ICS 13.020.40

CCS Z05

DB61

DB 61/ TXXX—XXXX

涉重金属矿山环境污染防治技术指南

第4部分：分区风险评估及防控

Guidelines for environmental pollution prevention and control in heavy metal-involved mines—Part 4：Zoned risk assessment and prevention

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

陕西省地方标准

陕西省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4工作程序	2

5 工作准备	4

6 环境污染风险评估	4

7 风险防控目标与策略制定	8

8 报告编制	8

附  录 A  （规范性）风险源危害性指标评分表	9

附  录 B  （规范性）污染物迁移性指标评分表	12

附  录 C  （规范性）环境敏感性指标评分表	14

附  录 D  （资料性）设金属矿山风险评估和风险防控策略报告编制大纲	15

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB 61/T××××《涉重金属矿山环境污染防治技术指南》的第1部分。DB 61/T××××已经发布了以下部分：

——第1部分：通则；

——第2部分：调查评价；

——第3部分：监测；

——第4部分：分区风险评估及防控；

——第5部分：历史遗留矿山治理可行性研究报告编制；

——第6部分：矿硐勘查技术；

——第7部分：废弃矿硐封堵技术。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由陕西省生态环境厅提出并归口。

本文件起草单位：生态环境部环境规划院、陕西省环境科学研究院、中国地质调查局西安地质调查中心、陕西省中勘环境地质研究中心有限公司、陕西省水工环地质调查中心。

本文件主要起草人：张宗文、张黎明、吴金文、孙宁、孙长顺、徐友宁、乔雄彪、邹天远、芦红、彭小红、陈华清、马晓炜、闫江涛、杨承华、周夏飞、张战胜、杨克俭、彭渊哲、张培栋、党学亚、谢金艳。

本文件首次发布。

本文件由陕西省生态环境厅负责解释。

联系信息如下：

单位：生态环境部环境规划院

电话：010-84928318

地址：北京市石景山区实兴大街15号院

邮编：100040

涉重金属矿山环境污染防治技术指南 第4部分：分区风险评估及防控

1 范围

本文件规定了涉金属矿产开发环境污染分区风险评估及防控的工作程序、工作准备、风险识别、风险量化、风险分级、风险表达、风险防控目标与策略制定等内容和要求。

本文件主要适用于涉金属矿产开采活动结束后的分区风险评估及防控技术工作，开采过程中环境污染风险评估及防控工作可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838 地表水环境质量标准

GB/T 14848 地下水质量标准

GB 15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

HJ 91.2 地表水环境质量监测技术规范

HJ 740 尾矿库环境风险评估技术导则（试行）

TD/T 1070.3 矿山生态修复技术规范 第3部分：金属矿山

3 术语和定义

HJ 91.2和HJ 740界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

风险防控区 risk prevention and control zone

以涉金属矿山为核心，结合其周边受污染物扩散潜在影响的辐射范围共同划定的环境污染防治地理单元。

3.2

污染风险单元 risk unit

在风险防控区范围内，以独立水文单元为基础划定的环境风险评估及防控基本单位，应同时包含污染源、迁移路径及风险受体三要素。

3.3

风险控制断面 risk cross-section

指在污染风险单元水文出口处设置的监测断面，用于反映这一污染风险单元水环境受污染程度及变化情况。

3.4

质量控制断面 quality cross-section

指在污染风险防控区水文出口处设置的监测断面，用于反映地表水体水质达标情况。

3.5

风险源危害性 risk source hazardousness

指矿山环境风险源所含污染物对周边环境的危害程度。

3.6

污染物迁移性 pollution migration

指矿山环境风险源释放的污染物向周边环境迁移扩散的强度。

3.7

环境敏感性 environmental sensitivity

指矿山环境风险源周边各类环境风险受体、环境要素的敏感程度。

4工作程序

涉金属矿产开发环境污染分区风险评估及防控工作程序（见图 1），由工作准备阶段（含信息收集与分析、风险评估单元划分）、风险评估阶段（含风险识别、风险量化、风险分级、风险表达）、防控策略制定阶段、报告编制阶段等4个阶段组成。

图1 涉金属矿山环境污染分区风险评估及防控工作程序

5 工作准备

5.1信息收集与分析

5.1.1 信息收集

5.1.1.1矿山环境风险源信息：矿硐数量、分布及涌水情况，废渣堆数量、体量、分布及堆存状态等。

5.1.1.2风险受体信息：居住区、农用地、地表水体、水源地保护区、重要监测断面等资料。

5.1.1.3环境污染状况：矿山环境风险源周边地下水、地表水、土壤等环境介质调查监测现状与历史资料。

5.1.1.4其他信息：地形地貌、气候、水文、地质与水文地质、用地规划、环境功能区划等资料，矿山历史开采与已实施的污染治理或生态修复措施等资料。

5.1.2 信息分析

基于风险评估和风险防控策略制定需求分析信息的符合性、完整性和有效性。若信息达不到工作要求，需开展补充调查。

5.2污染风险单元划分

5.2.1根据拟定风险评估对象的分布，结合相关环境管理工作要求确定风险评估范围。

5.2.2若风险评估对象为一个独立水文单元，则以该水文单元为一个污染风险单元；若评估风险对象涵盖多个水文单元，则将风险评估范围划分为多个污染风险单元，记为单元1、单元2、……单元n，分别开展污染风险评估。

6 环境污染风险评估

6.1风险识别

6.1.1风险源识别

6.1.1.1识别矿山环境风险源。根据5.1收集到的信息，识别矿山环境风险源的类别、名称、地理坐标、规模、名称（编号）和数量等信息。

6.1.1.2识别特征污染物。根据主要矿物成分与污染监测分析结果识别特征污染物，一般包括pH，镉、砷、汞、铅、铜、锌、镍、铬、锑、铊等重金属，及氟化物、硫化物等与矿物伴生且环境危害显著的无机物。

6.1.1.3以地形图、卫星影像图等为底图，绘制矿山环境风险源分布图。

6.1.2迁移途径识别

6.1.2.1根据地形地貌、水文地质、水系等基本情况，结合各环境介质中污染物的时空分布特征，识别特征污染物的主要迁移扩散途径。

6.1.2.2 若场地条件复杂，可结合同位素源解析等技术分析地表、地下等各途径的污染迁移扩散情况。

6.1.3风险受体识别

6.1.3.1识别风险单元外可能影响的风险受体范围，该范围一般以风险控制断面下游3公里为界，结合地表分水岭、水文地质单元边界等划定，也可根据水文地质条件、汇水单元、周边污染状况适当调整。

6.1.3.2识别风险受体，将风险单元内和风险单元外的重要断面、饮用水水源及保护区、人口、耕地等识别为风险受体，列明受体类别、名称、地理坐标以及规模等信息。

6.1.3.3以地形图、卫星影像图等为基础，绘制风险受体分布图。

6.1.4 构建风险概念模型

6.1.4.1用文字、图、表等方式来综合描述污染源污染释放、污染物迁移途径、人群或水体等受体接触污染介质的过程和接触方式等。

6.1.4.2风险概念模型宜包括下列信息：

a）地质与水文地质条件：地层分布及岩性、地质构造、地下水类型、含水层系统结构、地下水流场、地下水动态变化特征、地下水补径排条件等。

b）污染特征：矿山环境风险源、特征污染物迁移途径、污染物空间分布等。

c）受体与周边环境情况：结合水体使用功能和用地规划，分析污染源与受体的相对位置关系、受体的关键暴露途径等。

6.2第一层次风险量化评估

6.2.1废渣危害性指数计算

利用层次分析法，以废渣风险源危害性为目标层，以废渣堆的类型、规模和性质为准则层，构建评估指标体系，见表 A.1。

根据收集到的信息给各指标赋值，量化计算出各个废渣堆的风险源危害性Hi,渣。一个污染风险单元内所有废渣堆的风险源危害性指数计算方法见公式（1）：

H渣=1jHi,渣1nHi,渣×100 …………………………………（1）

式中：

n——一个污染风险单元内废渣堆的总数；

j——根据危害性得分高低进行排序，其中高中危害等级的废渣堆最大序号为j（j≤n）；

1jHi,渣——所有高中危害等级的废渣堆危害性得分之和；

1nHi,渣——所有废渣堆的危害性得分之和。

若一个风险单元内无高中危害等级的废渣堆，则公式（1）的分子取废渣堆中的最大风险源危害性指数值。

6.2.2矿硐风险源危害性指数计算

利用层次分析法，以矿硐风险源危害性为目标层，以矿硐的类型、规模和性质为准则层，构建评估指标体系，指标及赋值方法见表A.2。

根据收集到的信息给各指标赋值，量化计算出各个矿硐的风险源危害性Hi,硐。一个污染风险单元内所有矿硐的风险源危害性指数计算方法见公式（2）：

H硐=1jHi,硐1nHi,硐×100 …………………………………（2）

式中：

n——一个污染风险单元内矿硐的总数；

j——根据危害性得分高低进行排序，其中高中危害等级的矿硐最大序号为j（j≤n）；

1jHi,硐——所有高中危害等级的矿硐危害性得分之和；

1nHi,硐——所有矿硐的危害性得分之和。

若一个风险单元内无高中危害等级的矿硐，则公式（2）的分子取矿硐中的最大风险源危害性指数值。

6.2.3风险源危害性指数计算

分别量化评估废渣、矿硐的风险源危害性指数，使用公式（3）计算一个风险单元内矿山环境风险源的危害性指数（H）。

H=H渣×H硐  …………………………………（3）

式中：

H——一个风险单元内所有矿山环境风险源的危害性指数。

6.3第二层次风险量化评估

6.3.1污染物迁移性量化

以污染物迁移性（M）为目标层，以特征污染物的地下水迁移、地表水迁移为准则层构建评估指标体系, 指标及赋值方法见附录B。

6.3.2受体敏感性量化

以环境敏感性（S）为目标层，以风险单元内和外部的水体敏感性、人群敏感性、土壤敏感性为准则层构建评估指标体系，指标及赋值方法见附录C。

6.3.3风险单元风险指数计算

综合风险源危害性（H）、污染物迁移性（M）、环境敏感性（S）三方面的风险指数，以公式（4）计算涉金属矿山污染风险单元的环境风险指数（R）：

R=0.55H+0.16M+0.29S …………………………………（4）

式中：

R——涉金属矿山污染风险单元的环境风险指数；

M——涉金属矿山污染风险单元的污染物迁移性指数；

S——涉金属矿山污染风险单元的环境敏感性指数。

6.4风险分级

6.4.1第一层次风险等级划分

根据废渣堆、矿硐等各个风险源的风险量化评估数值大小，将其危害性等级划分为高危害性、中危害性、低危害性三个等级，风险源危害性等级划分原则见表1。

风险源危害性等级划分原则

| 风险源危害性指数 | 风险源危害性等级 |
| --- | --- |
| ≥60 | 高危害性 |
| [30,60) | 中危害性 |
| ＜30 | 低危害性 |

6.4.2第二层次风险等级划分

根据环境风险指数的数值大小，将涉金属矿山污染风险单元的风险等级划分为高风险、中风险、低风险三个等级，环境风险等级划分原则见表2。

环境风险等级划分原则

| 环境风险指数 | 环境风险等级 |
| --- | --- |
| ≥60 | 高风险 |
| [30,60) | 中风险 |
| ＜30 | 低风险 |

6.4.3风险等级划分修正

6.5风险表达

6.5.1指数方式

矿山环境风险源、污染风险单元的量化评估与等级划分结果，用包含指数值、等级、构成等信息的指数方式表征。

环境风险指数表征示例

| 风险评估对象 | 规则 | 示例 | 示例说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿山环境风险源 | 数值+等级+构成 | H49-中-H渣540H硐1260 | 表示矿山环境风险源的风险源危害性指数为49，属中危害性等级，H渣540表示该风险单元内有5处废渣堆，废渣的危害性指数为40；H硐1260表示该风险单元内有12处矿硐，矿硐的危害性指数为60。 |
| 污染风险单元 | 数值+等级+构成 | R67-高-H70M70S60 | 表示污染风险单元的污染风险指数为67，属高风险性等级，风险源危害性、污染物迁移性、环境敏感性的指数量化值分别为70、70、60。 |

6.5.2地图方式

6.5.2.1同一风险单元内，用不同图例在地图上表征废渣、矿硐，高、中、低三个危害性等级分别对应红、黄、蓝三种颜色，形成风险源危害性地图。

6.5.2.2根据评估确定的风险值，将不同风险单元的风险等级在地图上用对应的颜色表示，高、中、低三个风险等级分别对应红、黄、蓝三种颜色，形成风险地图。

7 风险防控目标与策略制定

7.1防控目标制定

7.1.1划定风险控制断面和质量控制断面。风险控制断面设置在主要河流即将流出污染风险单元汇入上一级河流前50m~200m的位置。质量控制断面设置在主要河流流出风险防控区的边界处，若风险防控区内涉及重要断面、饮用水取水口、水源保护区、湖库等重要风险受体，则设置在各受体上游保护边界。

7.1.2防控目标包括风险单元的风险控制断面的防控目标，及质量控制断面的防控目标。

7.1.3风险控制断面的防控目标，一般设定为地下、地表水体中特征污染物浓度持续降低，直至实现水质稳定或达到区域背景值。

7.1.4质量控制断面的防控目标，一般设定为特征污染物浓度达到环境功能类别水质要求。

7.2防控策略制定

不同等级的风险单元实施“高治、中控、低防”的总体防控策略，协同推进污染防治与生态修复，具体策略见表4。

涉金属矿山污染风险分区防控策略

| 风险分级 | 污染防控策略 |
| --- | --- |
| 高风险单元 | 高治策略：开展源头减量、过程控制、末端治理，运用多种技术手段系统开展综合整治。 （1）针对高、中危害等级风险源，实施矿硐封堵、涌水引流、废渣清除等源头减量措施； （2）针对低危害等级风险源，实施矿硐简易封堵，废渣原位安全填埋等措施； （3）实施pH调节、PRB（可渗透反应墙）污染吸附等过程控制； （4）当源头减量、过程控制不能实现污染防控目标时，建设末端治理设施。 |
| 中风险单元 | 中控策略：管治结合、疏导优先、综合防控，优先开展高风险等级污染源整治，因地制宜选择人工修复与自然恢复相结合的综合治理技术。 （1）针对高、中危害等级风险源，实施导水疏排、防渗覆盖、原位封存等源头阻控措施； （2）针对低危害等级风险源，依据TD/T 1070.3等相关要求开展自然修复，加强环境监测； （3）实施关键水文通道封堵引流、清污分流等疏导工程。 |
| 低风险单元 | 低防策略：以防为主、依靠自然、强化监测，促进生态环境休养生息。 （1）充分依靠自然，以自然修复为主人工修复为辅； （2）若风险单元内存在高危害等级风险源，加强巡查、定期监测。 |

8 报告编制

8.1报告编制记录信息收集与分析、风险单元划分、风险识别、风险量化、风险分级、风险表达、环境风险防控目标制定等相关工作过程，提出污染风险防控策略建议，报告大纲见附录D。

8.2 报告成果为《涉金属矿山分区风险评估及防控策略报告》，及附件：矿山污染风险单元平面分布图、环境风险受体分布图、污染风险等级划分各指标评分表、污染风险防控图等。

# 附  录 A 
（规范性）

风险源危害性指标评分表

表A.1 废渣风险源危害性指标评分表

| 目标层 | 准则层 | 指标层 |  | 分级标准 | 分值 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废渣风险源危害性 | 类型 | 废渣属性 |  | 危险废物 | 10 | 30 |
|  |  |  |  | 一般工业固体废物（II 类） | 7 |  |
|  |  |  |  | 一般工业固体废物（I 类） | 3 |  |
|  |  | 生态恢复状况 |  | 几乎无任何防控措施，废渣裸露 | 8 |  |
|  |  |  |  | 有植被生长，大部分区域裸漏 | 6 |  |
|  |  |  |  | 自然生长植被，覆盖度良好 | 4 |  |
|  |  |  |  | 人工覆土、覆绿良好 | 2 |  |
|  |  | 过水类型 |  | 河道流经废渣 | 12 |  |
|  |  |  |  | 废渣前缘涉水或，与河道相距10m以内 | 8 |  |
|  |  |  |  | 废渣与河道相距10-30m | 6 |  |
|  |  |  |  | 废渣与河道相距30m以上 | 0 |  |
|  | 规模 | 废渣存量（万m3） |  | ＞30 | 16 | 36 |
|  |  |  |  | (10，30] | 14 |  |
|  |  |  |  | (5，10] | 12 |  |
|  |  |  |  | (2，5] | 8 |  |
|  |  |  |  | (0.5，2] | 6 |  |
|  |  |  |  | ≤0.5 | 2 |  |
|  |  | 垂直投影占地面积（万m2） |  | ＞1.0 | 10 |  |
|  |  |  |  | (0.5，1] | 7 |  |
|  |  |  |  | (0.1，0.5] | 5 |  |
|  |  |  |  | ≤0.1 | 3 |  |
|  |  | 废渣渗滤液流量（m3/d） |  | >100 | 12 |  |
|  |  |  |  | (50，100] | 10 |  |
|  |  |  |  | (10，50] | 8 |  |
|  |  |  |  | (0，10] | 6 |  |
|  |  |  |  | 无渗滤液 | 0 |  |
|  | 性质 | 废渣渗滤液pH |  | [0，2） | 10 | 34 |
|  |  |  |  | [2，6） | 7 |  |
|  |  |  |  | [6，9] | 0 |  |
|  |  |  |  | （9，12.5] | 5 |  |
|  |  |  |  | （12.5，14] | 7 |  |
|  |  | 渗滤液特征污染物指标浓度情况 | 指标最高浓度倍数 | 有指标浓度倍数为10倍及以上 | 12 |  |
|  |  |  |  | 有指标浓度倍数3倍及以上，且所有指标浓度倍数均在 10倍以下 | 10 |  |
|  |  |  |  | 有指标浓度倍数1倍及以上，且所有指标浓度倍数均在 3倍以下 | 6 |  |
|  |  |  |  | 所有指标浓度倍数均在1倍以下 | 0 |  |
|  |  |  | 浓度倍数3 倍及以上的指标项数 | 5项及以上 | 12 |  |
|  |  |  |  | 2至4项 | 8 |  |
|  |  |  |  | 1项 | 4 |  |
|  |  |  |  | 无 | 0 |  |
| 注1：pH、特征污染物浓度是废渣过水或渗滤液的检测值，若调查期间无过水或渗滤液可采用HJ557方法制备浸出液，其检测结果用于废渣性质的判断。 注2：特征污染物浓度倍数：指特征污染物的实测浓度与区域环境质量保护目标的比值，若无明确规定采用GB3838 Ⅲ类水标准。 注3：指标最高浓度倍数：指所有特征污染物指标浓度倍数的最大值。 |  |  |  |  |  |  |

表A.2 矿硐风险源危害性指标评分表

| 目标层 | 准则层 | 指标层 |  | 分级标准 | 分值 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿硐风险源危害性 | 类型 | 矿硐主要充水因素 |  | 河流补给 | 15 | 31 |
|  |  |  |  | 构造导水 | 10 |  |
|  |  |  |  | 大气降水 | 5 |  |
|  |  | 矿硐涌水类型 |  | 持续涌水 | 16 |  |
|  |  |  |  | 间歇性涌水 | 12 |  |
|  |  |  |  | 潮湿、偶有渗水 | 6 |  |
|  |  |  |  | 干矿硐 | 0 |  |
|  | 规模 | 矿硐日涌水量（m3/d) |  | ＞300 | 24 | 24 |
|  |  |  |  | (100，300] | 18 |  |
|  |  |  |  | (10，100] | 12 |  |
|  |  |  |  | (1，10] | 6 |  |
|  |  |  |  | ≤1 | 3 |  |
|  | 性质 | 矿硐涌水pH |  | [0，2） | 15 | 45 |
|  |  |  |  | [2，6） | 12 |  |
|  |  |  |  | [6，9] | 0 |  |
|  |  |  |  | （9，12.5] | 8 |  |
|  |  |  |  | （12.5，14] | 12 |  |
|  |  | 特征污染物指标浓度情况 | 指标最高浓度倍数 | 有指标浓度倍数为10倍及以上 | 15 |  |
|  |  |  |  | 有指标浓度倍数3倍及以上，且所有指标浓度倍数均在 10倍以下 | 10 |  |
|  |  |  |  | 有指标浓度倍数1倍及以上，且所有指标浓度倍数均在 3倍以下 | 5 |  |
|  |  |  |  | 所有指标浓度倍数均在1倍以下 | 0 |  |
|  |  |  | 浓度倍数3 倍及以上的指标项数 | 5项及以上 | 15 |  |
|  |  |  |  | 2至4项 | 10 |  |
|  |  |  |  | 1项 | 5 |  |
|  |  |  |  | 无 | 0 |  |
| 注1：特征污染物浓度倍数：指特征污染物的实测浓度与区域环境质量保护目标的比值，若无明确规定采用GB3838 Ⅲ类水标准。 注2：指标最高浓度倍数：指所有特征污染物指标浓度倍数的最大值。 |  |  |  |  |  |  |

# 附  录 B 
（规范性）

污染物迁移性指标评分表

表B.1 污染物迁移性指标评分表

| 目标层 | 准则层 | 指标层 |  | 指标说明 | 分值 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物迁移性 | 地下水污染迁移性 | 地下水脆弱性 | 地下水埋深 | ≤2 | 5 | 35 |
|  |  |  |  | (2，5] | 4 |  |
|  |  |  |  | (5，10] | 3 |  |
|  |  |  |  | (10，15] | 2 |  |
|  |  |  |  | (15，30] | 1 |  |
|  |  |  |  | ＞30 | 0 |  |
|  |  |  | 包气带渗透系数（cm/s） | ＞10-4 | 5 |  |
|  |  |  |  | (10-6，10-4] | 3 |  |
|  |  |  |  | ≤10-6 | 1 |  |
|  |  |  | 含水层渗透系数（m/d） | >200 | 5 |  |
|  |  |  |  | (10，200] | 4 |  |
|  |  |  |  | (1，10] | 3 |  |
|  |  |  |  | (0.01，1] | 1 |  |
|  |  |  |  | ≤0.01 | 0 |  |
|  |  | 地下水污染物迁移性 | 地下水污染范围 | 特征污染物污染羽超过风险单元边界 | 10 |  |
|  |  |  |  | 特征污染物污染羽未超过风险单元边界 | 0 |  |
|  |  |  | 地下水污染倍数 | ＞3.0 | 10 |  |
|  |  |  |  | (2.0，3.0] | 7 |  |
|  |  |  |  | (1.0，2.0] | 5 |  |
|  |  |  |  | (0，1.0] | 2 |  |
|  |  |  |  | ≤0 | 0 |  |
|  | 地表水污染迁移性 | 地表水表观污染 | “磺水”等表观劣质河段长度（m） | ＞3000 | 30 | 65 |
|  |  |  |  | (1000，3000] | 20 |  |
|  |  |  |  | (500，1000] | 15 |  |
|  |  |  |  | (100，500] | 10 |  |
|  |  |  |  | (10，100] | 5 |  |
|  |  |  |  | ≤10 | 3 |  |
|  |  | 地表水污染物迁移性 | 地形坡度（°） | ＞24 | 15 |  |
|  |  |  |  | (12，24] | 10 |  |
|  |  |  |  | (6，12] | 7 |  |
|  |  |  |  | (12，24] | 5 |  |
|  |  |  |  | ≤6 | 3 |  |
|  |  |  | 地表水污染倍数 | >3.0 | 20 |  |
|  |  |  |  | (2.0，3.0] | 15 |  |
|  |  |  |  | (1.0，2.0] | 10 |  |
|  |  |  |  | (0，1.0] | 5 |  |
|  |  |  |  | ≤0 | 0 |  |
| 注1：地下水污染倍数，指在风险单元污染管控断面山下游20m范围内地下水监测点位中，检出特征污染物浓度超过对照点浓度的最大倍数。 注2：地表水污染倍数，指在风险单元的风险控制断面检出地表水特征污染物浓度超过对照点浓度的最大倍数。 注3：“磺水”等表观劣质水河段长度，指风险单元内主沟道及单元外下游河道可见“磺水”的曲线长度。 注4：地形坡度计算公示为：S=Arctan(h/l)，其中S为地形坡度，h为风险单元内的对照对面与风险控制断面的高程差，l为两个断面间的坡面水平长度。 |  |  |  |  |  |  |

# 附  录 C 
（规范性）

环境敏感性指标评分表

表C.1 环境敏感性指标评分表

| 目标层 | 准则层 | 指标层 | 分级标准 | 分值 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境敏感性 | 水体敏感性 | 涉及重要断面 | 含有国控断面 | 12 | 52 |
|  |  |  | 含有省控断面 | 8 |  |
|  |  |  | 含有市控断面 | 6 |  |
|  |  | 地表水环境功能类别 | Ⅰ类、Ⅱ类 | 12 |  |
|  |  |  | Ⅲ类 | 8 |  |
|  |  |  | Ⅳ类 | 4 |  |
|  |  | 地下水环境功能类别 | Ⅰ类、Ⅱ类 | 8 |  |
|  |  |  | Ⅲ类 | 6 |  |
|  |  |  | Ⅳ类 | 4 |  |
|  |  |  | Ⅴ类 | 2 |  |
|  |  | 涉及饮用水水源及保护区 | “千吨万人”及以上饮用水水源取水口或保护区 | 20 |  |
|  |  |  | “百吨千人”饮用水水源取水口或保护区 | 15 |  |
|  |  |  | 5个及以上分散式饮用水水源点（井） | 12 |  |
|  |  |  | 5个以下分散式饮用水水源点（井） | 6 |  |
|  |  |  | 无分散式饮用水水源点（井） | 0 |  |
|  | 人群敏感性 | 风险单元内人口数量 | ＞100 | 18 | 30 |
|  |  |  | (50，100] | 12 |  |
|  |  |  | (10，50] | 8 |  |
|  |  |  | ≤10 | 0 |  |
|  |  | 风险单元外人口数量 | ＞500 | 12 |  |
|  |  |  | (200，500] | 8 |  |
|  |  |  | (50，200] | 6 |  |
|  |  |  | ≤50 | 0 |  |
|  | 土壤敏感性 | 风险单元内耕地累计面积 | ＞100 | 10 | 18 |
|  |  |  | (50，100] | 8 |  |
|  |  |  | (20，50] | 6 |  |
|  |  |  | ≤20 | 0 |  |
|  |  | 风险单元外耕地累计面积 | ＞500 | 8 |  |
|  |  |  | (200，500] | 6 |  |
|  |  |  | (50，200] | 4 |  |
|  |  |  | ≤50 | 0 |  |
| 注：水体敏感性的各指标分级标准同时考虑风险单元内及外部受体，人群敏感性、土壤敏感性指标区分风险单元内、外部受体范围设置评估指标。 |  |  |  |  |  |

# 附  录 D 
（资料性）

涉金属矿山风险评估和风险防控策略报告编制大纲

D.1概述（引言）

a）工作背景；

b）评估范围；

c）编制依据。

D.2 区域概况

a）地理位置与自然环境状况；

b）涉金属矿山历史开采与环境保护情况；

c）环境污染状况。

D.3 工作准备

a）资料准备；

b）划分污染风险单元。

D.4 污染风险评估

a）风险识别；

b）风险量化；

c）风险分级；

d）风险表达。

D.5 污染风险防控策略建议

a）风险防控目标；

b）污染防控策略和建议。

_________________________________