《涉重金属矿山环境污染防治技术指南

第4部分：分区风险评估及防控》编制说明

（征求意见稿）

生态环境部环境规划院

陕西省环境科学研究院

中国地质调查局西安地质调查中心

陕西省中勘环境地质研究中心有限公司

陕西省水工环地质调查中心

二〇二五年四月

标准名称：《涉重金属矿山环境污染防治技术指南 第4部分：分区风险评估及防控策略》

立项编号：SDBXM 011-2024

起草单位：生态环境部环境规划院、陕西省环境科学研究院、中国地质调查局西安地质调查中心、陕西省中勘环境地质研究中心有限公司、陕西省水工环地质调查中心

主要起草人：张宗文、张黎明、吴金文、孙宁、孙长顺、徐友宁、乔雄彪、邹天远、芦红、彭小红、陈华清、马晓炜、闫江涛、杨承华、周夏飞、张战胜、杨克俭、彭渊哲、张培栋、党学亚、谢金艳

标准负责人：张宗文

目  次

一、工作简况	1

（一）任务来源	1

（二）编制目的与意义	2

（三）编制单位和主要编制人员	5

（四）主要工作过程	5

二、陕西省涉金属矿山环境污染现状和特点分析	7

三、风险评估技术方法现状分析	8

（一）风险评估三要素	8

（二）国外风险评估发展现状	8

（三）国内发展现状	10

四、编制原则和主要内容分析	14

（一）评价原则	14

（二）标准结构	14

（三）主要技术要求分析	16

五、本文件与国内相关标准的对比	26

六、知识产权说明	26

七、重大意见分歧的处理	26

八、其他应说明的事项	27

一、工作简况

（一）任务来源

陕西省成矿条件优越，矿产资源丰富，从北向南鄂尔多斯盆地、渭河盆地、秦岭、巴山等区域石油、天然气、煤炭、金矿等优势矿产特征明显，其中金属矿产主要在陕南秦巴造山带富集，历史上采矿活动兴盛，形成大量历史遗留的锑矿、铜矿、铅锌矿、金矿、银矿、镍钴矿、钼矿、钒矿、锰矿、铁矿等有色金属和黑色金属矿，以及硫铁矿、石煤矿等典型多金属伴生的非金属矿，废渣（含采矿剥离废石、选矿尾矿）、矿硐等污染源量大面广，对周边环境-造成较为突出的生态环境风险。2020年7月4日，《澎湃新闻》报道了陕西省白河县硫铁矿区污染问题，引起了党和国家高度重视，在国家相关部委的指导下，陕西省委、省政府高度重视，研究部署并迅速开展了硫铁矿水质污染专项整治工作，2022年11月陕西省生态环境厅发布了《陕西省汉江丹江流域涉金属矿山环境综合整治规划（2021-2030年）》（以下简称《规划》）。2021年丹江口库区上游锑污染浓度异常事件引起生态环境部高度重视，随即组织开展了一系列应急处置行动，以切实保障丹江口水库水质安全。2024年12月生态环境部发布了《丹江口库区及上游历史遗留关于印发矿山重金属污染系统治理方案》,提出了以锑污染防控为重点的，分区分类分阶段历史遗留矿山重金属污染防治目标和任务要求，陕西汉丹江流域涉金属历史遗留矿山环境污染防治任务艰巨。

矿山环境污染风险评估及制定分区风险防控策略是提高矿山污染精准治污、科学治污的重要路径和技术方法。但目前在生态环境保护领域，尚未建立一套针对矿山污染防治和风险防控特点的科学、合理、统一的定量化环境风险评估、-风险分级技术方法和相应的技术规范性文件，缺乏风险防控思路指导下矿山污染分区防控目标与防控策略制定的技术方法。当前陕西省正在全面开展历史遗留矿区污染防治工程，为树立和强化矿山污染风险防控意识，科学开展矿山环境风险评估，有效指导矿山污染防治工程实施，制定矿山污染防治分区风险评估及防控策略技术指南是非常重要和急迫的。

2024年3月，生态环境部环境规划院、陕西省环境科学研究院、中国地质调查局西安地质调查中心、陕西省地质调查院等单位共同向陕西省生态环境保护标准化技术委员会联合上报了涉重金属矿山环境污染防治系列标准制定申请，系列标准包含涉重金属矿山环境污染防治技术指南 第1部分：通则、第2部分：调查评价、第3部分：环境监测、第4部分：分区风险评估及防控策略、第5部分：历史遗留矿山 环境污染治理可行性研究报告编制、第6部分：矿硐勘查技术、第7部分：废弃矿硐封堵技术。2024年4月，陕西省市场监督管理局组织专家对申报材料进行了评审，专家组一致同意通过立项申请。2024年5月，陕西省市场监督管理局将本系列标准列入“2024年第一批地方标准制修订计划”（陕市监函〔2024〕276号），正式确定了第4部分：分区风险评估及防控策略指南的编制任务，计划编号为SDBXM 011-2024。本文件为首次制定，为推荐性标准。

（二）编制目的与意义

1、需要解决的主要问题

陕南地区降雨丰沛、水网密集，涉金属矿山历史遗留的废渣、矿硐等污染源直接影响周边河道水质，同时往往在一个流域内分布有多条支沟，每条支沟内分布有数量不等的废渣、矿硐等污染源，如白河硫铁矿区、旬阳汞锑矿矿区、紫阳-汉滨-岚皋石煤矿区等都呈现流域-沟（河）道-污染源的分布状态和特点。

2022年11月陕西省生态环境厅发布的《陕西省汉丹江流域涉金属矿山生态环境综合整治规划（2021-2030年）》在指导思想中提出“坚持风险管控和减污修复协同增效的总体导向，优先推进高风险区域和高风险源的综合整治与系统修复”，在基本原则中提出“坚持分区、分级、分类、分期治理和示范引领。划定风险防控区域，突出整治重点。因地制宜、遵循自然，针对不同类型、不同风险等级的污染源采取不同的整治策略。划定优先整治区域和对象，分阶段安排任务”。现实中矿山污染整治资金是有限的，需要将有限资金优先投入到环境风险较高的污染源整治上，上述要求确立了矿山污染源风险管控思想，按照环境风险高低的不同实施分区分级防控。

充分结合陕西（重点是汉丹江流域）历史遗留矿山污染分布特点（见第二章第二节），以及汉丹江规划提出的风险防控区、风险防控断面、质量控制断面等含义和划定方法，本文件提出在调查评估范围内划定出若干污染风险单元，解决当前陕西省在矿山污染风险单元进行环境风险评估技术方法缺失的现实问题。具体表现为两个方面：一是要建立一套评估计算方法，定量计算出每个污染风险单元内废渣、废弃矿硐等污染源的环境风险大小和风险等级高低排序，以及相应的整治优先排序，以确定哪些污染源造成的环境风险相对较为突出而需要优先整治，哪些污染源对周边受体的环境风险相对较低，可以采取暂缓整治或者采取自然恢复为主的修复策略。二是要建立一套评估计算方法，定量计算出每个污染风险单元的环境风险大小和高低排序，以及相应的整治优先排序，以确定哪些风险单元造成的环境风险相对较为突出而需要优先整治。

2、编制重要意义

根据上述分析，本文件编制的重要意义主要表现在以下方面：

一是大力满足陕西省历史遗留矿山污染防治的现实迫切之需。《陕西省“十四五”生态环境保护规划》明确提出以白河硫铁矿污染综合整治为重点，大力开展汉丹江流域涉金属矿山生态环境综合整治。2022年11月陕西省生态环境厅发布实施《陕西省汉江丹江流域涉金属矿产开发生态环境综合整治规划(2021-2030年)》，该规划明确要求在2025年前完成包括制定矿区污染风险评估和管控策略指南在内的技术体系的构建，通过本文件的制定，切实科学指导陕西各地合理划定风险单元、进行环境风险值高低计算与排序、提出不同单元整治策略与任务要求等。制定本文件是大力落实《陕西省“十四五”生态环境保护规划》和《陕西省汉江丹江流域涉金属矿产开发生态环境综合整治规划 (2021-2030 年)》的必然要求。

二是尽快填补陕西省乃至我国历史遗留矿山污染防治分区风险评估和分区管控指导性文件空白的迫切要求。很长一段时间，我国历史遗留矿山污染防治并未受到足够重视，污染防治技术体系的建设很不完善，针对矿山污染特点的技术规范非常缺乏。当前，国家日益重视矿山污染防治，陕西省通过汉丹江规划的实施正在大力探索矿山污染防治工程实践经验，走到了全国前列。我国（包括陕西省）目前尚未发布过矿山（区）污染防治风险评估方面的技术规范性文件，各地对矿区风险评估的认识、定位也是不一，实际工作中非常需要技术规范文件的指导。陕西省率先开展本文件的编制，可以尽快填补我国矿山（区）污染防治风险防控的技术空白，支撑陕西省实施矿山污染防治的科学评估和系统防控，为我国在国家层面和其他相关省份开展风险评估、实施风险防控、制定规范标准等方面发挥示范带头作用。

三是尽快将陕西省矿区污染风险评估取得的案例经验转化为规范性文件的必要要求。在汉丹江规划实施和相关防控区域推进污染防控的实践过程中，陕西省相关技术单位也从不同目的、不同角度开展过一些矿山污染风险评估技术方法的研究，边研究边实践，这些实践经验也为本文件编制提供了一定基础。本文件将在充分分析这些案例方法技术特点和存在问题的基础上，密切结合陕西矿山污染特点、合理筛选确定评价指标、确保评价指标科学含义、避免评价指标重复性等方面，避免已有评价案例存在的问题，建立一套科学合理的技术方法。因此本文件的编制是尽快总结陕西省已有案例基础并形成规范性文件的必然要求。

（三）编制单位和主要编制人员

1、编制单位和任务分工

本文件编制的牵头单位是生态环境部环境规划院，成员单位包括陕西省环境科学研究院、中国地质调查局西安地质调查中心、陕西省中勘环境地质研究中心有限公司、陕西省水工环地质调查中心。

2、主要编制人员

主要起草人：张宗文、张黎明、吴金文、孙宁、孙长顺、徐友宁、乔雄彪、邹天远、芦红、彭小红、陈华清、马晓炜、闫江涛、杨承华、周夏飞、张战胜、杨克俭、彭渊哲、张培栋、党学亚、谢金艳

（四）主要工作过程

1、调查研究阶段（2024年3月～2024年4月）

资料收集：2024年4月，接受编制任务后，根据编制标准的需要收集整理了有关法律法规、政策文件、标准规范、工程案例等资料，并对涉金属矿山污染整治典型项目进行现场调研和资料收集。

现场调研：2024年5月～2024年7月，编制组成员采用实地调研、类比分析、案例分析、趋势外推等相结合的方法，先后到陕西商洛、安康、湖南冷水江、河南南阳、三门峡、湖北十堰、四川泸州、江西九江、赣州等地近30个历史遗留矿山进行实地调查研究，探讨和总结了不同类型矿山分区评估技术需求、解决思路和风险防控策略。

2、重点问题研究与指南编写阶段（2024年8月～2024年11月）

按照标准编制规范和《涉金属矿山环境污染防治技术指南 第1部分：通则》的要求，并结合陕西省涉金属矿山具体情况进行编制。编制组充分分析了陕西省已有评价案例采用的评价指标、评价计算方法的优点、缺点，存在的问题，可借鉴的经验等，经过分析评估后，并未直接全盘采用已有评估案例的方法，而是从污染源-扩散途径-受体保护等风险评估三要素基础理论与环境风险评估方法出发，充分分析和确定每个评价指标，避免已有案例中不同程度的存在部分指标选择不当、指标含义不准确、指标间重复、指标不能准确反映风险含义等问题。在此基础上，经多次研讨，对已有案例方法不断进行优化调整，确定了本文件的适用范围、工作程序、评价指标的选取和评价计算方法等重点问题。与此同时，与系列指南中其他指南内容进行了多次沟通，确保系列指南的一致性、连贯性。在此基础上完成了指南征求意见稿和编制说明。

3、标准评审和修改阶段（2024年12月～2025年3月）

2024年12月，标准（征求意见稿）通过陕西省生态环境保护标准化技术委员会组织的技术审查。标准名称变更为《涉金属矿产开发环境污染防治技术规范 第4部分：分区风险评估及防控策略》。

2025年3月完成修改任务，报陕西省市场监督管理局公开征求意见。

二、陕西省涉金属矿山环境污染现状和特点分析

陕西省历史遗留矿区水文地质特征也较为显著。陕西省南北自然条件差异较大，形成陕北黄土高原、关中盆地、陕南秦巴山区三个特征不同的水文地质区。涉金属矿山主要分布的陕南地区褶皱、断裂构造发育，多为中高山和低山丘陵，除零星分布的山间盆地具有第四系松散堆积外，普遍基岩裸露。地下水以风化裂隙水为主，主要赋存在基岩山区浅部地表风化带内，受地形控制明显，主要接受大气降水补给，水量小且随季节变化，绝大部分以基流形式排泄至支沟形成地表径流，少量侧向径流补给河谷区地下水。地表水与地下水联系密切。

总体来看，陕西南部汉丹江流域所在的汉中、安康、商洛等地级市是我国铁矿、钼矿、金矿等重要的战略性金属矿产资源基地，历史上矿产资源采选活动兴盛，上个世纪因政策性关闭和取缔私挖滥采活动，形成大量历史遗留矿山。据调查，陕西南部汉江丹江流域范围内存在涉金属废渣约1200余处，堆存量约3000万m3左右，其中约650万m3废渣底部存在着明显渗水，以硫酸盐、氟化物、铜、锌、镍、铁、锰、铊等为主要污染物，显酸性的矿硐涌水中pH、镉、镍、铝、铁、锰、铜、锌、铊和硫酸盐等污染物浓度相对较高。废弃矿区污染源有废渣、矿硐、尾矿库、废水、废弃采选场地等，其中主要风险源为废渣（含采矿剥离废石、选矿尾矿）和矿硐。大量露天无序堆放的废渣淋溶废水、矿硐涌水等，不同程度呈现酸性，镉、锌、铁、锰、锑等涉金属污染物浓度较高，汇入附近河流造成汉丹江流域三级、四级及以上支流（沟）中重金属特征污染物含量较高，部分河道水质超标，感观较差，部分地区土壤和地下水等环境介质也受到污染。流域内历史遗留无主需政府承担整治任务的和长期停产企业无力承担整治任务的废渣堆存体积占总堆存体积的74.5%，涉金属废渣整治任务繁重。实际工作中以一条支沟为单位开展历史遗留矿山的污染防治，从防控一条支沟内污染源对该支沟水质的环境风险为出发点，将该支沟内的污染源视同为一个整体，分析对该支沟水质的环境影响和环境风险。

三、风险评估技术方法现状分析

（一）风险评估三要素

环境风险评估三要素是指污染源、污染路径和环境受体，，污染物来源包括污染物类别、污染物浓度、处理时间及位置等，污染路径包括污染物迁移介质、迁移速率和迁移时间等，受体包括受体的类型、数量、敏感度以及对污染物的耐受浓度等。三要素是构成环境风险的必要条件，只有三要素同时存在，才能构成环境风险，见图3-1。

图 3-1 风险评估三要素的风险形成示意图

基于三要素的风险评估理论和方法是国内外通行的风险评估基础理论和方法。本文件在制定过程中，也是遵循该基础理论和方法。

（二）国外风险评估发展现状

发达国家在环境风险评价和管理上起步较早，自美国国会通过《综合环境响应补偿与责任法》（CERCLA），又称《超级基金法》后，美国国家环境保护局（US EPA）就相继出台了系列场地环境调查和风险评估技术导则， 1989年发布了《超级基金场地风险评估导则第一卷健康风险评估手册》，详细规定了开展超级基金污染场地风险评估的技术方法，即包括场地数据采集整理与分析、暴露评估、毒性评估和风险表征的四步评估法。1995年，美国材料与试验协会（ASTM）出台了《石油泄漏场地基于风险的纠正行动标准导则》以及《建立污染场地概念暴露模型的标准导则》，并分别于2002年和2003年重新审定。1996年，美国环保署发布了基于污染土壤健康风险评估方法确定土壤筛选值的技术导则，2001年发布了补充技术导则文件，建立了基于健康风险评估确定住宅、商业和工业等用地方式下土壤筛选值的技术方法。2002年，英国环境署发布了《污染土地暴露评估模型：技术基础和算法》、《污染土地管理的模型评估方法》等系列技术文件，初步建立了英国污染土地风险评估的框架体系，2009年经修订后发布了最新的污染土地健康风险评估的技术方法。1994年，荷兰研究提出了开展污染土壤健康风险评估的技术方法，探讨了人群对土壤污染的暴露途径及模型评估方法，并将该方法用于保护人体健康的土壤基准的制定，2008年荷兰环境部修订印发了最新的污染土壤风险管理和修复技术文件。上述方法总体而言是针对人体健康而采取的风险评估的技术方法，该方法不能直接适用于矿山环境风险的评估，但其中包含的风险评估总体思路、风险评估技术流程等还是值的借鉴的。

2006 年，European Neighborhood and Partnership Instrument （ENPI）编写了“尾矿堆场环境和健康风险评估方法”，该方法提供了尾矿堆场风险评估的基本原则和基本框架。根据堆场风险评估的复杂性，制定了分步进行、逐级深入的评估程序。风险评估分为三个阶段：初步风险评估 （Preliminary risk assessment）、一般定量风险评估 （Generic quantitative risk assessment）、详细定量风险评估 （Detailed quantitative risk assessment）。初步风险评估包括确定风险评估内容和目标、收集尾矿库和周围环境的相关信息、形成环境风险三要素的详细信息、确定潜在不可接受风险的可能性等。随后的一般定量和详细定量评估阶段对风险进行量化，往往需要大量的数据标准作为评判依据。通过定量分析，确定风险的来源以及风险后果的程度。虽然每种评估的基本内容相似，包括建立污染物源数据库、分析不可接受风险的可能性、预测风险后果的量级和可能性、确定风险能否接受，但三者呈现了一种递进关系，使对风险的认识更加具体和准确。尾矿库风险评估的目的是为尾矿库的管理提出减少风险发生的建议，因此此方法的最后一步是提出修复方法并对其可行性进行评价，主要包括提出可行的修复选择、对修复技术进行详细评估、建立合理的修复策略。

由上分析可知，发达国家环境风险管理体系较为成熟，且主要集中在污染场地对人体的健康风险评估，专门针对历史遗留矿山环境风险评估和分级分类管理的规定仍然很少。

（三）国内发展现状

我国环境风险研究开始于20世纪80年代，经过数年的发展，我国已经制定了一些防范环境风险有关的法律法规，主要有《突发事件应对法》、《建设项目环境风险评价技术导则》、《国家突发环境事件应急预案》、《建设用地土壤污染风险评估技术导则》、《生态环境健康风险评估技术指南》、《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急〔2018〕9号）等。

总体而言，这些技术方法是针对人体健康的风险评估方法，并不能直接适用于矿山污染风险防控。《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》提出了环境风险指数法和网格化法等两种区域尺度的环境风险评估方法，环境风险指数法从环境风险源、风险受体、环境风险防控管理能力等三个方面共同表征一个区域总体的风险水平，网格化法则是将被评价的区域按照一定地理空间划分为不同的若干网格，以网格为单元进行环境风险大小的量化计算。环境风险指数法也是从被评价的相应维度出发建立相应的评估指标，但其选择的是环境风险源、风险受体、环境风险防控管理能力等三个维度，与环境风险三要素不尽相同。

目前，陕西省、国家层面和国内其他各省均未发布过针对涉金属矿山（区）风险评估和分区管控方面的技术性文件。各地在针对涉金属矿山污染风险评估的实践过程中，结合不同目的和现实需求，针对不同类型的评价对象，采用了一定的技术方法，汇总如表3-1所示。分析后认为：序号1的方法主要适用于大尺度矿区风险防控区域的划定和风险防控区环境风险的评价，本文件提出的污染风险单元的空间尺度比该大矿区尺度明显缩小，所以可借鉴序号1的思路方法，但不能完全采用该方法。序号2提出的方法思路总体可借鉴，但分析选取的评价指标从现在来看仍存在指标含义不够明确、指标间含义重复等问题，不能完全照搬，需要进行优化调整。序号3所示方法较为简单，科学性合理性有所欠缺，不能直接使用。序号4和5所示方法是针对矿山地下水环境风险和矿区废渣进行评价，构建评价指标体系时是从污染源-扩散途径-受体保护的风险评估三要素出发的，建立的评价指标经过了省级专家论证，指标选取具有较好的可参考性。序号6所示方法与序号2所示方法思路总体类似，但选取的指标和序号2所示方法不尽相同，也存在指标含义不够清晰、指标重复等问题。序号7所示方法主要针对污染源，没有对区域进行风险评估，对污染源风险评估使用的评价指标也存在前述问题。

涉重金属矿山环境风险因素较为复杂，难以像工业企业那样只需要采用污染物的毒性等少数指标就可以表征其环境风险，需要结合解决的主要问题、制定目的等因素，从陕西涉金属矿区实际情况出发，科学、合理、有针对性选取评价指标，这是本风险评估方法建立的关键环节。

表3-1   国内矿山污染风险评估案例方法分析

| 序号 | 项目名称 | 实施单位 | 评估对象 | 评估体系或方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汉丹江流域环境风险评估与防控区划定技术方法研究报告 | 生态环境部环境规划院 | 风险防控区、废渣 | 基于《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》的网格化环境风险评估思路，制定评估体系。从区域环境风险水平（R）、风险受体脆弱性（V）、风险防控与应急能力（M）方面构建环境风险防控区治理优先序评估指标体系;从废矿渣风险场强（S）、水环境风险受体易损性指数（V）方面构建废渣风险评估指标体系。 |
| 2 | 白河县硫铁矿区环境风险评估 | 生态环境部华南环境科学研究所 | 矿区、废渣、矿硐 | 先从污染源（A）、敏感敏感度（B）两个层面，构建硫铁矿区内废弃矿硐、废石堆等污染源风险评估指标体系，在此基础上进一步构建废弃矿区环境风险评价指标体系 |
| 3 | 蒿坪河流域水污染综合整治实施方案 | 西安中地环境科技有限公司 | 风险防控区、废渣、矿硐 | 根据水土环境质量将防控区分级为优先防控区、一般防控区和管控区； 根据废渣堆渗流水的酸碱度、重金属浓度情况、污染对象以及存废渣堆的地质稳定性等因素评估废渣危害性； 根据矿硐涌水的pH值、重金属超标情况及硐口稳定性等因素评估矿硐风险。 |
| 4 | 长江经济带（江西段）废弃矿山地下水环境状况调查及风险评估项目 | 生态环境部环境规划院 | 废渣 | 采用层次分析法，构建了包括污染源、污染途径、污染受体以及地下水污染现状在内的4个一级指标和25个评分指标；利用专家打分法构建权重矩阵，并确定了地下水污染风险评估模型和等级划分方法 |
| 5 | 赤水河永宁河流域（泸州）历史遗留煤硫矿山、渣堆环境风险评估 | 生态环境部环境规划院 | 废渣 | 基于美国危害分级系统（ HRS）体系，从地下水迁移、地表水迁移、土壤暴露、空气迁移等4个方面，开展历史遗留废渣的危害分级 |
| 6 | 陕西省旬阳县汞铅等重金属矿区环境污染状况调查及风险评估报告 | 陕西省水工环地质调查中心 | 废渣、矿硐 | 以污染源、环境敏感度两个维度为准则层，建立矿硐、废渣评估指标体系 |
| 7 | 西乡县五里坝硫铁矿矿区酸性水综合治理项目 | 陕西省中勘环境地质研究中心有限公司 | 废渣、矿硐 | 以污染源（Y）、途径（T）、敏感受体（S）为准则层，建立矿硐、废渣评估指标体系 |

说明：方法1来自汉丹江规划风险评估专题研究报告；方法2来自生态环境部华南环境科学研究所完成科技文章《典型废弃硫铁矿区环境风险分级研究及应用》，该文章也提出了基于废渣风险-矿硐风险为基础的分区划定和风险等级的划定。方法3-7均来自相应的工程可行性研究报告、项目技术报告等。

四、编制原则和主要内容分析

（一）评价原则

矿山环境风险评价总体遵循下述三个方面的主要原则：

充分衔接，提高适用性。充分结合陕西已经开展的相关矿山（区）环境风险评价已有工作基础和相关研究成果，提高指南的适用性。

因地制宜，提高针对性。充分结合陕西历史遗留矿山污染特点，从实际情况出发合理设置评价指标和评价方法，构建与陕西历史遗留涉金属矿山污染特点相适应的评价体系。

定量评价，提高操作性。总体采取定量评价方法，设置能获取到数据和信息的指标开展评价，同时需要说明的是，按照本文件计算得出的环境风险评价值是相对值的含义，即是在若干被评价对象范围内，风险的相对值和风险相对的高低，并非该评价对象环境风险的绝对数值。通过比较环境风险的相对高低并进行排序，得出在被评价范围内应优先整治的对象。

（二）标准结构

本文件正文共计8个部分，包括：

1、适用范围

明确了本文件的适用范围，即适用于涉金属矿产开采活动结束后的分区风险评估及防控技术工作，开采过程中环境污染风险评估及防控工作可参照执行。

2、规范性引用文件

在指南引用了GB 3838、HJ 91.2、HJ 740、TD/T 1070.3等4个文件。

3、术语和定义

提出了7个术语，分别是风险防控区、污染风险单元、风险控制断面、质量控制断面、风险源危害性、污染物迁移性、环境敏感性。

4、工作程序

采用流程图方式，明确准备阶段、风险评估阶段、防控策略制定阶段、编制风险评估报告等4个阶段的主要内容和逻辑关系。

5、工作准备

明确信息收集范围和主要内容，提出资料完整性分析及补充调查要求。明确分区风险单元划分的技术方法。

6、环境污染风险评估

包括风险识别、风险量化、风险分级和风险表达。其中“风险识别”规定了源-途径-受体识别、特征污染物识别、污染风险概念模型构建的技术要求。“风险量化”提出了2个层次的风险量化评估，第一层次风险量化评估建立起废渣堆、矿硐等风险源危害性评估指标体系及危害性指数计算方法，开展各个风险源危害性的评估，建立方法计算出污染风险单元的风险源危害性（H）；第二层次风险量化评估建立起污染迁移性（M）、环境敏感性（S）指标体系，建立方法计算出污染风险单元的污染风险值。“风险分级”根据风险量化评估数值大小开展风险等级的划分。“风险表达”提出了指数法、地图法等两种方式。

7、风险防控目标与策略制定

基于环境风险评估结果，结合环境管理要求和现场实际，提出涉金属矿山环境污染分区防控目标与防控策略制定的方法。

8、报告编制

提出历史遗留矿山污染分区风险评估及防控报告编制大纲（见附录D），明确报告编制与评审要求。

（三）主要技术要求分析

1、术语和定义

本文件提出的污染风险单元是指涉金属矿山开采活动区域内一个相对独立的汇水区或小流域，其中分布有一个或多个污染风险源。污染风险单元是风险评估的主要对象，本文件指的风险评估就是针对污染风险单元按照一定的技术方法计算其风险值，确定风险等级，对该污染风险单元进行风险表达，提出相应的风险防控策略。

本文件提出了对照断面、污染控制断面、风险管控断面、质量控制断面等四种类型的断面。对照断面、污染控制断面等2个术语引自《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2—2022），分别用来反映污染风险单元内所有污染源上游、下游的水质情况。本文件提出的风险管控断面和质量控制断面等2个定义引用自《陕西省汉丹江流域涉金属矿山综合整治规划（2021-2030年）》，该规划对风险管控断面和质量控制断面进行了定义，并作为风险防控区和污染风险单元重金属特征污染物浓度控制很重要的断面进行采样监测，以判定污染风险单元和风险防控区重金属特征污染物污染防治和风险防控的趋势和成效。污染控制断面位于污染源下游一定距离，用该断面重金属特征污染物浓度变化情况直接反映污染源污染防治工程实施成效和变化。为了确保质量控制断面达到一定的防控目标要求，需要设置风险防控断面，风险管控断面用来反映溪流或支沟流出污染风险单元时的水质状况，是污染风险单元的出界断面，用于监测在完成源头阻断情况下，特征污染物通过河流自净和自然恢复逐步衰减的趋势。质量控制断面用来反映地表水体水质达标情况，一般设置在主要河流流出风险防控区的边界处，若风险防控区内涉及考核断面、饮用水取水口、水源保护区、湖库等重要风险受体，则设置在各受体边界。

本文件提出了风险源危害性、污染物迁移性和受体敏感性等三个术语，这是按照风险防控三要素理论提出的，是风险防控中常见的三个基本术语。其中“环境危害性”“环境敏感性”概念引用自《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ 740-2015）。本文件结合陕西省涉金属矿山污染源和周边受体实际情况，对这三个术语的含义进行了阐释。

为形象理解上述各个断面的含义，以西乡县硫铁矿历史遗留矿山污染风险防控区为例，阐释各个术语和定义的含义和相关之间的关系，见图4-1。污染风险源分布在泡桐沟、乌云沟2条支沟内，分为泡桐沟污染风险单元、乌云沟污染风险单元。污染风险防控区范围涵盖污染风险单元，及下游一定范围的风险受体。在污染风险源上游布设对照断面，在泡桐沟汇入牟子河口前50m，以及乌云沟汇入牟子河口前50m处分别布设风险管控断面，在污染风险单元外居民集聚区的饮用水取水口布设质量控制断面。

图4-1 西乡县硫铁矿历史遗留矿山污染风险防控区内相关断面的划定

2、风险评估范围的确定

风险评估范围涵盖涉金属矿山“源-途径-受体”体系。基于陕西实际，涉金属矿山周边水系较发达，水力迁移是特征污染物的主要迁移扩散方式，本文件提出风险受体的评估范围以风险防控断面下游3公里为界，结合分水岭、环境功能区划等划定风险受体保护范围，与污染风险单元一同构成风险评估范围。若矿山周边不涉水，则参考《危险废物处置场和垃圾填埋场地下水环境状况调查评估技术指南》（环办便函〔2022〕382号），以风险防控断面下游1公里为界划定受体范围。若矿山规模较大，监测表明污染影响范围不限于3公里范围时，风险受体保护范围可根据水文地质条件、汇水单元、周边污染状况进行适当调整。此外，考虑到一些废渣露天堆放情景，风力迁移也是一种污染传输途径，在划定受体保护范围时若风力迁移是主导因素，则需考虑污染物的风力迁移影响距离。

3、风险评估技术流程

涉金属矿山污染分区环境风险评估及防控策略制定主要包括准备阶段（含信息收集与分析、污染风险单元划分）、风险评估阶段（含风险识别、第一层次风险量化评估、第二层次风险量化评估、风险分级、风险表达）、防控策略制定阶段（制定风险防控目标、制定风险防控策略）、编制风险评估报告等4个阶段10个步骤。

风险识别规定了特征污染物识别、源-途径-受体识别、污染风险概念模型构建的技术要求。需要对每个被评估单元的污染源、污染物迁移途径、敏感受体按照指南提出的方法进行充分识别，这是开展后续风险评估的重要基础。

本文件将风险评估分为两个层次，第一层次即是首先对污染风险单元内每处废渣、废弃矿硐等风险源的危害性大小分别进行计算，然后按照一定技术方法得出该风险单元内污染源整体的危害性值，从而为后续风险单元风险评估奠定基础，同时通过第一层次评估，可得出每个废渣、矿硐危害性值和大小排序。第二层次风险评估是将风险单元内的风险源危害性-污染物迁移性-环境受体敏感性等风险三要素分别设置一定的评价指标，按照一定的技术方法计算得出每个风险单元的风险值大小，按照风险值大小进行不同单元风险值的高低排序。

在得出污染风险单元风险值后，按照本文件给出的划分方法，将不同污染风险单元划分为高风险、中风险和低风险等不同等级，这就是风险等级划分。最后进行风险表达，即按照指南提出的指数方式和地图方式进行风险的表达。

4、评价指标体系构建和指标权重赋值

（1）评价指标体系构建

本指南风险评估指标体系的构建参考了《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急〔2018〕9号）、《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ 740-2015）,并分析了陕西省白河县硫铁矿、旬阳县汞铅矿等矿区风险评估案例，及四川、江西、湖南等其他金属矿产大省污染风险评估案例中指标的选择、存在的问题和适用情况，对比分析评价计算模型方法（见表4-1），以指标的系统性、层次性、可获得性为原则构建出的，在此基础上，广泛征求水文地质、环境保护、风险与污染损害评估等领域专家的相关意见进行修改完善。

表4-1  评价计算模型方法的对比分析

| 评价模型 | 优点 | 不足 |
| --- | --- | --- |
| 概率风险评价法 | 易操作，对专业知识的要求不高 | 主要通过统计方法进行评价，不适用于小概率风险事件和具有复杂系统的对象 |
| 危险指数评价法 | 目前大多数尾矿库个体评价采取的评价方法，对于个体对象能够进行详尽全面的评价 | 不适于评价复杂系统对象和同时评价多个对象 |
| 模糊数学评价法 | 适用于数据不完善、信息不确定的评价对象 | 评价过程复杂，不易操作 |
| 层次模型评价法 | 是一种定性和定量相结合的、系统化、层次化的分析方法，可以处理复杂的决策问题 | 需要建立复杂的评价体系，需要具有较为完善的专业知识 |

确定风险等级方法时，通过对静态阈值法、动态分级法等两种方法的对比分析（见表4-2所示），本指南采用了静态阈值法开展分级方法设计。

表4-2 分级分类方法对比分析

| 评价模型 | 优点 | 不足 |
| --- | --- | --- |
| 静态阈值法 | 规则简单，易于操作 | 结果的准确性依赖专家经验，具有较多的主观性；阈值一旦确定，难以更改，不利于评价体系的动态使用；难以从总分中看到各个评价因素的影响 |
| 动态分级法 | 结果可以反映各个评价因素的影响，评价体系具有动态发展特性 | 规则和操作流程较为复杂 |

开展第一层次环境风险源危害性时，针对废渣危害性评价，从废渣类型、堆存规模、废渣性质等三个维度进行评价，其中废渣类型选取废渣属性、废渣生态恢复状况、过水类型等三个指标进行评价，堆存规模选取废渣堆存量、废渣垂直投影占地面积、废渣渗滤液流量等三个指标进行评价，废渣性质选取废渣渗滤液pH值、渗滤液特征污染物浓度情况等两个指标进行评价。针对废弃矿硐危害性评价，同样也是从矿硐类型、规模和性质三个维度进行评价，其中矿硐类型选取矿硐主要充水因素、矿硐涌水类型等两个指标，规模选取矿硐日涌水量指标，性质选取矿硐涌水pH值、特征污染物浓度等两个指标。上述指标的选择充分考虑了在陕西汉丹江流域已经开展的评价案例中的指标设计情况，同时将已有案例中不尽合理的指标进行了调整或者删去，既保证每个指标含义不存在理解上的歧义和争议，也保证指标选择的合理性和可操作性。

开展第二层次污染风险单元环境风险评估时，分别从污染物迁移性和风险受体敏感性等维度建立起评价指标体系。污染物迁移性选取地下水埋深、包气带渗透系数（cm/s）、含水层渗透系数（m/d）、地下水污染范围、地下水污染倍数、“磺水”等表观劣质水河段长度（m）、地形坡度（°）、地表水污染倍数等8个指标。环境敏感性选取涉及重要断面、地表水环境功能类别、地下水环境功能类别、涉及饮用水水源及保护区、风险单元内人口数量、风险单元外人口数量、风险单元内耕地累计面积、风险单元外耕地累计面积等8个指标。

根据综合风险源危害性（H）、污染物迁移性（M）、环境敏感性（S）三方面的风险指数，计算得出涉金属矿山污染风险单元的风险指数（R），污染风险单元的污染风险等级根据风险指数（R）的值划分为高风险（60，100]、中风险（30，60]、低风险（0，30]。【这部分内容不是指标体系构建方面的内容，需要调整位置，同时放入编制说明的话，需要解释30分和60分作为等级划分界限是怎么来的？】

（2）指标权重赋值

1）建立层次结构模型

根据涉金属矿山风险评估指标体系建立层次结构模型，见图4-1、图4-2。

图4-2第一层次风险评估指标体系

图4-2第二层次风险评估指标体系

2）构造判断矩阵

根据建立的指标体系结构模型构造判断矩阵，任取同一层次上两个影响因素对上一层次的相应影响因素的相对重要性进行比较，采用1~9分的九级标度法来量化比较的结果，九级标度法的标度取值定义见表4-3，以污染迁移性准则层各指标相对重要性为例构建的判断矩阵见表4-4。

表4-3 九级标度法标度定义介绍

| 标度 | 定义 |
| --- | --- |
| 1~9的倒数 | 表示因素i与因素j比较的标度值等于因素j与因素i比较的标度值的倒数 |
| 2，4，6，8 | 上述两相邻判断的中间值 |
| 9 | 因素i与j绝对重要 |
| 7 | 因素i与j强烈重要 |
| 5 | 因素i与j较强重要 |
| 3 | 因素i与j稍微重要 |
| 1 | 因素i与j同样重要 |

表4-4污染迁移性准则层各指标相对重要性判断矩阵

| 废渣 | 地下水脆弱性 | 地下水污染物迁移性 | 地表水表观污染 | 地表水污染物迁移性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水脆弱性 | 1 |  |  |  |
| 地下水污染物迁移性 |  | 1 |  |  |
| 地表水表观污染 |  |  | 1 |  |
| 地表水污染物迁移性 |  |  |  | 1 |

3）权重计算

为保证评价指标选取和各指标权重确定的科学性、合理性，研究过程中编制技术组广泛征求了水文地质、环境保护、风险与污染损害评估等领域相关专家对指标体系的选取和权重确定的意见并不断修改完善。技术组向7家专业单位共24位行业专家发放了《涉金属矿山环境风险评估指标权重设置与指标评分设置调查表》，，由专家对各项指标权重进行打分，技术组采用德尔菲法和层次分析法相结合的方法分析专家打分结果，确定各指标权重。例如，通过专家经验判断，风险源危害性（H）、污染物迁移性（M）、环境敏感性（S）相互比较的权重矩阵见表4-5所示。

表4-5 污染风险单元环境风险各指标相对重要性性判断矩阵专家打分结果

| 风险单元环境风险等级 | 污染源危害性（H） | 污染物迁移性（M） | 受体敏感性（S） |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染源危害性（H） | 1 | 3 | 2 |
| 污染物迁移性（M） | 1/3 | 1 | 1/2 |
| 受体敏感性（S） | 1/2 | 2 | 1 |

①计算权重向量，几何平均值为：

H：∛(1×3×2) ≈ 1.817

M：∛(1/3×1×1/2) ≈ 0.550

S：∛(1/2×2×1) ≈ 1.000

②归一化权重：

H权重 = 1.817 / (1.817 + 0.550 + 1.000) ≈ 0.55

M权重 = 0.550 / 3.367 ≈ 0.16

S权重 = 1.000 / 3.367 ≈ 0.29

③一致性检验

最大特征值 λmax≈ 3.009

一致性指标 CI =（λmax-3）/2 ≈ 0.0045

随机一致性指标RI = 0.58（n=3时）

CR = CI / RI ≈ 0.0078 < 0.1，通过检验。

从而，综合风险指数（R）0.55H+0.16M+0.29S

5、风险防控目标与防控策略制定

（1）不同类型断面风险防控目标的制定

基于环境风险评估结果，结合环境管理要求和现场实际，提出涉金属矿山环境污染分区不同类型断面的防控目标及防控策略。

涉金属矿山污染防控目标的制定，要充分认识重金属污染防治的客观规律，不会一蹴而就，需久久为功。一级断面为污染控制断面，设置在污染风险单元内所有污染源下游，若掌握历史遗留矿山矿区资料可设置在矿区边界。该断面作用为监测风险源的阻控、清除等综合整治效果。污染防控目标要求为地表水体中特征污染物浓度不断呈现下降趋势。二级断面为风险管控断面，设置在污染风险单元的最下游，是其出界断面。该断面作用为监测在完成源头阻断情况下，特征污染物通过河流自净和自然恢复逐步衰减、浓度不断下降的趋势。三级断面质量控制断面，设置在主要河流流出风险防控区的边界处，若风险防控区内涉及考核断面、饮用水取水口、水源保护区、湖库等重要风险受体，则设置在各受体边界。污染防控目标为达到相应的水环境功能类别水质要求，在没有水质具体要求时，可按照一定的技术方法进行计算和确定。

（2）风险防控策略的确定

基于风险单元的风险等级评估结果，实施“高治、中控、低防、全监测”的防控策略，分区防控策略具体见指南所示。污染风险单元在进行污染防治可行性研究报告编制时，可根据该风险防控策略制定风险单元内污染防治技术路线图和确定适宜的污染防治技术方法。

五、本文件与国内相关标准的对比

通过前述分析可知，国内目前尚未制定针对矿山污染风险评估的技术规范性文件，目前国内有的主要是针对人体健康风险评估而制定的技术性文件。风险评估规范性文件中，需要关注的是《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》，该文件提出了环境风险指数法和网格化法等两种区域尺度的环境风险评估方法，环境风险指数法从环境风险源、风险受体、环境风险防控管理能力等三个方面共同表征一个区域总体的风险水平，网格化法则是将被评价的区域按照一定地理空间划分为不同的若干网格，以网格为单元进行环境风险大小的量化计算。环境风险指数法也是从被评价的相应维度出发建立相应的评估指标，但其选择的是环境风险源、风险受体、环境风险防控管理能力等三个维度，与环境风险三要素不尽相同，本文件主要借鉴其评估思路。

六、知识产权说明

无。

七、重大意见分歧的处理

无。

八、其他应说明的事项

无。