涉重金属矿山环境污染防治技术指南 第5部分：历史遗留矿山治理可行性研究报告编制

编制说明（征求意见稿）

陕西省环境科学研究院

生态环境部环境规划院

中国地质调查局西安地质调查中心

2025年4月

目录

1、工作简况	1

1.1任务来源	1

1.2制定背景	1

（1）生态环境问题及整治的迫切性	1

（2）“十四五”相关政策分析	4

1.3目的和意义	4

1.4标准编制过程	6

1.5标准编制单位及主要起草人	7

2、相关国际或国内标准的制定现状	8

3、主要内容	12

3.1适用范围	12

3.2规范性引用文件	12

3.3术语和定义	13

3.4一般要求	13

3.5资料收集	14

3.6编制内容	15

4、 重大分歧意见处理	25

5、 涉及专利的有关说明	25

6、 实施标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议	25

7、 其他需要说明的事项	25

1、工作简况

1.1任务来源

2024年3月，陕西省环境科学研究院、中国地质调查局西安地质调查中心、生态环境部环境规划院、陕西省地质调查院等单位向陕西省生态环境保护标准化技术委员会联合上报了涉金属矿山开发环境污染防治技术规范系列标准制定的申请，系列标准包含《涉重金属矿山环境污染防治技术指南》系列标准，包含第1部分：通则；第2部分：调查评价；第3部分：监测；第4部分：分区风险评估及防控；第5部分：历史遗留矿山治理可行性研究报告编制；第6部分：矿硐勘查技术；第7部分：废弃矿硐封堵技术。其中《涉重金属矿山环境污染防治技术指南 第5部分：历史遗留矿山治理可行性研究报告编制》由陕西省环境科学研究院牵头申请制定并提交了立项申请书和《通则》草案文件。2024年4月，陕西省市场监督管理局组织专家对申报材料进行了评审，专家组一致同意通过立项申请。2024年5月，陕西省市场监督管理局将本标准列入“2024年第一批地方标准制修订计划”，正式确定了《历史遗留矿山治理可行性研究报告编制》编制任务。本标准为首次制定，为推荐性标准。

1.2制定背景

（1）生态环境问题及整治的迫切性

我国矿产资源开采和冶炼历史悠久，建国后采选冶行业得到了快速发展，成为我国国民经济和社会发展中的重要行业。但是在长期的发展过程中由于不重视生态环境保护，矿山开发和采选活动造成了较为严重的环境污染和破坏问题，尤其是我国矿产资源分布较为集中的云南、四川、贵州、陕西、内蒙古等省区。“十二五”以来随着国务院发布的《重金属污染防治“十二五”规划》的实施，我国矿山开发和采选造成的生态环境污染得到了党和国家高度重视。十多年来在国家重金属污染防治专项资金、山水林田湖草综合整治专项资金、矿山保护保证金等相关资金和国家相关政策的大力推动下，我国矿山（包括历史遗留矿山）持续开展了重金属污染减排、土壤环境修复、生态环境修复等系列整治活动，取得了较好的阶段性成果，特别是在一些生态环境敏感区和脆弱区，矿山地质环境和生态环境得到了较好的改善和恢复。

但仍需清晰认识到，我国矿山生态环境污染破坏、地质环境灾害防治的范围大、任务重、技术要求高、资金投入大，由于受到认识不到位、技术不成熟、资金投入不足等现实条件的限制，我国矿山生态环境污染防治仍存在着较为突出的问题。“十三五”期间问题较为突出、引起社会广泛关注的包括秦岭生态环境破坏和污染、陕西安康白河县硫铁矿污染、青海木里煤田涉金属矿区生态环境污染与破坏等污染事件较为典型。2020年陕西白河硫铁矿污染事件引起了社会广泛关注，习近平总书记作出重要指示，韩正副总理作出批示要求。生态环境部高度重视，孙金龙书记要求对地方加强指导、系统治理，黄润秋部长指出要技术可行、经济合理、环境改善，组织研究攻关，指导陕西省做好整治工作。

统计2018年以来在生态环境部网站上公开曝光的矿山生态环境整治突出的49个问题，其中大多数是中央环保督察发现的问题，以及“回头看”过程中发现的问题。49个问题均造成了严重的生态环境污染和生态环境破坏问题，部分涉金属矿区（山）地质灾害隐患突出。49个问题中暴露出来的问题主要集中在三个方面：

（1）违法开采、野蛮开采、变相躲避生态环境整治责任。出现了以停代治、以调代改为矿产开发让路、以治理地质灾害之名行开采之实、开发式治理、以应急排险为名非法开采等方面的突出问题。

（2）生态环境整治严重滞后的问题。这是一个很普遍的问题，49个项目中有22个项目存在该问题，是非常突出的重要问题。

（3）矿山固体废物无序不规范堆放、淋溶水污染土壤和河道，尾矿库环境风险隐患突出。

尤其是第三个方面的问题很突出。矿山开采过程中，尤其是涉重金属历史遗留矿山开采造成的废渣无序堆存、矿硐涌水污染、土壤污染、地下水污染、地表水污染和环境风险等生态环境污染，以及土地资源占用、地质灾害问题突出、生态功能遭到破坏等生态环境问题，部分区域与区域水质安全、区域生态环境功能恢复、甚至国家生态安全都有密切关系。典型案例包括2018年湖南省益阳市石煤矿山环境污染问题、贵州黔西南州兴仁市敷衍整改及金矿尾矿库环境隐患突出，2020年曝光的玉树州大场金矿3万吨含氰化物危废露天堆存造成的周边环境威胁、陕西秦巴山区硫铁涉金属矿区污染严重问题，2021年曝光的马鞍山市向山涉金属矿区硫铁矿山、合肥市钟山铁矿等涉金属矿区酸性废水淋溶造成河道污染，中国黄金集团滇桂黔区域矿产资源开发生态破坏问题突出，废渣淋溶水污染严重，尾矿库渗滤液直排造成河道水污染严重等典型问题。

“十四五”时期涉重金属矿山环境污染防治是我国深入推进污染防治攻坚战、开展国土空间生态修复、解决与老百姓密切相关的生态环境问题中必须要大力解决的重点问题之一。

（2）“十四五”相关政策分析

当前陕西省已发布了《陕西省“十四五”生态环境保护规划》，规划中将矿山污染防治放在了较为突出的位置，明确了相应的整治任务和要求。要求“以白河县硫铁矿污染治理为重点，全面深入排查影响汉丹江水质安全的涉金属矿产开发污染隐患问题，加快编制实施《陕西省汉江丹江流域涉金属矿产开发污染防治规划》《白河县硫铁涉重矿区污染综合治理总体方案》，全力推进陕南硫铁矿、涉重金属矿专项整治。坚持“一矿一策”，因地制宜开展污染整治。”这些任务的提出既充分体现了“十四五”加快涉重金属矿山环境污染防治的重要性，同时体现出重点方向和急需解决的技术问题。

1.3目的和意义

现实中技术指导性文件的缺失和现实需求分析：编制矿山污染治理可行性研究报告是各地实施涉重金属历史遗留矿山环境污染防治、完成相关资金申请、开展工程项目可行性研究、初步设计文件编制与审批中必须要完成的一项重要技术文件。通过资料查询和分析，当前我国针对涉重金属历史遗留矿山治理可行性研究报告编制指南性文件尚属于空白。各地编制的可行性研究报告内容不统一、编制深度不一、技术方案不统一、治理目标指标的确定缺乏相应的技术方法，造成现实工作中无论是可行性研究报告的编制，还是可行性研究报告评审、审批等环节中诸多问题和矛盾。

编制该技术指南的目的和意义表现在：涉重金属历史遗留矿区面临的污染问题的解决必须建立在制定一个科学、合理、具有针对性和操作性的综合治理可行性研究报告的基础上，编制一个科学合理的可行性研究报告是涉重金属历史遗留矿山污染防治项目实施能否取得预期目标、解决面临的生态环境问题的重要前提和基础。为了对涉重金属历史遗留矿山污染治理可行性研究报告的编制提供编制的技术指南，引导、规范和提高可行性研究报告编制质量，提高可行性研究报告编制的科学性、全面性、针对性和规范性，制定《历史遗留矿山治理可行性研究报告编制》是非常重要和急迫的。

该指南的用途表现在：《历史遗留矿山治理可行性研究报告编制》用于指导各地相关技术单位开展综合治理可行性研究、实施方案、区域综合整治规划等技术文件的编制，指导管理部门开展可行性研究、实施方案、整治规划的审批时作为技术参考和借鉴的技术性文件。通过该技术指南可科学、合理地确定涉重金属历史遗留矿山治理需要实现的目标指标、技术路线和技术方法、配套政策的制定、持续监测和监管任务、整治先后顺序和整治周期、资金投资等重要问题。

1.4标准编制过程

（1）准备阶段

2024年2月，陕西省环境科学研究院联合生态环境部环境规划院、中国地质调查局西安地质调查中心等单位初步研讨了申请制定涉金属矿山开发环境污染防治技术规范 第5部分：历史遗留矿山环境污染防治可行性研究报告编制。同月，向陕西省生态环境保护标准化技术委员会提出制定系列标准的建议，并通过地方标准制修订建议审查。

（2）立项阶段

2024年3月，经陕西省生态环境厅推荐，该标准项目申报书正式提交至陕西省市场监督管理局，《历史遗留矿山治理可行性研究报告编制》由陕西省环境科学研究院牵头申报。

2023年5月，经专家评审后，陕西省市场监督管理局将《历史遗留矿山治理可行性研究报告编制》列入2024年第一批地方标准制修订计划（陕市监函〔2024〕276号），计划编号SDBXM 008-2024。

（3）起草阶段

2024年5月项目获批立项后，陕西省环境科学研究院选派业务骨干与标准编制参与单位组成标准起草小组，召开编制工作启动会，研讨标准内容，明确任务分工和时间节点。

2024年6月-2024年10月，标准起草小组对相关资料和调研情况全面整理、分析的基础上，广泛参阅国内外现有标准和有关资料，开展标准制定工作。期间多次组织参编单位召开标准编制工作研讨会、推进会，对《历史遗留矿山治理可行性研究报告编制》内容、与专项标准关系进行研讨，对标准内容进行修改完善，形成标准（征求意见稿）（初稿）。

2024年11月，在参编单位内部征求意见，并根据意见对《历史遗留矿山治理可行性研究报告编制》进行修改完善，目前标准参编单位已形成一致意见。

2024年12月，按照《陕西省生态环境地方标准修订工作管理办法要求》，受陕西省生态环境厅委托，陕西省生态环境保护标准化技术委员会于2024年12月17日组织专家对《历史遗留矿山治理可行性研究报告编制》（征求意见稿）从内容的完整性、科学性、适用性、与相关标准的协调性、标准的格式和体例等方面开展技术审查。经审查认为，该标准调研充分、结构合理，对历史遗留矿山污染防治可行性研究报告编制具有指导意义，同意通过审查并提出修改意见，经专家复核后，按规定开展征求意见工作。

1.5标准编制单位及主要起草人

本标准主要有陕西省环境科学研究院、生态环境部环境规划院、中国地质调查局西安地质调查中心等编制完成，另有部分相关企业参与了本标准的研讨工作。

2、相关国际或国内标准的制定现状

针对矿山地质环境保护问题，原国土资源部制定了矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术指南。2005年9月，原环境保护总结会同相关部委制定了《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》， 提出“污染防治与生态环境保护并重，生态环境保护与生态环境建设并举；以及预防为主、防治结合、过程控制、综合治理”的指导方针。该技术政策中的各项规定较为原则。在该技术政策中并未对生态环境保护与污染防治提出较为具体的技术方法，同时也未提出开展涉金属废弃矿山污染防治可行性研究报告编制的要求。2007年9月原国土资源部发布《矿山环境保护与综合治理方案编制规范》（地质矿产行业标准中的推荐性标准）。随后为了加强矿山地质环境保护与土地复垦工作和成效，先后发布了《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（2009年）、《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制技术规范》等技术性文件，提出了相应的工作程序和各环节上的技术要求等。这些技术性文件对矿山环境污染防治方面的问题关注较少，但相关要求（如现状调查、分区评估、整治技术要求、图件绘制等）对涉重金属历史遗留矿山治理可行性研究报告的编制具有一定的借鉴作用。

2012年12月环境保护部印发《矿山生态环境保护与恢复治理方案编制导则》，以规范矿产资源开发过程中的生态环境保护与恢复治理工作。该导则所指矿山生态环境是指涉金属矿区内生态系统和环境系统的整体，包括地表植被与景观、生物多样性、大气环境、水环境、土壤环境、地质环境、声环境等。该导则适用于新建和已投产矿山企业的编制，主要针对矿山开采至闭矿阶段的生态保护、治理与恢复具体工作。该方案编制内容在一定程度上体现出矿山开展治理可行性研究报告编制需要开展的工作内容。

2013年生态环境部发布了《矿山生态环境保护与恢复治理方案（规划）编制规范（试行）》（HJ652-2013），该文件规定了规范（规划）编制的原则、程序、内容和技术要求。该规范在主要生态环境问题识别与预测分析中，关注了大气、水体（包括地表水和地下水等）、土壤、涉重金属矿山生态系统和生物多样性等方向的污染或者破坏的现状与程度等，以及对涉重金属矿山水土流失、地表沉陷对土地资源的破坏、生态功能下降的情况的调查、分析和预测等。

上述两个文件可作为本指南编制较好的基础，本指南在编制过程中将首先分析这两个规范在框架结构、范围、对象、技术要求、编制深度、附件文件内容等方面可借鉴的内容，同时也结合当前形势和需求，分析内容上存在的主要问题，目前来看这两个文件内容存在的问题表现在，一是主要针对单一的矿山企业，而当前实际工作中往往问题较多的表现在需要实施连片整治的区域性涉重金属矿区问题，需要从全局性、整体性出发，而非单一的矿山环境污染问题。二是目前内容总体来看较为原则，并未对导则编制过程中相关技术问题的解决思路和技术方法提出的具有操作性的规定，缺乏由于操作性，使得该技术文件的应用和现实意义受到较大的局限。

2020年3月自然资源部生态修复司印发了《关于加快推进重点区域废弃露天矿山生态修复工作的通知》（自然资生态修复司函[2020]17号），《通知》指出各地要根据《关于认真做好2020年度中央财政转移支付支持黄河流域重点地区历史遗留矿山生态修复工作的函》（自然资生态修复司函[2020]7号）下达的修复任务，分解落实项目、完善形成实施方案、按照规定抓紧备案，规范实施方案管理。

2020年生态环境部发布《关于加强丹江口库区及上游历史遗留矿山污染治理和生态修复工作的通知》，以保障南水北调中线工程供水安全为核心，坚持科学治理、系统治理，协同推进历史遗留矿山污染治理和生态修复，着力解决影响南水北调中线工程水源区水环境质量的历史遗留矿山环境污染等突出问题，改善区域生态系统服务功能,保障南水北调中线工程水源区水环境质量。该通知中提出了全面摸底排查、有序推进治理和及时总结评估等三个方面的任务要求。遗憾的是该通知中并未明确开展涉重金属历史遗留矿山治理可行性研究报告编制的要求。

2022年3月，自然资源部发布行业技术规范，技术规范体系由1个通则和6个不同矿山类型的生态修复技术规范组成，主要包括《矿山生态修复技术规范 第1部分：通则》《矿山生态修复技术规范 第2部分：煤炭矿山》《矿山生态修复技术规范 第3部分：金属矿山》《矿山生态修复技术规范 第4部分：建材矿山》《矿山生态修复技术规范 第5部分：化工矿山》《矿山生态修复技术规范 第6部分：稀土矿山》。技术规范的主要内容包括：基础调查与问题识别、生态修复方案编制、生态修复方案实施、生态修复监测与管护、生态修复成效评估与生态修复信息管理等六个方面以及附录。通过分析后可以看出，自然资源部发布的上述技术规范仍是传统的生态修复的范畴，并没有对矿山环境污染防治相关问题给与关注和覆盖，从山水林田湖草沙是生命共同体角度看，上述技术规范的内容并不完整。

2022年9月，自然资源部组织对《矿山生态修复工程实施方案编制导则》公开征求意见。该文件规定了矿山生态修复工程实施方案编制的总体要求、工作程序、内容要求、成果构成等，适用于政府立项的历史遗留废弃矿山生态修复工程实施方案的编制。其他矿山生态修复工程实施方案的编制可参照执行。该文件提出的实施方案编制工作程序可为本指南编制时参考，该文件正文内容上侧重于对调查评价工作给与了较为详细的阐释，对实施方案编制中相关内容阐释较为简略，同时以附件形式表达了修复工程技术路线和常见方法。该文件可为本可行性研究报告编制提供一定借鉴作用。

通过上述分析后可以看出，总体上当前我国缺乏涉重金属历史遗留矿山治理可行性研究报告编制方面的技术规范与指南性文件。在相关环境管理政策和制度中也缺乏涉重金属历史遗留矿山治理可行性研究报告编制方面的要求，这对我国“十四五”期间而提出要加快解决一批典型的涉重金属历史遗留矿山污染防治问题、切实改善涉重金属历史遗留矿山生态环境质量、降低金属环境风险等任务的实施不利，亟需在国家和省级层面上明确编制涉重金属历史遗留矿山治理可行性研究报告编制的任务要求。为此加快组织涉重金属历史遗留矿山治理可行性研究报告编制的研究、制定与实践是非常重要和急迫的。

3、主要内容

3.1适用范围

本文件规定了历史遗留矿山环境污染防治可行性研究报告编制的基本原则、一般要求、编制流程及编制内容等。

本文件用于指导技术单位制定涉金属历史遗留矿山环境污染防治实施方案、可行性研究、区域综合整治规划等技术文件时使用，管理部门开展实施方案、可行性研究、整治规划的审批时可参考使用。

3.2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB 61/T××××.1《涉重金属矿山环境污染防治技术指南》的第1部分：总体要求；

DB 61/T××××.2《涉重金属矿山环境污染防治技术指南》的第2部分：调查评价；

DB 61/T××××.3《涉重金属矿山环境污染防治技术指南》的第3部分：监测；

DB 61/T××××.4《涉重金属矿山环境污染防治技术指南》的第4部分：分区风险评估及防控。

3.3术语和定义

DB 61/T××××.1《涉重金属矿山环境污染防治技术指南》的第1部分：总体要求中界定的术语适用于本文件。

3.4一般要求

可行性研究报告的基本任务是对新建或改扩建环境工程，从技术经济角度进行全面的分析研究，并对其投产后的污染治理及环境保护效果进行预测，在既定的范围内进行方案论证的选择，以便更合理地利用资源，达到预定的环境保护、社会和经济效益。

可行性研究报告通过对项目有关的工程、技术、环境、经济及社会效益等方面条件和情况进行调查、研究、分析，对工程的建设必要性、技术可行性、规模、厂(场)址和经济可行性、合理性，在多方案分析的基础上进行综合比较和评价，并推荐工程建设方案。

可行性研究报告应满足环境工程项目立项、编制工程初步设计文件以及环境工程用地征用范围的需要。

3.5资料收集

3.5.1　区域社会基础资料

收集项目所在区域的行政区划、人口规模、矿山数量、产业结构、区域经济发展规划等资料。

3.5.2　区域环境资料

收集项目所在区域的气象与气候资料、地形地貌、水文地质资料、河流水系等资料。

3.5.3　矿区历史资料

收集项目涉及的矿区规划、矿山环境影响评价报告，排矸场、排土场、尾矿库等设计文件；矿山勘查资料、矿山闭坑地质报告、水文地质勘察报告、矿山开发利用方案、矿山储量核实报告、矿山地质环境保护与恢复治理方案、矿山土地复垦方案及关于生产、停产、关闭等政府性相关文件、矿区历史卫星图等资料。

3.5.4　污染状况资料

收集项目所在区域农用地土壤污染状况详查成果，国家和地方土壤、地表水、地下水环境监测数据、矿山委托第三方环境监测数据、重点行业企业用地调查、第二次全国污染源普查等数据与资料。

3.5.5　其他资料

收集项目所在区域生态保护红线、水源保护等资料。

3.6编制内容

3.6.1　项目概况

项目全称及简介。概述项目背景与来源、项目建设的紧迫性和重要性、污染防治范围和污染防治对象、污染防治工作的定位、主要工作内容、结论和建议。报告编制的法律法规、标准、规范、相关规划依据等。

3.6.2　区域经济社会和环境概况

描述地理区位与经济社会概况、区域自然与环境状况、矿区地质环境状况和矿区及周边敏感对象。

3.6.3　矿产资源开发和利用现状

描述矿产资源类型及分布、矿产开发历史与现状。阐明矿山生态环境治理历程，分析阶段性成效。

3.6.4 调查与评估

3.6.4.1基础性调查

矿山基本概况，行政区划、土地利用、地形地貌、水文地质、区域生态环境现状、社会经济等信息。见附录A。

3.6.4.2　生态环境污染调查评估

1）参照 DB 61/T××××.2和DB 61/T××××.3，开展矿硐和废渣堆等污染源调查，明确矿硐基本情况、废渣堆基本情况、废水、地表水、地下水、底泥、土壤、农作物等调查结果及环境介质重金属污染分布特征。

b）查明区域生态环境破坏情况，分析污染源对水土环境及敏感目标的影响，识别矿区主要生态环境问题。

3.6.5　风险分区和评价

3.6.5.1参照 DB 61/T××××.4，将矿区污染防治范围根据风险的高低划定为不同的区域，包括高风险区域、中风险区域和低风险区域。或以矿点为单元，对不同矿点的风险高低进行评价。

3.6.5.2以划定的风险区域或者矿点为单元，开展不同风险区域（或者矿点）的污染防治技术方案的设计。

3.6.6　污染防治思路和目标

3.6.6.1　防治思路

在分区基础上，提出涉金属矿山污染防治的指导思想、主要原则、分区防控策略等，形成较为完整和系统的区域污染防治总体思路体系。

3.6.6.2　确定目标

考虑水质污染现状、常见工程技术措施对特征污染源的整治效果、水质风险管控和达标控制等因素，综合确定整体区域与各风险区域的污染防治目标。

3.6.6.3　指标确定

重金属特征污染物达标或者风险降低、环境监管能力建设等。

3.6.7　工程选址和要素保障

3.6.7.1　工程选址

依据工程项目方案，选择项目最佳或合理的场址或线路方案。

3.6.7.2　项目建设条件

分析拟建工程所在区域的自然环境、交通运输、公用工程等建设条件。阐述施工条件、生活配套设施和公共服务依托条件等。

3.6.7.3　 要素保障分析

依据工程建设方案，明确土地和资源要素保障情况。

3.6.7.4　环境可行性分析

a）对项目实施过程中可能对环境造成的影响进行评估的过程。分析内容涵盖项目对空气、水、土壤、生物多样性等环境要素的影响。

b）评估项目在建设期和运营期可能产生的环境污染和生态破坏，确保项目在实施过程中对环境的影响降至最低。

3.6.8　污染防治工程技术方案

3.6.8.1　工程技术方案

结合不同风险区域单元（分区或者矿点）污染防治技术，制定可操作性强的污染防治技术方案。

3.6.8.2　工程项目类型

结合污染防治技术方案，确定工程项目的不同类型。工程项目类型包括废弃矿硐整治工程、废渣整治工程、河道整治工程、地下水整治工程、土壤风险防控工程、分析监测能力提升工程、环境跟踪监测评估工程、示范工程、数字化工程等。

3.6.8.3　矿山环境污染防治技术方法比选

a）矿山环境污染防治技术方法的比选与确定，包括但不限于矿硐、废渣堆、废水等污染防治技术的比选与确定。从技术可行性、环境安全性、进度可控性和成本经济性进行技术方案比选。

b）可对比选择使用附录A列出的一些常见矿山污染防治技术方法。

3.6.8.4　工程方案

通过方案比选开展每个项目的名称、建设内容、地点、建设规模、技术路线等内容的设计。细化不同类型的污染防治工程建设标准、工程总体布置、主要工程设计方案、外部运输方案、公用工程方案及其他配套设施方案。

3.6.8.5　建设实施计划

结合解决问题的轻重缓急、支撑污染防治目标指标实现的需要等，提出项目建设工期，对项目建设主要时间节点做出时序性安排。涉及分期建设项目，确定工程项目分期实施计划。

3.6.8.6　建设管理方案

提出项目建设组织模式和机构设置，制定质量、安全管理方案和验收标准，明确建设质量和安全管理目标及要求，研究提出拟采用的建设管理模式。

3.6.8.7　施工组织方案

研究项目组织机构设置方案、人力资源配置方案、员工培训需求及计划，提出项目在合规管理、防治体系优化和信息披露等方面的措施。

3.6.8.8　工程投资测算依据及标准

根据工程内容，说明污染防治工程投资测算编制范围、编制依据和计费方法等。

3.6.8.9　工程投资测算及分析

按照投资计算依据和方法，对不同类型项目的总投资进行估算，明确建设期内分年度投资计划。对投资构成进行一定的分析，包括不同类型项目投资的比例等。

3.6.8.10　资金筹集

a）结合工程项目的类型，提出可行的资金筹集渠道。

b）资金筹集渠道可包括企业筹集资金、国家和省级相关专项资金的申请、地方财政资金、社会资金等。

3.6.9　保障措施与跟踪评价

3.6.9.1　保障措施

从组织保障（工程项目组织管理方式）、环境监管能力建设、确保区域整治顺利实施的相关政策、技术创新、后期维护管理（工程实施后的工程设施维护）养护措施）等方面进行保障措施的分析。

3.6.9.2　监测方案

明确监测的目的、范围、内容、方法，以及监测期限和监测频次等。

3.6.9.3　治理成效评估方案

3.6.9.3.1　跟踪评估方法

根据跟踪监测得出的结果，提出矿区污染防治成效评估的方法。

3.6.9.3.2　动态调整方案

根据进展、成效、问题的总结，提出实施方案动态更新调整的计划。

3.6.10　效益分析

3.6.10.1　生态效益分析

考虑水体质量改善、土壤质量改善、生态相关指标的变化改善情况等。

3.6.10.2　经济效益分析

考虑工程投入产出比、以及由矿山环境污染防治带来的其他方面的潜在效益，如土地增值、居民收入增长、旅游收入增长等。

3.6.10.3　社会效益分析

考虑矿山环境污染防治工程涉及的人居环境改善、防灾减灾能力提升、群众满意度上升、环保意识提高、社会稳定性等方面。

3.6.11　结论和建议

3.6.11.1　主要结论

简述项目可行性研究结论，评价项目在生态、经济、社会等各方面效果和风险，提出项目是否可行的研究结论。

3.6.11.2　问题与建议

针对项目需要重点关注和进一步研究解决的问题，提出相关建议。

3.6.12　附件与附图

根据项目实际情况和相关规范要求，研究确定矿山生态问题现状图、评价图、矿山生态修复工程规划部署图等必要的附表、附图和附件等。

3.7　编制要求

可行性研究报告的封面或扉页应包含工程名称、编制单位名称、咨询资质证书及编号、编制日期，以及主要编制人员姓名、专业、执业资格或职称等信息，并应加盖编制单位公章或设计咨询件专用章。

附  录 B （资料性）
矿区涉重金属污染治理推荐技术方法

| 污染源类型 |  | 推荐技术 | 技术内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿硐 | 无水矿硐 | 简易封堵 | 钢筋混凝土挡墙简易封堵 |
|  | 涌水矿硐 | 强化封堵 | 砖石密封墙、砂石混凝土密封墙、沙袋密封墙等封堵 |
|  |  | 帷幕灌浆 | 高压将灌浆浆料注入松散岩层或含水层裂缝 |
| 废渣堆 | 一般工业固废 （一类） | 矿井填充 | 将矿山废渣填充矿井后封堵 |
|  |  | 资源化利用 | 生产水泥建材、元素分离等 |
|  |  | 原址原位处置 | 改良酸性废石堆原址封场或常规原址封场 |
|  |  | 原址异位处置 | 同一废石堆修整或同一堆点合并封场 |
|  | 一般工业固废 （二类） | 异地处置 | 填埋场填埋 |
| 废水 | 酸性废水 | 中和法 | 向酸性废水投加药剂提高pH值，并与废水中的金属离子发生化学反应形成沉淀，过滤沉淀达到去除污染的目的 |
|  |  | 吸附法 | 利用固体吸附剂的物理吸附和化学吸附性能，去除酸性废水中污染物 |
|  |  | 硫化沉淀 | 通过调节pH，使重金属离子形成硫化物沉淀，去除重金属 |
|  |  | 人工湿地 | 综合物理、化学和生物方法，通过过滤、吸附、沉淀、离子交换、植物吸收和微生物分解等途径去处酸性废水中重金属离子 |
|  |  | 微生物法 | 硫酸盐还原菌在酸性、厌氧条件下，将硫酸盐还原成H2S，H2S与废水中的金属离子反应生成金属硫化物，去除金属离子和硫酸盐 |
|  |  | 离子交换 | 通过离子交换剂中的离子与酸性废水中的离子进行交换，去除酸性废水中重金属离子 |
|  |  | 稳态铁结晶 | 通过控制反应条件使三价铁大部分稳态流化结晶固着流化床填料表面， 减少了铁化学污泥产量 |
|  |  | 生物制剂处理 | 利用复合功能菌群代谢产物配制的水处理剂，通过药剂多基团的协同配合，形成稳定的金属配合物，调节pH值以促进水解反应，当金属配合物水解形成颗粒后很快絮凝形成胶团，实现多种金属离子同时高效净化 |
|  | 中性废水 | 吸附沉淀法 | 利用固体吸附剂的物理吸附和化学吸附性能，去除废水中污染物 |
|  | 碱性废水 | 中和法 | 向碱性废水投加药剂降低pH值，并与废水中的金属离子发生化学反应形成沉淀，过滤沉淀达到去除污染的目的 |

附  录 C（资料性）
历史遗留矿山治理可行性研究报告编制

项目概况

区域经济社会和环境概况

矿产资源开发和利用现状

调查与评估

区域、矿点风险分区和评价

污染防治思路与目标

工程选址与要素保障

污染防治工程技术方案

保障措施与跟踪评价

效益分析

结论和建议

附件与附图

- 重大分歧意见处理

技术指南制定过程中无重大分歧意见。

- 涉及专利的有关说明

技术指南内容不涉及专利。

- 实施标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

本技术指南为地方推荐性标准，用于指导技术单位制定涉金属历史遗留矿山治理实施方案、可行性研究、区域综合整治规划等技术文件时使用，同时指导管理部门开展实施方案、可行性研究、整治规划的审批时作为技术参考和借鉴的技术性文件。

经陕西省市场监督管理局审核批准后，建议作为推荐性地方标准发布，自发布之日起3个月后实施，以便相关监督部门、技术机构提前做好准备。

- 其他需要说明的事项

无。

标准起草组

2025年4月