《突发水环境事件应急监测工作指南》（征求意见稿）

编制说明

标准编制组

2025年5月

目  录

1 项目背景	- 3 -

1.1 任务来源	- 3 -

1.2 工作过程	- 3 -

2 本标准制订的必要性	- 4 -

2.1 落实国家及我省预案要求，规范我省突发水环境事件应急监测工作的需要	- 4 -

2.2 应对各种实际情况，指导我省突发水环境事件应急监测工作的需要	- 5 -

3 国内外相关标准情况	- 6 -

3.1 主要国家、地区及国际组织相关标准情况	- 6 -

3.2 国内相关标准情况	- 8 -

4 标准制定的基本原则和技术路线	- 12 -

4.1 标准制定的原则	- 12 -

4.2标准制定的方法	- 12 -

4.3 标准制定的技术路线	- 12 -

5 标准研究报告	- 13 -

5.1 范围	- 13 -

5.2 规范性引用文件	- 13 -

5.3 术语和定义	- 14 -

5.4 工作原则	- 14 -

5.5 前期工作	- 15 -

5.6 应急监测启动	- 15 -

5.7 应急监测	- 15 -

5.8 数据分析	- 18 -

5.9 报告	- 19 -

5.10 质量保证和质量控制	- 20 -

5.11 应急监测终止	- 20 -

5.12 注意事项	- 21 -

6 重大意见分歧的处理依据和结果	- 21 -

7 国际或国外标准的引用	- 21 -

8 作为强制性标准的建议及理由	- 21 -

9 贯彻标准的措施建议	- 21 -

10 相关标准及参考文献	- 21 -

《突发水环境事件应急监测工作指南》（征求意见稿）

编制说明

- 1 项目背景

- 1.1 任务来源

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《国家突发事件总体应急预案》等法律法规和文件有关要求，切实做好突发环境事件应急监测工作。各地方应强化生态环境应急监测队伍建设，在应急监测能力自评估和交流培训的基础上，全面提升应急监测能力水平。不断完善生态环境应急监测技术体系建设，推进应急监测方法技术标准化，充分利用现场监测等先进技术和手段，深入做好突发环境事件处置保障工作。

目前，我省环境监测系统成功应对了一系列重特大突发环境事件，生态环境应急监测工作取得重大进展和积极成效。但总体上看，全省生态环境应急监测水平仍存在管理体系不够健全、技术体系不够完善、队伍建设有待加强、基层应急监测工作能力差距较大等不足，难以支撑生态环境应急管理需要。为巩固完善生态环境应急监测体系，进一步提升全省生态环境应急监测能力，依据陕西省市场监督管理局2023年标准制修订计划要求，陕西省环境监测中心站根据工作需求，申报《突发水环境事件应急监测工作指南》，经省市场监督管理局审核，获批立项。立项编号为SDBXM042-2023。

- 1.2 工作过程

1.2.1　成立标准编制组

2023年5月，陕西省环境监测中心站作为项目承担单位，召集协作单位国检测试控股集团京诚检测有限公司成立了标准编制组（简称“编制组”），明确了任务分工和职责。

1.2.2　开展文献资料查询与市场调研，确定拟用技术路线和研究内容

2023年5~12月，编制组检索、查询和收集国内外相关标准和文献资料，分析生态环境突发事件应急监测的技术要求和特点，确定方法研究内容。通过技术分析调研，了解国内外突发环境事件应急监测的发展与应用现状等。同时对结合应急监测技术方法、仪器设备使用情况及我省应急监测工作现实需求，初步确定主要技术路线，着手编写标准草案。

1.2.3　开展研究工作，形成标准草案和编制说明

2024年1~11月，编制组优化了本标准的主要技术内容，通过实验验证与研究确定标准的工作内容、现场监测、结果与报告、数据分析、启动和终止等技术指标。2024年12月，编制组组织省内技术专家及编制组开展技术论证，深入讨论了标准文本和编制说明中的关键技术环节和技术要求，并提出了修改意见。会后编制组根据专家意见进一步完善标准文本和编制说明形成了标准草案和编制说明。

- 2 本标准制订的必要性

- 2.1 落实国家及我省预案要求，规范我省突发水环境事件应急监测工作的需要

2014年修订的《中华人民共和国环境保护法》已于2015年1月1日起施行，2014年修订的《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）也自印发之日起实施；针对水环境事件应急监测工作，2020年生态环境部办公厅印发《重特大突发水环境事件应急监测工作规程》（环办监测函〔2020〕543号）；2021年陕西省人民政府印发《突发事件总体应急预案的通知》（陕政发〔2021〕11号），2020年陕西省生态环境厅印发《陕西省生态环境厅突发环境事件应急预案》（陕环应急函〔2020〕29号），2022年陕西省环境监测中心站修订了《突发性环境污染事件应急监测预案》（陕环站发〔2022〕4号），但上述相关法律法规及预案均为法律法规及政策性规定；《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）已于2022年施行，是目前我国唯一指导和规范突发环境事件应急监测的技术标准规范。该标准规定了突发环境事件应急监测的布点和采样、监测项目与响应的现场监测和实验室监测分析方法、监测数据的处理与上报、监测的质量保证等技术要求，自2022年开始实施以来，对突发水环境事件应急监测工作起到了一定的指导和规范作用。由于我省各级，特别是市级以下生态环境监测机构应急监测能力有限，且《技术规范》主要从宏观方面对全国应急监测工作做出了规定和要求。这就导致《技术规范》在我省应急监测工作中无法发挥其重要的指导作用，突发水环境事件应急监测工作中，数据报送迟缓、数据分析不透彻、无法为事件处置提供准确预测等问题。因此，亟需针对我省水环境应急监测工作实际及存在的主要问题，制定《突发水环境事件应急监测工作指南》以规范我省突发水环境事件应急监测工作。

- 2.2 应对各种实际情况，指导我省突发水环境事件应急监测工作的需要

当前，我国正处于工业化、城镇化加速发展时期，各种自然灾害和人为活动带来的环境风险不断加剧，突发水环境事件的诱因更加多样、复杂。现阶段，环境恶化状况尚未得到根本遏制；企业水环境违法问题仍然普遍存在，环境安全隐患突出；突发水环境事件呈高发态势，跨界污染、重金属及有毒有害物质污染事件频发，社会危害和影响明显加大，环境安全形势严峻。据统计，“十三五”期间，陕西省共发生突发环境污染事件46起，其中85%为水污染事件。例如2021年1月20日，发生在我省汉中市的1.20”嘉陵江铊超标突发环境事件；2021年9月7日商洛市丹江流域锑浓度异常事件等，均引起了巨大的社会反响和造成巨大的生态损失。

突发水环境事件的处置，需要“早发现、早报告、早处置”。环境应急监测是做好突发水环境事件处置、处理的前提和关键。只有对突发水环境事件的类型及污染状况做出准确的判断，才能对水污染事件进行及时、正确的处理、处置，才能为制定恢复措施提供科学的决策依据。突发水环境事件的特点决定了其处置要求越快越好，为此需要在最短的事件内说清楚污染物、污染物浓度和污染范围，为应急处置决策提供快速准确的技术依据，从而有效控制事件的环境影响。

而国家现行规范中的规定可操作性不强，大部分为原则性规定，结合陕西省实际提供一套切实可行的技术指南就显得尤为重要，比如对于数据汇总的各种表格，给各级管理部门提供的数据趋势分析图件应该怎么做，污染团的移动趋势预测；监测方案、监测快报、监测日报怎么编写，数据分析结果如何应用均需要一部技术指南用以指导各级现场应急监测人员。

- 3 国内外相关标准情况

- 3.1 主要国家、地区及国际组织相关标准情况

3.1.1 美国

美国应急管理始于二战后，初期聚焦化学品泄漏防控。"9.11"后成立国土安全部（DHS），整合应急管理。2004年发布《国家突发事件管理与处置系统（NIMS）》，统一联邦、州、地方三级应急标准，其核心《突发事件应急指挥系统》规范了组织架构与操作流程。《国家应急准备指南》整合多类计划，提出基于能力的应急框架。针对油污及有害物质，制定《国家油品和有害物质污染应急计划（NCP）》，设立四级响应机构：国家响应中心（NRC）、国家响应小组（NRT）、地区响应小组（RRT）及总统授权的现场协调员。

环保署（EPA）设环境应急小组（ERT），分4区24小时值守，配备专职人员（90%时间用于演练）；各州设应急物资库，含检测仪器、防化装备等。联邦应急管理局（FEMA）及EPA等部门制定186项救援标准，覆盖风险评估、设备建设、医疗救援等全流程。重要文件包括《有害物质应急计划指南》（橙皮书）、《响应计划工具箱（RPTB）》及《水环境安全手册》，指导企业和机构应对污染事件。

3.1.2 欧盟

欧盟建立"五大要素"应急协调机制：

应急协调反应中心（ERCC）：核心协调机构；公共危机与信息沟通系统（CECIS）：确保信息实时共享；模块化应急队伍：17支专业队伍标准化组建，实现跨国无缝协作；应急培训系统：提供标准化课程；应急模拟演练：通过推演提升决策与处置能力。法规层面，《塞维索指令》经三次修订（1982-2003），严格规范工业风险防控。2014年发布《欧盟民事保护机制》细则（C-7489），明确各模块任务、能力及调度要求。成员国采用统一术语和建设标准，经欧盟审核后快速投入救援。

3.1.3 英国

英国以《民事应急法》《重大事故危害控制条例》为法律基础，要求环保、消防等部门全程联动。标准化协会（BSI）2008年发布《灾害与应急管理系统》，规范应急框架、风险评估及恢复流程。环保与消防部门1994年签署合作备忘录，形成双重支持机制：

现场：消防车配备环保装备包，每队设危险品技术官（HMEPO）提供技术支持；

后方：环保部门出版《消防与应急救援环保手册》，指导预案编制与现场处置。

3.1.4 澳大利亚

应急管理署（EMA）为国家最高机构，负责政策制定与跨州协调；州政府主责本辖区应急，EMA提供物资与资金支持。2010年发布《澳大利亚应急手册系列》，涵盖46项指南，包括应急指挥、风险管理、通讯协议及演练标准等，系统规范全流程操作。

3.1.5 韩国

实行三级应急管理体系：环境部总管协调，安全部与地方政府协同处置。设立四大江流域环保机构负责水污染应急，并专设化学品事故应急中心，含：

有毒物质控制中心（PCCs）：远程技术支援；化学品紧急事故响应中心（CERCs）：派遣专家现场处置。针对水污染，制定《大规模水质污染手册》，明确政府机构在预防、响应及恢复中的操作规范。

- 3.2 国内相关标准情况

我国于2006年首次出台《国家突发环境事件应急预案》。为配合实施修订的环境保护法，2014年12月29日，国务院办公厅印发了修订后的《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）并自印发之日起实施。该预案规定：根据突发环境事件的严重程度和发展态势，将应急响应设定为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级四个等级。初判发生特别重大、重大突发环境事件，分别启动Ⅰ级、Ⅱ级应急响应，由事发地省级人民政府负责应对工作；初判发生较大突发环境事件，启动Ⅲ级应急响应，由事发地设区的市级人民政府负责应对工作；初判发生一般突发环境事件，启动Ⅳ级应急响应，由事发地县级人民政府负责应对工作。突发环境事件发生在易造成重大影响的地区或重要时段时，可适当提高响应级别。应急响应启动后，可视事件损失情况及其发展趋势调整响应级别，避免响应不足或响应过度。

目前我国的应急机构仍然是以部门划分，处理应急事件时以部门职能为主。近年来消防、安全生产、核应急、民政、气象、卫生、交通以及环保等部门均结合各自的应急响应职责制定了多项标准及规范，详见表1。

表1 我国安全消防环保领域应急救援部分相关规章核标准

| 领域 | 标准文号/ 印发时间 | 标准/文件名称 | 实施日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全生产 | AQ/T 9007-2011 | 生产安全事故应急演练指南 | 2011.09.01 |  |
|  | AQ/T 9008-2012 | 全省生产应急管理人员培训及考核规范 | 2013.03.01 |  |
|  | AQ/T 9009-2015 | 生产安全事故应急演练评估规范 | 2015.09.01 |  |
|  | AQ/T 3052-2015 | 危险化学品事故应急救援指挥导则 | 2015.09.01 |  |
|  | GB/T 29639-2013 | 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则 |  |  |
|  | AQ/T 3043-2013 | 危险化学品应急救援管理人员培训及考核要求 | 2013.10.01 |  |
|  | AQ/T | 国家矿山应急救援队建设规范 |  | 征求意见 |
|  | AQ/T | 国家危险化学品应急救援队建设规范 |  | 征求意见 |
|  | 应指技装〔2012〕24号 | 安全生产应急平台信息资源分类与编码标准 |  | 国家安全生产应急救援平台建设标准规范 |
|  |  | 安全生产应急救援物资分类编码标准 |  |  |
|  |  | 安全生产应急救援装备分类编码标准 |  |  |
|  |  | 安全生产应急救援队伍分类编码标准 |  |  |
|  |  | 安全生产应急平台通信技术规范 |  |  |
|  |  | 安全生产应急平台软件开发技术规范 |  |  |
|  |  | 安全生产应急平台安全认证体系技术规范 |  |  |
|  |  | 安全生产应急平台建设管理规范 |  |  |
|  |  | 安全生产应急平台运行维护管理规范 |  |  |
|  | 安全生产监督管理总局令第79号 | 危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 | 2015.05.27 |  |
|  | 安全生产监督管理总局令第88号 | 生产安全事故应急预案管理办法 | 2016.06.03 |  |
|  | DB 32/T 2915-2016 | 化工园区（集中区）应急救援物质配备要求 | 2016.04.10 | 江苏省 |
|  | DB12/T 626-2016 | 危险化学品应急救援队训练及考核要求 | 2016.06.01 | 天津市 |
|  | DB 37/T 2895-2016 | 山东省危险化学品应急救援队伍建设规范 | 2017.01.23 |  |
| 消防 | GB/T 29176-2012 | 消防应急救援通则 | 2013.10.01 |  |
|  | GB/T 29175-2012 | 消防应急救援技术训练指南 | 2013.10.01 |  |
|  | GB/T 29177-2012 | 消防应急救援训练设施要求 | 2013.10.01 |  |
|  | GB/T 29178-2012 | 消防应急救援装备配备指南 | 2013.10.01 |  |
|  | GB/T 29179-2012 | 消防应急救援作业规程 | 2013.10.01 |  |
|  | GA 941-2011 | 化工装置火灾事故处置训练设施技术要求 | 2011.07.01 |  |
|  | GA/T 968-2011 | 消防员现场紧急救护指南 | 2012.03.01 |  |
|  | GA/T 970-2011 | 危险化学品泄漏事故处置行动要则 | 2012.03.01 |  |
|  | GA/T 1041-2012 | 跨区域灭火救援指挥技术要则 | 2013.01.01 |  |
| 环境保护 | 环发〔2010〕113号 | 突发环境事件应急预案管理暂行办法 | 2010.09.28 |  |
|  | 环境保护令第17号 | 突发环境事件信息报告办法 | 2011.05.01 |  |
|  | 环办〔2013〕85号 | 突发环境事件应急处置阶段污染损害评估工作程序规定 | 2013.08.02 |  |
|  | 环办〔2014〕34号 | 企业突发环境事件风险评估指南（试行） | 2014.04.03 |  |
|  | 环办〔2014〕118号 | 突发环境事件应急处置阶段环境损害评估推荐方法 | 2014.12.31 |  |
|  | 环发〔2015〕4号 | 企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行） | 2015.01.08 |  |
|  | 环境保护部令第32号 | 突发环境事件调查处理办法 | 2015.03.01 |  |
|  | 环境保护部令第34号 | 突发环境事件应急管理办法 | 2015.06.05 |  |
|  | 公告2016年第74号 | 企业突发环境事件隐患排查与治理工作指南 （试行） | 2016.12.06 |  |
|  | 环办监测函〔2020〕543号 | 《重特大突发水环境事件应急监测工作规程》 | 2020.10.21 |  |
|  | HJ 589-2021 | 突发环境事件应急监测技术规范 | 2022.03.01 |  |
|  | 山东省人大常委会公告第120号 | 山东省突发事件应对条例 | 2012.09.01 |  |
|  | 广东省粤环办〔2011〕143号 | 广东省突发环境事件应急预案技术评估指南 （试行） | 2011.12.05 |  |

3.2.1安全生产监督管理部门

2006年以来，原国家安全生产监督管理总局先后颁布或正在制定的行业标准及规范20余项，涉及应急预案、应急演练、应急救援平台建设、应急救援队伍建设等方面。为加强危险化学品或化工园区的应急救援工作，天津市、江苏省、山东省先后颁布了地方标准。

3.2.2 消防部门

为指导消防部门规范开展自然灾害、生产安全及危险化学品事故救援，2012年颁布实施了5项消防应急救援国家标准，明确了消防应急救援的对象，规范了消防应急救援建设及培训等。此外，消防部门还制定了多项涉及化工装置火灾事故处置及危险化学品泄漏事故处置的行业标准。

3.2.3 生态环境部门

2008年原环境保护部设立了环境应急与事故调查中心，初步建立了重、特大突发环境事件由原环境保护部直接调查，一般突发环境事件由省（自治区、直辖市）级及以下环保部门调查，情况不明的由区域环保督查中心先期督查的体制。根据属地管理原则，地方人民政府及相关部门负责突发环境事件的处置工作。而环境应急监测队伍建设方面，尚无专职环境应急监测队伍，大多由各级行政管理部门所属的环境监测站承担。为加强环境突发事件的应急管理及响应，近年来，原环境保护部陆续制定出台《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《突发环境事件信息报告办法》、《突发环境事件应急管理办法》等多项管理办法，但用于规范突发环境事件应急监测的技术标准仅有一项，即2022年开始实施的《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021），前文已述，随着事件的推移，在应急监测实际工作中发现该标准仅为原则性规定和要求，缺乏具有实操性的指导意义，不能满足我省对突发水环境事件应急监测工作的需求，拟通过本任务予以制定对我省具有实际指导意义的突发水环境事件应急监测工作指南。

综上所述，美国等发达国家应急救援标准体系非常完善，标准建设覆盖应急管理的应急准备、应急响应到应急恢复各个阶段，涉及应急机构建设、应急资源调度、应急通讯与信息共享、应急救援技术、应急救援培训及标识等各个领域。其标准的制订紧密围绕国家应急管理体系，标准层次分明、粗细结合，非常注重如规范现场应急信息、规范现场数据格式等增强应急救援软实力的标准规范建设。

相比之下，尽管我国标准的制订已开始逐渐从注重硬件设施标准化转移到提升应急能力软实力及救援安全上来，但我国现有的技术指南和规范，对解决污染事件所带来的复杂环境问题远远不够，仍没有与环境应急的“事前预防与监控、事发响应与处置、事后评估与恢复”三个阶段够成对应的技术支撑体系。因此，在国家《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）的基础上，我省借鉴国外经验、更新应急监测理念，依据我国及我省管理机制，规范完善技术体系支撑，从而健全、完善环境突发事件的应急监测技术体系。

- 4 标准制定的基本原则和技术路线

- 4.1 标准制定的原则

（1）标准的适应范围能够满足相关应急监测法律、法规、政策、标准及生态环境工作的要求。

（2）标准要与国家及我省突发环境事件应急预案及其他生态环境保护标准相衔接。

（3）标准要能满足指导及规范我省突发环境事件应急监测工作的需要。

（4）标准内容完整，表述准确，易于理解，便于实施。适合我国国情，具有科学性、普遍性适用性和可操作性，易于推广使用。

- 4.2标准制定的方法

- 文献资料查询。

- 广泛深入调研。

- 分析研究研讨。

- 依法依规编制。

- 4.3 标准制定的技术路线

本标准制定的技术路线见图1。

任务下达

成立标准编制组

开展调研工作

国内外文献资料调研

国内管理需求和规定调研

现行规范中存在问题调研

完成规范初稿

专家咨询、论证、与标准管理部门对接

编制完成各阶段文本（征求意见稿、送审稿、报批稿、发布稿）

图1.标准制定的技术路线

- 5 标准研究报告

- 5.1 范围

本文件规定了突发水环境事件应急监测工作指南的工作原则、前期工作、启动、应急监测、数据分析、报告、质量保证和质量控制、应急监测终止、注意事项等内容。

本文件适用于生态环境检测机构在发生突水环境事件时开展的应急监测工作。

本文件不适用于核污染、涉及军事设施污染、生物、微生物污染引起的突发水环境事件等的应急监测以及地下水应急监测。

明确了该文件实施的主体是检测机构，应用场景是我省突发环境事件监测工作。

- 5.2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

HJ 91.1 污水监测技术规范

HJ 91.2 地表水环境质量监测技术规范

HJ 493 水质采样 样品保存和管理技术规定

HJ 494 水质 采样技术导则

HJ 589-2021 突发环境事件应急监测技术规范

HJ 630 环境监测质量管理技术导则

- 5.3 术语和定义

在本章节中，规定了6个术语和定义，其中：

突发水环境事件 Abrupt water environment emergencies

指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物进入水体，突然造成或可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或造成生态环境破坏，或造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。

[来源：HJ 589-2021，有修改]

引自《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）并针对突发水环境事件进行了修改。

超标 exceedances

某污染物监测浓度超过标准限值规定的浓度。

污染带 Pollution zone

特征污染物浓度明显超出本底值的河段定义为污染带。

污染团 Pollution mass

污染带中特征污染物浓度超标的河段为污染团。

污染带/污染团前锋 Front of pollution zone / pollution mass

污染物浓度首次明显超过本底值/标准限值的位置为污染带/污染团前锋。

污染带/污染团尾部 Tail of pollution zone / pollution mass

污染物浓度首次恢复至本底值/标准限值的位置为污染带/污染团尾部。

根据突发水环境事件应急监测实际定义。

- 5.4 工作原则

应急监测工作应遵循快速响应、重点突出、安全至上、数据准确的原则。

5.4.1  快速响应

生态环境检测机构在接到应急监测工作任务后，应迅速抵达现场，快速制定监测方案，实时开展监测分析工作，及时报送检测结果。

5.4.2  重点突出

应急监测应优先关注敏感目标（如水源、居民区、生态保护区等）和特征污染物，并根据事件发展合理调配监测资源。

5.4.3  安全至上

监测人员需配备必要防护装备，确保自身安全。在监测过程中防止因操作不当引发二次污染或安全事故。

5.4.4  数据准确

优先采用国家标准、行业标准开展监测工作，做好质量保证和质量控制，确保数据真实可靠，为决策提供可靠依据。

该原则中快速响应是解决现阶段我省环境应急监测难点问题的关键，重点突出、安全至上、数据准确则是应急监测工作的具体要求。

- 5.5 前期工作

5.5.1  应急监测预案

生态环境检测机构宜事先编制应急监测预案，预案内容应具备可操作性，避免空洞。包括但不限于以下信息：组织机构；响应程序；物资储备，包括仪器设备、试剂耗材、标准物质等；监测要求，包括断面/点位设置、实验室设置、人员分工、数据传输等；后勤保障；应急演练等。

5.5.2　应急监测演练

根据应急监测预案，生态环境检测机构按年度组织开展应急监测演练。重点演练响应、方案编制、分析测试、数据报送等的时效性；检验仪器设备、试剂耗材、标准物质等的可靠性。

5.5.3　预警监测

在突发环境事件高发期，生态环境检测机构宜采取人工或自动监测的方式，针对高风险区域开展预警监测，为突发水环境事件应急监测和处置提供时间和空间缓冲。

上述工作是做好环境应急监测工作的基础，也是现阶段各级环境监测机构的短板，因此前期工作明确上述内容，提升全省生态环境监测结构应急监测能力的基本要求。

- 5.6 应急监测启动

生态环境检测机构在接到应急监测任务后，应第一时间启动应急监测工作，组织人员、仪器设备、试剂耗材和标准物质等赶赴现场。到达现场后，迅速开展应急监测。

《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）规定：应急监测启动为突发环境事件发生后，根据应急组织指挥机构应急响应指令，启动应急监测预案，开展应急监测工作。根据我省应急监测特点及实际，本技术指南对其进行细化，明确了应急监测工作启动的主体为生态环境检测机构，启动后的工作内容等。

- 5.7 应急监测

5.7.1 资料收集

广泛收集事故发生区域的水文、污染源、环境保护目标等资料。所收集资料应能够为判断污染物种类、掌握污染团/带位置、编制监测方案、研判污染扩散趋势等提供支撑，包括但不限于以下内容：污染物种类及物理化学性质、泄露量、事发点位置、河流长度、河流流速、环境保护目标位置等信息。

上述内容是编制应急监测方案的基础条件，需要尽可能详细，确保监测方案切实可行。

5.7.2 监测方案

监测方案应用词准确，内容简明、详细，可操作性强。以掌握污染带/团动向及污染物浓度变化为目标，兼顾人员安全、交通状况等。并根据污染带/团及污染物浓度变化，适时调整。方案内容包括但不限于：突发环境事件概况、监测断面/点位布设、监测项目、评价标准、监测方法、监测频次、质量保证和质量控制、数据报送要求、人员分工及联系方式、监测断面/点位示意图等内容。详见附录A。

5.7.2.1 突发环境事件概况

内容简洁明了。明确突发环境事件发生时间、地点，应急监测接报、启动，以及监测人员到达现场时间等信息。

5.7.2.2 监测断面/点位及频次

对于污染带/团较长的河流型突发水环境事件，结合辖区河流出入境、应急处置工程、饮用水水源等环境保护目标分布等情况，合理布设对照、监控断面/点位。一般每10~20公里布设一个控制断面；若污染带超过100公里，可适当增加断面间距；若河流总长小于50公里，可适当减小断面间距。对于湖库性突发水环境事件，除按照水流方向布设断面外，如需考察污染物在库区中垂直方向扩散情况，还应按照水深布设监测点位。每个监测断面/点位名称应保持统一，宜采用辖区内普遍知晓的地名。并标注距事发点/水面距离及经纬度，避免混淆。

监测频次应充分考虑样品采集、运输及分析时间。应急监测初期，控制断面原则上每1~2小时开展一次监测，各控制断面采样时间应相同，便于数据统计分析。对照断面原则上每天至少监测1次。随着应急处置工作不断开展，监测频次宜根据污染物浓度变化态势进行动态调整。离污染带越近，监测频次越高；离污染带越远，监测频次越低。

5.7.2.3 监测项目

监测项目按照“抓主要矛盾，抓矛盾主要方面”的原则，一般选取事件中排放量较大或超标倍数较高，对水生态环境有较大影响，可以表征事态发展的特征污染物。如污染物不明确，可按需要进行多类型、多参数筛差，根据筛查结果科学选择。应充分考虑环境质量标准，尽量选择有评价标准的污染物，如特征污染物缺少相应评价标准，则可选择能够表征该污染物浓度的综合指标。建议选取1个特征污染物，切忌贪大求全。

5.7.2.4 评价标准

结合特征污染物选择，按照该河流执行的质量标准进行评价。对于缺失质量标准的特征污染物，建议以该河流对照断面/点位本底值作为评价标准，即对照断面监测结果的时间算术平均值。

5.7.2.5 监测方法

应优先选择标准方法。对于无标准方法的，可选择设备数量多，样品处理方法统一，方法原理明确的非标方法。所选方法的检出限必须低于评价标准值或河流本底值，且统一或可比。

5.7.2.6 质量保证和质量控制

从样品采集、运输、测试、数据分析、等环节确保监测流程可控，监测数据真准确，具体要求可参照（10）章节内容。

5.7.2.7 数据报送

数据报送应明确报送格式、渠道、时间节点等信息。

5.7.2.8 任务分工

监测方案中应明确人员分工、数量及联系方式等信息，包括样品采集、运输、测试、数据分析、报告编制人员等。

5.7.2.9 监测断面/点位示意图

监测断面示意图应清晰明了，宜采用专业软件绘制，条件不允许时，也可手工作图。示意图应准确标注河流走向、长度、监测断面位置、名称、实验室位置等信息。

上述内容是根据实际工作经验和教训，为完善方案，按照工作流程对方案中具体内容的细化。

5.7.3 人员配备

接到任务后，第一时间安排本机构监测人员开展样品采集，每个监测断面宜配备3组采样人员、3辆运输车。对于交通不便的采样断面，可根据实际情况适当增加采样人员及样品运输车辆。每个实验室按照监测项目配备分析人员，每个监测项目宜配备3组人员，每组2-3人，也可根据样品处理复杂程度进行增减。24小时3班倒。宜由委托单位委派质量监督员，对监测过程进行质量监督。人员不足时可向委托方申请支援，支援人员上岗前需进行培训。

人员是应急监测工作的核心，前期工作存在的问题大部分是由人员数量、经验不足引起的。因此该章节对人员的要求做出详细规定，以指导监测机构在顺利完成应急监测工作。

5.7.4 样品采集

样品容器准备按照HJ 493、HJ494执行，水质采样过程按照HJ 91.1、HJ 91.2执行，应注意兼顾安全和代表性。由于应急监测工作现场特殊性，需要在靠近岸边采样时，应避开明显的污染物沾染区域。重金属分析溶解态时，如果现场不具备过滤或离心条件，可在样品送达实验室后再进行过滤或离心处理。采样过程应留有一定量的备用样品，用于质控和复测。采样时宜拍照记录采样断面/点位周边情况。如需进行不同检测机构间联合采样比对监测，则宜按照同点位“一桶水”分样方式进行。

由于应急监测工作现场往往地形复杂、交通不变，为及时掌握污染物动向，本指南根据工作需求，对采样程序进行了特殊规定。

5.7.5 实验室

为便于样品运输，建议每隔50公里布设一个现场实验室或应急监测车，负责附近监测断面的样品分析。若河流总长小于50公里，可适当减小实验室间距。不同断面/点位样品按照就近原则送实验室及时测试。

5.7.6 监测设备

根据7.2.5章节内容，采用现场快速监测、自动监测、实验室手工监测设备结合的方式开展应急监测。宜选择便携式、直读式、多参数的现场监测或车载快速监测设备。如有条件，可采用无人船等连续自动监测设备。便携式监测仪器不能准确测定污染物浓度时，宜选择实验室手工监测或车载高精度监测设备。同时按照10个监测断面，每2小时监测一次，准备2天的试剂耗材。

按照“快速响应、数据准确”原则，本指南对实验室设置及监测设备选择给出了规定。

- 5.8 数据分析

5.8.1 数据分析基础条件

专业文字、表格和制图软件，专业底图等；及时准确的监测数据；水文资料，如河道长度、水流速度等。

《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）和《重特大突发水环境事件应急监测工作规程》没有相关内容，在我省应急监测工作中，由于应急监测现场缺少必要的制式表格、制图软件及其他相关资料导致数据分析结果不能尽快报出，故增加该小节。

5.8.2 数据分析步骤

5.8.2.1 汇总

将监测数据按照不同断面/点位，不同采样时间进行归类列表，数据统计前按照GB/T 8170进行修约。

表1 ××事件××项目监测结果汇总表（单位：mg/L）

| 时间 | 断面/点位1 （距入河点××km） | 断面/点位2 （距入河点××km） | …… |
| --- | --- | --- | --- |
| ××月××日22:00 | 0.00009 | 0.00002ND | …… |
| ××月××日24:00 | 0.00010 | 0.00002ND | …… |
| …… | …… | …… | …… |

5.8.2.2 评价

对监测数据进行单因子评价，计算超标倍数：

表2 ××断面监测结果单因子评价表（单位：mg/L）

| 监测断面/点位 | 时间 | ××（mg/L) | 标准限值 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面/点位1 （距入河点××km） | ××月××日10:00 | 0.00009 | 0.00005 | 0.8 |
|  | ××月××日12:00 | 0.00010 | 0.00005 | 1.0 |
|  | …… | …… | …… | …… |
| 断面/点位2 （距入河点××km） | ××月××日22:00 | 0.00002ND | 0.00005 | / |
|  | ××月××日24:00 | 0.00002ND | 0.00005 | / |
|  | …… | …… | …… | …… |

5.8.2.3 断面/点位污染物监测结果时间与浓度趋势图

绘制某污染物同一断面/点位不同监测时间与浓度时间滚动图，横坐标为该断面/点位监测时间，纵坐标为××污染物监测结果及标准限值。详见图C.1。

5.8.3.4 污染物监测结果空间与浓度趋势图

绘制某污染物同一时间不同断面/点位与浓度空间滚动图，横坐标为同一时间不同监测断面/点位，坐标为××污染物监测结果及标准限值。详见图D.3。

上述内容是详细介绍数据统计、汇总和分析的具体方法，是对《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）和《重特大突发水环境事件应急监测工作规程》的有效补充和进一步细化。

5.8.4 数据分析应用

在监测数据分析基础上，利用已知的水文条件以及其他相关信息，判断污染带/团分布情况和迁移扩散趋势，从而为环境应急事态研判和应对提出科学合理的参考建议。通过数据分析可以获得以下信息：河流的流速（已知河流长度的前提下）；污染团的宽度（已知河流流速的前提下）；污染团到达某一断面的时间；某一断面达标的时间等。详见附录B。

该部分内容是本指南的重点与核心，通过上述分析应用，有效解决的应急监测工作中对污染带/团的预测与污染趋势的研判，是有效支撑应急处置的重要基石。《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）和《重特大突发水环境事件应急监测工作规程》没有相关内容。

- 5.9 报告

应急监测报告分为监测快报、监测日报和总结报告三种类型。所有报告报出前应经审核。

5.9.1 监测快报

监测快报宜以监测频次为单位报出。如监测频次为每2小时1次，则快报也应每2小时报送1期。重点突出时效性和准确性。应在监测数据分析结束后迅速上报，如某时段或断面/点位有部分数据缺失，可先报送已有数据，该时段其他数据可在下一期快报中报出（但不鼓励每期如此）。

监测快报应包括但不限于以下内容：报告名称、报告编号、报告时间、监测内容、监测方法及来源、评价标准、监测及评价结果等。用词宜简洁、准确，评价标准、监测及评价结果优先选用表格形式。详见附录C。

5.9.2 监测日报

监测日报宜以天为单位，建议至少每天报出1期，在每天8点前报出。应汇总自上一期日报以来所有监测数据，说清事件概况、监测工作开展情况、该时段的监测结果以及下一步工作计划等内容。

监测日报应包括但不限于以下内容：报告名称、报告编号、报告时间、事件基本概况、监测工作情况、监测结论和建议、下一步工作计划和附件等。应灵活运用表征术语和趋势术语进行监测结果评价和污染趋势预判，表征术语：均、未、低于、高于、正常、超标、未检出、未见异常等；趋势术语：首次、持续、逐步、波动、上升、下降等。表征术语和趋势术语可单独使用，也可以组合使用，如：超标、均未检出、持续下降等。当事态情况不明、尚未调查清楚时，对事件的研判应尽量使用推测、可能、预计、初步判断等非确定性的术语。如“初步判断上游××片区可能有电镀废水排入××河流”，“预计污染带前锋将于北京时间××抵达××断面”“预计××日，××断面××浓度可恢复至背景水平”等。对于显而易见的结论和判断，可以使用表明、显示等确定性术语。如“监测数据显示××”，“监测结果表明××”等。详见附录C。

5.9.3 总结报告

应急监测工作结束后，应编写应急监测总结报告，总结应急监测工作情况，主要包含 4 个部分的内容。事件基本情况、应急监测工作开展情况、经验和不足、报告附件。应注重经验和教训的总结，同时做好资料整理收集工作。

上述内容是对《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）和《重特大突发水环境事件应急监测工作规程》的有效补充和进一步细化。

- 5.10 质量保证和质量控制

10.1 人员

现场采样与监测人员应具备相关经验，掌握突发环境事件布点采样技术，熟知采样器具的使用和样品采集、保存、运输条件。若采样人员无相关经验，在采样前应由专业人员进行培训。在采样和若进入危险区域开展采样及现场监测，应经相关部门同意，在保证安全的前提下方可开展工作。

10.2 监测设备

在检定周期或校准期内使用，。若无相应检定校准规程，则可采用加标回收或质控样品测试等方式保证测量结果的准确度。仪器离开实验室前应进行必要的检查，日常做好维护保养。

10.3 监测方法

优先使用标准方法，允许使用非标准监测分析方法，但应确保监测结果或结论的准确性。对于跨行政区突发水环境事件，受事件影响的上下游地区应共同商定监测方法，确保地区之间监测数据互通互认。对多个检测机构协同参与的突发水环境事件，各监测方应选用应急指挥部确定的统一的应急监测方法。

10.4 环境控制

采集和运输样品过程中应防止样品被污染，宜采取必要的防震、防雨等措施。实验室宜有必要的样品暂存设施，送至实验室后应及时分析，针对不同浓度水平的样品，避免使用同一台设备测试，减少交叉污染风险。采集、保存、运输、分析、处置全过程均做好记录。

其他质量保证和质量控制措施参照HJ 630执行。

上述内容是从“人、机、料、法、环”等方面对应急监测工作的质量控制和质量保证提出特殊规定。

- 5.11 应急监测终止

最近一次监测方案中全部监测点位连续48h监测结果达到评价标准或恢复到本底值，或者应急专家组认为可以终止应急监测时，由应急监测组提出应急终止建议，应急指挥部决定终止应急监测。应急监测终止后，转入跟踪监测。

该部分内容延续HJ 589 的规定。

- 5.12 注意事项

5.12.1 应急监测期间做好防护，确保人员、设备、车辆安全。

5.12.2 应急监测期间产生的危废需集中收集，在任务结束后交由有资质的机构处置。

5.12.3 为便于现场实验室搭建，检验检测机构需配备移动电源或发电设备等，以满足现场设备供电需求。

该部分内容是本指南中其他章节未涉及，但对应急监测工作至关重要的内容。

附录A、B、C、D

给出监测方案、数据分析应用、监测快报、监测日报的示例，指导机构开展应急监测工作。

- 6 重大意见分歧的处理依据和结果

无。

- 7 国际或国外标准的引用

本文件未引用国际或者国外标准。

- 8 作为强制性标准的建议及理由

本指南为推荐性标准

- 9 贯彻标准的措施建议

为保证本标准的有效实施，建议检验检测机构等相关单位进行宣贯培训。

- 10 相关标准及参考文献

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

HJ 91.1 污水监测技术规范

HJ 91.2 地表水环境质量监测技术规范

HJ 493 水质采样 样品保存和管理技术规定

HJ 494 水质 采样技术导则

HJ 589-2021 突发环境事件应急监测技术规范

HJ 630 环境监测质量管理技术导则