评 价 单 位：中煤科工集团西安研究院有限公司

报 告 编 号：HP2018013

神木县孙家岔镇朱概塔煤矿

机械化改造项目（露天部分）重大变动

环境影响报告书

建设单位：神木县孙家岔镇朱概塔煤矿

环评单位：中煤科工集团西安研究院有限公司

二O一九年八月

目   录

概  述	1

1总则	5

1.1编制依据	5

1.1.1委托书	5

1.1.2法律法规及其它	5

1.1.3技术导则	8

1.1.4技术资料	8

1.2评价目的、原则及重点	8

1.2.1评价目的	8

1.2.2评价原则	9

1.2.3评价工作重点	9

1.3环境功能区划及评价标准	9

1.3.1环境功能区划	9

1.3.2评价标准	10

1.4评价因子及评价时段	11

1.4.1评价因子	11

1.4.2评价时段	11

1.5评价工作等级及范围	12

1.5.1 大气环境评价工作等级及评价范围	12

1.5.2地表水环境评价工作等级及评价范围	14

1.5.3地下水环境评价工作等级及评价范围	14

1.5.4噪声环境评价工作等级及评价范围	15

1.5.5生态环境评价工作等级	15

1.5.6环境风险评价工作等级	15

1.5.7土壤环境评价工作等级	15

1.6环境保护目标	16

2工程概况与工程分析	19

2.1工程概况	19

2.1.1变更前矿井概况及重大变动内容	19

2.1.2 变更后工程概况	24

2.2工程分析	31

2.2.1 变更前工程分析	31

2.2.2 变更后工程分析	31

2.3污染源及环境影响因素分析	37

2.3.1 变更前矿井主要污染源分析	37

2.3.2 变更后污染源分析	37

2.3.3 主要污染物产排情况及环保措施	41

2.3.4 项目选址合理性分析	43

2.3.5政策及规划相符性分析	44

2.3.6 清洁生产	51

2.3.7 达标排放及总量控制指标	52

3 建设项目区域环境概况	53

3.1自然环境概况	53

3.1.1地形地貌	53

3.1.2气候、气象与地震	53

3.1.3地表水系	53

3.1.4生态环境现状	54

3.1.5地层与构造	70

3.1.6水文地质条件	73

3.1.7土壤环境现状调查	75

3.2文物古迹及自然保护区、村庄概况	77

3.3村庄概况	77

3.4 燕家塔工业园区概况	77

3.5评价区环境质量现状监测	78

3.5.1地下水环境质量现状	78

3.5.2地表水环境质量现状	80

3.5.3大气环境质量现状	80

3.5.4噪声环境质量现状	84

3.5.5土壤环境质量现状	84

4 环境影响预测与评价	87

4.1变更前环境影响回顾	87

4.2后续工程建设期环境影响分析	88

4.3运行期环境影响预测与评价	88

4.3.1生态环境影响预测与评价	88

4.3.2地下水环境影响预测与评价	92

4.3.3地表水环境影响预测与评价	97

4.3.4大气环境影响预测与评价	98

4.3.5噪声环境影响预测与评价	102

4.3.6固体废物环境影响预测与评价	108

4.3.7土壤环境影响评价	108

4.3.8环境风险分析	113

4.4露天开采结束后环境影响分析	114

5 环保措施及可行性论证	117

5.1生态环境综合保护、防治措施	117

5.1.1保护、防治原则	117

5.1.2生态综合保护、防治目标	117

5.1.3生态整治方案	117

5.1.4生态补偿	123

5.1.5生态管理与监控计划	123

5.2地下水环境保护措施	124

5.2.1场地区地下水保护措施	124

5.2.2井田地下水资源保护措施	125

5.3土壤环境保护措施	126

5.4地表水污染防治措施及可行性分析	126

5.4.1矿坑疏干水处理措施及可行性分析	126

5.4.2生活污水处理措施及可行性分析	126

5.5大气污染防治措施	127

5.5.1采掘场无组织排放粉尘治理措施	127

5.5.2排土场无组织排放粉尘治理措施	128

5.5.3运输道路扬尘污染防治	129

5.6噪声污染防治措施及效果分析	129

5.7固体废物污染防治措施	130

5.8外排土场风险防范措施	130

6 环境经济损益分析	133

6.1 环境保护工程投资分析	133

6.2 环境经济损益分析	133

6.3 环保设施验收清单	135

7 环境管理与环境监测计划	137

7.1环境管理与监理现状	137

7.2环境管理机构职责	137

7.3环境管理制度	137

7.4运行期环境管理及监测计划	138

7.4.1 运行期环境管理	138

7.4.2 运行期环境监测计划	139

7.5企业环境信息公开	141

7.6项目污染源排放清单	141

8 结论与建议	143

8.1 项目概况及主要影响结论	143

8.1.1项目概况	143

8.1.2环境质量现状	143

8.1.3污染物排放情况	144

8.1.4主要环境影响及防治措施	144

8.1.5公众参与意见采纳情况	147

8.1.6环境影响经济损益分析	147

8.2评价总结论	147

8.3要求与建议	148

附件：

- 委托书；

- 评价标准；

- 朱概塔煤矿的煤炭资源整合文件；

- 采矿许可证；

- 朱概塔煤矿（露天部分）设计批复；

- 朱概塔煤矿（露天部分）设计变更批复；

- 重大变动前环评批复；

- 监测报告；

- 原煤洗选协议；

- 依托洗煤厂（宝华洗煤厂）环保验收批复；

- 陈刘线和陈家湾高压线协议；

- 外排土场占地协议；

- 建设期生活污水处理协议；

- 神木市环保局关于朱概塔煤矿未验先投处罚决定书及交款单；

- 神木市环保局关于朱概塔煤矿未批先建处罚决定书及交款单；

- 榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告；

- 神木县城乡建设规划领导小组办公室关于露天工业场地占地选址意见书；

- 神木市林业局关于朱概塔煤矿露天开采临时占用林地的批复；

- 神木市人民政府关于朱概塔煤矿露天开采临时用地的批复；

- 朱概塔煤矿关于撤销审查井工部分评价内容的申请。

附表：

- 建设项目环评审批基础信息表；

# 概  述

（一）项目特点

神木县孙家岔镇朱概塔煤矿位于陕西省神木市西北部，直线距神木市城区40km，行政区划属神木市孙家岔镇管辖。朱概塔煤矿始建于1985年，井田面积4.3251km2，井工开采3-1煤，根据《榆林市人民政府关于请求审批我市2010至2012年煤矿整顿关闭和资源整合方案的请示》（榆政字[2010]41号）和《关于榆林市煤矿整顿关闭和资源整合方案的批复》（陕政函[2011]1号），朱概塔煤矿位于地方小煤矿资源整合区内，整合区域为H5。2012年7月，陕西省煤炭生产安全监督管理局以“陕煤局发[2012]145号”文核定朱概塔煤矿生产能力为0.45Mt/a。

2013年9月，陕西省煤炭生产安全监督管理局以“陕煤局复[2013]114号”文对《神木县孙家岔镇朱概塔煤矿机械化改造（露天部分）设计》进行了批复；2017年5月，陕西省环境保护厅以“陕环批复[2017]207号”文批复了《神木县孙家岔镇朱概塔煤矿机械化改造项目（露天部分）环境影响报告书》，生产能力为0.90Mt/a，井田面积4.3251km2，总服务年限为4.47a，露天开采1-2煤和3-1煤，划分为两个采区，首采区开采3-1煤，二采区开采1-2煤。

在建设过程中，由于勘探程度的提高，发现首采区南部外排土场处仍有3-1煤可采，且二采区1-2煤下有2-2上煤可采，因此矿井对首采区的开采范围和二采区的开采煤层进行了调整；由于原外排土场位置需要进行3-1煤开采，因此对原外排土场位置进行了调整。2018年3月陕西省煤炭生产安全监督管理局以“陕煤局复[2018]21号”文批复了矿井的变更。根据批复后的设计，矿井首采区增加3-1煤开采面积，二采区增加开采2-2上煤，调整外排土场位置，变更后朱概塔煤矿生产能力和井田面积不变。根据“环办[2015]52号文”，本项目属于重大变动重新报批环境影响报告书项目。

矿井露天开采面积为176hm2，总服务年限为7.65a，划分为两个采区，首采区开采3-1煤，二采区开采1-2煤和2-2上煤，采用单斗-卡车开采工艺。露天开采原煤全部外送神木县宝华洗煤有限公司进行洗选；矿井热源由朱概塔资源综合利用发电有限公司提供；新建疏干水处理站及生活污水处理站，矿坑疏干水和生活污水经处理后全部回用，不外排。本工程总投资14528.09万元，其中环保投资296.2万元，占工程建设总投资的2.04%。

2017年5月项目原环评批复后，朱概塔煤矿对首采区进行了开采，矿井未经环保部门的环保验收擅自投产，2018年6月，神木市环境保护局以“神环罚字[2018]259号”文对朱概塔煤矿进行了处罚，处罚的违法行为是“该公司露天开采项目未经环保部门验收，擅自投入生产”，目前罚款已交。

矿井建设过程中，首采区面积扩大、二采区增加开采煤层且调整了外排土场位置，项目发生重大变动后，矿井环评文件未经批复擅自开工建设和生产，对首采区面积扩大区域的3-1煤进行开采，启用二采区北部的外排土场，2018年11月，神木市环境保护局以“神环罚字[2018]545号”文对朱概塔煤矿进行了处罚，处罚的违法行为是“项目采区规模和外排土场发生重大变动未重新报批环评，擅自开工建设”，目前罚款已交。

（二）环境影响评价工作过程

2019年3月朱概塔煤矿委托中煤科工集团西安研究院有限公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托并取得相关资料后，我公司按国家及地方有关法律、法规、规范、环境保护规定等要求开展了工作，组织有关技术人员对现场进行了现场踏勘，收集了项目所在地气象、地质、自然环境等基础资料，结合当地具体情况及本项目特点，于2019年6月编制完成了《神木县孙家岔镇朱概塔煤矿机械化改造项目（露天部分）重大变动环境影响报告书》。

（三）相关情况判定

变更后朱概塔煤矿生产能力和井田面积不变，不涉及新增产能。根据国家能源局2019年第2号公告，朱概塔煤矿属于合法建设矿井，建设规模为90万t/a，项目建设规模与公告相符。

井田不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区和永久基本农田等敏感目标。根据《全国矿产资源规划（2016-2020年）》中划定的267个国家规划矿区，朱概塔煤矿位于神东矿区神府区（简称神府矿区）范围内，目前矿区内的神府矿区新民开采区和神府矿区南区已进行了规划及规划环评，神府矿区剩余区属已生产独立矿井和地方小煤矿资源整合区，朱概塔煤矿位于地方小煤矿资源整合区内（H5）。

项目所在区未列入《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，项目建设符合《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》（修订版）》、《榆林市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》、《煤炭工业“十三五”规划》、《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020）》、《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020）环境影响评价》、《陕西省矿产资源开发“保生态治污染”行动方案（2016-2020年）》、《榆林市水污染防治工作方案的通知》、《陕西省主体功能区规划》等相关环境保护规划；项目选址合理。

根据榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告，项目建设符合生态红线；符合文物保护紫线。经与神木市国土资源局对接，本项目露天采区及外排土场属于临时占地，与《神木市土地利用总体规划》不冲突，神木市人民政府按露天开采的进度对矿井临时用地分阶段进行了批复。

根据神木县城乡建设规划领导小组办公室关于本项目露天工业场地的选址意见书，项目露天场地选址合理，与《神木市土地利用总体规划》相符，根据根据《神木市燕家塔工业园区总体规划修编（2018-2035）环境影响报告书》，朱概塔煤矿属于园区规划范围内的现有煤矿开采企业，矿井办公区1、办公区2等（朱概塔煤矿管理办公用地）位于规划A1行政管理用地范围内，朱概塔煤矿与园区总体规划及规划环评相符。

本项目不涉及一级保护林地，神木市林业局按按露天开采的进度对矿井临时占用的林地分阶段进行了批复，朱概塔煤矿已按规定向神木市林业局提交了林业补偿费用。

（四）关注的主要环境问题及环境影响

井田不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区和永久基本农田等敏感目标，本次评价重点关注变更后矿井在运行过程中对评价区的生态环境、地下水环境和大气环境产生的影响。矿井露天开采将完全破坏煤层上覆的延安组、直罗组含水层和第四系含水层；露天开采会完全破坏采掘场和外排土场的地表植被，对区域土地利用格局产生了不利影响，但通过采取生态恢复措施，项目在建设区域内的影响基本能够得到恢复。根据预测，采掘场扬尘和外排场扬尘大气环境影响可接受。

（五）环境影响评价的主要结论

朱概塔煤矿符合国家相关政策要求，符合陕西省、榆林市及神木市相关规划要求，选址合理。在严格执行本环评报告和设计所提的各项污染防治和生态保护措施的前提下，可将不利影响控制在环境可接受范围内。从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。

（六）致谢

评价工作中，得到了陕西省生态环境厅、陕西省环境调查评估中心、陕西省煤炭局、神木市生态环境局、陕西中牛工程勘察设计有限公司等单位及建设单位的大力支持与协助，在此一并致谢。

# 1总则

## 1.1编制依据

### 1.1.1委托书

神木县孙家岔镇朱概塔煤矿关于本项目的委托书，2019.3.13；

### 1.1.2法律法规及其它

- 1.1.2.1国家法律、法规、部门规章及其它规范性文件

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1修订实施；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29修订实施；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29修订实施；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26修订实施；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7修订实施；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1修订实施；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019.1.1实施；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》，2018.10.26修订实施；

- 《中华人民共和国煤炭法》，2016.11.7修订实施；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1实施；

- 《中华人民共和国环境保护税法》，2018.1.1实施；

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017.10.1实施；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第44号，2017.9.1修订实施；以及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定，生态环境部第1号令，2018年4月28日；

- 《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013年修正），国家发展与改革委员会，2013.2.16；

- 《关于加强煤炭矿区总体规划和煤矿建设项目环境影响评价工作的通知》，国家环保总局，环办[2006]129 号，2006.11.6；

- 《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部部令第4号，2019.1.1实施；

- 《煤炭工业节能减排工作意见》，国家发改委，发改能源[2007]1456号，2007.7.3；

- 《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》，住房与城乡建设部、环境保护部、科学技术部，建城[2009]29号，2009.2.28；

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环境保护部办公厅，环办[2014]30号，2014.3.25；

- 《全国生态功能区划（修编版）》，环保部、中国科学院公告[2015]第61号，2015.11.13；

- 《全国生态脆弱区保护规划纲要》，环境保护部，环发[2008]92号，2008.9.27；

- 《全国主体功能区规划》，国务院，国发[2010]46号，2010.12.21；

- 《全国地下水污染防治规划（2011-2020年）》，国务院，国函[2011]119号，2011.10.10；

- 《全国生态保护“十三五”规划纲要》，环境保护部，环生态[2016]151号，2016.10.27；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发〔2013〕37号，2013.9.10；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发〔2015〕17号，2015.4.2；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发〔2016〕31号，2016.5.28；

- 《煤矸石综合利用管理办法（2014修订版）》，环保部等十部委，2015.3.1实施；

- 《煤炭工业发展“十三五”规划》，国家发展和改革委员会，发改能源[2016]2714号，2016.12.22；

- 《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》，国发[2016]65号，2016.11.24；

- 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》，环办[2015]52号，2015.6.4；

- 《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，国发[2016]7号，2016.2.1。

- 1.1.2.2地方性法规、规章及规范性文件

- 《陕西省矿产资源管理条例》，陕西省人大常委会公告第27号，2004.8.3实施；

- 《陕西省煤炭石油天然气开发环境保护条例》，陕西省人大常委会公告第78号，2007.9.27实施；

- 《陕西省大气污染防治条例》（2017年修订版），2014.1.1实施。

- 《陕西省煤炭石油天然气资源开采水土流失补偿费征收使用管理办法》，陕西省人民政府，陕政发[2008]54号，2008.11.4；

- 《陕西省水功能区划》，陕西省人民政府，陕政办发[2004]100号，2004.9.22；

- 《陕西省生态功能区划》，陕西省人民政府，陕政办发[2004]115号，2004.11.17；

- 《陕西省主体功能区划》，陕西省人民政府“陕政发[2013]15号”，2013.3.13；

- 《陕西省“十三五”环境保护规划》，陕西省环境保护厅，2016.9；

- 《陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，陕西省人民政府，陕政发[2016]15号，2016.4.6；

- 《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020）》，陕西省国土资源厅，陕国土资发[2017]97号，2017.9.29；

- 《陕西省全国重点生态功能区行业准入负面清单》，陕西省发改委，2018.2；

- 陕西省矿产资源开发“保生态治污染”行动方案（2016-2020年）；

- 《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014）；

- 《陕西省环境保护厅关于进一步明确环境监理工作要求的通知》，陕西省环境保护办公厅，陕环办函[2017]146号，2017.9.15；

- 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版），陕西省人民政府，陕政发〔2018〕29号，2018.9.22；

- 《陕西省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2018年本）》，陕西省生态环境厅，陕环发〔2018〕43号，2018.12.17；

- 《陕西省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批工作的通知》陕西省生态环境厅，陕环发〔2019〕18号，2019.3.22；

- 《陕西省蓝天保卫战2019年工作方案》，陕西省人民政府办公厅，陕政办发〔2019〕12号，2019.3.23；

- 《陕西省碧水保卫战2019年工作方案》，陕西省人民政府办公厅，陕政办发〔2019〕12号，2019.3.23；

- 《陕西省净土保卫战2019年工作方案》，陕西省人民政府办公厅，陕政办发〔2019〕12号，2019.3.23；

- 《榆林市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版），榆林市人民政府，榆政发〔2018〕33号，2018.12.29；

- 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》，环发[2005]109号，2005.9.7；

- 《陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

- 《榆林市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

- 《神木县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

- 《榆林市水污染防治工作方案的通知》，榆林市人民政府，榆政发[2016]21号，2016.7.5；

- 《神木城市总体规划（2002-2020）》。

### 1.1.3技术导则

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则》（大气环境HJ2.2-2018、地表水环境HJ2.3-2018、声环境HJ2.4-2009、生态影响HJ19-2011、地下水HJ610-2016、土壤HJ964-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  煤炭采选工程》（HJ619-2011）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T 169-2018；

- 《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》，国家安全监管总局，国家煤矿安监局，国家能源局、国家铁路局，2017.5。

### 1.1.4技术资料

- 《神木县孙家岔镇朱概塔煤矿机械化改造（露天部分）设计变更》，陕西中牛工程勘察设计有限公司，2017.11；

- 《陕西省神木县孙家岔镇朱概塔煤矿资源储量核实报告》，陕西旺道矿产勘查开发有限公司，2014.4；

- 《陕西省神木县孙家岔镇朱概塔煤矿机械化改造项目（露天部分）环境影响报告书》，中煤科工集团西安研究院有限公司，2017.5；

- 《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》；2019.3.20；

- 现状监测资料；

## 1.2评价目的、原则及重点

### 1.2.1评价目的

（1）全面贯彻落实科学发展观，规范煤矿开采，避免资源浪费，促进煤炭工业健康发展，有效解决煤炭开发过程中环境污染和生态破坏，保护和改善区域生活环境和生态环境，积极贯彻落实《环境影响评价法》。

（2）梳理项目工程变化情况，核实项目区环境保护目标变化情况，并在查清项目所在区域环境质量现状基础上，预测评价项目实施产生的不良环境影响。从保护矿区生态、控制污染、提高资源的循环利用率上寻求对策。为项目实现优化设计、合理布局以及环境管理提供依据。

### 1.2.2评价原则

（1）结合本项目特征和环境特点，以环保法规为依据，以有关方针、政策为指导，力求客观、公平、公正地进行评价；

（2）突出变更后工程组成情况，在此基础上预测分析变更后项目实施对环境的不良影响。

### 1.2.3评价工作重点

根据煤炭开发建设项目环境影响特征及项目所在区环境特点，本项目的评价重点是生态环境影响、地下水环境和大气环境影响，其它要素进行一般性分析和评价，具体内容如下：

（1）生态环境影响评价：评价露天开采的占地、开挖对地表植被、土地利用类型的影响。

（2）地下水环境影响评价：矿井开采对煤层上覆含水层的影响，以及项目实施对地下水水质影响。

（3）大气环境影响评价：采掘场和外排土场扬尘对环境的影响。

（4）综合治理及防治对策：对环保措施进行评述与论证，根据生态影响预测结果，结合当地的实际情况提出土地资源保护和生态综合整治方案。

## 1.3环境功能区划及评价标准

### 1.3.1环境功能区划

（1）环境空气

项目所在区域不属于“两控区”及《重点区域大气污染防治“十二五”规划》里确定的重点区域；项目所在区内尚未进行环境空气功能区划，依据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》，项目所在区为二类区的农村地区。

（2）地表水功能区划

朱概塔煤矿井田范围属于乌兰木伦河流域，井田内水系不发育。根据陕西人民政府办公厅2004年9月发布的《陕西省水功能区划》，所处乌兰木伦河河段的水功能区划属于神木开发利用区，水质目标为Ⅲ类。项目所在地水功能区划图见图1.3.1-1。

（3）地下水功能区划

项目所在区内尚未进行地下水环境功能区划，根据《环境功能区划分技术规范》和批复的地下水环境评价执行标准，项目所在区域地下水属Ⅲ类区。

（4）声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区分类，本项目所在地为农村地区，项目所在区域为2类声环境功能区。

（5）生态环境

根据《陕西省生态功能区划》，项目所在地在一级分区上属长城沿线风沙草原生态区，在二级分区上属榆神横沙漠化控制生态亚区，在三级分区上属榆神北部沙化控制区，见图1.3.1-2。

### 1.3.2评价标准

根据“神环函[2019]64号文”，对本项目环境评价执行标准如下：

（1）环境质量标准

①环境环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

②地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；

③地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；

④声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；

⑤建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），周边农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。

（2）污染物排放标准

①矿井地面生产系统大气污染物排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相关限值要求，其它大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关限值要求；

②矿井水排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）相关规定及《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准规定；生活污水经处理后综合利用，不得外排；

③噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；

④固废执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以其修改单中相关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的相关要求；

（3）国家规定的总量控制指标和项目特征污染物必须符合污染物排放总量控制指标要求。

（4）其它要素评价按国家有关规定执行。

## 1.4评价因子及评价时段

### 1.4.1评价因子

本项目各环境要素的评价因子筛选结果列于表1.4-1。

表1.4-1  环境影响评价因子筛选结果

| 序号 | 环境要素 | 专题 | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 现状评价 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP |
|  |  | 影响预测 | TSP |
| 2 | 地表水 环境 | 现状评价 | pH、悬浮物、溶解氧、化学需氧量（CODCr）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮、氟化物、硫化物、挥发酚、石油类、总铁、总锰、铬（六价）、汞、砷、铅 |
|  |  | 影响预测 | / |
| 3 | 地下水 环境 | 现状评价 | pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氯化物、硫酸盐、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、石油类、氯化物、硫酸盐、地下水水位 |
|  |  | 影响预测 | 氨氮、采煤对含水层结构和地下水水位的影响 |
| 4 | 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  |  | 影响预测 | 等效连续A声级、振动 |
| 5 | 土壤环境 | 现状评价 | 建设用地基本项目45项+石油烃，农用地pH值、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌共9项 |
|  |  | 影响预测 | 定性分析、氨氮 |
| 6 | 固体废物 | 影响分析 | 固体废物处理或处置方式，外排土场环境风险分析 |
| 7 | 生态环境 | 现状评价 | 地貌类型、植被类型、植被覆盖度、土壤侵蚀强、土地利用类型 |
|  |  | 影响分析 | 地貌类型、地表植被、水土流失、土地利用类型等 |

### 1.4.2评价时段

朱概塔煤矿露天开采服务年限7.65a（剩余服务年限5.47a），评价时段分为建设期和运行期，建设期为12个月，另外对露天开采结束后的影响进行简要分析。

## 1.5评价工作等级及范围

### 1.5.1 大气环境评价工作等级及评价范围

（1）评价等级

本项目大气环境影响主要为露天开采的扬尘污染，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，采用附录A推荐的估算模式AERSCREEN估算本项目主要大气污染源最大环境影响，然后按分级判据划定评价工作等级。估算模式输入参数见表1.5.1-1，污染源参数见表1.5.1-2。

表1.5.1-1   估算模型参数表

| 选项 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村 选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 38.9 |
| 最低环境温度/℃ |  | -29 |
| 土地利用类型 |  | 草地 |
| 区域湿度条件 |  | 干燥气候 |
| 是否考虑 地形 | 考虑地形 | ■是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | □是 ■否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表1.5.1-2   露天开采阶段污染源参数

| 名称 | 面源各顶点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  | TSP |
| 采掘场 | -1040 | 15 | 1188 | 15 | 7920 | 正常 | 2.23 |
|  | -1040 | 55 |  |  |  |  |  |
|  | -240 | 55 |  |  |  |  |  |
|  | -240 | 15 |  |  |  |  |  |
| 外排土场 | -1206 | 759 | 1128 | 15 | 7920 | 正常 | 0.04 |
|  | -809 | 682 |  |  |  |  |  |
|  | -813 | 551 |  |  |  |  |  |
|  | -824 | 528 |  |  |  |  |  |
|  | -822 | 514 |  |  |  |  |  |
|  | -1015 | 435 |  |  |  |  |  |
|  | -1150 | 429 |  |  |  |  |  |
|  | -1254 | 529 |  |  |  |  |  |
|  | -1287 | 651 |  |  |  |  |  |

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见如下公式：

Pi=CiC0i×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。

项目大气污染物为露天开采的TSP，对应的C0i按TSP日平均质量浓度限值（300ug/m3）的3倍折算，取900ug/m3。

估算结果见表1.5.1-3。由表可知，Pmax=38.25%（露天采掘场TSP），根据评价工作分级判据，确定项目露天开采大气环境影响评价等级为一级。

表1.5.1-3   估算模型计算结果

| 距源中心下风向距离D | 采掘场 |  | 排土场 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSP |  | TSP |  |
|  | 浓度Ci | 占标率Pi | 浓度Ci | 占标率Pi |
| m | μg/m3 | % | μg/m3 | % |
| 10 | 246.73 | 27.41 | 1.50 | 0.17 |
| 50 | 260.21 | 28.91 | 1.78 | 0.20 |
| 100 | 272.54 | 30.28 | 2.13 | 0.24 |
| 200 | 298.98 | 33.22 | 2.85 | 0.32 |
| 300 | 322.39 | 35.82 | 3.25 | 0.36 |
| 400 | 344.01 | 38.22 | 2.99 | 0.33 |
| 500 | 281.88 | 31.32 | 2.79 | 0.31 |
| 1000 | 149.02 | 16.56 | 2.14 | 0.24 |
| 2000 | 98.85 | 10.98 | 1.59 | 0.18 |
| 3000 | 82.86 | 9.21 | 1.36 | 0.15 |
| 4000 | 71.19 | 7.91 | 1.20 | 0.13 |
| 5000 | 62.22 | 6.91 | 1.07 | 0.12 |
| 下风最大浓度（μg/m3） | 344.22 |  | 3.25 |  |
| 最大地面浓度占标率Pmax（%） | 38.25 |  | 0.36 |  |
| D10%（m） | 2511 |  | / |  |

（2）评价范围

本项目最大D10%为2511m。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）规定，并考虑到项目大气污染物主要为露天开采采掘场扬尘，确定项目大气评价范围为以项目采掘场为中心区域、自采掘场边界外延2.6km的矩形区域（尺寸为8.5km×8km，总面积68km2）作为大气环境影响评价范围。

### 1.5.2地表水环境评价工作等级及评价范围

（1）评价等级

本项目生活污水和矿坑疏干水经处理后全部回用，因此地表水评价工作等级为三级B。

（2）评价范围

分析污水处理后回用的可行性。

### 1.5.3地下水环境评价工作等级及评价范围

（1）评价等级

项目场地区包括办公区1、办公区2和汽车检修场和外排土场，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中关于建设项目行业分类情况，各工业场地和外排土场均为Ⅲ类。各工业场地和外排土场的地下水评价范围内不涉及居民分散式饮用水井等敏感和较敏感保护目标，地下水环境敏感程度为“不敏感”。本项目各工业场地和外排土场的地下水评价工作等级均为三级，评价工作等级判定情况详见表1.5.3-1。

表1.5.3-1    地下水环境环评等级判定表

| 项目场地 | 项目类别 | 环境敏感程度 | 等级判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | Ⅲ类 | 不敏感 | 三级 |
| 外排土场 | Ⅲ类 | 不敏感 |  |

（2）场地区地下水评价范围

工业场地区：项目场地区位于岔不拉沟左岸，场地区地下水总体由西北向东南方向径流，本次采用自定义法和公式计算法综合确定地下水评价范围。

评价区西北部（上游）以场界外扩200m处为界，东北部（侧向）以场界外315m（L/2）处为界，东南部（下游）以岔不拉沟为界，确定地下水评价范围面积为0.72km2。

L计算公式如下 ：

L＝α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离，625m；

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，0.5m/d。

I—水力坡度，无量纲，经计算确定为0.015。

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne—有效孔隙度，无量纲，本次取0.12。

外排土场：项目外排土场位于朱盖右岸支沟内，本次采用自定义法确定地下水评价范围，北侧以朱盖沟为界，其它边界以外排土场所在沟谷周围的分水岭为界，面积1.43km2，评价区地下水总体由南向北径流，最终汇入朱盖沟地表水。

（3）井田地下水调查范围

针对矿井采煤对地下水环境的影响特征，本次以井田所在的水文地质单元作为井田地下水调查范围，北部以朱盖沟为界，东部以乌兰木伦河为界，西部和南部以井田边界外的梁峁为界，总面积为18.63km2。

### 1.5.4噪声环境评价工作等级及评价范围

（1）评价等级

项目声环境质量功能区划为2类区，噪声评价范围内无居民，受影响人口数量不变，确定本项目声环境影响评价级别为二级。

（2）评价范围

露天工业场地、采掘场、外排土场及道路外200m范围。

### 1.5.5生态环境评价工作等级

（1）评价等级

本项目新增占地面积为0.947km2<2km2，项目所在区域属于一般区域，露天开采可能导致矿区土地利用类型改变，评价等级上调一级，评价工作等级为二级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 煤炭采选工程》（HJ 619-2011），外排土场和井田边界外扩1000m的范围，面积18.45km2。

### 1.5.6环境风险评价工作等级

本项目不涉及危险物质，按《环境影响评价技术导则  煤炭采选工程》（HJ 619-2011），本次重点对排土场边坡滑坡所造成的环境风险进行分析。

### 1.5.7土壤环境评价工作等级

（1）评价等级

生态影响型：本项目所在地属于覆沙黄土梁峁沟壑区，不属于平原区和地势平坦区域，地下水水位埋深大于10m，盐化敏感程度为“不敏感”；根据现状监测，土壤pH值为8.1-8.4，酸化和碱化敏感程度为“不敏感”，煤矿项目环境影响评价类别为“Ⅱ”，则评价工作等级为三级。

污染影响型：煤矿项目污染途径主要为场地区污染物的渗漏污染土壤，本项目的汽车检修场和办公区1占地面积为3.63hm2，占地规模为小型；项目场地周边土地利用类型主要为其它草地，敏感程度为“较敏感”，评价等级为三级。

（2）评价范围

生态影响型：外排土场和井田边界外扩1000m的范围，与生态评价范围相同。

污染影响型：汽车检修场和办公区1外扩50m的范围。

- 1.6环境保护目标

井田不涉及水源保护区、自然保护区、无风景名胜区和永久基本农田等敏感目标。本项目大气环境影响主要为露天开采的扬尘污染，露天开采大气环境保护目标见表1.6-1和图1.6-1；其它要素环境保护目标见表1.6-2和图1.6-1，建设项目污染控制内容及目标见表1.6-3。

表1.6-1  露天开采大气环境保护目标

| 名称 | 坐标（相对于二采区中心） |  | 保护对象 |  | 保护 内容 | 环境功能区 | 相对方位 | 相对二采区距离/m | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 朱盖塔1 | 618 | 3056 | 42户 | 115人 | 人群健康 | 二类区 | NE | 2491 | 满足《环境空气质量标准》 |
| 朱盖塔2 | 2379 | 2504 | 11户 | 38人 |  |  | NE | 2480 |  |
| 刘家沟2组 | 1186 | 2472 | 52户 | 166人 |  |  | NE | 2216 |  |
| 刘家沟3组 | -1249 | 1536 | 49户 | 122人 |  |  | NW | 1587 |  |
| 刘家沟4组 | -2533 | 1243 | 52户 | 150人 |  |  | NW | 2256 |  |
| 李家湾 | -1311 | -451 | 3户 | 10人 |  |  | SW | 899 |  |
| 水井湾 | 3968 | -1794 | 50户 | 180人 |  |  | SE | 3857 |  |
| 敏盖兔 | 4520 | -584 | 66户 | 210人 |  |  | SE | 4120 |  |
| 前马连塔 | 1238 | -2915 | 33户 | 98人 |  |  | SE | 2389 |  |
| 后马连塔 | -20 | -3105 | 28户 | 85人 |  |  | S | 2350 |  |
| 孙家岔镇 | 4901 | -3733 | 88户 | 268人 |  |  | SE | 5564 |  |

表1.6-2  露天开采其它要素环境保护目标

| 类型 | 保护对象 |  | 在评价区的位置 | 影响因素 | 达到的标准或要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 地表植被 |  | 生态评价范围内 | 露天开采占地、开挖破坏 | 露天阶段采取工程和植物恢复措施，植被恢复率95% |
|  | 井田内 | 35KV陈刘线 | 二采区范围内 | 开挖破坏 | 改线至采区外，不受采煤影响 |
|  |  | 110 KV陈家湾线 |  |  |  |
|  | 井田外 | 朱概塔电厂 | 办公区2东北侧 | 露天开采、爆破振动 | 不受露天开采及爆破振动影响 |
|  |  | 宏泰焦化厂 | 办公区2东侧 |  |  |
|  |  | 腾远煤化 | 井田西南边界外70m |  |  |
|  |  | 银泉煤业 | 井田西南边界外85m |  |  |
|  |  | 鸿盛煤化 | 井田西南边界外95m |  |  |
|  |  | 隆鑫化工 | 井田南边界外240m |  |  |
|  |  | 普源焦化厂 | 井田南边界外250m |  |  |
|  |  | 新万丰洗煤厂 | 井田南边界外230m |  |  |
|  |  | 兴义源焦化厂 | 井田东南边界外140m |  |  |
| 地 下 水 | 第四系含水层潜水含水层 |  | 地下水调查范围 | 污废水的渗漏污染 | 满足《地下水环境质量标准》中的Ⅲ类标准 |
| 土壤 | 本项目汽车检修场周边为工业用地和其它草地，无敏感目标 |  |  |  |  |
| 噪声 | 场界外200m范围内无敏感目标 |  |  |  |  |

表1.6-3   污染控制内容及目标

| 污染控制内容 |  | 污染因子 | 环保措施 | 控制目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 矿坑疏干水 | SS、COD、石油类等 | 经“混凝、沉淀”工艺处理后全部回用 | 全部回用 |
|  | 生活污水 | SS、COD、BOD5、氨氮 | 经“二级生化”工艺处理后 全部回用，不外排 | 全部回用 |
| 废气 | 采掘场、外排土场、运输道路 | 扬尘 | 洒水降尘、道路硬化，汽车管理 | 《煤炭工业污染物排放标准》 |
| 噪声 | 各种产 噪设备 | LeqdB(A) | 低噪设备、合理安排作业时间 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 |
| 固废 | 采掘场 | 剥离土石方 | 二盘区初始拉沟剥离物外排至外排土场；第二年开始剥离物实现全部内排 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》相关规定，处置率100％ |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 收集后由当地环卫部门处置 | 按《生活垃圾填埋场污染控制标准》要求处置 |
|  | 污废水处理 | 污泥 | 脱水后由当地环卫部门处置 | 按陕环函[2011]120号要求执行；污泥含水率处理至60%以下 |
|  |  | 煤泥 | 压滤后送朱概塔电厂综合利用 | / |
|  | 危险废物 | 机修固废 | 交由有资质的单位进行处置 | 按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）贮存 |

# 2工程概况与工程分析

## 2.1工程概况

- 2.1.1变更前矿井概况及重大变动内容

- 2.1.1.1 矿井建设历程

朱概塔煤矿始建于1985年，井田面积4.3251km2，井工开采3-1煤，目前在井田中西部形成大面积的3-1煤采空区（见图2.1.1-1）。

图2.1.1-1  3-1煤采空区范围示意图

依据《榆林市人民政府关于请求审批我市2010至2012年煤矿整顿关闭和资源整合方案的请示》（榆政字[2010]41号）和《关于榆林市煤矿整顿关闭和资源整合方案的批复》（陕政函[2011]1号），朱概（盖）塔煤矿属于单井扩资源整合矿井，整合区域为H5。2012年7月，陕西省煤炭生产安全监督管理局以“陕煤发[2012]145号”文核定朱概塔煤矿生产能力为0.45Mt/a。

2013年9月，陕西省煤炭生产安全监督管理局以“陕煤局复[2013]114号”文对《神木县孙家岔镇朱概塔煤矿机械化改造（露天部分）设计》进行了批复，批复后的井田面积不变，开采方式由井工变为露天，开采煤层为1-2和3-1煤层，生产能力提升为0.90Mt/a。2017年5月，陕西省环境保护厅以“陕环批复[2017]207号”文批复了《神木县孙家岔镇朱概塔煤矿机械化改造项目（露天部分）环境影响报告书》，矿井于2016年开工建设。

在建设过程中，由于勘探程度的提高，发现首采区南部外排土场处仍有3-1煤可采，且二采区1-2煤下有2-2上煤可采，因此矿井对首采区的开采范围和二采区的开采煤层进行了调整；由于原外排土场位置需要进行3-1煤开采，因此对原外排土场位置进行了调整。2018年3月陕西省煤炭生产安全监督管理局以“陕煤局复[2018]21号”文批复了矿井的变更。根据批复后的设计，变更的主要内容为：1、首采区增加3-1煤开采面积0.44km2，采煤面积增加10.17%； 2、二采区增加开采2-2上煤；3、调整外排土场位置。

- 2.1.1.2 变更前矿井概况及变化情况对比

变更前井田面积4.3251km2，生产能力为0.90Mt/a，总服务年限为4.47a，露天开采1-2煤和3-1煤，划分为两个采区，首采区位于井田东部，开采3-1煤，二采区位于井田西部，开采1-2煤，外排土场位于首采区南侧，初始拉沟位于首采区南侧，拉沟方向为东西向布置，矿井共布设3个工业场地，分别为汽车检修场、办公区1和办公区2。

本次变更后，矿井总体布设主要为露天采区范围和外排土场位置发生变化，汽车检修场、办公区1和办公区2的位置均未发生变化，变更前后矿井总体布设变化情况对比见图2.1.1-2。矿井变更前后工程变化情况对比情况见表2.1.1-1。

表2.1.1-1   变更前后矿井工程重大变动情况对比表

| - 项目 | - 变更前 | - 变更后 | - 变化情形 | - 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 井田面积 | - 4.3251km2 | - 4.3251km2 | - 不变 | - / |
| - 生产能力 | - 0.90Mt/a | - 0.90Mt/a | - 不变 | - / |
| - 露天采区划分 | - 首采区、二采区 | - 首采区、二采区 | - 不变 | - / |
| - 露天开采煤层 | - 首采区开采3-1煤，二采区开采1-2煤 | - 首采区开采3-1煤，二采区开采1-2和2-2上煤 | - 二采区增加开采2-2上煤 | - 矿井建设过程中勘探程度的提高，二采区1-2煤下有2-2上煤可采 |
| - 露天开采范围 | - 首采区面积0.37km2，二采区面积0.95km2 | - 首采区面积0.81km2，二采区面积0.95km2 | - 首采区开采面积增加10.17%，首采区初始拉沟位置相应发生变化 | - 矿井建设过程中勘探程度的提高，首采区南部的3-1煤可采 |
| - 露天可采资源 | - 4.42Mt | - 7.57Mt | - 增加 | - / |
| - 露天服务年限 | - 4.47a | - 7.65a | - 增加 | - / |
| - 汽车检修场 | 占地面积2.93hm2 | 占地面积2.93hm2 | - 不变 | - / |
| - 办公区1 | 占地面积0.7hm2 | 占地面积0.7hm2 | - 不变 | - / |
| - 办公区2 | 占地面积0.9hm2 | 占地面积0.9hm2 | - 不变 | - / |
| - 外排土场 | - 首采区东南部 | - 二采区西北部 | - 位置调整 | - 原排土场下部的3-1煤需要进行开采 |

本次矿井发生重大变更的原因主要是由于矿井勘探程度的提高，发现首采区南部外排土场处仍有3-1煤可采，且二采区1-2煤下有2-2上煤可采，为了提高井田内煤层的开采率，提出变更；由于原外排土场位置需要进行3-1煤开采，因此对原外排土场位置进行了调整，根据井田周边的地貌情况以及采区分布，将外排土场位置调整至二采区拉沟北部的荒沟内，选址合理且排土道路距离较短，生态破坏较小，因此本次从资源利用和生态影响方面分析，本次变更方案环境合理。

变更前矿井于2016年开工建设，根据调查，截止目前，矿井首采区已进行了大面积开采，为了配合开采接续，二采区进行了初始拉沟。首采区已开挖面积为68.5hm2（占首采区总面积的85%），总开挖土方量为19.12Mm3，首采区剩余服务年限约3个月；首采区北部形成的外排土场占地面积10.37hm2，总排土量为1.7Mm3，最大排弃高度为20m；二采区已进行初始拉沟，剥离至基岩层，开挖面积12.8hm2（占二采区总面积的13%），开挖土方量1.27Mm3，开挖土方全部送二盘区北侧的外排土场，外排土场占地面积为11.73hm2，目前外排土场剩余排土容量为1.87Mm3。矿井在生产过程中对采掘场的表土层单独剥离、并妥善保存，用于内排土场的植被恢复，目前，矿井对首采区的外排土场及采掘场内的弃渣边坡采取了柴草沙障，对弃渣平台上采取播撒草种、种植樟子松等植被恢复措施。矿井建设情况具体见图2.1.1-3。

- 2.1.1.3 已批复原环评报告“以新代老”环保措施落实情况

2017年5月，陕西省环境保护厅以“陕环批复［2017］207号”文批复了矿井变更前环评报告，原环评报告提出了“以新代老”整改要求，整改要求落实情况见表2.1.1-2。

由表可知，矿井未落实的整改要求主要为生活污水处理站未建成运行。环评要求矿方投产前建成并运行生活污水处理站，使得生活污水处理达标后全部回用。

表2.1.1-2  原环评“以新代老”整改要求及落实情况

| 序号 | 机械化改造前存在的环境问题 | 变更前环评整改要求 | 落实情况 | 本次环评要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉未设置脱硫除尘设施，烟气超标排放； | 拆除原有锅炉，不设锅炉 | 已落实 | / |
| 2 | 原煤在转载、储运等过程中均为露天未封闭系统，煤炭露天堆放，造成煤尘无组织污染 | 场地洒水除尘；汽车运输加盖蓬布、限速、限载；道路及时清扫、洒水 | 已落实 | / |
| 3 | 矿井水经二次沉淀后部分回用，剩余部分散排 | 新建疏干水处理站，经混凝、沉淀、气浮、过滤及消毒处理后全部回用，不外排 | 已落实 |  |
| 4 | 生活污水无环保措施，散排 | 新建生活污水水处理站，经二级生化工艺处理后全部回用 | 未落实，生活污水处理站未建成运行，生活污水经化粪池处理后定期清掏外送处理 | 加快建设生活污水处理站，经处理后全部回用，投产前完成 |
| 5 | 生活垃圾散排 | 集中收集后全部交由当地环卫部门统一处理 | 已落实 | / |
| 6 | 除通风机设置消声器和减振措施外，其余未采取任何噪声治理措施 | 新设备选用高效低噪工业设备；隔声；阻尼；减震等措施 | 已落实 | / |

- 2.1.1.4 变更前环评批复要求落实情况

变更前矿井对原环评批复要求的落实情况见表2.1.1-3。

表2.1.1-3  变更前环评批复要求落实情况

| 序号 | 变更前环评批复（陕环批复[2017]207号）要求 | 落实情况 | 变更后环评要求 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落实环境影响报告书中“以新带老”的要求，对现有环境问题进行整改。 | 部分落实，具体见表2.1.1-2 | 加快建设生活污水处理站。 | 投产前 |
| 2 | 根据《陕西省煤炭石油天然气开发环境保护条例》和陕西省环境保护厅《关于印发陕西省矿产资源开发生态环境治理方案编制规范的通知》（陕环函〔2012〕313号)规定，编制并落实矿产资源开发生态环境治理方案。 | 已落实 | / | / |
| 3 | 生活污水和矿坑水处理达标后全部回用，不得外排。 | 部分落实 | 加快建设生活污水处理站，确保生活污水处理达标后全部回用。 | 投产前 |
| 4 | 严格落实采掘场、外排土场100米防护距离要求，以及各项无组织排放防治措施。 | 已落实 | / | / |
| 5 | 加强环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，按规定报环境保护主管部门备案。采掘场坑底集水坑和工业场地矿坑水处理站规模由设计单位按规范最终确定，确保任何情况下废水不外排。 | 部分落实。未编制应急预案并报环保部门备案 | 矿井运行过程中应加强环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，按规定报环境保护主管部门备案。 | 投产前 |
| 6 | 严格执行各项地下水影响防治与保护措施，落实环境监测计划，发现水位、水量变化异常应立即查找原因并釆取有效的措施。合理制定供水方案并做好落实，确保当地居民正常生活用水不受影响。 | 已落实 | / | / |
| 7 | 必须按照法律法规和相关政策要求，对施工及运行过程中产生的危险废物进行管理。 | 已落实 | / | / |
| 8 | 项目建设应开展环境监理，定期向各级环境保护部门报告环境监理情况，环境监理报告纳入竣工环境保护验收内容。 | 已落实 | / | / |
| 9 | 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目具备露天开釆条件后，必须按规定程序向我厅申请竣工环境保护 验收，验收合格后，方可正式投入生产。 | 未落实 | 项目具备露天开釆条件后须进行竣工环境保护验收，验收合格后再投入生产。 | 投产前 |
| 10 | 应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。 | 已落实 | / | / |
| 11 | 环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、工艺、 地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。 | 已落实 | / | / |

- 2.1.1.5 变更前矿井存在的问题及整改要求

（1）首采区现有排土场选址问题：根据井田地质构造情况，井田北部的F2吴道沟正断层从首采区北部的排土场穿过，根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的选址要求，外排土场应避开“断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡及泥石流影响区”，因此首采区北部的排土场不符合选址要求。二采区北部建设有新外排土场，二采区的拉沟排土不能回填首采区的终了坑，首采区终了坑不仅影响景观，而且对矿井后续深部煤层的井工开采是安全隐患；二采区距离首采区距离较远，二采区的排土运至首采区终了坑进行回填经济不合理；综上述分析，环评要求在首采区开采结束后，将现有外排土场的弃渣回填首采区终了坑内，并对其占地范围进行植被恢复。

（2）二采区北部排土场问题：目前矿井露天开采已启用二采区西北部的外排土场，矿井在外排土场下游未设置拦渣坝。环评要求，矿井对外排土场下游设置拦渣坝。

（3）汽车检修场热水炉：现有汽车检修场内一临时建筑内设置热水炉。环评要求，矿方及时拆除该热水炉。

### 2.1.2 变更后工程概况

- 2.1.2.1 项目基本情况

项目名称：神木县孙家岔镇朱概塔煤矿机械化改造项目（露天部分）重大变动

建设地点：神木县孙家岔镇朱概塔村

建设性质：改、扩建项目

矿井规模：生产能力为0.90Mt/a，服务年限7.65a（剩余服务年限5.47a）。

- 2.1.2.2 项目组成

本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、贮运工程、环保工程和依托工程组成，工程组成表见表2.1.2-1。

- 2.1.2.3 地理位置及交通

朱概塔煤矿位于陕西省神木市西北部，直距神木市城区40km，行政区划属神木市孙家岔镇管辖。地理坐标为东经110°16′37″～110°18′21″，北纬39°10′25″～39°11′42″。中大公路从煤矿北部通过，并与S204省道相接，向南经店塔交店（塔）府（谷）一级公路可达府谷县，过黄河进入山西省，包（头）～神（木）铁路沿煤矿东部边界约2km处南北向通过，沿途设置有朱盖塔集装站。交通位置见图2.1.2-1。

朱概塔煤矿位于朱盖塔井田的东南角，南部与神木县润邦矿业有限公司煤矿相接，北部与神木县锟源矿业有限公司煤矿相接，东部与神木县瑞祥煤业有限公司煤矿相接，与大海则井田隔河相望，西部与朱盖塔矿业有限公司相接。井田四邻关系见图2.1.2-2。

表2.1.2-1  项目组成一览表

| 工程类别 | 单项工程 | 主要工程内容 | 变更前后变化情况 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 体 工 程 | 采掘场 | 分为两个采区，首采区位于井田东部，面积0.81km2，采剥比7.07 m3/t，服务年限2.43a；二采区位于井田西部，面积0.95km2，采剥比13.89 m3/t，服务年限5.22a | 首采区增加3-1煤开采面积，二采区增加开采2-2上煤 | 首采区开挖面积68.5hm2，二采区拉沟面积12.8hm2 |
|  | 外排土场 | 位于二采区北部的沟道内，占地面积11.73hm2，排土场容积3.14Mm3，排土台阶高度为20m，最大排弃高度为40m | 位置由首采区东南部调整至二采区西北部，占地面积由16.05hm2变为11.73hm2，排土场容量由3.64Mm3变为3.14Mm3，排土台阶高度和最大排弃高度不变 | 建设中 |
| 辅助 工程 | 汽车检修场 | 主要用于车辆周转与检修，占地面积2.93hm2 | 不变 | 建成 |
|  | 办公区1 | 布置有工人宿舍和生活污水处理站，占地面积0.70hm2 | 不变 | 建成 |
|  | 办公区2 | 布置有办公楼和食堂、工人宿舍、换热站，占地面积0.90hm2 | 不变 | 建成 |
| 储运 工程 | 进场道路 | 长1.56km，混凝土路面 | 不变 | 建成 |
|  | 采掘场道路 | 长0.80km，泥结碎石路面 | 不变 | 建成 |
| 公 用 工 程 | 供水 | 采用打井取水的方式，在办公区2内打水源井一眼，供水能力为400m3/d，井深120m，取水层位为第四系和延安组含水层，已取得神木县颁发的取水许可证 | 不变 | 建成 |
|  | 供电 | 采用双回路供电，变电所两回路6kV电源线路引自神兴电厂6kV不同母线段，架空线为LGJ-70型铝绞线，单回距离为1km，变电站位于办公区2 | 不变 | 建成 |
|  | 供热 | 热源由朱概塔资源综合利用发电有限公司提供，在办公区2设置换热站，满足生活热水制备和办公区建筑采暖供热要求 | 不变 | 建成 |
| 环保工程 | 无组织粉尘 | 配置洒水车，采掘场、排土场洒水抑尘 | 不变 | / |
|  |  | 配置洒水车，场外道路洒水抑尘 | 不变 |  |
|  | 固体废物 | 二采区初始拉沟剥离物全部排至外排土场，首采区剥离物全部内排 | 排土场位置变化，二采区拉沟剥离物外排 | / |
|  | 疏干水处理站 | 处理规模为400m3/d，采用“混凝、沉淀”工艺 | 不变 | 建成 |
|  | 生活水处理 | 处理规模为150m3/d，采用“二级生化”工艺 | 不变 | 建设中 |
| 依托工程 | 洗煤厂 | 矿井露天开采原煤全部外委宝华洗煤厂进行洗选加工，设计洗煤能力为1.20Mt/a，采用跳汰洗煤工艺，已取得环保验收批复 | 不变 | 建成 |
|  | 朱概塔资源综合利用发电有限公司 | 热源由朱概塔资源综合利用发电有限公司提供，电厂位于办公区2附近 | 不变 | 建成 |

- 2.1.2.4 产品方案及流向

矿井原煤从露天采区全部外运进行洗选加工，矿方已与神木县宝华洗煤有限公司签订了原煤洗选合同，矿井原煤全部送该洗煤厂洗选加工后再外售。原煤全部入洗，入洗率为100%。目前，该洗煤厂正常运行，矿井原煤已送该洗煤厂洗选外售。

- 2.1.2.5 矿井总平面布置及占地

场地区包括汽车检修场、办公区1和办公区2、采掘场和外排土场。汽车检修场主要用于汽车周转与检修；办公区1主要布置有工人宿舍和生活污水处理站；办公区2主要布置有办公楼和食堂、工人宿舍、换热站。

矿井总体布设见图2.1.2-3，各场地占地情况见表2.1.2-2。露天场地平面布置图见图2.1.2-4。

表2.1.2-2 各场地占地情况汇总表

| 开采阶段 | 序号 | 场地名称 | 单位 | 占地面积 | 占地类型 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天开采 | 1 | 采掘场 | hm2 | 175.9 | 林地和草地 | 临时占地 |
|  | 2 | 外排土场 | hm2 | 11.73 | 草地 | 临时占地 |
|  | 3 | 汽车检修场 | hm2 | 2.93 | 工业用地 | 依托原有，永久占地 |
|  | 4 | 办公区1 | hm2 | 0.70 | 工业用地 | 依托原有，永久占地 |
|  | 5 | 办公区2 | hm2 | 0.90 | 工业用地 | 依托原有，永久占地 |
| 合计 | 6 | / | hm2 | 192.16 |  |  |

- 2.1.2.6 劳动定员及建设计划

年工作日为330d，实行“三·八”工作制。露天开采时在籍人数为263人，露天原煤生产人员效率为13.91t/工。建设总工期12个月。

- 2.1.2.7 项目主要技术经济指标

矿井建设总投资14528.09万元，主要经济技术指标见表2.1.2-3。

表2.1.2-3  主要经济技术指标表

| 序号 | 项 目 |  |  | 单位 | 变更后 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计规模 |  |  | Mt/a | 0.90 |  |
| 2 | 井田面积 |  |  | km2 | 4.3251 |  |
|  | 首采区面积 |  |  | km2 | 0.81 |  |
|  | 二采区面积 |  |  | km2 | 0.95 |  |
| 3 | 开采煤层 |  |  | / | 1-2、2-2上和3-1煤 | 露天开采 |
| 4 | 储量 | 设计可采 |  |  | 7.57 |  |
|  |  | 其中：首采区 |  |  | 2.41 | 开采3-1煤 |
|  |  | 二采区 |  |  | 5.16 | 开采1-2、2-2上煤 |
| 5 | 采煤工艺 |  |  | / | 单斗-卡车 |  |
| 6 | 初始拉沟长度 |  |  | m | 520m |  |
| 7 | 地面生产、生活用水 |  |  | m3/d | 559.38 |  |
| 8 | 采暖与供热设备 |  |  | / | 换热站 | 热源由朱概塔资源综合利用发电有限公司 |
| 9 | 产品方案 |  |  | / | 原煤外送洗选 | 依托神木县宝华洗煤有限公司进行洗选 |
| 10 | 总占地 |  |  | hm2 | 192.16 |  |
|  | 汽车检修场 |  |  | hm2 | 2.93 | 依托原有 |
|  | 办公区1 |  |  | hm2 | 0.7 | 依托原有 |
|  | 办公区2 |  |  | hm2 | 0.9 | 依托原有 |
|  | 采掘场 |  |  | hm2 | 175.9 |  |
|  | 外排土场 |  |  | hm2 | 11.73 |  |
| 11 | 场地绿化系数 |  |  | ％ | 15 |  |
| 12 | 在籍人数 |  |  | 人 | 263 |  |
| 13 | 年工作日 |  |  | d | 330 |  |
| 14 | 原煤生产效率 |  |  | t/工.d | 13.91 |  |
| 15 | 总工期 |  |  | 月 | 12 |  |
| 16 | 服务年限 |  |  | a | 7.65 |  |
| 17 | 剥 采 比 |  | 全井田 | m3/t | 11.73 |  |
|  |  |  | 首采区 |  | 7.01 |  |
|  |  |  | 二采区 |  | 13.89 |  |

- 2.1.2.8 井（矿）田境界及资源概况

（1）井田境界

2016年5月，陕西省国土资源厅以“陕国土资矿采字[2016]86号”文颁发了朱概塔煤矿采矿许可证，朱概塔煤矿井田境界由5个拐点圈定，东西长2.91km，南北长2.36km，面积4.3251km2，井田拐点坐标见表2.1.2-4。

（2）煤层

井田内含煤地层为侏罗系中统延安组（J2y），井田可采煤层为6层，分别为1-2、2-2上、3-1、4-3、5-1、5-2号煤层。其中本项目露天开采1-2、2-2上、3-1号煤层，首采区开采3-1煤，二采区开采的1-2和2-2上煤层，二采区下部的3-1煤井工已基本采完。1-2和2-2上煤层为局部可采煤层，3-1为大部分可采煤层。煤类均为不粘煤31号（BN31）。

表2.1.2-4   井田境界拐点坐标一览表

| 序号 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4340403.00 | 37437468.00 |
| 2 | 4338703.00 | 37437468.00 |
| 3 | 4338033.00 | 37439829.00 |
| 4 | 4338153.00 | 37440379.00 |
| 5 | 4339533.00 | 37439949.00 |
| 注：西安80坐标系 |  |  |

各开采煤层分述如下：

1-2煤：该煤层赋存延安组第五段中上部，在本区西南角有分布，局部可采，可采面积0.77km2，与下部2-2上煤层间距约10.00m。煤厚4.20～6.37m，平均4.97m，煤层结构简单，部分中下部含一层夹矸，厚0.04～0.32m，岩性为泥岩及粉砂岩。煤层顶板主要为粉砂岩，砂质泥岩局部为细粒砂岩；底板为砂质泥岩，粉砂岩，局部为泥岩和碳质泥岩。为厚煤层，结构简单，煤质变化小，属稳定型煤层。

2-2上煤：该煤层赋存延安组第四段顶部，局部可采，可采面积1.518km2，与下部3-1煤层间距约50.00m。煤厚0.80～2.05m，平均1.59m，煤层结构简单，部分底部含一层夹矸，厚0.11～0.60m，岩性为泥岩及粉砂岩。煤层的底板标高变化在1100～1135m之间，煤层顶板主要为粉砂岩，砂质泥岩局部为细粒砂岩；底板为砂质泥岩，粉砂岩，局部为泥岩和碳质泥岩。该煤层为薄～中厚煤层，局部可采，厚度变化小且规律明显，结构简单，煤质变化小，煤类单一，属稳定型煤层。

3-1煤：该组煤层位于延安组第三段顶部，大部可采，与上部2-2上煤层间距约50.00m，煤厚2.10～2.74m，平均2.42m，目前该煤层已大部采空，厚0.03～0.41m，岩性为泥岩及粉砂岩。煤层底板标高变化在1055～1120m之间，煤层顶板主要为粉砂岩，砂质泥岩局部为细粒砂岩；底板为砂质泥岩，粉砂岩，局部为泥岩和碳质泥岩。该煤层为中厚煤层，结构简单，煤质变化小，属稳定型煤层。

各开采煤层厚度情况见图2.1.2-5~7。开采煤层特征见表2.1.2-5。

（3）煤质

井田各开采煤层均为不粘煤31号（BN31）。是良好的动力用煤、工业气化及低温干馏等用煤。煤质统计成果见表2.1.2-6。

表2.1.2-5 井田开采煤层特征表

| 段号 | 煤层编号 | 煤厚（m） | 煤层间距（m） | 可采类型 | 稳定类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第五段 | 1-2煤 | 4.20～6.37 4.97 | 10 | 局部可采 | 稳定 |
| 第四段 | 2-2上煤 | 0.80～2.05m 1.59m |  | 局部可采 | 稳定 |
|  |  |  | 50 |  |  |
| 第三段 | 3-1煤 | 2.10～2.74 2.42 |  | 大部可采 | 稳定 |

表2.1.2-6    煤质统计表

| 煤层 | Mad (%) | Ad (%) | Vdaf (%) | St,d (%) | Qgr,d (MJ/kg) | 焦渣 特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 9.24～9.87 9.48 | 4.27～8.21 6.11 | 36.17～37.14 36.89 | 0.31～0.37 0.33 | 29.49～31.54 30.21 | 2 |
| 2-2上 | 8.47～8.52 8.50 | 5.69～6.52 6.11 | 36.74～37.04 36.89 | 0.28～0.38 0.33 | 30.64～30.81 30.72 | 2 |
| 3-1 | 8.90～9.87 9.42 | 5.34～8.57 6.73 | 36.57～38.94 37.00 | 0.28～0.54 0.43 | 29.83～30.95 30.47 | 2 |

（5）储量

矿井设计可采储量汇总见表2.1.2-7

表2.1.2-7   矿井设计可采储量汇总表

| 开采阶段 | 采区 | 煤层 | 设计可采储量（Mt） |
| --- | --- | --- | --- |
| 露天开采 | 首采区 | 3-1煤 | 2.41 |
|  | 二采区 | 1-2煤 | 3.89 |
|  |  | 2-2上煤 | 1.27 |
| 合 计 |  |  | 7.57 |

（6）开采技术条件

①煤尘

依据各煤层测试的火焰长度均大于>400mm，抑制煤尘爆炸最低岩粉用量为90%，均属有爆炸性的煤层。

②煤的自燃倾向性

根据周边煤矿测试结果表明：各煤层的干燥无灰基挥发分（Vdaf）大于18%，煤的吸氧量Vd＞0.65%。根据GB/T20104－2006《煤自燃倾向性色谱吸氧鉴定法》中第9.1条煤自燃倾向性等级及分类指标确定：煤层为Ⅰ类容易自燃煤层。

③地温

本区属地温正常区，无地热危害。

- 2.1.2.9 依托工程概况

（1）洗煤厂

露天开采原煤依托神木县宝华洗煤有限公司进行洗选，洗煤厂位于孙家岔镇王洛沟村，设计洗煤能力为1.20Mt/a，距离矿井露天采区距离为7km，采用跳汰选煤工艺，洗煤厂的产品方案分为洗精煤、煤泥和矸石三种，2008年9月神木县环保局以“神环发[2008]112号”文批复了该洗煤厂的环评文件，2016年12月神木县环保局以“神环发[2016]327号”文对该洗煤厂进行了环保验收。该洗煤厂优先接受朱概塔原煤，洗煤厂的洗选规模可以满足朱概塔煤矿的原煤洗选要求。另外洗煤厂还接受少量社会分散原煤的洗选。朱概塔煤矿要求洗煤厂运行过程中加强环境保护，避免原煤露天堆存等环境问题。

（2）朱概塔资源综合利用发电有限公司

朱概塔资源综合利用发电有限公司（简称朱概塔电厂）为朱概塔煤矿所属企业，该电厂为煤矸石综合利用电厂，生产能力为2×30MW凝气式汽轮发电机组，配置2台150t/h循环硫化床锅炉，2007年12月，榆林市环保局以“榆政环发[2007]446号文”对电厂进行了环保验收批复，矿井运行过程中的热源由电厂提供。

## 2.2工程分析

2.2.1 变更前工程分析

变更前井田面积4.3251km2，生产能力为0.90Mt/a，总服务年限为4.47a，露天开采1-2煤和3-1煤，井田划分为两个采区，首采区位于井田东部，开采3-1煤，二采区位于井田西部，开采1-2煤，外排土场位于首采区南侧，初始拉沟位于首采区南侧，拉沟方向为东西向布置。变更前采区划分及初始拉沟位置见图2.1.1-2。

变更前矿井生活水源采用打井取水，在办公区2内打水井一眼，水井供水能力为400m3/d。矿井工业场地区供热热源由朱概塔资源综合利用发电有限公司提供；矿井场地区的生活污水排至生活污水处理站采用“二级生化”处理后用于采掘场和排土场洒水，处理规模为150m3/d；矿坑疏干水进入疏干水处理站，采用“混凝、沉淀”工艺处理达标后用于采掘场和排土场洒水等，处理规模为400m3/d。

2.2.2 变更后工程分析

- 2.2.2.1 采区划分及开采计划

井田露天开采划分为两个采区，开采顺序为首采区（一采区）、二采区。初始拉沟位置在首采区东北部，初始拉沟位置见图2.2.2-1。南北向拉沟，工作面向西推进至最终境界，首采区开采结束。为保证产量要求，首采区开采第2年，在二采区北部开始拉沟配采；二采区从该采区北部东西向重新拉沟、工作面向南推进，至南部露天矿最终境界，二采区开采结束。采区划分、推进方式图见图2.2.2-1。露天开采终了图见图2.2.2-2。

- 2.2.2.2 开采工艺和方法

（1）开采工艺

本矿露天采区开采工艺方案为单斗-卡车开采工艺。

（2）开采参数

①台阶高度

设计确定标准台阶高度为10m，设计考虑沙砾层挖掘和运输的需要，根据其厚度与下部的较硬一点的风化岩石合并划分为1个台阶。煤层按其自然厚度划分一个台阶。煤层按自然高度划分，高度小于10m。

②工作帮台阶坡面角

工作帮松散层风积沙台阶坡面角确定为35°，煤及岩石台阶坡面角70°。

③采掘带宽度

剥离、采煤采掘带宽度均为15m。

④最小工作平盘宽度

最小工作平盘要素见图2.2.2-3，各参数见表2.2.2-1。

图2.2.2-3  最小工作平盘要素示意图

表2.2.2-1   工作平盘参数表

| 符号 | 符号意义 | 单位 | 要 素 值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采煤台阶 | 剥离台阶 |  |
|  |  |  |  | 爆破台阶 | 不爆破台阶 |
| H | 台阶高度 | m | 2～8 | 10 | 10 |
| A | 采掘带宽度 | m | 15 | 15 | 15 |
| a | 台阶坡面角 | ° | 70 | 70 | 45 |
| TA | 坡顶安全距离 | m | 2.5 | 2.5 | 5 |
| TB | 爆堆伸出距离 | m | 2～5 | 8 | 0 |
| T | 运输通道宽度 | m | 12 | 12 | 12 |
| C | 安全距离 | m | 2 | 2 | 2 |
| E | 其它设施 | m | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Bmin | 最小工作平盘宽度 | m | 39～42 | 45.0 | 42.0 |

⑤帮坡角

工作帮坡角：根据上述开采参数以及煤层赋存条件，正常生产时，露天矿工作帮坡角约13°左右。

端帮帮坡角：正常运输端帮帮坡角均为45°左右。

（3）剥离方式和采煤方法

① 剥离方式

台阶采用水平分层，台阶高度15m。剥离台阶采用端工作面液压铲上挖平装车开采法，采掘带宽15m；上部松软土岩由液压铲直接采挖，煤层顶板岩石、煤层整台阶穿爆；自卸卡车运输，推土机完成平整、清扫工作面和运输通路等辅助作业。剥离运输通道采用工作帮移动坑线。自卸卡车自剥离工作面经工作平盘运输通路、工作帮移动坑线，升坑到地面矿山公路运往外排土场排弃。实现内排后通过端帮平台至内排土场。

② 采煤方法

本矿煤层倾角一般1～3°，采用倾斜分层的台阶划分方式，采用顶板露煤的方式进行开采，工作线按采区宽度方向布置沿采区长度方向推进。露采采用35t自卸卡车从露天坑采煤工作面经液压挖掘机采装后，用自卸卡车运至洗煤厂洗选加工，然后外销。煤层采用顶板露煤单独分层，挖掘机一次采全高开采方式进行开采。

- 2.2.2.3 采煤设备

矿井露天采区达产年末主要设备数量见表2.2.2-2。

表2.2.2-2   主要设备数量表

| 项目 | 设备名称 | 型号及主要技术规格 | 单 位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿爆 | 钻 机 | 150mm潜孔钻（246kW） | 台 | 2 |
|  | 炮孔填塞机 | TS(40kW) | 台 | 1 |
|  | 液压碎石机 | 0.5m3液压铲配液压头 | 台 | 1 |
|  | 爆破材料运输车 | 5t | 台 | 1 |
| 采装 | 挖掘机(采煤） | 3m3液压铲 | 台 | 1 |
|  | 挖掘机(剥离） | 3m3液压铲 | 台 | 11 |
| 运输 | 自卸卡车（煤） | 35t | 台 | 3 |
|  | 自卸卡车（剥离） | 35t | 台 | 45 |
| 排土 | 履带推土机 | 320HP | 台 | 2 |
| 辅助 | 履带推土机 | 220HP | 台 | 2 |
|  | 消防洒水两用车 | 8t级 | 台 | 1 |
|  | 装 载 机 | ZL-50 | 台 | 2 |
|  | 压 路 机 | YZJ-8(58.8kW) | 台 | 1 |
|  | 平 路 机 | 265HP | 台 | 1 |
|  | 加 油 车 | 5t | 台 | 1 |
|  | 杂作业车 | 8t | 台 | 2 |
|  | 生产指挥车 |  | 台 | 5 |

- 2.2.2.4 排土场及排弃计划

①外排土场

外排土场位于二采区北部的沟道内，占地面积11.73hm2，外排土场的主要技术参数见表2.2.2-3，外排土场终了图见图2.2.2-2。

②内排土场

当采掘场向前推进，沟底达到一定宽度时，可以逐渐实现内排，并可通过加高内排高度来实现全部内排。二采区初始拉沟完成后达产至第2年即可以实现全部内排。二采区内排土场的主要技术参数见表2.2.2-4。

③排土计划

根据推荐的露天矿开拓运输方式，所有剥离物在剥离工作面装至自卸卡车，自卸卡车经工作帮移动坑线运至内、外排土场。依据开采计划及内外排土场的条件，确定的排土计划见表2.2.2-5。

表2.2.2-3  外排土场主要技术参数

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 外排土场 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 占地面积 | hm2 | 11.73 |  |
| 2 | 最大排弃高度 | m | 40 |  |
| 3 | 最终稳定帮坡角 | ° | 27 |  |
| 4 | 最终松散系数 |  | 1.1 |  |
| 5 | 台阶高度 | m | 20 |  |
| 6 | 排土台阶坡面角 | ° | 35 |  |
| 7 | 排土场容积 | Mm3 | 3.14 |  |
| 8 | 计划排弃量 | Mm3 | 3.01 | 实方 |

表2.2.2-4  内排土场的主要技术参数

| 序号 | 指 标 | 单位 | 数 值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底部距采场最小安全距离 | m | 50 |  |
| 2 | 排土台阶高度 | M | 10 |  |
| 3 | 最大排弃高度 | m | 120 |  |
| 4 | 最小工作平盘宽度 | m | 50 |  |
| 5 | 排土台阶坡面角 | ° | 35 |  |

表2.2.2-5  排土计划表

| 项目 | 单位 | 生产期 |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 已完成量 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  |  | 首采区 | 二采区 |  |  |  |  |  |
| 剥离量 | Mm3 | 20.39 | 3.7 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 86.59 |
| 外排量 | Mm3 | 2.97 |  | 1.87 |  |  |  |  | 4.84 |
| 内排量 | Mm3 | 17.42 | 3.7 | 10.63 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 81.75 |

- 2.2.2.5 矿井生产系统

矿井原煤全部送神木县宝华洗煤有限公司进行洗选加工，因此本矿露天开采生产系统仅包含剥离生产系统，不包括原煤生产系统。

剥离生产系统采用单斗挖掘机-自卸式卡车-排土场的间断开采工艺，原煤采出后在采掘场坑底直接由汽车外运至洗煤厂进行洗选加工。

- 2.2.2.6 露天采坑疏干排水

露天采掘场充水水源主要包括大气降水直接补给和采掘场内被揭露的含水层的地下水渗入补给。根据开采设计，采掘场疏干水正常排水量为302.4m3/d，暴雨时最大排水量为561.84m3/d。采掘场疏干水经排水泵加压排至矿井的疏干水处理站内进行处理。采掘场排水量计算见表2.2.2-6。

表2.2.2-6   采掘场排水量表

| 正常降雨排水量（m3/d） |  |  | 暴雨排水量（m3/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下涌水量 | 正常降雨量 | 合 计 | 地下涌水量 | 暴雨量 | 合 计 |
| 216.48 | 85.92 | 302.4 | 216.48 | 345.36 | 561.84 |

- 2.2.2.7 防洪排涝

为了保证采掘工作的顺利进行，采掘场采用潜水电泵排水方式。在采掘场坑底修建集水坑，坑内设置潜水电泵（暴雨泵和正常排水泵）。正常降水时，坑底积水经输水管路排入疏干水处理站，暴雨时，由一趟单独的暴雨排水管路直接排入沟道中。为防止暴雨径流汇入露天采坑内，在露天采区的周界设置截洪沟。

- 2.2.2.8 给排水

（1）水源

本矿井生活水源用打井取水，在办公区2内打水源井一眼，井深120m，取不层位为第四系和延安组含水层，水井供水能力为400m3/d，已取得神木县颁发的取水许可证。

（2）给水

本矿总用水量最大为559.38m3/d，矿井用水量表见表2.2.2-7。

（3）排水

矿井场地区的生活污水排至生活污水处理站采用“二级生化”处理后用于采掘场和排土场洒水，处理规模为150m3/d；矿坑疏干水进入疏干水处理站，采用“混凝、沉淀”工艺处理达标后用于采掘场和排土场洒水等，处理规模为400m3/d。

表2.2.2-7   矿井用水量表

| 序号 | 用水项目 | 采暖季 | 非采暖季 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用水量（m3/d） | 用水量（m3/d） |
| 1 | 生活用水 | 6 | 6 |
| 2 | 食堂用水 | 6 | 6 |
| 3 | 洗衣用水 | 14.4 | 14.4 |
| 4 | 宿舍用水 | 19.2 | 19.2 |
| 5 | 洗浴用水 | 52.7 | 52.7 |
| 6 | 换热设备补充水 | 20 | 5 |
| 7 | 未预见水量 | 23.66 | 20.66 |
|  | 小计 | 141.96 | 123.96 |
| 8 | 绿化洒水 | 0 | 22 |
| 9 | 场地降尘、道路洒水 | 172.12 | 172.12 |
| 10 | 采掘场和排土场洒水 | 221.3 | 221.3 |
| 11 | 洗车用水 | 20 | 20 |
|  | 小计 | 413.42 | 435.42 |
| 合计 |  | 555.38 | 559.38 |

（4）雨水收集

汽车检修场主要用于汽车周转与检修，在运行期场地内会产生油污，因此环评要求检修场内全部硬化处理，并设置初期雨水收集池。

环评要求，在汽车检修场内设置初期雨水池，用于收集生产区内的初期雨水。结合煤矿污染情况，本次按5min的点降雨量确定初期雨水池的容积。评价区5min点雨量为5.8mm，径流系数取0.6，汽车检修场占地面积为2.93hm2，根据计算结果，初期雨水收集池容积按100m3确定。收集的初期雨水经沉淀后用于道路洒水等。

- 2.2.2.9 采暖、供热

矿井场地区供热总负荷为2937kW，热源由朱概塔资源综合利用发电有限公司提供，距本矿办公区2约100m。在办公区2内设置换热站，分别满足生活热水制备和办公区建筑采暖供热要求。

- 2.2.2.10 供电

朱概塔煤矿采用双回路供电，在办公区2内设置6/0.4kV变电所一座，负担全矿用电负荷。变电所两回路6kV电源线路引自神兴电厂6kV不同母线段，架空线为LGJ-70型铝绞线，单回距离为1km。

- 2.2.2.11 道路工程

（1）进场道路

采场原煤由自卸卡车运出矿坑，运至洗煤厂，运煤卡车通过进场道路、矿区道路、包府二级公路将原煤外运。进场道路与矿区道路相连，长度为1.56km，路面结构采用混凝土，路宽5.0m，可满足内外运输要求。

（2）采掘场道路

采掘场道路全长0.8km，按场外四级公路设计，路宽为5.0m，路面采用泥结碎石路面。

## 2.3污染源及环境影响因素分析

### 2.3.1 变更前矿井主要污染源分析

变更前矿井水污染物主要来自于矿坑疏干水和生活污水，大气污染物采掘场、外排土场和道路运输扬尘，固体废物主要来自于采掘场剥离的土石方、生活垃圾、水处理站产生的污泥和煤泥等，噪声主要来自露天开采机械设备噪声、爆破噪声等。变更前各污染物的源强、产排情况与变更后露天开采阶段相同，具体见2.3.2节。

- 2.3.2 变更后污染源分析

- 2.3.2.1建设期

变更前矿井的辅助工程、公用工程均依托原有工程，运输工程中的进场道路依托原有工程，采掘场道路已经建成，环保工程中疏干水处理站已经建成，生活污水处理站正在建设过程中，变更后项目建设期主要工程内容为建设生活污水处理站。

（1）大气污染源

项目建设期大气环境影响因素主要包括生活污水处理站施工扬尘。环评要求施工单位对施工作业区及时进行洒水降尘，对裸露地表和临时物料堆场进行及时遮盖。

（2）水污染源

建设期水环境影响因素主要包括施工废水和施工人员的生活污水。

施工废水主要包括砂石冲洗水、砼养护水、场地冲洗水以及机械设备运转的冷却水和冲洗废水等。生活污水中的污染物主要为氨氮、BOD5、COD、动植物油等。环评要求施工废水送疏干水处理站处理后用于绿化或者降尘，生活污水排入化粪池定期清掏外送处理。

（3）噪声源

建设期噪声环境影响因素主要为生活污水处理站施工噪声，噪声影响小。

（4）固体废物

建设期排放的固体废物主要为生活垃圾。生活垃圾集中收集交由当地环卫部门统一处置。

（5）生态环境

由于变更前生活污水处理站已开工建设，且生活污水处理站位于办公区1，变更后建设期不存在压占影响。

- 2.3.2.3运行期

（一）矿井生产工艺

露天生产过程产污环节主要是露天采区岩土剥离；原煤开采及运输过程中产生的扬尘、噪声、矿坑疏干水等；工业场地内产生的生活污水、生活垃圾；疏干水处理站产生的煤泥以及生活污水处理站产生的污泥。露天生产工艺流程及产污环节见图2.3.2-1。

（二）主要污染物产排情况及环保措施

（1）水污染源、污染物及拟定的防治措施

矿坑疏干水正常排水量为302.4m3/d，这部分水主要受煤尘污染，主要污染物为SS、COD和石油类。在采掘场内设置集水坑，由潜水电泵经管道将疏干水送至疏干水处理站，经“混凝、沉淀”工艺处理达标后用于采掘场和排土场洒水、绿化等，全部回用。

生活污水最大产生量为111.71m3/d，主要来源于生活、食堂、洗浴和洗衣排水等，主要污染物为SS、COD、BOD5和氨氮。生活污水经“二级生化”工艺处理后全部回用于采掘场和排土场洒水，不外排。

矿井采暖期与非采暖期水量平衡分别见图2.3.2-2和图2.3.2-3。

矿坑疏干水主要污染物浓度是类比同矿区内露天煤矿疏干水水质确定的，矿坑疏干水及生活污水处理前后污染产排情况见表2.3.2-1。

表2.3.2-1  矿坑疏干水及生活污水污染物产排情况一览表    单位：mg/L

| 类别 |  | 处理前 |  | 处理 效率 | 处理后 |  | 评价 标准 | 排放要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 | 产生量 |  | 浓度 | 排放量 |  |  |
| 矿坑疏干水 | 悬浮物 | 300 | 33.11 | 90% | 30 | 0 | / | 经处理后全部回用 |
|  | COD | 45 | 4.97 | 44% | 25 | 0 | / |  |
|  | 石油类 | 2 | 0.22 | 50% | 1 | 0 | / |  |
| 生活 污水 | 悬浮物 | 120 | 4.89 | 90% | 12 | 0 | / | 经处理后全部回用 |
|  | COD | 180 | 7.34 | 80% | 36 | 0 | / |  |
|  | BOD5 | 80 | 3.26 | 90% | 8 | 0 | / |  |
|  | 氨氮 | 20 | 0.82 | 40% | 12 | 0 | / |  |

注：浓度单位为mg/L；产生量单位为t/a。

（2）大气污染源、污染物及拟定的防治措施

露天开采对大气环境的影响因素主要包括采掘场扬尘、外排土场扬尘和道路运输扬尘。

①采掘场扬尘

采掘场扬尘主要产生在土岩剥离作业与毛煤作业生产过程中，主要产尘环节有：岩石与煤层穿孔起尘，爆破起尘、土岩与毛煤装载起尘、土岩与毛煤运输过程中起尘、物料倾卸起尘、岩石与毛煤破碎起尘、转载起尘等。煤矿进入运营期后，生产的作业强度和范围比建设期有较大的提高，生产作业设备也相应增加。因此露天矿采掘场进入生产运营期后的粉尘污染源源强有所提高。但由于采掘场深度较大，采掘场剥离、采煤、爆破、转载、破碎和运输过程中产生的大量粉尘难以扩散到坑外大气环境中。

本次评价采用环境保护部公告2014年第92号《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中施工扬尘源排放量的总体估算公式进行计算。

施工扬尘源中颗粒物排放量的总体计算公式如下：

WCi=ECi×AC×T

ECi=2.69×10−4×(1−η)

式中：WCi—扬尘源总排放量，t/a；ECi—整个施工工地平均排放系数，t/（m2·月）；

AC—施工区域面积，155172m2；T —工地的施工月份数，12个月；

η—污染控制技术对扬尘的去除效率，%，洒水对TSP控制效率按96%计。

经计算采掘场扬尘颗粒物排放量为17.65t/a。

②外排土场扬尘

运营期排土场的排弃面积和排弃高度逐渐增大，由于土体结构松散，没有遮蔽，排土场平台极易受大风吹蚀。排土场表面未稳定和恢复植被前，在大风天气下，排土场裸露面起尘量较大，对下风向环境空气质量将造成一定程度的影响。

根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中堆场扬尘源排放量的计算公式估算，公式如下：

WY=mi=1Eh×GYi×10−3+Ew×AY×10−3（3）

式中：WY——堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a；

Eh——堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，

Eh=ki×0.0016×(u2.2)1.3(M2)1.4×(1−η)，  取2.39×10-5kg/t；

m——每年料堆物料装卸总次数，58696次；

GYi——第i次装卸过程的物料装卸量，35t；

Ew——料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，

Ew=ki×(1−η)×10−3，取4.8×10-4kg/m2；

AY——料堆表面积，92000m2。

经计算外排土场扬尘颗粒物排放量为0.31t/a。

③道路运输扬尘

露天采坑剥离物和原煤通过汽车外运，因此运输道路扬尘对环境空气的影响较大。

根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中道路扬尘源排放量的计算公式估算，公式如下：

WRi=ERi×LR×NR×1−nr365×10−6（6）

式中：WRi——道路扬尘源中颗粒物总排放量，t/a；

ERi——道路扬尘源中的扬尘颗粒物排放系数，g/（km·辆）；

LR——道路长度，km；

NR——一定时期内车辆在该段道路上的平均车流量，辆/a；

nr——不起尘天数。

对于铺装道路，道路扬尘源排放系数计算如下：

Epi=ki×sL0.91×W1.02×(1−η)(7)

EPi——铺装道路扬尘源中的扬尘颗粒物排放系数，g/km；

Ki——产生的扬尘中TSP的粒度乘数；

sL——道路积尘负荷，g/m2；

η——扬尘去除效率，洒水对TSP控制效率按96%。

经计算道路运输扬尘颗粒物排放量为5.39t/a。

为了控制扬尘污染，环评要求采掘场、外排土场及道路严格采取洒水降尘措施，对运输汽车装载后加盖篷布，进行限速限载，运输道路硬化，以最大限度扬尘对环境空气的污染。

（3）固体废弃物污染源、污染物及拟定防治措施

固体废物主要来自于采掘场剥离的土石方、生活垃圾、水处理站产生的污泥和煤泥以及汽车检修产生的废机油等危险废物。汽车检修过程中产生的废机油等属于危险废物，环评要求在汽车检修场内设置危废暂存间，矿井产生的危险废物不得外排，全部收集暂存于危废暂存间内，最终交由有资质的单位处置，暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求采取防渗措施。固体废弃物组成、排放量及去向见表2.3.2-2。

表2.3.2-2  固体废弃物排放特征表

| 污染源 | 名称 | 固废属性 | 危废类别及代码 | 特性 | 形态 | 主要 成份 | 产生量 （t/a） | 处置措施或者去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采掘场 | 剥离 土石方 | 一般固废 | / | / | 固态 | 土石方 | 3.01 Mm3 | 外排至外排土场 |
| 办公 生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | / | / | 固态 | 有机物 无机物 | 86.79 | 收集后由环卫部门处理 |
| 生活污水处理站 | 污泥 | 一般固废 | / | / | 固态 | 生活污泥 | 2.16 | 脱水后由环卫部门处理 |
| 疏干水处理站 | 煤泥 | 一般固废 | / | / | 固态 | 煤泥 | 29.8 | 压滤后送电厂综合利用 |
| 汽车 检修场 | 废机油等 | 危险废物 | HW08 900-199-08 | T，I | 半固态 | 石油类 | 0.5 | 交由有资质单位处置 |

（4）噪声污染源及拟定的防治措施

露天开采噪声主要有机械设备噪声、爆破噪声及振动和道路交通噪声。

露天采区机械设备噪声影响主要来自于生产过程中的机械设备产生的噪声影响，主要包括挖掘机、推土机、履带推土机、碎石机、装载机及运输车辆等。主要噪声设备及其噪声级情况见表2.3.2-3。

采掘过程中爆破产生爆破噪声及振动具有偶发性、瞬时性、不连续性，持续时间短。

表2.3.2-3  采掘场噪声源特征表

| 设备 | 液压铲 | 液压反铲 | 钻机 | 履带推土机 | 液压碎石机 | 挖掘机 | 装载机 | 自卸卡车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声级dB（A） | 98 | 98 | 98 | 85 | 100 | 85 | 98 | 85 |

（5）地下水环境影响

运行期地下水环境影响因素主要为工业场地区污废水、外排土场淋滤液下渗对地下水污染和露天采区开挖对煤层上覆含水层的破坏。

（6）生态环境影响

露天开采的生态影响主要表现为采区开挖和外排土场弃土将改变原地形地貌，对局部地区景观环境的影响；采区地表剥离和外排土场地排渣占地将破坏原土地地表植被；土方的挖填及弃土弃渣堆放易造成局部范围内的水土流失。

### 2.3.3 主要污染物产排情况及环保措施

本项目“三废”预计产生、排放情况见表2.3.3-1。拟采取的环保措施见表2.3.3-2。本项目针对各污染环节将采取有效、可行的环保措施，在现有的经济和技术条件下，尽可能的减少污染物排放量。

表2.3.3-1 主要污染物产排情况一览表

| 污染源 |  | 污染物产生情况 |  |  | 污染物排放情况 |  |  | 拟采取的环保措施 | 污染物预期削减情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类别 | 浓度 | 产生量 | 类别 | 浓度 | 排放量 |  | 类别 | 去除率/利用率（％） | 削减量 |
| 水 | 疏干水 | 产生量 | — | 11.04 | 排水量 | — | 0 | “混凝、沉淀”处理达标后全部回用 | 排水量 | 100 | 11.04 |
|  |  | 悬浮物 | 300 | 33.11 | 总悬浮物 | 30 | 0 |  | 总悬浮物 | 100 | 33.11 |
|  |  | COD | 45 | 4.97 | COD | 25 | 0 |  | COD | 100 | 4.97 |
|  |  | 石油类 | 2 | 0.22 | 石油类 | 1 | 0 |  | 石油类 | 100 | 0.22 |
|  | 生活污水 | 产生量 | — | 3.69 | 排水量 | — | 0 | “二级生化”工艺处理达标后全部回用 | 排水量 | 100 | 3.69 |
|  |  | 悬浮物 | 120 | 4.89 | 悬浮物 | 12 | 0 |  | 悬浮物 | 100 | 4.89 |
|  |  | COD | 180 | 7.34 | COD | 36 | 0 |  | COD | 100 | 7.34 |
|  |  | BOD5 | 80 | 3.26 | BOD5 | 8 | 0 |  | BOD5 | 100 | 3.26 |
|  |  | 氨氮 | 20 | 0.82 | 氨氮 | 12 | 0 |  | 氨氮 | 100 | 0.82 |
| 气 |  | TSP | / | 583.75 | TSP | / | 23.35 | 洒水降尘、道路硬化等 | TSP | 96 | 560.4 |
| 固体 废物 |  | 剥离土石方 | — | 3.01 | 剥离土石方 | — | 0 | 剥离土石方送外排土场处置；生活垃圾和污泥后由当地环卫部门统一处理，煤泥压滤后送电厂综合利用；废机油等交由有资质的单位处置 | 剥离土石方 | 100 | 3.01 |
|  |  | 生活垃圾 | — | 86.79 | 生活垃圾 | — | 0 |  | 生活垃圾 | 100 | 86.79 |
|  |  | 污泥 | — | 2.16 | 污泥 | — | 0 |  | 污泥 | 100 | 2.16 |
|  |  | 煤泥 | — | 29.80 | 煤泥 | — | 0 |  | 煤泥 | 100 | 29.80 |
|  |  | 废机油等 | — | 0.5 | 废机油等 | — | 0 |  | 废机油等 | 100 | 0.5 |
| 备注 |  | 废污水：排放量单位为万m3/a， 浓度单位为mg/L ，污染物排放量单位为t/a； 固体废弃物：排放量单位为t/a，剥离土石方单位为Mm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.3.3-2  变更后矿井拟采取的环保措施

| 阶段 | 类别 |  | 环保措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露天开采阶段 | 气 | 采掘场、外排土场和道路运输扬尘 | 配置洒水车辆，道路硬化、洒水降尘等 |
|  | 水 | 疏干水 | 处理站规模为400m3/d，经“混凝、沉淀”处理达标后全部回用 |
|  |  | 生活污水 | 处理站规模为150m3/d，经“二级生化”处理达标全部回用 |
|  | 固体废物 | 剥离土石方 | 二采区拉沟的剥离物外排至外排土场，其它剥离物全部实现内排 |
|  |  | 垃圾 | 集中收集后由当地环卫部门统一处理 |
|  |  | 煤泥 | 压滤后送电厂综合利用 |
|  |  | 污泥 | 脱水后由当地环卫部门统一处理 |
|  |  | 危险废物 | 废机油等危险废物交由有资质的单位处置 |
|  | 声 | 露天开采机械设备噪声、爆破噪声 | 选用低噪声设备、全理安排作业时间 |
|  | 生态 |  | 采取植被恢复等生态恢复措施 |

项目变更前后污染物排放情况见表2.3.3-3。由表可知，露天开采阶段污染物排放未发生变化。

表2.3.3-3  变更前后矿井污染物排放对比表

| 污染源 | 主要 污染物 | 单位 | 变更前 | 变更后 |  | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量 | 排放量 |  |
| 矿坑疏干水 | 水量 | 万m3/ a | 0 | 11.04 | 0 | 0 |
|  | 悬浮物 | t/a | 0 | 33.11 | 0 | 0 |
|  | COD | t/a | 0 | 4.97 | 0 | 0 |
|  | 石油类 | t/a | 0 | 0.22 | 0 | 0 |
| 生产生活污水 | 产生量 | 万m3/ a | 0 | 3.69 | 0 | 0 |
|  | 悬浮物 | t/a | 0 | 4.89 | 0 | 0 |
|  | COD | t/a | 0 | 7.34 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | t/a | 0 | 3.26 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | t/a | 0 | 0.82 | 0 | 0 |
| 扬尘 | TSP | t/a | 23.35 | 583.75 | 23.35 | 0 |
| 固体废弃物 | 剥离土石方 | Mm3 | 0 | 3.01 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | t/a | 0 | 86.79 | 0 | 0 |
|  | 污泥 | t/a | 0 | 2.16 | 0 | 0 |
|  | 煤泥 | t/a | 0 | 29.80 | 0 | 0 |
|  | 废机油等 | t/a | 0 | 0.5 | 0 | 0 |

### 2.3.4 项目选址合理性分析

（1）场地区

矿井场地区包括汽车检修场、办公区1和办公区2，场地均利用原有场地进行建设，不新增占地，场地对环境影响较小，各场地占地范围内及周围无环境敏感点及自然保护区、文物古迹，受制约条件较小，矿井建设和生产期间，外部干扰相对较小，场地区选址合理。

（2）外排土场

外排土场位于二采区北部的沟道内，占地面积11.73hm2，排土场总容积3.14Mm3，可满足二采区露天开采外排土堆放的需求。外排土场属于第Ⅰ类一般工业固废处置场，根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求，其选址的可行性分析见表2.3.4-1。通过分析，外排土场选址合理。

表2.3.4-1 外排土场选址可行性分析

| 编号 | GB18599－2001及其修改单的标准要求 | 本项目实际情况 | 符合 程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所选厂址应符合当地城乡建设总体规划要求。 | 远离城市建成区及规划区 | 符合 |
| 2 | 应选在工业区和居民集中区主导风向下风侧。 | 外排土场附近无工业区或居民集中区 | 符合 |
| 3 | 应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响 | 外排土场部分区域位于3-1煤塌陷区内，塌陷区形成时间较早，目前已经基本沉陷稳定，后可满足承载力要求 | 符合 |
| 4 | 应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡及泥石流影响区 | 外排土场避开了北侧的F2正断层，无岩浆活动，不是滑坡泥石流影响区。 | 符合 |
| 5 | 禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。 | 外排土场所在地位于最高水位线以外的区域。 | 符合 |
| 6 | 禁止选在自然保护区和其它需要特别保护的区域。 | 根据调查，外排土场不在自然保护区和其它需要特别保护的区域内。 | 符合 |
| 7 | 应优先选用废弃的采矿坑、塌陷区 | 外排土场部分位于3-1煤塌陷区内 | 符合 |

### 2.3.5政策及规划相符性分析

（1）与环境保护规划、政策等相符性分析

神木县孙家岔镇朱概塔煤矿机械化改造项目属于环办[2015]52号文规定的重大变动项目；井田所在区域不涉及自然保护区、水源保护区、风景名胜区和永久基本农田等敏感区；项目所在区未列入《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，项目建设符合《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》（修订版）》、《榆林市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》、《煤炭工业“十三五”规划》、《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020）》、《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020）环境影响评价》、《陕西省矿产资源开发“保生态治污染”行动方案（2016-2020年）》、《榆林市水污染防治工作方案的通知》、《陕西省主体功能区规划》等相关环境保护规划；项目选址合理；根据榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告，项目符合榆林市生态红线、文物保护紫线要求；项目投产后污染物排放不会改变该区域环境功能区划。项目与相关政策相符性分析见表2.3.5-1。

（2）与矿区总体规划相符性分析

根据《全国矿产资源规划（2016-2020年）》中划定的267个国家规划矿区，朱概塔煤矿位于神东矿区神府区（简称神府矿区）范围内。神府矿区总面积为2416.6km2，目前矿区内的神府矿区新民开采区和神府矿区南区已进行了规划及规划环评，神府矿区新民开采区总面积为1150km2，2009年12月，环保部以“环审[2009]540号”文出具了神府矿区新民开采区总体规划环境影响报告书的审查意见；神府矿区南区总面积为620 km2，2008年12月，环保部以“环审[2008]555号”文出具了神府矿区南区总体规划环境影响报告书的审查意见；神府矿区剩余区属已生产独立矿井和地方小煤矿资源整合区。

根据《榆林市人民政府关于请求审批我市2010至2012年煤矿整顿关闭和资源整合方案的请示》（榆政字[2010]41号）和《关于榆林市煤矿整顿关闭和资源整合方案的批复》（陕政函[2011]1号），朱概塔煤矿位于地方小煤矿资源整合区内，整合区域为H5。

地方小煤矿整合区南部与神府矿区南区相邻；西部与拟规划的榆神四期规划区相邻；北部和东部分别与活鸡兔井田和大海则井田（均为已生产独立矿井）相邻；独立矿井北部为神东矿区东胜区，东部为神府矿区新民开采区。

朱概塔井田与周边矿区相对位置关系见图2.3.5-1。

（3）与燕家塔工业园区规划及规划环评相符性分析

根据《神木市燕家塔工业园区总体规划修编（2018-2035）环境影响报告书》，朱概塔煤矿属于园区现有入驻企业，属于园区规划范围内的现有煤矿开采企业，矿井办公区1、办公区2等（朱概塔煤矿管理办公用地）位于规划A1行政管理用地范围内，井田开采区位于园区规划区外，朱概塔煤矿与园区总体规划及规划环评相符。

（4）项目与“三线一单”的符合性分析

①环境质量底线

项目建设期施工废水和生活污水处理后回用，施工扬尘采取洒水、遮盖等措施，临时占地采取土地复垦措施；运行期生活污水和矿坑疏干水处理达标后全部回用，不外排；不设锅炉，热源由朱概塔电厂提供；固废全部综合利用或外委处置，环境影响小。项目实施不改变现有环境功能区划，满足环境质量目标要求。

②资源利用上线

本项目建设期无施工废水和生活污水排放；项目不占基本农田，占地对当地土地利用影响很小。项目建设落实了地方矿产资源总体规划要求，项目建设和运行对当地环境影响小，满足资源环境承载力要求。

表2.3.5-1 本项目与相关政策相符性分析

| 序号 | 相关政策、规划 | 要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》 （国发[2016]7号） | 严格控制新增产能，从2016年起，3年内原则上停止审批新建煤矿项目，新增产能的技术改造和产能核增项目。确需新建煤矿的，一律实行减量置换。 | 朱概塔煤矿为《关于榆林市煤矿整顿关闭和资源整合方案的批复》（陕政函[2011]1号）批复的整合煤矿，2013年取得设计批复，生产能力为0.90Mt/a，2017年取得环评批复。本次项目为重大变动重新报批环评报告书，生产能力不变，不涉及新增产能，建设规模与国家能源局公告的规模相符。 | 符合 |
| 2 | 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号） | “建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。” | 项目本次变动的内容主要为露天开采增加开采煤层、调整外排土场的位置，属于重大变动，重新报批环境影响报告书。 | 符合 |
| 3 | 国家能源局公告2019年第2号 | 将全国生产和建设煤矿产能情况予以公告，未按法律法规规定取得核准（审批）和其他开工报建审批手续的建设煤矿、未取得相关证照的生产煤矿，不纳入本次公告范围。各类煤矿必须严格遵守国家有关法律、法规、规章、规程、标准和技术规范，自觉接受政府部门监管和社会公众监督，不得批小建大、超能力生产。因列入关闭计划取消公告的煤矿，应按计划关闭退出。 | 榆林市，序号16，朱概塔煤矿属于合法建设矿井，建设规模为90万t/a。 | 符合 |
| 4 | 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018—2020年）》（修订版） | 加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。全省不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉。 | 露天开采原煤全部外送洗选加工，采掘场、外排土场及道路严格采取洒水降尘措施，运输汽车加盖篷布，限速限载，道路硬化。 | 符合 |
| 5 | 《煤炭工业“十三五”规划》 | 发展目标：2020年煤炭产量39亿吨；采煤机械性程度85％以上，掘进机械化程度达到65%；煤矸石利用率75％左右，矿井水利用率80％左右，土地复垦率60％左右。原煤入选率75%左右。 推进煤炭清洁生产：因地制宜推广充填开采、保水开采、煤与瓦斯共采、矸石不升井等绿色开采技术。限制开发高硫煤、高灰、高砷、高氟等对生态环境影响较大的煤炭。 | 本项目位于陕北地区，露天开采原煤外委洗煤厂进行洗选，原煤入洗率100%；采煤机械化程度100%；露天开采矿坑疏干水利用率为100%，矿采开采原煤属于低硫、低灰煤。 | 符合 |
| 6 | 《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020）》 | ①推进陕北等大型煤炭基地绿色开采和改造，规划期内不再新建120万吨以下煤矿（榆林地区保留或技改整合矿山规模不低于30万吨）。 | 项目为榆林地区技改整合矿井，规模90万吨。 | 符合 |
| 7 | 《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020）环境影响评价》 | 煤炭矿井水复用率达到80%。 到2020年我省主要矿产“三率”及综合利用率指标达到：综合利用率：煤矸石75%、煤炭采区回采率：薄煤层85%、中厚煤层80%、厚煤层75%。 规划严格进行环境准入管理，落实污染防治措施，实现污染达标排放 | 本项目矿坑疏干水回用率100%；生活污水经处理达标后全部回用；本项目不设置燃煤锅炉，热源由朱概塔电厂提供。 | 符合 |
| 7 | 《陕西省矿产资源开发“保生态治污染”行动方案（2016-2020年）》 | 产生废石（废渣）的矿山开发、选矿及废渣综合利用企业必须建设规范的堆场，对矿坑废水、选矿废水、堆场淋溶水、冲洗废水、生活污水等进行全收集、全处理。 | 本项目露天开采设外排土场，对生活污水、矿坑疏干水全部收集进行处理。 | 符合 |
| 8 | 《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》 （陕发改规划[2018]213号） | 陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批、第二批）中包含的地区为：周至县、太白县、凤县、南郑区、洋县、西乡县、勉县、宁强县、略阳县、镇巴县、留坝县、佛坪县、............，宜川县以及洛南县。 | 本项目位于神木县，不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》公布的区域内。 | 符合 |
| 9 | 《榆林市水污染防治工作方案的通知》 | 严格生态红线用途管制；加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，洗煤废水闭路循环不外排。 | 项目所在区域不涉及水源保护区；矿坑疏干水经处理后全部回用，不外排 | 符合 |
| 10 | 《榆林市经济社会发展总体规划(2016-2030)》 | 榆林市空间开发负面清单。 | 项目所在区域不涉及自然保护区、水源保护区等禁止、限制开发区域；符合榆林市生态红线保护要求。 | 符合 |
| 11 | 榆林市建设项目选址“一张图”检测控制报告 | ①土地利用总体规划，项目涉及限制建设区，建议与国土部门对接； ②产业园区总体规划，建议与规划部门对接； ③林地保护利用规划，项目涉及二级、三级和四级保护林地，建议与林业部门对接； ④生态保护红线； ⑤文物保护紫线。 | 符合生态红线；符合文物保护紫线。 经与神木市国土资源局对接，本项目露天采区及外排土场属于临时占地，与《神木市土地利用总体规划》不冲突，神木市人民政府按露天开采的进度对矿井临时用地分阶段进行了批复。 根据神木县城乡建设规划领导小组办公室关于本项目露天工业场地的选址意见书，项目露天场地选址合理，与《神木市土地利用总体规划》，根据根据《神木市燕家塔工业园区总体规划修编（2018-2035）环境影响报告书》，属于园区规划范围内的现有煤矿开采企业，矿井办公区1、办公区2等（朱概塔煤矿管理办公用地）位于规划A1行政管理用地范围内，朱概塔煤矿与园区总体规划及规划环评相符。 本项目不涉及一级保护林地，神木市林业局按按露天开采的进度对矿井临时占地的林地分阶段进行了批复，朱概塔煤矿已按规定向神木市林业局提交了林业补偿费用。 | 符合 |
| 12 | 环境质量达标情况 总量指标满足情况 | 根据陕西省水功能区划及榆林市环境保护规划，本区域水体为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，废水排放执行煤炭工业废水排放执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》和《煤炭工业污染物排放标准》中的相应标准，生活污水经处理后全部综合利用不外排；环境空气执行《环境空气质量标准》中的二级标准；总量控制指标满足总量控制要求。 | 评价区环境质量现状满足相关环境质量标准要求；本项目不设置燃煤锅炉，生活污水和矿坑疏干水经处理后全部回用 | 符合 |
| 13 | 《陕西省主体功能区划》 | 禁止开发区域407处，包括自然保护区58处、森林公园78处、风景名胜区35处、地质公园10处、文化自然遗产46处、水产种质自然保护区15处、重要湿地（含湿地公园）69处、重要水源地96处；神木县为国家层面重点开发区域。 | 本项目不涉及禁止开发区，矿井位于神木县，属重点开发区域。 | 符合 |
| 14 | 《陕西生态功能区划》 | 项目区属榆神北部沙化控制区，植被覆盖率低，沟壑纵横，生态环境相对脆弱。 | 本项目已充分认识到了该区生态环境的敏感性，提出了开展生态整治措施。 | 符合 |
| 15 | 煤炭清洁高效利用行动计划（2015－2020年） | 推进煤炭洗选和提质加工，提高煤炭产品质量，实施燃煤锅炉提升工程，推广应用高效节能环保型锅炉，推进废弃物资源化利用，减少污染物排放。 | 本矿井原煤全部进行洗选，生活污水和矿坑疏干水经处理后全部回用 | 符合 |
| 16 | 榆林市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版） | （二十九）严格施工扬尘监管。……重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”…… （三十二）严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。 | 采掘场、外排土场及道路严格采取洒水降尘措施，运输汽车加盖篷布，限速限载，道路硬化 | 符合 |
| 17 | 《水污染防治行动计划》 | 推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。 | 生活污水和矿坑疏干水经处理后全部回用 | 符合 |
| 18 | 《陕西省“十三五”生态环境保护规划》 | ①严格控制资源开发强度，确保生态红线区域功能不降低、面积不减少，性质不改变，资源使用不超限；②推进陕北转型持续发展，坚持能源与非能源产业并重……加强开采沉陷区综合治理，构筑生态安全屏障；③提升工地扬尘管控水平，开展工业堆场扬尘专项治理…..冬防期间严格执行“禁土令” | 本项目开采区不涉及生态红线，露天开采采用道路硬化和洒水措施减少扬尘污染 | 符合 |
| 19 | 《陕西省蓝天保卫战2019年工作方案》 | 全省不再新建35蒸吨/时以下的燃煤锅炉。加大对燃煤小锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施淘汰力度，陕南、陕北地区县级及以上城市建成区基本淘汰10蒸吨/时及以下燃煤锅炉。 | 本项目不设置燃煤锅炉，热源由朱概塔电厂提供 | 符合 |
| 20 | 《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》 | 禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其它法律法规规定的禁采区域内采矿，禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。 | 矿井不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其它法律法规规定的禁采区域，矿井未在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行露天开采 | 符合 |
| 21 | 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》 | 禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采 | 井田附近无国道通过，矿井露天开采未在S204省道和铁路直观可视范围内 | 符合 |
| 22 | 《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》 | 各地不得新建煤层含硫份大于3%的矿井，对新建硫份大于1.5%的煤矿。 | 本项目原煤平均含硫量均小于0.5%，所采煤层不在禁止之列。 | 符合 |

③生态保护红线

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（2017年2月7日）和环境保护部印发的《生态红线划定技术指南》（环办生态[2017]48号，2017年5月27日），本项目实施区内不涉及“国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区、其他类型禁止开发区的核心保护区域”等需划入生态保护红线的国家级和省级禁止开发区，也不涉及“极小种群物种分布的栖息地、国家一级公益林、重要湿地（含滨海湿地）、国家级水土流失重点预防区、沙化土地封禁保护区、野生植物集中分布地、自然岸线、雪山冰川、高原冻土等重要生态保护地”等需根据实际情况划入生态保护红线范围的区域。

④环境准入负面清单

根据陕西省发展和改革委员会文件“陕发改规划[2018]213号”《关于印发<陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知》，项目所在的神木市未列入陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单内。

### 2.3.6 清洁生产

本项目清洁生产按照《清洁生产标准－煤炭采选业（HJ446-2008）》指标，从生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用及矿山生态保护指标等六个方面，分项对照“清洁生产标准”中技术指标进行分析评价。

在采煤生产工艺和装备要求方面：工艺与设备基本体现了国内同类矿井的生产水平发展趋势，符合总体要求；露天开采剥、采系统稳定、生产过程简单，符合开采工艺要求；原煤入选率为100%，原煤入选率为一级水平；矿井煤炭采用公路外运，运输车辆加盖棚布，矿山公路运输线硬化，煤炭装运为三级标准。

在资源能源利用指标方面：露天开采土地资源占用符合清洁生产要求；原煤生产电耗、露天煤矿煤层综合资源回采率等各项指标均达到清洁生产一级标准。原煤生产水耗二级标准。

在产品指标、污染物产生指标及废物回收利用指标方面：煤硫分、灰分、矿坑疏干水COD和石油类产生量、疏干水利用率、露天煤矿排土场复垦率等均达到一级标准要求。

通过清洁生产评价指标的对比分析，项目生产符合相关产业政策，露天开采采用单斗-卡车开采工艺，选用同类成熟、可靠的开采设备，同时采用必要的“节能、降耗、减污、增效”的清洁生产措施，符合改造项目的相应技术水平要求。

14项参评指标中，3项目符合清洁生产要求，达到一级标准的有9项，达标二级标准1项目，达标三级标准的1项目。

### 2.3.7 达标排放及总量控制指标

矿坑疏干水经“混凝、沉淀”工艺处理达标后全部回用；生活污水经“二级生化”工艺处理达标后全部回用；矿井不设燃煤锅炉，热源由朱概塔资源综合利用发电有限公司提供，矿井无总量控制指标。

# 3 建设项目区域环境概况

## 3.1自然环境概况

### 3.1.1地形地貌

朱概塔煤矿位于陕北黄土高原北缘，地貌单元属典型的覆沙黄土梁峁区，地势总体表现为中部高四周低，区内最高点在朱概塔井田中部的梁峁上，海拔1201.2m，最低点在朱概塔煤矿内西北角边界处的冲沟内，海拔1087.5m，相对最大高差约115m。

### 3.1.2气候、气象与地震

本区为典型的中温带半干旱大陆性季风气候，冬季严寒，春季多风，夏季酷热，秋季凉爽，昼夜温差悬殊，四季冷热多变。常年干旱少雨，年蒸发量较大。全年无霜期较短，一般10月初上冻，次年4月初解冻。多年平均气温8.6℃，极端最高气温38.9℃，极端最低气温-29.0℃；多年平均降水量434.1mm，枯水年降水量108.6mm，丰水年降雨量819.0mm，日最大降水量141.1mm，年平均蒸发量1712.0mm。多年平均风速2.3m/s，极端最大风速19.0m/s，年最多风向NW，多年最大冻土深度146cm，无霜期150～180天。全年降水量分配很不均匀，多以暴雨形式集中在7-9月份，不同年份降水量变化明显。

本区基本地震烈度为微Ⅵ度区。

### 3.1.3地表水系

朱概塔煤矿井田南部边界有一条小河岔不拉沟，境界外以北300m为朱盖沟，以东1km为乌兰木伦河。岔不拉沟和朱盖沟为乌兰木伦河一级支沟，岔不拉沟为季节性沟流。位于井田南部边界，雨季该沟有泉水出露，系自沙层及砂砾岩中流出。

乌兰木伦河发源于内蒙古鄂尔多斯左翼巾旗东境，河流从西北向东南经东胜和伊旗流入陕西境内的神木市境内，在于道恒塔水文站下游与悖牛川河汇合后称为窟野河，叉向东南流人黄河。主河道长1035km，流域面积3839km2，多年平均径流量为1.90亿m3，是黄河中游最大的河道之一。流域属半干旱地带，是黄河流域土壤侵蚀最严重的地区和黄河多沙、粗泥沙的主要产沙区之一。

地表水系见图3.1.3-1。

### 3.1.4生态环境现状

（一）地貌类型

评价区位于陕北黄土高原与毛乌素沙地的过渡地带，地表大部分被第四系风积沙覆盖，地形特点为中部高四周低，区内最高点在朱概塔井田中部的梁峁上，海拔1201.2m，最低点在朱概塔煤矿内西北角边界处的冲沟内，海拔1087.5m，相对最大高差约115m。由于毛乌素沙地的东扩作用，评价区的过渡性地貌特征较为典型，地貌类型有黄土地貌、风沙地貌和河流地貌，以风沙地貌为主。评价区地貌类型图见图3.1.4-1，地貌类型面积统计见表3.1.4-1。

表3.1.4-1   地貌类型面积统计结果

| 地貌类型 |  | 面积（km2） | 占评价区面积百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 风沙地貌 | 流动沙丘（地） | 0.38 | 2.06 |
|  | 半流动、半固定沙丘（地） | 3.01 | 16.31 |
|  | 固定沙丘（地） | 13.6 | 73.71 |
| 黄土地貌 | 黄土沟谷 | 1.01 | 5.47 |
| 河流地貌 | 河流阶地 | 0.26 | 1.41 |
|  | 河床与河漫滩 | 0.19 | 1.03 |
| 合 计 |  | 18.45 | 100 |

由表可知，风沙地貌是评价区主要的地貌类型，在评价区中广泛分布，面积16.99km2，占评价区面积的92.01%。

（二）植被类型

评价区位于陕北沙生植被、草甸草原小区，为农牧交错地带，植被类型有灌丛、乔木林、草丛、植被稀少地带、农业植被，以草丛为主，植被类型图见图3.1.4-2，植被类型面积统计见表3.1.4-2。

表3.1.4-2  植被类型面积统计结果

| 植 被 类 型 | 面积（km2） | 占评价区面积的百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 乔木林 | 0.29 | 1.57 |
| 灌丛 | 0.08 | 0.43 |
| 草丛 | 15.29 | 82.87 |
| 植被稀少地带 | 0.33 | 1.79 |
| 农业植被 | 0.42 | 2.28 |
| 其它 | 2.04 | 11.06 |
| 合 计 | 18.45 | 100 |

注：不含建设用地、水域。

由表可知，草丛为评价区的优势群落，在评价区范围内分布面积最广，广泛分布于评价区的覆沙黄土丘陵、沙丘（地）、黄土梁、峁的边缘地区，主要种类有草苜蓿、禾草、沙米等。评价区草丛面积为15.29km2，占评价区面积的82.87%。主要分布于评价区滩地及流动沙丘（地）。

（三）植被覆盖度

植被覆盖度没有统一的分类标准，环评按照国内遥感专业在2000年黄河项目总结出来的分类标准进行分类。根据植被覆盖地表的百分比，评价区的植被覆盖度划分为五级，即高覆盖度、中高覆盖度、中覆盖度、低覆盖度和极低覆盖度。农业植被和建设用地不分等级。

评价区以低覆盖度植被和中覆盖度植被为主，中部植被覆盖度高于周边，植被覆盖图见图3.1.4-3，植被覆盖度类型面积统计见表3.1.4-3。

表3.1.4-3   植被覆盖度类型面积统计结果

| 植被覆盖度类型 | 覆盖度 | 面积（km2） | 占评价区面积百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 中覆盖度 | 30～50 | 11.53 | 62.49 |
| 低覆盖度 | 10-30 | 4.13 | 22.38 |
| 极低覆盖度 | <10 | 0.33 | 1.79 |
| 农业植被 | / | 0.42 | 2.28 |
| 其它 | / | 2.04 | 11.06 |
| 合 计 | / | 18.45 | 100 |

注：不含交通用地、建设用地、水域。

由表可知，中覆盖度植被在评价区分布面积较大，分布于评价区大部地区的固定沙丘（地），面积11.53km2，占评价区面积的62.49%。

（四）土地利用现状

评价区地处北方农牧交错带中部，为荒漠化草原生态系统与干草原生态系统的过渡地带，多年平均降水量434.1mm，为半干旱气候。评价区土地利用现状图见图3.1.4-4，土地利用现状类型面积见表3.1.4-4。

表3.1.4-4  评价区土地利用现状类型统计结果

| 土地利用现状类型 |  | 面积（km2） | 占评价区面积百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 耕地 | 旱地 | 0.42 | 2.28 |
| 林地 | 有林地 | 0.29 | 1.57 |
|  | 灌木林地 | 0.08 | 0.43 |
| 草地 | 其它草地 | 15.29 | 82.87 |
| 交通运输用地 | 乡村道路 | 0.09 | 0.49 |
| 水域及水利设施用地 | 河流水面 | 0.15 | 0.81 |
| 其它用地 | 空闲地和沙地 | 0.33 | 1.79 |
| 工矿仓储用地 | 工矿用地 | 1.8 | 9.76 |
| 合 计 |  | 18.45 | 100 |

由表可知，评价区土地利用类型以草地为主，在评价区内分布广泛，面积15.29km2，占评价区面积的82.87%。

（五）土壤侵蚀现状

参照《生态环境状况评价技术规范》（环保部，HJ192-2015，2015年3月13日实施），结合水利部水土保持监测中心制定的《全国土壤侵蚀遥感调查技术规程》（1999年4月1日）中侵蚀强度分级参考指标，评价区土壤侵蚀可划分为水力和风力侵蚀两大类型，以及极强度、强度、中度、轻度和微度等五个土壤侵蚀强度等级，

评价区土壤侵蚀图见图3.1.4-5，土壤侵蚀面积见表3.1.4-5。由表可知，评价区具有明显的水力和风力侵蚀过渡性特点，以风力侵蚀为主。

表3.1.4-5  土壤侵蚀类型与强度面积统计结果

| 土壤侵蚀类型与强度 |  | 面积(km2) | 占总面积百分(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 水力侵蚀 | 微度水力侵蚀（11） | 0.53 | 2.87 |
|  | 轻度水力侵蚀（12） | 0.16 | 0.87 |
|  | 中度水力侵蚀（13） | 0.63 | 3.41 |
| 风力侵蚀 | 微度风力侵蚀（21） | 16.52 | 89.54 |
|  | 轻度风力侵蚀（22） | 3.13 | 16.96 |
|  | 中度风力侵蚀（23） | 0.55 | 2.98 |
| 水体 |  | 0.06 | 0.33 |
| 合 计 |  | 18.45 | 100 |

注：微度＜1000（t/km2·a），轻度为1000~2500（t/km2·a），中度为2500~5000（t/km2·a），强烈为5000~8000（t/km2·a），极强度为8000~15000（t/km2·a）。

（六）植被现状

（1）植物资源

根据文献记载和实地调查，评价区内主要植物种类包括34科124种（见表3.1.4-6），该名录不包括广域分布的农田杂草与农户庭院栽培的花卉植物及农作物。

表3.1.4-6评价区常见植物名录

| 序号 | 中文名 | 学 名 | 生活型 | 水分生态类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、禾本科 Gramineae |  |  |  |  |
| 1 | 芨芨草 | Achnatherum splendens | 多年生草本 | 旱生 |
| 2 | 冰草 | Agropyron cristatum | 多年生草本 | 中生 |
| 3 | 看麦娘 | Alopecurus aequalis | 一年生草本 | 旱中生 |
| 4 | 野燕麦 | Avena fatua | 一年生草本 | 旱中生 |
| 5 | 白羊草 | Bothriochloa ischaemum | 多年生草本 | 旱中生 |
| 6 | 虎尾草 | Chloris virgata | 一年生草本 | 旱中生 |
| 7 | 野青茅 | Deyeuxia sylvatica | 多年生草本 | 中生 |
| 8 | 披碱草 | Elymus dahuricus | 多年生草本 | 旱中生 |
| 9 | 画眉草 | Eragrostis pilosa | 多年生草本 | 中生 |
| 10 | 隐子草 | Kengia hancei | 多年生草本 | 旱中生 |
| 11 | 羊草 | Leymus chinensis | 多年生草本 | 旱中生 |
| 12 | 赖草 | Leymus secalinus | 多年生根茎禾草 | 中旱生 |
| 13 | 臭草 | Melica scabrosa | 多年生草本 | 中生 |
| 14 | 白草 | Pennisetum centrasiaticum | 多年生密丛型禾草 | 旱中生 |
| 15 | 芦苇 | Phragmites australis | 多年生草本 | 生态多型 |
| 16 | 早熟禾 | Poa annua | 一或二年生草本 | 中旱生 |
| 17 | 沙鞭 | Psammochloa mongolica | 多年生草本 | 旱生 |
| 18 | 碱茅 | Puccinellia tenuiflora | 多年生密丛型禾草 | 中早生 |
| 19 | 鹅观草 | Roegneria kamoji | 多年生草本 | 中生 |
| 20 | 狗尾草 | Setaria viridis | 一年生草本 | 中生 |
| 21 | 长芒草 | Stipa bungeana | 多年生密丛型禾草 | 旱生 |
| 22 | 沙生针茅 | Stipa glareosa | 多年生草本 | 旱中生 |
| 23 | 黄背草 | Themeda japonica | 多年生草本 | 中生 |
| 二、莎草科 Cyperaceae |  |  |  |  |
| 24 | 扁杆藨草 | Scirpus planiculmis | 一年生草本 | 湿生 |
| 三、百合科 Liliaceae |  |  |  |  |
| 25 | 戈壁天门冬 | Asparagus gobicus | 多年生草本 | 旱生 |
| 26 | 细叶韭 | Alium tenuissimum | 多年生草本 | 旱生 |
| 27 | 矮韭 | Allium anisopodium | 多年生草本 | 旱生 |
| 28 | 野蒜 | Allium macrostemon | 多年生草本 | 中生 |
| 29 | 多根葱 | Allium polyrhizum | 多年生草本 | 旱生 |
| 四、杨柳科 Salicaceae |  |  |  |  |
| 30 | 小叶杨 | Populus simonii | 乔木 | 旱中生 |
| 31 | 旱柳 | Salix mastudana | 乔木 | 中生 |
| 32 | 沙柳 | Salix psammophyla | 灌木 | 旱生 |
| 五、榆科 Ulmaceae |  |  |  |  |
| 33 | 灰榆 | Ulmus glaucescens | 乔木 | 旱中生 |
| 34 | 榆 | Ulmus pumila | 乔木 | 旱中生 |
| 六、藜科 Chenopodiaceae |  |  |  |  |
| 35 | 沙米 | Agriophyllum arenarium | 一年生草本 | 旱生 |
| 36 | 沙蓬 | Agriophyllum squarrosum | 一年生草本 | 旱生 |
| 37 | 雾冰藜 | Bassia dasyphylla | 一年生草本 | 旱生 |
| 38 | 灰绿藜 | Chenopodium album | 一年生草本 | 中旱生 |
| 39 | 小藜 | Chenopodium serotinum | 一年生草本 | 中旱生 |
| 40 | 绵蓬 | Corispermum hysopifolium | 一年生草本 | 旱生 |
| 41 | 蒙古虫实 | Corispermum mongolicum | 一年生草本 | 旱生 |
| 42 | 猪毛菜 | Salsola collina | 一年生草本 | 旱生 |
| 43 | 碱蓬 | Suaeda glauca | 一年生草本 | 中旱生 |
| 七、蓼科 Polygonaceae |  |  |  |  |
| 44 | 水蓼 | Polygonum hydropiper | 多年生草本 | 湿生 |
| 45 | 萹蓄 | Polygonum aviculare | 一年生草本 | 中生 |
| 八、苋科 Amaranthaceae |  |  |  |  |
| 46 | 反枝苋 | Amaranthus retroflexus | 一年生草本 | 旱中生 |
| 九、石竹科 Caryophyllaceae |  |  |  |  |
| 47 | 鹅肠菜 | Malachium aquaticum | 多年生草本 | 中生 |
| 48 | 蝇子草 | Silene gallica | 一年生草本 | 中生 |
| 十、 毛茛科 Ranunculaceae |  |  |  |  |
| 49 | 芹叶铁线莲 | Clematis aethusaefolia | 多年生草质藤本 | 旱中生 |
| 50 | 金戴戴 | Halerpestes ruthenica | 半灌木 | 旱生 |
| 十一、 罂粟科 Papaveraceae |  |  |  |  |
| 51 | 地丁 | Corydalis bungeana | 二年生草本 | 中旱生 |
| 十二 、十字花科 Cruciferae |  |  |  |  |
| 52 | 独行菜 | Lepidium apetalum | 一年生草本 | 中生 |
| 53 | 沙芥 | Pugionium cornutum | 两年生草本 | 旱中生 |
| 十三、蔷薇科 Rosaceae |  |  |  |  |
| 54 | 龙牙草 | Agrimonia pilosa | 多年生草本 | 中生 |
| 55 | 委陵菜 | Potentilla chinensis | 多年生草本 | 中旱生 |
| 十四、豆科 Leguminosae |  |  |  |  |
| 56 | 紫穗槐 | Amorpha fruticosa | 灌木 | 旱中生 |
| 57 | 沙打旺 | Astragalus adsurgens | 多年生草本 | 旱生 |
| 58 | 草木樨状黄芪 | Astragalus melilotoides | 多年生草本 | 中旱生 |
| 59 | 柠条 | Caragana korshinskii | 灌木 | 旱生 |
| 60 | 小叶锦鸡儿 | Caragana microphylla | 灌木 | 中旱生 |
| 61 | 狭叶米口袋 | Gueldenstaedtia stenophylla | 多年生草本 | 旱生 |
| 62 | 花棒 | Hedysarum scoparium | 灌木 | 旱生 |
| 63 | 截叶铁扫帚 | Lespedeza cuneata | 小灌木 | 中生 |
| 64 | 达乌里胡枝子 | Lespedeza davurica | 半灌木 | 中旱生 |
| 65 | 天蓝苜蓿 | Medicago lupulina | 一年生草本 | 中生 |
| 66 | 黄花草木樨 | Melilotus officinalis | 一或二年生草本 | 旱中生 |
| 67 | 草木樨 | Melilotus suaveolens | 一或二年生草本 | 旱中生 |
| 68 | 二色棘豆 | Oxytropis bicolor | 多年生草本 | 中旱生 |
| 69 | 砂珍棘豆 | Oxytropis psammocharis | 多年生草本 | 旱中生 |
| 70 | 苦豆子 | Sophora alopecuroides | 多年生草本 | 旱生 |
| 71 | 披针叶黄华 | Thermopsis shischkinii | 多年生草本 | 中旱生 |
| 72 | 野豌豆 | Vicia sepium | 多年生草本 | 中生 |
| 十五、牻牛儿苗科 Geraniaceae |  |  |  |  |
| 73 | 牦牛儿苗 | Erodium stephanianum | 一或二年生草本 | 中旱生 |
| 74 | 老鹳草 | Geranium wilfordii | 多年生草本 | 中生 |
| 十六、蒺藜科 Zygophyllaceae |  |  |  |  |
| 75 | 蒺藜 | Tribulus terrestris | 一年生草本 | 旱中生 |
| 十七、苦木科 Simarubaceae |  |  |  |  |
| 76 | 臭椿 | Ailanthus altissima | 乔木 | 旱中生 |
| 十九、大戟科 Euphorbiaceae |  |  |  |  |
| 77 | 乳浆大戟 | Euphorbia esula | 多年生草本 | 旱生 |
| 78 | 地锦 | Euphorbia humifusa | 一年生小草本 | 旱中生 |
| 79 | 大戟 | Euphorbia pskinensis | 多年生草本 | 中生 |
| 二十、 锦葵科 Malvaceae |  |  |  |  |
| 80 | 蜀葵 | Althaea rosea | 二年生直立草本 | 旱中生 |
| 二十一、柽柳科 Tamaricaceae |  |  |  |  |
| 81 | 红柳 | Reaumuria soongorica | 灌木 | 旱生 |
| 82 | 柽柳 | Tamarix chinensis | 灌木 | 旱生 |
| 83 | 紫花地丁 | Viola philippica | 多年生草本 | 中生 |
| 二十二、 瑞香科 Thymelaeaceae |  |  |  |  |
| 84 | 河朔芫花 | Wikstroemia chamaedaphne | 灌木 | 旱中生 |
| 二十三、千屈菜科 Lythraceae |  |  |  |  |
| 85 | 千屈菜 | Lythrum salicaria | 多年生草本 | 湿生 |
| 二十四、伞形科 Euphorbiaceae |  |  |  |  |
| 86 | 北柴胡 | Bupleurum chinense | 多年生草本 | 旱中生 |
| 二十五、 白花丹科 Plumbaginaceae |  |  |  |  |
| 87 | 二色补血草 | Limonium bicolor | 多年生草本 | 旱生 |
| 二十六、萝藦科 Asclepiadaceae |  |  |  |  |
| 88 | 牛皮消 | Cynanchum auriculatum | 蔓生半灌木 | 旱生 |
| 89 | 牛心朴子 | Cynanchum komarovii | 多年生草本 | 旱生 |
| 90 | 地梢瓜 | Cynanchum thesioides | 多年生草本 | 旱生 |
| 91 | 杠柳 | Periploca sepium | 木质藤本 | 旱中生 |
| 二十七、旋花科 Convolvulaceae |  |  |  |  |
| 92 | 打碗花 | Calystegia hederacea | 一年生草本 | 中生 |
| 93 | 藤长苗 | Calystegia pellita | 多年生草本 | 旱中生 |
| 94 | 田旋花 | Convolvulvs ervensis | 多年生草本 | 中生 |
| 二十八、唇形科 Labiatae |  |  |  |  |
| 95 | 香青兰 | Dracocephalum moldavica | 一年生草本 | 旱中生 |
| 96 | 益母草 | Leonurus artemisia | 多年生草本 | 中生 |
| 97 | 黄芩 | Scutellaria baicalensis | 多年生草本 | 旱中生 |
| 二十九、茄科 Solanaceae |  |  |  |  |
| 98 | 龙葵 | Solanum nigrum | 一年生草本 | 旱生 |
| 三十、玄参科 Scrophulariaceae |  |  |  |  |
| 99 | 地黄 | Rehmannia glutinosa | 多年生草本植物 | / |
| 三十一、紫葳科 Bignoniaceae |  |  |  |  |
| 100 | 黄花角蒿 | Incarvillea sinensis var.przewalskii | 一年生草本 | 旱中生 |
| 101 | 角蒿 | Incarvillea sinensis | 一年生草本 | 中旱生 |
| 三十二、车前科 Plantaginaceae |  |  |  |  |
| 102 | 车前 | Plantago asiatica | 多年生草本 | 中生 |
| 三十三、茜草科 Rubiaceae |  |  |  |  |
| 103 | 茜草 | Rubia cordifolia | 多年生草本 | 中生 |
| 三十四、菊科 Compositae |  |  |  |  |
| 104 | 黄花蒿 | Artemisia annua | 一或二年生草本 | 旱中生 |
| 105 | 艾蒿 | Artemisia argyi | 多年生草本 | 中生 |
| 106 | 冷蒿 | Artemisia frigida | 多年生草本 | 旱生 |
| 107 | 铁杆蒿 | Artemisia gmelinii | 多年生草本 | 中旱生 |
| 108 | 油蒿 | Artemisia ordosia | 半灌木 | 旱生 |
| 109 | 扫帚艾 | Artemisia scoparia | 多年生草本 | 旱中生 |
| 110 | 籽蒿 | Artemisia sphaerocephala | 多年生草本 | 旱生 |
| 111 | 刺蓟 | Cephalanoplos segetum | 二年生草本 | 中生 |
| 112 | 刺儿菜 | Cephalanoplos segetum | 多年生草本 | 中生 |
| 113 | 野菊花 | Dendranthema lavandulifolium | 多年生草本 | 中生 |
| 114 | 砂蓝刺头 | Echinops gmelini | 一年生草本 | 旱生 |
| 115 | 阿尔泰狗哇花 | Heteropappus altaicus | 多年生草本 | 旱中生 |
| 116 | 旋复花 | Inula japonica | 多年生草本 | 湿中生 |
| 117 | 山苦荬 | Ixeris chinensis | 多年生草本 | 中生 |
| 118 | 抱茎苦荬菜 | Ixeris sonchifolia | 多年生草本 | 中生 |
| 119 | 蒙山莴苣 | Lactuca tatarica | 两年生草本 | 旱中生 |
| 120 | 刺疙瘩 | Olgaea tangutica | 多年生草本 | 旱中生 |
| 121 | 毛连菜 | Picris hieracioides | 一年生草本 | 旱中生 |
| 122 | 凤毛菊 | Saussurea japonica | 两年生草本 | 旱生 |
| 123 | 叉枝鸦葱 | Scorzonera divaricata | 多年生草本 | 旱中生 |
| 124 | 苦苣菜 | Sonchus oleraceus | 一或二年生草本 | 旱中生 |

注：水分生态类型的划分充分考虑了每个物种在其所有分布区内的水分状况，而不仅限于在评价区内的分布地段的水分特征。中生类型指其主要分布区集中在森林区的典型地段；旱中生类型指其主要分布区集中在森林区的偏干暖地段；中旱生类型指其主要分布于草原区偏湿润地段；旱生类型则指其分布区集中在草原区的典型地段。湿生植物指其主要分布于季节性积水的地段，水生植物则指其主要分布于常年积水地段。

根据已有资料，毛乌素沙地分布有国家重点保护野生植物2种，陕西省重点保护野生植物4种，列入中国珍稀濒危植物红皮书的6种，列入濒危野生动植物种国际贸易公约的1种，列入国家重点保护野生药材物种名录的有5种，详见表3.1.4-7。

经实地调查，评价区内未发现有国家级和省级重点保护植物，也未发现有列入中国珍稀濒危植物红皮书和濒危野生动植物种国际贸易公约附录中的物种。

（2）样方调查

为了客观、全面了解朱盖塔煤矿的植被情况，我单位于2018年6月25日至27日对朱盖塔井田的主要植被类型进行了植物样方实地调查。

①样方调查点位

根据井田开采现状，确定了本次调查的主要路线见图3.1.4-6。采用整体普查和样方调查相结合的方法，以“典型性”和“整体性”为原则在调查路线上向两侧进行穿插调查选取8个点位进行实地取样调查，所进行的样方调查涵盖了开采区所有的地貌类型和主要的群落类型。样方调查路线和点位布设见图3.1.4-6。

表3.1.4-7  毛乌素沙地珍稀濒危及重要资源植物名录

| 中文名 | 学名 | 所属科 | 保护或濒危等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| ◆ 国家重点保护野生植物名录 |  |  |  |
| 沙芦草 | Agropyron mongolicum | 禾本科 | II |
| 野大豆 | Glycine soja | 豆科 | II |
| ◆ 陕西省重点保护野生植物名录 |  |  |  |
| 杜松 | Juniperus rigid | 柏科 | 未分级 |
| 沙地柏 | Sabina vulgaris | 柏科 | 未分级 |
| 蒙古苓菊 | Jurinea mongolica | 菊科 | 未分级 |
| 长梗扁桃 | Amygdalus pedunculata | 蔷薇科 | 未分级 |
| ◆中国珍稀濒危植物名录 |  |  |  |
| 肉苁蓉 | Cistanche deserticola | 列当科 | I |
| 四合木 | Tetraena mongolica | 蒺藜科 | II |
| 沙冬青 | Ammopiptanthus mongolicus | 豆科 | III |
| 矮沙冬青 | Ammopiptanthus nanus | 豆科 | I |
| 膜荚黄芪 | Astragalus menbranaceus | 豆科 | II |
| 梭梭 | Haloxylon ammodendron | 藜科 | III |
| ◆ 濒危野生动植物种国际贸易公约附录 |  |  |  |
| 肉苁蓉 | Cistanche deserticola | 列当科 | 未分级 |
| ◆ 国家重点保护野生药材物种名录 |  |  |  |
| 乌拉尔甘草 | Glycyrrhiza uralensis | 豆科 | II |
| 光果甘草 | Glycyrrhiza glabra | 豆科 | II |
| 远志 | Polygala tenuifolia | 远志科 | III |
| 防风 | Ledebouriella divaricata | 伞形科 | III |
| 肉苁蓉 | Cistanche deserticola | 列当科 | III |

②样方调查方法

对于乔木群落、高大灌丛群落，设置10m×10m的样方；低矮灌丛、半灌木5m×5m，而草本植物群落的样方大小设为2×2m。对样方中的乔木、灌木和半灌木，调查项目有种类组成、冠幅、高度、绝对多度、盖度等；草本植物主要记录其高度、德氏多度、盖度等。草本植物生物量调查采用全称重法，即选取均匀的有代表性的1m×1m小样方，剪取地上部分称量鲜重，并挖取地下0.2m深根系，称取鲜重。灌丛生物量的测定则采用平均标准木法，即选取中等大小标准株，收集1m×1m范围内的凋落物并分别收集该范围内所有草本植物的地上和地下部分，挖取灌木后分为地上部分和地下部分，分别分器官称量鲜重。所有样品选取150g左右新鲜样品，带回实验室烘干至恒重后称重，并换算为单位面积生物量。人工小叶杨林的生物量根据实测的基径、胸径和冠幅并结合现有文献进行估算。

③样方调查结果

根据路线调查及样方调查，评价区内最主要的群落类型为沙蒿、沙柳、长芒草所构成灌丛和灌草丛，属典型的沙生植被。同时在一些流动沙丘上分布有以一、二年生沙生先锋植物构成的沙生植物群聚，分布最广泛的有禾本科、菊科、豆科和藜科的一些植物。由于气候地带性的关系，评价区不存在天然的乔木群落，仅在村落和农田附近，当地群众零星或成行栽培有旱柳、小叶杨等作为人工固沙或防风之用。而丘间谷地、沙丘间滩地及村落附近等局部地段分布有草甸化植物群落，但面积较小。在评价区尚有以禾本科芦苇为优势的泽被群落，但其在评价区内分布十分有限。评价区主要群落类型的样方调查基本状况详见表3.1.4-8～15。

沙柳群落（样方：Z-001）：在评价区仅东北部有成片分布，行列整齐，为人工种植，组成沙柳群落的植物种较多。在本群落中常见的灌木还有沙蒿，可成为第二亚层的优势种。草本植物常见有早熟禾、杠柳、沙鞭、苦荬菜等。群落层次分化明显，灌木呈丛状分布，疏密不均，高 1.8~2.6m，群落总盖度50~80%。草本层有时很稀疏，有时茂密，高10~50cm 不等。

人工小叶杨群落（样方：Z-002）：小叶杨是阴性速生树种，易生长，易繁殖，固根及水土保持作用明显，多见于低山丘陵和河谷盆地，尤以河流两岸、道路两边最多，起防护作用和造景作用。本区小叶杨多为人工种植，群落结构单一，在沟谷两侧山坡下部土层厚而湿润的地方与其他阔叶树种形成混交林，有时会有旱柳、榆树等加入，灌木种类较少，伴生种多为蒿类、禾本类等杂草。本次调查的小叶杨林位于首采区南部边界外，样方内小叶杨长势良好，乔木覆盖度45%以上，高度3-6m。

沙蒿群落（样方：Z-003、 Z-005、 Z-007）：沙蒿是一类灌木、半灌木蒿类为优势的群落，是继沙生先锋植物群聚之后发生的半郁闭的植物群落的组合，也是沙地植被中最有代表性的主体组成部分，在该区广泛分布。与先锋植物群聚相比，沙地半灌木蒿类阶段建群种已分化出区域性特征，并与气候环境的变化相适应。评价区油蒿丛径和株高平均为0.5m，最大可达1m，其自然寿命平均为10年左右，有的可达15~20 年。沙蒿是干旱-半干旱气候条件下在沙土基质环境中生存竞争的优胜者，是一个相当稳定的建群种，在评价区内可以生长在不同类型的沙土生境上，从半固定沙丘到固定沙丘，从草甸性沙地到覆沙梁坡地到处都能生长，能和沙区内不同生活型的植物形成多种多样的群落组合。常见伴生种有阿尔泰狗哇花、早熟禾、杠柳、牛心朴子等。

表3.1.4-8  Z-001沙柳群落植被样方调查表

| 样方编号 |  |  | Z-001 |  | 群落类型 |  | 沙柳灌丛 |  |  |  | 样方大小 |  | 10m×10m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查地点 |  |  | 朱概塔井田东部边界外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纬度 | 38°35′6.4″ |  |  |  | 地貌 | （）山地 （）低洼地 （）平原 （）丘陵 （◆）高原 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经度 | 110°2′28.7″ |  |  |  | 坡位 | （◆）平地 （）下部 （）中部 （ ）上部 （）梁顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海拔(m) | 1131 |  |  |  | 植被起源 | （）原生 （）次生 （◆）人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坡向 | / |  |  |  | 干扰程度 | （）无干扰 （）轻微 （◆）中度 （）强烈 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坡度(°) | ﹤5° |  |  |  | 土壤类型 | 沙地 |  |  | 周围植被 |  | 沙柳、沙蒿 |  |  |  |
| 垂直结构 | 层高（m） |  |  |  | 盖度（%） | 优势种 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乔木层 | \ |  |  |  | \ | \ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌木层 | 2.0 |  |  |  | 40 | 沙柳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 草本层 | 0.5 |  |  |  | 15 | 沙蒿、杠柳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 饱和度(种) | 8 |  |  |  | 生物量（g.m-2） | 861.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人 | 张晓飞、刘晓宇等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 | 张晓飞 |  |  | 调查日期 |  | 2018.6.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附：物种多样性调查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 群落总盖度（%）：50 |  |  |  |  |  |  |  | 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 植物名称 |  |  |  |  |  | 多度 |  | 平均高度(m) |  | 盖度(%) |  | 备注 |
| 1 |  | 沙柳 S. psammophyla |  |  |  |  |  | 16 |  | 2.0 |  | 40 |  |  |
| 2 |  | 油蒿A. ordosia |  |  |  |  |  | 12 |  | 0.5 |  | 8 |  |  |
| 3 |  | 杠柳P.sepium |  |  |  |  |  | 11 |  | 0.4 |  | 3 |  |  |
| 4 |  | 蒙古虫实 C. mongolicum |  |  |  |  |  | Sol |  | 0.2 |  | <1 |  |  |
| 5 |  | 刺藜C.aristatum |  |  |  |  |  | Sol |  | 0.25 |  | <1 |  |  |
| 6 |  | 硬质早熟禾 P. sphondylodes |  |  |  |  |  | Sol |  | 0.5 |  | <1 |  |  |
| 7 |  | 沙鞭P. villosa |  |  |  |  |  | Sol |  | 0.4 |  | <1 |  |  |
| 8 |  | 苦荬菜I. denticulata |  |  |  |  |  | Sol |  | 0.15 |  | <1 |  |  |

注：灌木物种多度确定采用直接点数法，即计数样方内地实际丛数，统计绝对多度；草本植物多度确定采用目测法，按德氏多度记录其相对多度，其标准参照《陆地生态系统生物观测规范》和《植被生态学》（宋永昌，2001），即Soc：极多，地上部分郁闭（75%以上）；Cop3：很多（50-75%）；Cop2：多（25-50%）； Cop1：尚多（5-25%）；Sp：少，数量不多而分散（1-5%）；Sol：稀少，数量很少而稀疏（1%以下）；Un：个别，样方内只有1或2株。下同。

长芒草群落（样方：Z-004 、Z-008）：长芒草是一种多年生丛生禾草，为石质干燥坡地和黄土丘陵最为常见的草种。长芒草群落是本区典型的多年生禾草群落之一，在调查区域内广泛分布，常与其他禾本科杂草如冰草、早熟禾互相伴生。

杠柳群落（样方：Z-006）：杠柳性喜阳性，喜光，耐寒，耐旱，耐瘠薄，耐荫。对土壤适应性强，根系分布较深、根蘖性强，常丛生，具有广泛的适应性，抗风蚀、抗沙埋的能力较强，是优良的固沙、水土保持植物。在本区分布较为广泛，固定沙地、半固定沙丘、丘间平沙地、河谷阶地都有分布。

表3.1.4-9  Z-002人工小叶杨群落植被样方调查表

| 样方编号 |  |  | Z-002 |  | 群落类型 |  |  |  | 人工小叶杨林 |  |  | 样方大小 |  | 10m×10m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查地点 |  |  | 首采区南部边界外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纬度 |  | 38°34′20.6″ |  |  | 地貌 |  |  | （）山地 （）低洼地 （）平原 （）丘陵 （◆）高原 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经度 |  | 110°2′8.5″ |  |  | 坡位 |  |  | （◆）平地 （）下部 （）中部 （ ）上部 （）梁顶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 海拔(m) |  | 1134 |  |  | 植被起源 |  |  | （）原生 （）次生 （◆）人工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 坡向 |  | / |  |  | 干扰程度 |  |  | （）无干扰 （）轻微 （◆）中度 （）强烈 |  |  |  |  |  |  |  |
| 坡度(°) |  | ﹤5° |  |  | 土壤类型 |  |  | 沙地 |  |  | 周围植被 | 沙蒿、小叶杨 |  |  |  |
| 垂直结构 |  | 层高（m） |  |  | 盖度（%） |  |  | 优势种 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乔木层 |  | 6.5 |  |  | 30 |  |  | 小叶杨 |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌木层 |  | 0.6 |  |  | 3 |  |  | 柠条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 草本层 |  | 0.4 |  |  | 5 |  |  | 籽蒿 |  |  |  |  |  |  |  |
| 饱和度(种) |  | 10 |  |  | 生物量（g.m-2） |  |  | 2132.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人 |  | 张晓飞、刘晓宇等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 张晓飞 |  | 调查日期 |  |  | 2018.6.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附：物种多样性调查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 群落总盖度（%）：35 |  |  |  |  |  | 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 植物名称 |  |  |  |  | 多度 |  |  |  | 平均高度(m) |  |  | 盖度(%) |  | 物候 |
| 1 | 小叶杨P.simonii |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 6.5 |  |  | 30 |  | III |
| 2 | 柠条C.korshinskii |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.6 |  |  | 1 |  | II |
| 3 | 籽蒿A.sphaerocephala |  |  |  |  | Sol |  |  |  | 0.2 |  |  | 2 |  | II |
| 4 | 阿尔泰狗哇花H. altaicus |  |  |  |  | Sp |  |  |  | 0.4 |  |  | 1 |  | III |
| 5 | 车前 P. asiatica |  |  |  |  | Sol |  |  |  | 0.2 |  |  | ＜1 |  | III |
| 6 | 二色补血草L.bicolor |  |  |  |  | Un |  |  |  | 0.25 |  |  | ＜1 |  | II |
| 7 | 冰草A. cristatum |  |  |  |  | Sp |  |  |  | 0.3 |  |  | ＜1 |  | II |
| 8 | 杠柳 P. sepium |  |  |  |  | Un |  |  |  | 0.25 |  |  | ＜1 |  | III |
| 9 | 狗尾草S. viridis |  |  |  |  | Sol |  |  |  | 0.25 |  |  | ＜1 |  | III |
| 10 | 苦荬菜 I. enticulata |  |  |  |  | Sol |  |  |  | 0.25 |  |  | ＜1 |  | II |

表3.1.4-10  Z-003沙蒿群落植被样方调查表

| 样方编号 |  |  | Z-003 |  | 群落类型 |  |  |  | 沙蒿群落 |  |  | 样方大小 |  | 10m×10m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查地点 |  |  | 首采区西北部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纬度 |  | 38°34′4.7″ |  |  | 地貌 |  |  | （）山地 （）低洼地 （）平原 （）丘陵 （◆）高原 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经度 |  | 110°3′30.7″ |  |  | 坡位 |  |  | （◆）平地 （）下部 （）中部 （ ）上部 （）梁顶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 海拔(m) |  | 1142 |  |  | 植被起源 |  |  | （）原生 （◆）次生 （）人工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 坡向 |  | / |  |  | 干扰程度 |  |  | （）无干扰 （）轻微 （◆）中度 （）强烈 |  |  |  |  |  |  |  |
| 坡度(°) |  | ﹤5° |  |  | 土壤类型 |  |  | 沙地 |  |  | 周围植被 | 沙蒿、长芒草 |  |  |  |
| 垂直结构 |  | 层高（m） |  |  | 盖度（%） |  |  | 优势种 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乔木层 |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌木层 |  | 0.6 |  |  | 55 |  |  | 油蒿 |  |  |  |  |  |  |  |
| 草本层 |  | 0.4 |  |  | 10 |  |  | 籽蒿 |  |  |  |  |  |  |  |
| 饱和度(种) |  | 10 |  |  | 生物量（g.m-2） |  |  | 651.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人 |  | 张晓飞、刘晓宇等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 张晓飞 |  | 调查日期 |  |  | 2018.6.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附：物种多样性调查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 群落总盖度（%）：60 |  |  |  |  |  | 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 植物名称 |  |  |  |  | 多度 |  |  |  | 平均高度(m) |  |  | 盖度(%) |  |  |
| 1 | 油蒿 A. ordosia |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 0.6 |  |  | 55 |  |  |
| 2 | 地梢瓜 C. thesioides |  |  |  |  | Un |  |  |  | 0.2 |  |  | <1 |  |  |
| 3 | 白羊草 L. chinensis |  |  |  |  | Sp |  |  |  | 0.4 |  |  | 2 |  |  |
| 4 | 阿尔泰狗哇花H. altaicus |  |  |  |  | Sol |  |  |  | 0.5 |  |  | <1 |  |  |
| 5 | 狗尾草 S. viridis |  |  |  |  | Sol |  |  |  | 0.3 |  |  | <1 |  |  |
| 6 | 白草 P. centrasiaticum |  |  |  |  | Sol |  |  |  | 0.6 |  |  | <1 |  |  |
| 7 | 小藜 C. serotinum |  |  |  |  | Sol |  |  |  | 0.3 |  |  | <1 |  |  |
| 8 | 小画眉草 E. poaeoides |  |  |  |  | Sol |  |  |  | 0.25 |  |  | <1 |  |  |
| 9 | 硬质早熟禾 P. sphondylodes |  |  |  |  | Sp |  |  |  | 0.5 |  |  | 2 |  |  |
| 10 | 虎尾草 C. virgata |  |  |  |  | Sol |  |  |  | 0.3 |  |  | <1 |  |  |

表3.1.4-11  Z-004长芒草群落植被样方调查表

| 样方编号 |  |  | Z-004 |  | 群落类型 |  |  |  | 丛生禾草群落 |  |  | 样方大小 |  | 2m×2m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查地点 |  |  | 井田南部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纬度 |  | 38°33′49.7″ |  |  | 地貌 |  |  | （）山地 （）低洼地 （）平原 （）丘陵 （◆）高原 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经度 |  | 110°4′34″ |  |  | 坡位 |  |  | （◆）平地 （）下部 （）中部 （ ）上部 （）梁顶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 海拔(m) |  | 1167 |  |  | 植被起源 |  |  | （）原生 （）次生 （◆）人工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 坡向 |  | / |  |  | 干扰程度 |  |  | （）无干扰 （）轻微 （◆）中度 （）强烈 |  |  |  |  |  |  |  |
| 坡度(°) |  | ﹤5° |  |  | 土壤类型 |  |  | 沙地 |  | 周围植被 |  | 长芒草、杠柳、沙蒿 |  |  |  |
| 垂直结构 |  | 层高（m） |  |  | 盖度（%） |  |  | 优势种 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乔木层 |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌木层 |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 草本层 |  | 0.3 |  |  | 30 |  |  | 长芒草 |  |  |  |  |  |  |  |
| 饱和度(种) |  | 5 |  |  | 生物量（g.m-2） |  |  | 73.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人 |  | 张晓飞、刘晓宇等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 张晓飞 |  | 调查日期 |  |  | 2018.6.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附：物种多样性调查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 群落总盖度（%）：35 |  |  |  |  |  | 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 植物名称 |  |  |  |  | 多度 |  |  |  |  | 平均高度(m) |  | 盖度(%) |  | 物候 |
| 1 | 长芒草 Stipa bungeana |  |  |  |  | Cop2 |  |  |  |  | 0.3 |  | 25 |  |  |
| 2 | 冰草Agropyron cristatum |  |  |  |  | Sp |  |  |  |  | 0.3 |  | 5 |  |  |
| 3 | 大戟Euphorbia esula |  |  |  |  | Sol |  |  |  |  | 0.4 |  | 1 |  |  |
| 4 | 二色补血草Limonium bicolor |  |  |  |  | Sol |  |  |  |  | 0.3 |  | 1 |  |  |
| 5 | 委陵菜Potentilla chinensis |  |  |  |  | Sol |  |  |  |  | 0.2 |  | 1 |  |  |

表3.1.4-12  Z-005沙蒿群落植被样方调查表

| 样方编号 |  | Z-005 |  |  | 群落类型 |  |  |  | 沙蒿群落 |  |  | 样方大小 |  | 5m×5m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查地点 |  | 井田中部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纬度 |  |  | 38°34′19.7″ |  | 地貌 |  |  | （）山地 （）低洼地 （）平原 （）丘陵 （◆）高原 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经度 |  |  | 110°5′27.6″ |  | 坡位 |  |  | （◆）平地 （）下部 （）中部 （ ）上部 （）梁顶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 海拔(m) |  |  | 1195 |  | 植被起源 |  |  | （）原生 （◆）次生 （）人工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 坡向 |  |  | / |  | 干扰程度 |  |  | （）无干扰 （◆）轻微 （）中度 （）强烈 |  |  |  |  |  |  |  |
| 坡度(°) |  |  | ﹤5° |  | 土壤类型 |  |  | 沙地 |  | 周围植被 |  | 沙蒿、冰草 |  |  |  |
| 垂直结构 |  |  | 层高（m） |  | 盖度（%） |  |  | 优势种 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乔木层 |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌木层 |  |  | 0.6 |  | 50 |  |  | 沙蒿 |  |  |  |  |  |  |  |
| 草本层 |  |  | 0.4 |  | 5 |  |  | 冰草 |  |  |  |  |  |  |  |
| 饱和度(种) |  |  | 10 |  | 生物量（g.m-2） |  |  | 683.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人 |  |  | 张晓飞、刘晓宇等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  | 张晓飞 | 调查日期 |  |  | 2018.6.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附：物种多样性调查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 群落总盖度（%）： |  |  |  |  |  | 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 植物名称 |  |  |  |  | 多度 |  |  |  |  | 平均高度(m) |  | 盖度(%) |  | 物候 |
| 1 | 油蒿A. ordosia |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 0.6 |  | 50 |  |  |
| 2 | 杠柳 P. sepium |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0.4 |  | 5 |  |  |
| 3 | 棉蓬C. ysopifolium |  |  |  |  | Sol |  |  |  |  | 0.2 |  | 1 |  |  |
| 4 | 大戟E. esula |  |  |  |  | Sol |  |  |  |  | 0.4 |  | 1 |  |  |
| 5 | 冰草A. cristatum |  |  |  |  | Sp |  |  |  |  | 0.4 |  | 3 |  |  |
| 6 | 硬质早熟禾Poa sphondylodes |  |  |  |  | Sp |  |  |  |  | 0.3 |  | 2 |  |  |
| 7 | 雾冰藜B.dasyphylla |  |  |  |  | Sol |  |  |  |  | 0.1 |  | 1 |  |  |
| 8 | 狗尾草S. viridis |  |  |  |  | Sol |  |  |  |  | 0.3 |  | 1 |  |  |
| 9 | 沙鞭P.villosa |  |  |  |  | Sol |  |  |  |  | 0.4 |  | 1 |  |  |
| 10 | 牛心朴子C.omarovii |  |  |  |  | Sol |  |  |  |  | 0.3 |  | 1 |  |  |

表3.1.4-13  Z-006杠柳群落植被样方调查表

| 样方编号 |  |  | Z-006 |  | 群落类型 |  |  |  | 杠柳群落 |  |  | 样方大小 |  | 2m×2m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查地点 |  |  | 朱概塔井田二采区西南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纬度 |  | 38°35′5″ |  |  | 地貌 |  |  | （）山地 （）低洼地 （）平原 （）丘陵 （◆）高原 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经度 |  | 110°4′10.5″ |  |  | 坡位 |  |  | （◆）谷地 （）下部 （）中部 （ ）上部 （）梁顶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 海拔(m) |  | 1197 |  |  | 植被起源 |  |  | （）原生 （◆）次生 （）人工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 坡向 |  | / |  |  | 干扰程度 |  |  | （）无干扰 （◆）轻微 （）中度 （）强烈 |  |  |  |  |  |  |  |
| 坡度(°) |  | ﹤5° |  |  | 土壤类型 |  |  | 沙地 |  |  | 周围植被 | 杠柳、白草 |  |  |  |
| 垂直结构 |  | 层高（m） |  |  | 盖度（%） |  |  | 优势种 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乔木层 |  | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌木层 |  | \ |  |  | \ |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  |
| 草本层 |  | 0.4 |  |  | 25 |  |  | 杠柳 |  |  |  |  |  |  |  |
| 饱和度(种) |  | 6 |  |  | 生物量（g.m-2） |  |  | 132.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人 |  | 张晓飞、刘晓宇等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 张晓飞 |  | 调查日期 |  |  | 2018.6.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附：物种多样性调查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 群落总盖度（%）：25 |  |  |  |  |  | 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 植物名称 |  |  |  |  | 多度 |  |  |  | 平均高度(m) |  |  | 盖度(%) |  |  |
| 1 | 杠柳P. sepium |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0.4 |  |  | 20 |  |  |
| 2 | 冰草A. cristatum |  |  |  |  | Sp |  |  |  | 0.3 |  |  | ＜2 |  |  |
| 3 | 草木樨M. suaveolens |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0.25 |  |  | 2 |  |  |
| 4 | 狗尾草S.viridis |  |  |  |  | Sp |  |  |  | 0.3 |  |  | ＜2 |  |  |
| 5 | 苦荬菜 I. denticulata |  |  |  |  | Sp |  |  |  | 0.3 |  |  | ＜2 |  |  |
| 6 | 沙蓬A. squarrosum |  |  |  |  | So1 |  |  |  | 0.1 |  |  | ＜1 |  |  |

表3.1.4-14  Z-007沙蒿群落植被样方调查表

| 样方编号 |  | Z-007 |  |  | 群落类型 |  |  |  | 沙蒿群落 |  |  | 样方大小 |  | 5m×5m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查地点 |  | 二采区中部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纬度 |  |  | 38°35′55.9″ |  | 地貌 |  |  | （）山地 （）低洼地 （）平原 （）丘陵 （◆）高原 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经度 |  |  | 110°5′20.2″ |  | 坡位 |  |  | （◆）平地 （）下部 （）中部 （ ）上部 （）梁顶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 海拔(m) |  |  | 1188 |  | 植被起源 |  |  | （）原生 （）次生 （◆）人工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 坡向 |  |  | / |  | 干扰程度 |  |  | （）无干扰 （）轻微 （◆）中度 （）强烈 |  |  |  |  |  |  |  |
| 坡度(°) |  |  | ﹤5° |  | 土壤类型 |  |  | 沙地 |  | 周围植被 |  | 油蒿、杠柳 |  |  |  |
| 垂直结构 |  |  | 层高（m） |  | 盖度（%） |  |  | 优势种 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乔木层 |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌木层 |  |  | 0.6 |  | 35 |  |  | 沙蒿 |  |  |  |  |  |  |  |
| 草本层 |  |  | 0.4 |  | 5 |  |  | 白草 |  |  |  |  |  |  |  |
| 饱和度(种) |  |  | 9 |  | 生物量（g.m-2） |  |  | 721.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人 |  |  | 张晓飞、刘晓宇等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  | 张晓飞 | 调查日期 |  |  | 2018.6.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附：物种多样性调查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 群落总盖度（%）：40 |  |  |  |  |  | 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 植物名称 |  |  |  |  | 多度 |  |  |  |  | 平均高度(m) |  | 盖度(%) |  |  |
| 1 | 沙蒿 A. ordosia |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 0.5 |  | 35 |  |  |
| 2 | 小画眉草 E. poaeoides |  |  |  |  | Sol |  |  |  |  | 0.3 |  | <1 |  |  |
| 3 | 牛心朴子 C. komarovii |  |  |  |  | Sol |  |  |  |  | 0.4 |  | <1 |  |  |
| 4 | 沙鞭 P. villosa |  |  |  |  | Sol |  |  |  |  | 0.35 |  | <1 |  |  |
| 5 | 抱颈苦荬菜 I. denticulata |  |  |  |  | Sol |  |  |  |  | 0.4 |  | <1 |  |  |
| 6 | 阿尔泰狗哇花 H. altaicus |  |  |  |  | Sol |  |  |  |  | 0.3 |  | <1 |  |  |
| 7 | 小藜 C. serotinum |  |  |  |  | Sol |  |  |  |  | 0.2 |  | <1 |  |  |
| 8 | 白草P. centrasiaticum |  |  |  |  | Sp |  |  |  |  | 0.5 |  | 5 |  |  |
| 9 | 角蒿 I. sinensis |  |  |  |  | Sol |  |  |  |  | 0.5 |  | <1 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.1.4-15  Z-008长芒草群落植被样方调查表

| 样方编号 |  | Z-008 |  | 群落类型 |  |  |  | 长芒草群落 |  |  | 样方大小 |  | 2m×2m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查地点 |  | 排土场附近 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纬度 |  | 38°36′33.7″ |  | 地貌 |  |  | （）山地 （）低洼地 （）平原 （）丘陵 （◆）高原 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经度 |  | 110°5′31.1″ |  | 坡位 |  |  | （◆）平地 （）下部 （）中部 （ ）上部 （）梁顶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 海拔(m) |  | 1169 |  | 植被起源 |  |  | （）原生 （）次生 （◆）人工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 坡向 |  | / |  | 干扰程度 |  |  | （）无干扰 （）轻微 （◆）中度 （）强烈 |  |  |  |  |  |  |  |
| 坡度(°) |  | ﹤5° |  | 土壤类型 |  |  | 沙地 |  | 周围植被 |  | 油蒿、杠柳 |  |  |  |
| 垂直结构 |  | 层高（m） |  | 盖度（%） |  |  | 优势种 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乔木层 |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌木层 |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 草本层 |  | 0.4 |  | 40 |  |  | 长芒草 |  |  |  |  |  |  |  |
| 饱和度(种) |  | 6 |  | 生物量（g.m-2） |  |  | 112.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人 |  | 张晓飞、刘晓宇等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 张晓飞 | 调查日期 |  |  | 2018.6.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附：物种多样性调查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 群落总盖度（%）：40 |  |  |  |  | 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 植物名称 |  |  |  | 多度 |  |  |  |  | 平均高度(m) |  | 盖度(%) |  |  |
| 1 | 长芒草 Stipa bungeana |  |  |  | Cop2 |  |  |  |  | 0.4 |  | 35 |  |  |
| 2 | 冰草Agropyron cristatum |  |  |  | Sp |  |  |  |  | 0.4 |  | 3 |  |  |
| 3 | 杠柳Periploca sepium |  |  |  | Un |  |  |  |  | 0.5 |  | 2 |  |  |
| 4 | 大戟Euphorbia esula |  |  |  | Sol |  |  |  |  | 0.3 |  | 1 |  |  |
| 5 | 角蒿Incarvillea sinensis |  |  |  | Sol |  |  |  |  | 0.4 |  | 1 |  |  |
| 6 | 委陵菜Potentilla chinensis |  |  |  | Sol |  |  |  |  | 0.2 |  | 1 |  |  |

### 3.1.5地层与构造

- 3.1.5.1 井田地层

井田地层综合柱状图见图3.1.5-1。

井田内地层从老到新依次为：三叠系上统永坪组（T3y）、侏罗系中统延安组（J2y）、直罗组（J2z）、第四系上更新统马兰组（Q3m）、第四系全新统风积砂（Q4eol），从老至新分述如下：

（1）三叠系上统永坪组（T3y）

永坪组岩性为一套灰绿色巨厚层状的中、细粒长石石英砂岩，含有云母和绿泥石，分选性及磨园度中等，发育大型板状交错层理、楔状交错层理，顶面起伏。露头处因风化而多呈浅灰绿色，向下逐渐过渡到灰绿色。在本区未出露。

（2）侏罗系中统延安组（J2y）

侏罗系中统延安组为本区的含煤地层，除西南部边界一带遭受直罗期古河道冲刷剥蚀使该地层顶部部分地层缺失外，基本保存完整。与下伏富县组呈整合接触。厚度166.00～250.00m，一般为213m左右，总体趋势由西南向东北逐渐增厚。

该组地层为一套陆源碎屑沉积，在横向上变化较大，垂向上具有明显的层序韵律结构。其岩性以灰白色至浅灰色粗、中、细粒长石石英砂岩、岩屑长石砂岩及钙质砂岩为主，次为灰至灰黑色粉砂岩、砂质泥岩、泥岩及煤层，少量炭质泥岩。根据沉积旋回、岩煤组合特征及物性特征，将其可划分为五个中级旋回，自下而上依次编为一～五段，每段各含一个煤组，自上而下编为1～5号煤组。可采煤层赋存于旋回顶部，为延安组各段的分界界面，亦是各岩段主要聚煤作用之处。现将各段特征自下而上分述如下：

①延安组第一段（J2y1）

本段地层自煤系底至5-1煤层顶面，该段假整合于三迭系永坪组地层之上。本次勘探终孔揭露厚度44～56m，一般50m左右。含5号煤组。

本段地层岩性以灰白色中粒、细粒长石岩屑砂岩，顶部和底部为灰色、深灰色富云母粉砂岩、砂质泥岩灰色粉砂岩、泥岩为主。

②延安组第二段（J2y2）

本段地层自5-1煤层顶面至4-2煤层顶面，厚度46～53m，一般50m左右，地层厚度中部较薄，向南、北增厚；含4号煤组。

本段地层细碎屑岩较多，以灰色粉砂岩、砂质泥岩、泥岩为主，夹众多薄煤层、泥灰岩及菱铁质泥岩透镜体，含4号煤组，自上而下为4-2、4-3、4-4煤层。

③延安组第三段（J2y3）

本段自4-2煤层顶面至3-1煤层顶面，厚度50～54m，一般厚度约51m左右，是延安组中最稳定的一段，本段含3号煤组。

本段岩性粒度较细。以灰色泥岩及粉砂岩为主，灰白色砂岩较少，含砂率仅为29％，顶部为3-1煤层，为鸟足状三角洲的大型分流间湾沉积，下部产瓣鳃类动物化石。

④延安组第四段（J2y4）

本段地层自3-1顶面至2-2上顶面，厚20～47m，一般厚度为38m。上部为灰色粉砂岩及泥岩，夹厚层状灰白色中细粒长石，石英砂岩，局部夹蒙脱质粘土岩及煤线。2-2上煤赋存于顶部。

中、下部主要为灰白色中粒，细粒乃粗粒长石岩屑杂砂岩，交错层理，次为灰色粉砂岩，泥岩，小型交错层理及水平层理发育。底部较细，由下向上依次为灰色泥岩，粉砂岩及细粒长石砂岩。

⑤延安组第五段（J2y5）

本段地层自2-2上顶面至煤系地层顶面，由于遭受直罗组冲刷及后期的剥蚀作用，厚度变化较大，厚5～41m，一般厚度为23m。本段在该区含1号煤组。

本段沉积环境内三角洲平原与前缘过渡地带，岩性复杂，规律性不明显，大致具先反后正复合粒序。

上部以灰色粉砂岩、深灰及灰黑色泥岩为主，夹炭质泥岩及煤线。中部以灰白色长石、岩屑杂岩为主，具交错层理，次为灰色深灰色细碎屑岩，局部夹炭质泥岩及煤线。

下部以灰色粉砂岩，深灰色泥岩为主，夹灰白色中细粒砂岩透镜体。

（3）侏罗系中统直罗组（J2z）

本组地层遭受新生界剥蚀，由北向南变薄，据以往钻孔揭露，厚度0～25m，一般厚16m。与下伏地层延安组呈假整合接触。

本组地层为一套灰绿色、兰灰色、紫杂色河湖相沉积，按岩性大致可分为上、下两个亚段，下亚段上部以灰绿色、兰灰色团块状泥岩、粉砂岩为主，夹细粒长石砂岩。下部为灰白色中、粗粒长石砂岩、岩屑长石砂岩夹灰绿色泥岩、粉砂岩。上亚段为灰绿色、兰灰色紫杂色、紫红色泥岩、粉砂岩，并与灰绿色、灰白色、暗紫色富云母细粒长石砂岩、长石杂砂岩、岩屑长石砂岩不等厚互层。

（4）第四系上更新统马兰组（Q3m）

在区内零星小面积出露。因第四系剥蚀，厚度变化大，依据以往钻孔资料，厚度约0～10m，岩性以土黄色、灰黄色亚粘土、亚沙土为主，含大小不一、形态各异的钙质结核，结核呈零散状分布。与下伏地层呈假整合或角度不整合接触。

（5）第四系全新统风积沙(Q4eol)

在本区广有分布，以固定沙、半固定沙覆于其它地层之上，中南部较厚，厚度0～3m。上部岩性为浅黄色中沙、细沙及粉沙，其成份以石英、各色燧石为主。分选差，磨园度较好；下部为灰黄色、灰绿、青黄色、灰褐色及灰黑色粉沙、细沙、中沙、夹亚沙土、亚粘土。

- 3.1.5.2井田地质构造

本矿井在区域构造中位于鄂尔多斯地台向斜东翼陕北斜坡上，矿区总体为向西倾斜的缓倾单斜构造，倾角1～5°。F2吴道沟正断层从井田的北部边缘通过。该断层为高角度的正断层，走向为北西～南东，倾向南西，落差约30m。

### 3.1.6水文地质条件

- 3.1.6.1区域水文地质条件

朱概塔井田位于神府矿区西部，处于鄂尔多斯盆地北部。根据《鄂尔多斯盆地地下水勘察研究》，依据含水介质类型，鄂尔多斯盆地含水岩系划分为三大含水层系统，项目所在地属于石炭系-侏罗系碎屑岩裂隙与上覆松散层孔隙含水层系统中的石炭系-侏罗系碎屑岩含水层亚系统。区内地层以中生界碎屑岩为主，岩性为粗～细粒砂岩、粉砂岩、泥岩夹可采煤层。根据地下水埋藏条件和含水介质，区内地下水主要为新生界松散岩类孔隙潜水，中生界碎屑岩类裂隙孔隙潜水与层间裂隙承压水。

矿井所在区域属于窟野河水流子系统，项目所在区域潜水总体上由流域的分水岭向窟野河及其支流径流，最终补给窟野河水流系统。

- 3.1.6.2井田水文地质条件

井田水文地质及地形地质图见图3.1.6-1。井田范围内不涉及具有居民供水意义的含水层。

（一）（隔）含水层特征

（1）新生界松散层孔隙潜水含水层

①第四系全新统风积沙层含水层（Q4eol）

本区大面积分布，其厚度及岩性变化较大，区内厚度一般为0～3m，岩性为粉、细沙，孔隙度大，透水性好，有利于降水入渗，由于其分布零星，下部又多为中细粒砂岩，故多为透水不含水层。不具有供水意义。

②第四系上更新统黄土孔隙含水层（Q3m）

在区内零星小面积出露。因第四系剥蚀，厚度变化大，依据以往钻孔资料，厚度约0～10m，岩性以土黄色、灰黄色亚粘土、亚沙土为主，含大小不一、形态各异的钙质结核，结核呈零散状分布。据以往地质资料显示，含水微弱，储水条件差。水化学类型为HCO3-Ca型，矿化度＜1.00g/L，属弱富水含水层。不具有供水意义。

（2）基岩裂隙承压水及潜水含水层

①侏罗系中统直罗组底部砂岩裂隙承压含水层（J2z）

本组地层遭受新生界剥蚀，据以往钻孔揭露，厚度0～25m，一般厚16m。岩性多为灰绿色和褐色粉砂岩、砂质泥岩和细粒砂岩，而在底部多为灰白色厚层状中、细粒长石、石英砂岩，含较多暗色矿物，分选、磨圆度差，次棱角状，泥质胶结，结构疏松，具波状斜层理。在区内部分地段直罗组底部砂岩与1-2上煤层直接接触。

据周边钻孔抽水资料，降深14.47m，涌水量0.325L/s，单位涌水量0.0225L/s.m，渗透系数0.0276m/d，为富水性弱的含水层。不具有供水意义。

②侏罗系中统延安组煤系砂岩裂隙承压含水层（J2y）

据以往钻孔揭露，本区煤系地层厚约224m，多由泥岩、砂质泥岩、粉砂岩、细粒砂岩、中砂岩组成，本区含5层可采煤层，各可采煤层顶板多由中粒砂岩及细砂岩、粉砂岩、砂质泥岩所组成，其中：中、细粒砂岩多为泥质胶结，遇水较疏松，为各可采煤层顶板直接充水含水层。周边企业打井取用该层地下水。

③侏罗系中统延安组煤系地层烧变岩潜水含水层（J2y）

烧变岩主要分布于井田边界附近的沟谷，火烧岩底板高悬沟底以上，主要接受大气降水的补给，多透水而不含水。

④断层破碎带裂隙水

本区内有F2断层由西北～东南向展布在区内延展，断层带岩石破碎裂隙发育，但多填充断层角砾岩。断层切穿煤系地层，成为联通上、下各煤层顶板含水层与地表水的通道，朱盖沟观测F2断层两侧流量，据2011年4月10日野外观测记录，在武成功四队沟原流量为0.12m3/s，通过F2断层后，由于其他支沟流量的汇入，至武成功一队时流量增至0.24m3/s，而到朱盖沟沟口附近流量增至0.48m3/s.说明通过F2断层后沟流量漏失很小或没有漏失。其水质为HCO3-Na型或SO4-Ca型，矿化度0.363～1.714g/L，以上情况说明本区F2断层为导水程度不同，富水性不均一的张性断裂。

（3）隔水层

直罗组和延安组地层中，在中、细粒砂岩之间，多夹有泥岩、砂质泥岩和粉砂岩，一般单层厚度4～6m，厚者可达10～20m。其岩性多致密和较致密，并在上述地层中约占其厚度的一半以上，是各煤层顶板含水层之间的相对隔水层。

（二）地下水补给径流排泄条件

井田内第四系潜水，除接受大气降水补给外还接受地表水的少量补给，潜水径流方向由地形较高处向低洼处运移，并以渗流形式排泄。承压水除接受区域侧向径流补给，部分接受潜水的垂向渗透补给，其径流方向是沿岩层倾向方向向深部径流运移。

（三）矿井充水条件

矿井露天开采时，矿坑内的充水源为大气降水和地下水。根据《神木县孙家岔镇朱概塔煤矿机械化改造设计说明书（露天部分）》，矿井正常疏干水量为302.4m3/d。

- 3.1.6.3场地区水文地质条件

（一）工业场地区

朱概塔井田位于陕北黄土高原北部，毛乌素沙地东南缘，地表基本被第四系风积沙所覆盖，基岩仅在本区西部、南部沟谷中出露。项目工业场地位于窟野河支流乌兰木伦河的西岸，工业场地区包气带厚度大于10m，包气带岩性主要细沙、粉土，包气带分布连续、稳定，包气带垂直饱和渗透系数经验值为2.89×10-4cm/s～5.79×10-4cm/s，根据天然包气带防污性能分级参照表，包气带渗透系数大于1×10-4cm/s，包气带防污性能“弱”。

工业场地区地下水类型主要为第四系上更新统黄土孔隙含水层，场地区地下水主要接受大气降水的入渗补给和上游黄土层孔隙潜水含水层的侧向径流补给，场地区潜水受地形控制，在重力作用下由高处向低处径流，以潜流的形式补给下游潜水含水层。

（二）外排土场

项目外排土场位于朱盖沟右岸的支沟内，地下水类型主要为第四系冲积层孔隙含水层，地下水主要接受沟谷汇区范围内大气降水的入渗补给，潜水受地形控制，在重力作用下由高处向低处径流，向沟谷内汇流最终向下游径流补给朱盖沟。

### 3.1.7土壤环境现状调查

- 3.1.7.1土壤理化性质调查

本项目为煤矿项目，土壤环境影响类型同时涉及生态影响型和污染影响型。

评价区主要土壤类型分为风砂土和黄绵土。风沙土是多风地区沙性母质上形成的一种幼年土壤，其主要特征是土壤矿质部分几乎全由细砂颗粒（直径在0.25～0.05mm）组成；剖面层次分化不明显，在评价区范围内广泛分布。风沙土结构松散，土粒维持性差，质地为中、细砂，肥力极低。风沙土质地粗，细砂粒占土壤矿质部分重量的80～90%以上，而粗砂粒、粉砂粒及粘粒的含量甚微。风沙土有机质含量低，一般在1～6g/kg之间；土壤钾素或丰富，氮磷缺乏，阳离子交换量2~5cmol(+)/kg，供肥能力差，土壤贫瘠；pH值在8～9之间，呈弱碱至碱性。干容重在1.46g/cm3，孔隙度10～28%。

黄绵土是由黄土母质经直接耕种而形成的一种幼年土壤，常和黑垆土、灰钙土等交错存在，有机质含量低，黄绵土呈弱碱性，pH8～8.5，黄绵土土的颗粒组成以细沙粒（0.25～0.05mm）和粉粒（0.05～0.005mm）为主，约占各级颗粒总数的60%左右，容重在1.0～1.2g/cm3，饱和导水率为0.25～0.5m/d，阳离子交换量7~8cmol(+)/kg，总孔隙率50～65%。

土壤地质包括砂土（轻砂土）和壤土（粉土），土壤结构主要以团粒结构体为主，土体构型主要为薄层型。

项目评价区内的植被类型包括草丛、灌丛、乔木，以草丛为，草丛为评价区的优势群落，在评价区范围内分布面积最广，广泛分布于评价区内，主要种类有草苜蓿、禾草、沙米等。

评价区地下水类型主要包括第四系上更新统黄土孔隙含水层和侏罗系基岩裂隙水，项目位于覆沙黄土梁峁沟壑区，地下水位埋深较大，一般大于10m，最大可达50m，根据现状监测，第四系地下水中的TDS一般为212-965mg/L，基岩裂隙水中的TDS为1310mg/L。

- 3.1.7.2土壤影响源调查

本次现状应调查与建设项目产生同种特征因子或者造成相同土壤环境影响后的影响源。本项目为煤矿生产项目，污染影响主要发生在工业场地，根据调查，项目工业场地附近无其它煤矿工业场地；生态影响主要发生在采区范围内，相邻矿井为造成相同影响后果的影响源，影响源调查结果见表3.1.7-1。

本项目建设性质属于改扩建，污染影响类型评价工作等级为二级，应对现有工程的土壤环境保护措施及土壤现状进行调查。

表3.1.7-1  土壤影响源调查结果表

| 影响源名称 | 生产规模（Mt/a） | 开采方式 | 相对位置 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 神木县锟源矿业有限公司 | 1.20 | 井工 | 北部 | 未建设 |
| 神木市润邦矿业有限公司 | 0.90 | 露天+井工 | 西南部 | 未建设 |
| 陕西神木朱盖塔矿业有限公司 | 1.20 | 井工 | 西北部 | 未建设 |
| 神木县瑞祥煤业有限公司 | 0.60 | 井工 | 南部 | 未建设 |

本项目现有工程为露天开采，项目可能对土壤造成污染的区域主要为汽车检修场，该场地主要用于汽车周转与检修，检修过程中可能有机油等落至地表对土壤环境产生影响或者落地机油随雨水入渗污染土壤，根据调查，汽车检修场采取的土壤环境保护措施主要为场地地面硬化，并设置初期雨水收集池。

本次现状监测对汽车检修场设置了2个柱状样，根据监测结果可知，各监测点监测因子均满足相应标准筛选值要求，现有工程对土壤环境影响小。

## 3.2文物古迹及自然保护区、村庄概况

经调查，项目评价区内无名胜古迹、自然保护区、风景名胜区和基本农田。

## 3.3村庄概况

朱概塔井田内和井田边界外500m内无村庄。

## 3.4 燕家塔工业园区概况

（一）燕家塔工业园概况

燕家塔工业园区包括陈家湾、燕家塔和赵家梁三个部分，规划总面积为1616.93hm2（含已建成区），其中陈家湾片区706.68hm2，燕家塔片区671.09hm2，赵家梁片区239.16 hm2，其中，陈家湾与燕家塔片区通过平安路连为一体，东至孙家岔镇建设边界、S204省道及龙华电厂东界，南至燕家塔园区垃圾填埋场，西至加油站，北至龙华发电厂、新建污水处理厂以东。赵家梁片区位于园区最南部，位于204 省道东侧，东至焦化厂、白灰厂东界，南至现状恒源电厂以南，西至自然山体为界，北至采煤场以北。

朱概塔煤矿涉及陈家湾片区，位于孙家岔镇政府驻地以北，沿矿区路两侧分布，包括瑞祥、朱概塔煤矿，腾远、鑫磊鸿盛、银泉、兴义源、宏泰、浩江等煤化工企业，燕山、浩正、海江、景渊等型洗煤企业，以及高炉喷吹、焦油加工、尾气利用发电等类型企业。

（二）本项目与园区的关系

根据《神木市燕家塔工业园区总体规划修编（2018-2035）环境影响报告书》，朱概塔煤矿属于园区入驻企业，属于园区规划范围内的煤矿开采企业，矿井办公区1、办公区2等（朱概塔煤矿管理办公用地）位于规划A1行政管理用地范围内。园区规划范围及与井田相对位置关系见图3.4-1。

## 3.5评价区环境质量现状监测

西安京诚检测技术有限公司于2018年8月对地下水环境质量进行了监测。陕西晟达检测技术有限公司于2019年4-6月对大气、噪声、地表水环境质量现状进行了监测。

### 3.5.1地下水环境质量现状

（1）监测点位设置

本次地下水评价工作等级为三级，共设置了6个地下水水质水位监测点，5个地下水水位监测点，其中3个水质水位监测点位于工业场地区周边，监测结果反应场地区的水质状况，在外排土场地上下游布置3个水质水位监测点，监测结果反应场地区的水质状况，监测点信息具体见表3.5.1-1和图3.5-1。

表3.5.1-1  地下水水质、水位监测点信息表

| 编号 | 地 理 位 置 | 监测点 类型 | 井口/泉标高 （m） | 井深 | 取水层位 | 监测 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 岔不拉沟 | 泉 | 1136 | / | 延安组 | 水质 水位 |
| 2# | 办公区 2 | 井 | 1127 | 120 | 第四系+延安组 |  |
| 3# | 电厂下游 170m | 井 | 1124 | 110 | 第四系+延安组 |  |
| 4# | 外排土场 | 泉 | 1118 | / | 第四系 |  |
| 5# | 外排土场下游20m | 泉 | 1115 | / | 第四系 |  |
| 6# | 排土场下游210m | 泉 | 1083 | / | 第四系 |  |
| 7# | 腾远煤化 | 井 | 1210 | 50 | 第四系+延安组 | 水位 |
| 8# | 鸿盛煤化 | 井 | 1179 | 50 | 第四系+延安组 |  |
| 9# | 李家湾村 | 井 | 1207 | 50 | 第四系+延安组 |  |
| 10# | 朱概塔村 | 井 | 1070 | 60 | 第四系+延安组 |  |
| 11# | 水井湾村 | 井 | 1058 | 60 | 第四系+延安组 |  |

（2）监测项目

①水质监测项目

水化学因子检测项目：K+、 Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-共8项。

地下水水质监测项目：pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氯化物、硫酸盐、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、石油类共20项。

②水位观测项目

井深、井口标高、水位埋深、泉口标高。

（3）监测时间及频率

本次对地下水进行了一期监测，每期监测一天，每天一次，监测时间2018年8月8日。

（4）监测结果

地下水水位监测结果见表3.5.1-2，由表可知，评价区地下水水位标高在1042.65～1136.00m之间，地下水位埋深相对较深，水位埋深范围为15.35～60.35m。

地下水水质监测结果见表3.5.1-3，由表可知，1#、2#和3#点的硫酸盐超标，最大超标倍数为1.79倍，3#点的溶解性总固体超标1.31倍，由于1#、2#和3#点的取水层位主要为延安组地下水，因此超标原因与环境水文地质问题有关，其它各监测因子均满足地下水Ⅲ类水质标准。

（5）地下水水化学组分检测结果

对各监测点的地下水水化学组分进行了检测，结果见表3.5.1-4。通过对各监测点水化学组分的阴阳离子平衡关系计算，阴阳离子的平衡误差均小于5%，地下水监测结果可信。

表3.5.1-2  地下水水位监测结果

| 监测 日期 | 编号 | 地 理 位 置 | 监测点类型 | 井/泉标高 （m） | 水位埋深 （m） | 水位标高（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018-8 | 1# | 岔不拉沟 | 泉 | 1136 | / | 1136.00 |
|  | 2# | 办公区 2 | 井 | 1127 | 60.35 | 1066.65 |
|  | 3# | 电厂下游 170m | 井 | 1124 | 55.88 | 1068.12 |
|  | 4# | 外排土场 | 泉 | 1118 | / | 1118.00 |
|  | 5# | 外排土场下游20m | 泉 | 1115 | / | 1115.00 |
|  | 6# | 排土场下游210m | 泉 | 1083 | / | 1083.00 |
|  | 7# | 腾远煤化 | 井 | 1210 | 32.37 | 1177.63 |
|  | 8# | 鸿盛煤化 | 井 | 1179 | 35.45 | 1143.55 |
|  | 9# | 李家湾村 | 井 | 1207 | 40.88 | 1166.12 |
|  | 10# | 朱概塔村 | 井 | 1070 | 25.35 | 1044.65 |
|  | 11# | 水井湾村 | 井 | 1058 | 15.35 | 1042.65 |

表3.5.1-4   地下水水化学组分检测结果       mg/L

| 检测因子 监测点位 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | Cl- | SO42- | CO32- | HCO3- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岔不拉沟 | 4.16 | 170 | 135 | 32.0 | 115 | 434 | ND5 | 320 |
| 办公区 2 | 1.80 | 76.5 | 159 | 26.6 | 124 | 294 | ND5 | 261 |
| 电厂下游 170m | 2.36 | 156 | 241 | 36.1 | 113 | 447 | ND5 | 433 |
| 外排土场 | 1.65 | 11.7 | 54.9 | 9.74 | 8.52 | 50.9 | ND5 | 184 |
| 外排土场下游20m | 1.68 | 11.7 | 56.0 | 9.93 | 8.28 | 49.3 | ND5 | 176 |
| 排土场下游210m | 1.66 | 11.4 | 55.8 | 9.89 | 8.03 | 49.3 | ND5 | 190 |

### 3.5.2地表水环境质量现状

（1）监测断面的位置

乌兰木伦河上设置2个监测断面，工业场地上游500m设置1#断面，工业场地下游1500m处设置2#断面，断面见图3.5-1。

（2）监测项目

监测项目：pH、悬浮物、溶解氧、化学需氧量（CODCr）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮、氟化物、硫化物、挥发酚、石油类、总铁、总锰、铬（六价）、汞、砷、铅。

（3）监测时间及频率

监测一期，连续监测3天，监测时间2019年4月15日～17日。

（4）监测结果

地表水水质监测结果见表3.5.2-1，由表可知，各监测指标均符合《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准要求。

### 3.5.3大气环境质量现状

- 3.5.3.1区域环境质量达标判定

本次确定的评价基本年为2017年，根据陕西省环境保护厅办公室2018年1月8日公布的《2017年12月及1～12月全省环境空气质量状况》，区域环境质量达标判定情况见表3.5.3-1。

由表可知，区域SO2和CO符合满足《环境空气质量标准》中的二级标准要求，PM10、PM2.5、NO2和O3超出《环境空气质量标准》中的二级标准要求，最终判定神木市为不达标区域。

表3.5.1-3   地下水水质现状监测结果

| 监测项目 | 岔不拉沟 |  | 办公区 2 |  | 电厂下游 170m |  | 外排土场 |  | 外排土场下游20m |  | 排土场下游210m |  | 地下水Ⅲ类水质标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值 | 超标 倍数 | 监测值 | 超标 倍数 | 监测值 | 超标 倍数 | 监测值 | 超标 倍数 | 监测值 | 超标倍数 | 监测值 | 超标 倍数 |  |
| pH 值 | 8.08 | 0 | 7.91 | 0 | 7.7 | 0 | 8.04 | 0 | 7.95 | 0 | 7.88 | 0 | 6.5～8.5 |
| 溶解性总 固体 | 965 | 0 | 908 | 0 | 1310 | 1.31 | 252 | 0 | 218 | 0 | 212 | 0 | ≤1000 |
| 耗氧量 | 0.89 | 0 | 0.78 | 0 | 0.71 | 0 | 0.98 | 0 | 1.11 | 0 | 0.79 | 0 |  |
| 氨氮 | ND 0.02 | 0 | ND 0.02 | 0 | ND 0.02 | 0 | ND 0.02 | 0 | ND 0.02 | 0 | ND 0.02 | 0 | ≤0.5 |
| 硝酸盐 | 6.33 | 0 | 12.6 | 0 | 3.64 | 0 | 0.63 | 0 | 0.59 | 0 | 0.64 | 0 | ≤20 |
| 亚硝酸盐 | 0.112 | 0 | 0.014 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.016 | 0 | 0.012 | 0 | ≤1 |
| 氟化物 | 0.59 | 0 | 0.25 | 0 | 0.22 | 0 | 0.44 | 0 | 0.5 | 0 | 0.45 | 0 | ≤1 |
| 氰化物 | ND 0.001 | 0 | ND 0.001 | 0 | ND 0.001 | 0 | ND 0.001 | 0 | ND 0.001 | 0 | ND 0.001 | 0 | ≤0.05 |
| 挥发酚 | ND 0.001 | 0 | ND 0.001 | 0 | ND 0.001 | 0 | ND 0.001 | 0 | ND 0.001 | 0 | ND 0.001 | 0 | ≤0.002 |
| 铬（六价） | ND 0.004 | 0 | ND 0.004 | 0 | ND 0.004 | 0 | ND 0.004 | 0 | ND 0.004 | 0 | ND 0.004 | 0 | ≤0.05 |
| 石油类 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | ND 0.01 | 0 | ND 0.01 | 0 | ND 0.01 | 0 | / |
| 镉 | ND 0.0001 | 0 | ND 0.0001 | 0 | ND0.0001 | 0 | ND 0.0001 | 0 | ND 0.0001 | 0 | ND 0.0001 | 0 | ≤0.005 |
| 汞 | 0.00093 | 0 | 0.00011 | 0 | 0.00011 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00011 | 0 | 0.0001 | 0 | ≤0.001 |
| 砷 | 0.0008 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.0006 | 0 | ≤0.01 |
| 铅 | ND0.0025 | 0 | ND0.0025 | 0 | ND0.0025 | 0 | ND0.0025 | 0 | ND0.0025 | 0 | ND0.0025 | 0 | ≤0.01 |
| 铁 | 0.01 | 0 | ND 0.01 | 0 | ND 0.01 | 0 | ND 0.01 | 0 | ND 0.01 | 0 | ND 0.01 | 0 | ≤0.3 |
| 锰 | ND 0.004 | 0 | ND 0.004 | 0 | ND 0.004 | 0 | ND 0.004 | 0 | ND 0.004 | 0 | ND 0.004 | 0 | ≤0.1 |
| 总大肠菌群 | ＜2 | 0 | ＜2 | 0 | ＜2 | 0 | ＜2 | 0 | ＜2 | 0 | ＜2 | 0 | ＜3 |
| 硫酸盐 | 434 | 1.74 | 294 | 1.18 | 447 | 1.79 | 50.9 | 0 | 49.3 | 0 | 49.3 | 0 | ≤250 |
| 氯化物 | 115 | 0 | 124 | 0 | 113 | 0 | 8.52 | 0 | 8.28 | 0 | 8.03 | 0 | ≤250 |
| 备注：pH无量纲，总大肠菌群单位为个/L，其它单位均为mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.5.2-1  地表水环境质量现状监测结果

| 监测指标 | 1#断面 |  |  |  | 2#断面 |  |  |  | 地表水Ⅲ类 水质标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 最大标准指数 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 最大标准指数 |  |
| pH值（无量纲） | 8.77 | 8.72 | 8.75 | 0.89 | 8.71 | 8.74 | 8.75 | 0.88 | ≤6~9 |
| 溶解氧（mg/L） | 7.31 | 7.58 | 7.38 | 0.68 | 7.47 | 7.26 | 7.14 | 0.70 | ≥5 |
| COD（mg/L） | 16 | 17 | 16 | 0.85 | 15 | 14 | 14 | 0.75 | ≤20 |
| BOD5（mg/L） | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 0.93 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 0.80 | ≤4 |
| 氨氮（mg/L） | 0.032 | 0.027 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.051 | 0.048 | 0.05 | ≤1.0 |
| 氟化物（mg/L） | 0.51 | 0.461 | 0.493 | 0.51 | 0.926 | 0.98 | 0.968 | 0.98 | ≤1.0 |
| 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / | ≤0.05 |
| 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | / | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | / | ≤0.005 |
| 石油类（mg/L） | 0.01 | 0.01L | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.01L | 0.02 | 0.40 | ≤0.05 |
| 硫化物（mg/L） | 0.005L | 0.005L | 0.005L | / | 0.007 | 0.008 | 0.01 | / | ≤0.2 |
| 砷（mg/L） | 0.3×10-3L | 0.3×10-3L | 0.3×10-3L | / | 0.5×10-3 | 0.4×10-3 | 0.4×10-3 | / | ≤0.05 |
| 汞（mg/L） | 0.04×10-3L | 0.04×10-3L | 0.04×10-3L | / | 0.04×10-3 | 0.04×10-3L | 0.04×10-3L | / | ≤0.0001 |
| 铅（mg/L） | 2.5×10-3 | 2.2×10-3 | 2.2×10-3 | 0.05 | 1.6×10-3 | 1.6×10-3 | 1.4×10-3 | 0.03 | ≤0.05 |
| 铁（mg/L） | 0.03L | 0.03L | 0.03L | / | 0.07 | 0.06 | 0.07 | / | ≤0.3 |
| 锰（mg/L） | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / | 0.01 | 0.01 | 0.01L | / | ≤0.1 |
| 悬浮物（mg/L） | 14 | 12 | 16 | / | 21 | 18 | 24 | / | / |
| 水温（℃） | 12.5 | 12.7 | 12.3 |  | 11.7 | 12.3 | 12.2 |  | / |
| 流速（m/s） | 0.41 | 0.43 | 0.4 |  | 0.32 | 0.34 | 0.3 |  | / |
| 流量（m3/h） | 11808 | 12384 | 11520 |  | 11520 | 12240 | 10800 |  | / |
| 河宽（m） | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 水深（m） | 0.8 |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |

表3.5.3-1  区域环境质量达标判定表

| 基本污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/ （μg/m3） | 标准限值/ （μg/m3） | 占标率/% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均浓度 | 105 | 70 | 150.0 | 超标 |
| PM2.5 | 年平均浓度 | 46 | 35 | 131.4 | 超标 |
| SO2 | 年平均浓度 | 26 | 60 | 43.3 | 达标 |
| NO2 | 年平均浓度 | 44 | 40 | 110.0 | 超标 |
| CO | 第95百分位24小时平均浓度 | 4000 | 4000 | 100.0 | 达标 |
| O3 | 第90百分位24小时平均浓度 | 163 | 160 | 101.9 | 超标 |

- 3.5.3.2污染物环境质量现状评价

（1）基本污染物环境质量现状评价

根据收集到的神木市评价基准年（2017年）连续1年的监测数据，根据环境空气质量评价技术规范（试行）的统计方法，基本污染物的年评价指标统计结果见表3.5.3-2。

表3.5.3-2   基本污染物年评价指标统计结果

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/ ug/m3 | 标准值/ ug/m3 | 最大浓度占标率/% | 最大超标 倍数 | 超标率/ % | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均浓度 | 105 | 70 | 150.0 | 0.50 | 75.0 | 超标 |
|  | 第95百分位24小时平均浓度 | 186 | 150 | 124.0 | 0.24 | / | 超标 |
| PM2.5 | 年平均浓度 | 46 | 35 | 131.4 | 0.31 | 58.8 | 超标 |
|  | 第95百分位24小时平均浓度 | 105 | 75 | 140 | 0.40 | / | 超标 |
| SO2 | 年平均浓度 | 26 | 60 | 43.3 | / | 8.3 | 达标 |
|  | 第98百分位24小时平均浓度 | 79 | 150 | 52.7 | / | / | 达标 |
| NO2 | 年平均浓度 | 44 | 40 | 110.0 | 0.10 | 53.9 | 超标 |
|  | 第98百分位24小时平均浓度 | 70 | 80 | 87.5 | / | / | 达标 |
| CO | 第95百分位24小时平均浓度 | 4000 | 4000 | 100.0 | 0 | / | 达标 |
| O3 | 第90百分位日最大8小时平均浓度 | 163 | 160 | 101.9 | 0.02 | / | 超标 |

（2）其它污染物环境质量现状评价

①监测点的位置

本次在厂址区主导风向下风向布设了1个补充监测点，监测点信息见表3.5.3-3，监测点位置见图3.5-1。

表3.5.3-3  其它污染物补充监测点位基本信息

| 监测点 名称 | 监测点坐标/m |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 汽车检修场东南侧 | 37440172 | 4338318 | TSP | 2019年6月，连续监测7d | SE | 80 |

②监测时间

监测一期，连续监测7天，监测时间2019年5月26日～6月1日

③监测结果

其它污染物补充监测结果见表3.5.3-4，由表可知，TSP环境空气质量现状监测结果满足《环境空气质量标准》中的二级标准要求。

表3.5.3-4    其它污染物环境质量现状表

| 监测 因子 | 平均时间 | 监测浓度范围/ ug/m3 | 标准值/ ug/m3 | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 最大超标 倍数 | 超标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 24小时平均 | 205～250 | 300 | 83.3 | 0 | / | 0 |

### 3.5.4噪声环境质量现状

（1）监测点的设置

本次于2019年5月24日对汽车检修场的场界噪声进行监测，共布设4个噪声监测点，监测点位置见图3.5-1。

（2）监测项目、监测时间、频率及工况

监测项目：监测等效A声级。

监测时间及频率：昼间、夜间各监测1次；监测时矿井未运行，朱概塔电厂正常运行。

（3）监测结果

噪声环境监测结果见表3.5-7，从由可知，各监测点昼、夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

表3.5-7  噪声环境现状监测结果

| 序号 | 场地 | 监测点位置 | 声级值dB（A） |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 1 | 汽车检修场 | 东场界 | ## 52.7 | ## 43.4 | 昼间60 dB（A） 夜间50 dB（A） |
| 2 |  | 南场界 | ## 51.0 | ## 44.3 |  |
| 3 |  | 西场界 | ## 50.1 | ## 43.2 |  |
| 4 |  | 北场界 | ## 49.1 | ## 42.1 |  |

### 3.5.5土壤环境质量现状

（1）监测点的设置

露天工业场地布设2个柱状监测点；采区内设2个表层样点；采区外设2个表层样点。监测点信息及位置见表3.5-8和图3.5-1。

表3.5-8  监测点位及监测因子情况表

| 序号 | 位置 | 监测样 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车检 修场 | 柱状样 | 0.2m、1m、2m分别取样，砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、石油烃共8项目 | 现有建设用地 |
| 2 |  | 柱状样 |  |  |
| 3 | 井工工业场地 | 表层样 | 0.2m取样，建设用地基本项目45项+石油烃 | 露天开采结束后拟设置的井工场地 |
| 4 | 采区内 | 表层样 | 0.2m取样，pH值、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌共9项 | 占地范围外及生态调查范围内的草地 |
| 5 | 采区外 | 表层样 |  |  |
| 6 | 采区外 | 表层样 |  |  |

（2）监测项目、监测时间、频率及工况

监测项目：各监测点具体见表3.5-8。

监测时间及频率：2019年4月15日，监测1次。

（3）监测结果

土壤环境监测结果见表3.5-9和表3.5-10，从由可知，各监测点监测因子均满足相应标准筛选值要求。

表3.5-9  土壤监测结果

| 汽车检修场 | 监测 因子 | 1#（柱状样） |  |  | 2#（柱状样） |  |  | 第二类建设用地 筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2m | 1.0m | 2m | 0.2m | 1.0m | 2m |  |
|  | 砷 | 3.02 | 2.51 | 3.67 | 3.57 | 2.6 | 5.49 | 60 |
|  | 镉 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 65 |
|  | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5.7 |
|  | 铜 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 18000 |
|  | 铅 | 4 | 7.7 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 2.6 | 800 |
|  | 汞 | 0.068 | 0.04 | 0.056 | 0.035 | 0.078 | 0.055 | 38 |
|  | 镍 | 20 | 19 | 14 | 14 | 11 | 10 | 900 |
|  | 石油烃 | 9.27 | 10.1 | 10.4 | 8.16 | 11.8 | 12.7 | 4500 |
| 采区内和采区外 | 监测 因子 | 3#（表层样） |  | 4#（表层样） |  | 5#（表层样） |  | 农用地 筛选值 |
|  |  | 0.2m |  | 0.2m |  | 0.2m |  |  |
|  | pH值 | 8.1 |  | 8.2 |  | 8.4 |  | pH>7.5 |
|  | 砷 | 3.01 |  | 2.62 |  | 3.9 |  | 25 |
|  | 镉 | 0.04 |  | 0.03 |  | 0.02 |  | 0.6 |
|  | 汞 | 0.036 |  | 0.108 |  | 0.019 |  | 3.4 |
|  | 铅 | 3.9 |  | 4.6 |  | 4.5 |  | 170 |
|  | 铜 | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 100 |
|  | 镍 | 14 |  | 17 |  | 13 |  | 190 |
|  | 铬 | 26 |  | 32 |  | 32 |  | 250 |
|  | 锌 | 21.9 |  | 26.5 |  | 21 |  | 300 |

表3.5-10  土壤监测结果

| 监测位置 | 6#（表层样） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测 因子 | 0.2m | 第二类建设用地筛选值 | 监测 因子 | 0.2m | 第二类建设用地筛选值 | 监测因子 | 0.2m | 第二类建设用地筛选值 |
| 井工工业场地 | 砷 | 2.65 | 60 | 二氯甲烷 | 未检出 | 616 | 苯乙烯 | 未检出 | 1290 |
|  | 镉 | 0.04 | 65 | 1,2-二氯丙烷 | 未检出 | 5 | 甲苯 | 未检出 | 1200 |
|  | 六价铬 | 未检出 | 5.7 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 未检出 | 10 | 间二甲苯+对二甲苯 | 未检出 | 570 |
|  | 铜 | 9 | 18000 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 未检出 | 6.8 | 邻二甲苯 | 未检出 | 640 |
|  | 铅 | 4.2 | 800 | 四氯乙烯 | 未检出 | 53 | 硝基苯* | 未检出 | 76 |
|  | 汞 | 0.065 | 38 | 1,1,1-三氯乙烷 | 未检出 | 840 | 苯胺* | 未检出 | 260 |
|  | 镍 | 17 | 900 | 1,1,2-三氯乙烷 | 未检出 | 2.8 | 2-氯酚* | 未检出 | 2256 |
|  | 四氯化碳 | 未检出 | 2.8 | 三氯乙烯 | 未检出 | 2.8 | 苯并[a]蒽 | 0.3 | 15 |
|  | 氯仿 | 未检出 | 0.9 | 1,2,3-三氯丙烷 | 未检出 | 0.5 | 苯并[a]芘 | 未检出 | 1.5 |
|  | 氯甲烷 | 未检出 | 37 | 氯乙烯 | 未检出 | 0.43 | 苯并[b]荧蒽 | 0.8 | 15 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | 未检出 | 9 | 苯 | 未检出 | 4 | 苯并[k]荧蒽 | 未检出 | 151 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 未检出 | 5 | 氯苯 | 未检出 | 270 | 䓛 | 0.4 | 1293 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | 未检出 | 66 | 1,2-二氯苯 | 未检出 | 560 | 二苯并[a，h]蒽 | 未检出 | 1.5 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | 596 | 1,4-二氯苯 | 未检出 | 20 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 未检出 | 15 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | 54 | 乙苯 | 未检出 | 28 | 萘 | 0.7 | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油烃 | 8.32 | 4500 |

# 4 环境影响预测与评价

- 4.1变更前环境影响回顾

变更前矿井于2016年开工建设，变更前完成工程的主要内容为首采区开挖及剥离物临时外排和二采区初始拉沟及剥离物外排。截止目前，矿井首采区已大面积开采且在首采区北部已经形成临时外排土场；为了配合开采接续，二采区进行了初始拉沟；采掘场道路和疏干水处理站已经建成，生活污水处理站正在建设过程中。

根据调查，首采区已开挖总面积为68.5hm2（占首采区总面积的85%），总开挖土方量为19.12Mm3，首采区开挖范围土地利用类型为草地和林地；首采区北部已形成的外排土场占地面积10.37hm2，总排土量为1.7Mm3，占地类型为草地。二采区初始拉沟开挖面积为12.7hm2（占二采区总面积的13%），开挖土方量1.27Mm3，二采区开挖范围土地利用类型为草地、林地和未利用地，外排土场占地面积为11.73hm2，压占范围土地利用类型为草地和未利用地。采掘场道路全长0.8km，占地0.4hm2，采掘场道路占地属于临时占地，占地类型为草地，具体见表4.1-1。

表4.1-1  变更前矿井建设占地情况

| 名称 | 开挖/占地面积 （hm2） | 林地 （hm2） | 草地 （hm2） | 未利用地 （hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 首采区 | 68.5 | 26.5 | 42.0 | 0 |
| 首采区临时外排土场 | 10.37 | 0 | 10.37 | 0 |
| 二采区 | 12.8 | 0.7 | 11.1 | 1.0 |
| 二采区外排土场 | 11.73 | 0 | 9.33 | 2.4 |
| 采掘场道路 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 |

项目占地属于临时占地，不会改变土地利用类型，但会对局部区域内植被造成破坏，产生水土流失，对局部区域的景观造成的影响。露天开采结束后通过生态整治和植被恢复后可以逐步得到恢复。

变更前矿井生产在首采区北部形成外排土场，由于F2正断层从首采区外排土场穿过，其不符合选址要求，且为后续深部煤层的开工开采创造条件，环评要求在首采区开采结束后，将首采区外排土场的弃渣回填首采区终了坑内，并对其占地范围进行植被恢复，对开采区内的林地恢复实施占补平衡。

已建工程水环境影响因素主要包括施工废水、施工人员的生活污水以及矿坑疏干水。根据调查，矿坑疏干水和施工废水经疏干水处理站处理后全部回用于采区和外排土场的洒水降尘，施工人员的生活污水排入化粪池定期清掏外送燕家塔工业园区综合污水处理厂处理。环评要求矿井加快生活污水处理站建设，使生活污水经处理后全部回用。根据本次现状监测，地下水中矿井主要污染因子均满足地下水Ⅲ类水质标准，已建工程对周围地下水环境影响小。矿井露天采煤对地下水环境的影响因素为露天开采岩土剥离对含水层的破坏，根据矿井开采进度，变更前破坏含水层面积为81.3hm2。

已建工程大气环境影响因素为采掘场扬尘、外排土场扬尘和道路运输扬尘，根据现场调查，矿井在建设过程中采取了严格的洒水降尘措施，未对周围大气环境造成大的影响。

已建工程的噪声影响主要来自机械设备噪声、爆破噪声，机械设备包括挖掘机、推土机、履带推土机、碎石机、装载机及运输车辆等。由于首采区边界外500m范围内无噪声敏感点分布，项目未对周围声环境产生大的影响。

- 4.2后续工程建设期环境影响分析

后续工程建设的主要内容为生活污水处理站。由于变更前生活污水处理站已开工建设，且生活污水处理站在办公区1进行，变更后建设期不存在压占影响。由于后续建设内容较少，废水、扬尘、噪声和固废对环境影响小。

- 4.3运行期环境影响预测与评价

- 4.3.1生态环境影响预测与评价

（一）露天开采方法

朱概塔煤矿露天采区共划分两个采区。首采区位于井田东部，开采3-1煤层，面积0.81km2，采剥比7.07m3/t，服务年限2.43a；二采区位于井田西部，开采1-2、2-2上煤层，面积0.95km2，采剥比13.89m3/t，服务年限5.22a；各采区采用单斗～卡车开采工艺。

（二）运行期生态影响分析

（1）露天开采的生态破坏状况

运行期露天开采的生态环境影响主要表现为采掘场的挖损和外排土场的压占。矿井露天开采结束后全井田破坏面积为198.5hm2，其中变更前挖损和压占总面积为103.8hm2，变更后工程挖损总面积为94.7hm2。

变更后矿井破坏范围主要集中在剩余的首采区（12.5hm2）和二采区内（82.2hm2），露天开采结束后，采掘场原有地貌、生物种群等全部被破坏，变更后露天开采挖损总破坏面积为94.7hm2。

挖损区及压占区的生态受损情况见表4.3.1-1。由表可知，矿井露天开采结束后全井田破坏面积为198.5hm2，破坏土地利用类型主要为草地、林地和未利用地，改变了区域内的土地利用格局，对评价区内的土地利用格局产生了不利影响。

露天开采过程中及开采结束后，对采掘场、外排土场以及采掘道路采取生态恢复措施，在一定的期限后采掘场、外排土场以及采掘道路都恢复成原有的林地或草地类型。因此，本项目的建设运行虽然对区域土地利用格局产生了不利影响，但是在确保生态恢复措施的实施后，项目在建设区域内的影响是基本能够得到恢复的，露天矿的建设对区域土地利用格局的影响是可以接受的。

表4.3.1-1  露天开采结束后生态破坏面积统计表

| 时段 土地类型 | 变更前已开采 | 变更后开采 | 全井田露天开采结束后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耕地 | 0 | 0 | 0 |
| 林地 | 27.2 | 9.4 | 36.6 |
| 草地 | 73.2 | 78.3 | 151.5 |
| 交通用地 | 0 | 7 | 7 |
| 未利用地 | 3.4 | 0 | 3.4 |
| 合计 | 103.8 | 94.7 | 198.5 |

（2）露天开采生态环境影响综合评价

1）项目永久占地对生态环境的影响分析

项目永久占地主要为办公区1，办公区2和汽车检修场，该占地范围均依托矿井原有场地，本次不新增永久占地范围

2）评价区农业生态影响分析

评价区耕地均分布于井田外，因此项目实施不会对耕地造成影响。

3）项目实施对林草地的影响

井田范围内的林地主要集中分布在井田首采区内，项目露天开采结束后损毁林地总面积为36.6hm2，其中变更前损毁林地面积为27.1hm2，本次变更后运行期损毁林地面积为9.4hm2，露天开采后会对采区内林地全部破坏，露天开采对评价区林地影响严重，但露天开采结束后通过生态整治和植被恢复后可以逐步得到恢复。

草地在全井田广为分布，项目露天开采结束后损毁林地总面积为151.5hm2，其中变更前损毁林地面积为73.2hm2，本次变更后运行期损毁林地面积为78.3hm2，露天开采后会对采区内草地全部破坏，露天开采对评价区草地影响严重，但露天开采结束后通过生态整治和植被恢复后可以逐步得到恢复。

对于采掘场和外排土场受到破坏的林地、草地可以通过生态整治措施恢复。环评要求建设单位须根据《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》的有关规定对受到破坏的林地缴纳森林植被恢复费。灌林地补偿暂按3万元/hm2，项目露天开采结束后损毁林地总面积为36.6hm2，露天开采结束时建设单位需缴纳森林植被恢复费109.8万元。

4）项目开发对水土流失的影响

井田采掘场、外排土场、采掘场道路等区域的施工建设和生产活动，使得本来就脆弱的生态系统的水土流失更加严重。尤其排土场为松散的土石堆积体，表面在初期无植物附着，水土流失量较大。

5）开采前后生物量变化影响分析

①开采前生物量调查

本露天矿所在区域位于毛乌素沙地与黄土高原过度地带，地表以风积沙与黄土为主，根据中国植被分区（中国植被图集，2001年），位于属长城沿线风沙草滩区，窟野河西沙地沙生草甸草原植被小区（陕西植被，雷明德等，1999年），植被类型以百里香、丛生禾草草原和沙蒿、沙柳灌丛为主，农业植被和杨树林等植被类型分布面积较小。

通过实地调查，结合毛文永编著的《生态环境影响评价概论》中的部分成果，初步确定项目区林地的净初级生产量约200～1000g/(m2·a)，平均约450 g/(m2·a)；草地的净初级生产量约100～400g/(m2·a)，平均约250 g/(m2·a)。

②开采后生物量预测分析

本露天矿开采后，采掘场的地表植被将被损毁，土层及下部土岩层也将被运移到外排土场堆存处置，该区域将内的地表植被将被全部破坏，此区域的植物净初级生产量可以基本为零，露天开采区共损坏林地面积36.6hm2、草地面积151.5hm2，造成林地和草地生物损失量分别为164.7t和378.8t。

外排土场被排弃的岩土覆盖堆积，大部分覆盖区的植物净初级生产量也基本为零，但在边坡较长时间不被重新覆土的区域，在自然环境作用下，会有部分适地草种萌发生长，其植物的净初级生产量较低，大约在0～10g/(m2·a)之间，外排土场占地面积11.73hm2，占地类别为草地，造成草地生物损失量0.12t。当外排土场排土结束开始整治复垦时，在人为干预作用下，通过移植、栽种树木，撒播适地草籽，整修水利设施等综合措施，外排场的生态状况将会逐年好转，盖度也会逐年提高，其植物的净初级生产量也会提高，大约在10～200g/(m2·a)之间。经过5年左右的抚育恢复，该区域的生态环境可恢复到原来的状态，个别区域在人为干预下，则会好于原来的状态，其植物的净初级生产量可达到200～1000g/(m2·a)之间。

随着剥采进度的推进，矿井开始内排。内排土场的整治与生态恢复及抚育的时间与外排土场基本一致，其植物的净初级生产量的逐年提高情况也基本相同。由上面的分析知，项目实施对当地生态环境的破坏是较严重的，但通过后期的生态修复与复垦，可以使生态环境得以恢复，并有所改善。

6）表土剥离利用方案

表土剥离是露天矿生产所必需的程序之一，本井田范围内地表多被第四系风积沙覆盖，厚度0-3m；其下部为第四系上更新统马兰黄土，厚度为0-13m。本井田的风积沙和其下部的马兰黄土为复垦造地的良好土质，对植被生长和抚育较有利，因此在矿井地表开挖时应将其单独剥离、并妥善保存，地表植被恢复时使单独剥离的地表风积沙和其下部的黄土仍位于表层，便于植被生长。

采掘场区域清表处理：本项目运行期主要开挖首采区剩余范围（12.5hm2）以及二采区的大部范围（82.2hm2），运行期开始后首采区的表土（40～60cm）全部用于其内排土场的复垦，二采区初始拉沟区的表土可用于首采区终了区的复垦，二采区其它区域的表土用于其内排土场的复垦。初始拉沟区域的清表土量约6.37万m3，露天开采区总的清表土量约65.35万m3，通过前述接续来利用表土，项目运行过程中采掘场表土可不再临时堆存，直接用于内排土场的复垦。

（3）矿区景观影响

露天采区在所在区域的大部分原始景观为未进行工业开发的原始生态环境，本矿实施开采后，项目区的组成将发生较大改变，原来的生态景观将被拟建的采掘道路、内外排土场和露天剥采区所分隔异化。形成以道路为图斑的点、片、线状镶嵌式的农、林、牧混合生态景观，以内外排土场和露天剥采区为区块式的小区域异化生态景观。

本矿的剥采作业对项目区的景观影响较大，特别是内外排土场和露天剥采区，其影响较大，改变了原景观土地利用现状和视觉效果。

通过对采掘场、排土场等的复垦，可使使该区域的生态环境得到修复或改良，最终达到与自然景观协调一致。

- 4.3.2地下水环境影响预测与评价

- 4.3.2.1地下水环境影响因素及污染途径识别

（一）地下水影响因素

运行期项目实施对地下水环境的影响因素主要为生活污水、矿坑疏干水和外排土场的淋滤液，污废水的下渗可能会造成地下水环境的污染；采煤对地下水环境的影响因素为露天开采岩土剥离对含水层的破坏。

（二）地下水污染途径识别

根据前述分析，运行期项目污废水下渗可能会造成地下水环境的污染。矿坑疏干水经疏干水处理站处理达标后全部回用；生活污水经生活污水处理站处理后回用；外排土场设置截排水设施且最终堆高达40m，一般情况下不会产生淋滤液，因此项目实施一般不会对地下水造成污染。

地下水污染途径主要为项目运行期生活污水、矿坑疏干水在集、储过程中产生渗漏，渗漏的污废水下渗进入地下水；在有持续降水产生的情况下，排土场可能产生淋滤液，淋滤液下渗进入地下水。

- 4.3.2.2正常状况下工业场地区地下水环境影响预测

根据分析，项目运行期产生的生活污水和矿坑疏干水经处理后全部回用，不外排，且污废水在集贮过程中，污废水集、贮及处理构筑物（如调节池等）均按要求采取了防渗措施，可有效防止污废水的下渗；污废水输送管道采用HDPE双壁波纹塑料排水管，可有效杜绝连接处污废水的跑、冒、滴、漏现象的发生；因此正常状况下污染废水基本不会发生渗漏，对地下水影响较小。

- 4.3.2.3非正常状况下工业场地区地下水环境影响预测

矿坑疏干水主要受采煤产生的煤屑污染，水质成分简单；生活污水主要污染物为SS、COD、BOD5、NH3-N等，水质相对较差，本次评价重点预测生活污水。

生活污水处理站为生活污水的集储和处理构筑物，生活污水进入生活污水处理站后会进入污水调节池内，调节池为地埋式钢筋混凝土结构，本次将生活污水调节池做为预测对象。

（1）地下水预测模型概化

工业场地区地下水评价工作等级为三级，评价区水文地质条件相对简单，采用解析法进行预测，预测对象为生活污水调节池，可将其排放形式概化为点源；生活污水在非正常状况下发生渗漏后，考虑到地下水水质的跟踪监测，确定生活污水渗漏持续时间为120d，将生活污水的渗漏规律可概化为非连续恒定排放，本次采用软件进行预测非连续恒定排放模式。

（2）预测情景

本项目所预测的非正常状况是指调节池的的混凝土基础层的防渗措施因腐蚀、老化等原因防渗效果达不到防渗技术要求时，生活污水通过混凝土基础层发生一定量的渗漏，按照最不利情况考虑，生活污水渗漏后直接进入第四系潜水含水层。

（3）预测因子

进入生活污水处理站的污废水主要为生活污水，主要污染物为SS、COD、BOD5、NH3-N等等，本次将生活污水中的HN3-N作为预测因子。

（4）预测源强

根据工程分析，确定生活污水中的NH3-N浓度为20mg/L，《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中NH3-N的Ⅲ类水质标准为0.5mg/L。

调节池的尺寸为6.0m×5.0m×5.0m。按照《给水排水构筑物工程施工和验收规范》（GB50141），水池的渗漏量应按池壁和池底的浸湿面积计算。正常状况下，混凝土结构水池的渗水量不得超过2L/（m2•d），调节池的浸湿面积按129m2计（有效水深取5.5m），则正常状况下，滤液的允许渗漏量为0.258m3/d，非正常状况下的渗漏量取正常状况下渗漏量的10倍，渗漏量为2.58m3/d。

根据地下水跟踪监测井的监测频次，将污染物泄漏时间定为120d。

（5）预测时段

根据导则预测时段的要求，本次确定的预测时段分别为渗漏发生后的100d和1000d。

（6）预测参数

计算模式中各参数值见表4.3.2-1。

表4.3.2-1  水质预测各参数取值表

| 参数 | ne | I | K(m/d) | u(m/d) | DL(m2/d) | DT(m2/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 0.12 | 0.015 | 0.5 | 0.0625 | 0.625 | 0.125 |

（7）预测结果

根据预测结果，各预测时段污染物浓度分布情况见图4.3.2-1，各预测时段污染物影响情况见表4.3.2-2。

表4.3.2-2  各预测时段污染物影响情况

| 预测对象 | 污染物 | 运移时间 | 100 d | 1000d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池 | NH3-N | 最远运移距离 | 38m | 110m |
|  |  | 超标范围面积 （浓度≥0.5mg/L） | 793m2 | 2688m2 |
|  |  | 影响范围面积 （浓度≥0.02mg/L） | 1864m2 | 9962m2 |

根据预测，在非正常状况下，通过地下水跟踪监测，生活污水会在一定时间内进入地下含水层之后，NH3-N污染羽将不断向下游扩散，会对场地内造成小范围的超标。环评要求矿井在运行过程中应加强工业场地集、储与处理构筑物的维护，确保防渗措施达到防渗等级要求；一旦发现防渗措施因腐蚀、老化等原因失效，应立即采取措施对失效区域进行治理达到防渗等要求，采取措施后，根据前述分析正常状况下污染废水基本不会发生渗漏，对地下水影响较小，建设项目可满足评价标准的要求。另外矿井在运行期应加强地下水水质的跟踪监测，确保在非正常状况下污废水渗漏能够被及时发现，确保污废水渗漏不会对地下水造成大的影响。

- 4.3.2.4外排土场对地下水环境的影响预测

（一）地下水影响分析

外排土场的岩土剥离物由煤层上覆的延安组岩石和第四系土层组成，剥离物以第四系土层为主，第四系土层堆存过程中不会对地下水造成影响，煤层上覆的延安组岩石与矿井的煤矸石性质相近，在外排土场堆存过程中，排土场对地下水环境的影响因素主要为煤层上覆延安组岩石的淋滤液。该地区气候干旱少雨，年均蒸发量远大于降水量，排土场设置截排水设施且最终堆高达80m，一般情况下不会产生淋滤液。仅在有持续降水产生的情况下，排土场才有可能产生矸石淋滤液。

本次环评类比柠条塔煤矿矸石浸出试验结果（见表4.3.2-3），柠条塔煤矿与本矿井属于陕北侏罗纪煤田，煤系地层为延安组地层，从地质条件、成煤年代、赋存条件、矸石岩性等方面类比，本项目与柠条塔矿井相近，煤矸石性质基本相同，具有可类比性。

根据浸出试验结果，矸石浸出液各项分析指标均远远小于《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中的各项指标，各项分析指标均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准限值，因此本矿矸石属第Ⅰ类一般工业固体废物。

表4.3.2-3  煤矿矸石浸出液毒性试验结果表

| 类 别 | 分 析 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | 铜 | 锌 | 砷 | 汞 | 铅 | 镉 | 六价铬 | 氟化物 | 硫化物 |
| 矸石 | 7.84 | 0.46 | 0.041 | 0.007L | 0.00005L | 0.005 | 0.0027 | 0.0004L | 5.09 | 0.164 |
| GB5085.3-2007 | / | 100 | 100 | 5 | 0.1 | 5 | 1 | 5 | 100 | / |
| GB8978-1996 一级标准 | 6-9 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.05 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 10 | 1.0 |
| GB/T14848-2017 Ⅲ类标准 | 6.5-8.5 | 1.0 | 1.0 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 1.0 | 0.02 |

在类比矸石浸出试验结果中，氟化物和硫化物浓度超过《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，氟化物超标5.09倍，硫化物超标8.1倍，超标倍数较小，矸石浸出试验采取酸浸方法，浸出强度远远大于天然状况下降水的淋滤强度，浸出试验结果是剥离物中污染物浸出的极限状态。综上所述，外排土场对地下水不会造成大的影响。

（二）地下水影响预测

（1）地下水预测模型概化

一般情况下外排土场不会产生矸石淋滤液，仅在有持续降水产生的情况下，排土场才有可能产生矸石淋滤液，根据陕北区域内降水持续发生时间，本次预测在持续3天降水的情况下淋滤液下渗，可将污染源的排放规律可概化为瞬时排放。

（2）预测情景

一般情况下，外排土场无淋滤液产生，不会对地下水环境造成影响，仅在有持续降水产生的情况下，才可能产生淋滤液，本次对持续3日降水情况进行预测。

（3）预测因子

类比矸石浸出试验结果，硫化物和氟化物浓度超过《地下水环境质量标准》Ⅲ类水质标准，将超标倍数最大的硫化物确定为预测因子。浓度情况见表4.3.2-4。

表4.3.2-4  项目污染物浓度情况一览表

| 污染因子 | 浓度 （mg/L） | 超标倍数 | 《地下水环境质量标准》Ⅲ类水质标准 （mg/L） | 检出限 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫化物 | 0.164 | 8.1 | ≤0.02 | 0.004 |
| 氟化物 | 5.09 | 5.09 | ≤1.0 | 0.05 |

（4）预测源强

淋滤液的下渗量可根据固体废物填埋场废水入渗量公式计算：Q=αFX·10-3，α为降水入渗系数，取0.08；F为渗水区域面积，117300m2；X为降水量，434.1mm。经计算矸石淋滤液的入渗量为11.16m3/d。

（5）预测时段

根据导则要求，本次确定的预测时段分别为渗漏发生后的100d和1000d。

（6）预测结果

根据预测，各预测时段污染物浓度分布情况见图4.3.2-2，各预测时段污染物影响情况见表4.3.2-5。根据预测，硫化物不会造成外排场地附近地下水超标，1000天时，硫化物的污染羽中心浓度均低于硫化物的检出限，因此外排土场的淋滤液对地下水影响较小。

表4.3.2-5 各预测时段污染物影响情况

| 预测对象 | 污染物 | 运移时间 | 100 d | 1000d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外排土场 | 硫化物 | 污染羽最大浓度 | 0.019mg/L | 0.0015mg/L |
|  |  | 最远运移距离 | 20m | / |
|  |  | 超标范围面积 （浓度≥0.02mg/L） | 0m2 | 0m2 |
|  |  | 影响范围面积 （浓度≥0.004mg/L） | 288m2 | 0m2 |

- 4.3.2.5采煤对地下水含水层的影响预测

矿井露天开采将会完全剥离煤层上覆的延安组、直罗组含水层和第四系含水层，采煤将完全破坏煤层上覆含水层，具体影响情况见表4.3.2-6。

表4.3.2-6  露天采煤对含水层的影响情况一览表

| 地层 | 含水层情况 | 富水性 | 受开采影响情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第四系 | 第四系全新统风积沙层含水层 | 透水不含水 | 露天开采，完全破坏该含水层 |
|  | 上更新统黄土孔隙含水层 | 弱 | 露天开采，完全破坏该含水层 |
| 直罗组 | 直罗组底部砂岩裂隙承压含水层 | 弱 | 露天开采，完全破坏该含水层 |
| 延安组 | 开采煤层上部砂岩裂隙承压含水层 | 弱 | 露天开采，完全破坏该含水层 |

- 4.3.2.6采煤对地下水影响预测

（一）地下水水位影响

露天开采剥离的含水层主要为直罗组和煤层上覆延安组含水层，按经验公式来估算其影响半径：

R=2SHK   式中：R-影响半径，m；K-渗透系数，m/d；S-水位降深，m；H-含水层厚度，m。

r0=P2π   式中：r0-引用半径，m；  P-多边形矿坑周长，m。

R0=R+r0    式中：R0-引用影响半径，m。

计算结果见表4.3.2-7。经计算露天开采首采区采煤对上覆直罗延安组地下水的影响半径为44.6m；二采区采煤对上覆直罗延安组地下水的影响半径为79.4m。地下水影响范围见图4.3.2-3。

表4.3.2-7   煤层开采影响地下水水位范围

| 盘区 | K(m/d) | H(m) | S(m) | R(m) | P（m） | r0(m) | R0(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首采区 | 0.0276 | 26.2 | 26.2 | 44.6 | 3629 | 577.9 | 622.5 |
| 二采区 | 0.0276 | 38.5 | 38.5 | 79.4 | 3770 | 600.3 | 679.7 |

（二）地下水水量影响

项目露天开采矿坑疏干水量为为302.4m3/d，其中地下水量为216.48m3/d，降水量为85.92 m3/d，疏干水量中的地下水量即为地下水的损失量，因此矿井采煤造成地下水的损失量为216.48m3/d。

（三）居民饮用水源影响

井田范围内无居民饮用水源，因此矿井采煤不会对居民饮用水源产生影响。矿井周边居民打井取用地下水，取水层位为第四系和延安组上部风化带含水层，居民水井距离井田边界较远（大于900m），根据采煤对地下水水位的影响预测结果（影响半径最大为79.4m），因此矿井采煤对周边居民饮用水源井影响较小。

- 4.3.3地表水环境影响预测与评价

- 4.3.3.1污废水的产生环节和产生量

（1）矿坑疏干排水

矿坑疏干水正常排水量为302.4m3/d，在采掘场内设置集水坑，由潜水电泵经管道将疏干水送至疏干水处理站，经“混凝、沉淀”工艺处理达标后用于采掘场和排土场洒水等，全部回用。

（2）生活污水生活污水最大产生量为111.71m3/d，主要来源于生活、食堂、洗浴和洗衣排水等，主要污染物为SS、COD、BOD5和氨氮。生活污水经“二级生化”工艺处理后全部回用，不外排。

- 4.3.3.2地表水环境影响预测

正常状况下，生活污水和露天矿坑疏干水全部回用，对地表水环境无影响。

- 4.3.4大气环境影响预测与评价

本项目运行期环境空气污染源主要包括采掘场、外排土场及道路运输无组织扬尘污染。道路运输产尘位置不定、随开采阶段变化，因此仅定性分析其对大气环境的影响，对本项目主要污染源（采掘场、排土场）扬尘对大气环境影响做进一步预测。

（一）采掘场、排土场扬尘对大气环境影响分析

（1）预测因子、范围及预测周期

根据本项目大气环境影响评价因子，选取采掘场、排土场TSP作为预测因子。预测范围包含并略大于评价范围。

综合考虑本次评价所需的环境质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择2017年作为评价基准年；选取2017年作为预测周期，预测时段取连续1年。

（2）预测模式及参数设置

①预测模式

本项目露天开采阶段大气环境影响评价等级为一级，应采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。根据神木市气象站2017年的气象统计结果，2017年内风速≤0.5m/s的持续时间为3h，未超过72h；神木市气象站近20年的气象统计资料，区内全年静风频率24%，未超过35%；且项目周边3km范围内无大型水体（海或湖），不会发生熏烟现象。综上判断，本项目不需要采用CALPUFF模型进行进一步模拟。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），结合本项目环境影响预测范围、预测因子、推荐模型的适用范围及上述判断等，适用于本项目预测的推荐模型有AERMOD和ADMS模型。本次采用EIAPro2018（版本2.6.469）中AERMOD进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。

②所需基础数据和参数设置

AERMOD模式输入的基础数据包括气象数据和地形数据。

本次评价地面气象观测资料选取距离项目最近的神木市气象观测站（气象站信息见表4.3.4-1）2017年的气象观测资料，其中风向、风速、干球温度及相对湿度为逐时观测资料，总云量和低云量为每天4次的观测数据插值到24小时。探空数据采用采用环境保护部环境工程评估中心国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室模拟的探空数据（见表4.3.4-2）。地形数据采用地形数据分辨率为90m×90m的DEM原始地形数据（地形高程见图4.3.4-1）。选取2017年为评价基准年。

表4.3.4-1 地面气象观测站信息表

| 气象站名称 | 气象站编号 | 气象站等级 | 气象站坐标 |  | 相对距离/m | 海拔高度/m | 数据年份 | 气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 神木 | 53651 | 市级站 | 110.4667° | 38.8167° | 44020 | 955 | 2017 | 风速、风向、总云量、低云量、干球温度 |

表4.3.4-2 探空数据源信息表

| 模拟点坐标 |  | 相对距离/m | 数据年份 | 模拟气象要素 | 模拟方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 110.29° | 39.1919° | 719 | 2017 | 压力、温度、风向、风速 | 采用大气环境影响评价数值模式WRF模拟生成。模式计算过程中把全国共划分为189×159个网格，分辨率为27km×27km。 |
| 模拟网格点编号（X,Y）为121094，平均海拔高度为1240m |  |  |  |  |  |

本项目大气评价范围内地面特征参数设置如下：

扇区数：1；地表参数变化频率：按季节；地表气候特征：干燥气候；

反照率、BOWEN比、地表粗糙度按AERMET模式给出的白天干燥气候条件下草地经验数值选取。地表特征参数取值见表4.3.4-1。

表4.3.4-3 地面特征参数

| - 序号 | - 扇区（度） | - 时段 | - 地表反照率 | - BOWEN | - 粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 0-360 | - 冬季（12，1，2月） | - 0.6 | - 2 | - 0.001 |
| - 2 | - 0-360 | - 春季（3，4，5月） | - 0.18 | - 1 | - 0.05 |
| - 3 | - 0-360 | - 夏季（6，7，8月） | - 0.18 | - 2 | - 0.1 |
| - 4 | - 0-360 | - 秋季（9，10，11月） | - 0.2 | - 2 | - 0.01 |

③计算点

本次评价预测范围包含并略大于评价范围，预测的计算点包括环境空气保护目标、预测范围内的网格点和最大地面浓度点。

本次评价采用均匀直角坐标网格，X/Y方向网格间距为50/50m，网格点数为28210个（含敏感点）。坐标（0，0）点为矿区范围等效中心。具体的网格定义范围为（“[]”中数据表示网格边界数值，“[]”外的数据表示网格间距大小）：

X方向（m）：[-3800,4800]50；Y方向（m）：[-4600,3500]50

（3）污染源清单

露天开采阶段采掘场、排土场对大气环境影响的主要污染因子为TSP，主要受排弃物的物理特性、当地的自然环境条件及生产运行管理水平影响。起尘量根据环境保护部公告2014年第92号《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中估算公式进行计算。项目正常排放条件下污染源排放参数见表1.5.1-2。

（4）预测内容及预测情景组合

预测评价项目露天开采阶段正常排放条件下叠加现状浓度后，环境空气保护目标和网格点主要污染物（TSP）日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况。

本次预测情景组合见表4.3.4-4。

表4.3.4-4 大气进一步预测情景组合

| 序号 | 污染源 | 排放方案 | 预测因子 | 预测内容 | 计算点 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采掘场+排土场 | 正常排放 | TSP | 短期浓度 长期浓度 | 关心点 网格点 | 最大日均质量浓度、年均质量浓度贡献值占标率 |
| 2 | 采掘场+排土场 | 正常排放 | TSP | 短期浓度 长期浓度 | 关心点 网格点 | 叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率 |

（5）项目正常排放条件下环境影响预测与评价

项目正常排放条件下，网格点和环境空气保护目标TSP最大地面日均浓度贡献值、TSP叠加现状浓度后95%保证率日平均地面小时浓度预测结果见表4.3.4-2~4.3.4-6，分布图见图4.3.4-2~3。TSP年均浓度贡献值预测结果见表4.3.4-7，分布图见图4.3.4-4。

由预测结果可知，露天开采阶段正常排放条件下TSP日均浓度贡献值的最大浓度为66.3336ug/m3，占标率为22.11%（＜100%）；年均浓度贡献值的最大浓度为7.9035ug/m3，占标率为3.95%（＜30%）。环境空气保护目标上TSP最大地面日均浓度贡献值和年均浓度贡献值均很小。叠加现状浓度后评价区域和环境保护目标TSP 95%保证率日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。综上，本项目运行期露天开采阶段大气环境影响可接受。

表4.3.4-5 露天开采阶段TSP贡献质量浓度预测结果

| 污染物 | 预测点 | 平均 时段 | 最大贡献值/（ug/m3） | 出现时间 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 朱盖塔1 | 日均 | 2.1286 | 2017-8-20 | 0.71 | 达标 |
|  | 朱盖塔2 |  | 2.8146 | 2017-8-21 | 0.94 | 达标 |
|  | 刘家沟2组 |  | 1.9083 | 2017-3-16 | 0.64 | 达标 |
|  | 刘家沟3组 |  | 3.1709 | 2017-7-20 | 1.06 | 达标 |
|  | 刘家沟4组 |  | 1.7221 | 2017-7-6 | 0.57 | 达标 |
|  | 李家湾 |  | 21.9167 | 2017-12-26 | 7.31 | 达标 |
|  | 水井湾 |  | 1.8907 | 2017-3-28 | 0.63 | 达标 |
|  | 敏盖兔 |  | 2.3381 | 2017-7-29 | 0.78 | 达标 |
|  | 前马连塔 |  | 3.2311 | 2017-4-27 | 1.08 | 达标 |
|  | 后马连塔 |  | 2.1653 | 2017-6-3 | 0.72 | 达标 |
|  | 孙家岔 |  | 1.8779 | 2017-3-27 | 0.63 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度点 |  | 66.3336 | 2017-01-17 | 22.11 | 达标 |

表4.3.4-6 露天开采阶段TSP叠加后环境质量浓度后预测结果

| 污染物 | 预测点 | 平均 时段 | 贡献值/（ug/m3） | 占标率/% | 现状浓度/（ug/m3） | 叠加后95%保证率日均浓度/（ug/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 朱盖塔1 | 日均 | 0.9632 | 0.32 | 250 | 250.9632 | 83.65 | 达标 |
|  | 朱盖塔2 |  | 1.3945 | 0.46 | 250 | 251.3945 | 83.80 | 达标 |
|  | 刘家沟2组 |  | 1.0059 | 0.34 | 250 | 251.0059 | 83.67 | 达标 |
|  | 刘家沟3组 |  | 1.7217 | 0.57 | 250 | 251.7217 | 83.91 | 达标 |
|  | 刘家沟4组 |  | 0.9026 | 0.30 | 250 | 250.9026 | 83.63 | 达标 |
|  | 李家湾 |  | 8.5017 | 2.83 | 250 | 258.5017 | 86.17 | 达标 |
|  | 水井湾 |  | 0.5837 | 0.19 | 250 | 250.5837 | 83.53 | 达标 |
|  | 敏盖兔 |  | 0.6762 | 0.23 | 250 | 250.6762 | 83.56 | 达标 |
|  | 前马连塔 |  | 1.2341 | 0.41 | 250 | 251.2341 | 83.74 | 达标 |
|  | 后马连塔 |  | 1.2357 | 0.41 | 250 | 251.2357 | 83.75 | 达标 |
|  | 孙家岔 |  | 0.5777 | 0.19 | 250 | 250.5777 | 83.53 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度点 |  | 26.1812 | 8.73 | 250 | 276.1812 | 92.06 | 达标 |

表4.3.4-7 TSP年均浓度贡献值环境影响预测结果

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 贡献值/（ug/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 朱盖塔1 | 年均 | 0.2168 | 0.11 | 达标 |
|  | 朱盖塔2 |  | 0.2915 | 0.15 | 达标 |
|  | 刘家沟2组 |  | 0.2159 | 0.11 | 达标 |
|  | 刘家沟3组 |  | 0.3603 | 0.18 | 达标 |
|  | 刘家沟4组 |  | 0.1554 | 0.08 | 达标 |
|  | 李家湾 |  | 2.1485 | 1.07 | 达标 |
|  | 水井湾 |  | 0.1004 | 0.05 | 达标 |
|  | 敏盖兔 |  | 0.1109 | 0.06 | 达标 |
|  | 前马连塔 |  | 0.2867 | 0.14 | 达标 |
|  | 后马连塔 |  | 0.3072 | 0.15 | 达标 |
|  | 孙家岔 |  | 0.1142 | 0.06 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度点 |  | 7.9035 | 3.95 | 达标 |

（6）露天开采阶段大气污染物排放量核算

本项目运行期露天开采阶段大气污染物排放主要为采掘场、排土场及道路运输煤尘，均呈无组织排放，大气污染物排放量核算见表4.3.4-8。

（二）道路运输扬尘对大气环境影响分析

运输车辆的起尘量与公路路面的尘土、道路损坏及运输车辆的车速和装载物的种类等因素有关。若采用便道运输，路面扬尘会更加严重，尤其是在春季或夏季干旱少雨的时候。根据同类建设项目的情况，运输车辆行驶在便道上，路面含尘量高，道路扬尘比较严重。根据黑岱沟露天矿一期工程类比调查，运输道路洒水后，起尘量仅为洒水前的0.5%，大大减轻对周围大气环境的影响。同时扬尘和汽车尾气的排放也会对排土场道路两侧的植被产生一定的影响，如降低光和作用，影响地表植被的生长，使得排土场道路沿线植被覆盖率下降。环评要求对运输道路严格执行洒水措施、运输车辆装载后加盖篷布、限速限载、运输道路硬化，保证道路运输对环境空气和沿线植被的影响在可接受范围内。

表4.3.4-8 露天开采大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放 位置 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 采掘场 | 采掘场剥离、采煤、爆破、转载、破碎等 | TSP | 钻机湿法抑尘装置、预爆区洒水预湿、增大物料湿度、破碎站机体安装自动喷雾降尘装置等 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） | 1.0 | 17.65 |
| 2 | 外排土场 | 岩土装卸、风蚀扬尘 | TSP | 洒水降尘、及时绿化 |  |  | 0.31 |
| 3 | 道路 | 汽车运输 | TSP | 加强道路维护，定期洒水清扫，运输车辆加盖篷布，限载限速、定期冲洗等 |  |  | 5.39 |
| 无组织排放统计 |  |  |  | TSP |  |  | 23.35 |

（三）结论

本项目新增污染源排放大气污染物为TSP，项目正常排放下TSP日均浓度贡献值的最大浓度占标率＜100%；正常排放下TSP年均浓度贡献值的最大浓度占标率＜30%。叠加现状浓度后，评价区域和环境保护目标TSP95%保证率日均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。综上，本项目运行期大气环境影响可以接受。大气环境影响评价查表见表4.3.4-9。

- 4.3.5噪声环境影响预测与评价

（一）露天采区、排土场声环境影响预测分析与评价

露天开采时采坑内主要设备噪声源强见表4.3.5-1。

露天采坑平均作业深度大于50m，由于地形高差及岩体阻隔，机械设备噪声一般在采场内较大，在采场外较小，随着施工机械由地表转入采坑内，施工机械噪声对噪声环境的影响会大大降低，一般不会对周围声环境造成大的影响。

露天采场的边界噪声一般无法确定，因此，本次按按单台设备噪声随距离衰减进行预测分析，各类设备噪声预测结果见表4.3.5-2。

表4.3.4-9  大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  |  |  |  |  |  | 二级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长5～50km |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5 km□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3)其他污染物(TSP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  |  |  | 附录D□ |  |  |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2017）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 |  |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测 模型 | AERMOD  |  | ADMS □ |  |  |  | AUSTAL 2000 □ |  |  |  |  | EDMS/ AEDT □ |  |  |  |  |  | CALPUFF □ |  |  |  |  |  | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5～50km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长= 5 km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子(TSP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | 𝐶本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶本项目最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | 𝐶本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶本项目最大标率＞10% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | 𝐶本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶本项目最大标率＞30% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（1）h |  |  |  | 𝐶非正常占标率≤100% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 𝐶叠加达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 𝐶叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k ＞-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（TSP） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测□ 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（TSP） |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气防护距离 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0）t/a |  |  | NOx:（0）t/a |  |  |  |  |  |  | 颗粒物:（23.35）t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VOCs:（0）t/a |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.3.5-1  采掘场主要设备噪声源强

| 设备名称 | 型号及主要技术规格 | 噪声级 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液压铲 | 3m3 | 98 | 1 | 剥离、采煤 |
| 液压反铲 | 0.3m3 | 98 | 1 | 炮孔填塞 |
| 钻机 | 150mm潜孔钻机 | 98 | 2 | 穿孔 |
| 履带推土机 | 320HP | 85 | 1 | 排土 |
| 履带推土机 | 525HP | 85 | 1 | 排土 |
| 液压碎石机 | 0.5m3配液压头 | 100 | 1 | 二次破碎 |
| 挖掘机（采煤） | 3m3液压铲 | 85 | 1 | 装车 |
| 挖掘机（剥离） | 12m3电铲 | 85 | 7 | 装车 |
| 自卸卡车 | 35t | 85 | 27 | 运输 |
| 装载机 | ZL-50 | 98 | 3 | 装煤、杂业 |

表4.3.5-2  采掘场单台设备噪声影响预测结果

| 机械 名称 | 噪声预测值（dB(A)） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 188 | 200 | 300 | 335 | 400 | 500 | 595 | 600 | 700 |
| 液压铲 | 58.0 | 52.5 | 52.0 | 48.5 | 47.5 | 46.0 | 44.0 | 42.5 | 42.4 | 41.1 |
| 液压反铲 | 58.0 | 52.5 | 52.0 | 48.5 | 47.5 | 46.0 | 44.0 | 42.5 | 42.4 | 41.1 |
| 钻机 | 58.0 | 52.5 | 52.0 | 48.5 | 47.5 | 46.0 | 44.0 | 42.5 | 42.4 | 41.1 |
| 履带推土机 | 45.0 | 39.5 | 39.0 | 35.5 | 34.5 | 33.0 | 31.0 | 29.5 | 29.4 | 28.1 |
| 液压碎石机 | 60.0 | 54.5 | 54.0 | 50.5 | 49.5 | 48.0 | 46.0 | 44.5 | 44.4 | 43.1 |
| 挖掘机 | 45.0 | 39.5 | 39.0 | 35.5 | 34.5 | 33.0 | 31.0 | 29.5 | 29.4 | 28.1 |
| 装载机 | 58.0 | 52.5 | 52.0 | 48.5 | 47.5 | 46.0 | 44.0 | 42.5 | 42.4 | 41.1 |
| 自卸卡车 | 45.0 | 39.5 | 39.0 | 35.5 | 34.5 | 33.0 | 31.0 | 29.5 | 29.4 | 28.1 |

由表4.3.5-2可知：在距离作业区域边界外100m处可满足昼间60dB（A），距离作业区域边界外335m处可满足夜间50dB（A）的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。由于露天采掘场边界外500m范围内无噪声敏感点分布，运行期采掘场机械噪声对周围声环境影响较小。

排土场主要设备噪声源强见表4.3.5-3，排土场噪声预测结果见表4.3.5-4。

表4.3.5-3   排土场主要设备噪声源强

| 设备名称 | 型号及主要技术规格 | 噪声级 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 履带推土机 | 320HP | 85 | 2台 | 排土 |
| 自卸卡车 | 35t | 85 | 3台 | 排土 |

表4.3.5-4   排土场噪声影响预测结果

| 机械名称 | 台数 | 噪声预测值（dB(A)） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 26 | 30 | 46 | 60 | 82 | 100 |
| 履带推土机 | 2 | 62.0 | 59.7 | 58.5 | 54.7 | 52.4 | 49.7 | 48.0 |
| 自卸卡车 | 3 | 62.0 | 59.7 | 58.5 | 54.7 | 52.4 | 49.7 | 48.0 |

由表4.3.5-4可知：在距离外排土场施工区边界外26m处就可满足昼间60dB（A），在82m处可满足夜间50dB（A）的《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。外排土场服务期较短，随着外排土场服务期满后施工机械噪声随之消失，且外排土场边界外500m范围内无噪声敏感点分布，因此外排土场对周围声环境影响较小。

（二）爆破噪声环境影响预测与分析

露天采区采用深孔爆破方法，进行煤、岩松动爆破。岩石、采煤设计确定采用多排、深孔微差松动的爆破方法。选用150mm孔径的潜孔型钻机作为本工程的穿孔设备。主炸药选用铵油炸药，起爆采用起爆弹起爆，采用汽车运药，机械化装药，小型液压铲充填炮孔。爆破岩石时装药量最大，为126.35kg。一次最大起爆炸药重量按其三倍考虑，为379.05kg。

（1）预测模式

由于最大声源为穿孔爆破噪声，本次以岩石倒堆台阶爆破为例分析爆破噪声影响。

矿山爆破空气中冲击波多数情况下由压缩相引起，确定压缩相的爆破作用的特征参数是冲击波面上的超压值∆P，压力大小与爆破装药量和传播距离关系可用下式来表示：

式中：H─与爆破场地条件有关的参数，主要取决于药包的堵塞条件和起爆方式，采场为微差爆破，取值1.55；

─空气冲击波的衰减指数，该采场为微差爆破，取1.43；

Q─装药量，取微差爆破时最大一段装药量，kg；

R─自爆破中心到测点的距离，m。

爆破空气冲击波在空气传播过程中，能量逐渐损耗，波强逐渐下降而变为噪声和亚声，用声压级表示为：

式中：dBL─测点声压级，dB(A)；P0─基准声压，为2×10-5Pa。

（2）预测方案

噪声预测分别按每孔不同装药量情况下计算出不同距离和噪声敏感点的噪声值，按GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准评价。

（3）预测结果及评价

爆破作业时采场噪声在不同装药量和不同距离和敏感点的噪声值见表4.3.5-5。

表4.3.5-5  不同爆破药量下不同距离的噪声值

| 距离（m） | 不同爆破装药量的噪声值 dB(A) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 炸药量126.35kg | 炸药量379.05kg |
| 10 | 89.22 | 93.77 |
| 50 | 69.23 | 73.78 |
| 100 | 60.62 | 65.17 |
| 200 | 52.01 | 56.56 |
| 300 | 46.98 | 51.52 |
| 340 | 45.42 | 49.97 |
| 400 | 43.40 | 47.95 |
| 500 | 40.63 | 45.18 |
| 600 | 38.37 | 42.91 |
| 700 | 36.45 | 41.00 |
| 800 | 34.79 | 39.34 |

由表4.3.5-5可以看出：在最大钻孔装药量约379.05kg下，距离爆破点约340m处的噪声级低于50dB（A），可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

露天采坑平均作业深度大于50m，由于地形高差及岩体阻隔，且露天采掘场边界外500m范围内无噪声敏感点分布，本项目运行期爆破噪声对周围声环境影响较小。且爆破噪声是偶发噪声，且随着该区域爆破作业的结束而逐渐减弱，偶发的爆破噪声对声环境影响有限。

（三）爆破振动环境影响分析

本项目采用GB50175-93《露天煤矿工程施工及验收规范》中计算方法进行计算分析评价。

①计算公式

爆破地震安全计算公式为：

式中：R—爆破振动的安全距离（m）；

Q—炸药量，齐发爆破为取总装药量，微差或秒差延时爆破取一段最大起爆装药量(kg)；

V—质点安全振动速度（cm/s）；

a—依爆破作用指数而定的系数，一般1～2，取1.5；

K—依地震波所传播介质的地基土壤而定的系数，岩石中为30～70，取50。

井田周边的建构筑物主要属于一般砖房、非抗震大型砌块建筑和钢筋混凝土框架房屋两类建筑类别，一般砖房、非抗震大型砌块建筑对应的一次性爆破地面质点安全振动速度限值3.0cm.s-1，经常性爆破的安全振动限值0.5cm.s-1；钢筋混凝土框架房屋对应的一次性爆破地面质点安全振动速度限值5.0cm.s-1，经常性爆破的安全振动限值2.0cm.s-1，详见表4.3.5-6。

表4.3.5-6  地面质点振动速度的安全值表

| 建（构）筑物类别 | 地面质点安全振动速度（cm.s-1） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一次性爆破 | 经常性爆破 |
| 土窑洞、土坯房屋、毛石房屋 | 1.0 | 0.3 |
| 一般砖房、非抗震大型砌块建筑 | 3.0 | 0.5 |
| 钢筋混凝土框架房屋 | 5.0 | 2.0 |
| 无支护及简易支护煤巷 | 6.0 | 0.5 |

②计算结果及分析

根据上述计算公式，计算无任何障碍物的条件下爆破振动的影响范围结果见表4.3.5-7。

表4.3.5-7  爆破振动的影响范围

| 建（构）筑物类别 | 最大一段起爆炸药量（kg） | 影响范围（m） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一次爆破 | 经常性爆破 |
| 一般砖房、非抗震大型砌块建筑 | 126.35 | 32 | 105 |
|  | 379.05 | 46 | 152 |
| 钢筋混凝土框架房屋 | 126.35 | 23 | 42 |
|  | 379.05 | 33 | 60 |

本项目最大一段起爆炸药量按3倍单孔药量计算，对于一般砖房、非抗震大型砌块建筑，一次爆破振动影响范围为46m，经常性爆破振动影响范围为152m；对于钢筋混凝土框架房屋，一次爆破振动影响范围为33m，经常性爆破振动影响范围为60m。

③影响分析

从上计算可知，爆破振动对建筑物影响范围最大为为爆破源为中心半径152m的圆形区域。根据调查，露天开采边界外500范围内无居民建筑物，在经常性爆破振动影响范围之外，爆破振动对建筑物影响较小。二采区西南部距离企业较近（企业距离开采边界最小距离为70m），矿井在靠近企业采煤时应禁止采用爆破采煤，确保企业不受振动影响，禁止爆破采煤区域见图4.3.5-1。

（四）场外运输道路声环境影响评价

本项目外排土场位于二采区北部，距离较近，排土场周边500m范围内无居民点，排土噪声对周边环境影响较小。

本项目原煤主要通过公路外运，煤由露天采坑采出后直接拉至宝华洗煤厂进行洗选加工，主要利用新建的采掘场道路和现有的进场道路，采掘场道路和现有的进场道路两侧200m范围内无村庄居民点，仅在进场公路两侧分布有临时建筑物，煤炭运输对环境影响较小。

- 4.3.6固体废物环境影响预测与评价

矿井露天开采固体废物主要有露天采坑的岩土剥离物、生活垃圾、矿坑水处理站煤泥、生活污水处理站污泥以及汽车检修产生的废机油等危险废物，固体废物产生及处置概况见表2.3.2-2。

各阶段运行期固体废物均得到妥善处置，对环境影响小。

（1）岩土剥离物

根据前述外排土场对地下水环境影响预测，外排土场淋滤液对地下水环境影响较小。根据前述大气预测，采掘场、排土场扬尘对周边大气环境影响较小。综上所述，岩土剥离物对环境影响较小。

（2）生活垃圾

本项目运行期产生的生活垃圾以废纸、塑料等为主，其次为有机质等。垃圾的随意堆放首先是造成感观污染，其次是其中的有机质容易变质、腐烂，析出污水，招致蚊蝇，从而导致污染空气，传染疾病，影响环境卫生。在工业场地内定点设置垃圾箱，生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理，生活垃圾对环境影响较小。

（3）生活污水处理站污泥、疏干水处理站煤泥和矿井水处理站煤泥

生活污水处理站产生的污泥经脱水后全部交由当地环卫部门统一处理；疏干水处理站煤泥压滤后送电厂综合利用，污泥和煤泥对环境影响较小。

（4）危险废物处理

在汽车检修场地会产生少量废机油、油抹布、废油桶等危险废物，产生的危险废物全部交由有资质的单位进行处置，对环境影响小。

环评要求矿井汽车检修时产生的废机油属危废不得外排，应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求收集暂存，交有资质的单位处置。

- 4.3.7土壤环境影响评价

（一）生态影响型

本项目为煤矿项目，所处位置属于覆沙黄土梁峁沟壑区，不属于平原区和地势平坦区域，地下水水位埋深大于10m，一般不会造成土壤的盐化、酸化和碱化，本项目对土壤的生态影响主要表现为露天开挖对土壤结构的破坏，土壤结构的破坏会影响土壤的理化性质以及土壤肥力，但随着开采结束，矿井对开挖区采取植被恢复措施，采取恢复措施后，矿井采煤对土壤的影响逐渐减少。

土地平整的开挖与回填中，将有可能扰动甚至打乱原有土体构型，使土壤养分含量及肥力状况受到影响。根据相关资料，开挖与回填对土壤养分的影响相当明显，即使实行分层堆放、分层回填措施，土壤表土的有机质也将下降43%，粘粒含量减少60～80%，磷下降40%，钾下降43%。但这种影响一般持续2～3年，随时间推移逐渐消失，土壤的肥力将逐渐恢复。

（二）污染影响型

（1）影响识别

本项目污染途径主要为垂直入渗型，影响识别结果见表4.3.7-1。

表4.3.7-1  土壤污染识别结果表

| 影响类型 | 影响途径 | 污染源 | 污染区域及节点 | 影响范围 | 特征污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染影响型 | 垂直入渗 | 汽车检修场 | 检修场内，检修过程中机油等落至地表对土壤产生影响或者落地机油随雨水间断入渗污染土壤 | SS、石油类 | 石油类 |
|  |  | 办公区1生活污水处理站 | 生活污水集、贮及处理构筑物，非正常状况下污水在集贮过程中连续渗漏污染土壤 | SS、COD、BOD5、NH3-N | NH3-N |

（2）汽车检修场

汽车检修场已投入运行，本次对该场地的土壤环境质量进行了现状监测，根据监测结果可知，各监测因子（包括特征污染因子石油类）均满足相应标准筛选值要求，汽车检修场对土壤环境影响小。

（3）办公区1

办公区1的污染源主要为生活污水处理站，结合地下水评价内容，井下排水主要受采煤产生的煤屑污染，水质成分简单；生活污水主要污染物为SS、COD、BOD5、NH3-N等，水质相对较差，因此本次重点预测生活污水渗漏对土壤的污染。

预测采用导则附录E推荐的方法二进行预测。本次采用HYDRUS-1D软件进行预测。

①数学模型

污染物在土壤中垂直向下迁移，土壤水流运动控制方程采用一维垂向非饱和土壤中水分运动方程（Richards方程）：

其中：θ为土壤体积含水率；h为压力水头，饱和带大于零，非饱和带小于零；z、t分别为垂直方向坐标变量、时间变量；K为垂直方向的水力传导系数；S为源汇项。

本次选用HYDRUS-1D中提供的van Venuchten-Mualem模型计算水力特征参数θ(h)和K(h)，且不考虑水流运行的滞后现象。

θr为土壤残余含水率；θs为土壤饱和含水率；α、n为土壤水力特征经验参数；l为土壤介质孔隙连通性参数，一般取0.5。

根据多孔介质溶质运移理论，土壤溶质运移模型采用一维非饱和溶质运移控制方程：

其中：c为土壤水中污染物浓度；D土壤水动力弥散系数；θ为土壤体积含水率；q为渗流速率。

初始条件：c(z，0) =0

边界条件：上边界为c(z，t) =c0   t0>t>0，z=0

下边界为

②模型概化

根据调查，污水处理站处松散层包气带厚度约10m，岩性主要为细砂和粉土，垂直方向上岩性变化特征不明显，整体岩性概化为一层，渗透系数为50cm/d，土层其他相关参数参考HYDRUS程序中所推荐的包气带基本岩性参数进行取值。

本次将土层划分为100层，共101个节点，每层10mm，剖面上共布置5个观测点，编号依次为N1～N5，所处位置依次为20mm、250mm、500mm、750mm和1000mm（土壤层底部）。

本次设定模型运行时间为2000d，本次共设置了5个输出时间点，编号依次为T1～T5，分别为400d、800d、1200d、1600d和2000d。

③预测情景

生活污水主要污染物为SS、COD、BOD5、NH3-N等，水质相对较差，本次评价重点预测生活污水中的污染物对土壤的影响，将生活污水调节池做为预测对象，预测因子取NH3-N，浓度为20mg/L，根据前述地下水预测，假定生活污水持续渗漏时间为120d。

正常状况下，生活污水经处理后部分回用，不散排；且污废水在集贮过程中，污废水集、贮及处理构筑物（如调节池等）均按要求采取了防渗措施，可有效防止污废水的下渗；污废水输送管道采用HDPE双壁波纹塑料排水管，可有效杜绝连接处污废水的跑、冒、滴、漏现象的发生；因此正常状况下污染废水基本不会发生渗漏，对土壤影响小，本次重点预测非正常状况下生活污水渗漏后对土壤的污染。

④预测结果

根据预测，NH3-N在329d时到过土壤层底部，污染物浓度为0.5mg/L，665d时，污染物浓度达到最大值，为3.4mg/L。各观测点处NH3-N浓度变化曲线见图4.3.7-1，不同时间NH3-N浓度在剖面上分布情况见图4.3.7-2。

⑤评价结论

露天开采阶段的汽车检修场已投入运行，根据现状监测结果，各监测因子均满足相应标准筛选值要求，汽车检修场对土壤环境影响小。

办公区正常情况下污染废水不散排，且污废水集、贮及处理构筑物均按要求采取了防渗措施，污废水基本不发生渗漏，对土壤环境影响小。

因此建设项目土壤环境影响可以接受。

土壤环境污染影响影响自查表见表4.3.7-2。

表4.3.7-2  土壤环境污染影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （3.63）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 无敏感目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗；地下水位□；其它（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | SS、COD、BOD5、NH3-N、石油类 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | NH3-N和石油类 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ□；Ⅱ；Ⅲ□；Ⅳ□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感□；不敏感 |  |  |  |  |  |  |
| 评价人工作等级 |  | 一级□；二级□；三级 |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）；b）；c）□；d）□； |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 具体见3.1.7.1节 |  |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 |  | 点位 布置图 |
|  |  | 表层样点数 |  | 1 | 3 | 0.2m |  |  |
|  |  | 柱状样点数 |  | 4 | 0 | 0.2m、1m和2m |  |  |
|  | 现状监测因子 | 建设用地：基本项目45项+石油烃；农用地：pH值、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌共9项 |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 建设用地：基本项目45项+石油烃；农用地：pH值、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌共9项 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618；GB36600；表D.1□；表D.2□；其它（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 监测点监测因子均满足相应标准筛选值要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 石油类、NH3-N |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E；附录F□；其它（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（污染源占地范围内的表层土壤） 影响程度（影响小） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其它（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 |  |  |  | 监测频次 |  |
|  |  | / | / |  |  |  | / |  |
|  | 信息公开指标 | / |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 因此建设项目土壤环境影响可以接受 |  |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可为√；“（）”为内容填写项；“备注”为补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4.3.8环境风险分析

（一）环境风险识别

本项目不涉及危险物质，按照《环境影响评价技术导则  煤炭采选工程》（HJ 619-2011）中规定，并根据煤炭开采工程的特征，环境风险类型主要包括煤矸石堆置场溃坝、露天排土场滑坡和瓦斯储罐泄露引起的爆炸，矿井为露天开采不涉及瓦斯，且矿井不设置排矸场，因此不存在瓦斯储罐泄漏和矸石场溃坝风险。

结合矿井露天开采的特点，本次重点对外排土场边坡滑坡所造成的环境风险进行分析。

（二）外排土场风险事故分析

变更后本项目设有1个外排土场，外排土场存在滑坡事故风险。

本项目所指外排土场边坡滑坡垮塌事故主要是指外排土场由于井工开采地表沉陷引起边坡稳定性差或强降水渗入而引起的边坡失稳造成排土场滑坡垮塌，进而引起剥离物泥石流发生，产生新的水土流失，影响正常的生产，甚至威胁人群安全。根据地表沉陷预测，外排土场拦渣坝处地表下沉值为1.0m。

外排土场位于二采区北部的沟道内，占地面积11.73hm2，排土场总容积3.01Mm3，排土场最终排弃高度40m，占地类型为天然草地。

外排土场排弃物料为煤层顶板以上的砂岩、砂质泥岩、泥岩及第四系层砂、土等混合物料，排土台阶高度20m，最终松散系数1.15。根据矿井设计资料，确定外排土场的稳定系数为1.4，满足露天矿边坡稳定性规范的要求（稳定系数1.2～1.5）。另外，排土场采取如下措施，可进一步降低了外排土场边坡滑坡风险。

①排洪沟

在外排土场的侧坡面雨水沿排土场边缘设排洪沟引流到附近沟谷排出。在外排土场的侧坡面设排洪沟，排土场沟谷上游边界修筑挡水坝，汇集排土场外地面雨水，通过排土场排洪沟引入下游排出。

②挡土围堰

按照水土保持工程防治原则，采取先拦后弃，即在排土场外围修筑挡土围堰，然后在围堰内弃土。挡土围堰设计防御标准为20年一遇24h暴雨量。

③排土场边坡防治措施

由于排土场斜坡坡面较长，松散的剥离土在坡面水流冲刷下易形成集中冲沟、发生冲刷及坍塌，引发水土流失。因此设计采取开级削坡和综合防护措施，防止边坡水土流失。结合排土场土壤类型，削坡边坡坡脚仍采用22°，设计在坡面从下至上，每隔5m等高线修一条宽1.5m平台，平台略向内倾。边坡开级削坡后，设计在台阶边坡坡脚处采用装土草袋固土护坡，护坡高度1.0m，宽度0.5m。平台工程整地后种植灌木护坡，带间的坡面植物防护，形成条带状综合护坡格局。将工程措施与植物措施有机地结合起来，起到综合防治水土流失的目的。

④排土场平台防治措施

在排土场达到设计台阶高度进行下一台阶排土时，对台阶进行覆土、造林。树种选择沙棘，整地方式采用人工穴状整地，穴径为40cm，深40cm。在排土场最终平台草灌混交，造林种草3年内必须采取封护措施，严禁牲畜啃食、践踏。

综上所述，正常情况外排土场不会发生滑坡垮塌事故。

（三）外排土场滑坡垮塌风险影响分析

根据前述分析，正常情况外排土场不会发生滑坡垮塌事故，但是极端情况下暴雨和地表沉陷可能会引发排土场滑坡。

外排土场下游1.0km范围内无居民点，本次重点对极端情况下暴雨引发排土场滑坡影响范围进行分析，根据《DZ-T-0220-2006泥石流灾害防治工程勘查规范》中经验公式，预测外排土场滑坡后最大影响范围：

L=0.8061+0.0015A+0.000033W

式中：L：泥石流最大堆积长度，km；A：流域面积，km2；W：松散固体物质储量，104m3；

本外排土场流域面积为1.36km2，最终堆弃岩土量为3.01Mm3，经计算如发生滑坡，岩土最大堆积长度为818m。

外排土场选址下游1.0km范围内无居民点，为了防患于未然，建设单位仍应给予高度的重视，严格按照相关要求实施执行，最大限度地防止、减缓或避免环境风险的发生及其危害。

- 4.4露天开采结束后环境影响分析

露天开采结束后，矿井不再进行地面开挖，对采掘场和采掘道路完成植被恢复，对生态不再产生影响；且不再产生噪声、扬尘和废水，运行期各环境要素的影响随着露天开采的结束而消失。

本项目露天开采结束后，后续矿井进行井工开采，井工开采时新建井工工业场地，运行期的生产设施全部新建，不依托露天阶段的设施。露天开采的场地区可改做其它用途或者交由所有权人自行处理，水处理设施可暂时保留，井工阶段建设期的施工废水和生活污水可依托露天开采的水处理设施进行处理后回用。

# 5 环保措施及可行性论证

- 5.1生态环境综合保护、防治措施

### 5.1.1保护、防治原则

结合区域特点，参考《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651-2013），制定本项目生态环境综合整治的原则如下：

①坚持“预防为主，防治结合，过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯彻矿产资源开发的全过程。

②突出重点，分区治理的原则。按照工程总体布置、施工特点、建设时序，地貌特征以及自然属性的特点分别进行整治。

### 5.1.2生态综合保护、防治目标

根据《陕西省生态能区划》，项目所处位置属榆神北部沙化控制生态功能区。其功能保护要求为通过自然和人工干预等手段保持现有生态功能不退化，在条件具备的前提下促使其生态功能向良性方向发展。

①生态恢复整治方案的控制指标

采掘场：20.85%林地，74.15%草地；

外排土场：100%草地；

采掘场道路：100%草地。

②生态恢复及水土流失的防控目标

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分分成果》，项目区属于黄河多沙粗沙国家级水土流失重点治理区，根据《建设项目水土流防治标准》，水土流失防治目标采用一级标准。总防控目标如下。

1）扰动土地整治率：95%；

2）水土流失总治理度：91%；

3）土壤流失控制比：0.8；

4）拦渣率：98%；

5）林草植被恢复率：95%；

6）林草覆盖率：不低于现状值（82%）。

### 5.1.3生态整治方案

（一）生态整治方案规划

生态整治方案规划的意义在于结合相关技术规范、区域生态环境特点与工程推进次序，合理布局，合理分配各阶段生态整治任务，使各阶段生态整治任务衔接得当，符合事态发展规律。

各阶段整治任务如下：

①建设期：次序堆放剥离下的表土层，并做好排土场防排水、防止滑坡的措施。控制建设临时占地，控制矿区道路占地，尽可能少损坏植被。加强施工人员环保科普知识宣传。

②运行期：防治排土场、采掘场。

③恢复期：地貌重塑、土壤重构、植被重建、景观格局优化。

（二）生态整治分区

根据露天采区的开采时序、开采工艺、土地损坏形式等因素以及生态整治实施进度，将生态整治布局按功能分为4个分区。露天采区土地复垦和生态恢复重建计划见表5.1.3-1。

表5.1.3-1    露天开采生态综合整治规划分区

| 防治 分区 | 面积 （hm2） | 占地类型 | 分区特征 |  |  | 措施 | 生态整治指标 | 治理时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采掘场 | 176 | 林地、草地 | 对原地表形态、地质层组、生物种群的直接摧毁，原生态系统不复存在 |  | 最终形成的地表高差明显降低，形成深的台阶状矿坑 | 主要恢复成林地和草地 | 20.85%林地，74.15%草地 | 首采区从建设期开始恢复；二采区开始内排后进行恢复，以后每年随开采进度推进 |
| 外排 土场 | 11.73 | 草地 | 挖损过程中产生的废弃岩土堆置于原地貌上，造成原生态系统的破坏和丧失 |  | 最终形成一个台阶状的山丘 | 土地整治、植被 恢复、水土保持 设施，经复垦整治，恢复草地 | 全部恢复成草地 | 外排土场自投产末年形成稳定平台后随即开始 |
| 采掘 道路 | 0.4 | 草地 | 土地利用方式改变，由自然生态景观向道路景观转变 |  |  | 土地整治、植被恢复，恢复成草地 | 全部恢复成草地 | 露天开采结束时 |
| 现有排土场 | 10.37 | 草地 | 挖损过程中产生的废弃岩土堆置于原地貌上，造成原生态系统的破坏和丧失 | 最终形成一个台阶状的山丘 |  | 现有排土场的弃渣回填首采区终了坑，压占范围土地整治、植被恢复，恢复成草地 | 全部恢复成草地 | 首采区开采结束开始 |

（三）生态综合整治措施

（1）预防控制措施

工程建设生产中，必须坚持“预防为主，防治结合”的工作方针，严格执行“边采边复”的治理恢复思路和理念。具体措施为：

①建设单位、监理单位应加强施工现场管理，切实做好文明施工，施工活动严格控制在工程用地范围内，尽可能减小施工占地范围，尽可能减小施工过程中对周边环境的影响。

②采掘场剥离外运，场地土方平衡尽可能避开暴雨天气和大风天气施工，以减少水土流失，剥离开挖土方应做到随挖随填，尽量可能减少场地土方临时堆放。

③严格施工工序，对工程开挖区要先建临时性排水沟，以避免径流对开挖场地的冲刷。排土场地必须先拦后弃，防治水土流失，排土场需严格按照主体设计要求分级放坡，分层堆填碾压，确保坡体稳定，避免出现滑坡危害。

④做好临时拦挡沉砂防护措施，加强大风天气的洒水抑尘措施以及裸露面积的苫盖措施，以防止水土流失加剧。

⑤加强扰动区域生态恢复措施，及时对扰动区域进行生态整治，并对各项生态措施加强管护，确保布置的各项措施发挥其水土流失防治功能。

（2）土地复垦工艺

露天建设工程位于生态脆弱区，排土场排弃后的土壤、水分、生物等生态环境与区域完全不一样，在本区内建设生态进行土地复垦是比较困难的。根据陕北有关工程和神东公司近年来土地复垦与植被恢复经验，外排土场土地复垦技术措施如下：

a.根据神东公司近年来土地复垦经验和 《阿尔善油田生态恢复技术研究》 结果，在没有保留表层土壤的情况下，上中下层土体混合，植被恢复困难，不能达到复垦土地的的效果。因此，必须保存原地表表层土壤，单独剥离，单独利用。

b.在平盘采用网格式作畦种植灌木、牧草，点缀乔木，边坡及时种植灌木、牧草，必要时增加客土。

内排土场采用单斗——卡车排土，整个排弃土岩层与原地层柱状基本相同。内排土场在开始剥离时要将表土单独堆放在前一部位，然后覆盖在到位的地表，在形成一定的工作面后，采取半连续生产工艺，边开采、边将表土用于复垦。

（3）工程措施

①采掘场

采掘场设挡导流坝、截洪沟，在采掘场坑底设积水坑。坑下采用移动泵站的排水方式。在坑内建立起暴雨排水系统。

②排土场

在弃土平台设置周边挡水围埂，在平台内部采用网格围埂将平台径流分散；根据排土场自然地势，在外排土场沟底坡脚处修建重力式浆砌石挡墙；为及时排除外排土场周边山坡径流，在外排土场周边布设浆砌石排水沟，与自然沟道相接，将外堆土场周边山坡汇水排出。

在外排土场坡面平台设排水沟，以排导上边坡和平台汇水排水，采用浆砌石矩形断面，排水沟与坡面排水沟自然顺接。排土场排水沟下泄的水流流速大，为防止排水沟出水口水流冲刷水毁边坡，将高速水流安全排入低洼处，在排水沟出水口末端设置消能设施，消能后排入低洼处。

（4）土地整治措施

土地复垦按年度进行，外排土场自矿井投产末年转内排土开始进行复垦绿化，内排土场自形成稳定平台的第2年开始，以后每年随开采进度推进进行土地复垦。

①采掘场

土地复垦按技术方法一般通过工程复垦平整土地，排除积水、旱涝等；用生物复垦的方法改善土壤的质量，消除由于采矿造成的土壤结构破坏和土壤肥力降低，提高植物的生产力；在土地复垦的最后阶段，运用生态复垦的方法改善土地局部的生态环境，是土地不仅得到了复垦，而且能创造一定的经济效益和社会效益。

工程复垦包括土壤重构和地表整形，所用设备与采矿设备是相同的，而且其工程应是采矿工程同时进行的，为最大限度地减少复垦费用，应把工程复垦内容与采矿工艺和排土程序结合起来，使其纳入采矿计划之中；统一规划、统一管理，开采程序和排土程序应根据土地复垦的要求做出相应的调整。

生态复垦的基本原则是通过生物改良技术，改善土壤环境，培肥地力。利用生物措施恢复土壤的有机肥力和生物生产能力的技术措施，包括利用微生物活化剂或微生物与有机物的混合剂，对复垦后的贫瘠土地进行熟化，以恢复和增加土地肥力和活性，以便用于农业生产。

生态复垦：以生态学为露天开采工程土地复垦的理论依据，以生态演替原理进行土地复垦，特别适合露天开采工程排士场的土地复垦。因地制宜，因害设防，宜林则林，宜草则草，合理地选择树种，优化配置复垦土地，保护和改善生态环境，形成草灌乔、带片网相结合的植物生态结构。遵循自然界群落演替规律并进行人为干扰，进行矿区生态恢复和生态重建，调制群落演替、加速群落演替时间、改变演替方向，从而加快矿山土地复垦。

在采掘场进行生态复垦时，对生产占用土地进行补偿。采掘场生态复垦后主要规划用地为林业和牧业用地，少量为农业用地。所有复垦土地在开始复垦时都要种植4 年的豆科牧草，并且翻压培肥地力。占用耕地按照“占一补一”进行补偿。

②外排土场

排土场到位后，要迅速恢复植被，以便促进士内水分的蒸散，防止土壤水蚀和风蚀的发生，保持水土。排土场土地复垦根据发展的需要可进行农业、林业、牧业等方式的复垦工作，也可建成一个综合的人工生态系统，促进经济与环境的持续发展。

i生态恢复模式

根据本矿区土地复垦实践，类比内蒙古环境科学研究院在阿尔善油田区的研究成果，环评提出在本工程进行以草本先行、灌草结合型生态模式为主的土地复垦方式：

草本型：紫花苜蓿、草木犀、沙打旺、沙蒿、沙米、沙蓬等。

灌草型：柠条—沙打旺＋披碱草+草木栖；柠条—草木樨：柠条—紫花苜蓿—冰草＋羊草；柠条—草木樨—紫花苜蓿十冰草。

在灌草种植2-3年土壤熟化后，根据需要也可将部分平坦地段由草地改为耕地，种植农作物，以补偿因开采已破坏或将要破坏的耕地。

ii生物措施

在外排土场种植沙打旺、紫花苜蓿、草木樨、羊草、披碱草、芨芨草、柠条、沙棘、榆树、杨树、油松、樟子松等，作为复垦的先锋植物和景观建设植物。这些植物多数具有固氮能力，抗瘠薄能力很强，具有较强的耐旱力和耐寒性，根系一般较深，网络固沙性较好。

根据本地区气候干旱、缺水少雨的特点，种植灌木和牧草不宜过密。否则耗水量太大，生长不好，针对生态建设主要生态问题，灌草土地复垦是复垦的主要方向。在灌草复垦措施上应主要以豆科与禾本科植物套种，即能固氮又能固土。

根据不同地形，种植不同特性的植物在排土场的平缓地区，大面积种植能固氮的豆科植物如沙打旺、紫花苜蓿、草木樨，以及羊草、披碱草等，增加土壤有机质，培肥地力，改良土壤，形成人工灌草可利用状态。

在排土场内边坡上进行沙棘、柠条、豆科与禾本科植物的混合种植，适当栽植乔木，以防风固坡为目的，发展成永久性植被。

iii草灌乔相结合，形成立体化景观生态结构

针对生态建设主要生态组合问题，在土地复垦时就要考虑种植乔灌草立体结构，增加自然景观，在长时间内有较好的效益。适应性强的灌木、乔木和常绿树种，如沙棘、沙柳、柠条、油松、樟子松、榆树等，草本植物有紫花苜蓿、草木樨、沙打旺、羊柴、冰草、披碱草、早熟禾等。

③内排土场

根据主体工程进度安排，方案服务期末采掘场区将大部分转换为内排土场利用，对达到设计堆土高度的内排土场将逐年进行覆土整治，人工混播沙打旺、紫花苜蓿恢复植被，在采掘场周围营造防风团沙林带。

i排土场灌木防护林

防护林是排土场植被重建的关键，由于本区自然气候条件相对恶劣，应选择适应性强、抗风沙、耐干旱、生长迅速、繁殖容易的灌木、乔木树种。在内排土场平台上采用网格防护林布局，设置纵向和横向林带，相互交织成完整的林网。

ii建立人工草地、耕地

在防护林的庇护下，网格化的林带内种植豆科灌草，迅速建立植被，防止风沙危害，并提高土壤肥力，在灌草种植2-3年土壤熟化后，出部分草地改为耕地，种植农作物，补偿因开采己破坏或将要破坏的耕地，发展当地农业。

总之，本项目的生态恢复应有其自己的特点，恢复应分不同地段。不同情况进行，特别是植被的恢复与建设，要考虑到恢复、建设后的生态系统的可持续性。对于大多数的破坏区域，要以恢复地带性植被为最终目标。在局部地段，为了加快恢复速度，减少对于周边地区的扬尘污染，可以考虑建设以适应当地生长的灌木为主的防护带，增加植被恢复速度。对于工业场地，破碎站等，可以考虑进行场区的绿化设计，草、灌、乔结合，提高场区的绿化率，但从可持续性和生态系统健康考虑，应多选择当地的品种，不应引进过多的外来品种。

（5）复垦组织实施

根据中华人民共和国《土地管理法》、《矿产资源法》、《环境保护法》、《煤炭法》、《土地复垦条例》等法律、法规及陕西省有关土地复垦的各种规定，工程实施土地复垦工作由矿方组织实施，并接受地方政府土地管理部门的指导与监督，具体组织与实施按如下几个方面进行：

①根据“谁破坏，谁复垦”的原则和井田采煤区煤炭开采计划，建设单位将土地

复垦纳入各年度生产计划，并设专人负责土地复垦工作，及时协调土地复垦中各部门之间关系，保证按计划完成复垦任务；

②土地复垦资金纳入生产成本，煤矿按年做出复垦费用预算，复垦资金专款专用；

③土地复垦方案编制、复垦工程设计应由具有专业资格的单位承担，并报送相关部门批准；

④土地复垦工程实施可由煤矿组织专业队伍承担，施工过程中要加强监督，确保工程保质保量按期完成；土地复垦应接受当地土地管理部门指导与监督，复垦工程完成后应由当地土地管理部门组织验收；

⑤进一步加强土地复垦工作的宣传教育，提高企业职工群众珍惜土地资源和保护生态环境的意识，自觉做好土地复垦工作，保证矿区的经济与社会可持续发展。

### 5.1.4生态补偿

根据《陕西省煤炭石油天然气资源开采水土流失补偿费征收使用管理办法》，目前，本区的生态恢复采用建设单位按5元/t煤的指标交纳生态补偿费(不含排污费)，每年共计缴纳生态补偿费450万元，由地方有关部门统一安排实施井田内的生态恢复综合措施。建设单位应按有关规定积极按时交纳生态补偿费；建立责任制，保证企业与政府管理部门的协调渠道畅通；在补偿费率有变化调整时应足额交纳。

- 5.1.5生态管理与监控计划

（1）管理体系

本矿设环境保护管理机构，在环保机构中配置2位专业人员，专门负责土地复垦的管理监督工作。在施工期，项目施工单位应有专人负责项目的生态环境管理工作。

（2）管理机构的职责

①贯彻执行国家及省市各项环保方针、政策和法规，制定本项目的生态环境管理办法。

②对项目实施涉及的生态环保工作进行监督管理，制定项目的生态环境管理与工作计划并进行实施，负责项目建设中各项生态环保措施实施的监督和日常管理工作。

③组织开展本项目的生态环保宣传，提高各级管理人员和施工人员的生态环保意识和管理水平。

④组织、领导项目在建设期、运行期的生态环保科研和信息工作，推广先进的生态环保经验和技术。

⑤下达项目在建设期、运行期的生态环境监测任务。

⑥负责项目在建设期、运行期的生态破坏事故的调查和处理。

⑦做好生态环保工作方面的横向和纵向协调工作，负责生态环境监测和科研等资料汇总整理工作，及时上报各级环保部门，积极推动项目生态环保工作。

（3）生态监控

①监测与跟踪范围

采掘场、采掘道路、外排土场等区域。

②生态环境监测方案

运营期生态环境监测方案见表5.1.5-1。

表5.1.5-1   运营期环境监测方案

| 序号 | 监测内容 | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 景观、植被恢复、变化情况 | 1.监测项目：景观类型、植被类型、植被覆盖度、土地复垦率、生物量、土地生产力。 2.监测频率：投产期后的5年内，1次/年。 3.监测地点：外排土场、采掘场。 4.监测方法：定期观测 |
| 2 | 矿区绿化与生态建设 | 1.监测项目：灌木和林木生长情况及效果。 2.监测频率：投产期后5年内，1次/年。 3.监测地点：工业场地周围、外排土场周围、矿区建筑物周围及公路绿化区。 4.监测方法：定期观测 |
| 3 | 物种多样性 | 1.监测项目：植物物种数、动物物种数；动物种类、数量。 2.监测频率：1次/年。 3.监测地点：外排土场、采掘场。 4.监测方法：定期样方监测、定点长期观察。 |

- 5.2地下水环境保护措施

### 5.2.1场地区地下水保护措施

（1）源头控制措施

①建设及生产过程中生活垃圾禁止乱堆乱放；生活垃圾统一处置；

②生活污水以及矿坑疏干水经处理后全部回用，不外排；

③工业场地区地面实施雨污分流，减少场地区污废水的产生量；

④矿井采用HDPE双壁波纹塑料排水管，融熔焊接有效杜绝污废水的跑、冒、滴、漏现象的发生；

⑤矿井在运营过程中应加强污废水集储与处理构筑物的维护，确保防渗措施达到防渗技术要求。

（2）分区布防措施

根据厂址区天然包气带防污性能、污染控制难易程度以及特征污染物类型对厂址区的污染源进行分区。将生活污水处理站和初期雨水收集池划分为一般污染防治区，对这些区域的内的污废水集、贮设施做防渗处理，达到一般防渗区的防渗要求，危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》采取防渗措施，防止污染物下渗造成地下水污染。工业场地区地下水污染源分区防渗情况见表5.2-1和图5.2-1。场地内其它区域为非污染防治区，进行一般硬化或者绿化均可。

表5.2-1  地下水分区防渗判定表

| 污染源 | 防渗部位 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 分区结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水处理 处理站 | 调节池、污泥池等池体 | 防污性能弱 | 难 | 污染物类型为其它类型 | 一般防渗区 |
| 初期雨水收集池 | 池体 |  |  |  |  |
| 危废暂存间 | 地面和裙角 | 废机油、油抹布等为危险废物，应根据《危险废物贮存污染控制标准》采取防渗措施 |  |  |  |

（3）跟踪监测

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）及《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)等规定，项目建成后应对场地区附近地下水水质、水位进行长期动态监测。项目场地区地下水污染跟踪监测情况见表5.2-2和图5.2-2。

表5.2-2  地下水水质跟踪监测计划表

| 孔号 | 地点 | 井深（m） | 监测层位 | 监测项目 | 监测因子 | 功能 | 日常监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公区1 | 70 | 第四系+延安组 | 水质、 水位 | pH、COD、氨氮 | 跟踪监测点 | 水质：丰、平、枯水期 水位：1次/月 |
| 2 | 外排土场 | 15 |  |  | pH、氟化物、硫化物 |  |  |
| 由建设单位委托有资质的检测机构进行地下水跟踪监测点的水样检测，由建设单位编制地下水跟踪监测报告，并定期对地下水跟踪监测结果进行公布。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.2.2井田地下水资源保护措施

（1）矿坑疏干水经处理后全部综合利用，间接地保护和利用区域地下水资源。

（2）开采过程中及采后应及时进行矿坑生态恢复，涵养水源，减缓采矿对地下水的影响。

- 5.3土壤环境保护措施

（1）源头控制措施

与地下水源头控制措施相同。

（2）分区布防措施

根据识别的地下水污染源，对污染源采取防渗措施，具体与地下水分区防渗内容相同。对厂区内的其它区域在满足绿化率要求的情况下，生产区尽量采取硬化措施，避免地表裸露，生产区设置初期雨水池，收集初期雨水后回用。

（3）跟踪监测

本项目生态和污染影响型评价工作等级均为三级，由于本项目一般不会造成土壤的盐化、酸化和碱化，且项目场地区对土壤污染影响较小，因此不进行生态影响的跟踪监测。

- 5.4地表水污染防治措施及可行性分析

- 5.4.1矿坑疏干水处理措施及可行性分析

矿坑疏干水处理站规模为400m3/d，设计采用“混凝、沉淀”工艺处理。

矿坑疏干水在采坑收集后，由排水泵加压后经塑料输水管送至疏干水处理站进行沉淀，然后加入碱式氯化铝，其投加量为13～20mg/L进一步沉淀处理。沉淀产生的污泥进行浓缩，然后加入聚丙烯酰胺与污泥充分混合后压滤脱水，最后送朱概塔电厂综合利用。疏干排水经混凝、沉淀理后全部回用于本项目，不外排。

露天开采疏干水的水质较简单，采用“混凝、沉淀”工艺处理，上述处理工艺技术成熟，且属于国内大部分煤矿常用的矿井水处理工艺，处理前后污染物浓度及去除效率见表5.4-1。

表5.4-1  处理前后疏干水中污染物浓度及处理效率

| 类 别 |  | SS | COD | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 疏干水和井下排水 | 处理前（mg/L） | 300 | 45 | 2 |
|  | 去除率（%） | 90 | 44 | 50 |
|  | 处理后（mg/L） | 30 | 25 | 1 |
| 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005） |  | ≤30 | ≤60 | ≤1 |
| 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） |  | ≤50 | ≤50 | ≤5 |
| 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018） |  | / | ≤50 | ≤3 |

由表5.4-1可见，疏干水经处理后回用可满足《城市污水再生利用  工业用水水质》标准，水处理后可用满足相关标准要求，因此疏干水处理工艺可行。

- 5.4.2生活污水处理措施及可行性分析

生活污水处理站规模为150m3/d，采用“二级生化”处理工艺，生活污水经排水管道重力流至位于工业场地的生活污水处理站内，先经格栅进入调节池，调节池中污水由提升泵提升进入一体化污水处理设备，污水在设备中通过二级生化处理达标后全部回用。污水处理设备所排污泥进入污泥池后，经污泥泵提升至污泥浓缩罐进行浓缩后，再经过污泥压滤机压滤脱水后由当地环卫部门统一处理，处理工艺流程图见图5.4-1。

图5.4-1  生活污水处理工艺流程图

生活污水处理站采用的二级生化法处理工艺，是目前较为成熟的生活污水处理工艺，具有良好的去除污水中的有机物和较好的脱氮功能，由表5.4-2，处理后的生活污水全部回用可满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》和《城市污水再生利用工业用水水质》标准要求，因此该处理工艺。

表5.4-2  处理前后生活污水中污染物浓度及处理效率

| 类 别 |  | SS | COD | BOD5 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 处理前（mg/L） | 120 | 180 | 80 | 20 |
|  | 去除率（%） | 90 | 80 | 90 | 40 |
|  | 处理后（mg/L） | 12 | 36 | 8 | 12 |
| 《煤炭工业污染物排放标准》（GB/T19923-2005） |  | ≤50 | ≤50 | - | - |
| 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002） |  | - | - | ≤10-20 | ≤10-20 |
| 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005） |  | ≤30 | - | ≤30 | - |

- 5.5大气污染防治措施

- 5.5.1采掘场无组织排放粉尘治理措施

采掘场粉尘主要产生在土岩剥离作业与毛煤作业生产过程中，主要产尘环节有：岩石与煤层穿孔起尘、爆破起尘、土岩与毛煤装载起尘、土岩与毛煤运输过程中起尘、物料倾卸起尘、岩石与毛煤破碎起尘、转载起尘等。由于采掘场距离地面较深，采掘场剥离、采煤、爆破、转载、破碎和运输过程中产生的大量粉尘很难扩散到坑外大气环境中，对周围环境空气质量影响较小，但作业场所粉尘污染相对较重。为减少作业场的粉尘污染，保护采煤工人的身体健康，建议采用如下措施：

（1）钻机在穿孔时要破碎大量岩石，是产生粉尘强度最大的污染源之一。为降低钻机工作点及其周围空气中的含尘量，采用湿法抑尘装置，可使空气中的含尘量降到5mg/m3以下。

（2）露天开采爆破时将有大量的粉尘由地面腾空而起悬浮于空气中，使空气中的含尘量严重超标，为减少爆破时粉尘的产生量，除采用合理的炮孔网度、微差爆破与空气柱间隔装药以外，还需采用炮孔的堵封，对预爆区洒水预湿，国内外的经验表明，预湿的捕尘效率可达61～83%。

（3）电铲挖掘产尘采用专门的捕尘措施。一般是采用水枪、洒水器或给岩体注水的方法，如果物料的湿度达到临界值，挖掘时的产尘量很少，可使工作面附近空气的含尘量从10～15mg/m3降到2.5mg/m3以下。

为减少推土机和铲运机作业时的产尘量可用自行式水枪装置给矿岩洒水，及时洒水。

（4）铲斗往卡车卸装时的产尘量主要随着降落高度升高、湿度的减少而显著的增加，因此减少这一生产过程产尘量的基本作法是：尽量减少卸装的高度，增大物料的湿度。

（5）半移动式破碎站降尘：在半移动式破碎站机体上安装自动喷雾降尘装置，破碎占启动后自动启动喷雾装置以减少设备扬尘，改善作业环境。

根据前述预测，在采取洒水措施后，TSP年均浓度贡献值的最大浓度为7.9035ug/m3，占标率为3.95%，同时也满足《煤炭工业污染物排放标准》中无组织排放监控浓度限值1mg/m3要求，采掘场洒水措施可行。

- 5.5.2排土场无组织排放粉尘治理措施

排土场扬尘的产生环节包括排土过程中产生扬尘和排土场边坡和平台产生扬尘，上述环节治理扬尘的措施主要为：

（1）对排土场道路和卸料作业加强洒水降尘，同时对排弃的剥离物应及时碾压；

（2）当排土场达到最终标高时，平盘上形成一定面积之后，在不影响排土作业的情况下及时绿化；

（3）对于堆放已经稳定的排土场边坡要适时植树、种草以固定剥离物的表面层，减少起尘。

根据前述预测，在采取洒水措施后，TSP年均浓度贡献值的最大浓度为7.9035ug/m3，占标率为3.95%，同时也满足《煤炭工业污染物排放标准》中无组织排放监控浓度限值1mg/m3要求，采掘场洒水措施可行。

- 5.5.3运输道路扬尘污染防治

运输道路扬尘主要来源于采掘场道路、外排土场道路、运煤道路的车辆行驶产生的扬尘和煤尘，道路环境空气污染的大小主要与车速、车型、车流量、风速、路面状况和道路表面积尘量等多种因素有关。有关试验表明，对运输道路洒水和清扫后，抑尘效率能达90%以上。为减小道路对环境空气的污染须采取如下防治措施：

（1）加强对道路的维护，保证其路面处于完好状态，平整完好的路面可以大大减少汽车尾气和扬尘量。

（2）对汽车运输道路定期洒水和清扫，一般在清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上。有关试验表明，在矿区道路每天洒水抑尘作业3～4次，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围。

（3）对进场车辆应进行统一管理，限载限速，对运输车定期进行冲洗，装满物料后应加盖篷布防止抛洒碎屑；

（4）建立严格的道路定时洒水制度，加强管理，配备专人进行道路定时洒水作业。在大风天气（尤其是春季）提高洒水作业频率，可进一步降低道路扬尘影响，对外环境产生的扬尘影响较小。

- 5.6噪声污染防治措施及效果分析

露天矿在生产过程的许多环节上的机械产生工业噪声，大部分超过了国家规定的标准。因此，提出以下措施：

①露天矿生产应选择低噪声设备；

②对履带推土机、液压铲、重型卡车等高噪声设备合理安排作业时间，尽量避免夜间作业；

③合理安排作业时间，设备定期保养维护；

④在不影响安全及操作规程前提下采取少量多次的爆破措施，严格控制单次爆破炸药量。

露天开采时，采掘场和排土场周围500m以内区域无噪声敏感点，合理安排作业进度、施工时间；尽量减少夜间施工且产噪较大设备在夜间停止使用；加强车辆运输管理，在采取严格的噪声防治措施和管理措施前提下，本项目对声环境的影响可以接受。矿井在靠近企业采煤时应禁止采用爆破采煤，确保企业不受振动影响。

- 5.7固体废物污染防治措施

矿井露天开采固体废物主要有露天采坑的岩土剥离物、生活垃圾、矿坑水处理站煤泥、生活污水处理站污泥以及汽车检修产生的废机油等危险废物，固体废物产生及处置概况见表2.3.2-2。由于表可知，各固体废物均得到妥善处置，处置措施可行。

- 5.8外排土场风险防范措施

为了防止意外事故的发生，避免造成新的水土流失和对周围环境造成影响，本评价对外排土场提出如下预防措施。

（1）保持排土场稳定措施

①排土场周围应修筑可靠的截泥、防洪和排水设施。排土场边坡采取开级削坡和综合防护措施，在台阶边坡坡脚处采用装土草袋固土护坡，平台工程整地后种植灌木护坡，带间的坡面植物防护，形成条带状综合护坡格局。

②排土场排土应严格按排弃参数作业，总排弃帮坡角不得超过最终稳定帮坡角，以保证排土场的稳定和设备安全作业。表土、软岩不得排到排土场最下层，最下层应排弃中硬以上岩石，必要时清理基底。

③制定科学合理的排土计划，严格按照计划进行排土，监控排土量，防止同一位置点集中排放，遵循排土要求，加强碾压，并控制边坡。排土工作面向坡顶线方向应有3%~5%的反坡。

④排土场卸载区，应有连续的安全墙，其高度不得低于轮胎直径的2/5。如出现不同规格的车辆卸载，安全墙高度不同，应在不同区域卸载。在同一地段进行卸车和推土作业时，设备之间应保持足够的安全距离。

⑤卸载时，汽车应垂直排土工作线；严禁高速倒车，冲撞安全墙。推土时严禁推土机沿平行坡顶线方向推土。

⑥排土场卸载区应有通信设施或联络信号，夜间应有照明并且光线不得对司机构成干扰。设专人指挥车辆，当出现滑坡征兆或其他危险时，必须停止排土作业，采取措施治理后，方可继续作业。

⑦加强排土场地质勘察精度。只有在掌握了较准确而足够的地质和水文地质资料后，才能提出切合实际的设计和施工。同时在施工图设计前继续委托专业咨询机构对煤矿排土场边坡稳定性进行专业研究并出具专业意见，严格按照研究结果进行设计。

⑧坚持“安全第一、预防为主”的方针，把安全生产工作真正落到实处，切实保障人民群众的生命财产安全。建立排土场监理和监控制度，对排土场边坡进行监控，特别是汛期前后。及时发现问题，将灾害降低到最小。并建立一套排土场滑坡应急方案，针对可能发生的地质灾害制定不同的应急措施。

（2）边坡监测

边坡稳定的监测是防止滑坡和预报滑坡的重要手段，有助于露天开采的安全生产。本矿监测主要是地表位移监测，在采场及排土场的帮坡上建立观测线，布设监测点，定期观测监测点的位移量。为加强地表位移的监测效率，需要配备自动化变形监测仪器。

①露天采区最终边界线200m范围内，应建立地表位移和地下位移永久监测线，其数量应根据实际情况来确定。监测周期应根据地表位移和地下位移的情况确定，但每年不得少于四次，每年应提交监测报告。

②到界边坡上，应建立永久观测线，其间距一般应为200～400m，观测点间距应为30～50m，观测周期应根据地表位移和地下位移的情况确定。在降雨期间、春季解冻或当位移速度加快时，应增加观测次数，并及时提交观测报告。

③对出现地表和地下位移或地质构造复杂、稳定性较差的重要边坡，应建立地表和地下位移的监测系统，地表和地下观测线数量，应根据地表和地下位移的走向长度确定，但不应少于2条，每条线上不应少于3个观测点。

④在实际生产过程中，应加强生产工程地质勘探，边坡地表、地下位移监测，加强地下水位监测，如有异常立即采取相应的工程措施。

⑤露天采区应根据实际情况配备兼职边坡工作人员、监测设备。

⑥编制较完善的滑坡灾害应急预案。

（3）其它防范措施

①严禁在排土场周边爆破、滥挖土岩等危害排土场安全的活动。

②排土场附近设立警示标志牌，非经允许明确禁止在排土场周围200m范围内活动。

③当区域出现超过百年一遇的强降雨时，建设单位应及时对边坡进行巡查，出现问题应在最短时间内进行修复、重建；边坡滑坡垮塌后及时组织人员对溃流剥离物进行堵截，最大限度减小对当地土地资源造成的影响。

④建立安全生产监督管理体制，明确企业各部门各自应承担的安全生产责任。并实行责任追究制。建议企业成立专门的机构对排土场进行管理，分年度制定排土计划和复垦计划，落实复垦资金，每年进行一次工程验收。

同时，矿井应对露天开采区采场、外排土场边坡进一步补充勘探，为采场、排土场稳定计算提供工程地质基础资料。

# 6 环境经济损益分析

## 6.1 环境保护工程投资分析

本项目环境保护工程主要包括污废水处理、环境空气污染防治、固体废物处置、水土保持、植被恢复与绿化等。根据各项建设内容及当地实际，环保投资估算结果见表6.1-1。本工程总投资14528.09万元，其中环保投资296.2万元，占工程建设总投资的2.04%，目前已完成环保投资130.2万元，未完成环保资料166万元。资金来源均为企业自筹，责任主体为神木县孙家岔镇朱概塔煤矿。

表6.1-1    环保投资估算表

| 序号 | 环保项目 | 数量 | 投资估算 （万元） | 备 注 |  | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 污水处理 |  | 195 |  |  |  |
| 1 | 疏干水处理站 | 1套 | 20 | 规模400m3/d，采用混凝、沉淀工艺 |  | 已完成 |
| 2 | 生活污水处理站 | 1套 | 155 | 规模150m3/d，采用二级生化工艺进行处理 |  | 未完成 |
| 3 | 初期雨水收集池 | 1个 | 20 | 容积100m3 |  | 已完成 |
| 二 | 大气污染防治 |  | 65.0 |  |  |  |
| 1 | 道路扬尘治理 | 1辆 | 20 | 配置洒水车，定点进行洒水 |  | 已完成 |
| 2 | 采掘场扬尘治理 | 1辆 | 20 |  |  |  |
| 3 | 排土场扬尘治理 | 1辆 | 20 |  |  |  |
| 4 | 车辆自动冲洗装置 | 2套 | 5 | 对运煤车辆进行冲洗 |  | 未完成 |
| 三 | 固体废弃物 |  | 20.2 |  |  |  |
| 1 | 生活垃圾处置 | 5个 | 0.2 | 生活垃圾箱 |  | 已完成 |
| 2 | 固废清运 | 1辆 | 20 | 清运车辆 |  | 已完成 |
| 四 | 绿化 | / | 16 | 绿化率达到15% |  | 已完成 |
| 合 计 |  |  | 296.2 | 实施阶段：露天开采投产前 | 责任主体：神木县孙家岔镇朱概塔煤矿 资金来源：企业自筹 |  |
| 环保工程运行维护费用（按环保工程建设期总投资的10%计） |  |  | 29.6万元/年 | 实施阶段：露天开采运行期 |  |  |
| 植被恢复费用 |  |  | 400万元 |  |  |  |
| 环境监测费用评估 |  |  | 20万元 |  |  |  |

## 6.2 环境经济损益分析

（1）环境经济损益分析模式

本次评价采用指标计算法，该工程环境经济损益分析指标、各项指标所表述意义及数学计算模式见表6.2-1。

表6.2-1  环境经济损益指标一览表

| 指标 | 数学模式 | 参数意义 | 指标含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年环境代价(Hd) | Hd=Etn | Et—环境费用(万元) n—均衡生产年限(年) | 每年为消除、减少环境危害所付出的经济代价。 |
| 环境成本 (Hb) | Hb=HdM | Hd—年环境代价(万元/年) M—年产品产量(万吨/年) | 单位产品的环境代价 |
| 环境系数 (Hx) | Hx=HdGe | Hd—年环境代价(万元/年) Ge—年工业总产值(万元/年) | 单位产值的环境代价 |
| 环境工程比例系数(Hz) | Hz=HtZt×100% | Ht—环境工程投资(万元) Zt—建设项目总投资(万元) | 环境保护工程投资费用占总投资的百分比。 |
| 环境经济效益系数(Jx) | Jx=i=1nSiHn | Si—环境保护措施挽回的经济价值(万元/年) i—挽回经济价值的项目数 Hn—企业年环境保护费用(万元/年) | 因有效的环境保护措施而挽回的经济价值与投入的环境保护费用之比。 |

表6.2-2    环境经济损益分析表

| 评价指标 | 预测值 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年环境 代价 | 140.7万元/年 | 恢复保证金按5元/吨煤，共计450万元，即58.8万元/年 |  |
|  |  | 土地复垦费用为52.3万元/年 |  |
|  |  | 环境工程运行费（环保投资10％计）： 29.6万元/年 |  |
| 环境成本 | 1.6万元/万吨煤 | 煤矿每生产1万吨煤付出的环境代价为7.41万元 |  |
| 环境系数 | 0.004 | 按产品煤价360元/t计算，年煤炭销售总收入（含税）32400万元/年 |  |
| 环境工程 比例系数 | 2.04% | 环境工程投资为296.2万元 |  |
| 环境经济 效益系数 | 0.42 | 污废水 处理 | 减少排污收费：8.53万元/年 |
|  |  |  | 节约水资源费：14.73万m3/a*3.34元/m3=49.2万元/年 |
|  |  | 固废 治理 | 回收煤泥：29.8t/a*360元/t=1.07万元/年 |
|  |  | 小计 | 采取措施后年环境收益58.8万元/年 |

（3）结果分析

对比国内其他矿区和邻近矿井环境经济损益情况（见表6.2-3），本项目各项环境损益指标水平中等。从项目环境损益分析结果看，煤矿运行期在付出1元的环境保护费用后，在保证井田生态不受大的影响前提下，本项目挽回了约0.42元的经济效益。

表6.2-3   项目与国内其他矿区、邻近矿井环境损益对比表

| 矿区、矿井名称 | 环境成本 （元/t） | 环境系数 （元/元） | 环境经济效益系数 （元/元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北下花园矿井 | 2.39 | 0.038 | 0.76 |
| 陕西黄陵矿区 | 0.74 | 0.02 | 0.90 |
| 山东滕南矿区 | 7.18 | 0.093 | 0.61 |
| 彬长矿区小庄矿井 | 1.05 | 0.008 | 0.97 |
| 宁夏鸳鸯湖矿区红柳矿井 | 4.48 | 0.010 | 0.74 |
| 宁夏马家滩矿区金凤矿井 | 5.91 | 0.021 | 0.32 |
| 彬长矿区高家堡 | 5.87 | 0.017 | 0.28 |
| 澄合矿区西卓煤矿 | 6.46 | 0.038 | 0.20 |
| 果树塔矿井 | 0.913 | 0.0035 | 0.396 |
| 本项目 | 1.6 | 0.004 | 0.42 |

## 6.3 环保设施验收清单

矿井的环保设施验收清单见表6.3-1。

表6.3-1  矿井环保设施清单

| 序号 | 环保项目 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 污水处理 | / | / |
| 1 | 疏干水处理站 | 1套 | 规模400m3/d，采用混凝、沉淀工艺 |
| 2 | 生活污水处理站 | 1套 | 规模150m3/d，采用二级生化工艺进行处理 |
| 3 | 初期雨水收集池 | 1个 | 容积100m3 |
| 二 | 大气污染防治 | / | / |
| 1 | 洒水车 | 3辆 | 道路扬尘、采掘场和排土场扬尘治理 |
| 2 | 车辆自动冲洗装置 | 2套 | 对运煤车辆进行冲洗 |
| 三 | 固体废弃物 | / | / |
| 1 | 生活垃圾箱 | 6个 | / |
| 2 | 清运车辆 | 1辆 | / |

# 7 环境管理与环境监测计划

## 7.1环境管理与监理现状

本煤矿属私营小煤矿，在评价中对现有的环境管理机构及体系进行了一定的调查了解，从机构设置来看，变更前环境管理机构和制度不健全、不完善，无专职管理人员，管理不够规范，未建立环境保护责任制，无环境监测设施，环保措施实施不到位。

## 7.2环境管理机构职责

（1）外部环境管理

项目在前期工作及建设、生产过程中，本矿应遵守建设项目环境保护管理的有关法律法规规定，作好项目建设的环评、竣工验收、监督管理和污染物常规监测等工作。

（2）企业内部环境管理机构职责

①贯彻执行各项环境保护政策、法规及标准，制定本项目的环境管理办法（包括生态环境管理办法）；

②建立健全企业的环境管理制度，并实施检查和监督工作；

③制定企业的环保工作计划并进行实施，配合企业领导完成环境保护责任目标；

④领导并组织企业环境监测工作，检查环境保护设施的运行情况，建立监控档案；

⑤协调企业所在区域的环境管理；

⑥开展环保教育和专业培训，提高企业员工的环保素质；

⑦组织开展环保研究和学术交流，推广并应用先进环保技术；

⑧负责厂区绿化和日常环境保护管理工作；

⑨接受省、市、县各级环保部门的检查、监督，按要求上报各项环保报表，并定期向上级主管部门汇报环境保护工作情况。

## 7.3环境管理制度

煤矿应成立环境管理部门，制定相关环境保护制度，环境管理部门应根据企业生产及环保具体情况，针对企业特点，制定规章制度、条例和规定，具体如下：①环境保护管理办法；②环境质量管理规定；③环境监测管理办法；④环境管理经济责任制；⑤环境管理岗位责任制；⑥环境技术管理规程；⑦环境保护考核制度；⑧环境保护设施管理规定；⑨环境污染事故管理规定；⑩环境保护奖惩制度等。环境管理部门还应制定本企业环境保护远、近期规划和年度工作计划，并检查各项环境保护管理制度的执行情况；指导和监督本企业环境保护设施的运行情况，推广环保先进技术和经验，保证环保设施按设计要求运行。通过对各项环境管理的建立和执行，形成目标管理与监督反馈紧密配合的环保管理体系，可有效防止污染产生和突发事故造成的危害。

## 7.4运行期环境管理及监测计划

### 7.4.1 运行期环境管理

（1）环境管理机构

煤矿成立环境保护科，配备管理人员2~3名，负责全矿环境管理、环境监测及环保制度的贯彻落实工作。在运行期环保科应当与当地环保部门及其授权监测部门保持密切联系，直接监管矿井污染物的排放情况，对污染事故、纠纷进行处理。

（2）环境管理职责及内容

①与当地环保部门及其授权监测部门保持密切联系，监管矿井污染物的排放情况，落实污染物总量控制指标；对污染事故、纠纷进行处理。

②完善环保设施运行与维护管理制度，并落实实施；

③建立煤矿内部环境审核制度；

④定期和不定期开展全员清洁生产教育和培训；

⑤开展ISO14000环境认证；

⑥跟踪国家和地方环境保护相关法律、法规、部门规章、相关规划要求，及时调整企业环境目标，制订达到新环境目标的工作方案并实施；

⑦开展环境回顾工作，查找工程运行过程中环境不足，提出整改方案并实施；

⑧做好环保设施运行记录、固体废物产生及排放去向和污废水产生及排放动向台账等内容。

### 7.4.2 运行期环境监测计划

环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。

（1）监测机构

矿方应建立专职的日常环境监测机构，配备专职环境监测人员，负责企业日常的环境监测工作和存档工作。无条件监测的可委托具有监测资质的部门进行监测，监测资料存档，以备生态环境局审查。

（2）监测内容：污染源排放监测和环境质量监测。

（3）监测计划

环境监测内容及计划见表7.4.2-1。

表7.4.2-1  环境监测内容及计划

| 序号 | 监测项目 | 监测内容 | 达到标准或要求 | 监督机构 | 实施主体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源及项目影响监测 | 大气污染源 | 1．监测项目：无组织扬尘； 2．监测频率：1次/季度； 3．监测点：外排土场四周、采掘场四周、场外道路两侧等 | 《煤炭工业污染物排放标准》中表4、表5规定的限值 | 神木市生态环境局 | 矿方委托第三方 |  |
|  | 水污染源 | 1．监测项目：流量、pH、COD、SS、BOD5、氨氮等 2．监测频率：每月1次； 3．监测点：生活污水处理站出水口 | 全部回用，禁止外排 | 神木市生态环境局 | 矿方委托第三方 | 建立水处理站运行记录表，原始记录保存完整 |
|  |  | 1．监测项目：流量、pH、COD、SS、石油类等； 2．监测频率：每月1次； 3．监测点：疏干水处理出水口 |  | 神木市生态环境局 | 矿方委托第三方 |  |
|  | 固体废弃物 | 1．监测项目：固体废弃物排放量及处置方式； 2．监测频率：不定期； 3．监测点：工业场地、排土场 | 所有固废妥善处置，无乱堆乱放现象 | 神木市生态环境局 | 矿方 | 弃渣平台稳定后开始生态恢复，作为验收内容 |
|  | 环保措施 | 1．监测项目：环保设施落实运行情况，绿化系数； 2．监测频率：不定期。 | 环保设施正常运行；外排土场已开展土地复垦及生态恢复；场地绿化完成 | 神木市生态环境局 | 矿方 |  |
|  | 排土场位移观测 | 1．监测项目：边坡稳定、位移 2．监测频率：按岩移规范等要求进行完整的地面监测； 3. 监测点：排土场边坡 | 采掘场、排土场水保工程建设完成 | 神木市生态环境局 | 矿方 |  |
| 环境质量监测 | 地下水 | 1．监测项目：水质、水位； 2．监测频率：水质三期监测，水位1次/月监测； 3．监测点：办公区2水井和外排土场下游监测井 | 《地下水质量标准》Ⅲ类标准 | 神木市生态环境局 | 矿方委托第三方 | 建立档案，定期公布 |
|  | 植被 | 1．监测项目：植被类型、草群高度、盖度、生物量； 2．监测频率：每年1次 3．监测点：项目实施区3～5个点。 | / | 神木市生态环境局 | 矿方委托第三方 |  |
|  | 大气环境 | 1．监测项目：TSP； 2．监测频率：1次/年； 3．监测点：汽车检修场东南侧空地 | 《环境空气质量标准》2类区标准 | 神木市生态环境局 | 矿方委托第三方 |  |

## 7.5企业环境信息公开

矿井应按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定对企业环境信息公开。本次评价要求朱概塔煤矿在相关网站至少公开企业如下信息：

（1）基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；（2）排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、是否存在外排情况；（3）防治污染设施的建设和运行情况；（4）建设项目环境保护行政许可情况；（5）突发环境事件应急预案；（6）当地要求的其他应当公开的环境信息。

## 7.6项目污染源排放清单

项目环保措施及污染源排放清单见表7.6-1。

表7.6-1   环保措施及污染源排放清单

| 污染源 |  | 污染物产生情况 |  |  | 污染物排放情况 |  |  | 拟采取的环保措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类别 | 浓度 | 产生量 | 类别 | 浓度 | 排放量 |  |  |
| 水 | 疏干水 | 水量 | — | 11.04 | 排水量 | — | 0 | 新建疏干水处理站，规模为400m3/d，采用“混凝、沉淀”处理达标后全部回用 | 疏干水全部回用，不外排 |
|  |  | 悬浮物 | 300 | 33.11 | 悬浮物 | 30 | 0 |  |  |
|  |  | COD | 45 | 4.97 | COD | 25 | 0 |  |  |
|  |  | 石油类 | 2 | 0.22 | 石油类 | 1 | 0 |  |  |
|  | 生活污水 | 水量 | — | 3.69 | 水量 | — | 0 | 新建生活污水处理站，规模为150 m3/d，生活污水经“二级生化”工艺处理达标后全部回用 | 生活污水全部回用，不外排 |
|  |  | 悬浮物 | 120 | 4.89 | 悬浮物 | 12 | 0 |  |  |
|  |  | COD | 180 | 7.34 | COD | 36 | 0 |  |  |
|  |  | BOD5 | 80 | 3.26 | BOD5 | 8 | 0 |  |  |
|  |  | 氨氮 | 20 | 0.82 | 氨氮 | 12 | 0 |  |  |
| 气 |  | TSP | — | 583.75 | TSP | — | 23.35 | 洒水降尘、道路绿化等 | / |
| 固体 废物 |  | 剥离土石方 | — | 3.01 | 剥离土石方 | — | 0 | 剥离土石方送外排土场处置；生活垃圾和污泥后由当地环卫部门统一处理；煤泥压滤后送电厂综合利用；废机油等危险废物交由有资质单位处置 | 全部妥善处置 |
|  |  | 生活垃圾 | — | 86.79 | 生活垃圾 | — | 0 |  |  |
|  |  | 污泥 | — | 2.16 | 污泥 | — | 0 |  |  |
|  |  | 煤泥 | — | 29.80 | 煤泥 | — | 0 |  |  |
|  |  | 废机油等 | — | 0.5 | 废机油等 | — | 0 |  |  |
| 备注 |  | 废污水：排放量单位为万t /a，浓度单位为mg/L，污染物排放量单位为t/a；固体废弃物：排放量单位为：t/a； 废气：烟气量为万m3/a，浓度单位为mg/m3 ，污染物排放量单位为t/a；剥离土石方单位为Mm3 |  |  |  |  |  |  |  |

- 8 结论与建议

## 8.1 项目概况及主要影响结论

- 8.1.1项目概况

神木县孙家岔镇朱概塔煤矿位于陕西省神木市西北部，直距神木市城区40km，行政区划属神木市孙家岔镇管辖。依据《榆林市人民政府关于请求审批我市2010至2012年煤矿整顿关闭和资源整合方案的请示》（榆政字[2010]41号）和《关于榆林市煤矿整顿关闭和资源整合方案的批复》（陕政函[2011]1号），朱概塔煤矿属于单井扩资源整合矿井，整合区域为H5。2017年5月，陕西省环境保护厅以“陕环批复［2017］207号”文批复了《神木县孙家岔镇朱概塔煤矿机械化改造项目（露天部分）环境影响报告书》；在建设过程中，由于勘探程度的提高，发现首采区南部外排土场处仍有3-1煤可采，且二采区1-2煤下有2-2上煤可采，因此矿井对首采区的开采范围和二采区的开采煤层进行了调整；由于原外排土场位置需要进行3-1煤开采，因此对原外排土场位置进行了调整。2018年3月陕西省煤炭生产安全监督管理局以“陕煤局复[2018]21号”文批复了矿井的变更。根据批复后的设计，矿井首采区增加3-1煤开采面积，二采区增加开采2-2上煤，调整外排土场位置，变更后朱概塔煤矿生产能力和井田面积不变。根据“环办[2015]52号文”，本项目属于重大变动重新报批环境影响报告书项目。

变更后朱概塔煤矿生产能力和井田面积不变。矿井露天开采面积为176hm2，总服务年限为7.65a，划分为两个采区，首采区开采3-1煤，二采区开采1-2煤和2-2上煤，采用单斗-卡车开采工艺。露天开采原煤全部外送神木县宝华洗煤有限公司进行洗选；矿井热源由朱概塔资源综合利用发电有限公司提供；新建疏干水处理站及生活污水处理站，矿坑疏干水和生活污水经处理后全部回用，不外排。本工程总投资14528.09万元，其中环保投资296.2万元，占工程建设总投资的2.04%。

- 8.1.2环境质量现状

（1）生态环境现状

评价区位于陕北黄土高原与毛乌素沙地的过渡地带，地表大部分被第四系风积沙覆盖，地形特点为中部高四周低，区内最高点在朱概塔井田中部的梁峁上，海拔1201.2m，最低点在朱概塔煤矿内西北角边界处的冲沟内，海拔1087.5m，相对最大高差约115m。评价区土地利用类型以草地为主，在评价区内分布广泛，面积15.29km2，占评价区面积的82.87%。

（2）地下水环境质量现状

地下水评价工作等级为三级，监测共设6地下水水质水位监测点，5水位监测点，1#、2#和3#点的硫酸盐超标，最大超标倍数为1.79倍，3#点的溶解性总固体超标1.31倍，由于1#、2#和3#点的取水层位主要为延安组地下水，因此超标原因与环境水文地质问题有关，其它各监测因子均满足地下水Ⅲ类水质标准。

（3）地表水环境质量现状

本次在乌兰木伦河上设置2个监测断面，各监测指标全部符合《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准要求。

（4）环境空气质量现状

本次确定的评价基本年为2017年，根据陕西省环境保护厅办公室2018年1月8日公布的《2017年12月及1～12月全省环境空气质量状况》，神木市为不达标区域。

本次在厂址区主导风向下风向布设了1个补充监测点，监测因子为TSP，TSP环境空气质量现状监测结果满足《环境空气质量标准》中的二级标准要求。

（5）声环境质量现状

本次对露天开采阶段的汽车检修场场界共布设4个噪声监测点，各场界昼、夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

（6）土壤环境质量现状

露天工业场地布设2个柱状监测点；采区内设2个表层样点；采区外设2个表层样点。各监测点监测因子均满足相应标准筛选值要求。

- 8.1.3污染物排放情况

矿坑疏干水经“混凝、沉淀”工艺处理达标后全部回用；生活污水经“二级生化”工艺处理达标后全部回用；矿井不设燃煤锅炉，热源由朱概塔资源综合利用发电有限公司提供，矿井无总量控制指标。

- 8.1.4主要环境影响及防治措施

（1）生态环境

①建设期生态环境影响分析

露天开采后续工程建设的主要内容为生活污水处理站。由于变更前生活污水处理站已开工建设，且生活污水处理站在办公区1进行，变更后建设期不存在压占影响。

②运行期生态环境影响预测及防治措施

运行期露天开采的生态环境影响主要表现为采掘场的挖损和外排土场的压占。矿井露天开采结束后破坏面积为198.5hm2，破坏土地利用类型主要为草地和林地，其中变更前挖损和压占总面积为103.8hm2，变更后工程挖损总面积为94.7hm2，破坏土地利用类型主要为草地、林地和未利用地，改变了区域内的土地利用格局，对评价区内的土地利用格局产生了不利影响。

露天开采过程中及开采结束后，对采掘场、外排土场以及采掘道路采取生态恢复措施，在一定的期限后采掘场、外排土场以及采掘道路都恢复成原有的林地或草地类型。因此，本项目的建设运行虽然对区域土地利用格局产生了不利影响，但是在确保生态恢复措施的实施后，项目在建设区域内的影响是基本能够得到恢复的，露天矿的建设对区域土地利用格局的影响是可以接受的。

根据《陕西省煤炭石油天然气资源开采水土流失补偿费征收使用管理办法》，本项目每年共计缴纳生态补偿费450万元，专款用于井田生态恢复治理。

（2）地下水环境环境

①建设期地下水环境影响分析

建设期水环境影响因素主要包括施工废水和施工人员的生活污水。环评要求施工废水经处理后用于绿化或者降尘，生活污水排入化粪池定期清掏外送处理。

②运行期地下水环境影响预测及防治措施

根据预测，正常情况下工业场地污废水集、输、处理设施一般不会对地下水环境产生明显污染影响，在非正常状况下，通过地下水跟踪监测，生活污水会在一定时间内进入地下含水层之后，NH3-N污染羽将不断向下游扩散，会对场地内造成小范围的超标。外排土场的淋滤液对地下水影响较小。

矿井露天开采将会完全剥离煤层上覆的延安组、直罗组含水层和第四系含水层。工业场地区地下水保护措施主要从源头控制、分区防渗和跟踪监测三个方面进行。井田地下水保护措施主要为矿坑疏干水经处理后全部综合利用，间接地保护和利用区域地下水资源。

（3）地表水环境

①建设期地表水环境影响分析

建设期水环境影响因素主要包括施工废水和施工人员的生活污水。环评要求施工废水送疏干水处理站处理后用于绿化或者降尘，生活污水排入化粪池定期清掏外送处理。

②运行期地表水环境影响预测及防治措施

矿坑疏干水正常排水量为302.4m3/d，生活污水最大产生量为111.71m3/d，运行期矿井生活污水和矿坑疏干水经处理达标后全部回用，不外排，因此对地表水环境无影响。

（4）大气环境

①建设期环境空气影响分析

项目建设期大气环境影响因素主要为生活污水处理站施工扬尘。环评要求施工单位对施工作业区及时进行洒水降尘，对裸露地表和临时物料堆场进行及时遮盖。

②运行期环境空气影响预测及防治措施

露天开采阶段正常排放条件下TSP日均浓度贡献值的最大浓度为66.3336ug/m3，占标率为22.11%（＜100%）；年均浓度贡献值的最大浓度为7.9035ug/m3，占标率为3.95%（＜30%）。环境空气保护目标上TSP最大地面日均浓度贡献值和年均浓度贡献值均很小。叠加现状浓度后评价区域和环境保护目标TSP 95%保证率日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。综上，本项目运行期露天开采阶段大气环境影响可接受。

环评要求对运输道路严格进行洒水降尘措施，进行道路硬化，对运输汽车装载后加盖篷布，进行限速限载， 运输道路硬化，以最大限度扬尘对环境空气的污染。在采取上述措施后，道路运输扬尘对大气环境的影响在可接受范围内。

（5）噪声环境

①建设期声环境影响分析

建设期噪声环境影响因素主要为生活污水处理站施工噪声，噪声影响小。

②运行期声环境影响预测及防治措施

露天采掘场边界外500m范围内无噪声敏感点分布，因此本项目运行期采掘场机械噪声对周围声环境影响较小。外排土场边界外500m范围内无噪声敏感点分布。因此本项目运行期排土场机械噪声对周围声环境影响较小。运行期爆破噪声对周围声环境影响较小。且爆破噪声是偶发噪声，且随着该区域爆破作业的结束而逐渐减弱，因此偶发的爆破噪声对声环境影响有限。露天开采边界外500范围内无居民建筑物，在经常性爆破振动影响范围之外，爆破振动对建筑物影响较小。二采区西南部距离企业较近，矿井在靠近企业采煤时应禁止采用爆破采煤，确保企业不受振动影响。

（6）固体废物

①建设期固体废物环境影响分析

建设期排放的固体废物主要为生活垃圾，生活垃圾集中收集交由当地环卫部门统一处置。建设期固体废物得到妥善处置，固体废物对环境影响较小。

②运行期固体废物环境影响分析

矿井露天开采固体废物主要有露天采坑的岩土剥离物、生活垃圾、矿坑水处理站煤泥、生活污水处理站污泥以及汽车检修产生的废机油等危险废物；运行期固体废物均妥善处置，对环境影响小。

（5）土壤环境

露天开采阶段的汽车检修场已投入运行，根据现状监测结果，各监测因子均满足相应标准筛选值要求，汽车检修场对土壤环境影响小。其它场地区正常情况下，污染废水不散排，且污废水集、贮及处理构筑物均按要求采取了防渗措施，污废水基本不发生渗漏，对土壤环境影响小。因此建设项目土壤环境影响可以接受。

- 8.1.5公众参与意见采纳情况

根据《神木县孙家岔镇朱概塔煤矿机械化改造项目（重大变动）环境影响评价公众参与材料》，建设单位共进行了三次公众参与，采用了报纸公告、网上公示和张贴公告等公众参与方式。报纸公告和信息公布的有效工作日之内，未收到公众反馈意见。

- 8.1.6环境影响经济损益分析

本项目环境损益指标处于中等水平，本项目在付出1元的环境保护费用后，在保证井田生态不受大的影响前提下可以挽回0.42元的经济效益。

## 8.2评价总结论

神木县孙家岔镇朱概塔煤矿机械化改造项目（露天部分）重大变动项目符合国家和地方环保规划和政策的有关要求，选址合理。在严格落实设计和环评提出的各项环境保护措施后，项目环境影响可接受。从满足环境质量目标要求分析，项目建设是可行的。

## 8.3要求与建议

- 矿井应严格落实设计和环评提出的各项环境保护措施。

- 露天采区实行边采边复垦的措施，把露天开采对环境带来的不利影响减小到最低程度。