渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程

环境影响报告书

青岛华益环保科技有限公司

二〇一九年十一月

目录

概述	1

1 项目背景	1

2 建设项目特点	2

3 环境影响评价工作过程概述	3

4 分析判定相关情况	3

5 关注的主要环境问题及环境影响	6

6 环境影响评价主要结论	6

7 致谢	6

1 总则	7

1.1 编制依据	7

1.2 评价原则	10

1.3 评价因子识别与筛选	10

1.4 评价目的、重点、时段和程序	12

1.5 评价执行标准	15

1.6 评价工作等级和评价范围	18

1.7 环境保护目标	21

1.8 环境功能区划及相关规划	24

2 工程概况及分析	26

2.1 工程概况	26

2.2 原有工程运行情况	58

2.3 生态环境回顾性评价	71

2.4 工程分析	79

3 环境现状调查与评价	95

3.1 自然环境概况	95

3.2 社会经济概况	99

3.3 环境质量现状调查与评价	99

3.4 周边主要污染源情况	112

4 环境影响预测与评价	113

4.1 施工期环境影响分析	113

4.2 运行期环境影响分析	125

4.3 环境风险	132

5 环境保护措施	133

5.1 施工期污染防治措施	133

5.2 运营期污染防治措施	145

5.3 水源地水质保护方案	150

5.4 环保投资估算	152

6 环境经济损益分析	154

6.1 环境影响经济损益分析	154

6.2损益分析	154

7 环境管理与监测计划	155

7.1 环境管理	155

7.2 环境监测计划	157

7.3 环境监理计划	158

7.4 竣工环保验收	162

8 结论	164

8.1 项目概况	164

8.3 选址选线分析	164

8.4 环境影响评价	165

8.5 污染防治措施	167

8.6 产业政策与规划分析	169

8.7 公众参与	169

8.8 总结论	169

8.9 要求及建议	170

附图列表：

附图1     水系连通总体布置图

附图2     陕西省主体功能区划图

附图3     陕西省水功能区划图

附图4     陕西省生态功能区划图

附图5     本工程与五一水库地表饮用水水源地相对位置图

附图6     本工程与榆蓝高速黄蒲段的相对位置图

附图7-1    大气与声环境保护目标分布图

附图7-2    地表水与地下水环境保护目标分布图

附图8      地理位置图

附图9-1   引水隧涵洞线方案比选图

附图9-2   引水隧洞横断面图

附图9-3   引水涵洞横断面图

附图9-4   引水隧涵0+000~1+600纵断面图

附图9-5   引水隧涵1+600~3+200纵断面图

附图9-6   引水隧涵3+200~4+800纵断面图

附图9-7   引水隧涵4+800~6+400纵断面图

附图9-8   引水隧涵6+400~7+270纵断面图

附图10    干渠17+457连通工程总平面布置图

附图11    干渠17+457连通渠道改造设计图

附图12    干渠28+367连通工程总平面布置图

附图13    干渠28+367连通渠道改造设计图

附图14    干渠37+518连通工程总平面布置图

附图15    干渠37+518连通渠道改造设计图

附图16    干渠0+180进水闸平面布置图

附图17    干渠17+457退水闸改造平面图

附图18    干渠28+367退水闸改造平面图

附图19    干渠37+518分水闸改造设计图

附图20    管理站平面布置图

附图21    管理道路布置图

附图22    施工总平面布置图

附图23    水系图

附图24    土地利用现状图

附图25    植被类型图

附图26    环境现状监测布点示意图

附件列表：

附件1  建设项目环评审批基础信息表

附件2  建设项目环境影响评价工作委托书

附件3  渭南市水务局《转发关于渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程初步设计批复的通知》，渭水办发[2018]158号

附件4  陕西省水利厅《关于渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程初步设计批复的通知》，陕水规计发[2018]198号

附件5  渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程环境质量现状监测报告

附件6  澄城县五一水库水质监测报告

附件7  渭南市水土保持局《关于渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程水土保持方案报告书批复的函》，渭水保函[2018]102号

概述

1 项目背景

石堡川是北洛河一级支流，发源于黄龙山区，流经宜川、黄龙、洛川、白水等县，于白水县法家塔汇入北洛河，流域面积950.3km2。1975年在洛川县石头乡盘曲河村建设石堡川水库，坝址控制流域面积820km2，总库容6375万m3，兴利库容4742万m3，主要承担白水、澄城两县32万亩的农田灌溉任务，兼顾城乡供水和防洪。

石堡川水库总干渠自水库放水洞出口（K0+000）开始，经过5.9km的高边坡石渠段，以4座隧洞方式穿越黄龙山，在渭南市白水县史官镇落雁村（8+100）引水出山后进入渭北黄土高塬，其后沿着黄龙山南麓，东西走向，以渡槽、倒虹和高填方的形式跨越20余条沟道后至澄城县虎佃村结束，全长48.5km。干渠在横跨孔走河、长宁河、县西河时，分别建有退水闸（分水闸）3座，相应桩号分别为17+457、28+367、37+518。经过多年运行，灌区工程老化失修问题突出，尤其是干渠K0+000~11+238段高边坡塬边的渠道原建设标准低，运行条件差，损毁渗漏严重，成为威胁灌区运行安全的突出问题。

渭南市澄城县地处陕西关中东北部的渭北旱塬区，水资源短缺是制约当地工农业发展的主要因素。随着社会的发展，工农业、城市生活用水量逐年增加。澄城县城区临近的五一水库承担着县城供水任务，是澄城县城主要水源地，并划定为饮用水水源地保护区，但水库所在县西河，径流量小，经常水库蓄水不到半库，出现供水不足现象。澄城县境内县西河、长宁河、孔走河河道干涸，沟道水土流失严重，沟头延伸，坍岸失地，生态环境较差。

石堡川水库在各级主管部门的重视下，近年来，陆续开始进行干渠的改造工程。五一水库和石堡川水库两库相距39km，两坝址地形高差约177m，石堡川干渠距县西河上的五一水库库尾约3km，具有连通自流输水的自然条件。同时，石堡川水库总干渠自西向东依次穿越了孔走河和长宁河，干渠退水可补充两条河的生态用水需求。

“引石济澄”连通工程以新建隧洞代替上述高边坡险干渠段，在石堡川水库干渠改造的同时使石堡川水库与县西河五一水库、孔走河及长宁河有效连通。本工程具有十分重要的意义：① 提高当地水资源统筹调配能力，实现水资源的可持续利用；② 促进人水和谐，改善区内河川的生态环境；③ 增强当地抵御水旱灾害的能力；④ 促进当地工农业发展，实现早日脱贫，具有显著的社会效益和经济效益；⑤ 通过对干渠K0+000～11+238段盘山高边坡渠道进行隧洞改线，从根本上解决了灌区干渠输水的安全性、可靠性，节约水资源，提高了澄城县城市生活用水保证率和农业灌溉保证率，促进灌区良性发展。

据已批复的《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程初步设计报告》中有关的需水量预测，五一水库承担澄城县城14.68万群众生产生活用水，预测设计水平年需水量1344万m3，缺水量687万m3。孔走河、长宁河、县西河生态需水总量为300万m3。因此，澄城县设计水平年总缺水量为987万m3。石堡川水库向澄城县、五一水库连通工程补水量为1043.3万m3，可有效缓解澄城县生态缺水及生产生活缺水，有利于澄城县的生态环境。与此同时，本工程为干渠改线工程，减少水资源漏失，提高水利用系数。本工程实施后干渠水利用系数由0.72提高至0.94，灌溉水利用系数由0.5提高到0.65，水量损失减小5%，渗漏水量减小15%，工程实施后水量节余523万m3/年。

本工程初步设计已获得陕西省水利厅的批复，主要建设内容包括：新建干渠隧涵7.27km、加固衬砌干渠180m、新建进水闸1座、改造干渠退水闸2座、分水闸1座，新建及改造连通渠道1.34km、改造1座管理站，本工程总体布置见附图1。本工程跨越延安市黄龙县、洛川县，渭南市白水县、澄城县，新增永久占地3亩（约0.2hm2）。本工程施工总工期45个月，总投资29980万元，环保总投资628.5万元，占工程总投资的2.06%。

2 建设项目特点

1、本工程以新建隧洞代替干渠K0+000~11+238段高边坡险干渠段，使石堡川水库与县西河五一水库、孔走河及长宁河有效连通。石堡川水库的引水量不变，因此对石堡川水库水文情势、水环境影响不变。同时主要是对澄城县孔走河、长宁河、县西河水环境、生态环境，以及社会环境的有利影响。本工程属于非生产建设类项目，运营期基本无工业三废产生。

2、环境影响主要体现在施工期对周围生态环境、水环境、声环境等方面的影响。

3 环境影响评价工作过程概述

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“四十六、水利”中“143 引水工程-涉及环境敏感区的”有关规定，本工程以新建隧洞代替石堡川水库干渠K0+000~11+238段高边坡险干渠段的改线工程，其干渠K37+518处的分水闸改造工程和810m的连通渠道工程均位于五一水库地表饮用水水源地水域一级保护区内。同时，石堡川水库干渠主要承担白水、澄城两县32万亩的农田灌溉任务，兼顾城乡供水和防洪。因此本项目应实施环境影响评价，并编制环境影响报告书。为此，渭南市石堡川水库灌溉管理局于2018年12月26日委托青岛华益环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。

接受委托后，环评单位组成项目组对项目概况与可研单位、建设单位进行了充分沟通，并进行了大量的基础资料收集和现场调查工作，于2018年12月委托西安普惠环境检测技术有限公司进行环境质量现状监测工作，于2019年4月编制完成了《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程环境影响报告书》。

4 分析判定相关情况

（一）政策法规符合性分析

与《产业结构调整指导目录（2011本）（2013年修正）》符合性

对照《产业结构调整指导目录（2011本）（2013年修正）》，本工程属于“鼓励类”中“二、水利”的“农田水利设施建设工程（灌排渠道、涵洞、泵站建设等）”，因此本工程符合国家当前产业政策，其初步设计获得陕西省水利厅的批复，详见附件3~4。

（二）规划符合性分析

（1）与《陕西省主体功能区规划》符合性

本工程跨越延安市黄龙县、洛川县，渭南市白水县、澄城县，总占地面积15.41hm2，其中永久占地0.82hm2（新增永久占地0. 2hm2），临时占地14.59hm2。根据规划，项目涉及的黄龙县区域属于省级层面限制开发区域（重点生态功能区），洛川县、白水县、澄城县区域属于限制开发区域（农产品主产区），详见附图2。

本工程为“引石济澄”连通工程，以新建隧洞代替干渠的高边坡险干渠段，使石堡川水库与县西河五一水库、孔走河及长宁河有效连通。本工程属于灌区基础设施建设，有效解决澄城县农田供水问题，对农产品生产是有利影响。因此符合《陕西省主体功能区规划》要求。

本工程新增永久占地0.20hm2为连通隧洞出口拱涵用地，地处白水县，现状为苹果园地。临时占地主要涉及白水县、洛川县、黄龙县，施工结束后根据《水土保持方案》进行恢复治理为原土地类型，对农产品的生产影响很小。因此本项目基本符合《陕西省主体功能区规划》要求。

（2）与《陕西省水资源保护规划》符合性

陕西省关中地区基本形成了以宝鸡峡引渭、冯家山水库、羊毛湾水库为骨干的泾西渭北片农田灌溉供水系统；以泾惠渠、交口抽渭、洛惠渠、东雷抽黄、石堡川水库、桃曲坡水库为主的泾东渭北片农田灌溉供水网络；以石头河水库为龙头，黑惠渠、涝惠渠以及井灌区共同组成渭河南新河以西片农田灌溉供水系统。

石堡川属于北洛河水系，依据规划北洛河水系评价断面9个，河长1129.9km，达标程度在50%以下。本工程为“引石济澄”连通工程，以新建引水隧涵代替干渠的高边坡险干渠段，施工期对周围水环境影响较小，运行期实现了石堡川水库与县西河五一水库、孔走河及长宁河有效连通，能有效改善水环境质量。因此本工程建设符合《陕西省水资源保护规划》。

（3）与《陕西省水功能区划》符合性

根据水功能区划分结果，石堡川水库区域划分为开发利用区中的农业用水区，详见附图3。石堡川水库下设有干、支、斗渠，主要担负白水、澄城32万亩农田灌溉供水。五一水库主要承担澄城县城供水。

本工程为 “引石济澄”连通工程，以新建引水隧涵代替干渠的高边坡险干渠段，使石堡川水库与县西河五一水库、孔走河及长宁河有效连通。属于灌区基础设施建设，以满足石堡川水库的灌溉和生活供水要求，符合规划要求。

（4）与《陕西省生态功能区划》符合性

本工程所在区域属于渭河谷地农业生态区（一级区），渭河两侧黄土台塬农业生态功能区（二级区）中的渭河两侧黄土台塬农业区，详见附图4。

本工程评价范围内不涉及自然保护区、基本农田保护区等重要生态保护目标；不涉及文物古迹，不压覆矿产资源；不属于以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等主要功能的区域；现场调查无国家级或省级保护动植物分布。

目前《陕西省生态保护红线划定方案》未正式施行，本工程为“引石济澄”连通工程，以新建7.27km隧涵代替干渠K0+000~11+238的高边坡险干渠段，工程沿线及管理站不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感区，涉及干渠37+518处的五一水库饮用水水源地保护区。本项目使石堡川水库与县西河五一水库、孔走河及长宁河有效连通，有效补给澄城县饮用水水源与生态需水，对饮用水水源地保护区保护主要是有利影响，因此符合《陕西省生态功能区划》。

（5）与《关于开展全国江河湖库水系连通2018年度实施方案编制工作的通知》符合性

《关于开展全国江河湖库水系连通2018年度实施方案编制工作的通知》提出“遵照生态文明建设有关要求，围绕实施乡村振兴战略，考虑区域水资源、水生态条件，准确把握水系连通工作定位，统筹城乡、全面谋划区域水系连通总体布局，突出加大对乡村水系连通项目的支持，持续改善农村人居环境和河流生态，协同推进宜居宜业的美丽乡村建设。”

本工程为解决澄县灌区供水，同时使石堡川水库与县西河五一水库、孔走河及长宁河有效连通，实现库库连通和支流的生态用水补给，对提高区域水资源统筹调配和抵御水旱灾害能力，促进水资源合理高效利用，改善区域内河川生态环境，符合《全国江河湖泊库水系连通》要求。

（6）与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》符合性

本工程中的县西河分水闸改造工程和810m的县西河连通渠道改造工程均位于五一水库地表饮用水水源地一级保护区（水域）内。饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定：一级保护区内禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；

不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。

本工程是石堡川水库与县西河五一水库的连通工程，是五一水库地表饮用水水源地的供水工程；其位于其一级保护区（水域）内的分水闸改造工程和810m的县西河连通渠道改造工程，是供水设施的改造工程。本工程属于与供水设施和保护水源有关的建设项目。本工程施工与运行过程中，严格按照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》及本次环评提出的环保要求实施。 因此本工程符合《饮用水水源保护区污染防治管理规定》要求。

5 关注的主要环境问题及环境影响

（1）项目与生态保护红线的符合性分析。

（2）项目施工期对环境的影响。

（3）项目运营期对水文情势的影响。

（4）项目运营期对水环境的影响。

（5）项目对生态环境、景观等影响。

（6）项目实施对交通、旅游及其它社会环境及国民经济的影响。

6 环境影响评价主要结论

本工程的建设符合相关产业政策及规划的要求，工程实现了澄县灌区供水，同时使石堡川水库与县西河五一水库、孔走河及长宁河有效连通，社会效益与环境效益突出；评价区现状环境质量较好，工程施工对周围环境造成一定的不利影响，只要严格执行国家有关环保法规及环境标准，严格实施本环评报告所提出的环境保护措施，协调水源涵养与当地发展，保证三废达标排放的前提下，可以使其对环境的负面影响相应减免，没有制约本工程建设的环境问题，整体对周围生态环境影响较小。从环境质量与生态环境保护目标角度分析，项目建设可行。

7 致谢

在报告书的编制过程中，评价工作得到了陕西省生态环境厅、渭南市生态环境局、延安市生态环境局、白水县生态环境局、澄城县生态环境局、黄龙县生态环境局、洛川县生态环境局、西安普惠环境检测技术有限公司等单位和个人的支持与帮助，在此表示感谢。

1 总则

1.1 编制依据

1.1.1 环评委托书

渭南市石堡川水库灌溉管理局《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程环境影响评价委托书》（2018年12月26日），见附件2。

1.1.2 国家法律条文

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》， 2016.9.1；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017.6.27；

（4）《中国人民共和国大气污染防治法》，2016.1.1；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019.1.1；

（8）《中华人民共和国水法》，2016.9.1；

（9）《中华人民共和国防洪法》，2015.4.24；

（10）《中华人民共和国水土保持法》，2011.3.1；

（11）《中华人民共和国野生动物保护法》，2017.1.1；

（12）《中华人民共和国城乡规划法》，2015.4.24；

（13）《中华人民共和国森林法》，2009.8.27；

（14）《中华人民共和国森林法实施条例》，2018.3.19；

（15）《中华人民共和国土地管理法》，2004.8.28；

（16）《中华人民共和国土地管理法实施条例》，2014.7.29；

1.1.3 国务院行政法规及规范性文件

（1）《全国生态环境保护纲要》（国发 [2000]38号），2000.11.26；

（2）《土地复垦条例》（国务院令第592号），2011.3.5；

（3）《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第687号）2018.3.19；

（4）《大气污染防治行动计划》（国发 [2013]37号），2013.9.10；

（5）《水污染防治行动计划》（国发 [2015]17号），2015.4.2；

（6）《土壤污染防治行动计划》（国发 [2016]31号），2016.5.28；

（7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.10.1）。

1.1.4 部门规章及规范性文件

（1）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），2012.7.3；

（2）《全国生态功能区划（修编版）》（公告2015年 第61号），2015.11.13；

（3）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号）及修改单，2018.4.28；

（4）《产业结构调整指导名录（2011年本）（修正）》（部令第21号），2013.2.16。

1.1.5 地方政府及其职能部门的法规、政策及规范性文件

（1）《陕西省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》，2000.1.1；

（2）《陕西省实施<中华人民共和国水法>办法》，2006.10.1；

（3）《陕西省实施<中华人民共和国环境影响评价法>实施办法》，2007.4.1；

（4）《陕西省大气污染防治条例》，2014.1.1；

（5）《陕西省节约能源条例》，2014.9.24；

（6）《陕西省固体废物污染环境防治条例》，2016.4.1；

（7）《陕西省地下水条例》，2016.4.1；

（8）《陕西省节约用水办法》（陕西省人民政府第91号），2003.11.1；

（9）《陕西省水功能区划》（陕政办[2004]100号），2004.9.22；

（10）《陕西省生态功能区划》（陕政办发 [2004]115号），2004.11.17；

（11）《陕西省地下水污染防治规划实施方案（2012-2020年）》（陕政函[2012]116号），2012.6.21；

（12）《陕西省主体功能区规划》（陕政发[2013]15号），2013.3.13；

（13）《陕西省水污染防治工作方案的通知》（陕政发[2015]60号），2015.12.30；

（14）《铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》（陕政发[2018]29号）；

（15）《进一步加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（陕环函[2012]764号），2012.8.24；

（16）《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号），2007.2.9。

1.1.6 评价技术导则及规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 水利水电工程》（HJ/T 88-2003）；

（9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）；

（10）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）；

（11）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018）；

（12）《水利水电工程环境保护概估算编制规程》（SL 359-2006）；

（13）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017）；

（14）其它有关环境保护的规范及标准。

1.1.7 本工程相关的技术文件

（1）《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程初步设计报告》（渭南市水利水电勘测设计院，2018年10月）；

（2）《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程水土保持方案报告书》（西安景天水利水电勘测设计咨询有限公司，2018年12月）；

（3）《渭南市石堡川水库引石济澄连通工程隧洞工程地质勘察报告（可研阶段）》（西安中勘工程有限公司，2017年3月）；

1.2 评价原则

（1）依法评价

本次环境影响评价工作执行国家、陕西省颁布的有关环境保护法律、法规、规范、标准，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析建设项目对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

1.3 评价因子识别与筛选

1.3.1 环境影响要素识别

根据工程的类型、性质、主要工程组成情况，以及评价区的环境现状，工程建设对评价区域的影响，对工程建设可能涉及的环境要素及影响进行初步判别，见表1.3.1-1所示。

表1.3.1-1 工程可能涉及的环境要素及影响初步判别

| 区域范围 | 环境组成与环境要素 |  |  |  | 施工期 | 运行期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引 水 隧 洞 区 | 生态环境 | 陆生生态系统 |  |  | -2 |  |
|  |  | 水生生态系统 |  |  |  |  |
|  |  | 陆生生物 |  | 植被、植物 | -2 |  |
|  |  |  |  | 陆生动物 | -1 |  |
|  |  | 水生生物、两栖动物 |  |  |  |  |
|  |  | 水土保持 |  |  | -2 |  |
|  |  | 土地利用 |  |  | -1 | -1 |
|  | 地表水环境 | 河流水文情势 |  |  |  |  |
|  |  | 水质 |  |  | -1 |  |
|  | 地下水环境 | 水文地质条件 |  |  | -1 |  |
|  |  | 生产生活用水 |  |  |  |  |
|  | 环境空气、声环境、固体废弃物 |  |  |  | -1 |  |
|  | 地质、地貌 |  |  |  | -1 |  |
| 连 通 渠 道 区 | 社会环境 | 经济社会 |  | 社会经济发展 |  | +1 |
|  |  |  |  | 基础设施 |  | +1 |
|  |  |  |  | 人民生活水平 |  | +1 |
|  |  | 人群健康 |  |  |  | +1 |
|  |  | 景观资源 |  |  |  | +1 |
|  | 水环境 | 水文情势 |  |  |  | +1 |
|  |  | 水质 |  |  |  | +1 |
|  |  | 水资源利用 | 河流生态需水 |  |  | +1 |
|  |  |  | 生产生活用水（供水） |  |  | +1 |
|  | 生态环境 | 陆生生态系统 |  |  | -1 |  |
|  |  | 水生生态系统 |  |  |  | +1 |

从上表可以看出，工程的建设对环境的影响既有有利方面也有不利方面。工程产生的不利影响多集中在施工期，主要表现为引水隧涵区域的生态环境和水环境影响，有利影响多在运行期有所体现，主要表现为受水区的水环境、生态环境和社会环境影响。对于引水隧涵区域的影响主要表现在生态环境、地下水环境、施工环境、土地资源等方面的影响；受水区则在水环境、生态环境和社会环境方面，有利影响较为突出。

1.3.2 环境影响因子确定

对上表1.3.1-1受本工程影响的环境要素进行分类、识别、归纳，经初步识别和筛选，确定本工程影响涉及的环境因子见表1.3.2-1。

表1.3.2-1 工程影响的环境因子识别分类

| 区域范围 | 环境组成与环境要素 |  | 环境因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 引 水 隧 洞 区 | 生态环境 | 陆生生态系统 | 植被面积、动物栖息地 |
|  |  | 水土保持 | 土壤侵蚀强度 |
|  | 环境空气 |  | TSP、NO2、CO、SO2 |
|  | 声环境 |  | dB (A) |
|  | 固体废弃物 |  | 工程弃渣、生活垃圾 |
|  | 地质、地貌 |  | 地质灾害 |
| 连通 渠道区 | 社会环境 | 社会经济发展 | GDP、灌溉面积、生活质量 |
|  |  | 基础设施 | 退水闸、分水闸、渠道 |
|  |  | 人民生活水平 | 生产资料、生活资料、收入水平 |
|  | 水环境 | 水质 | COD、BOD5、氨氮等 |
|  |  | 水资源利用 | 生产、生活用水量 |

“引水济澄”连通工程建设将对一些环境因子产生影响，由于是“引石济澄”连通工程以新建隧洞代替引水干渠K0+000~11+238高边坡险干渠段，石堡川水库的引水量不变，因此对石堡川水库水文情势、水环境影响不变。因此绝大多数环境因子变化幅度很小，不会造成工程区域环境质量的明显变化，影响工程区域环境质量的只有少数环境因子。因此，有必要对上述环境影响因子进行进一步的筛选，选择对工程区域环境质量影响大、持续时间长、不可逆的和可能潜在重大不利影响的环境因子作为本工程环境影响评价的工作内容。

1.4 评价目的、重点、时段和程序

1.4.1 评价目的

（1）贯彻“预防为主”的方针，要求在开发建设活动实施之前预计可能产生的环境污染与破坏，再据此采取防治对策，做到防患于未然；

（2）在项目区周围环境现状调查和监测分析的基础上，通过对该项目产生的污染物源强、治理措施的了解和核定，分析、预测项目建设期间、建成投入运行后对周围空气、水、声及生态环境质量可能造成的影响及范围；

（3）提出建设项目实施过程中应采取的污染防治措施和环境管理方面合理、可行的对策和建议；

（4）从环境保护角度对工程的可行性进行论证，为管理部门提供决策和管理依据，力求项目建设兼顾经济、环境和社会效益的统一。

1.4.2 评价重点

本工程是新建隧洞代替引水干渠K0+000~11+238的高边坡险干渠段的改线工程，石堡川水库的引水量不变，工程运行对水文情势影响、对水质的影响、对生态环境的影响、对水土流失的影响基本不变，作一般性评价；工程运行管理人员办公活动的环境影响作一般性评价；工程施工期环境影响需重点评价。

根据评价结论提出切实可行的施工期及运行期环境保护对策措施、环境保护管理计划、环境监测计划等，为工程建设和环境管理提供依据。

1.4.3 评价时段

按施工期、运行期两个时段进行评价。

1.4.4 评价工作程序

图1.4-1  评价工作程序图

1.5 评价执行标准

1.5.1 环境质量标准

（1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，详见表1.5.1-1；

表1.5.1-1   环境空气质量标准限值一览表

| 序号 | 因子 | 标准限值 |  | 单位 | 标准名称及级（类）别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 年平均 | ≤60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
|  |  | 24小时平均 | ≤150 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | ≤500 |  |  |
| 3 | NO2 | 年平均 | ≤40 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | ≤80 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | ≤200 |  |  |
| 2 | PM10 | 年平均 | ≤70 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | ≤150 |  |  |
| 4 | PM2.5 | 年平均 | ≤35 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | ≤75 |  |  |
| 5 | TSP | 年平均 | ≤200 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | ≤300 |  |  |

（2）本工程施工可能影响到的沙家河、聿津河、孔走河、长宁河、县西河的地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，详见表1.5.1-2；

表1.5.1-2   地表水环境质量标准限值一览表

| 序号 | 因子 | 标准限值 | 单位 | 标准名称及级（类）别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6~9 | 无量纲 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 2 | COD | ≤20 | mg/L |  |
| 3 | NH3-N | ≤1.0 |  |  |
| 4 | 总磷 | ≤0.2 |  |  |
| 5 | 石油类 | ≤0.05 |  |  |

（3）地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，详见表1.5.1-3；

表1.5.1-3   地下水质量标准限值一览表

| 序号 | 因子 | 标准限值 | 单位 | 标准名称及级（类）别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K+ | - | mg/L | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | Na+ | ≤200 |  |  |
| 3 | Ca2+ | - |  |  |
| 4 | Mg2+ | - |  |  |
| 5 | CO32- | - |  |  |
| 6 | HCO3- | - |  |  |
| 7 | 总硬度 | ≤450 |  |  |
| 8 | 耗氧量 | ≤3.0 |  |  |
| 9 | 硫酸盐 | ≤250 |  |  |
| 10 | 氯化物 | ≤250 |  |  |
| 11 | 硝酸盐 | ≤20 |  |  |
| 12 | pH值 | 6.5~8.5 | 无量纲 |  |
| 13 | 氨氮 | ≤0.5 | mg/L |  |
| 14 | 亚硝酸盐氮 | ≤1 |  |  |
| 15 | 挥发酚 | ≤0.002 |  |  |
| 16 | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |  |
| 17 | 总大肠菌群 | ≤3.0 | 个/L |  |

（4）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，详见表1.5.1-4；

表1.5.1-4   声环境质量标准2类区域限值一览表（单位：Leq[dB(A)]）

| 项目 |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 等效噪声级 | 昼间 | ≤60 |
|  | 夜间 | ≤50 |

（5）建设用地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准，详见表1.5.1-5；

表1.5.1-5   土壤环境质量  建设用地土壤污染风险筛选值（基本项目）  单位mg/kg

| 序号 | 项目 | CAS编号 | 筛选值（第二类用地） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 |
| 8 | 锌 | - | - |

1.5.2 污染物排放标准

（1）施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中表1中的浓度限值，详见表1.5.2-1。

表1.5.2-1  施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值一览表

| 污染物 | 监控点 | 施工阶段 | 小时平均浓度限（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工扬尘 | 周界外浓度最高点 | 拆除、土方及地基处理工程 | ≤0.8 |
|  |  | 基础、主体结构及装饰工程 | ≤0.7 |

运行期管理站的食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的中型标准和小型标准，详见表1.5.2-3。

表1.5.2-3  饮食业油烟排放标准限值一览表

| 规模 | 小型 | 中型 |
| --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 | 2.0 |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 |

（2）施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12526-2011）中的相应标准，详见表1.5.2-4；

表1.5.2-4   建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：dB(A)）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

运营期管理站噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，详见表1.5.2-5；

表1.5.2-5   工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB(A)）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 60 | 50 |

（3）施工期产生的弃渣及施工人员生活垃圾施工场地内贮存，固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的相关规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）中有关规定，详见表1.5.2-6。

表1.5.2-6   固废污染排放控制标准一览表

| 序号 | 污染物 | 标准名称及级（类）别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一般工业固体废物 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
| 2 | 生活垃圾 | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008） |

1.5.3 其他标准

其他要素评价按照国家有关规定执行。

1.6 评价工作等级和评价范围

1.6.1 评价工作等级

（1）水环境

本工程为新建隧洞代替引水干渠K0+000~11+238的高边坡险干渠段的改线工程，使石堡川水库与县西河五一水库、孔走河及长宁河有效连通，不涉及引水流量、引水量等引水指标的变化，水资源配置不发生改变，不会引起水文情势及相关水文生态问题。

本工程运行期仅有石堡川水库灌溉管理局工作人员22人，其产生少量生活污水，产生量558m3/a，主要污染因子CODCr、BOD5、NH3-N，管理站内设置1套水厕及化粪池，定期清掏外运，用于农田施肥，不外排。因此，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）确定水环境影响评价等级为三级B。

（2）大气环境

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，参照公路、铁路等项目，应分别按项目沿线主要集中式排放源排放的污染物计算其评价等级。本工程运行期隧涵工程沿线以及进出口均无大气污染物排放；管理站采用电供暖，除食堂油烟无其他大气污染物，因此确定大气评价等级为三级。

（3）声环境

本工程所在区域的声环境功能区属于2类区，本工程噪声影响主要集中在施工期间，影响时间短；运行期主要是管理站内渭南市石堡川水库灌溉管理局的办公噪声。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009），确定噪声评价工作等级为二级。

（4）生态环境

本工程主要为引水隧涵施工，施工工艺简单，沿线设置4处弃渣场；运营期基本无影响，不涉及引水流量、引水量等引水指标的变化，水资源配置不发生改变，不会引起水文情势及相关水文生态问题。本工程建设总占地面积15.41hm2，其中永久占地0.82hm2，临时占地14.59hm2。其中新增永久占地面积3.0亩（0.20hm2），小于2km2，工程长度小于50km；本工程所在区域属于渭河谷地农业生态区（一级区），渭河两侧黄土台塬农业生态功能区（二级区）中的渭河两侧黄土台塬农业区。经现场调查，本工程评价范围涉及干渠37+518处的五一水库饮用水水源地保护区。本项目使石堡川水库与县西河五一水库、孔走河及长宁河有效连通，有效补给澄城县饮用水水源与生态需水，对饮用水水源地保护区保护主要是有利影响。区域生态敏感性属于重要生态敏感区，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011），确定生态环境影响评价等级为三级，详见表1.6-1。

表1.6-1  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

（5）地下水环境

本工程是以新建隧洞代替石堡川水库干渠K0+000~11+238段高边坡险干渠段的改线工程，其干渠K37+518处的分水闸改造工程和810m的连通渠道工程均位于五一水库地表饮用水水源地水域一级保护区内。同时，石堡川水库干渠主要承担白水、澄城两县32万亩的农田灌溉任务，兼顾城乡供水和防洪。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），①若定义为涉及环境敏感区的干渠改造工程，本工程属于Ⅲ类建设项目。②若定义为改造30万亩及以上的灌区工程，本工程属于Ⅳ类建设项目。

综合分析本工程的项目组成，主要有干渠、进水闸、分水闸、退水闸、连通渠道的改造工程，干渠主要承担32万亩的农田灌溉和白水县水源地调蓄池、五一水库水源地供水任务。干渠K37+518处的分水闸改造工程和810m的连通渠道工程均位于五一水库地表饮用水水源地水域一级保护区内，分水闸和连通渠道属于五一水库供水设施，在运行阶段对五一水库水源地无影响，施工期按照相关法律法规进行环保措施的实施，对五一水库水源地基本无影响。同时，本工程本身易受地下水影响，属于地下水保护目标，最终确定地下水环境评价等级为三级。

（7）土壤环境

本工程是以新建隧洞代替石堡川水库干渠K0+000~11+238段高边坡险干渠段的改线工程，项目组成主要有干渠、进水闸、分水闸、退水闸、连通渠道的改造工程，项目类别划定为“Ⅲ类”。

按照生态影响型分析：(1)建设项目所在地干燥度=多年平均水面蒸发量/降水量=900/518~638＜2.5；（2）本工程地处黄土台塬区，不属于地势平坦区域；（3）依据《渭南市近30年地下水位动态变化特征分析》，本项目区域常年地下水位埋深为15.71~22.39m；依据《渭南市石堡川水库引石济澄连通工程隧洞工程地质勘察报告（可研阶段）》，地下水埋深9.80m＞1.5m（4）土壤含盐量＜2g/kg，呈中性。综上所述，属于“不敏感”。因此可以不开展土壤环境影响评价工作。

（8）环境风险

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）表1的规定，本工程为引水隧涵工程，属于非污染型建设项目，不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质的生产、使用、储存等，运行过程中自身不会引发环境风险事故，施工过程中需要关注的是引水隧涵施工过程中爆破气体的影响，工程本身属于环境敏感目标。因此，本工程环境风险评价工作仅进行简单分析。

1.6.2 评价范围

（1）水环境

根据工程现有资料，本工程属于干渠改造和新增连通渠道，使石堡川水库与五一水库连通。引水隧涵起于干渠0+180，新建进水闸1座，由7.27km新建引水隧涵输水到干渠11+238，其余利用现状干渠11+238～37+518，在桩号37+518处建设连通渠道810m至五一水库库尾。

本工程引水隧涵沿线涉及的聿津河，以及进水闸涉及的孔走河、长宁河、五一水库属于小河，本工程也不设置排污口，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018），并结合工程实际，确定本工程水环境影响评价范围为：聿津河、孔走河、长宁河、五一水库上下游各1km。

（2）大气环境

根据项目特点、周围环境和气象条件，确定环境空气影响重点关注工程施工营地周边400m和施工道路两侧200m范围，重点为施工营地附近居民区和村庄，主要为施工期，运营期基本无大气环境影响。

（3）声环境

声环境评价范围为工程施工营地周边200m区域，施工道路和材料运输道路两侧，适当延伸至敏感目标，重点为施工营地附近居民区和村庄。运营期声环境评价范围为管理站周边200m区域。

（4）生态环境

陆生生态环境影响评价范围为工程区及各施工营地周边500m区域，水生生态环境影响评价范围同水环境影响范围。

1.7 环境保护目标

本工程建设内容包括（1）改造干渠17+457m处（孔走河）分水闸1处，连通渠道245m；（2）改造干渠28+367m处（长宁河）分水闸1处，连通渠道283m；（3）改造干渠37+518m处（五一水库）分水闸1处，连通渠道810m。（4）史官镇史官村管理站与管理道路。

经现场踏勘与调查，本工程主要影响集中在施工期，新建干渠0+180m至11+238m引水隧涵，设置4个施工营地，分别位于引水隧洞进口、1#施工支洞、2#施工支洞、引水涵洞出口区域内。

本工程应达到以下环境保护目标：

（1）工程涉及的地表水环境质量符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，保证五一水库供水范围内的城乡供水安全；

（2） 对石堡川水库及下游的水文情势、水资源、水环境影响符合环保要求；

（3）施工期施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），对周围居民的噪声影响符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；

（4）施工期对周围居民点的大气环境影响，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；

（5）施工期间对陆生动植物生境不会带来明显影响，生态环境无明显变化。

1.7.1 大气环境

本工程大气环境保护目标为评价范围内的环境空气质量及村庄，详见表1.7.1-1。

表1.7.1-1 大气环境保护目标一览表

| 序号 | 保护目标名称 | 基本情况 |  | 相对于污染源的位置关系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数 | 人数 | 方位 | 最近距离（m） |
| 1 | 盘曲河村 | 14 | 62 | 1#弃渣场N | 210 |
| 2 | 下高家塬 | 41 | 200 | 1#施工营地ES | 0 |
| 3 | 吕家山 | 58 | 290 | 2#弃渣场W | 690 |
| 4 | 东坡里洼 | 72 | 360 | 3#弃渣场 W | 100 |
| 5 | 里洼 | 35 | 175 | 4#弃渣场 W | 160 |
| 6 | 上埝 | 28 | 129 | 引水隧洞出口（6+690）WN | 270 |
| 7 | 北彭衙 | 115 | 560 | 4#施工营地 E | 0 |
| 8 | 西桥南 | 26 | 117 | 孔走河连通渠道WS | 50 |
| 9 | 史官村 | 129 | 580 | 管理站W | 30 |
| 10 | 坪胡村 | 19 | 89 | 1#支洞（2+300）E | 180 |
| 备注 | 以上保护目标的保护要求：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |  |  |  |  |
|  | 以上桩号（例如4+700）为7.27km的引水隧涵桩号 |  |  |  |  |

1.7.2 声环境

本工程主要是施工营地周边200m范围内的居民，详见表1.7.1-2。

表1.7.1-2 声环境保护目标一览表

| 序号 | 保护目标名称 | 基本情况 |  | 相对于污染源的位置关系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数 | 人数 | 方位 | 最近距离（m） |
| 1 | 下高家塬 | 23 | 108 | 1#施工营地 | 0 |
| 2 | 坪胡村 | 19 | 89 | 1#支洞（2+300）E | 180 |
| 3 | 东坡里洼 | 37 | 184 | 3#施工营地 W | 100 |
| 4 | 里洼 | 35 | 175 | 2#支洞（4+700）W | 160 |
| 5 | 北彭衙 | 115 | 560 | 引水隧涵出口（7+270）E | 200 |
|  |  |  |  | 4#施工营地 E | 0 |
| 6 | 西桥南 | 26 | 117 | 孔走河连通渠道WS | 50 |
| 7 | 史官村 | 129 | 580 | 管理站W | 30 |
| 备注 | 以上保护目标的保护要求：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准 |  |  |  |  |
|  | 以上桩号（例如7+270）为7.27km的引水隧涵桩号 |  |  |  |  |

1.7.3 地表水环境

本工程地表水保护目标为石堡川水库、沙家河、聿津河、孔走河、长宁河、县西河和五一水库，详见表1.7.1-3。

五一水库位于县西河上游，澄城县正北的罗家洼乡义城村西，距离澄城县22km，设计总库容390万m3，有效库容288万m3，是澄城县城区水库地表饮用水水源地。五一水库地表饮用水水源地一级保护区(水域)包括：（1）五一水库整个水面；（2）五一水库上游河流1000m水域；（3）五一水库上游至友谊渠调水口的水域。上述的友谊渠调水口位于石堡川水库干渠K37+518处。

本工程中的县西河分水闸改造工程位于干渠K37+518处，闸房的上游侧设置人行桥，桥面板采用现浇钢筋砼结构，桥墩利用水闸闸墩。810m的县西河连通渠道改造工程分为两段，其中：（1）245m的现状梯形浆砌石渠道内衬15cm厚C25钢筋砼；（2）其余565m为新建梯形C25钢筋砼断面。上述连通渠道位于干渠K37+518调水口下游810m的现有渠道内。

县西河分水闸改造工程和810m的县西河连通渠道改造工程均位于五一水库地表饮用水水源地一级保护区（水域）内，其相对位置见附图5。

表1.7.1-3 地表水环境保护目标一览表

| 序号 | 保护目标名称 | 相对于污染源的位置关系 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 最近距离（m） |
| 1 | 石堡川水库 | 干渠（0+180）处 | 180 |
| 2 | 沙家河 | 引水隧洞进口（0+180）处 | 0 |
| 3 | 聿津河 | 1#施工支洞EN | 260 |
| 4 | 孔走河 | 退水闸（17+457）处 | 0 |
| 5 | 长宁河 | 退水闸（28+367）处 | 0 |
| 6 | 五一水库地表饮用水水源地一级保护区 | 干渠分水闸（37+518）及 下游810m现有渠道内 | 0 |
| 备注 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |  |  |
|  | 以上桩号（例如17+457）为干渠的桩号 |  |  |

1.7.4 地下水环境

地下水环境保护目标为评价范围内的地下水，本工程引水隧涵所在区域内的居民井，详见表1.7.1-4。

表1.7.1-4 地下水环境保护目标一览表

| 序号 | 保护目标 名称 | 基本情况 |  | 相对于污染源的位置关系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数 | 人数 | 方位 | 最近距离（m） |
| 1 | 北彭衙居民井 | 115 | 560 | 引水隧涵出口（7+270）E | 270 |
| 备注 | 以上保护目标的保护要求：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |  |  |  |  |
|  | 以上桩号（例如7+270）为7.27km的引水隧涵桩号 |  |  |  |  |

1.7.5 生态环境

本工程生态保护目标为评价范围内的地形地貌、植被、水土保持、野生动物、土地利用。

1.7.6 其他

① 榆蓝高速G6521的黄(龙)蒲(城)段

黃蒲段是榆蓝高速G65E的重要组成路段，项目建设单位为省级高速公路蒲白洛黄段工程建设指挥部。项目路线总长95.546km，主线长80.646km，其中黄白段长48. 646km，白蒲段长32km。目前正在施工，预计2020年底通车。

本工程中的引水隧涵南北走向，与高速公路近似平行。其中距引水隧涵K0+000西侧500m是榆蓝高速G6521的黄(龙)蒲(城)段K150+000桩号。引水隧涵K7+000~K7+050的涵洞段与G6521高填方路段交叉，本工程与G6521的黄(龙)蒲(城)段关系见附图6。

② 荷宝高速G3511蒲城段

本工程干渠K37+518处以南约3km为荷宝高速G3511蒲城段。本工程K37+518处的工程内容主要是改造分水闸，连通渠道810m。

各环境要素的环境保护目标分布见附图7-1~2。

1.8 环境功能区划及相关规划

1.8.1 环境功能区划

本工程评价区域环境功能区划见表1.8.1-1。

表1.8.1-1 本工程所在区域环境功能区划分一览表

| 类别 | 本工程所在地情况 | 功能区类别 | 划分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 农村区域 | 二类 | 《环境空气质量标准》 |
| 地表水环境 | 石堡川水库、孔走河、长宁河、县西河五一水库、沙家河、聿津河 | Ⅲ类 | 《陕西省水功能区划》 |
| 地下水环境 | 周边居民饮用水多为地下水 | Ⅲ类 | 《地下水质量标准》 |
| 声环境 | 农村地区 | 2类 | 《声环境质量标准》 |
| 生态环境 | 黄龙、洛川、白水、澄城县 | 渭河两侧黄土台塬农业区 | 《陕西省生态功能区划》 |

1.8.2 相关规划

本工程涉及的相关规划见表1.8.2-1。

表1.8.2-1 本工程涉及相关规划一览表

| 序号 | 相关规划 |
| --- | --- |
| 1 | 《陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 |
| 2 | 《陕西省主体功能区规划》（陕政发[2013]15号） |
| 3 | 《陕西省生态功能区划》（陕政办发[2004]115号） |
| 4 | 《陕西省水功能区划》（陕政发[2004]100号） |
| 5 | 《陕西省水资源保护规划》 |
| 6 | 《关于开展全国江河湖库水系连通2018年度实施方案编制工作的通知》 |
| 7 | 《饮用水水源保护区污染防治管理规定》 |

2 工程概况及分析

2.1 工程概况

项目名称：渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程

建设单位：渭南市石堡川水库灌溉管理局

项目性质：新建及改造（干渠0+180~11+238改线工程）

建设规模与内容：新建干渠隧涵7.27km（包括隧洞6.9km和涵洞0.37km），加固衬砌干渠180m，新建进水闸1座，改造干渠退水闸2座、分水闸1座，新建及改造连通渠道1.34km、原址改造1座管理站。

项目投资及筹措：总投资29980万元，其中环保投资536.5万元，本工程资金工程建设资金由中央财政补助、多渠道筹措组成。

2.1.1 地理位置与交通

石堡川水库原干渠全长37.52km，K0+000～K11+238段为黄龙山盘山渠道。本工程主要是K0+000～K11+238段改线，利用隧洞和涵洞代替原来的盘山渠道，其余利用原干渠K11+238～K37+518段输水。改线隧涵进口位于原干渠K0+180，出口位于原干渠K11+238，长度7.27km，其中隧洞长度6.9km，涵洞长度0.37km，分别在原干渠K17+457处建连通渠道245m至孔走河，在原干渠K28+367处建连通渠道283m至长宁河，在原干渠K37+518处建设连通渠道810m至五一水库库尾。另外，在白水镇史官镇修建管理站一座。

本工程穿越延安市黄龙县、洛川县与渭南市白水县、澄城县。其中加固衬砌的干渠180m、新建的1座进水闸位于黄龙县境内；新建的干渠隧洞1+100~4+100段位于洛川县境内；新建的干渠隧洞及涵洞4+100~7+270段、管理站位于白水县境内；改造的干渠2座退水闸、1座分水闸、1.34km连通渠道位于澄城县境内。

引水隧洞沿线的施工营地1#、2#位于黄龙县下高家塬村和坪胡村，3#、4#位于白水县东坡里洼村和北彭衙村。1#支洞位于洞线K2+300处，出口位于洛川石头镇坪湖村村西沟道内；2#支洞位于洞线K4+700处出口位于白水县纵目乡里洼村村东沟道内。县道洛狄公路X216穿过工程区，交通便利。本工程地理位置见附图8。

2.1.2 工程任务、组成及规模

2.1.2.1 工程任务及内容

（1）本工程任务是实现石堡川河水库与澄城县五一水库的库库连通，优化水资源配置，提高水资源利用率，大力推进水生态文明建设，实现水资源可持续利用，促进澄城县境内孔走河、长宁河、县西河三条河道流域植被恢复，缓解澄城县城生活、生态水量不足，促进当地经济社会发展。提高石堡川水库灌区干渠水利用系数，确保干渠安全运行，促进灌区良性发展。

（2）工程建设内容有：

1、干渠工程

①新建改线隧涵7.27km（包括6.90km隧洞与末端0.37km涵洞）。

②内衬加固干渠180m（干渠K0+000～0+180）。

③新建进水闸1座（干渠K0+180），改造干渠退水闸2座（干渠K17+457、K28+367）。

④改造管理道路5km。

2、连通工程

①连通渠道1.34km，其中改造0.73km，新建0.61km。

②改造分水闸1座（干渠K37+518）。

③原址改造管理站1539m2。

（3）由于本工程为线性工程，跨越延安市黄龙县、洛川县与渭南市白水县、澄城县，现将本工程建设内容按照其所处地理位置进行划分，见表2.1.2-1。

表2.1.2-1  工程建设内容与其位置一览表

| 序号 | 建设工程内容 | 地理位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内衬加固干渠180m（干渠K0+000～0+180）； 进水闸1座（干渠K0+180）； 引水隧洞K0+000~1+100 | 黄龙县 |
| 2 | 引水隧洞K1+100~4+100； 史家河村至大坝右岸管理道路4km | 洛川县 |
| 3 | 引水隧洞K4+100~6+900； 引水涵洞K6+900~7+270； 原址改造管理站1539m2； 北彭衙村，至隧洞出口管理道路1km | 白水县 |
| 4 | 连通渠道1.34km，其中改造0.73km，新建0.61km； 改造干渠退水闸2座（干渠K17+457、K28+367） 改造分水闸1座（干渠K37+518） | 澄城县 |

2.1.2.2 工程组成及特征

据已批复的《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程初步设计报告》（渭南市水利水电勘测设计院，2018年10月），工程组成见表2.1.2-2，工程特征见表2.1.2-3。

表2.1.2-2  工程组成一览表

| 工程 | 项目名称 | 规模 | 依托 现有工程及占地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 干渠改线 （新建引水隧涵） | 新建一条引水隧涵替代现有K0+000～K11+238段的黄龙山盘山渠道，洞线总长7.27km，包括隧洞6.9km，出口涵洞0.37km。进口位于石堡川水库放水洞后原干渠K0+180，出口位于原干渠K11+238。隧洞采用城门洞型，宽2.8m，洞高3.0m；涵洞采用现浇C30钢筋砼城门洞涵洞，宽2.8m，高2.7m。 | 新增0.2hm2永久占地，为连通隧洞出口拱涵用地 |
|  | 内衬加固干渠 （改造） | 原干渠K0+000～0+180内衬加固工程，总长180m。现状浆砌石渠道内衬15cm厚C25钢筋砼，配φ8@200钢筋网，底宽2.64m，顶宽4.38m，坡比1:0.3，高2.9m。 | 改造现有工程及依托现有永久占地 |
|  | 1座进水闸 （新建） | 位于原干渠K0+180，单孔闸门，孔口宽3.0m，安装3.0×2.7m铸铁闸门1扇，配套手电螺杆式启闭机。 | 依托现有永久占地 |
|  | 2座退水 闸（改造） | 改造的2座退水闸位于原干渠17+457、28+367。（1）桩号17+457退水闸，按2孔闸门设计，孔口宽2.0m。安装2.0×2.0m铸铁闸门2扇，配套手电螺杆式启闭机；（2）桩号28+367退水闸，按1孔闸门设计，孔口宽2.0m。安装2.0×2.0m铸铁闸门1扇，配套手电螺杆式启闭机。 | 改造现有工程及依托现有永久占地 |
|  | 1座分水闸 （改造） | 改造的分水闸位于原干渠37+518，按2孔闸门设计，孔口宽1.5m。安装1.5×1.8m铸铁闸门2扇，配套手电螺杆式启闭机。 | 改造现有工程及依托现有永久占地 |
|  | 连通渠道1.338km （改造） | （1）原干渠37+518至县西河采用明渠连通，长度0.81km，补水到五一水库库尾。其中对245m的现状梯形浆砌石渠道内衬15cm厚C25钢筋砼，底宽2.5m，高2.5m，坡比1:1.0；剩余565m为新建梯形C25钢筋砼断面，底宽3.0m，顶宽8.6m，高2.65m，坡比1:1.0衬砌厚度均为30cm，下部复合土工膜300g/m2。 （2）原干渠28+367至长宁河采用明渠连通，长0.283km。利用现状梯形浆砌石渠道，内衬15cm厚C25钢筋砼，底宽3.0m，高2.8m，坡比1:1.0。 （3）原干渠17+457至孔走河采用明渠连通，长0.245km。其中对205m的现状梯形浆砌石渠道内衬15cm厚C25钢筋砼，底宽3.0m，高2.8m，坡比1:1.0；剩余40m为为新建梯形C25钢筋砼断面，底宽3.0m，顶宽8.6m，高2.65m，坡比1:1.0,衬砌厚度均为30cm，下部复合土工膜300g/m2。 | 改造现有工程及依托现有永久占地 |
| 辅助 工程 | 管理站 | 在史官镇史官村建设办公楼1座，三层，总建筑面积1539m2。 | 改造现有管理站及依托现有永久占地，拆除现有建筑 |
|  | 管理道路 | 管理道路5km，宽度5.0m，为C30现浇砼路面，厚度20cm，共2条。一条起于大坝附近的史家河村，至大坝右岸，长度4km。另一条起于北彭衙村，到改线洞线出口，长度1km。 | 改造现有道路及依托现有永久占地 |
|  | 弃渣场 | 4个弃渣场，共占地面积5.9hm2，现状是疏林地和荒地。1#弃渣场位于石堡川水库西边洛川县盘曲河村王家峁沟，2#弃渣场位于洛川县吕家山村吕家山沟，3#弃渣场位白水县东坡里洼村东沟，4#弃渣场位于白水县里洼村东沟。 | 新建临时工程，临时占地 |
|  | 临时工程 | 本工程共设置4个施工营地，均建有临时生产生活设施。其中临时生活住房4000m2、工棚仓库2400 m2，临时10kV线路6km，改造进村砼道路28.3km，新建泥结石道路4.3km。 | 新建临时工程，临时占地 |
| 公用 工程 | 给水 | 史官镇市政供水 | 依托现有工程 |
|  | 排水 | 室外排水雨污分流、室内排水废污分流 |  |
|  | 供电 | 史官镇变电站 |  |
|  | 采暖 | 管理站空调 |  |
| 环保 工程 | 污水处理 | 管理站内建设水厕和化粪池，经化粪池处理后定期清掏外运，用于农田施肥。 | “以新带老”措施 |
|  | 餐厨废气 | 油烟净化装置 | 新建 |
|  | 固废处理 | 由市政系统统一收集处置 | 依托现有工程 |
|  | 绿化 | 管理站设置绿化带，种植灌木与草地，绿化面积580m2 | 新建 |

表2.1.2-3  工程特征一览表

| 序号及名称 |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、石堡川河及石堡川水库概况 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全流域面积 |  | km2 | 950.3 |  |
| 2 | 全河长 |  | km | 81.1 |  |
| 3 | 坝址以上流域面积 |  | Km2 | 820 |  |
| 4 | 坝址以上多年平均径流量 |  | 万m3 | 6400 |  |
| 5 | 90%保证率径流量 |  | 万m3 | 1609 |  |
| 6 | 坝顶高程 |  | m | 941 |  |
| 7 | 兴利库容 |  | 万m3 | 4742 |  |
| 8 | 总库容 |  | 万m3 | 6375 |  |
| 9 | 正常蓄水位 |  | m | 936 |  |
| 10 | 死库容 |  | 万m3 | 580 |  |
| 11 | 死水位 |  | m | 905.7 |  |
| 二、县西河及五一水库概况 |  |  |  |  |  |
| （一）县西河 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全流域面积 |  | km2 | 304 |  |
| 2 | 全河长 |  | km | 40 |  |
| （二）五一水库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 坝址以上流域面积 |  | Km2 | 72 |  |
| 2 | 坝址以上河长 |  | Km | 10.3 |  |
| 3 | 多年平均径流量 |  | 万m3 | 373 |  |
| 4 | 90%保证率径流量 |  | 万m3 | 110 |  |
| 5 | 坝顶高程 |  | m | 764.1 |  |
| 6 | 兴利库容 |  | 万m3 | 168.7 |  |
| 7 | 总库容 |  | 万m3 | 370 |  |
| 8 | 正常蓄水位 |  | m | 758.5 |  |
| 9 | 淤积面高程 |  | m | 748 |  |
| 10 | 死库容 |  | 万m3 | 68 |  |
| 三、主要建设内容 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 连通隧洞及箱涵 | km | 7.27 | 其中隧洞6.9km，箱涵0.37km |
| 2 |  | 干渠内衬加固 | m | 180 | 干渠K0+000～0+180 |
| 3 |  | 新建隧洞进水闸 | 座 | 1 |  |
| 4 |  | 改造退水闸 | 座 | 2 |  |
| 5 |  | 改造分水闸 | 座 | 1 |  |
| 6 |  | 连通渠道 | km | 1.338 |  |
| 7 |  | 管理站 | 座 | 1 | 办公楼1539m2 |
| 8 |  | 管理道路 | km | 5 |  |
| 9 |  | 其他建筑工程 | 项 | 1 |  |
| 四、主要工程量及材料量 |  |  |  |  |  |
| （一）主要工程量 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 土方开挖 | 万m3 | 6.56 |  |
| 2 |  | 石方开挖 | 万m3 | 10.35 |  |
| 3 |  | 土方填筑 | 万m3 | 4.21 |  |
| 4 |  | 砼及钢筋砼 | 万m3 | 5.31 |  |
| 5 |  | 抛石 | 万m3 | 1.1 |  |
| 6 |  | 钢筋制作安装 | t | 5771 |  |
| 7 |  | 灌浆 | 万m2 | 3.15 |  |
| （二）主要材料量 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 水泥 | 万t | 2.31 |  |
| 2 |  | 砂子 | 万m3 | 3.13 |  |
| 3 |  | 碎石 | 万m3 | 4.61 |  |
| 4 |  | 块石 | 万m3 | 1.13 |  |
| 5 |  | 钢筋 | t | 5914 |  |
| 6 |  | 柴油 | t | 790 |  |
| 7 |  | 工日 | 万日 | 74.96 |  |
| 五、工程投资及工期 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 总投资 | 万元 | 29980 |  |
| 2 |  | 工期 | 年 | 4 |  |

2.1.2.3 工程规模

（1）石堡川水库可供水量

据已批复的《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程初步设计报告》（渭南市水利水电勘测设计院，2018年10月）水库多年调节计算可知，石堡川水库坝址年均来水量6400万m3，沙家河下游生态环境需水量年均为353.04万m3，在保证32万亩灌区耕地需水量（3487万m3）的前提下，对澄城县、五一水库城乡生活及生态需水可供水量为1043.3万m3。

本工程为K0+000~11+238干渠的改线工程，引水工程取水流量不变，仍为9m3/s，年引水量不变。

（2）澄城县需水量

据已批复的《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程初步设计报告》（渭南市水利水电勘测设计院，2018年10月）需水量预测，澄城县城2025水平年人口将达到19万人，最高日需水4.10万m3/d，平均日需水3.16万m3/d，年均需水量1344万m3；2025年县城供水能力为地下水217万m3，地表水440万m3，合计657万m3。因此，澄城县五一水库总需水量为687万m3。

本工程生态环境需水主要考虑维持河床基本形态，防止河道断流，避免河流水生生物群落遭到无法恢复的破坏河道中所需的最小水量要求。依据《水资源供需预测分析技术规范》（SL49-2008），河道内最小生态环境需水量一般采用占河道控制节点的多年平均年径流进行估算，北方河流一般取10～20%，考虑到工程区域干旱缺水实际情况，河道生态需水按来水系列各年年均来水的10%确定。根据孔走河、长宁河、县西河河道特征、多年平均年径流量估算，年生态需水量均为210万m3。因此，澄城县孔走河、长宁河、县西河河道的年生态需水量为300万m3。

（3）工程实施后节余水量

石堡川水库灌区长38km，干渠现状水利用系数仅0.72，水量损失大，渗漏严重。据据已批复的《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程初步设计报告》（渭南市水利水电勘测设计院，2018年10月）估算，K0+000～11+238干渠水量损失约为供水量的20%，工程实施后水量损失减小5%，渗漏水量减小15%。依据表2.1.2-5，农业灌溉年均可供水量3487万m3，工程实施后水量节余523万m3/年。工程实施前后干渠的水利用系数详见表2.1.2-4。

表2.1.2-4  工程实施前后干渠的水利用系数表

| 阶段 | 总干渠 | 干渠K0+000~11+238 | 干渠K11+238~48+500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连通前 | 0.72 | 0.76 | 0.95 |
| 连通后 | 0.94 | 0.99 | 0.95 |

（4）建筑物规模

本连通工程总体布局：石堡川水库放水口出口至输水渠道11+238新建连通隧洞及箱涵1条，总长7.27km；然后利用现状渠道11+238～37+518输水。在37+518改造分水闸，改造810m连通渠道输水到五一水库库尾；同时在输水渠道28+367、17+457改造2座退水闸，分别退水至长宁河、孔走河，补充生态用水。通过37+518、28+367、17+457分（退）水闸的改造，在保证五一水库的供水的同时，保证澄城县孔走河、长宁河、县西河河道的生态需水，年生态需水量分别为40、70和100万m3。

本连通工程设计流量确定为：（1）7.27km引水隧涵段（替代干渠0+000～11+238）设计流量为9.0m3/s，加大流量11.5m3/s（2）11+238～25+954段设计流量为9.0m3/s，加大流量11.5m3/s（3）25+954～37+518段设计流量为6.0m3/s，加大流量8.0m3/s（4）37+518～五一水库连通渠道设计流量为6.0m3/s，加大流量8.0m3/s。本连通工程设计流量均与原干渠流量一致。

石堡川水库为Ⅲ级中等，引水隧洞、进水闸、退水闸、分水闸为4级建筑物。管理站建筑面积1539 m2，位于史官镇史官村。

2.1.2.4 水资源调配方案

据已批复的《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程初步设计报告》（渭南市水利水电勘测设计院，2018年10月），采用1975~2012年共计38年的数据进行调节统计得出：石堡川水库多年平均来水量6400万m3，扣除下游生态用水353.04万m3，蒸发水量292.29m3，弃水量1930.31m3，水库年均可供水量3824.36万m3，其中灌溉实际年均供水量2781.06万m3，乡镇及城市生活实际年均供水量1043.30万m3。可分析得到水资源调配方案见图2.1.2-1。

图2.1.2-1 水资源配置方案（分水方案） 单位：万m³/年

2.1.3 工程总布置及主要建筑物

2.1.3.1 工程总布置

石堡川水库位于澄城县城西北约30km处，库区海拔高程899～1093m，坝顶高程941m，正常蓄水位936m，五一水库位于澄城县城北13km处，库区海拔高程700～800m，坝顶高程764.1m，正常蓄水位758.5m，两库相距39km，地形高差177.0m。石堡川水库干渠自西向东全长48.5km，干渠37+518处位于澄城县城北部，距县城约16km，距五一水库库尾约3km，具有重力输水连通的自然条件。在目前干渠改造的同时，增加连接工程，即可实现两库连通。

本工程即为干渠K0+000～11+238段的改线方案。改线隧涵起于干渠K0+180，终于干渠K11+238，长度7.27km， 经干渠改造和新增连通渠道后，形成两库连通。具体输水线路为：起于干渠K0+180，建进水闸1座，由7.27km新建引水隧涵输水到干渠K11+238，并改造干渠K17+457、K28+367两处退水闸，分别建连通渠道245m、283m与孔走河、长宁河连通；改造干渠37+518处分水闸，建设连通渠道810m与五一水库连通。工程总平面布置详见附图1。

2.1.3.2 引水隧涵

“引石济澄”连通工程引水隧涵段总长7.27km，其中隧洞长度6.9km，出口涵洞长度0.37km。引水隧涵进口位于石堡川水库放水洞后干渠K0+180处，出口位于原干渠K11+238处。由于新建的引水隧洞末端桩号K6+900~K7+270段地形限制无法采用隧洞故采用涵洞。引水隧涵洞线、横断面、纵断面图见附图9-1~8。

（1）隧洞段

隧洞采用城门洞型，宽2.8m，洞高3.0m，采用现浇C30钢筋砼衬砌，厚40cm，每6m设计伸缩缝一道，采用654止水带止水，对洞顶120°范围进行回填灌浆，孔距4.0m，灌浆压力0.25MPa，灌浆材料采用水泥浆。类围岩进行喷锚支护，根据地质条件将本次洞线围岩分类分为Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ三类，按照要求对Ⅲ围岩采用随机锚杆；对Ⅳ、Ⅴ围岩基岩采用系统锚杆、土洞不设锚杆，详见表2.1.3-1。

表2.1.3-1 隧洞喷锚支护

| 序号 | 新建遂涵桩号 | 长度（m） | 围岩类型 | 喷锚支护 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K0+000—K0+020 | 20 | Ⅵ | 采用系统锚杆，φ20M20砂浆，孔深2.0m，排距0.8～2.0m，梅花状布设，φ8@150mm钢筋网，喷C20砼厚10cm挂网喷护，14#工字钢支撑间距1.0m支护 |
|  | K5+600—K5+800 |  |  |  |
| 2 | K0+020—K5+600 | 5580 | Ⅲ | 采用随机锚杆，开挖后具体情布设，φ8@150mm钢筋网，喷C20砼厚10cm |
| 3 | K5+800—K6+000 | 200 | Ⅴ | 基岩用系统锚杆，土洞不设锚杆。锚杆φ20M20砂浆，孔深2.0m，排距0.8～2.0m，基岩φ8@150mm钢筋网，喷C20砼厚10cm，土洞喷C20砼厚12cm，基岩用14#工字钢支撑间距1.0m，土洞超前支护 |
| 4 | K6+000—K6+900 | 200 | 丙类土 | 基岩用系统锚杆，土洞不设锚杆。锚杆φ20M20砂浆，孔深2.0m，排距0.8～2.0m基岩φ8@150mm钢筋网，喷C20砼厚10cm，土洞喷C20砼厚12cm，基岩用14#工字钢支撑间距1.0m，土洞超前支护 |

（2）涵洞段

由于新建隧洞末端K6+900~K7+270段地形高程降低无法成洞，改用拱涵方案。涵洞采用现浇C30钢筋砼城门洞涵洞，宽2.8m，高2.7m，底板、边墙、顶板厚度均为40cm，涵洞基础为C15砼垫层厚10cm及3:7灰土厚100cm。

2.1.3.3 连通渠道

（1）输水干渠K0+000～0+180改造

本工程对石堡川水库放水洞出口K0+000～0+180处的现状浆砌石渠道内衬15cm厚C25钢筋砼，配φ8@200钢筋网，底宽2.64m，顶宽4.38m，坡比1:0.3，高2.9m，设计水深1.79m，加大水深2.0m。改造前后渠道水力要素见表2.1.3-2。

表2.1.3-2 渠道水力要素表

| 设计 工况 | 比降 | 糙率 | 流量m3/s |  | 水深m |  | 流速m/s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计 | 加大 | 设计 | 加大 | 设计 | 加大 |
| 改造前 | 1/1600 | 0.025 | 9 | 11.5 | 2.3 | 2.69 | 1.06 | 1.12 |
| 改造后 | 1/1600 | 0.015 | 9 | 11.5 | 1.79 | 2.0 | 1.55 | 1.65 |

（2）孔走河、长宁河、县西河连通渠道改造

连通渠道长度共计1.34km，实现了石堡川水库与孔走河、长宁河、县西河的补水连通，长度分别为245m 、283m 、810m，其详细参数见下表2.1.3-3。17+457孔走河、28+367长宁河、37+518县西河连通工程总平面布置图与连通渠道改造设计见附图10~15。

表2.1.3-3 连通渠道参数一览表

| 名称 | 长度（m） | 设计流量（m3/s） | 加大流量（m3/s） | 横断面及结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 孔走河退水渠 | 245 | 9 | 11.5 | 205m的现状梯形浆砌石渠道内衬15cm厚C25钢筋砼，底宽3.0m，高2.8m，坡比1:1.0，比降1:1500；其余40m为新建梯形C25钢筋砼断面，底宽3.0m，顶宽8.6m，高2.65m，坡比1:1.0，衬砌厚度均为30cm，下部铺设复合土工膜300g/m2。 |
| 长宁河退水渠 | 283 | 6 | 8 | 283m的现状梯形明渠段进行内衬加固，采用15cm厚现浇C25钢筋砼内衬，底宽3.0m，高2.8m，坡比1:1.0，比降1:1500。 |
| 县西河分水渠 | 810 | 6 | 8 | 245m的现状梯形浆砌石渠道内衬15cm厚C25钢筋砼，底宽2.5m，高2.5m，坡比1:1.0；其余565m为新建梯形C25钢筋砼断面，底宽3.0m，顶宽8.6m，高2.65m，坡比1:1.0，衬砌厚度均为30cm，下部铺设复合土工膜300g/m2。 |

2.1.3.4 水闸

（1）新建隧洞进水闸

本次新建进水闸位于原干渠K0+180处，设计底板高程904.35m，底宽3.0m，衬砌高度3.0m，梯形断面坡比1：0.3，渠道原设计流量9.3m3/s；加大流量11.59m3/s，渠道原为浆砌石渠道，改造为内衬砼后粗糙度0.015。进水闸设计底板顶高程904.35m，采取单孔过流，净宽3.0m，闸门选用3.0×2.7m，底板厚1.0m，闸墩厚1.0m。同时在渠道上新建人行桥一座，净跨4.6m，宽度3.0m。K0+180进水闸平面布置详见附图16。

（2）改造退水闸、分水闸

对石堡川水库灌区原干渠桩号K17+457、K28+367、K37+518处的水闸进行改造，三处水闸改造设计详见表2.1.3-4。K17+457退水闸、K28+367退水闸、K37+518分水闸改造设计详见附图17~19。

表2.1.3-4 改造退水闸、分水闸参数一览表

| 闸门 | 位置 | 设计规格 | 附属建筑物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 孔走河退水闸 | 原干渠17+457 | 退水闸设计采取双孔过流，总净宽4.0m，其中单孔净宽2.0m，闸门选用2.0×2.0m，中墩厚1.0m，边墩1.0m。 | 闸房下游侧设置人行桥，净跨4.8m，宽度4.18m，桥面板采用现浇钢筋砼结构，桥墩利用水闸闸墩。为方便人员管理，在闸墩上部新建砖混结构形式管理站，结构尺寸2.5×5.56×3.3m（宽×长×高），建筑面积13.9m2。 |
| 长宁河退水闸 | 原干渠28+367 | 退水闸设计采取单孔过流，总净宽2.0m，闸门选用2.0×2.0m，边墩0.6m。 | 闸房下游侧设置人行桥，净跨2.0，宽度2.18m，桥面板采用现浇钢筋砼结构，桥墩利用水闸闸墩。为方便人员管理，在闸墩上部新建砖混结构形式管理站，结构尺寸2.5×2.7×3.3m（宽×长×高），建筑面积6.75m2。 |
| 县西河分水闸 | 原干渠37+518 | 分水闸设计底板高程838.90m，采取双孔过流，闸门选用1.5×1.8m，中墩厚1.0m，边墩1.0m | 闸房的上游侧设置人行桥，净跨3.8m，宽度1.6m，桥面板采用现浇钢筋砼结构，桥墩利用水闸闸墩。为方便人员管理，在闸墩上部新建砖混结构形式管理站，结构尺寸3.0×4.56×3.3m（宽×长×高），建筑面积13.7m2。 |

2.1.3.5 管理站

为便于连通设施运行管理，在史官镇史官村原址改造管理站，拆除原有房屋，主要建设内容包括管理办公大楼一座，共三层，建筑面积1539m2，并对院内进行硬化、绿化，围墙进行改造。管理站平面布置详见附图20。

2.1.3.6 管理道路

本工程在原有土路基础上建设管理道路5km，宽度5.0m，为C30现浇砼路面，厚度20cm，共2条。一条起于大坝附近的史家河村，至大坝右岸，长度4km。另一条起于北彭衙村，至隧洞出口（洞线K6+900），长度1km。管理道路平面布置详见附图21。

2.1.4 工程占地

据已批复的《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程初步设计报告》（渭南市水利水电勘测设计院，2018年10月）与《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程水土保持方案报告书》（西安景天水利水电勘测设计咨询有限公司，2018年12月），结合现场调查分析确定：本工程建设总占地面积15.41hm2，其中永久占地0.82hm2，临时占地14.59hm2，详见表2.1.4-1~2。

（1）永久占地

永久占地总面积0.82hm2，包括水域及水利设施占地为原干渠用地0.47 hm2；管理站利用原管理站用地0.15hm2；以及本次新增的永久占地0.20hm2，为连通隧洞出口拱涵用地，现状为苹果园地。

根据本工程建设内容分析永久占地：① 新建改线隧涵7.27km（包括6.90km隧洞与末端0.37km涵洞），为连通隧洞出口拱涵用地，新增永久占地0.20hm2； ②内衬加固干渠180m（K0+000～0+180），利用原干渠用地；③新建进水闸1座（0+180），改造干渠退水闸2座（17+457、28+367），利用原干渠用地； ④建设管理道路5km，利用原道路用地改造。⑤连通渠道1.34km，主要利用现状梯形明渠段进行内衬加固，利用原干渠用地；⑥ 改造分水闸1座（37+518），利用原干渠用地。⑦ 原址改造管理站建筑面积1539m2，利用原管理站用地。

（2）临时占地

临时占地总面积14.59hm2，主要包括临时施工道路、弃渣场、施工营地及其他临时工程占地。临时占地类型分别为：耕地0.01hm2，园地7.66hm2，林地2.82hm2，其他土地4.1hm2，不涉及占用基本农田。

根据本工程建设内容分析临时占地：①临时施工道路32.3km，其中改造进村路28.3km、新建4km；临时占地4.73hm2；弃渣场占地5.9hm2，堆存弃渣总量15.46万m3；②弃渣场进场道路1.28km，临时占地1.02 hm2；③施工营地总占地面积1.6 hm2。其中1#、2#施工营地位于黄龙县下高家塬村和坪胡村共占用土地0.78 hm2，3#、4#施工营地位于白水县东坡里洼村和北彭衙共占用土地0.82 hm2；④其他临时占地1.34hm2，主要包括输电线路占地。

本工程主体施工期45个月，施工结束后，对4个施工营地占地范围内的生产生活设施进行拆除，对其进行生态环境恢复，基本恢复原土地利用类型。5条临时施工道路施工结束后恢复为原土地利用类型。4个弃渣场占地，根据已批复的《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程水土保持方案报告书》（西安景天水利水电勘测设计咨询有限公司，2018年12月）进行水土保持方案进行防护措施的实施。水保验收合格并进行封场生态环境恢复治理后综合利用。整体而言，本工程临时占地在施工期结束后1年内可以完成生态环境恢复工程。

表2.1.4-1 工程占地及恢复情况一览表

| 总占地（hm2） | 按占地类型分 （hm2） | 按土地利用类型分 （hm2） | 按建设工程内容分 （hm2） | 恢复方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总占地15.41 | ①永久占地0.82 | ①水域及水利设施占地（原干渠用地）0.47 | ①内衬加固干渠180m（K0+000～0+180）；新建进水闸1座（K0+180），改造干渠退水闸2座（K17+457、K28+367）；改造分水闸1座（K37+518）；连通渠道1.34km，主要利用现状梯形明渠段进行内衬加固；管理道路5km利用原道路用地改造 | / |
|  |  | ②管理站（原管理站用地）0.15 | ②管理站，建筑面积1539m2 |  |
|  |  | ③新增占地（苹果园地）0.2 | ③连通隧洞出口拱涵用地 |  |
|  | ②临时占地14.59 | ④耕地0.01 | ④临时施工道路32.3km，其中改造进村路28.3km、新建4km；临时占地4.73hm2 | ①临时施工道路施工结束后恢复为原土地利用类型 |
|  |  | ⑤园地7.66 | ⑤弃渣场占地5.9hm2，堆存弃渣总量15.46万m3；弃渣场进场道路1.28km，临时占地1.02 hm2 | ②弃渣场按水保方案恢复 |
|  |  | ⑥林地2.82 | ⑥施工营地总占地面积1.6 hm2。其中1#、2#施工营地位于黄龙县下高家塬村和坪胡村共占用土地0.78 hm2，3#、4#施工营地位于白水县东坡里洼村和北彭衙共占用土地0.82 hm2 | ③施工营地施工结束后，拆除生产生活设施，恢复为原土地利用类型 |
|  |  | ⑦其他4.1 | ⑦其他临时占地1.34hm2 | ④其他临时占地施工期结束后恢复为原土地类型 |

表2.1.4-2  “引石济澄”连通工程占地类型表

| 占地性质 | 占地区域 | 建设内容 | 占地类型（hm2） |  |  |  |  |  |  |  | 占用各县土地面积（hm2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 公共管理与公共服务用地 | 其他土地 | 水域及水利设施用地 |  | 渭南市 |  | 延安市 |  |
|  |  |  |  | 旱地 | 果园 | 疏林地 | 公共设施用地 | 荒地 | 沟渠 | 水工建筑物 | 澄城 | 白水 | 洛川 | 黄龙 |
| 永久占地 | 输水线路区 | 隧洞出口拱涵 | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |
|  |  | 水闸 | 0.07 |  |  |  |  |  |  | 0.07 | 0.05 |  | 0.02 |  |
|  |  | 退水渠道 | 0.4 |  |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |
|  | 运行管理区 | 修建管理站 | 0.15 |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.15 |  |  |
|  |  | 小计 | 0.82 |  | 0.2 |  | 0.15 |  | 0.4 | 0.07 | 0.45 | 0.35 | 0.02 |  |
| 临时占地 | 输水线路区 | 涵洞开挖回填 | 1.33 |  | 1.33 |  |  |  |  |  |  | 1.33 |  |  |
|  | 施工生产 生活区 | 施工工棚仓库 | 1.6 |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  | 0.82 |  | 0.78 |
|  | 输电线路区 | 输电线路 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  | 0.004 | 0.002 | 0.004 |
|  | 临时道路区 | 临时施工道路 | 5.75 |  | 4.73 |  |  | 1.02 |  |  |  | 1.67 | 4.08 |  |
|  | 弃渣场区 | 弃渣场 | 5.9 |  |  | 2.82 |  | 3.08 |  |  |  | 2.24 | 3.66 |  |
|  |  | 小计 | 14.59 | 0.01 | 7.66 | 2.82 |  | 4.10 |  |  |  | 6.064 | 7.742 | 0.784 |
| 合计 |  |  | 15.41 | 0.01 | 7.86 | 2.82 | 0.15 | 4.10 | 0.40 | 0.07 | 0.45 | 6.414 | 7.762 | 0.784 |

2.1.5 工程施工组织规划

2.1.5.1 施工支洞

引水隧洞开挖过程中共布施工支洞2座，作为施工出渣、通风设施。

（1）1#支洞位于洞线K2+300处，长460m，出口位于洛川石头镇坪湖村村西沟道内，支洞进口底板高程956m，主洞底板高程901.48m，支洞纵向坡比11.8%。

（2）2#支洞位于洞线K4+700处，长530m，出口位于白水县纵目乡里洼村村东沟道，支洞进口底板高程960m，主洞底板高程898.48m，支洞纵向坡比12%。

支洞横断面为城门洞型，内宽4.3m，高4.9m，洞内壁采用C20砼锚喷支护。每隔250m设一通风孔，孔径Φ400，安装Φ300砼管，通风孔顶安装轴流风机。

本工程施工完成后，施工支洞经衬砌后用作引水隧洞工程运行期检修通道，不废弃。

2.1.5.2 施工营地

为避免拆迁及少占地并方便施工，结合输水线路布局特点对应本工程在引水隧洞进、引水涵洞出口及1#、2#施工支洞工程区处设置4个施工营地，总占地面积1.6 hm2。其中1#、2#施工营地位于黄龙县下高家塬村和坪胡村共占用土地0.78 hm2，3#、4#施工营地位于白水县东坡里洼村和北彭衙共占用土地0.82 hm2。4个施工营地均设置有生产施工辅助企业（包括钢筋模板加工厂、木材加工厂、综合仓库、机械保修停放厂、材料堆放场及拌合站等）、施工管理及生活区。施工总平面布置图详见附图22。

（1）建筑材料堆放场

本项目不设置取料场，所需水泥、钢材、砂子、碎石、块石、土均全部就近外购。上述建筑材料的临时堆放场的环境保护责任及水土流失防治责任由供方承担。

（2）混凝土拌合站

按照施工方案在各主要施工营地（进口、出口、1#、2#支洞口）分别设置0.8m³混凝土拌合站，各个施工营地内具体位置根据施工现场布置情况确定。

本环评对拌合站的设置要求如下：

（1）拌和站应设在开阔、空旷的地方，以拌和站为圆心，半径300m范围内不能有居民区。

（2）拌和站需安装必要的密封除尘装置，加温、搅拌应在密封的容器中作业。并配备除尘设备和排放设施。

2.1.5.3 临时施工道路

“引石济澄”连通工程隧涵段主要涉及白水县纵目乡和洛川县石头镇，县道洛狄公路X216穿过工程区，工程区所属的各村部分修建进村沥青道路及砼路与乡级公路相连接，便于施工机械及材料运输至场地附近，交通条件较为便利。但弃渣场处于附近的沟道，交通较为不便。本工程分区分段修建临时施工道路至各工点。

据已批复的《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程水土保持方案报告书》（西安景天水利水电勘测设计咨询有限公司，2018年12月），本工程共改造进村砼道路28.3km，新建泥结石道路4km，总长32.3km。利用现状的进村路改造，成为通往施工支洞和主洞的临时道路；新建泥结石道路，道路长4 km，路面宽8m。临时土地总面积4.73hm2，临时施工道路详见表2.1.5-1。

表2.1.5-1 临时施工道路特征一览表

| 编号 | 单位 | 长度 | 起点～终点 | 说明 |  | 行政区划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | km | 7.5 | 盘山河村～主洞进口 | 改造进村砼道路 | 6 | 洛川 |
|  |  |  |  | 新建泥结石道路 | 1.5 |  |
| R2 | km | 7.7 | 吕家山村～1#支洞洞口 | 改造进村砼道路 | 6 | 洛川 |
|  |  |  |  | 新建泥结石道路 | 1.7 |  |
| R3 | km | 5.1 | 里洼村～2#支洞洞口 | 改造进村砼道路 | 4.6 | 白水 |
|  |  |  |  | 新建泥结石道路 | 0. 5 |  |
| R4 | km | 12 | 北彭衙村～主洞出口 | 改造进村砼道路 | 11.7 | 白水 |
|  |  |  |  | 新建泥结石道路 | 0.3 |  |
| 小计 |  | 32.3 |  | 改造进村砼道路28.3km， 新建泥结石道路4km |  |  |

2.1.5.4 弃渣场

（1）弃渣场概况

据已批复的《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程水土保持方案报告书》（西安景天水利水电勘测设计咨询有限公司，2018年12月），本工程设置4个弃渣场，共占地面积5.9hm2，现状是疏林地和荒地，具体见表2.1.5-2。

1#弃渣场：位于延安市洛川县，石堡川水库西边洛川县盘河村王家峁沟，沟道全长821m，沟道坡降1.83%，集水面积0.57km2，呈“U”型，沟底宽17m，沟道内无长流水，植被稀疏，主要以旱地植被为主，植被覆盖度20~30%，弃渣场临时占地压占植被面积约0.34hm2。沟道下游1km内无公共设施、工业企业和居民点。

2#弃渣场：位于延安市洛川县，1#支洞西南角吕家山村吕家山沟沟道内，沟道全长350m，沟道坡降2.80%，集水面积0.34km2，呈“U”型，沟底宽41m，沟道内无长流水，基本无植被覆盖，沟道下游1km内无公共设施、工业企业和居民点。

3#弃渣场：位于2#支洞东边东坡里洼东沟沟道内，沟头位于渭南市白水县，沟道全长1068m，沟道坡降1.03%，集水面积0.46km2，呈“U”型，沟底宽15m，沟道内无长流水，植被稀疏，主要以旱地植被为主，植被覆盖度15~25%，弃渣场临时占地压占植被面积约0.32hm2。沟道下游1km内无公共设施、工业企业和居民点。

4#弃渣场：位于渭南市白水县，2#支洞东南角里洼东沟沟道内，沟道全长872m，沟道坡降1.72%，集水面积0.54km2，呈“U”型，沟底宽14m，沟道内无长流水，基本无植被覆盖，沟道下游1km内无公共设施、工业企业和居民点。

石堡川水库“引石济澄”连通工程建设产生弃渣总量15.46万m3，弃渣绝大部分是石渣。到达弃渣场共需修建宽8m的临时道路1.28km，占用土地1.02 hm2，具体见表2.1.5-3。

表2.1.5-2  “引石济澄” 连通工程弃渣场一览表

| 名称 | 位置 | 实际弃土方量(×104m3) | 现状 地形 | 集水面积(km2) | 道沟长度（m） | 占地面积(hm2) | 沟道土地类型 | 行政区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#弃渣场 | 洛川县 盘曲河村 王家峁沟 | 3.80 | U型沟道 | 0.57 | 821 | 1.35 | 疏林地 | 洛川 |
| 2#弃渣场 | 洛川县 吕家山村 吕家山沟 | 3.28 | U型沟道 | 0.34 | 350 | 1.29 | 荒地 | 洛川 |
| 3#弃渣场 | 白水县 东坡里洼东沟 | 4.12 | U型沟道 | 0.46 | 1068 | 1.59 | 疏林地 | 白水县 洛川县 |
| 4#弃渣场 | 白水县 里洼村东沟 | 4.26 | U型沟道 | 0.54 | 872 | 1.67 | 荒地 | 白水 |
| 合计 |  | 15.46 |  |  |  | 5.9 |  |  |

表2.1.5-3  弃渣场进场道路情况一览表

| 序号 | 长度（km） | 起点途径地点 | 路面宽度（m） | 占地面积（hm2） | 行政区划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.38 | 1#弃渣场进场道路 | 8 | 0.30 | 洛川 |
| 2 | 0.20 | 2#弃渣场进场道路 | 8 | 0.16 | 洛川 |
| 3 | 0.24 | 3#弃渣场进场道路 | 8 | 0.19 | 白水 |
| 4 | 0.46 | 4#弃渣场进场道路 | 8 | 0.37 | 白水 |
| 总计 | 1.28 | / | 8 | 1.02 | / |

| 1#弃渣场现状图 | 2#弃渣场现状图 |
| --- | --- |
| 3#弃渣场现状图 | 4#弃渣场现状图 |

图2.1.5-1 弃渣场现状照片

（2）弃渣场防护工程

据已批复的《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程初步设计报告》（渭南市水利水电勘测设计院，2018年10月），主体设计本工程只提了场地平整、排水设施和覆土绿化，未设置拦挡措施不符合“先拦后弃”的原则，详见表2.1.5-4。

表2.1.5-4  弃渣场防护工程设计情况一览表（初步设计报告）

| 防护工程 | 工程量 |
| --- | --- |
| 浆砌石排水沟 | 排水沟总共用浆砌石260m3，开挖土方1500m3 |
| 黄土覆盖 | 覆土方量30491m3 |
| 弃渣场平整 | 在弃渣前对弃渣场场地进行土地平整，平整面积60982m2 |
| 植物措施 | 植树和种草绿化的措施，共植树18860株，种草52500m2 |

据已批复的《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程水土保持方案报告书》（西安景天水利水电勘测设计咨询有限公司，2018年12月），在原设计基础上进一步细化并完善了水土保持措施，主要包括工程措施、植物措施和临时措施，详见表2.1.5-5。

图2.1.5-2 弃渣场遥感图

表2.1.5-5  弃渣场防护工程设计情况一览表（水土保持方案）

| 水保措施 |  | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 剥离表土 保存 | 剥离表土厚度0.30m，剥离表土面积2.94hm2，剥离量0.882万m3，用于后期绿化前覆土 | 对1#、3#弃渣场进行表土剥离 |
|  | 土地整治 | 土地整治面积是5.9hm2，覆土厚度0.30m，覆土量1.77万m3 | 利用弃渣材料中的黄土 |
|  | 拦挡措施 | 1#、2#、3#弃渣场前缘设置3m高的堆石坝，顶宽2m，上游坡比是1:2.0，下游坡比是1:2.5 | 利用弃渣材料中的碎石土 |
|  |  | 4#弃渣场前缘设置3m高的碾压均质土坝，顶宽2m，上游坡比是1:2.5，下游坡比是1:3.0 |  |
|  | 排水措施 | 排洪沟矩形断面尺寸0.9m*0.9m，需设置排洪沟长度是5708.56m，土方开挖8791.19 m3，M7.5浆砌石6182.37m3。急流槽开挖土总方量318.44m3，浆砌石总量170.56m3。消力池工程量是M7.5浆砌石630.5m3。 | 当排水沟的排水出口受地形限制落差较大时，设置急流槽进行引导排泄；在下游排水末设置一个消力池 |
| 临时措施 |  | 采用编织袋临时挡墙防护临时堆土，挡墙高1.0m，底宽1.5m，顶宽0.5m，布设长度450m，工程量675m3 | 为防止临时堆放的表土剥离产生新的水土流失 |
|  |  | 土质梯形临时排水沟布设长度520m，开挖方93.6m3，土工布用量1133.6m2 |  |
|  |  | 临时堆土（石）集中堆放后，表面用彩条布苫盖，最多时需彩条布14100m2 |  |
| 植物措施 |  | 沙柏9344株，紫穗槐9344株 | 紫穗槐和沙柏交叉种植 |

2.1.5.5 主体工程施工工艺

（1）施工导流

引石济澄引水隧洞鉴于原总干渠施工期仍在运行，因此隧洞进出口均不涉及导流，可全年施工，不需设置导流建筑物。1#、2#施工支洞进口均位于沟道，因此施工期仅需对施工支洞进口进行导流规划设计。

根据1#、2#施工支洞进口处工程地形地貌、水文条件及布置型式，本工程分别利用施工支洞进口处河道进行导流，1#、2#施工支洞进口底板设计高程均高于设防标准洪水位并加一定安全超高。

经对1#施工支洞洞口5年一遇洪水计算，1#施工支洞洞口5年一遇洪水设计洪峰流量为42m3/s，设计水深1.08m，进口处河底高程953.40m，据此1#施工支洞进口底板设计高程取为956.00m既可满足防洪要求。

经对2#施工支洞洞口5年一遇洪水计算，2#施工支洞洞口5年一遇洪水设计洪峰流量为7m3/s，设计水深0.1m，进口处河底高程957.90m，据此2#施工支洞进口底板设计高程取为960.00m即可满足防洪要求。

（2）主体工程施工

① 施工内容

本工程主要施工项目有隧洞开挖、洞室砼衬砌、明渠开挖及分水闸改造等，工程施工以机械为主，人工为辅。能满足机械施工条件的尽量采用机械施工完成。

② 隧洞施工

连通隧洞长6.9km。采用C30钢筋混凝土衬砌，隧洞衬砌断面为城门洞型，衬砌后断面尺寸：2.8m×3.0m（宽×高）。因围岩类别不同，衬砌型式也不尽相同，钢筋混凝土衬砌厚35～40cm，开挖断面根据不同的衬砌型式而定。

因连通隧洞洞线较长，根据地形地质条件，在隧洞桩号2+300m及4+700m处各布设一条施工支洞。施工支洞为城门洞型，断面尺寸为4.3m×4.9m（宽×高），衬砌后尺寸为3.5m×4.1m（宽×高）。1#施工支洞进口底板设计高程956.00m，与主洞交点底板设计高程901.48m，长度460m，底板综合坡降11.85%。2#施工支洞进口底板设计高程960.00m，与主洞交点底板设计高程898.48m，长度530m，底板综合坡降11.61%。施工支洞采用全断面一次开挖成型，进口段采用混凝土衬砌，洞身段边顶拱喷锚临时支护方案，施工支洞后期衬砌后用做运行期检修通道。引水隧洞分6个工作面进行施工，分别为引水隧洞进、出口及1#、2#施工支洞两侧。

③ 土石方开挖

土方开挖自上而下进行，采用1m3反铲配合人工进行开挖，反铲装10t自卸车出渣，运至指定弃渣场堆放。

石方明挖采用手风钻造孔，人工装药、梯段非电毫秒微差爆破的开挖方式，1m3反铲装农用车出渣，运至指定弃渣场堆放。

石方洞挖采用手风钻钻孔，人工装药爆破，全断面一次开挖。采用SWH-80/15T0 型扒渣机装车，3t农用自卸车出渣，运至指定弃渣场堆放。每隔100m布置一个错车段。在围岩较差的洞段及断层破碎带洞段须按设计要求，进行锚喷临时支护，锚杆用手风钻造孔，人工安装锚杆，注浆机注浆。混凝土喷射机喷混凝土。

④ 混凝土浇筑

连通隧洞钢筋混凝土衬砌除地质条件比较差的部位开挖后即时衬砌外，其它部位待开挖结束整体衬砌。由于连通隧洞断面较小，混凝土浇筑由内向外的顺序进行浇筑，先浇底板，再浇边墙，顶拱需衬砌的部位边顶同时立模浇筑。

边墙（或边顶）使用定型组合钢模（转角等特殊部位采用木模），人工立模。混凝土原材料用自卸汽车从料场及水泥库房运至相应的混凝土拌合站，混凝土由拌合站拌制供给，由1t翻斗车运输混凝土至洞内，混凝土泵送入仓，人工平仓，插入式振捣器进行振捣。底板混凝土浇筑可人工抹平。

⑤ 回填注浆

引水隧洞回填灌浆采用人工手风钻在预埋灌浆管内钻孔，深入岩石10cm，制浆站制浆，灌浆机施灌，封孔机封孔。

2.1.5.6 施工用水、电、风、通信、建材

（1）供水：根据工程各用户分布、水量及生产、生活用水对水质的不同要求，本工程在引水洞进出口、1#、2#施工支洞进口生产区共设置4处50m3高位水池供水系统，水源为距供水系统最近村庄或者水库拉运满足生产及生活需要。隧洞进口供水站由石堡川水库取水，运距0.5km，1#支洞进口供水站由石堡川水库取水，运距4.0km，2#支洞进口供水站从里洼村取水，运距0.5km，隧洞出口供水站由干渠旁的白水县供水调蓄池取水，运距3.5km。

（2）供电：本地区电网密集，现电网保证率较高，从就近村接引10KV线路至项目部，安装变压器，解决项目部办公、生活及施工用电，共架设10KV线路长6km。隧洞内照明采用36V低压电，保证洞室沿线及工作面的照明亮度。

（3）供风：根据本工程施工特点，在引水洞进出口、1#、2#施工支洞进口共设压气站4座，设置轴流风机解决通风问题，由轴流风机将风压入φ650mm风管送至施工掌子面，风速2m/s，总供气量140m3/min。

（3）通信：由两部分组成，即近距离和远距离方式。远距离通信利用公网中国移动、中国联通在施工营地建立的基站。近距离隧洞内采用对讲机联络。

（4）建筑材料：本工程所需的水泥、钢材、砂子、碎石、块石、土均就近外购。其中水泥、钢材从白水县、澄城县购买；砂料选取渭南渭河砂，为第四系冲洪积中粗砂，成分以石英为主，平均运距约120km；碎石、块石来自蒲城境内尧山石料厂，平均运距约65km；土料选取渠道附近的塬面，运距2.0km。

（5）爆破材料：本工程采取分段招标方式确定施工单位，建设单位要求各施工单位委托有专业资质的民爆公司进行爆破施工，施工前在当地公安局民爆科进行备案。后期各施工单位与民爆公司视工程规模大小考虑炸药、雷管等爆破材料的需求量，考虑是否设置炸药库。

2.1.5.7 工程土石方平衡

本主体工程总开挖量24.71万m3，回填土方总量9.25 m3，弃方15.46 m3，其中工程建设表土剥离量4.48万m3，表土利用量4.48万m3。回填土石方来源于挖方，废弃方全部集中弃于弃渣场。土石方平衡表见表2.1.5-6。土石方平衡及流向框图见图2.1.5-1。

2.1.5.8  施工进度安排

据已批复的《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程初步设计报告》（渭南市水利水电勘测设计院，2018年10月），本工程计划2018年10月准备，2018年12月开始施工，工期四年。

施工期划分为三个阶段：施工准备期、主体工程施工期和工程收尾期。

施工准备期： 2个月，安排在2018年10~11月。主要工作是为主体工程施工做必要准备，包括场地平整、场内交通、临时建房、辅助企业及招标等工作。

主体工程施工期： 45个月，安排在 2018年12月~2022年7月全线施工。

工程收尾期： 2个月，安排在2022年8月至2022年9月主要进行资料整编、竣工验收，详见表2.1.5-7。

实际工程的施工进度滞后，各阶段施工工期不变。

2.1.5.9  施工强度、劳动力、主要建筑材料数量

本工程施工强度：土石方开挖0.15万m³/月，石方洞挖0.23万m³/月，砼浇筑0.12万m³/月。

本工程施工总工日数约75万工日。劳动力高峰出工人数约620人/d，平均出工人数550人/d。

主要材料用量：水泥2.31万t，砂子3.13万m3，碎石4.61万m3，块石1.13万m3，钢筋5914t。

表2.1.5-6   工程建设土石方平衡表（单位：m3）

| 分类 | 分区 | 土石方来源 | 挖方（万m3） |  |  | 回填方（万m3） |  |  | 调入 |  | 调出 |  | 外借 |  | 废弃（方） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 开挖量 | 表土剥离 | 小计 | 回填量 | 表土利用 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 土方平衡 | 输水线路区 | 新建隧洞、支洞 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.30 | 1-3#弃渣场 |
|  |  | 涵洞、渠道 | 3.35 | 3.35 |  | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  | 0.66 | 3#弃渣场 |
|  |  | 退水、分水闸 | 2.46 | 1.96 | 0.50 | 1.96 | 1.96 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 7.11 | 6.61 | 0.50 | 5.15 | 4.65 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 1.96 |  |
|  | 临时施工道路区 | 临时施工道路 | 1.73 |  | 1.73 | 1.73 |  | 1.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弃渣场区 | 弃渣场 | 1.77 |  | 1.77 | 1.77 |  | 1.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工生产生活区 | 施工厂房 | 0.48 |  | 0.48 | 0.48 |  | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 输电线路区 | 输电线路 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 11.11 | 6.63 | 4.48 | 9.15 | 4.67 | 4.48 |  |  |  |  |  |  | 1.96 |  |
| 石方平衡 | 输水线路区 | 新建隧洞、支洞 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.50 | 1-4#弃渣场 |
|  |  | 涵洞、渠道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 退水、分水闸 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 | 施工生产道路区 |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.50 |  |
|  | 临时施工道路区 | 临时施工道路 |  |  |  |  | 0.10 |  | 0.10 | 退水闸 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 13.60 | 13.60 |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  | 13.50 |  |
| 合计 |  |  | 24.71 | 20.23 | 4.48 | 9.25 | 4.77 | 4.48 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  | 15.46 | 运往弃渣场堆放 |

注：图中方量均为自然方单位为万m3，本图不包含表土剥离和表土利用。

图2.1.5-1  项目土石方平衡及调配流向框图

表2.1.5-7  “引石济澄”连通工程施工进度安排表

2.1.6 工程运行管理、调度

石堡川水库是一座以灌溉为主的水利工程，管理单位为石堡川水库灌溉管理局，其隶属渭南市水务局，全面负责灌区工程的运行和维护、用水管理、水费征收等工作，并对群众用水组织进行业务指导。

石堡川水库灌溉管理局机关设行政办公室、党委办公室及灌溉、工程、财务、人事等13个职能科室，基层有6个管理站，一个配水站，一个灌溉试验站，一个水文站，具体负责灌区的灌溉服务、水量调配、水文监测和防汛保安。管理局现有职工498人。

（1）项目建设期，石堡川“引石济澄”项目办公室作为项目法人承担前期建设工作。对工程的立项报建、资金筹措、占地处理、工程建设管理的工作负责。

（2）工程建设完成后的运行管理由石堡川水库灌溉管理局负责，按照目前的机构设置及项目所在灌区位置，工程运行期间的管理与维护，由局工务科及所在管理站双重负责，工务科进行宏观管理，所在管理站负责日常的观测及必要的维护。本工程管理机构编制定员22人，其中管理人员10人，技术人员12人（吃住在管理站），办公地点位于史官镇史官村的管理站。

2.1.7 方案比选

据已批复的《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程初步设计报告》（渭南市水利水电勘测设计院，2018年10月），本工程引水隧涵线路进行了洞线平面布置方案比选，共有3个方案，详见附图9-1。

方案一：洞线避开上埝村西沟道，全长7.27km，其中隧洞长6.9km，出口涵洞长0.37km。

方案二：线路呈直线布置，起于渠道0+180，终于二支口上游约12m，全长7.1km，其中隧洞长6.5km，涵洞长0.45km，渡槽长150m。渡槽共设计5跨，为现浇C30矩形钢筋砼槽壳，断面尺寸3.6×2.4m。下部为空心钢筋砼重力墩，最大墩高40m，重力墩基础为C30钢筋砼灌注桩，深40m。

方案三：K 0+000～6+000段与方案一相同，自6+000向东南7+100处向南，终于干渠12+750处，全长7.7km，其中隧洞长7.4km，涵洞长240m。

三个方案的从工程角度和环境可行性角度对比分析见下表2.1.7-1。

表2.1.7-1  “引石济澄”工程洞线平面布置方案比选

| 项目 |  | 方案一 | 方案二 | 方案三 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总长度（km） |  | 7.27 | 7.1 | 7.7 |
|  |  | 其中洞长6.9km， 涵洞长0.37km | 其中洞长6.5km， 涵洞0.45km， 1座长渡槽150m | 其中洞长7.4km， 涵洞长0.24km |
| 投资（亿元） |  | 1.68 | 1.76 | 1.93 |
| 优缺点 |  | 全长为隧洞及涵洞施工，无大的交叉建筑物。 | 渡槽施工复杂，周期长 征地较大 | 二支口用水困难，洞线长，投资大，需加压解决二支的用水 |
| 设计推荐 |  | 推荐 | 不推荐 | 不推荐 |
| 环境可行性 | 永久占地 | 0.5 | 7 | 3.7 |
|  | 环境影响 | 隧洞和涵洞均较短，施工作业面较小，施工废水和废气、弃渣等污染产生量较小；另外永久占地面积最小，生态环境影响较小 | 渡槽施工对跨越沟道水环境产生影响；施工周期长，施工对各环境要素的影响周期长，相应临时占地生态环境影响周期长；另外永久占地最大，生态环境影响最大 | 隧洞和涵洞均较长，施工作业面较大，施工废水和废气、弃渣等污染产生量大；另外永久占地面积较大，生态环境影响较大 |
|  | 沿线居民点 | 下高家塬、西坡里洼村、东坡里洼村、里洼、上埝、北彭衙村 | 下高家塬、吕家山、党家庄村、西坡里洼村、东坡里洼村、里洼、上埝、北彭衙村 | 下高家塬、西坡里洼村、东坡里洼村、里洼、上埝、北彭衙村、刘家那坡 |
|  | 可行性 | 最优（推荐） |  |  |

2.2 原有工程运行情况

2.2.1 总干渠工程内容

石堡川水库坝址控制流域面积820km2，总库容6375万m3，兴利库容4742万m3，主要承担白水、澄城两县32万亩的农田灌溉任务，兼顾城乡供水和防洪。

石堡川水库总干渠自水库放水洞出口（K0+000）开始，经过5.9km的高边坡石渠段，以四座隧洞方式穿越黄龙山，在渭南市白水县史官镇落雁村（8+100）引水出山后进入渭北黄土高塬，其后沿着黄龙山南麓，东西走向，以渡槽、倒虹和高填方的形式跨越20余条沟道后至澄城县虎佃村结束，全长48.5km。干渠设计流量6~9.0m3/s，加大流量8~11.5m3/s。

干渠主要建筑物有：隧洞、渡槽、倒虹、简易公路桥、生产桥、节制闸、分水闸、退水闸等共148座。其中大型建筑物有：隧洞4座，倒虹3座，渡槽8座，过沟填方10座。隧洞断面型式有矩形、梯形。

干渠上有6个退水闸，其中有3座退水闸（分水闸）退水到孔走河、长宁河、县西河，相应桩号为17+457、28+367、37+518。

2.2.2 总干渠建设历程

石堡川水库引水工程建设于1969～1974年，1975年建成正式通水运行。自2012年至今，干渠K0+000~11+238段高边坡塬边渠道的渗漏水逾加严重，渗漏加冻胀的相互作用，使石渠段的状况由量变到质变，干渠水利用系数仅为0.72，灌溉水利用系数0.5，成为威胁灌区运行安全的突出问题。自2012年至今，对干渠多次进行维修改造工程，详见表2.2.2-1。

在各级主管部门的重视下，近年来陆续开始进行干渠的改造工程，2018年准备全面启动了本工程建设，《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程初步设计报告》于2018年10月24日获得陕西省水利厅的批复文件。按照设计批复要求，目前正在落实用地、环保等建设条件。

表2.2.2-1 干渠改造情况一览表

| 序号 | 已实施的 维修改造工程 | 实施内容 | 开工时间 | 完工时间 | 概算投资（万元） | 是否履行环保手续 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渭南市石堡川水库灌区2015年供水骨干渠道改造工程 | 干渠上段改造2.16km， K1+556~3+011、K3+089~3+794，在现状浆砌石渠道内衬钢筋砼 | 2015年9月5日 | 2016年4月20日 | 2028.39 | 否 |
| 2 | 渭南市石堡川水库灌区2016年供水骨干渠道改造工程 | 干渠上段改造1.09km， K1+200~1+490、K4+047~4+848；拆除重建排洪桥3座， K4+118、4+448、4+648，在现状浆砌石渠道内衬钢筋砼 | 2017年4月1日 | 2017年11月10日 | 1008.4 | 否 |
| 3 | 渭南市石堡川水库灌区2017年供水骨干渠道改造工程 | 干渠上段改造1.844km， K0+000~1+200、6+092~6+736，在现状浆砌石渠道内衬钢筋砼 | 2018年3月 | 2018年10月30日 | 1294.03 | 否 |
| 4 | 2014年7月夏灌渠堤决口抢险工程 | 渠堤加固K3+100~3+206段 | 2014年7月 | 2014年8月 | 106 | 否 |
| 5 | 渡槽维修 | U型薄壳防渗处理，排架加固处理 | 每年10月份~11月份 |  | 自2013年开始，每年约7 ~25 |  |
| 6 | 2018年春灌临沟边坡抢险工程 | K5+120~5+136段春灌行水期间右岸渠坡垮塌决口进行紧急抢险 | 2018年4月10日 | 2018年4月20日 | 31 | 否 |

2.2.3 主要工程问题

石堡川水库干渠K0+000～11+238段为黄龙山区盘山渠道，由高边坡渠道5.9km、4座隧洞（总长2.05km）、5座渡槽（总长0.43km）组成，其后为塬面干渠，塬面干渠于1975年建成，设计标准低、建设质量差，已严重老化失修。近年来，塬面干渠已基本完成衬砌改造，而K0+000～11+238段山区渠道、高边坡（高度40～60m）明渠位于强风化砂岩面上，渠基悬空，渗漏严重，渡槽老化，隧洞砌体滑落，有塌洞现象。

（1） 干渠K0+000～11+238段存在的主要问题

石堡川水库枢纽工程和灌区骨干工程建设于1969～1974年，1975年正式通水运行。渠道石渠段全长5.9km，全部由人工打眼爆破，在岩石山体上开掘了一条约7m宽的平台，然后再在平台上打眼放炮，开凿了一条4m宽3.5m深的石渠，最后用白灰水泥砂浆对毛石渠进行了浆砌石衬砌。因原设计标准低，衬砌砂浆为水泥、白灰混合砂浆，强度标号低，运行年久，老化脱落，加之该区冬季气温低，冻胀破坏，渠道严重渗漏。自2012年至目前，石渠段的渗漏水逾加严重，渗漏加冻胀的相互作用，使石渠段的状况由量变到质变。山体岩石强度风化，边坡岩石松散、滑塌现象时有发生。渠道渗漏水自山体坡脚渗出，淹没农田，上部岩石坍塌危及渠道，管理交通不便，不能及时发现问题进行维修，渗漏、毁坏问题越来越严重，直接影响着灌区正常运行和经济的发展。干渠现状情况见图2.2.3-1。

| 石渠段渗漏冻涨（0+500） | 衬砌毁坏（1+600） |
| --- | --- |
| 衬砌毁坏（0+600） | 渠道毁坏（2+500） |
| 渠道渗漏（4+400） | 石渠段渗漏导致河滩积水 |

图2.2.3-1 石堡川水库干渠现状照片

（2）隧洞存在的主要问题

4条隧洞全长2056m，干渠1～4#隧洞为砂页岩围岩及部分黄土围岩，城门洞型断面，洞宽3.3m，洞高3.3m。洞底为8cm厚90号混凝土衬砌，拱顶及侧墙为水泥、白灰混合砂浆砌石，衬砌厚度30cm。

隧洞存在的主要问题：砼及水泥、白灰混合砂浆标号低，经过多年运行，加之气温低，年久失修和冻胀，目前砌石破损，松散脱落，强度极低，防渗效果极差。4座隧洞基本情况和现状调查见表2.2.1-2、表2.2.1-3。

表2.2.1-2  干渠四座隧洞现状基本情况表

| 序号 | 隧洞 名称 | 进出口 桩号 | 隧洞 形式 | 洞体 |  |  | 流量 (m3/s) | 流速 (m/s) | 水深 （m) | 最小 净空 (m) | 比降 I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 长度(m) | 底宽(m) | 洞高(m) |  |  |  |  |  |
| 1 | 一号 隧洞 | 3+794～4+047 | 城门 洞型 | 253 | 3.3 | 3.3 | 11.5 | 1.5 | 2.3 | 1.0 | 1/684 |
| 2 | 二号 隧洞 | 4+848～6+092 | 城门 洞型 | 1244 | 3.3 | 3.3 | 11.5 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | 1/536 |
| 3 | 三号 隧洞 | 6+736～6+983 | 马蹄型 | 247 | 3.3 | 3.3 | 11.5 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 1/419 |
| 4 | 四号 隧洞 | 7+788～8+100 | 马蹄型 | 312 | 3.3 | 3.3 | 11.5 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1/390 |

表2.2.1-3  隧洞工程现状调查表

| 工程 名 称 | 现状调查情况 |
| --- | --- |
| 一号 隧 洞 | 全长253 m，桩号3+794至4+047，隧洞为石洞，于1973年用浆砌石衬砌了160 m，其余的93 m因洞室基岩坚固没有衬砌。目前大部分砌体裂缝、坍塌、毁损严重，主要有：3+833至3+941处108m（其中50 m拱顶坍塌，33 m侧墙滑塌，25 m砌体裂缝）；3+989处15 m拱顶裂缝；未衬砌的93 m岩石风化坍塌5处，长43 m，严重影响输水。 |
| 二号 隧 洞 | 全长1244 m，桩号4+848至6+092，隧洞为石洞，于1973年至74年用浆砌石全部衬砌，砌体60%坍塌、破损、裂缝、砂浆脱落。坍塌损坏的主要段落：4+899处35 m主要为拱顶坍塌；5+011处18 m左侧墙滑塌；5+125至5+388处263 m (其中拱顶坍塌80 m，侧墙滑塌65 m，墙体裂缝123 m)；5+431处47 m主要为侧墙滑塌和裂缝；5+480至5+677处197 m (其中拱顶坍塌25 m，侧墙滑塌累计48 m，墙体裂缝124 m)；5+768处19 m墙体裂缝；5+891至6+005处114 m (其中拱顶坍塌累计34 m，墙体滑塌40 m，墙体和拱顶裂缝40 m)；6+051处28 m为墙体裂缝。 |
| 三号 隧 洞 | 全长247 m，桩号6+736至6+983，隧洞为石洞，于1972年衬砌，目前坍塌、破损、裂缝、砂浆脱落的约70%，长度170 m。破损段比较集中的有：6+736至6+828处92 m（其中拱顶坍塌25 m，右侧墙滑塌12 m，墙体裂缝55 m）；6+890至6+944处54 m（其中左侧墙滑塌22 m，拱顶坍塌15 m，墙体裂缝17 m）；6+960处18米主要为墙体裂缝。 |
| 四号 隧 洞 | 全长312 m，桩号7+788至8+100，隧洞进口约100 m为岩石隧洞，出口段为土隧洞，于1972年用浆砌石衬砌，大部分砌体破损裂缝严重，有5处坍塌裂缝约120 m。 |

（3）渠道渡槽存在的主要问题

石堡川渠道上共有8座渡槽，其中6座问题严重，即聿津河石拱渡槽、枣园沟石拱渡槽、张索双曲拱渡槽、石索双曲拱渡槽、北彭西沟双曲拱渡槽、北彭东沟双曲拱渡槽。渡槽基本情况和现状调查见表2.2.1-4。

表2.2.1-4  渡槽现状调查表

| 名称 | 概况 | 存在问题 |
| --- | --- | --- |
| 聿津河和枣园沟石拱渡槽 | 聿津河渡槽位于渠道1+490～1+556，总长66m，共4跨，单跨16m左右。工程于1969年开工，1974年完成。枣园沟位于渠道3+011～3+089处，总长78m，共5跨，单跨20m。是在1976年石堡川水库技术补课中由土填方改为石拱渡槽的，于1977年完成。 | ①槽身和进出口老化破损，槽壳内水外渗严重；②重力墩基础被雨水和洪水冲刷，冲刷坑深度达2.5m；③桥墩和桥身料石砌体勾缝老化，加之冻胀破坏，有1/3的部位砌体勾缝已经脱落。 聿津河渡槽渗漏情况见图2.2.3-2。 |
| 四座双曲拱渡槽 | 4座双曲拱渡槽1969年动工，1974年完成。 | ①砼老化、碳化严重，强度仅为原设计的78.4%～86.3%，砼保护层厚度不足，冻胀脱落；②钢筋裸露，锈蚀严重；③排架、双曲拱裂缝等；④槽壳砼冻胀脱落，钢丝网水泥砂浆槽壳砂浆剥落严重，钢丝网裸露；⑤边墩存在冲坑。 |

图2.2.3-2 聿津河渡槽渗漏现状照片

（4）退水及退水闸存在的主要问题

干渠上有6个退水闸，其中有3座退水闸（分水闸）退水到孔走河、长宁河、县西河，相应桩号为17+457、28+367、37+518，退水闸（分水闸）为木闸门，腐朽破损，配手动螺杆式启闭机，闸室砌体松动，勾缝脱落，闸后陡坡、消力池已坍塌冲毁，退水渠边墙为浆砌石，底板未衬砌，抗冲能力差，三个退水闸（分水闸）的退水渠长度分别为245m、283m、810m。

由于上述3座退水闸及退水渠存在严重问题，致使石堡川水库孔走河、长宁河、县西河流域的补水受到严重影响。

2.2.4 水资源利用现状

据已批复的《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程初步设计报告》（渭南市水利水电勘测设计院，2018年10月），采用1975~2012年共计38年的数据进行调节统计得出：石堡川水库多年平均来水量6400万m3，扣除下游生态用水353.04万m3，调节水量6047万m3，水库年均可供水量4542.6万m3，其中年均灌溉水量3486.94万m3，乡镇及城市生活年均可供水量1055.6万m3（2.89万m3/d）。灌溉实际年均供水量2781.06万m3（保证率51.28%），乡镇及城市生活实际年均供水量1043.27万m3（保证率92.3%）。

石堡川水库多年径流调节成果见表2.2.1-5，多年水资源利用方案见表2.2.1-6，近几年水资源利用情况见表2.2.1-7。

表2.2.1-5  石堡川水库多年调节成果表

| 水平年 | 多年 平均 来水量 (万m3) | 调节 库容 (万m3) | 生态 需水量 (万m3) | 生活用水(万m3) |  | 农业灌溉(万m3) |  |  | 供水程度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 生活 需水量 | 生活 供水量 | 灌溉 面积 | 灌溉 需水量 | 灌溉 实供水量 | 生活供水 |  |  | 灌溉用水 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算 年数(年） | 正常供水年数(年） | 供水 保证率(%) | 计算 年数(年） | 正常供水年数(年） | 供水 保证率(%) |
| 设计 水平年2025年 | 6400 | 4392 | 353.04 | 1055.61 | 1043.3 | 32 | 3486.94 | 2781.06 | 38 | 36 | 92.3 | 38 | 20 | 51.28 |

表2.2.1-6  石堡川水库多年水资源利用方案一览表

| 序号 | 年份 | 来水量（万m3） | 生态用水（万m3） | 实际水资源利用量（万m3） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 五一水库 | 灌溉 |  | 小计 |  |
| 1 | 1975 | 8462.27 | 243.89 | 1054.85 | 2149.20 |  | 3204.05 |  |
| 2 | 1976 | 12355.95 | 204.88 | 1057.74 | 2149.20 |  | 3206.94 |  |
| 3 | 1977 | 3944.52 | 394.45 | 1054.85 | 4173.47 |  | 5228.32 |  |
| 4 | 1978 | 5041.23 | 504.12 | 1054.85 | 2585.90 |  | 3640.75 |  |
| 5 | 1979 | 4418.97 | 441.90 | 1054.85 | 3182.84 |  | 4237.69 |  |
| 6 | 1980 | 4728.17 | 472.82 | 1057.74 | 1779.10 |  | 2836.84 |  |
| 7 | 1981 | 5838.52 | 583.85 | 1054.85 | 3558.20 |  | 4613.05 |  |
| 8 | 1982 | 7598.41 | 90.43 | 1054.85 | 2149.20 |  | 3204.05 |  |
| 9 | 1983 | 13133.65 | 120.07 | 1054.85 | 2149.20 |  | 3204.05 |  |
| 10 | 1984 | 8672.38 | 201.07 | 1057.74 | 2149.20 |  | 3206.94 |  |
| 11 | 1985 | 7842.38 | 388.23 | 1054.85 | 2149.20 |  | 3204.05 |  |
| 12 | 1986 | 3864.40 | 338.11 | 1054.85 | 4578.58 |  | 5633.43 |  |
| 13 | 1987 | 4361.91 | 436.19 | 1054.85 | 2585.90 |  | 3640.75 |  |
| 14 | 1988 | 14890.30 | 333.67 | 1057.74 | 2149.20 |  | 3206.94 |  |
| 15 | 1989 | 4657.31 | 465.73 | 1054.85 | 3558.20 |  | 4613.05 |  |
| 16 | 1990 | 5436.41 | 245.05 | 1054.85 | 1779.10 |  | 2833.95 |  |
| 17 | 1991 | 4044.85 | 404.49 | 1054.85 | 2489.10 |  | 3543.95 |  |
| 18 | 1992 | 2322.13 | 232.21 | 905.35 | 2489.10 |  | 3394.45 |  |
| 19 | 1993 | 3575.17 | 357.52 | 1054.85 | 2489.10 |  | 3543.95 |  |
| 序号 | 年份 | 来水量（万m3） | 生态用水（万m3） | 实际水资源利用量（万m3） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 五一水库 |  | 灌溉 |  | 小计 |
| 20 | 1994 | 4211.83 | 421.18 | 1054.85 |  | 1779.10 |  | 2833.95 |
| 21 | 1995 | 4986.54 | 498.65 | 1054.85 |  | 2997.47 |  | 4052.32 |
| 22 | 1996 | 4260.32 | 426.03 | 1054.85 |  | 2997.47 |  | 4052.32 |
| 23 | 1997 | 6846.63 | 684.66 | 1057.74 |  | 3558.20 |  | 4615.94 |
| 24 | 1998 | 6330.66 | 205.90 | 1054.85 |  | 2149.20 |  | 3204.05 |
| 25 | 1999 | 4240.60 | 424.06 | 1054.85 |  | 3558.20 |  | 4613.05 |
| 26 | 2000 | 3546.98 | 354.70 | 1054.85 |  | 3558.20 |  | 4613.05 |
| 27 | 2001 | 5410.75 | 426.98 | 1057.74 |  | 2489.10 |  | 3546.84 |
| 28 | 2002 | 5993.83 | 124.67 | 1054.85 |  | 3328.22 |  | 4383.07 |
| 29 | 2003 | 15823.88 | 145.37 | 1054.85 |  | 3558.20 |  | 4613.05 |
| 30 | 2004 | 6109.60 | 527.99 | 1054.85 |  | 2149.20 |  | 3204.05 |
| 31 | 2005 | 2722.50 | 272.25 | 1057.74 |  | 3558.20 |  | 4615.94 |
| 32 | 2006 | 8473.25 | 576.45 | 1054.85 |  | 4545.98 |  | 5600.83 |
| 33 | 2007 | 6370.99 | 489.43 | 1054.85 |  | 2149.20 |  | 3204.05 |
| 34 | 2008 | 3926.10 | 392.61 | 1054.85 |  | 3558.20 |  | 4613.05 |
| 35 | 2009 | 2627.22 | 262.72 | 1057.74 |  | 2489.10 |  | 3546.84 |
| 36 | 2010 | 3920.90 | 392.09 | 738.40 |  | 2489.10 |  | 3227.50 |
| 37 | 2011 | 14028.53 | 252.79 | 1054.85 |  | 3174.01 |  | 4228.86 |
| 38 | 2012 | 8179.87 | 78.22 | 1054.85 |  | 2149.20 |  | 3204.05 |
| 调节计算（多年平均） |  | 6400.00 | 353.04 | 1043.27 |  | 2781.06 |  | 3824.33 |

表2.2.1-7  石堡川水库近几年水资源利用情况一览表

| 序号 | 年份 | 生态用水（万m3） | 实际水资源利用量（万m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 生活 |  | 灌溉 | 小计 |
|  |  |  | 五一水库 | 白水 |  |  |
| 1 | 2013 | 680.59 | 534.43 | / | 3093.99 | 3628.41 |
| 2 | 2014 | 109.31 | 612.15 | / | 3851.54 | 4463.69 |
| 3 | 2015 | 448.17 | 589.70 | 16.86 | 3124.26 | 3730.83 |
| 4 | 2016 | 397.04 | 440.11 | 105.45 | 2914.40 | 3459.96 |
| 5 | 2017 | 350 | 499 | 80 | 2607 | 3186 |
| 6 | 2018 | 353 | 386 | 105 | 2094 | 2585 |
| 多年平均 |  | 390 | 510 | 77 | 2948 | 3509 |

由表2.2.1-7分析可知：

（1）2013~2018年石堡川水库年均实际供水量3509万m3，其中年均生态用水量390万m3，澄城县和白水城乡生活年均供水量587万m3（其中澄城县五一水库供水量510万m3；白水县城乡生活供水设施于2015年建成，开始供水，年均供水量77万m3），灌溉年均供水量2948万m3。

（2）自2012年，干渠K0+000~11+238段高边坡塬边的渠道的渗漏水逾加严重，渗漏加冻胀的相互作用，使石渠段的状况由量变到质变，水库年均实际供水量呈减少趋势。

（3）水库运行过程中基本保障了石堡川水库下游生态用水，2013~2018年年均生态用水390万m3。在连续不断下泄生态需水的同时，有下游聿津河的天然径流量，可满足沙家河河道基本生态需求。

2.2.5 原有项目工程效益

（1）农田灌溉供水

石堡川水库是一座以灌溉为主的中型水利枢纽工程，依据《陕西省渭南市石堡川水库灌区续建配套节水改造项目可行性研究报告》，水库灌区设施灌溉面积40万亩，有效灌溉面积35万亩，石堡川水库可灌溉面积为32万亩，其他由地表抽水泵站及地下水解决。石堡川水库的干渠、支渠、斗渠、田间、灌溉水利用系数分别为0.72、0.9、0.9、0.85、0.5。

（2）澄城县五一水库

县西河为澄城县境内开发利用程度较高的河流，上、下游分别建有五一及永内两座小（1）型水库，其中五一水库主要向澄城县县城提供生产生活用水，同时向灌区1.0万亩农田提供灌溉用水。石堡川水库通过灌溉干渠不定期向五一水库补水以缓解五一水库向县城供水能力不足的问题，1975~2012年年均补水量约为1043.27万m3，2013~2018年年均补水量约为510万m3，有效解决了澄城县县城水源不足的困难，但2012年后，干渠水利用率降低，补水量明显减少。

（3）白水县北彭衙村调蓄池

白水县北彭衙村调蓄池位于渭南市白水县北彭衙村石堡川水库干渠以南、南彭衙二支渠以东，占地面积17000m2，蓄水池容积15万m3。2015年建成开始供水，年均供水量77万m3，可满足白水县政府提出的白水县“北水南调”工程要求，“引石（石堡川水库）入白（白水县县城）”有效解决了白水县县城水源不足的困难。

（4）防汛抗旱

石堡川水库1975年建成投运，2010年完成水库除险加固工程，堤坝防洪标准有所提高。同时洪水期，可通过灌区干渠退水闸退水，实现防洪功能。石堡川水库承担着澄城、白水两县农业灌溉、城镇居民生活用水，通过水库调节作用，合理利用库水资源，有效解决灌区夏季干旱问题。

2.2.6 总干渠后期规划

石堡川水库主要承担白水、澄城两县32万亩的农田灌溉任务，兼顾城乡供水和防洪。鉴于澄城县五一水库和白水县水源地调蓄池城乡供水的紧迫需求，本工程有效提高干渠水利用率，有益于澄城县和白水县的城乡供水。

本工程实施后，石堡川水库干渠主要承担白水、澄城两县32万亩的农田灌溉和城乡供水、和孔走河、长宁河、县西河生态需水任务，详述如下：

（1）干渠K0+000~7+618.9段

由于原干渠7+618.9处的一支渠、斗渠服务对象为白水县北塬镇农田灌溉，因此一支渠输水功能不能废弃，需调节引水量，满足其农田灌溉需水量100万m³。因此，原干渠不进行拆除，不需要新增配套设施，加强干渠K0+000~7+618.9的定期维护检修工作。

（2）引水隧涵K0+000~7+270段与干渠K11+238~K48+500段

本工程为干渠K0+000~11+238改线为引水隧涵K0+000~7+270段。本工程实施后，主要承担白水、澄城两县农田灌溉，澄城县五一水库和白水县水源地调蓄池城乡供水、和孔走河、长宁河、县西河生态需水任务。

2.3 生态环境回顾性评价

2.3.1 生态环境现状调查

本工程生态环境现状调查采用实地现场踏勘、收集资料、现场访谈、拍摄图片，同时利用1/10000地形图及2015年9月谷歌卫星数据（空间分辨率1.0m，区内云量覆盖小于5%，纹理清晰、色彩鲜明，满足解译要求），进行人机交互目视判读解译，并根据现场调查结果对解译成果进行修正，以提取调查区域生态环境信息完成了数字化的植被类型图和土地利用类型图，本次解译范围为拟建隧洞两侧外扩500m，面积约8.17km2。

2.3.1.1 土地利用现状

结合已有资料及现场调查结果，根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），本工程调查区的土地利用现状类型包括林地、园地、耕地、住宅用地、草地、交通运输用地、水域及水利设施用地（水库水面、沟渠、水工建筑用地）共7个一级类型9个二级类型，其中耕地面积最大。各类土地面积分布见表2.3.1-1，土地利用现状图见附图21。

表2.3.1-1  土地利用类型面积统计一览表

| 土地利用类型 |  | 面积（km2） | 占调查区面积的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 林地 | 灌木林地 | 0.93 | 11.44 |
| 园地 | 果园 | 1.87 | 22.91 |
| 耕地 | 旱地 | 3.04 | 37.25 |
| 住宅用地 | 农村宅基地 | 0.25 | 3.07 |
| 草地 | 其他草地 | 1.73 | 21.20 |
| 交通运输用地 | 公路用地 | 0.05 | 0.62 |
| 水域及水利设施用地 | 水库水面 | 0.12 | 1.49 |
|  | 沟渠 | 0.04 | 0.50 |
|  | 水工建筑用地 | 0.12 | 1.52 |
| 合计 |  | 8.17 | 100.00 |

从图表中可以看出，本工程调查区土地利用类型以耕地为主，其中旱地的面积占调查区面积的37.25%，全区广泛分布。其次为园地和草地，分别占调查区面积的22.91%和21.20%。

通过干渠沿线生态环境调查，对于永久占地，土地利用类型改变为水利设施用地；干渠1969～1974年施工阶段的临时占地已恢复为原土地利用类型；运行阶段的加固维修工程，临时占地面积较小，施工工程量较小，临时占地已恢复为原土地利用类型。

2.3.1.2 土壤

本工程地处温暖带半干旱气候区，成土母质多为黄土。由于冷热、干湿交替进行,特别是高温、高湿同期，引起土壤形成过程中石灰的淋溶与淀积，粘化作用及有机质的积累，形成了本工程区地带性土壤—褐土。工程区段主要土壤有黑垆土、黄颙土、灰褐土和红土。

经现场调查与资料分析，石堡川水库运行多年，对周边土壤环境影响较小，库周无明显的盐碱化问题。

2.3.1.3 植物资源

本工程调查区野生植物以灌木和草本植物为主。高大乔木零星分布各地，数量极少。灌木和草本植物种类繁多，据不完全统计有57科73属221种。其中药用植物48种饲草植物26种，纤维类、肥料类、淀粉类、染料类、编织类植物100多种。由于悠久的农垦历史，中、南部的自然植被已为人工植被所代替，北部沿山地区仅残存少量天然次生植被。

本工程调查区植被类型可分为灌丛植被、草地植被、旱地植被、水域和非植被区，调查区植被类型见表2.3.1-2，植被类型分布详见附图22。调查区内植被现状见图2.3.1-1。

表2.3.1-2   植被类型一览表

| 植被类型 | 面积(km2) | 占调查区面积比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 灌丛植被 | 0.93 | 11.44 |
| 草地植被 | 1.73 | 21.20 |
| 旱地植被 | 3.04 | 37.25 |
| 水域 | 0.12 | 1.49 |
| 非植被区 | 2.35 | 28.62 |
| 合计 | 8.17 | 100.00 |

从图表中可以看出，本工程调查区植被以旱地植被为主，其占调查区面积的37.25%，全区广泛分布。

经向沿线林业部门咨询和现场调查，调查范围内未发现国家及陕西省保护植物分布。

通过干渠沿线生态环境调查，干渠1969～1974年施工阶段的临时占地随着土地利用类型恢复，地表植被得以补偿修复，目前基本恢复至自然状态；运行阶段的加固维修工程，临时占地面积较小，施工工程量较小，临时占地已及时植被恢复。

图2.3.1-1 石堡川水库干渠现状照片

2.3.1.4 动物资源

本工程调查区内，山区面积较少，大型食肉兽类和有蹄类比较贫乏，而以啮齿类形成当地动物区系的主体。在动物地理区划中，属古北界华北区西部黄土高原亚区。

由于调查区人类活动强烈，大型陆生野生动物较少，小型野生动物较多，主要是松鼠、田鼠、草兔、青蛙、蛇等。鸟类以麻雀、黄腹山雀、画眉、八哥、灰斑鸠等为主，另有啄木鸟、喜鹊等稀少鸟种，鸭、雁等野生飞禽多属候鸟。两栖纲、爬行纲野生动物的种类和数量较少。

调查区内的黄龙次生林区内繁多的植物种类，结构复杂的次生林，孕育了比较丰富的野生动物资源，加之人口密度较小，给野生动物的繁衍、栖息提供了优越的条件。据陕西省动物研究所对黄龙山野生动物资源调查结果表明：林区内栖息繁衍的野生动物共有4纲21目45科122种，其中鸟类11目21科64种，以古北界为主，还有少量东洋界和广布种，主要种类有中杜鹃、普通野鹰、棕腹啄木鸟、家燕、白顶鹏、红嘴兰鹊、山雀、灰喜鹊、石鸡、岩鸡、灰斑鸠、喜鹊等；兽类有5目11科31种，几乎全为古北界，主要种类有豹、狼、狐、豹猫、野兔、中华鼢鼠、野猪、狍等，两栖类爬行动物主要有蛇类和青蛙。

经查阅资料、实地调查并咨询相关主管部门，调查范围内人类活动较多，多年未见国家级和省级保护的野生动物活动。

经现场调查，石堡川水库工程建设以及后期加固维修工程对周围动物资源的影响随着施工结束逐渐消失。

2.3.1.5 水生生物

本工程涉及的河流主要有沙家河、县西河、长宁河、孔走河，其中仅沙家河、有少量的水生生物资源，种类较少。常见的鱼类有鲤鱼、草鱼、鲶鱼、鲢鱼、鲫鱼等。

经查阅资料、实地调查并咨询相关主管部门，调查范围内未见国家级和省级保护的野生动物活动。

经现场调查，石堡川水库工程建设以及后期加固维修工程对周围水生生物资源的影响随着施工结束逐渐消失。

2.3.1.6 水文生态环境

（1）沙家河、聿津河

据已批复的《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程初步设计报告》调节计算，水库多年平均生态环境需水量为353.04万m3。经现场调查，石堡川水库在运行过程中预留了连续不断的生态需水，加之下游聿津河的天然径流量，沙家河下游河道未出现过断流，水文生态环境较好。

（2）县西河、长宁河、孔走河

经现场调查，县西河、长宁河、孔走河河道干涸，沟道水土流失严重，沟头延伸，坍岸失地，生态环境较差。

（3）五一水库

五一水库承担着县城供水任务，是澄城县城主要水源地，并划定为饮用水水源地保护区。经现场调查，水库所在县西河，径流量小，经常水库蓄水不到半库，出现供水不足现象。

| 石堡川水库大坝下游 |  |  | 五一水库 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 聿津河 |  | 聿津河 |  | 孔走河 |

图2.3.1-2 本工程涉及的河道现状照片

2.3.2 原有工程存在的主要环境问题

（1）干渠渗漏

如上述2.2.3章节的干渠工程现状及存在问题，主要属于干渠工程问题，干渠渗漏导致干渠的水利用率仅为0.72，水量漏失对周围沟道影响不大，对周围植被为有利影响，无严重的环境问题。

（2）补水不足

由于干渠水利用率低，石堡川水库与澄城县孔走河、长宁河、县西河的连通性差，补水量不足，既不能满足五一水库的供水需求，也不能满足孔走河、长宁河、县西河生态需水需求。

（3）管理站

据现场调查，管理站位于史官镇，生活污水排至旱厕，定期清掏，不符合环境保护管理规定与史官镇发展规划，对周围大气环境和土壤环境影响较大。

2.3.3 生态环境回顾性评价

2.3.3.1 生态需水

通过分析2.2.4章节石堡川水库建成至今的水资源利用情况得到：石堡川水库多年平均来水量6400万m3，扣除下游生态用水353.04万m3，调节水量6047万m3，水库年均可供水量4542.6万m3，其中年均灌溉水量3486.94万m3，乡镇及城市生活年均可供水量1055.6万m3。自2012年，干渠K0+000~11+238段高边坡塬边的渠道的渗漏水逾加严重，渗漏加冻胀的相互作用，使石渠段的状况由量变到质变，干渠的水利用率仅为0.72，水库年均实际供水量呈减少趋势。

石堡川水库干渠在农田灌溉和城乡供水的同时，已考虑沙家河下游河道的生态用水。沙家河下游河道内生态环境需水量属消耗性用水，其河道为石质河床，两岸基岩裸露，无特殊要求生态环境需水。

石堡川水库坝址下游1.0km处有左岸支流聿津河汇入，聿津河主河道长13km，控制流域面积38km2，多年平均径流量380万m3，日常流量0.10m3/s，未出现过断流。目前河道处于自然状态，无取（引）水设施，石堡川水库坝址至聿津河汇入断面间也无用水要求。

据已批复的《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程初步设计报告》调节计算，沙家河多年平均生态环境需水量为353.04万m3。据统计2013~2018年年均生态用水390万m3。经现场调查，水库在运行过程中预留了连续不断的生态需水，加之下游聿津河的天然径流量，沙家河下游河道未出现过断流，可满足河道基本生态需求。

2.3.3.2 生态环境变化

（1）工程建设与后期加固维修工程

1975年建成投运至今，针对干渠工程问题，多次进行加固维修，涉及少量土石方工程，不存在现场拌和工程。通过干渠沿线生态环境调查，干渠1969～1974年施工阶段的临时占地区域均已生态恢复至自然状态；运行阶段的加固维修工程，临时占地面积较小，施工工程量较小，临时占地已恢复为原土地利用类型，生态环境基本已恢复。

工程建设以及后期加固维修工程对周围动物资源的影响随着施工结束逐渐消失；对于永久占地，土地利用类型由草地改变为水利设施用地，其植被资源受到影响；对于临时占地，目前已恢复为原土地利用类型，生态环境基本已恢复。

（2）石堡川水库引水

据已批复的《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程初步设计报告》（渭南市水利水电勘测设计院，2018年10月），采用1975~2012年共计38年的数据进行调节统计得出：石堡川水库多年平均来水量6400万m3，多年平均下游生态用水353.04万m3。2013~2018年年均生态用水390万m3，石堡川水库运行过程中基本保障了石堡川水库下游生态用水。

沙家河下游河道内生态环境需水量属消耗性用水，其河道为石质河床，两岸基岩裸露，无特殊要求生态环境需水。

石堡川水库坝址下游1.0km处有左岸支流聿津河汇入，聿津河主河道长13km，控制流域面积38km2，多年平均径流量380万m3，日常流量0.10m3/s，未出现过断流。目前河道处于自然状态，无取（引）水设施，石堡川水库坝址至聿津河汇入断面间也无用水要求。经现场调查，水库在运行过程中预留了连续不断的生态需水，加之下游聿津河的天然径流量，沙家河下游河道未出现过断流，可满足河道基本生态需求，水生生态环境较好。

（3）干渠水量漏失

石堡川水库引水工程建设于1969～1974年，1975年建成正式通水运行。自2012年至目前，干渠K0+000~11+238段高边坡塬边渠道的渗漏水逾加严重，渗漏加冻胀的相互作用，使石渠段的状况由量变到质变，干渠水利用系数仅为0.72，灌溉水利用系数0.5。干渠沿线主要为草地植被，干渠的水量漏失对其为有利影响。同时，由于干渠水利用率低，石堡川水库与澄城县孔走河、长宁河、县西河的连通性差，补水量不足，不能满足孔走河、长宁河、县西河生态需水需求，对其生态环境影响较大。

2.4 工程分析

2.4.1 工程布置及施工布置合理性分析

（1）洞线穿越情况合理性分析

本工程引水隧涵总长7.27km，除末端0.37km长的涵洞外，均为地下隧洞。1#、2#施工支洞总长0.99km。本次施工考虑全部采用钻爆法施工，因此可能会对沿途地面的建筑产生振动影响。经分析，工程沿线均为黄土梁峁沟壑区，洞线及施工支洞两侧居民集中居住区较多，无生产企业，洞线200m范围内有新庄则、东坡里洼、里洼、北彭衙等集中居住区，其余段洞线周边200m范围内无居民集中居住区。必须控制好爆破参数，不同的穿越地段采用相应合理的爆破工艺和参数，对沿线的振动影响是可以接受的，从环境角度分析洞线布置及穿越情况是合理的。

（2）施工支洞必要性分析

本工程输水隧洞施工考虑全部采用钻爆法施工方案，钻爆法的基本施工过程有钻孔、装药放炮、排烟通风、清撬、支护、出渣。一般情况下，钻爆法一天可以掘进2个循环，最高可达3个循环。在隧洞超过1000m以后，将产生供电、供风、排水、排烟、出碴等一系列困难，其中通风排烟成为关键，若通风排烟口太远，排烟所需时间将大大加大，严重影响隧洞掘进进度，一般单头掘进长度不宜大于3000m。

结合施工支洞布置原则和输水线路地形地质条件，为了输水隧洞“长洞短打”，共布置了2条施工支洞， 其中1#支洞位于洞线K2+300，2#支洞位于洞线K4+700，隧洞出口位于K6+900，因此工作面长度分别为2300m、2400m、2200m，单工作面长度均未超过3000m。可见，本工程需设置施工支洞，且施工支洞数量已经控制在最小数量。

（3）施工支洞设置环境合理性分析

本次评价从环境影响、占地类型、生态红线等方面对施工支洞的设置进行环境合理性分析，详见表2.4.1-1。

表2.4.1-1 施工支洞布置环境合理性分析

| 分析内容 | 管控要求 | 合理性分析 | 调整要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境影响 | 爆破施工与居民的最近距离控制在100m | 支洞口周边居民较少，施工营地周边100m无居民 | 无 |
| 声环境影响 | 爆破作业区与居民的最近距离控制在100m | 支洞周边居民较少，施工营地周边100m无居民 | 无 |
| 水环境影响 | Ⅲ类水体达标排放 | 做好环评提出的各项措施，做好洞内清污分流，洞内污水经处理后确保综合利用不外排 | 无 |
| 占地影响 | 尽量少占耕地、林地等农用地 | 支洞口占地较少，未占用林地和耕地，临时占地在施工结束后恢复原土地利用 | 无 |
| 生态红线 | 严格执行国森林法、森林法实施条例等相关法律法规 | 支洞施工未占用林地和耕地，符合法律法规要求 | 无 |

根据分析，施工支洞的设置是必要的，从环保角度考虑是合理的。

（4）施工营地布置环境合理性分析

引水隧涵共设置2个施工支洞，每个支洞分别布置一个独立的施工营地，加上隧洞进、出口2个工作面，共布置4个施工营地。本次评价从环境影响、占地类型等方面对施工营地的设置进行环境合理性分析，详见表2.4.1-2。

表2.4.1-2 施工营地布置环境合理性分析

| 分析内容 | 管控要求 | 合理性分析 | 调整要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境影响 | 混凝土拌合站与居民的最近距离控制在100m | 隧洞进出口、支洞口周边居民较少，施工营地内的混凝土拌合站周边100m无居民 | 无 |
| 声环境影响 | 高噪声作业区与居民的最近距离控制在100m | 隧洞进出口、支洞口周边居民较少，施工营地周边100m无居民 | 无 |
| 占地影响 | 尽量少占耕地、林地等农用地 | 4个施工营地总占地面积1.6 hm2，其中林地1.25hm2，其他土地0.35hm2。施工营地均为临时占地，施工过程中尽量简化工地临时设施，施工结束后临时占地及时恢复原土地利用 | 无 |

从环保角度考虑，施工场地的布置是合理的。

（5）弃渣场选址合理性分析

据已批复的《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程初步设计报告》（渭南市水利水电勘测设计院，2018年10月），选取了弃渣场的大概方位，4个弃渣场分别位于4个施工营地附近，详见附图22。

据已批复的《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程水土保持方案报告书》（西安景天水利水电勘测设计咨询有限公司，2018年12月），水保方案中明确了弃渣场位置，因此本评价以此为准。弃渣场总占地面积5.9hm2，总弃方量15.46万m3。本工程确定的4个弃渣场，1#弃渣场位于石堡川水库西边洛川县盘河村王家峁沟，2#弃渣场位于洛川县吕家山村吕家山沟，3#弃渣场位白水县东坡里洼村东沟，4#弃渣场位于白水县里洼村东沟。

根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）规定：弃渣场禁止选在自然保护区、风景名胜区和其它需要特别保护区区域。弃渣场主要分布在施工营地附近的荒沟内，占地类型主要为疏林地和荒地，均不占用基本农田，符合当地生态结构功能的要求。

由于项目沿线为农耕区，农业开发历史悠久，项目沿线主要地类以耕地、林地和荒草地为主，本着少占农田的原则，充分考虑工程完工后恢复临时占地区域的原有的土地利用类型，尽量少占用耕地，也降低后期恢复难度，因此，弃渣场主要考虑无居民居住，不处于饮用水源保护区，城镇规划区等敏感区内，不占用基本农田，无保护植物分布，也无动物通道分布的地块。本工程不占用耕地，占地类型主要为疏林地和荒地。

本项目弃渣场均位于4个施工营地附近的荒沟内，弃渣场选址均没有影响周边公共设施、工业企业、居民点的安全；没有涉及河道防洪行洪安全，没有在河道管理范围内设置弃渣场；不涉及临河型弃渣场，详见表2.4.1-3。

①与饮用水源地的关系

根据《中华人民共和国水污染防治法》和《陕西省城市饮用水水源保护区环境保护管理条例》，饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水工程和保护水源无关的永久或临时性建设项目，禁止开荒、挖沙取土、破坏植被；饮用水水源二级保护区内禁止开采砂石、挖沙、取土。

本工程4处弃渣场均不位于城市及乡镇集中式饮用水源保护区范围内，弃渣场选址不涉及集中式饮用水源保护区。

②与环境敏感区的关系

本工程4处弃渣场均不涉及自然保护区、风景名胜区、湿地公园、森林公园等环境敏感区，在沿线各类生态敏感区保护范围之外。

③与地质灾害的关系

本项目目前未编制完成地质灾害危险性评估调查报告，因此不能确定弃渣场周边的地质灾害危险程度。通过现场调查，本项目工程地质条件复杂程度中等，地质灾害弱发育，本工程建设一般不会引发地质灾害，诱发地质灾害的危险性小～中等。本项目弃渣场均不受地质灾害影响，选址合理。

④弃渣场复耕措施的合理性分析

受地形地貌条件限制，本工程4个弃渣场占地类型以疏林地和荒地为主，本工程弃渣主要是石渣，施工结束后采用覆土绿化的方式进行生态恢复，因此弃渣场后期覆土绿化措施合理可行。

⑤结论和建议

根据项目区特点，本项目部分弃渣较多的弃渣场不可避免地会对场地周边的植被、景观产生一定的影响，本次评价建议在后续施工过程中应对未启用的渣场再次进行优化选址，减小生态破坏，其选址应遵循以下原则：

a.弃渣场须避开风景名胜区、自然保护区等环境敏感区；

b.选择在避开视野范围之外的缓坡荒地；

c.尽量不占用耕地、林地，禁止占用基本农田；

d.选址区避开坍塌、滑坡等危险地带；

e.选址区避开河道、湿地和漫滩等地，保证防洪需要；

f.选址范围不存在重要基础设施以及对人民群众生产财产安全有重大影响的区域。

表2.4.1-3  弃渣场选址合理性分析表

| 序号 | 编号 | 经纬度 | 位置 | 实际弃土方量(×104m3) | 运距 （m） | 占地类型 | 占地面积(hm2) | 选址合理性分析 | 防护措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1# | E：109.66 N：35.46 | 洛川县盘曲河村 王家峁沟 | 3.80 | 1780 | 疏林地 | 1.35 | 占地类型主要为疏林地，不侵占河道，弃渣场易于防护且挡土墙下方无公共设施、工业企业、居民点等敏感点；施工结束后易恢复地表植被，因此弃渣场选址较为合理 | 剥离表土保存、土地整治、拦挡措施、排水措施、防止临时堆放的表土剥离产生新的水土流失的临时措施，以及紫穗槐和沙柏交叉种植的植被恢复措施 |
| 2 | 2# | E：109.66 N：35.44 | 洛川县吕家山村 吕家山沟 | 3.28 | 2400 | 荒地 | 1.29 | 占地类型主要为荒地，不侵占河道，弃渣场易于防护且挡土墙下方无公共设施、工业企业、居民点等敏感点；施工结束后易生态恢复，因此弃渣场选址较为合理 | 剥离表土保存、土地整治、拦挡措施、排水措施、防止临时堆放的表土剥离产生新的水土流失的临时措施，以及紫穗槐和沙柏交叉种植的植被恢复措施 |
| 3 | 3# | E：109.67 N：35.41 | 白水县东坡里洼东沟 | 4.12 | 270 | 疏林地 | 1.59 | 占地类型主要为疏林地，不侵占河道，弃渣场易于防护且挡土墙下方无公共设施、工业企业、居民点等敏感点；施工结束后易恢复地表植被，因此弃渣场选址较为合理 | 剥离表土保存、土地整治、拦挡措施、排水措施、防止临时堆放的表土剥离产生新的水土流失的临时措施，以及紫穗槐和沙柏交叉种植的植被恢复措施 |
| 4 | 4# | E：109.67 N：35.41 | 白水县里洼村东沟 | 4.26 | 200 | 荒地 | 1.67 | 占地类型主要为荒地，不侵占河道，弃渣场易于防护且挡土墙下方无公共设施、工业企业、居民点等敏感点；施工结束后易生态恢复，因此弃渣场选址较为合理 | 剥离表土保存、土地整治、拦挡措施、排水措施、防止临时堆放的表土剥离产生新的水土流失的临时措施，以及紫穗槐和沙柏交叉种植的植被恢复措施 |

2.4.2 环境影响因素分析

2.4.2.1 施工期环境影响因素分析

（1）施工期产生的施工废水、生活污水排放，水闸、连通渠道等施工以及施工导流产生的含泥沙废水对水环境、生态环境会产生影响。

（2）各施工营地的施工机械、施工运输车辆以及引水隧洞爆破对周边声环境可能产生影响。

（3）施工营地及运输途中的扬尘、汽车尾气、施工扬尘、食堂油烟对大气环境的影响。

（4）工程施工期地表开挖和施工道路修建损坏了植被同时引起新的水土流失，施工产生的弃渣处置不当可能产生土流失。

（5）涵洞施工对所占果园产生影响。

（6）工程施工对当地景观产生影响。

2.4.2.2 运行期环境影响因素分析

（1）工程建成后，引水区和受水区水文情势将发生变化。

（2）水文情势变化将对五一水库及下游河道水环境产生影响。

（3）工程引水引起水文情势、水环境的变化会对水生生态环境产生影响。

（4）工程运行管理人员办公活动对环境会产生一定影响。

（5）工程实施后，可发挥水资源的优化配置、保障饮用水供水安全等效益，具有一定的社会环境影响。

本工程施工期和运行期对环境的影响因素分析详见表2.4.2-1。

表2.4.2-1 环境影响因素分析一览表

| 工程阶段 | 可能产生的环境影响 | 影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 施工生产、生活废水 | 水环境、生态环境、 交通运输、景观旅游 |
|  | 引水隧涵、导流工程等施工 |  |
|  | 施工机械、车辆噪声、隧洞爆破 | 声环境、振动 |
|  | 施工作业扬尘、运输车辆扬尘及尾气、施工营地混凝土拌合站废气、食堂油烟 | 大气环境 |
|  | 地表扰动、植被破坏 | 植被、水土流失、土壤 |
|  | 弃渣 |  |
| 营运期 | 引水隧涵、水闸、连通渠道 等工程运行阶段 | 供水区、受水区水文情势 |
|  |  | 石堡川水库及下游流域的水环境 |
|  |  | 水生生态环境 |
|  |  | 陆生生态环境 |
|  |  | 景观旅游、社会经济 |
|  | 工程运行管理人员办公活动 | 水环境、固废、大气 |

2.4.3 污染源强分析

2.4.3.1 施工期污染源强分析

本工程施工期主要污染包括施工废水、废气与粉尘、噪声与振动、施工人员生活固体废弃物、工程弃渣及水土流失、土壤、生态、交通以及经济等方面。

（1）施工废水

施工废水主要包括引水隧涵、水闸、连通渠道施工过程中的生产废水、施工机械、汽车冲洗、维修废水、施工生活污水等。施工过程中产生的废水包括施工营地生产废水，汽车、机械设备维修冲洗废水和隧洞施工废水，其主要污染因子为SS和石油类。由于本工程沿线均为山区，采用商品砼运输成本大，因此采用现场拌和生产，有砼拌和冲洗废水。因此砼生产废水，汽车和机械设备维修冲洗废水和生活污水产生于4个施工营地中，隧洞施工废水产生于施工作业区。

① 砼生产废水

根据施工强度，砼浇筑高峰强度为0.12万m³/月，按照施工方案在各主要施工营地（进口、出口、1#、2#支洞口）设置0.8m³混凝土拌合站。

砼生产废水主要产生于砼搅拌。本工程混凝土所用骨料及砂均外购成品原料，生产过程中因喷水除尘、设备冲洗、砼搅拌生产等会产生废水，通常生产1m3砼总需用水2.7t，本项目混凝土总消耗量3.4万m3，因此砼搅拌生产总用水量9.15万m3。除部分消耗于生产过程中外，其余约60%成为废水排放。本工程砼拌和作业总废水量约为5.49万m3，施工高峰期砼拌和废水量约98m3/d（每月施工日按20天计）。本环评要求：各施工营地设置沉砂池，砼生产废水经处理后回用于施工生产或场地洒水抑尘，不外排。各施工营地砼生产废水的分布及处置去向情况详见表2.4.3-1。

② 汽车、机械设备维修冲洗废水

汽车、机械设备维修冲洗废水主要来自汽车、机械设备维修、保养排出的废水和汽车、机械设备的清洗水，主要污染物为SS和石油类。

根据设计施工组织与《社会区域类环境影响评价》（环境保护部环境工程评估中心编）用水定额进行估算，4个施工营地在施工高峰期运输车辆共约72辆（用水定额0.2m3/（辆·次））、冲洗维护的机械设备共约20台（用水定额0.26m3/台），其冲洗、维护废水排放量约19.5m3/d。维修冲洗废水中主要污染物浓度分别为石油类：100mg/L，SS：500mg/L。其主要污染物产生量为：石油类1.95kg/d，SS约9.75kg/d。本环评要求：各施工营地设置隔油沉砂池，汽车、机械设备维修冲洗废水处理后回用于冲洗以及施工营地洒水抑尘，不外排。各施工营地设备冲洗维修废水的分布及处置去向情况详见表2.3.3-1。

③ 施工生活污水

生活污水主要为施工人员日常的盥洗废水、厕所冲洗水、食堂用水，其主要污染因子为CODCr、BOD5、NH3-N、动植物油等。

根据设计施工组织估算，本工程施工总工日数约75万工，劳动力高峰出工人数约620人/d，平均出工人数550人/d。

施工人员生活用水量约100L/人∙d，废水产生量按85%计，则施工期生活废水总量为6.38万t，高峰期52.7t/d。生活污水中主要的污染物浓度分别为CODCr：300mg/L，BOD5：200mg/L，NH3-N：30mg/L，动植物油：20mg/L。

施工营地的污水排放量按下式计算：

Qs=（K×qi×Vi）/1000

式中：Qs ——生活污水排放量，t/d；

K ——生活污水排放系数，一般为0.6～0.9，本项目取0.85；

qi——每人每天用水定额，L/（人·d）；取qi=100；

Vi——工区人数（人）；

经计算，施工生活废水中污染物排放总量为CODCr：19.14t，BOD5：12.76t，NH3-N：1.91t，动植物油：1.28t；高峰期为CODCr：15.81kg/d，BOD5：10.54kg/d，NH3-N：1.58kg/d，动植物油：1.05kg/d。本环评要求：各施工营地设置双瓮漏斗式环保厕所，由当地农民定期清理后用作农肥。施工生活污水在各施工营地的分布及处置去向情况详见表2.4.3-1~2。

表2.4.3-1 各施工营地生活污水处理措施一览表

| 序号 | 施工营地 | 施工营地位置 | 施工生活污水处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隧洞进口 | 黄龙县下高家塬村 | 设置双瓮漏斗式环保厕所， 由当地农民定期清理后用作农肥 |
| 2 | 1#支洞 | 洛川县石头镇坪湖村 | 设置双瓮漏斗式环保厕所， 由当地农民定期清理后用作农肥 |
| 3 | 2#支洞 | 白水县东坡里洼村 | 设置双瓮漏斗式环保厕所， 由当地农民定期清理后用作农肥 |
| 4 | 隧洞出口 | 白水县北彭衙 | 设置双瓮漏斗式环保厕所， 由当地农民定期清理后用作农肥 |

表2.4.3-2 各施工营地废水产生及排放情况一览表

| 序号 | 施工营地名称 | 施工营地位置 | 砼加工废水(m3/d) | 机械冲洗废水(m3/d) | 施工生活污水(m3/d) | 合计 (m3/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隧洞进口 | 黄龙县下高家塬村 | 27 | 4.4 | 12 | 43.4 |
| 2 | 1#支洞 | 洛川县石头镇坪湖村 | 30 | 5.3 | 14.7 | 50 |
| 3 | 2#支洞 | 白水县东坡里洼村 | 18 | 4.9 | 11 | 33.9 |
| 4 | 隧洞出口 | 白水县北彭衙 | 23 | 4.9 | 15 | 42.9 |
| 小 计 |  | / | 98 | 19.5 | 52.7 | 170.2 |
| 主要污染物及浓度（mg/L） |  |  | SS：22500 | SS：500 石油类：100 | CODCr：300 BOD5：200 NH3-N：30 动植物油：20 | / |
| 处置去向 |  |  | 设置平流沉砂池，处理后回用于施工生产或场地洒水抑尘 | 设置隔油沉砂池，处理后回用于冲洗以及施工营地洒水抑尘 | 双瓮漏斗式环保厕所，由当地农民定期清理后用作农肥 | 处理达标后综合利用 |

④ 隧洞施工废水

隧洞施工废水：主要为隧洞穿越不良地质单元时产生的涌水、施工机械维护产生的废水、喷射混凝土和注浆产生的废水，主要污染物是SS、石油类和pH。隧洞施工废水主要和施工强度和沿线地质情况有关，水量较难估算，产生情况详细分析如下：

Ⅰ隧洞涌水

隧洞施工在穿越山体过程中存在断层、暗河等不良地质单元的可能，此时围岩孔隙中的地下水（孔隙水水源、裂隙水水源）以及上部的地表水水源，在压力作用下涌出，称为涌水。量大、势猛，突发的涌水称为突水。

隧洞涌水量与沿线的工程地质条件和水文地质条件有关。由于本工程隧洞沿线地质条件的复杂性和不确定性，该水量难以定量估算，且水量随时间会有衰减。考虑输水隧洞沿线的地质条件，绝大部分的地下水为孔隙潜水，施工初期涌水量较大时，将表现为涌水，随着时间的推移，涌水量不断衰减，最后仅为滴水或渗水。

根据现场调查与《渭南市石堡川水库引石济澄连通工程隧洞工程地质勘察报告（可研阶段）》（西安中勘工程有限公司，2017年3月），整条洞线穿越了3条较大沟谷，其中聿津河有常年流水。隧洞沿线地下水类型可分为第四系孔隙潜水及基岩裂隙水。其中第四系孔隙潜水含水层岩性为黄土状土，基岩裂隙水为三叠系基岩裂隙潜水，分布不均匀。ZK2钻孔揭露，地下水埋深9.80m，对应水位高程为938.60m。ZK2钻孔位于洞线1+100处，其隧洞洞底位于地下水水位以上，通常情况下隧洞施工不会产生涌水。

由于涌水通常为地下水，根据本次地下水环境质量现状监测结果显示隧洞沿线居民井的地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，地下水水质良好。

Ⅱ 施工机械维修废水

在隧洞施工中使用少量的施工机械设备，如液压凿岩台车、耙渣机、梭式矿车、砼喷射机等，使用过程中，施工机械由于工况及维护等因素，燃料油、润滑油、液压油等油脂泄漏情况时有发生。隧洞施工现场通常伴随地下涌水，围岩渗水等现象，所以逸散或泄漏的各种机械油脂极易与这些废水混合排放。

Ⅲ 喷射混凝土和注浆产生的废水

隧洞开挖后需要及时进行支护作业，稳定围岩，防止塌方、掉块等事故。在开挖山体涌水、渗水现象严重时，还需进行注浆堵水作业。喷射水泥是常用的岩面支护作业原料，注浆材料通常为水泥水玻璃溶液。在作业过程中，水泥砂浆、注浆的流失产生的废水表现为pH值异常，碱度升高。喷射混凝土及注浆液中往往还含有一定量的减水剂、凝固剂等化学物质，这些添加剂通常为高分子有机合成物，随废水排放也会造成一定污染。

综上，本工程一般情况下不会产生涌水；施工机械维修废水、混凝土和注浆废水等水量较小，具有临时偶发性，主要污染物是SS、石油类和pH，收集后通过混凝沉淀处理后回用于施工生产。

（2）废气、粉尘

在整个施工期，产生废气的作业有平整土地、打桩、开挖土方、隧洞爆破与开挖、燃油机械、材料运输、装卸等过程，以及施工车辆尾气、行驶道路扬尘等，主要污染因子为TSP、SO2、NOx、HC等。排放点主要集中在施工营地及交通道路两侧，主要以无组织的形式排放。

① 施工扬尘

项目施工期的空气污染主要是扬尘污染，包括拌合站在装卸、搅拌物料过程中产生扬尘；材料的运输、装卸过程中产生扬尘；施工营地建筑材料堆放期间由于风吹会引起的扬尘污染；施工场地作业如土石方开挖等过程产生的扬尘。尤其是在风速较大或装卸、汽车行驶速度较快的情况下，粉尘污染更为严重。

施工作业过程中，在大风天气产生的TSP和PM10排放尤为明显，排放情况见表2.4.3-3。其它作业环节产生的TSP污染可控制在200m范围内，因此施工粉尘的影响范围为距污染源下风向200m的范围内。在大风天气下，砂石料和粉状物料堆存场所下风向环境空气中悬浮颗粒物浓度增加，从而对堆存场所下风向环境空气质量造成一定的影响。根据已有资料分析，在大风天气下砂石料和粉状物料起尘对下风向环境空气质量的影响范围约在300m内。

表2.4.3-3  施工期空气污染源强（单位：mg/m3）

| 产生环节 | 污染物种类 | 污染物浓度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 下风向50m | 下风向60m | 下风向100m | 下风向150m |
| 施工车辆运输 | PM10 | 12 | —— | 9.6 | 5.1 |
| 灰土拌合站 | TSP | 8.85 | —— | 1.70 | 0.48 |

② 燃油尾气

施工机械设备及车辆多为大动力柴油发动机，将排放一定量的燃油尾气，参照《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材—社会区域》，柴油燃料主要污染物排放因子见表2.4.3-4。

表 2.4.3-4 柴油燃料主要污染物排放因子

| 污染物 | TSP | PM10 | SO2 | NOx | CO | CnHm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放因子 | 0.31 | 0.31 | 2.24 | 2.92 | 0.78 | 2.13 |

③食堂油烟

各施工营地设置有食堂，食堂加工食物时会有少量油烟废气，以无组织形式排放。

（3）噪声、振动

一般施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲撞击打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为突发性、冲击性噪声，面状分布；施工车辆的噪声主要为土石方及建筑材料运输，属于交通噪声，其中对声环境影响最大的是机械噪声。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）中的相关资料，所得的不同施工设备噪声源不同距离声压级见表2.4.3-5。

表2.4.3-5 主要施工机械设备噪声源强

| 施工阶段 | 施工机械 | 平均声压级（dB) | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 隧洞施工 | 潜孔钻 | 85 | 5 |
|  | 手风钻 | 82 | 5 |
|  | TBM掘进机 | 80 | 5 |
| 土石方开挖 | 挖掘机 | 80 | 5 |
|  | 推土机 | 78 | 5 |
|  | 回旋式钻机 | 82 | 5 |
|  | 振动碾 | 73 | 5 |
| 混凝土施工 | 砼拌和机 | 83 | 5 |
|  | 砼泵 | 82 | 5 |
|  | 砼喷射机 | 83 | 5 |
| 运输 | 自卸汽车 | 80 | 5 |
|  | 载重汽车 | 83 | 5 |
| 其他 | 空压机 | 88 | 5 |
|  | 水泵 | 75 | 5 |
|  | 变压器 | 73 | 5 |
|  | 柴油发电机 | 77 | 5 |

本工程全线隧洞均采用钻爆法，施工过程中需使炸药爆破，关于爆破时产生的噪声，主要与爆破方法和炸药当量有关，根据有关资料，爆破时距爆破源50m处，瞬间声压级高达101dB(A)，瞬间的声功率级为143dB(A)。

爆破时伴随着巨大的能量释放，还会产生冲击波、振动等，对附近的人、畜、建筑物可产生较大的影响。随着隧洞的掘进，爆破位置进入山体内部后，爆破的噪声、冲击影响会随之减小。

（4）固体废弃物

① 施工人员生活垃圾

施工中生活垃圾产量按人均每日产生量1.0kg，施工高峰期生活垃圾发生量约为0.62t/d，施工期生活垃圾总量为750t。本环评要求在生活区设置垃圾箱，施工人员生活垃圾集中堆放，及时清运，统一处理，并纳入当地垃圾收集系统，建议采用合同形式委托当地环卫部门实施。

② 其他垃圾

其他垃圾主要包括各建筑营地内的混凝土拌合站产生的泥沙、机械设备维修产生的废机油、建筑垃圾等。混凝土拌合站废水中SS浓度为15000~30000mg/L，按平均22500mg/L计，则泥沙产生约2.23t/d，回用于混凝土拌和生产中。机械设备维修产生的废机油，约0.005 t/d，按照相关规定收集贮存后交由专业资质单位处理处置。建筑垃圾主要产生于分水闸、退水闸的改造工程、管理站内房屋拆除工程等，整个施工过程产生量约45 t，外运至渭南市建筑垃圾填埋场。

2.4.3.2 运行期污染源强分析

（1）对水文情势、水资源量的影响

根据渭南市历史资料分析，石堡川水库坝址以上流域面积820km2，设计年来水量为6400万m3，主要用于灌溉及城市居民生活用水。石堡川水库灌区面积32万亩，年灌溉供水量约为3487万m3，同时通过灌溉干渠不定期向五一水库补水以缓解五一水库向县城供水能力不足的问题。1975~2012年年均补水量约为1043.27万m3，2013~2018年年均补水量约为510万m3。

本工程建成实施后，石堡川水库在保证32万亩灌区耕地的前提下，每年向澄城县补水1043.3万m3，占石堡川水库设计年来水量的16%，会对库区水位、下泄流量以及沙家河等水文情势、水资源量产生一定的影响，但本工程为改线项目，引水量不变，仅提高干渠水利用率，对水文情势的影响程度变化不大。本工程建成实施后，考虑干渠水利用系数，经计算可对五一水库补给量为687万m3，对孔走河、长宁河、县西河年生态需水补给量分别为40、70和100万m3。澄县的孔走河、长宁河、县西河生态流量将有所增加。

（2）引水对水质、水温的影响

本工程运行期本身无污染因素。通常引水工程在改变水文情势的同时，也会对水环境容量产生影响，进而会对地表水质产生影响。本工程为改线项目，引水量不变，对石堡川水库上下游的水文情势影响程度变化不大，进而对水质的影响程度变化也不大。

本工程为改线项目，引水量不变，因此对原水温分层结构、下游河道的水温影响较小。

（3）生态环境

本工程建成实施后将有效改善澄城县河道的水文情势与水环境，会对水生生态环境带来一定的正面影响。本工程输水线路均位于地下，新增3.0亩永久占地，其土地类型为园地。

（4）对风景旅游及社会经济的影响

本工程引水建筑物大多位于地下，且洞口、支洞口均位于石堡川水库所在的沙家河下游支流，周边无旅游景点。

（5）管理办公

本工程建成实施后，本工程建成后，由石堡川水库灌溉管理局进行日常管理，劳动定员22人，其中管理人员10人，技术人员12人（均在站内食宿）。需要全年值守，8小时日工作制。办公地点位于史官镇史官村建设管理站，管理办公大楼一座，共三层，建筑面积1539m2，并设立食堂。运行管理期间主要污染源为管理人员日常生活产生的污水、生活垃圾、食堂油烟等。

① 其中技术人员12人生活用水量按100L/人∙d计；管理人员10人按60L/人∙d计。产污系数以0.85计，则生活污水产生量为558m3/a。

② 生活垃圾按1kg/人·d计，生活垃圾年产生量为8t/a。

③ 厨房拟使用罐装的液化天然气，属于清洁能源，污染物产生量很少。食堂油烟是食堂的主要大气污染因子，根据有关统计资料分析，日常生活人均消耗动植物油约0.05kg/d，则人均油脂用量消耗约为18.25kg/a（按满负荷365天计），油烟排放量按使用量的3%计，则人均产生量为0.55kg/a，本工程食堂最大设计容纳就餐12人，满负荷时食堂油烟产生强度约6.6kg/a。食堂产生的废弃物主要为餐厨垃圾以及经油水分离器出来的废油脂。餐厨垃圾按人均0.3kg/d计，最大产生强度约1.31t/a，委托环卫部门每天清运；废油脂类比同类项目，按食用油消耗量的10%计，最大产生强度约65.7kg/a，收集后由有相关资质的单位收运处理。

（6）工程建设影响因素及源强汇总

本工程施工期与运行期污染物产生量和排放量详见表2.3.3-6。

表2.4.3-6  施工期与运行期污染物产生量和排放量一览表

| 时段 | 类型 | 污染源 | 主要污染物 | 单位 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 处理 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水 | 砼生产废水 | 废水量 | m3/d | 98 | 98 | 0 | 处理达标后综合利用 |
|  |  |  | SS | t/d | 2.23 | 2.23 | 0 |  |
|  |  | 机械冲洗废水 | 废水量 | m3/d | 19.5 | 19.5 | 0 | 处理后综合利用 |
|  |  |  | SS | t/d | 9.75 | 9.75 | 0 |  |
|  |  |  | 石油类 | kg/d | 1.95 | 1.95 | 0 |  |
|  |  | 隧洞施工废水 | SS、石油类、pH | 定性分析 |  |  |  | 处理后综合利用 |
|  |  | 施工生活污水 | 废水量 | m3/d | 52.7 | 52.7 | 0 | 双瓮漏斗式环保厕所，由当地农民定期清理后用作农肥 |
|  |  |  | CODCr | kg/d | 15.81 | 15.81 | 0 |  |
|  |  |  | BOD5 | kg/d | 10.54 | 10.54 | 0 |  |
|  |  |  | NH3-N | kg/d | 1.38 | 1.38 | 0 |  |
|  | 废气 | 施工扬尘、 燃料废气 | 废气、扬尘 | 定性分析 |  |  |  | / |
|  | 固废 | 固体废弃物 | 生活垃圾 | t/d | 0.62 | 0.62 | 0 | 委托清运 |
|  |  | 弃渣 | 弃渣 | 万m3 | 15.46 | 15.46 | 0 | 弃渣场 |
|  | 噪声 | 施工噪声 | 等效声级 | dB | 73~89 |  |  | 达标排放 |
|  |  | 隧洞爆破 | 噪声、振动 | 定性分析 |  |  |  | / |
|  | 其他影响 |  | 生态、地下水、交通等 |  |  |  |  |  |
| 运行期 | 废水 | 管理生活废水 | 废水量 | m3/a | 558 | 558 | 0 | 化粪池定期清掏，不外排 |
|  |  |  | CODCr | kg/a | 167 | 167 | 0 |  |
|  |  |  | BOD5 | kg/a | 112 | 112 | 0 |  |
|  |  |  | NH3-N | kg/a | 16 | 16 | 0 |  |
|  | 废气 | 食堂油烟 | 油烟 | kg/a | 6.6 | 5 | 1.6 | 油烟净化装置 |
|  | 固废 | 餐厨垃圾 | 餐厨垃圾 | t/a | 1.31 | 1.31 | 0 | 环卫清运 |
|  |  | 油水分离器 | 废油脂 | kg/a | 65.7 | 65.7 | 0 | 委托处理 |
|  |  | 生活办公固废 | 垃圾 | t/a | 8 | 8 | 0 | 环卫清运 |
|  | 其他影响 |  | 水文情势、水质、水温、水量、生态、景观旅游、社会经济、交通等 |  |  |  |  |  |

3 环境现状调查与评价

3.1 自然环境概况

3.1.1 地质

3.1.1.1 洞线地质条件

（1）地形地貌

引水隧涵所在地貌属于黄土梁峁沟壑区，河谷、沟壑发育。海拔高程899m~1093m，最高点位于新庄则黄土梁区，最低点为出口处的北彭衙村，相对高差约194m。隧洞地势北高南低，地形起伏大，梁面宽一般100m~500m，较平缓，沟边缘线以下谷坡陡峻。延伸方向受水系控制，且长度不等，梁间多以鞍部相连。梁峁两侧沟谷切割深度不一，沙家河沟、纵目沟沟谷切至基岩十余米，基岩面高程约950m，沟谷多呈“U”型，两岸谷坡形成基岩陡崖。隧洞沿东坡里洼村以南，沟谷基底冲刷至第四系上中更新统黄土层，基岩面高程低于900m，沟谷多呈“V”型，两岸谷坡形成黄土陡崖。洞身埋深最大约200m，位于洞线K3+000（吕家山村东南约11km）处；最小埋深约0~5m，位于隧洞出口段。

（2）地层岩性

隧洞沿线的地层上部为土层，下部为基岩，土层厚度最大为140m，第四系上更新统风积（Q3eol）黄土主要出露于梁峁顶部，厚度约13~20m，下部为厚度约2~5m第四系上更新统残积（Q3el）古壤土，主要出露于谷坡两岸；第四系中更新统风积（Q2eol）黄土状壤土，沿线均有出露，最大厚度约90~100m，夹数层厚度不等古土壤层，及钙质结核层。基岩为三叠系中统（T3），基岩面高程约950m。洞身穿越的地层主要为三叠系砂岩，局部有薄层泥岩。工程区的地层岩性如下：

第四系上更新统风积堆积（Q3eol）①黄土：灰黄色，土质均一，具虫孔。出露于梁峁顶部。

第四系中更新统风积（Q2eol）③黄土状壤土，灰黄色，土质均一，夹数层薄层古土壤，硬塑，分布于②古土壤之下。

三叠系中统（T3）④砂岩夹薄层泥岩，灰黄色、灰褐色，细粒结构，层状构造。局部夹有厚层泥岩，易分化，出露于沟谷。

（3）水文地质

地下水类型可分为第四系孔隙潜水及基岩裂隙水。第四系孔隙潜水含水层为黄土状土。基岩裂隙水为三叠系基岩裂隙潜水，分布不均匀。

地下水主要补给源为大气降水。地下水接受补给后，在黄土丘陵沟壑区就近向附近沟谷径流排泄。

根据《渭南市石堡川水库引石济澄连通工程隧洞工程地质勘察报告（可研阶段）》（西安中勘工程有限公司，2017年3月），钻孔水位及河谷地表水出露情况，K1+500处地表水位高程为945.0m，高于洞底。其余钻孔均未见地下水。

（4）工程地质条件

本工程引水隧涵总长7.27km，其中丙类黄土洞室长度为1270m，占整个洞室的18.4%；Ⅴ类围岩长度为200m，占整个洞室的2.9%；Ⅳ类围岩长度为220m，占整个洞室的3.2%；Ⅲ类围岩长度为5580m，考虑局部洞段围岩为砂岩夹薄层泥岩，对洞室稳定不利，以Ⅳ类围岩为主，为洞室总长度10～15％，因此Ⅲ类围岩占整个洞室的65.1%。

整条洞线穿越了3条较大沟谷，其中沙家河沟谷有常年流水，在施工开挖中或会有线状流水，局部可能会存在涌水现象。

3.1.1.2 隧洞进出口边坡地质条件

进口洞脸为岩质边坡，岩性为三叠系（T2）砂岩，自然坡度70°，高差大于100m。出口洞脸为土质边坡，岩性为第四系风积（Q3eol）黄土，自然坡度10°，高差50.0m，自然边坡稳定。设计洞脸开挖坡比1∶0.75，坡顶做好排水设施，坡面喷砼。

3.1.1.3 县西河、孔走河、长宁河连通段地质条件

三条河道连通段出露地层上部均为第四系地层Q3eol，黄土状壤土厚度100m以上，连通渠道座于黄土地基上，连通渠道一般为挖方，挖深2～3m，类比地基承载力120KPa，地基土为自重湿陷Ⅳ级，厚度8～10m。

3.1.1.4 管理站区域地质条件

管理站建于白水县史镇史官村，为第四系地层Q3eol，承载力160KPa，为低压缩性土，非自重湿陷，湿陷等级Ⅰ-Ⅱ级。

3.1.2 气象

石堡川河流域属暖温带大陆性季风气候，四季冷暖干湿分明，冬季受蒙古冷高压气团控制，寒冷少雨，夏季受西太平洋副热带高压影响，炎热多雨，兼有伏旱。据黄龙县气象站1960~2015年实测资料统计，多年平均降水量为570mm，极端最高气温40.3℃，极端最低气温-25.1℃，最冷一月平均气温-4.3℃，多年平均风速3.4m/s，多年平均最大风速为25m/s，风向NHE，多年平均相对湿度61%，多年平均日照时数21092.7h，最大冻土深度80cm。据洛川县气象站1960~2012年实测资料统计，多年平均降水量为582.3mm，极端最高气温36.2℃，极端最低气温-22.0℃，最冷一月平均气温-5.4℃，多年平均风速2.2m/s，多年平均最大风速为17m/s，风向W，多年平均相对湿度62%，最大冻土深度76cm。据白水县气象站1960~2012年实测资料统计，多年平均降水量为638.3mm，极端最高气温42.4℃，极端最低气温-20.2℃，多年平均风速2.7m/s，多年平均最大风速为25m/s，风向WNW，多年平均相对湿度62%，最大冻土深度24cm。据澄城县气象站1960~2015年实测资料统计，多年平均降水量为518mm，极端最高气温40.3℃，极端最低气温-17.6℃，最冷一月平均气温-2.4℃，多年平均风速2.7m/s，多年平均最大风速为18m/s，风向NW，多年平均相对湿度61%，最大冻土深度60cm。项目区气象要素见表3.1.2-1。

表3.1.2-1  工程沿线各县主要气候要素

| 行政 区划 | 气温（℃） |  |  | 降雨（mm） |  |  | 多年平均风速（m/s） | 无霜期（天） | 最大冻土厚度（cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均 | 极端最高 | 极端 最低 | 平均 | 年最大 | 年最小 |  |  |  |
| 黄龙县 | 8.6 | 40.3 | ﹣25.1 | 570 | 868 | 337 | 3.4 | 158 | 80 |
| 洛川县 | 9.3 | 36.2 | ﹣22 | 582 | 893 | 441 | 2.2 | 178 | 76 |
| 白水县 | 13.2 | 42.4 | ﹣20.2 | 638 | 1087 | 299 | 2.7 | 211 | 24 |
| 澄城县 | 12.2 | 40.3 | ﹣17.6 | 518 | 812 | 389 | 2.7 | 204 | 60 |

3.1.3 水文

石堡川水库所在水系为黄河流域渭河水系北洛河左侧一级支流—石堡川河，石堡川河发源于陕西省黄龙山脉海拔1700m的中字梁，石堡川河由东北至西南流经宜川、黄龙、洛川、白水等县，于白水县法家塔汇入洛河，河道全长81.1km，全流域面积950.3km2，河床比降9.0‰。流域平均宽度12km，为北洛河第四大支流。

石堡川水库坝址位于洛川县石头乡盘曲河村东500m的石堡川河下游河段，距洛河河口19km，坝址以上控制流域面积820km2，占全流域面积的86.3%，坝址以上河道长62.1km，占河道总长的78.3%，河道平均比降8.3‰。坝址以上流域海拔高程880~1700m，其中高山林区占坝址以上流域的3/4，位于流域中上游，区内高山起伏，河谷狭窄，森林茂密，靠近坝址处的1/4为黄土塬区，植被以荒草、乔木及灌木为主。石堡川水库坝址以上多年平均径流量为6400万m3，为季节性调节水库，90%保证率径流量为1609万m3，总库容为6375万m3，兴利库容为4742万m3。泄洪洞最大流量300 m3/s，底洞最大流量43 m3/s，放水洞最大流量56 m3/s。

县西河是北洛河支流，位于渭南市澄城县县城以西约1.5km，县西河全长40km，流域面积304km2，流向自北向南，流域地形地貌为黄土塬沟壑区，塬面平坦。在县西河左右岸分布有大小不等、宽浅不一的沟壑，县西河流域出露土层为第四系地层，河道纵比降1.2%，总落差545m。县西河上游建有澄城县五一水库，五一水库坝址以上河长10.3km，流域面积72km2，五一水库坝址以上流域面积为黄土台塬区。五一水库坝址以上多年平均径流量为300万m3，90%保证率径流量为110万m3，总库容为370万m3，兴利库容为168.7万m3。

长宁河也是北洛河左岸支流，位于县西河以西约1~8km，自北流向南，河长44.3km，流域面积221.6km2，流域地形地貌为黄土台塬沟壑区，在左右岸分布有大小不等、宽窄不一的黄土冲沟，沟内植被以蒿草为主，由于上游工农业用水，中下游河道几乎干枯，植被枯萎，水土流失严重，水生态日益恶化。长宁河为常年流水，但水量极小，遇到枯水期，河道干涸。

孔走河位于长宁河以西约6~8km，与长宁河基本平行，流域地形地貌与长宁河相近。孔走河为非常年流水，仅在每年汛期7~9月份，沟底内有少量流水。

本工程区域水系详见附图23。

3.2 社会经济概况

石堡川水库是一座以蓄水自流灌溉为主的中型水利工程。灌区涉及渭南市白水、澄城两县及延安市洛川县石头乡共14个乡（镇），180个行政村，779个村民小组。灌区总人口30.8万人，其中农业人口25.1万人。灌区工农业总产值122765万元，其中农业总产值28300万元。农民人均纯收入3520元。

灌区土地面积159.67万亩，耕地面积76万亩，工程控制面积52万亩，有效灌溉面积32万亩，上世纪80年代后，由于灌溉效益不断呈现，后经扩建改造及群众自发投资修建的土渠扩灌苹果园面积，目前实际设施灌溉面积40万亩。

灌区粮食作物以小麦、玉米、油菜、秋杂为主、经济作物以苹果为主，蔬菜、棉花、烤烟次之。灌区复种指数1.35，灌区小麦亩产300kg/亩，玉米500kg/亩，油菜180kg/亩。粮食总产量25万吨。由于灌区产业结构的调整，使苹果、烤烟、蔬菜、等主要经济作物面积发展迅速。另外，灌区的地理位置，海拔高程、气候特征、土壤属性及光照等条件，构成苹果优生、优质产区。灌区苹果的色泽、微量元素含量、口感等品质均具较强的市场竞争力，是灌区的主导经济产业，苹果产业也带动起了商贸、交通、生产资料、服务等行业的发展。

3.3 环境质量现状调查与评价

为了解项目所在区域环境空气、地表水环境、地下水环境、声环境质量现状，本次评价委托西安普惠环境检测技术有限公司对项目区进行现状环境空气、地表水、地下水、声环境监测，监测布点与监测结果详见附件7。

3.3.1 环境空气质量现状监测与评价

根据陕西省环境保护厅办公室发布的《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》分析，本工程涉及的延安市黄龙县、洛川县与渭南市白水县、澄城县属于不达标区，2018年1~12月上述区县的空气质量状况详见表3.3.1-1。

表3.3.1-1 本工程涉及的县区空气质量状况一览表

| 所属 地市 | 县区 名称 | PM10均值（μg /m3） | PM2.5均值（μg /m3） | SO2均值（μg /m3） | NO2均值 （μg /m3） | CO第95百分位浓度（mg/m3） | O3第90百分位浓度 （μg /m3） | 优良天数（天） | 优良率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 延安市 | 黄龙县 | 97 | 38 | 26 | 33 | 1.4 | 80 | 26 | 83.9 |
|  | 洛川县 | 114 | 48 | 26 | 32 | 1.3 | 75 | 22 | 71.0 |
| 渭南市 | 白水县 | 154 | 71 | 34 | 22 | 2.3 | 41 | 15 | 48.4 |
|  | 澄城县 | 130 | 57 | 36 | 21 | 1.9 | 71 | 22 | 71.0 |

3.3.1.1 环境空气现状监测

根据工程特点和工程区的环境特征，依照评价技术导则要求，本次评价在评价区进行了现状监测。

（1）监测点位：布设5个监测点，分别为下高家塬、新庄则、东坡里洼、北彭衙、史官村，监测点位布设详见附图26。

（2）监测因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP。

（3）监测时间：2018年12月26日至2019年01月01日。

（4）监测频率：PM10、PM2.5、TSP连续采样7天，测日均值；SO2、NO2连续采样7天，测日均值与小时值，每天采样4次(监测时间为2:00、8:00、14:00、20:00)。

（5）监测方法详见表3.3.1-2。

表3.3.1-2  环境空气现状监测分析方法

| 分析项目 | 监测方法/依据 | 检出限（mg/m3） |  | 分析仪器型号/编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法HJ 482-2009 | 小时值 | 0.007 | V1800可见分光光度计/PH-071 |
|  |  | 日均值 | 0.004 |  |
| NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 479-2009 | 小时值 | 0.005 | V1800可见分光光度计/PH-071 |
|  |  | 日均值 | 0.003 |  |
| PM10 | 重量法 HJ 618-2011 | 日均值 | 0.010 | ESJ210-4B电子天平/PH-008 |
| PM2.5 |  |  |  |  |
| TSP | 重量法 GB/T15432-1995 | 日均值 | 0.001 |  |

3.3.1.2 监测结果分析

环境空气质量现状监测结果见表3.3.1-3~5。从监测统计结果可知，评价区各监测点位的环境空气中SO2、NO2小时平均浓度和24小时平均浓度均低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值；PM10、PM2.5、TSP24小时平均浓度均低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值，工程所在区域环境空气质量现状良好。

表3.3.1-3  SO2监测结果统计一览表

| 所在 区县 | 监测点位 | 浓度范围（μg/m3） |  | 最大超标倍数 | 超标率（%） | 二级标准（μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 延安市 黄龙县 | 1#下高家塬 | 1小时平均 | 12~16 | 0 | 0 | 500 |
|  |  | 24小时平均 | 11~13 | 0 | 0 | 150 |
| 延安市 洛川县 | 2#新庄则 | 1小时平均 | 13~17 | 0 | 0 | 500 |
|  |  | 24小时平均 | 12~14 | 0 | 0 | 150 |
| 渭南市 白水县 | 3#东坡里洼 | 1小时平均 | 11~18 | 0 | 0 | 500 |
|  |  | 24小时平均 | 12~15 | 0 | 0 | 150 |
|  | 4#北彭衙 | 1小时平均 | 12~18 | 0 | 0 | 500 |
|  |  | 24小时平均 | 12~14 | 0 | 0 | 150 |
|  | 5#史官村 | 1小时平均 | 12~18 | 0 | 0 | 500 |
|  |  | 24小时平均 | 12~14 | 0 | 0 | 150 |

表3.3.1-4  NO2监测结果统计一览表

| 所在 区县 | 监测点位 | 浓度范围（μg/m3） |  | 最大超标倍数 | 超标率（%） | 二级标准（μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 延安市 黄龙县 | 1#下高家塬 | 1小时平均 | 38~78 | 0 | 0 | 500 |
|  |  | 24小时平均 | 48~64 | 0 | 0 | 150 |
| 延安市 洛川县 | 2#新庄则 | 1小时平均 | 28~75 | 0 | 0 | 500 |
|  |  | 24小时平均 | 42~64 | 0 | 0 | 150 |
| 渭南市 白水县 | 3#东坡里洼 | 1小时平均 | 33~71 | 0 | 0 | 500 |
|  |  | 24小时平均 | 44~58 | 0 | 0 | 150 |
|  | 4#北彭衙 | 1小时平均 | 34~71 | 0 | 0 | 500 |
|  |  | 24小时平均 | 45~61 | 0 | 0 | 150 |
|  | 5#史官村 | 1小时平均 | 33~73 | 0 | 0 | 500 |
|  |  | 24小时平均 | 43~62 | 0 | 0 | 150 |

表3.3.1-5  PM10、PM2.5、TSP监测结果统计一览表

| 所在 区县 | 监测点位 | 24小时平均浓度范围（μg/m3） |  | 最大超标倍数 | 超标率（%） | 二级标准（μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 延安市 黄龙县 | 1#下高家塬 | PM10 | 71~94 | 0 | 0 | 150 |
|  |  | PM2.5 | 42~61 | 0 | 0 | 75 |
|  |  | TSP | 115~127 | 0 | 0 | 300 |
| 延安市 洛川县 | 2#新庄则 | PM10 | 75~96 | 0 | 0 | 150 |
|  |  | PM2.5 | 42~63 | 0 | 0 | 75 |
|  |  | TSP | 114~136 | 0 | 0 | 300 |
| 渭南市 白水县 | 3#东坡里洼 | PM10 | 75~91 | 0 | 0 | 150 |
|  |  | PM2.5 | 41~64 | 0 | 0 | 75 |
|  |  | TSP | 113~134 | 0 | 0 | 300 |
|  | 4#北彭衙 | PM10 | 74~96 | 0 | 0 | 150 |
|  |  | PM2.5 | 44~65 | 0 | 0 | 75 |
|  |  | TSP | 112~138 | 0 | 0 | 300 |
|  | 5#史官村 | PM10 | 78~92 | 0 | 0 | 150 |
|  |  | PM2.5 | 47~64 | 0 | 0 | 75 |
|  |  | TSP | 110~132 | 0 | 0 | 300 |

3.3.2 地表水环境质量现状监测与评价

3.3.2.1 地表水环境现状监测

（1）监测点位：为了了解工程区域地表水水质现状，依照评价技术导则要求，布设5个监测断面，分别为聿津河与拟建隧洞交汇处上游500 m处断面、聿津河与拟建隧洞交汇处下游1000 m处断面、孔走河拟建退水闸下游约500 m处断面、长宁河拟建退水闸下游约500 m处断面、县西河拟建退水闸下游约500 m处断面，监测点位布设详见附图26。

（2）监测因子：pH、COD、氨氮、总磷和石油类，共5个指标，同时调查河宽、水深，流速，流量。

（3）监测时间：2018年12月26日。

（4）监测频率：1次/天，监测1天。

（5）监测方法详见表3.3.2-1。

表3.3.2-1  地表水环境现状监测分析方法

| 分析项目 | 监测方法/依据 | 检出限（mg/L） | 分析仪器型号/编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值（无量纲） | 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | / | PHS-3CpH计/PH-010 |
| COD | 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 | 50 mL酸式滴定管 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025 | V1800可见分光光度计/PH-071 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.01 |  |
| 石油类 | 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 0.01 |  |

为了了解石堡川水库地表水水质情况，查阅了历史资料《国家城市供水水质监测网西安监测站检验报告》（渭南市卫生监督所 2013年3月29日），报告显示石堡川水库地表水中PH、溶解氧、高锰酸钾指数、COD、BOD5、NH4-N、总磷（以P计）、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群等98项检测指标均满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）相关要求。

3.3.2.2 现状监测结果分析

地表水环境质量现状监测结果见表3.3.2-2，对应的地表水水文参数见表3.3.2-3。

表3.3.2-3  地表水水文参数一览表

| 监测断面 | 河宽（m） | 水深（m） | 流速（m/s） | 流量（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#聿津河与拟建隧洞交汇处上游500 m处断面 | 10 | 0.3 | 0.6 | 1.8 |
| 2#聿津河与拟建隧洞交汇处下游1000 m处断面 | 8 | 0.4 | 0.4 | 1.3 |
| 3#孔走河拟建退水闸下游约500 m处断面 | 15 | 0.3 | 0.5 | 2.2 |
| 4#长宁河拟建退水闸下游约500 m处断面 | 10 | 0.4 | 0.5 | 2.0 |
| 5#县西河拟建退水闸下游约500 m处断面 | 15 | 0.5 | 0.3 | 3.7 |

由表3.3.2-2可知，本工程涉及的5个监测断面，聿津河与拟建隧洞交汇处上游500 m处断面、聿津河与拟建隧洞交汇处下游1000 m处断面、孔走河拟建退水闸下游约500 m处断面、长宁河拟建退水闸下游约500 m处断面、县西河拟建退水闸下游约500 m处断面水环境质量均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，水质较好。

表3.3.2-2  地表水环境现状监测结果一览表

| 分析 项目 | 监测点位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅲ类标准（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1#聿津河与拟建隧洞交汇处上游500 m处断面 |  | 2#聿津河与拟建隧洞交汇处下游1000 m处断面 |  | 3#孔走河拟建退水闸下游约500 m处断面 |  | 4#长宁河拟建退水闸下游约500m处断面 |  | 5#县西河拟建退水闸下游约500 m处断面 |  |  |
|  | 浓度 （mg/L） | 超标倍数 | 浓度（mg/L） | 超标倍数 | 浓度（mg/L） | 超标倍数 | 浓度（mg/L） | 超标倍数 | 浓度（mg/L） | 超标倍数 |  |
| pH值 （无量纲） | 7.58 | 0 | 7.66 | 0 | 8.12 | 0 | 7.84 | 0 | 7.68 | 0 | 6~9 |
| COD | 15 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 20 |
| 氨氮 | 0.240 | 0 | 0.269 | 0 | 0.221 | 0 | 0.224 | 0 | 0.339 | 0 | 1.0 |
| 总磷 | 0.12 | 0 | 0.13 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.2 |
| 石油类 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 |

3.3.3 地下水环境质量现状监测与评价

3.3.3.1 地下水环境现状监测

（1）监测点位：为了了解工程区域地下水水质、水位现状，依照评价技术导则要求，设置了水质监测点位3个，分别为衙石、北彭衙、史官村居民井；水位监测点位5个，分别为吕家山、贺家胡同、黄龙山、南彭衙、刘家那坡居民井，监测点位布设详见附图26。

（2）监测因子：K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl、SO42-；pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群，同时调查井深、埋深、水位、水温。

（3）监测时间：2018年12月26日。

（4）监测频率：1次/天，监测1天。

（5）监测方法详见表3.3.3-1。

表3.3.3-1  地下水环境现状监测分析方法

| 分析项目 | 监测方法/依据 | 检出限（mg/L） | 分析仪器型号/编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钾 | 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11904-1989 | 0.05 | AA-7003原子吸收分光光度计/PH-001 |
| 钠 | 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11904-1989 | 0.01 |  |
| 钙 | 原子吸收分光光度法 /GB/T 11905-1989 | 0.02 |  |
| 镁 | 原子吸收分光光度法 GB/T 11905-1989 | 0.002 | AA-7003原子吸收分光光度计/PH-001 |
| 碳酸根 | 滴定法DZ/T 0064.49-1993 | 1.24 | 酸式滴定管 |
| 重碳酸根 | 滴定法DZ/T 0064.49-1993 | 2.52 |  |
| 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法GB/T 5750.4-2006（7.1） | 1.0 |  |
| 耗氧量 | 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006（1.1） | 0.05 |  |
| 硫酸盐 | 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006（1.2） | 0.75 | PIC-10A离子色谱仪/PH-003 |
| 氯化物 | 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006（2.2） | 0.15 |  |
| 硝酸盐（氮） | 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006（5.3） | 0.15 |  |
| pH值（无量纲） | 玻璃电极法 GB/T 5750.4-2006（5.1） | / | PHS-3CPH计/PH-010 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2006（9.1） | 0.02 | V1800可见分光光度计/PH-071 |
| 亚硝酸盐（氮） | 重氮偶合分光光度法 GB/T 5750.5-2006（10.1） | 0.001 |  |
| 挥发酚 | - 氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 - GB/T 5750.4-2006（9.1） | 0.002 |  |
| 溶解性总固体 | 称量法 GB/T 5750.4-2006（8.1） | / | ESJ210-4B电子天平/PH-008 |
| 总大肠菌群（MPN/100 mL） | 多管发酵法 GB/T 5750.4-2006（2.1） | / | SPX150B生化培养箱/PH-027 |

3.3.3.2 监测结果分析

（1）地下水水质现状监测结果分析

地下水水质现状监测结果见表3.3.3-2。

表3.3.3-2  地下水环境现状监测结果一览表

| 分析 项目 | 监测点位 |  |  |  |  |  | Ⅲ类标准（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1#衙石居民井 |  | 2#北彭衙居民井 |  | 3#史官村居民井 |  |  |
|  | 浓度 （mg/L） | 超标倍数 | 浓度（mg/L） | 超标倍数 | 浓度（mg/L） | 超标倍数 |  |
| 钾 | 2.97 | 0 | 1.27 | 0 | 0.713 | 0 | - |
| 钠 | 65.2 | 0 | 71.0 | 0 | 45.2 | 0 | ≤200 |
| 钙 | 13.8 | 0 | 15.7 | 0 | 21.4 | 0 | - |
| 镁 | 21.0 | 0 | 21.8 | 0 | 28.2 | 0 | - |
| 碳酸根 | ND（1.24） | 0 | ND（1.24） | 0 | ND（1.24） | 0 | - |
| 重碳酸根 | 265 | 0 | 234 |  | 252 |  | - |
| 总硬度 | 128 | 0 | 136 | 0 | 175 | 0 | ≤450 |
| 耗氧量 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | ≤3.0 |
| 硫酸盐 | 23.1 | 0 | 34.1 | 0 | 23.3 | 0 | ≤250 |
| 氯化物 | 12.2 | 0 | 11.9 | 0 | 13.0 | 0 | ≤250 |
| 硝酸盐（氮） | 2.57 | 0 | 1.20 | 0 | 3.66 | 0 | ≤20 |
| pH值 （无量纲） | 7.46 | 0 | 7.25 | 0 | 7.58 | 0 | 6.5~8.5 |
| 氨氮 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | ≤0.5 |
| 亚硝酸盐（氮） | ND（0.001） | 0 | ND（0.001） | 0 | ND（0.001） | 0 | ≤1 |
| 挥发酚 | ND（0.002） | 0 | ND（0.002） | 0 | ND（0.002） | 0 | ≤0.002 |
| 溶解性总固体 | 321 | 0 | 334 | 0 | 352 | 0 | ≤1000 |
| 总大肠菌群（MPN/100 mL） | ＜2个 | 0 | ＜2个 | 0 | ＜2个 | 0 | ≤3.0个 |

由上表可知，评价区3个监测井的水质监测结果均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，地下水水质良好。

（2）地下水水位监测结果分析

评价区8个监测井的地下水水位参数见表3.3.3-3。

表3.3.3-3  地下水水位参数一览表

| 监测点位 | 井深 | 埋深 | 水位 | 经纬度 | 水温（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#衙石 | 60 | 25 | 634 | 东经：109°39'17" 北纬：35°23'27" | 14.5 |
| 2#北彭衙 | 300 | 200 | 699 | 东经：109°40'22" 北纬：35°23'49" | 12.2 |
| 3#史官村 | 50 | 30 | 740 | 东经：109°41'19" 北纬：35°21'33" | 16.4 |
| 4#吕家山 | 450 | 110 | 1026 | 东经：109°39'47" 北纬：35°26'21" | 13.7 |
| 5#贺家胡同 | 58 | 50 | 801 | 东经：109°40'25" 北纬：35°23'8" | 15.5 |
| 6#黄龙山 | 350 | 200 | 960 | 东经：109°41'26" 北纬：35°25'17" | 13.7 |
| 7#南彭衙 | 200 | 150 | 707 | 东经：109°39'33" 北纬：35°23'13" | 14.8 |
| 8#刘家那坡 | 210 | 160 | 744 | 东经：109°40'53" 北纬：35°23'51" | 14.2 |
| 备注 | 1#衙石、3#史官村、5#贺家胡同为潜水井；其余的为承压水井。 1~8#均为居民井 |  |  |  |  |

3.3.4 声环境质量现状监测与评价

3.3.4.1 声环境现状监测

（1）监测点位：为了查明引水隧涵沿线及管理站周围环境噪声现状，布设9个监测点位，下高家塬、新庄则、东坡里洼、北彭衙、史官村、拟建管理站厂界四周，监测点位布设详见附图26。

（2）监测因子：等效连续A声级值

（3）监测时间：2018年12月26日~27日。

（4）监测频率：昼、夜各监测1次，监测2天。

（5）监测方法及仪器：监测方法采用《声环境质量标准》(GB 3096-2008)，监测仪器采用AWA6221B型二级声校准器/FPH-016。

3.3.4.2 监测结果分析

声环境质量现状监测结果见表3.3.4-1。

表3.3.4-1 声环境监测结果一览表

| 监测点位 | 2018年12月26日 |  | 2018年12月27日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间（Leq） | 夜间（Leq） | 昼间（Leq） | 夜间（Leq） |
| 1#下高家塬 | 46.3 | 42.5 | 46.6 | 42.2 |
| 2#新庄则 | 45.5 | 43.1 | 45.7 | 43.3 |
| 3#东坡里洼 | 46.8 | 42.7 | 46.2 | 42.9 |
| 4#北彭衙 | 47.2 | 43.0 | 46.9 | 42.5 |
| 5#史官村 | 48.4 | 43.2 | 47.7 | 43.5 |
| 6#管理站东厂界 | 45.2 | 41.4 | 45.8 | 41.7 |
| 7#管理站南厂界 | 45.7 | 42.3 | 45.2 | 42.0 |
| 8#管理站西厂界 | 44.9 | 41.6 | 45.3 | 41.2 |
| 9#管理站北厂界 | 43.8 | 41.2 | 43.6 | 41.3 |
| 标准 | 60 | 50 | 60 | 50 |

由上表可知，工程区域声环境监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，声环境质量现状良好。

3.4 周边主要污染源情况

工程沿线地处黄土梁峁沟壑区，沿线周边有村庄散布，隧洞两侧约1km范围内的污染源主要是农村居住区，包括农村生活污水、农田、园地等。

4 环境影响预测与评价

4.1 施工期环境影响分析

4.1.1 水环境影响分析

施工对水环境的影响主要来源于生产废水、生活污水等。本工程施工营地采取分散、分片的原则布置，生产废水(除可能产生的施工涌水)和生活污水均处理后综合利用。输水线路共设置2个施工支洞，每个支洞分别布置一个独立的施工营地，加上隧洞进、出口工作面，共布置4个施工营地。

施工营地周边水环境敏感点情况如下：隧洞进口施工营地位于黄龙县下高家塬村，周边500m范围无地表水域；1#支洞施工营地位于洛川县石头镇坪胡村，其西北侧200m为聿津河，其属于Ⅲ类地表水体；2#支洞施工营地位于白水县东坡里洼村，周边1000m范围无地表水域；隧洞出口施工营地位于白水县北彭衙村，周边1000m范围无天然地表水体，南侧200m为石堡川水库输水渠干渠K11+238。

本工程生产废水和生活污水均经处理后综合利用，不外排。其中砼生产废水经沉砂池处理后回用于施工生产或场地洒水抑尘；汽车、机械设备维修冲洗废水经隔油沉砂池处理后回用于冲洗以及施工营地洒水抑尘；施工生活污水经双瓮漏斗式环保厕所，由当地农民定期清理后用作农肥，施工结束后将厕所清理以后恢复原貌。详见表2.2.3-2；隧洞施工过程中机械含油废水、混凝土和注浆废水集中收集后通过混凝沉淀处理后回用于施工生产。因此对周边地表水域影响较小。

（1） 砼生产废水

根据工程分析，本工程共浇筑砼5.31万m3，根据施工强度，砼浇筑0.12万m³/月。砼生产废水主要产生于砼搅拌。本工程混凝土所用骨料及砂均外购成品，生产过程中因喷水除尘、冲洗等会产生废水，砼搅拌生产也会产生废水。混凝土生产废水的排放具有悬浮物浓度高、水量小、间歇集中排放等特点。高峰期砼浇筑作业排放废水量约98m3/d，其主要污染物是SS。混凝土拌合站废水中SS浓度为15000~30000mg/L，按平均22500mg/L计，含泥沙约2.23t/d。

由于本工程共有4个施工营地，各施工营地均设置1座平流式沉砂池，各施工营地单独处理砼系统废水，处理后回用于施工生产或场地洒水抑尘，不外排，对周围水环境影响较小。

（2） 汽车、机械设备维修冲洗废水

根据工程分析，汽车、机械设备维修冲洗废水主要来自汽车、机械设备维修、保养排出的废水和汽车、机械设备的清洗水。废水排放量约19.5m3/d，其主要污染物浓度分别为石油类：100mg/L，SS：500mg/L。其主要污染物产生量为：石油类：1.95kg/d，SS： 9.75kg/d。

上述的施工期含油污水其成分主要是润滑油、柴油、汽油等石油类物质，此类物质一旦进入水体，则会浮于水面，阻碍油水界面的物质交换，使水体溶解氧得不到及时补给，对水环境造成影响。

由于本工程共有4个施工营地，各施工营地均设置1座隔油沉砂池，各施工营地单独处理汽车、机械设备维修冲洗废水，处理后回用于冲洗以及施工营地洒水，不外排，对周围水环境影响较小。

（3） 施工生活污水

根据工程分析，生活污水主要为施工人员日常的盥洗、卫生、食堂用水，其主要污染因子为CODCr、BOD5、NH3-N、动植物油等。其主要的污染物浓度分别为CODCr：300mg/L，BOD5：200mg/L，NH3-N：30mg/L，动植物油：20mg/L，则施工生活废水中污染物排放总量为CODCr：19.14t，BOD5：12.76t，NH3-N：1.91t，动植物油：1.28t，高峰期为CODCr：15.81kg/d，BOD5：10.54kg/d，NH3-N：1.58kg/d，动植物油：1.05kg/d。

由于本工程共有4个施工营地，各施工营地均设置双瓮漏斗式环保厕所，由当地农民定期清理后用作农肥，不外排，对周围水环境影响较小。考虑到各施工营地生产生活设施为临时设施，施工结束后覆土恢复，不会对附近水体造成较大影响。

（4） 隧洞施工废水

根据工程分析，本工程隧洞洞底位于地下水水位以上，通常情况下隧洞施工不会产生涌水。隧洞施工机械维修废水、混凝土和注浆废水等水量较小，呈间歇性，主要污染物是SS、石油类和pH。

本环评要求：机械含油废水、混凝土和注浆废水集中收集后，通过隔油沉砂池处理后回用于施工生产。在此基础上，隧洞施工废水的环境影响较小，施工结束后该影响将随之消失。

总体而言，在时间上，各施工营地生产生活设施的生活污水仅限于施工期，相对短暂；在规模上，沿线污水排放相对分散，且水量不大，不会影响附近水体。

4.1.2 大气环境影响分析

施工期的废气来源主要有：砂石料运输、平整土地、打桩、开挖土方、隧洞爆破与开挖、燃油机械、材料运输、装卸、车辆尾气、行驶扬尘、食堂油烟等。以上污染源分别发生在施工营地、生活区周围及交通道路两侧。

（1）拌和产生的粉尘污染

引水隧涵沿线各个施工营地内均设有混凝土拌合站。根据有关测试结果，在拌和站下风向50m处大气中TSP浓度8.849mg/m3，100m浓度为1.703mg/m3，150m浓度为0.483mg/m3，在200m外能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。

按上述监测数据和环境空气质量标准要求，本环评要求将拌和站设在村庄敏感点下风向300m之外；拌合站的砂石料堆场全部封闭，拌合站筒仓呼吸粉尘采用滤芯除尘；施工期间对加强封闭措施，对材料运输车辆遮盖牢固严密；将TSP污染在此过程中减至最小。后续要求施工单位加强与当地民众的沟通，施工期加强环境监测，防止本工程施工对周边居民的生产生活产生较大影响。

（2）施工作业面扬尘影响

本工程施工作业扬尘主要产生于砂石料运输、土石方工程、建筑材料堆放等工序，详述如下：

① 本工程混凝土所需骨料、砂料均外购成品。扬尘主要包括运转过程扬尘。转运过程扬尘主要包括皮带运转过程扬尘、皮带转接处扬尘等。

② 在土石方明挖、爆破及填筑过程中，施工点粉尘弥漫于空气中，造成污染。

③ 由于施工需要，一些建筑材料（主要为土、石料、水泥等）需临时装卸、堆放，在天气干燥又有风的情况下，亦会产生扬尘。

施工作业扬尘以小于15μm的微粒为多，小于10μm的飘尘微粒进入空气后，可长期飘浮在空气中。根据有关研究成果，水泥装卸产生的TSP、PM10含量，在离污染源350m以内，且为E类大气稳定度时，TSP超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值，500m以内PM10超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值，对空气环境产生一定的影响。以上污染源分别发生在各施工营地及生活区周围，故施工作业扬尘对其350m以内的居民及施工操作人员有一定的影响。

本工程施工营地主要位于引水隧涵沿线的山区，施工营地分布范围较小且分散。隧洞进口施工营地附近的黄龙下高家塬村距离施工营地约100m，1#支洞施工营地附近的洛川县石头镇坪胡村距离施工营地约110~200m，2#支洞施工营地附近的白水县北彭衙距离施工营地约60~120m，隧洞出口施工营地附近的东坡里洼距离施工营地最近约80m。这些居民区可能会受到施工扬尘的影响。因此本环评要求采取洒水抑尘、建筑材料苫盖方式减少上述环境影响。

（3）施工运输扬尘和尾气影响

本工程对外交通将利用现有的公路，工程建设所需大量建筑材料的运输以及土石方的调运将使施工道路的交通量有所增大，施工运输产生的扬尘及尾气对施工道路沿线的环境空气质量影响较大。根据施工方案，本工程设计的5条临时施工道路两侧200m范围内均无居民集中区域，因此对周围居民影响较小。

据有关资料介绍，汽车行驶引起的道路扬尘占扬尘总量的60％以上。车辆行驶扬尘的影响主要集中在交通沿线。1辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量见表4.1.2-1。

表4.1.2-1 扬尘量一览表

| P 车速 | 0.1 （kg/m2） | 0.2 （kg/m2） | 0.3 （kg/m2） | 0.4 （kg/m2） | 0.5 （kg/m2） | 1 （kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.361 | 0.604 | 0.824 | 1.022 | 1.209 | 2.033 |
| 10（km/h） | 0.722 | 1.208 | 1.648 | 2.044 | 2.418 | 4.066 |
| 15（km/h） | 1.083 | 1.812 | 2.472 | 3.066 | 3.627 | 6.099 |
| 20（km/h） | 1.444 | 2.416 | 3.296 | 4.088 | 4.836 | 8.132 |

由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效方法。

另外，汽车行驶扬尘与道路状况有很大的关系。场地、道路在自然风作用下产生的扬尘影响范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70％左右，其抑尘效果是显而易见的。根据相关洒水抑尘试验，结果见表4.1.2-2。

表4.1.2-2 施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

试验结果显示，在施工场地实施每天洒水抑尘作业4～5次，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围。本工程运输道路周边100m范围内主要有白水县北彭衙村、东坡里洼村。因此，为减少车辆行驶产生的扬尘对公路沿线环境空气质量及居民点的影响，施工期对施工运输道路定期洒水。同时应做好运输车辆的密封和车辆保洁，减少因土石方外泄造成的扬尘污染。

施工机械燃油废气和汽车行驶尾气所含的污染物相似，主要有SO2、NO2、TSP等。污染源多为无组织排放，点源分散，其中汽车尾气流动性较大，排放特征与面源相似。但总的排放量不大，根据类似工程分析数据，SO2、NO2、TSP 浓度一般低于允许排放浓度，对附近居民和施工人员产生影响较小。

（4）施工营地食堂油烟废气影响

本次施工组织拟在各施工点设置食堂，食堂加工食物时会有少量油烟废气，安装有油烟净化装置，净化效率达85%，满足《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求。由于各施工营地位于黄土梁峁沟壑区，周边居民较少，对周边大气环境影响较小。施工结束后，施工大气影响也随之消失。

4.1.3 噪声环境影响分析

施工期噪声主要来自于各种建筑施工机械噪声、建筑材料运输交通噪声，另外还有突发不连续的敲打撞击噪声。建设期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。预测采用如下模式：

① 噪声源至某一预测点的计算公式

式中：Lp——距离基准声源r米处的声压级，dB(A)；

L0——距离基准声源为r0米处的声压级，dB(A)；

A其它——其它衰减（大气吸收、地面效应、屏障等），

r——预测点距声源的距离，m。

②基准预测点噪声级叠加公式：

式中：Lpe——叠加后的总声级，dB(A)；

Lpi——i声源至基准预测点的声级，dB(A)；

n——噪声源数目。

用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。

单台施工机械噪声随距离的衰减情况详见表4.1.3-1。

表4.1-3   主要施工机械（单台）噪声随距离的变化  单位：dB(A)

| 施工阶段 | 施工机械 | 平均声压级(dB) | 测量距离(m) | 测量距离(m) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 隧洞 | 潜孔钻 | 85 | 5 | 65.00 | 58.98 | 52.96 | 49.44 | 46.94 | 45.00 |
|  | 手风钻 | 82 | 5 | 62.00 | 55.98 | 49.96 | 46.44 | 43.94 | 42.00 |
| 常规 土石方 | 挖掘机 | 80 | 5 | 60.00 | 53.98 | 47.96 | 44.44 | 41.94 | 40.00 |
|  | 推土机 | 78 | 5 | 58.00 | 51.98 | 45.96 | 42.44 | 39.94 | 38.00 |
|  | 回旋式钻机 | 82 | 5 | 62.00 | 55.98 | 49.96 | 46.44 | 43.94 | 42.00 |
|  | 振动碾 | 73 | 5 | 53.00 | 46.98 | 40.96 | 37.44 | 34.94 | 33.00 |
| 混凝土 施工 | 砼拌和机 | 83 | 5 | 63.00 | 56.98 | 50.96 | 47.44 | 44.94 | 43.00 |
|  | 砼泵 | 82 | 5 | 62.00 | 55.98 | 49.96 | 46.44 | 43.94 | 42.00 |
|  | 砼喷射机 | 83 | 5 | 63.00 | 56.98 | 50.96 | 47.44 | 44.94 | 43.00 |
| 运输 | 自卸汽车 | 80 | 5 | 60.00 | 53.98 | 47.96 | 44.44 | 41.94 | 40.00 |
|  | 载重汽车 | 83 | 5 | 63.00 | 56.98 | 50.96 | 47.44 | 44.94 | 43.00 |
| 其它 | 空压机 | 88 | 5 | 68.00 | 61.98 | 55.96 | 52.44 | 49.94 | 48.00 |
|  | 水泵 | 75 | 5 | 55.00 | 48.98 | 42.96 | 39.44 | 36.94 | 35.00 |
|  | 变压器 | 73 | 5 | 53.00 | 46.98 | 40.96 | 37.44 | 34.94 | 33.00 |
|  | 柴油发电机 | 77 | 5 | 57.00 | 50.98 | 44.96 | 41.44 | 38.94 | 37.00 |

可见，若不采取治理措施，场界噪声在昼夜均会超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，施工营地周边45m范围内昼间声环境将超标，210m范围内夜间声环境将超标。隧洞进口施工营地附近的黄龙下高家塬村距离施工营地约100m，1#支洞施工营地附近的洛川县石头镇坪胡村距离施工营地约110~200m，2#支洞施工营地附近的白水县北彭衙距离施工营地约60~120m，隧洞出口施工营地附近的东坡里洼距离施工营地最近约80m。因此，施工期应尽量避免将高噪声设备安排在敏感目标的一侧，合理安排工期和施工工序，严格控制高噪声设备的运行时段，并按照《建筑施工厂界环境噪声排放标准》要求，严禁夜间施工（夜间22：00～06：00），避免夜间施工产生扰民现象，以减轻施工期噪声对敏感点的影响。

根据工程分析，本工程全线采用钻爆法施工，隧洞开挖施工爆破时距爆破源50m处，瞬间声压级高达101dB(A)，瞬间的声功率级为143dB(A)。根据上述模型估算，平原条件下传播昼间瞬时超标范围达6km，可见爆破瞬间对周边声环境影响较明显。但由于爆破工程属于临时施工，产生的影响较为短暂，且位于山区，主要在隧洞内作业，只要合理安排施工时间，可将噪声影响减至最小。

隧洞开挖爆破时伴随着巨大的能量释放，还会产生冲击波、振动等，对附近的人、畜、建筑物可产生较大的影响。经分析，工程沿线均为黄土梁峁沟壑区，洞线及施工支洞两侧与居民集中居住区有一定距离，无生产企业，洞线两侧约70m范围无居民集中居住区，其余洞线周边200m范围内无居民集中居住区。只要控制好爆破参数，不同的穿越地段采用相应合理的爆破工艺和参数，对沿线的振动影响是可以接受的

此外，运输汽车是个流动声源，流动范围较大，除施工场区外，对外环境也将造成污染。本工程建设期间将使运输所经道路两侧的噪声污染加重，同时引起扬尘。

施工噪声是临时的，建设单位严格施工作业时间，采用低噪声设备，施工营地内合理设置生产设施，则将施工噪声对周边的影响降到最低，施工结束后噪声影响即消除。

4.1.4 固体废物环境影响分析

（1）施工生活垃圾的影响

本工程施工期生活垃圾高峰期发生量约为0.62t/d，施工期生活垃圾总量为750t，生活垃圾若处置不当也会污染水体及周围土壤、植被、景观等生态系统，因此应按《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ 146-2004)中的相关要求，在生活区内建立临时垃圾站，生活垃圾及时清运环卫部门统一处理。

（2）其他垃圾的影响

其他垃圾主要包括各建筑营地内的混凝土拌合站产生的泥沙、机械设备维修产生的废机油、建筑垃圾等。混凝土拌合站废水中泥沙回用于混凝土拌和生产中。机械设备维修产生的废机油按照相关规定收集贮存后交由专业资质单位处理处置。建筑垃圾外运至渭南市建筑垃圾填埋场。

4.1.5 土壤环境影响分析

（1）弃渣场临时占地的影响

据已批复的《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程初步设计报告》（渭南市水利水电勘测设计院，2018年10月）及据已批复的《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程水土保持方案报告书》（西安景天水利水电勘测设计咨询有限公司，2018年12月），本工程共设置4处弃渣场。施工过程中，首先在弃渣场弃渣，最后覆土恢复为原土地利用类型，本工程施工期4年，长时间弃渣对土壤环境产生一定影响。

据已批复的《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程水土保持方案报告书》（西安景天水利水电勘测设计咨询有限公司，2018年12月）估算，本主体工程总开挖量24.71万m3，回填土方总量9.25 m3，弃方15.46 m3，其中工程建设表土剥离量4.48万m3，表土利用量4.48万m3。回填土石方来源于挖方量，废弃方量全部集中弃于弃渣场。本工程总弃方15.46万m3，若不采取水土保持措施，本工程建设可能造成的水土流失量3744.63t，新增土壤流失量为1895.43t。施工期是本工程建设可能产生水土流失最为严重的时期，占水土流失量总量的99%，水土流失的重点区域为临时施工道路区和弃渣场区。

由于本工程为线性工程，引水隧洞跨越黄龙县、洛川县和白水县，若将弃渣外运综合利用，不仅运输困难且成本较高，况且本工程所在区域是个典型的黄土梁峁沟壑区，区域内生产建设项目较少，短期内难以快速消耗掉引水隧洞产生的弃渣，因此本工程按最不利条件考虑，即设置永久弃渣场对工程产生的弃渣进行堆置并防护。

据已批复的《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程水土保持方案报告书》（西安景天水利水电勘测设计咨询有限公司，2018年12月），设计在输水线路沿线选择4处弃渣场进行弃渣堆置。弃渣场主要特性详见2.1.5.4章节。

因此只要根据水土保持方案要求合理选择、建设弃渣场，弃渣对环境的影响将减少至可接受程度内。项目区沿线无工业污染，地表土壤本底良好，能够满足农作物的种植要求。因此工程弃渣不会对弃渣场区域土壤环境造成污染。

（2）其他临时占地的影响

本工程施工营地、临时施工道路等临时占地，以及施工机械和车辆碾压造成土壤物理性质的破坏；施工营地内机械设备生产维护产生的机油泄漏以及施工废水泄漏等对土壤环境产生污染。

4.1.6 水土流失影响分析

本工程建设过程中，一方面扰动了工程区域的地形地貌，损坏了地表和植被，使其原有的蓄水保土功能丧失或降低；另一方面在施工中开挖、填筑的土石方量很大，极易造成水土流失。本工程可能造成的水土流失危害主要表现在以下几个方面，：

1）诱发多种形式的水土流失

项目区存在较大范围的开挖填筑面，如不采取相应的水土流失防治措施，必将引起多种形式的水力侵蚀及重力侵蚀发生。工程建设的弃渣场若无任何防护措施，经雨水击溅和坡面径流冲刷等作用，将会诱发强水土流失，造成对工程区及四周环境的破坏。

工程施工期间是水土流失最严重的时期，如不做好施工期间的临时防护和相应的管理措施，在施工营地域内将产生雨滴击溅侵蚀、面蚀等多种形式的水土流失。

2）堵塞河道、污染水质、影响行洪

本工程弃渣量大，若处置不当，可能会流失进入附近河流，造成河道淤积，降低河道的行洪能力。此外，弃渣中的土壤、砂石流失入河、入库，还可引起水体浑浊度增加，影响水质。

3）降低土壤肥力，减少土地资源

由于工程土石方的开挖、填筑、弃置，破坏了原有的地表、植被，在雨滴击溅和地表径流的冲刷下可能产生水土流失，从而带走土壤表层的营养元素，降低土壤肥力，影响林木和农作物的生长，对土地资源的再生利用带来不利影响。此外，工程沿线有多处农田，施工期间若不采取有效的水土保持措施，流失的土石可能侵入农田，淤塞田间沟渠，甚至压占田面，对周围农田的耕作带来不利影响。

4）破坏生态、影响景观

本工程的建设破坏了原有的地表、植被，导致其涵养水源、拦蓄泥沙的能力下降，在遇到暴雨的情况下，就可能造成比较严重的水土流失，对周边的生态环境造成破坏。

根据上述水土流失危害的表现形式，因此严格按照水土保持方案进行弃渣场、施工营地、施工道路等临时工程的建设与维护，将有效防止施工期的水土流失现象。

4.1.7 生态环境影响分析

依据2.3章节的生态环境影响回顾性调查，石堡川水库干渠工程以及后期维修加固工程的实施对周围陆生生态环境和水生生态环境影响较小，施工结束后短时间内生态环境已得到恢复。本工程为是以新建隧洞代替K0+000~11+238段高边坡险干渠段，因此通过类比分析，本干渠改线工程施工在严格采取水土保持等环保措施基础上，对生态环境影响较小。

本工程施工对生态环境将产生一定的影响，主要为工程永久占地和临时占地、施工人员产生的生活垃圾对陆生生态环境的影响，岩塞爆破、施工废水的排放对周围沟道内的水生生态环境也可能产生一定的影响。

在施工过程中，由于隧洞进出口、施工支洞口、弃渣填筑，将不可避免的改变地形地貌，破坏植被，扰动原有地表，损坏原有水土保持设施，使土壤松散、搬移、堆填和裸露，容易产生新的水土流失。

施工期作业活动还可能会造成沿线陆域工区场地边界线外邻近小范围的植被破坏。植被的破坏，不但会造成当地陆域生物生产损失和生态服务功能降低，而且对当地陆生野生动植物也会产生侵占效应，从而对当地生态环境和陆生野生动植物造成不利影响。

经调查，本工程占地破坏的陆域植被主要为作物群落、园地群落和林草群落，施工结束后，施工营地、弃渣场等临时占地将恢复至原土地类型并进行人工植被恢复。因此工程施工占地、扰动不会导致当地植被类型消失，不会改变区域植被状况，对项目区内植被的整体影响较小。

据已批复的《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程水土保持方案报告书》（西安景天水利水电勘测设计咨询有限公司，2018年12月）与本次现场调查，本工程设置4个弃渣场，其中1#和3#弃渣场占用的土地类型为疏林地。①1#弃渣场位于延安市洛川县盘河村王家峁沟，“U”型沟道，沟道内无长流水，植被稀疏，主要以旱地植被为主，植被覆盖度20~30%，弃渣场临时占地压占植被面积约0.34hm2。②3#弃渣场位于白水县与洛川县交界处的东坡里洼东沟沟道内，“U”型沟道，沟道内无长流水，植被稀疏，主要以旱地植被为主，植被覆盖度15~25%，弃渣场临时占地压占植被面积约0.32hm2。本工程选定的4个弃渣场所在位置基本为山间沟谷及坡地，均未占用河道、沟渠等行洪通道，不会对行洪造成影响，弃渣场位置相对隐蔽，施工结束后及时清理施工现场，恢复植被和景观，不会对景观造成较大影响。

本工程区现有的野生动物主要为常见小型动物，未发现珍稀野生动物永久栖息地。当地野生动物包括两栖类、爬行类、鸟类和哺乳类，两栖类主要栖息于河流、水田、池塘或离水不远的陆地处；爬行动物主要生活在水里、陆地石缝灌丛中、傍水的山坡处；鸟类的活动区域包括林灌丛、村镇平原地带；哺乳动物的栖息地包括洞穴、岩洞以及树上。施工活动对水质的影响会影响两栖类、爬行类及涉水鸟类的生存环境，导致栖息地缩小和种群及数量的减少。临时施工道路的建设会使部分陆生动物的活动区域、迁移途径、栖息区域和觅食范围受到一定的影响。另外施工机械噪声、施工活动噪声如隧洞爆破噪声、施工人员捕杀等也会对动物造成一定影响，驱赶其暂时离开栖息地。但这种影响是短期和有限的，评价区内及其附近还有存在大片相似生境，可以供这些动物转移。施工活动结束后，动物的生存环境将会逐步得到恢复。

引水隧洞的施工会隔断评价区内的动物活动通道，限制动物的活动范围，对其觅食、交偶的潜在影响较大。本工程洞线绝大部分为山体内部的隧洞工程，对山体上生境影响几乎没有，不会给评价区的动物活动形成阻隔影响。施工时是分段开挖的，实际影响更小，且开挖后尽快回填，减少影响的时间。总体而言，开挖施工对动物通道阻断的影响是非常小的，且影响随着开挖后回填结束。

4.1.8 地下水环境的影响分析

（1）对水文地质条件的影响

施工期，地下水水位和输水隧洞底板高程的高低关系决定了两者的补给关系，也决定了工程对地下水环境的影响程度。地下水水位高于底板高程，地下水向隧洞内排泄，地下水水位降低；地下水水位低于底板高程，工程对地下水水位几乎无影响。地下水向隧洞内排泄是影响地下水环境的主要情景。

本工程输水隧洞开挖洞径2.8~3.0m，石方洞挖采用手风钻钻孔，人工装药爆破，全断面一次开挖。根据设计提供的资料，隧洞底板高于地下水位，一般无涌水，若碰到特殊地质条件，有可能有涌水，项目隧洞围岩类别以Ⅲ类为主，根据类似工程施工情况类比分析，隧洞内涌水水量一般在1.0m3/d∙m左右，不会对隧洞施工造成影响，施工对地下水流场影响也较小。

在断裂节理发育区域，工程施工前需做好疏排水降低施工营地地下水水位或封堵改变地下水流向。地下水流场改变范围与断层的位置、性质、大小、断裂带破碎程度、断层与周围富水裂隙、富水岩体或地表水体联通程度等相关。因此施工期对断裂节理裂隙发育区的地下水流场有所改变，对其他基岩裂隙水影响可以忽略。

在施工过程中，强岩溶带和构造破碎带是可能发生地质灾害的重要部位，存在塌方、突水突泥或洞内泥石流等地质灾害，一旦预测到前方有溶洞、落水洞等岩溶带，需依预估涌水量提前做好疏排水或灌浆封堵。针对溶洞及溶蚀破碎带的渗水现象，以排为主，以堵为辅，排堵结合。涌水量较小，宜选用疏排水方式将地下水水位降低至隧洞底板之下，此种方法会引起施工点附近地下水水位的降低，降落漏斗范围受溶洞发育情况和初始水位而定，影响范围较小；涌水量较大，宜选用提前注浆封堵方式阻断地下水向施工隧洞方向流动，此种方法引起地下水流向和水位的变化，水位的变化主要表现在施工期，会对局部的地下水水位有较小的影响，其变化幅度依据注浆的位置和范围而定。地下水流改变运移路径具体表现为：岩溶通道被封堵后，水压逐渐增大，地下水在通道内从封堵处开始积聚，直到充满该通道至上游寻找其他流动通道，寻找到后与其中水流汇合并向下游运动。

总体来说，在做好地质预报、预估涌水量提前做好疏排水或灌浆封堵的基础上，对地下水水位影响不大，对地下水流场会有一定的影响，但可以找到其他的流动通道。

（2）对地下水水质的影响

本工程对地下水水质的影响主要表现在施工期。根据工程分析，隧洞开挖施工过程中会产生施工机械维修废水、混凝土和注浆废水等，水量较小，呈间歇性，主要污染物是SS、石油类和pH。上述废水如若处置不当，会污染洞内清洁的涌水，甚至污染周边地下水。环评要求对隧洞内采用清污分流措施，将施工机械维修废水、混凝土和注浆废水等通过独立的排水系统收集排至洞外进行处理，并尽量综合利用，总体对周边水质影响不大，因此对地下水水质的影响很小。

4.1.9 交通运输的影响分析

根据施工方案，水泥、钢材从白水县、澄城县购买；砂料场选用渭南渭河砂，为第四系冲洪积中粗砂，成分以石英为主，平均运距约120km；碎石、块石选用蒲城境内尧山石料厂，平均运距约65km；土料场位于渠道附近的塬面，运距2.0km。本工程所需大部分材料需外购，并通过公路运输到达施工现场，目前通往施工现场的道路主要为县道洛狄公路X216、施工营地周边各村镇通村公路，其本身车流量较大，因本工程施工物料运输会给沿线交通和安全带来新的压力，增加交通拥堵的概率。

本环评要求：（1）施工单位提前与交通管理部门联系，做好施工前期运输线路的安排。（2）运输车辆如果超载或装卸不当，途中常常会洒落土石砂料，必须及时清除，避免造成路面损坏，影响交通。（3）在施工过程中，施工单位除做好运输道路环境卫生等工作外，做好对运输道路的维护、保养等工作，尽量减少对沿线居民正常生活的影响。

4.1.10 当地社会环境的影响分析

本工程施工期约为45个月，施工期间需要大量民工，消耗大量农、林副产品、生活日用品以及工程建筑材料等，为工程区周边的村民提供了新的就业机会，有利于提高居民收入水平，增加当地农、林、商、建筑等行业的经济活力，从而促进了地区经济的发展。

4.2 运行期环境影响分析

4.2.1 对水文情势影响

4.2.1.1 对石堡川水库水位、流量、最小下泄生态流量的总体影响

本工程为K0+000~11+238干渠的改线工程，引水工程取水流量和年引水量不变。因此对石堡川水库水位、流量、最小下泄生态流量的影响不大。

4.2.1.2 对孔走河、长宁河、县西河五一水库的影响

“引石济澄”实施后，将可以有效补充孔走河、长宁河、县西河的生态需水，对其水文情势主要是有利影响。

依据已批复的《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程初步设计报告》，石堡川水库在保证32万亩灌区耕地的前提下，每年向澄城县、五一水库补水1043.3万m3。对五一水库可补给量为687万m3，对孔走河、长宁河、县西河生态需水可补给量分别为210万m3。因此本工程实施可有效缓解澄城县生态缺水及生产生活缺水，有利于澄城县的水文生态环境。

4.2.2 对水资源的影响

本工程为干渠改线工程，减少水资源漏失，提高水利用系数。经分析计算，本工程实施后干渠水利用系数由0.72提高至0.94。工程实施后水量损失减小5%，渗漏水量减小15%，工程实施后水量节余523万m3/年。

工程实施后，可以解决澄城县城区水量紧缺、水质存在安全隐患、无备用供水方案等水资源问题，本工程是水资源优化配置、高度保障澄城县城区供水安全的科学方案。

4.2.3 对水环境的影响

4.2.3.1 对石堡川水库水质、水温的影响

（1）水质影响

本工程不产生污染物排放，仅将K0+000~11+238干渠改线为7.27km的引水隧涵，库区内水体流动性略有增强，对水环境容量的增加、水库富营养化程度的减少略有利，但程度较小。

（2）水温影响

石堡川水库最大水深为30m，根据实测与历史资料查阅，其水温无明显分层。另外本工程将K0+000~11+238干渠改线为7.27km的引水隧涵，其引水隧洞进口口高程不变，引水量不变，因此本工程引水对库区水温结构不会产生明显影响。

4.2.3.2 对孔走河、长宁河、县西河五一水库水环境的影响

“引石济澄”实施后，将有效补充澄城县孔走河、长宁河、县西河的生态需水，对孔走河、长宁河、县西河下游的水环境和水生生态有利。

本工程为原水取水和原水输水工程，通过K0+000~11+238干渠改线为7.27km的引水隧涵，通过改造退水闸、分水闸与连通渠道，连通至五一水库为止。原水通过五一水库原水输水工程分配给当地水厂，在解决澄城县的水资源短缺问题，保证生产生活供水量增加的同时，澄城县境内生产生活污水经县污水处理厂处理达标后排至洛河东侧支流大峪河，因此，对孔走河、长宁河、县西河水环境基本无影响。

4.2.4 对生态环境的影响

4.2.4.1 对陆生生态系统的影响

本工程建设总占地面积15.41 hm2，其中永久占地0.82hm2，临时占地14.59hm2，主要占用林地、耕地、园地、水利设施用地（原干渠用地）。本次新增永久占地0.20hm2，现状为苹果园地，为连通隧洞出口拱涵用地。由于工程占地相对整个区域比例较小，工程实施后，工程施工营地、弃渣场等将按原土地利用情况进行恢复，项目区内林地仍对区域景观具有控制性作用，工程建设不会破坏陆地生态系统的完整性，仍能保持生态系统的稳定，对项目区周边陆生生态环境的影响不大。

工程输水线路均位于地下，建成后不存在对沿线陆生动物的阻隔影响。地面建筑物仅有管理站、支洞、进水闸、退水闸、分水闸、连通渠道，且多为原址改造工程等，占地面积较小，也较分散。本工程区域均为黄土梁峁沟壑区，对于爬行动物和小型兽类而言，会使其向远离评价区的相似生境作水平转移。对于部分在低海拔灌丛、草丛中栖息的鸟类和各种鼠类、食肉目兽类，其栖息地将会被小部分破坏，但它们都具有一定迁移能力，食物来源也呈多样化形式，所以工程运行期对它们的栖息影响很小。

4.2.4.2 对水生生态系统的影响

如前文4.2.1节、4.2.2节所述，“引石济澄”实施后，石堡川水库在保证32万亩灌区耕地的前提下，每年向澄城县、五一水库补水1043.3万m3。对五一水库可补给量为687万m3，对孔走河、长宁河、县西河生态需水可补给量分别为210万m3。可有效缓解澄城县生态缺水及生产生活缺水，对区域水生生态环境有利。

本工程为K0+000~11+238干渠的改线工程，引水工程取水流量不变，仍为9m3/s，年引水量不变。

因此本工程的建设不会影响和改变石堡川水库下游的生态流保证率及水生生态环境，对水生生态影响较小；对澄城县孔走河、长宁河、县西河五一水库水生生态环境有利。

4.2.5 对景观旅游的影响

本工程为K0+000~11+238干渠的改线工程，引水工程取水流量不变，仍为9m3/s，年引水量不变。根据预测，本工程引水后，石堡川水库库区平均蓄水位变化极小，水文情势方面的变化对景观旅游不会产生不利影响。

本工程隧洞进出口、支洞口附近将设置弃渣场，目前已经编制了《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程水土保持方案报告书》并获得批复，对弃渣场进行了专题的论证与方案设计，将对弃渣场进行生态恢复，不会影响库区的景观环境。

本工程引水建筑物大多位于地下，且洞口、支洞口均位于石堡川水库支流，周边无旅游景点，对旅游和景观不会造成影响。

据现场调查，澄城县境内孔走河、长宁河、县西河河道干涸，沟道水土流失严重，沟头延伸，坍岸失地，生态环境较差。本工程实施后，石堡川水库坝址年均来水量6400万m3，扣除沙家河下游生态环境需水量353.04万m3，在保证32万亩灌区耕地需水量（3487万m3）的前提下，对澄城县可补水量1043.3万m3，占石堡川水库设计年来水量的16%。考虑干渠水利用系数，经计算可对五一水库可补水量为687万m3，对县西河、孔走河、长宁河生态补水量约为210万m3。可有效缓解澄城县生态缺水及生产生活缺水，对孔走河、长宁河、县西河五一水库的景观旅游有利。

4.2.6 地下水环境影响分析

4.2.6.1 对周边地下水环境的影响

本工程引水隧洞大部分采用钢筋混凝土衬砌支护，对于不同的洞室围岩，采用不同的衬砌厚度：Ⅲ类围岩衬砌厚度约0.35；Ⅳ、Ⅴ类、丙类围岩衬砌厚度约0.40m；并采取防渗及围岩固结灌浆处理措施，基岩埋深不满足要求的洞段初拟采用钢衬。正常工况下，地下水和隧涵内水流水力交换较微弱。施工完成后，地下水流场会扩展运移通道，绕过隧涵向下游流动，达到新的平衡，这种微小的变化对周围环境的影响可以忽略。

本工程为干渠改线工程，减少水资源漏失，提高水利用系数。经分析计算，本工程实施后干渠水利用系数由0.72提高至0.94，灌溉水利用系数由0.5提高到0.65。工程实施后水量损失减小5%，渗漏水量减小15%，对地下水环境的补给量减少。

4.2.6.2 外环境对地下输水洞线水质的影响

本工程引水隧涵全长7.27km，除6+900～7+270段由于地面高程降低无法成洞采用现浇C30钢筋砼城门洞型拱涵外全部进行衬护，喷护及衬砌段长0.69km，按地质条件分段采用不同衬砌型式。隧洞围岩多以Ⅲ类为主，预计Ⅲ类围岩长度约为5580m，占全洞长的65.1%；Ⅳ类围岩长度为220m，占全洞长的3.2%；Ⅴ类围岩长度为200m，占全洞长的2.9%；丙类黄土洞室长度为1270m，占全洞长的18.4% 。

对于不同的洞室围岩，采用不同的衬砌厚度及锚固、支护方式。Ⅲ类围岩采用C30·F100·W6砼35cm厚衬砌、随机锚杆、挂网喷护（φ8@150mm钢筋网，喷C20砼厚10cm）；Ⅳ类、Ⅴ类围岩采用C30·F100·W6砼40cm厚衬砌、梅花状布设系统锚杆、挂网喷护（φ8@150mm钢筋网，喷C20砼厚10cm）；丙类围岩采用C30·F100·W6砼40cm厚衬砌、土洞不设锚杆，喷C20砼厚12cm。

可见，目前项目区沿线无人为污染因素，预计引水水质不会受到外环境的影响。然而由于洞线沿线基本采用混凝土进行衬砌，且大部分地段为顶拱局部衬砌，总体隧洞防渗性能一般，洞线与周边地下水还是存在着较弱的水力联系，若将来洞线沿线地面或地下出现污染源，会间接通过地下水影响至洞线内的水质。

4.2.7 社会环境影响分析

4.2.7.1 对澄城县的影响

本工程任务是实现石堡川河水库与澄城县五一水库的库库连通，优化水资源配置，提高水资源利用率，同时促进澄城县境内孔走河、长宁河、县西河三条河道流域植被恢复，有效缓解澄城县城生产生活、生态水量不足。本工程也属于K0+000~11+238干渠的改线工程，提高石堡川水库灌区干渠水利用系数，确保骨干渠道安全运行。

因此，本工程能解决澄城县现状的生产生活水量不足、水生态环境恶化等方面的制约，能大大改善生态环境，实现城市供水的多源保障，大大降低因水量隐患产生的供水风险的发生几率，补充孔走河、长宁河、县西河生态水量，为澄城县区域经济发展、水生态环境提供水资源保障。

4.2.7.2 对石堡川水库的影响

石堡川水库承担着白水、澄县32万亩农田灌溉供水任务，同时兼有防洪、人畜生活用水效益。依据前文4.2.1节、4.2.2节所分析结果，“引石济澄”实施后，石堡川水库在保证32万亩灌区耕地的前提下，每年向澄城县、五一水库补水1043.3万m3。在干渠引水量不变的情况下，本工程为干渠改线工程，减少水资源漏失，提高水利用系数。经分析计算，本工程实施后干渠水利用系数由0.72提高至0.94，灌溉水利用系数由0.5提高到0.65（详见表2.1.3-1），因此对区域水资源有利。工程实施后水量损失减小5%，渗漏水量减小15%，工程实施后水量节余523万m3/年。因此本工程对石堡川水库的使用功效是有利影响。

据已批复的《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程初步设计报告》（渭南市水利水电勘测设计院，2018年10月），采用1975~2012年共计38年的数据进行调节统计得出：石堡川水库多年平均来水量6400万m3，扣除下游生态用水353.04万m3，调节水量6047万m3，水库年均可供水量4542.6万m3，其中年均灌溉水量3486.94万m3，乡镇及城市生活年均可供水量1055.6万m3（2.89万m3/d）。灌溉实际年均供水量2781.06万m3（保证率51.28%），乡镇及城市生活实际年均供水量1043.27万m3（保证率92.3%）。

K0+000~11+238干渠改线后水利用系数由0.72提高至0.94，补给澄县水量由386~612.15万m³（2013~2018年）提高至1043.3万m³，石堡川水库的供水功能不会发生改变，仍是以灌溉为主，兼有城市供水、防洪等功能。

4.2.8 运行管理影响分析

本工程建成后，由石堡川水库灌溉管理局进行日常管理，劳动定员22人。办公地点位于史官镇史官村建设管理站，管理办公大楼一座，共三层，面积1539m2。

运行管理期间主要污染源为管理站内管理人员日常生活产生的污水、油烟废气、生活垃圾等。

（1）生活污水对环境影响分析

根据工程分析，运行管理期间无生产废水，管理人员生活污水排放量为558m3/a。经现场调查，目前项目区附近的村庄现状无污水管网，附近各村污水经收集后在镇污水处理设施内集中处理。本工程运行期间，生活污水排放量不大。由于当地市政污水管网还在规划过程中，滞后于本工程建设进度。因此，本环评要求管理站内设置1套水厕及化粪池，定期清掏外运，不外排。因此，严格管理生活污水的收集、处理处置，对周边的水环境影响很小。

（2）食堂油烟废气环境影响分析

管理站内设食堂。食堂燃料为罐装的液化天然气，属于清洁能源，对大气环境影响较小。食堂产生的废气主要为油烟。经类比调查，食堂油烟废气中含油脂、有机质及加热分解或裂解产物。根据工程分析，本项目食堂最大设计容纳职工12人，满负荷时食堂油烟产生强度约6.6kg/a。

油烟净化装置的型号、参数及厨房尺寸设计本阶段未确定，因此目前的国家标准《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）中关于基准灶头的定义与计算方法无法估算本项目的基准灶头数。本次环评参照上海市地方标准《餐饮业油烟排放标准》（DB 31/844-2014）中按照就餐位数折算基准灶头数的方法。

本项目食堂最大设计容纳职工12人，等效于1个基准灶头。根据标准，单位灶头基准排风量为2000m3/h，油烟去除率应大于75%。因此本项目按排风量2000 m3/h、油烟去除率75%及每天工作3h的条件下，油烟排放浓度为0.75mg/m3，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）（试行）要求（<2mg/m3）。

食堂厨房与职工临时宿舍应分开设置，经净化后的食堂油烟从专用烟道引至屋顶排放，不得侧排。食堂所在建筑物高度小于等于15m时，油烟排放口应高出屋顶；建筑物高度大于15m时，油烟排放口高度应大于15m，且与职工临时宿舍最近距离应大于20m。在各项环保措施满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ 544-2010）有关要求的基础上，食堂对环境影响较小。

（3）固体废弃物环境影响分析

本工程运行营管理期间，管理区产生的固体废弃物主要为管理人员的日常生活、办公垃圾，产生量约8t/a，只要按有关规定执行垃圾分类收集制度，定期委托环卫部门清运垃圾，对环境影响较小。

食堂产生的废弃物主要为是餐厨垃圾以及经油水分离器出来的废油脂。餐厨垃圾最大产生量约1.31t/a，委托环卫部门每天清运；废油脂最大产生量约65.7kg/a，收集后应委托有相关资质的单位收运处理，不得擅自倾倒或者排入下水管道，尤其不得出售给不法商贩。在此管理要求下对环境影响较小。

4.3 环境风险

本工程属于非污染型建设项目，运行过程中自身不会引发环境风险事故，评价中需要关注的是引水隧涵施工过程中爆破气体的影响。工程本身属于环境敏感目标。现对本工程环境风险进行简单分析。

（1）爆破风险

本工程采取分段招标方式确定施工单位，建设单位要求各施工单位委托有专业资质的民爆公司进行爆破施工，施工前在当地公安局民爆科进行备案。后期各施工单位与民爆公司视工程规模大小考虑炸药、雷管等爆破材料的需求量，考虑是否设置炸药库。

本工程涉及的主要爆破风险包括爆破材料的贮存以及爆破施工过程中爆破气体逸散风险。考虑到炸药库以及爆破气体均属于安全评价范围，其爆破危害以安全评价为准，本次不予评价。

（2）隧洞施工涌水风险

隧洞施工涌水作为施工废水的一部分，在废水相关章节已进行分析评价。根据《渭南市石堡川水库引石济澄连通工程隧洞工程地质勘察报告（可研阶段）》（西安中勘工程有限公司，2017年3月），钻孔水位及河谷地表水出露情况，K1+500处地表水位高程为945.0m，高于洞底。其余钻孔均未见地下水。隧洞施工不会发生涌水风险。但是上述的地质勘察报告属于可研阶段的，相对勘察精度较低，不能完全反应洞线的工程地质水文地质条件。隧洞涌水风险也属安全评价范围，本环评已在废水相关章节，将隧洞涌水的影响分析、处置措施及应急方案进行了分析。

（3）弃渣场严重水土流失风险

据已批复的《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程水土保持方案报告书》（西安景天水利水电勘测设计咨询有限公司，2018年12月），本工程设置4个弃渣场，共占地面积5.9hm2，现状是疏林地和荒地。弃渣场具体位置如下：1#弃渣场位于石堡川水库西边洛川县盘曲河村王家峁沟，2#弃渣场位于洛川县吕家山村吕家山沟，3#弃渣场位白水县东坡里洼村东沟，4#弃渣场位于白水县里洼村东沟。石堡川水库“引石济澄”连通工程建设共产生弃渣15.46万m3，弃渣绝大部分是石渣。上述水土保持方案设计了弃渣场挡土墙，弃渣场溃坝风险也属于安全评价风险，但溃坝产生严重水土流失属于严重影响周围生态环境。建议建设单位和施工单位严格按照上述水土保持方案进行防护，减少对弃渣场周围生态环境的影响。

5 环境保护措施

5.1 施工期污染防治措施

5.1.1 施工期废水防治措施

5.1.1.1 施工生产废水处理

（1）对于砼生产废水，在各施工工区相对集中地设置泥浆废水现场收集处理设施和沉砂池，砼拌和系统生产废水通过地沟收集进入沉砂池，经沉淀处理后回用于施工生产过程中或是场地洒水抑尘。沉砂池的沉渣应定期清运至附近弃渣场。工艺流程如下：

由于施工期间在各个施工营均有砼生产废水产生，故可在每个施工营地设1个平流式沉砂池，其采用砖砌结构，共需设置沉砂池4个。

（2）对于汽车、机械设备维修冲洗废水，可通过以下处理工艺：

在每个施工营地机修、冲洗场周边各设置隔油沉砂池1座，维修、冲洗废水通过隔油沉砂池处理，处理后回用于冲洗以及场地抑尘，并定期清除废油和清理沉渣，沉渣应定期清运至附近弃渣场，废油应委托有资质的单位收运处置。本工程共需设置隔油沉砂池4个。

（3）基坑废水处理

基坑开挖到设计标高后，土建单位可根据实际情况在坑底设置排水盲明沟、临时沉淀池，收集、沉淀处理坑内积水，处理达标后排入疏干井，通过水泵排出基坑外，坑底排水沟、沉淀池或疏干井的设置不得影响围护结构的稳定。基坑废水经处理后回用于施工生产或场地洒水抑尘。本共需设置基坑沉淀池1座。

（4）隧洞施工废水处理

隧洞施工废水主要为隧洞穿越不良地质单元时产生的涌水、施工机械维护产生的废水、喷射混凝土和注浆产生的废水。

本工程隧洞洞底位于地下水水位以上，通常情况下隧洞施工不会产生涌水。隧洞施工机械维修废水、混凝土和注浆废水等水量较小，呈间歇性，主要污染物是SS、石油类和pH。因此本环评要求机械含油废水、混凝土和注浆废水则通过混凝沉淀处理后回用于施工生产。

① 清污分流措施

在隧洞一侧设置施工废水集水沟，并每隔200m左右设置一座沉砂池，洞内废水顺坡自流，遇平坡、逆坡则在沉砂池内放置1台水泵，通过自流结合水泵接力运输，最后通过支洞至洞外处理。

在机械维修过程中，将含油污水排入废水沟一侧；喷混和注浆施工的洞段定期对地表冲洗，将水泥砂浆、注浆流失产生的废水冲入废水沟一侧，从而达到洞内清污分流。本工程共需设置洞内集水沟约6900m，沉砂池35座。

② 混凝沉淀措施

考虑到隧洞施工废水的主要污染指标为SS、pH及少量油污，故废水主要采用加药剂混凝反应、沉淀后即可达标回用，具体处理工艺如下：

施工废水通过废水集水沟进入沉砂池，经重力去除大颗粒沙粒后经自流排至洞外或通过机械清运至洞外，在洞外施工营地污水处理区投加混凝剂和助凝剂后进入三级混凝沉淀池进行固液分离，污泥干化后运至弃渣场处置，污泥浓缩池上清液处理后回用于施工生产以及工区洒水抑尘。本工程共需设置4套混凝加药装置、4座三级沉淀池。

③ 其它管理措施

a. 隧洞内施工机械尽可能在洞外机修场地内维修。

b. 在不影响隧洞正常施工条件的基础上，施工单位制定可行的注浆方案，对遇到不良地质单元时，流量超过一定限度的隧洞涌水，选择预注浆封闭、紧急封堵等措施，以满足隧洞堵水要求为第一目标，封堵地下水的涌出，并保证注浆堵水加固圈在施工期和运行期保持稳定。

c. 施工前应委托隧洞施工废水专项环保设计，根据施工前的水文地质勘探情况、施工组织设计情况估算各类废水，比选各类处理工艺和设备，以设计出符合施工要求的废水处理方案。

5.1.1.2 施工生活污水处理

施工人员尽量租用沿线村镇现有建筑物，利用现有的生活污水处理设施。若确实需设施工生活区的，各施工营地均设置双瓮漏斗式环保厕所，由当地农民定期清理后用作农肥，不外排，对周围水环境影响较小。

5.1.1.3 水源地保护措施

本工程中的干渠K37+518处的分水闸改造工程和810m的连通渠道工程均位于五一水库地表饮用水水源地水域一级保护区内。本改造工程区域内未设置施工营地，施工期可能影响的区域为五一水库陆域和水域一级保护区，在按照5.3.1章节五一水库水源地水质保护方案实施环保措施外，施工期还应采取以下环保措施：

（1）施工物料、施工机械等的存放必须远离水源地保护区，并保证施工过程中不影响五一水库水质安全。

（2）施工期间的生活垃圾应装入垃圾桶定时清运。

（3）施工选择在枯水季节进行，尽量减小施工过程对地表水的扰动，降低对地表水的污染。

（4）加强文明施工建设，加强环保宣传，禁止可能污染水源的活动。

5.1.2 施工期大气污染防治措施

根据国务院与省、市、县各级人民政府《铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》的规定，建设、施工等单位应严格执行《中华人民共和国大气污染防治法》、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）等相关法律、法规规定，落实环境保护、文明施工等措施。施工期应具体落实如下大气污染防治措施：

（1）施工扬尘：

① 对施工隧洞开挖、爆破、填筑产生的粉尘，大气粉尘含量较高，应加强施工人员劳动保护，配戴防尘口罩。

② 施工营地内的高粉尘作业应尽可能布置于远离居民区的位置。多粉尘作业面及靠近居民点的施工设施，采用人工控制定期洒水，并将易产生粉尘的施工临时设施和临时堆料场布置在施工场地远离居民点处，临时堆料场采用彩条布覆盖。

③ 引水隧洞施工时，合理布置炮孔，正确选用爆破参数，加强装药和填塞作业的管理，以降低爆破工作的产尘量。在放炮后用高压水枪喷水降尘，及时对爆堆进行洒水降尘。大风天气不利风向尽量避免进行爆破作业。

④土、石、水泥等可能产生扬尘的材料，在运输过程中做好围护措施，采用封闭储存仓，减少因土、石外泄造成的扬尘污染；减少卸料物流的高差和倾角，设置隔流设施，在保证物料流动顺畅的前提下降低物料的流速，以减少粉尘的飞扬。

⑤土、石等施工物料应及时调运利用，减少临时堆置时间，临时堆料场、堆土场需保持一定的湿度，以减少扬尘量。易散失的物资（如水泥）不能在露天堆放，以减少对周围环境空气的影响。

⑥对汽车行驶过程中产生的扬尘，采取对主要施工道路配备洒水车，实施洒水抑尘，每天洒水3~5次，以有效减少扬尘。运输汽车可通过防止超载及采用封闭车辆运输等措施来减少扬尘污染，本工程共需洒水车4辆。

⑦ 选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，对于排放废气较多的车辆，应安装尾气净化装置。另外，选用质量高、对大气环境影响小的燃料。要加强机械、车辆的管理和维修，减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染。

⑧ 控制施工扬尘必须满足《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值。

（2）拌合站

① 拌和站设在村庄敏感点下风向300m之外。

② 拌合站的砂石料堆场全部封闭，拌合站筒仓呼吸粉尘采用滤芯除尘；

③ 施工期间对加强封闭措施，对材料运输车辆遮盖牢固严密，将TSP污染在此过程中减至最小。

④ 施工单位加强与当地民众的沟通，施工期加强环境监测，防止本工程施工对周边居民的生产生活产生较大影响。

（3）施工营地食堂

施工营地食堂应配置油烟收集处理装置，风量及处理效率应与各工区施工人数配套，油烟排放浓度应满足《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）（试行）要求。

5.1.3 施工期噪声污染防治措施

（1）合理安排施工时间，夜间22：00～次日6：00和中午午休时间尽量避免有噪声污染的施工作业，若工程急需在夜间施工应向当地环保部门申报，获批准后方在指定日期进行，并将施工期限向沿线居民公告。

（2）施工时必须选用符合国家相关标准的施工机械和运输车辆，尽量选用优质低噪声设备和工艺。设备安装时，可采用隔振垫、消音器等辅助设施，并加强施工机械的维修、管理，以保证机械设备处于低噪声、高效率的良好工作状态。

（3）施工单位在作业中应尽量合理布置施工场地和配置施工机械，降低组合噪声级，施工场地尽可能远离居民点等敏感点，高噪声机械设备布置在施工场地远离施工临时生活区和附近敏感点处，并在居民点和施工生活区侧设置隔声屏障，防护长度约500m，可削减噪声10dB以上，周围敏感点噪声可基本达标，隔声屏障可重复利用。

（4）将空压机等强噪声设备安装在工棚内，实施封闭、半封闭施工。

（5）合理安排施工车辆行驶线路和时间，注意限速行驶、禁止高音鸣号，以减小地区交通噪声。施工期应尽量减少夜间20：00～次日6：00的运输量，避开居民密集区及声环境敏感点行驶。对必须经居民区行驶的施工车辆，应制定合理的行驶计划，并加强与附近居民的协商与沟通。

（6）建设单位应责成施工单位在施工现场标明张布通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》第四十三条“造成环境噪声污染的单位和个人，有责任排除危害，并对直接遭受损害的组织或个人赔偿损失”的规定，若采取降噪措施后依然达不到规定限值，特别时发生夜间扰民现象时，施工单位应向受此影响的个人给予赔偿。

（7）施工单位应合理安排工作人员轮流操作产生高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声和低噪声的工作。加强对施工人员的个人防护，对高噪声设备附近工作的施工人员，可采取配备、使用耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。

（8）山体爆破及隧洞沿线的建筑与房屋应列为保护对象，爆破施工前，应核算不同保护对象所承受的振动、冲击波超压值，并确定相应的安全允许距离和爆破参数。

（9）施工单位要加强管理，文明生产，在爆破前应进行提前告知，明确夜间、午间不实施爆破；建议采用无声破碎剂代替普通炸药进行爆破；山体爆破时为保护附近村庄和其它建筑物不受破坏，要求距保护对象一定距离的炮孔控制好最大安全炸药量。

（10）加强管理，提倡文明施工，建立控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。对人为活动噪声应有管理措施，要杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象，最大限度减少噪声扰民。

5.1.4 施工期固废污染防治措施

（1）为了改善环境，减少水土流失，要求施工中以尽量少破坏植被，并充分利用开挖土石料。无法综合利用的工程弃渣应按照水土保持方案的要求运至指定弃渣场处置。

（2）对于污水处理等产生的污泥，应运至弃渣场处置。

（3）建筑渣土运输车辆在驶出建筑工地之前，必须采取封闭措施，防止渣土运输过程中沿途抛、撒、滴、漏，污染周边环境，零星建筑垃圾应实行袋装清运。

（4）在生活区设置垃圾箱，施工人员生活垃圾集中堆放，及时清运，统一处理，并纳入当地垃圾收集系统，建议采用合同形式委托当地环卫部门实施。

（5）建筑垃圾、生活垃圾分类收集，在施工现场或附近设专门的临时堆放场所，用于报废的施工机械、废旧钢材、废包装袋（桶）、木材、废蓄电池等废弃物的临时存放，并联系物资回收单位及时回收再利用。

（6）隔油沉砂池收集的油污应委托有相关资质的单位收运处置，不得焚烧、排放或卖给其它不法商贩。

5.1.5 施工期生态保护措施

5.1.5.1 陆生植物保护措施

（1）施工过程如需占用林地，施工单位在施工前应取得林业部门相关手续。施工营地应尽量选用荒地，以减少对营地及周围的土壤和植被的破坏。加强对施工人员的环保教育，严禁在施工范围外私自占地堆放施工机械或建筑材料，严禁施工人员在施工营地域以外的林区活动，特别是采挖、破坏植被。

（2）施工临时设施在耕地和园地附近施工时，要保证施工活动在征地范围内进行。施工便道及临时占地范围尽量小，减轻对耕地和林地的影响。在农田集中区域施工时，合理安排施工时间。

（3）隧洞的设计及施工应尽量不破坏既有山体山形地貌，开挖边坡及填方坡面采取植草植树及钢筋混凝土网格植草护面墙防护，防止水土流失。加强隧洞排水设施的处理，做好洞口坡面的防护及排水系统，防止坡面滑坍及雨水冲蚀坡面。施工结束后，隧洞出口处应根据制定的植被修复方案，选种适宜的植物物种进行绿化，弥补生物量损失。

（4）本工程实施过程中，弃渣场临时占地将会对沟道内，尤其是沟底植被造成压占影响，本环评提出①剥离表土前，将大树移植保护，待施工结束后移栽恢复，并加强后期养护；②堆放弃渣前，剥离表土，剥离厚度0.30m，用于后期植被恢复前覆土。同时均应按照水土保持和植被恢复等方案，采取相关措施，尽量减少对工程区内生态环境的影响。4个弃渣场封场生态恢复方案除考虑本环评提出的生态环境保护措施的要求外，主要参照已批复的《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程水土保持方案报告书》中有关弃渣场的水土流失防护工程方案。

（5）临时工程占地如施工营地、弃渣场、施工道路等，在工程完工后要尽快拆除，并尽量恢复原有的土地利用类型。

（6）植被恢复应尽可能根据地带性植被的代表种进行选种。

（7）在施工时若发现树龄较长的植物，应及时通报林业与环境保护部门，并要将其妥善移植。

5.1.5.2 陆生动物保护措施

（1）提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。加强对施工人员、管理人员、移民及当地群众进行宣传教育，增强其野生动物保护意识。

（2）在林地较密集线路施工应优化施工方案，抓紧施工进度，尽量缩短施工作业时间，尽量减少爆破作业，减少对野生动物的惊扰。优选施工时间，避开野生动物活动的高峰时段。早晨、黄昏和晚上是野生动物活动、繁殖和觅食的高峰时段，应禁止在早晨、黄昏和晚上进行高噪声作业。

（3）工程完工后尽快做好生态环境的恢复工作，尤其是临时占地处，以尽量减少生境破坏对动物的不利影响。

5.1.5.3 水生生态保护措施

本工程施工涉及的河道有聿津河、长宁河、孔走河、县西河，其中长宁河和县西河为常年流水，聿津河、孔走河仅汛期有少量流水，因此河道内均无水生生物，工程施工不涉及对水生生态环境的影响。

5.1.6 水土保持措施

本章节内容引用已批复的《渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程水土保持方案报告书》（西安景天水利水电勘测设计咨询有限公司，2018年12月）内容和结论。

本项目区水土保持防治措施总体布局上以工程措施为主，植物措施和土地整治措施为辅，工程措施、植物措施和土地整治措施有机结合；临时措施和永久措施结合。

在防治责任范围内划分为输水线路区、运行管理区、临时施工道路区、输电线路区、施工生产生活区、弃渣场区6个防治区。针对各防治区的水土流失特点，本方案在主体工程中具有水土保持功能的措施基础上，对各防治分区分别采取相应的工程措施、临时防护措施，并对提出相应的水土保持措施和水土保持投资。

（1）输水线路区水土保持措施

输水线路区水土保持措施有工程措施、植物措施和临时措施。工程措施为隧洞洞脸上设有断面尺寸为0.4*0.4m的M7.5浆砌石排水沟，厚30cm，排水沟长400m；剥离表土面积1.53hm2，剥离厚度0.30m，剥离量0.459万m3；施工结束后，对土地进行整治，整治后土地进行土地恢复和恢复耕地，土地恢复面积是1.53 hm2，覆土厚度是0.3m，覆土量0.459万m3。植物措施有：苹果树2128株。临时措施有：编织袋挡土墙高1.5m，底宽1.5m，顶宽0.5m，布设长度420m，工程量630m3。临时梯形排水沟布设长度460m，开挖方82.8m3，土工布用量998.2m2；临时堆石集中堆放后，表面用彩条布苫盖，需彩条布9840m2。

（2）运行管理区水土保持措施

运行管理区本方案水土保持措施有工程措施和临时措施。工程措施有：剥离表土厚度0.20m，剥离表土面积0.15hm2，剥离量0.03万m3，用于后期绿化前覆土；土地整治面积是0.06 hm2，覆土厚度0.50m，覆土量0.03万m3。临时措施有：采用编织袋临时挡墙防护临时堆土，挡墙高1.5m，底宽1.5m，顶宽0.5m，布设长度95m，工程量142.5m3；梯形临时排水沟布设长度115m，开挖方45.7m3，土工布用量249.55m2；临时堆土（石）集中堆放后，表面用彩条布苫盖，最多时需彩条布1340m2。

（3）弃渣场区水土保持措施

弃渣场区水土保持措施有工程措施、植物措施和临时措施。工程措施有：剥离表土厚度0.30m，剥离表土面积2.94hm2，剥离量0.882万m3，用于后期绿化前覆土；土地整治面积是5.9hm2，覆土厚度0.30m，覆土量1.77万m3；1#、2#、3#弃渣场前缘设置3m高的堆石坝，顶宽2m，上游坡比是1:2.0，下游坡比是1:2.5；4#弃渣场前缘设置3m高的碾压均质土坝，顶宽2m，上游坡比是1:2.5，下游坡比是1:3.0。堆石拦渣坝每延米挡土墙需块石26.25m3，均质土坝拦渣坝每延米挡土墙需土30.75m3，根据弃渣场实际情况，弃渣场需设置堆石挡渣坝总长258.96m；均质土挡渣坝总长82.16m，块石总用量6797.7m3；土总用量2526.42m3。排洪沟矩形断面尺寸0.9m*0.9m，需设置排洪沟长度是5708.56m，土方开挖8791.19 m3，M7.5浆砌石6182.37m3。急流槽开挖土总方量318.44m3，浆砌石总量170.56m3。消力池工程量是M7.5浆砌石630.5m3。植物措施有：沙柏9344株，紫穗槐9344株；临时措施有：采用编织袋临时挡墙防护临时堆土，挡墙高1.0m，底宽1.5m，顶宽0.5m，布设长度450m，工程量675m3；梯形临时排水沟布设长度520m，开挖方93.6m3，土工布用量1133.6m2；临时堆土（石）集中堆放后，表面用彩条布苫盖，最多时需彩条布14100m2。

（4）临时施工道路区水土保持措施

临时施工道路区水土保持措施有工程措施、植物措施和临时措施。工程措施有：剥离表土0.30m。剥离表土面积5.75hm2，剥离量1.725万m3，用于后期地表覆土；土地恢复面积是5.75hm2覆土厚度0.3m，绿化前复耕土地整治面积5.75hm2，覆土厚度是0.3m，覆土量1.725万m3；排水沟布设长度1950m，土方开挖877.5m3，土工膜3412.5 m2。植物措施有：沙柏4533株，苹果树7568株。临时措施有：编织袋临时挡土墙高1.5m，底宽1.5m，顶宽0.5m，布设长度650m，工程量975m3；排水沟布设长度700m，开挖方126m3，土工布用量1519m2；临时堆土（石）集中堆放后，表面用彩条布苫盖，最多时需彩条布15200m2。

（5）施工生产生活区水土保持措施

施工生产生活区水土保持措施有工程措施、植物措施和临时措施。工程措施有：剥离面积1.6hm2，厚度0.30m，剥离量0.48万m3，用于后期复耕前覆土；土地整地面积1.6 hm2，覆土厚度0.3m，覆土量0.48万m3。植物措施有：施工生产生活区施工结束后恢复原地貌，即覆土后栽植沙柏7110株。临时措施有：在施工生产生活区施工前对临时堆放的表土和施工用料采取编织袋挡土墙进行临时防护，挡土墙高1.5m，底宽1.5m，顶宽0.5m，布设长度350m，工程量525m3；排水沟布设长度390m，开挖方70.2m3，土工布用量850.2m2；在排水沟的末端修建4个M7.5浆砌石结构沉淀池，沉淀池开挖方66m3，土工膜是690m2；剥离的表土集中堆放后，表面用彩条布苫盖，需彩条布苫盖8500m2。

（6）输电线路区水土保持措施

输电线路区水土保持措施全部为临时措施：为防止开挖的临时堆土产生新的水土流失，也为了防治开挖的坑位被雨水和淤泥掩埋，在电线杆开挖后，对临时堆土和坑位四周采取编织袋挡土墙进行临时防护。挡土墙高1.5m，底宽0.5m，顶宽0.5m，布设长度80m，工程量60m3；排水沟布设长度120m，开挖方10.8m3，土工布用量228m2；剥离的表土集中堆放后，表面用彩条布苫盖，需彩条布苫盖800 m2。

5.1.7 施工期地下水环境保护措施

（1）超前预报

工程地质详细勘察阶段重点查明岩溶发育程度及岩溶相对洞线位置，重点查明工程区断裂性质、导水性质、断裂带渗透系数给水度等。施工时，对不利的水文地质构造高发区超前预报，用超前探孔、地质雷达等技术探明近距离岩层的富水情况。对查明的岩溶及断裂敏感区的较小出水点提前做好疏排水工作，较大出水点提前做好灌浆封堵，防止隧洞排水造成地下水水位大幅下降，确保施工作业安全。对于基础地质情况复杂的大型溶洞，基础回填亦难以处理，应考虑局部改线避开溶洞。

2）隧洞止水

主体设计已经考虑按地质条件分段采用不同衬砌型式。K0+020—K5+600的Ⅲ类围岩隧洞采用采用随机锚杆，开挖后具体情布设，φ8@150mm钢筋网，喷C20砼厚10cm；K0+000—K0+020与K5+600—K5+800的Ⅳ类围岩隧洞采用采用系统锚杆，φ20M20砂浆，孔深2.0m，排距0.8～2.0m，梅花状布设，φ8@150mm钢筋网，喷C20砼厚10cm挂网喷护，14#工字钢支撑间距1.0m支护; K5+800—K6+000的Ⅴ类围岩隧洞采用基岩用系统锚杆，土洞不设锚杆。锚杆φ20M20砂浆，孔深2.0m，排距0.8～2.0m，基岩φ8@150mm钢筋网，喷C20砼厚10cm，土洞喷C20砼厚12cm，基岩用14#工字钢支撑间距1.0m，土洞超前支护；K6+000—K6+900的丙类土围岩,基岩用系统锚杆，土洞不设锚杆。锚杆φ20M20砂浆，孔深2.0m，排距0.8～2.0m基岩φ8@150mm钢筋网，喷C20砼厚10cm，土洞喷C20砼厚12cm，基岩用14#工字钢支撑间距1.0m，土洞超前支护。一定厚度的混凝土支护有助于减少隧洞与周边地下水的水力联系，减少项目对地下水环境的影响。

5.1.8 施工期人群健康防治措施

施工营地生活用水尽可能采用周边自来水管网，若使用地表水则应先检测达标方可取用。食堂应办理卫生许可证，工作应持健康证上岗。购买定点屠宰肉食，以防人畜共患病和食物中毒事件。

施工单位应做好施工人员的卫生保健、防疫检疫工作，做好工区卫生管理，建立疫情报告制度，发现传染病时，除及时上报外，应立即采取相应措施，控制疾病发展。对接触废水、有害物质及检疫结果可疑的高危人群，针对不同情况进行健康监测，防止传染病的发生、传播。

5.1.9 施工期交通运输影响减缓措施

由于施工弃土交通运输过程中，需利用村镇现有道路，因此在施工过程中，施工单位除应做好运输道路环境卫生等工作外，还应做好对运输道路的维护、保养等工作，尽量减少对沿线居民正常生活的影响。

施工单位应与交通管理部门协商，制定临时交通管理措施，并在施工附近路段设置警示牌，并加强监督管理，严禁运输车辆超载，运输时在上面覆盖篷布等物保护，或采用封闭式运输车运输，以防沿途洒落。若不慎洒落在道路上的土石方应及时清理，以免影响周边环境卫生和道路的行车安全，保证道路畅通。

在施工期间，对受影响的道路采取临时便道绕行，保障施工期间居民的出行。此外，在施工过程中，施工单位除应做好运输道路环境卫生等工作外，还应做好对运输道路的维护、保养等工作，尽量减少对沿线居民正常生活的影响。

5.2 运营期污染防治措施

本工程为K0+000~11+238干渠的改线工程，主要建设内容包括：新建干渠隧涵7.27km、加固衬砌干渠180m、新建进水闸1座、改造干渠退水闸2座、分水闸1座，新建及改造连通渠道1.34km、1座管理站。如2.1.2章节与2.2.4章节叙述的干渠工程现状及存在问题与既有工程存在的环境问题，主要是干渠水利用率低，石堡川水库与澄城县孔走河、长宁河、县西河的连通性差，补水量不足，导致澄城县河道生态蓄水量不足，生态环境恶化。

本工程实施后，石堡川水库在保证32万亩灌区耕地的前提下，每年可向澄城县、五一水库补水1043.3万m3。可有效缓解澄城县生态缺水及生产生活缺水，有利于澄城县的生态环境及经济发展。本工程石堡川水库引水量不变，因此对石堡川水库水文情势、水环境影响不变。仅是对澄城县孔走河、长宁河、县西河水环境、生态环境，以及社会环境的有利影响。因此本评价的环保措施，主要是以新带老措施。

5.2.1 水文情势影响减缓措施

本环评建议建设单位相关部门在现石堡川水库调度方案的基础上进一步的深化、细化，兼顾农田灌溉、防洪和农村供水、生态环境等水库综合功能，确保社会综合效益最大化。在连续枯水的极端情况下，应当对五一水库的用水进行一定的限制，重点保证基本的生活用水，减少其它用水量，以保证石堡川库区和下游生态需水，同时必须启用应急备用水源供水。

本工程实施后，石堡川水库放水口出口至干渠K11+238改线为7.27km的连通隧洞及箱涵，然后利用现状渠道11+238～37+518输水。在37+518改造分水闸，改造810m连通渠道输水到五一水库库尾；同时在输水渠道28+367、17+457改造2座退水闸，分别退水至长宁河、孔走河，补充生态用水。通过37+518、28+367、17+457分（退）水闸的改造，在保证五一水库的供水的同时，保证澄城县孔走河、长宁河、县西河河道的生态需水，年生态需水量分别为40、70和100万m3。具体各河道生态流量保障措施如下：

（1）沙家河生态流量保障措施

由于石堡川水库建于1975年，至今无正式文件批复要求的生态流量。经估算，本环评建议本改线工程实施后石堡川水库坝址保证不小于4.0m3/s的水量作为生态基流，满足下游年生态需水353.04万m3。

据回顾性评价，沙家河下游河道内生态环境需水量属消耗性用水，其河道为石质河床，两岸基岩裸露，无特殊要求生态环境需水。石堡川水库坝址下游1.0km处有左岸支流聿津河汇入，聿津河主河道长13km，控制流域面积38km2，多年平均径流量380万m3，日常流量0.10m3/s，未出现过断流。目前聿津河处于自然状态，无取（引）水设施，石堡川水库坝址至聿津河汇入断面间也无用水要求。

据现场调查，石堡川水库运行过程中，大坝采取多种方式保证连续下放生态流量，主要包括溢洪道、放水洞、泄洪洞以及绕坝渗漏等方式。加之，下游聿津河的天然径流量，沙家河下游河道未出现过断流，可满足河道基本生态需求。后期加强日常管理，保证生态流量连续下放，总量符合沙家河下游河道生态需求。

（2）孔走河、县西河、长宁河生态流量保障措施

根据现场调查与灌溉管理局管理政策，考虑水资源综合利用效率与生态环境需求，本环评提出以下保障措施：①孔走河、长宁河、县西河生态流量补给与五一水库供水频次同步进行。②枯水期保证1次/20天，丰水期和平水期保证1次/40天，具体根据五一水库供水频次调整。③每次补水1~2天，孔走河、长宁河、县西河补水流量1~3m3/s。④孔走河、长宁河、县西河处的干渠退（分）水闸设有量水设施，用于计量生态补水量。

5.2.2 水环境影响减缓措施

5.2.2.1 地表水环境保护措施

（1）K0+000~ K37+518引水干渠沿线水质保护措施

本工程主要是K0+000～K11+238段改线，利用长度7.27km的隧洞和涵洞代替原来的盘山渠道，其余利用原干渠K11+238～K37+518段输水至五一水库库尾。

为保证五一水库饮用水安全，建议本工程实施后建立引水隧涵以及原干渠K11+238～K37+518段沿线水环境保护管理制度，并在引水隧涵运行期日常巡护检修过程中参照本工程施工期水环境保护措施，严禁对水环境产生不利影响。

（2）石堡川水库水质保护措施

① 对本工程取水口周边区域按照国家相关规范划定水源保护区，按规范设置明显的标志牌，并按照相关法律法规要求，做好水源区环境保护工作，进一步加强对本工程周边区域生活、农业、旅游等各种污染源的管理和治理。

根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018）结合水源保护的实际情况，本次环评提出石堡川水库水源保护区划分建议：

一级保护区：水域为取水口半径500m范围，陆域为取水口侧正常水位线以上200m区域(遇流域分水岭则以分水岭为界)；

二级保护区：水域为一级保护区外径向距离不小于2000m范围，陆域为一级保护区外不小于3000m范围(遇流域分水岭则以分水岭为界)。

水质目标为II类。

② 根据《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《陕西省饮用水水源保护条例》等相关法律法规要求，对划定的水源保护区进行污染整治。在条件允许的情况下，对饮用水源一级保护区应实施封闭式管理。建议在人类活动频繁处，设置人为的物理隔离，避免人类活动对库区的影响。陆域隔离可采取一定高度的铁丝网。

③ 在进水口设置水质自动监测站，监测指标包括CODMn、NH3-N、TP。并按照《全国集中式生活饮用水水源地水质监测实施方案》等相关规定落实进水口水质监测计划。

④ 建议编制石堡川水库水资源与生态环境保护综合规划，和其它相关保护规划的实施，做好石堡川水库库区的污染防治和生态保护工作。

（3）五一水库水质保护措施

本工程实施后，实现石堡川水库与五一水库连通，五一水库的饮用水水源地的功能没有变化，但仍需要加强五一水库的水源保护，其运行期水质保护措施详见5.3.1章节。

5.2.2.2 地下水环境保护措施

1）输水线路沿线两侧划定地下水水源保护区，禁止对地下水和地下洞线有害的工程的建设，以免损坏输水洞线及影响沿线的地下水水质。目前尚无相关技术规范或导则明确地下水保护区范围要求，建议尽快开展相关专题研究。

2）建立引水隧涵定期巡视检查制度。考虑采用水下自动监测仪器进行输水隧洞及管道的检查，对隧洞的混凝土内壁进行扫描，标出裂缝的开度和位置，以及隧洞及管道的破损、变形情况。并可以用水下摄像机对内壁进行摄像，向控制中心进行远程数据传送。

5.2.3 生态环境影响减缓措施

（1）在工程取水口安置拦鱼设施，防止鱼类进入。

（2）引水工程实施后，应定期对流域水质、水生生物进行监测，研究优势种和关键种的生长繁殖与水环境因子（如水位、流速、水温等）之间的关系，更加准确地掌握引水工程对水生态系统的影响。

（3）加强渔政管理，在流域范围内强化渔政执法。

5.2.4 社会环境影响减缓措施

根据《陕西省饮用水水源保护条例》相关要求，建议渭南市人民政府按照“谁保护、谁受益”的原则，多渠道筹集资金，用于饮用水水源保护工作。本工程供水价格的确定应当充分考虑水库水源保护费用。

5.2.5 运行管理污染防治措施

（1）生活污水污染防治

工程运行管理期间，生活废水排放量不大。管理站内设置1套水厕及化粪池，化粪池定期清掏外运，用于农田施肥。

（2）食堂废气污染防治

工程运行管理调度中心的食堂应安装油烟去除率＞75%的油烟净化器，总排风量应大于2000m3/h，油烟排放浓度应满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）要求。

食堂厨房与职工倒班宿舍应分开设置，经净化后的食堂油烟从专用烟道引至屋顶排放，不得侧排。食堂所在建筑物高度小于等于15m时，油烟排放口应高出屋顶；建筑物高度大于15m时，油烟排放口高度应大于15m，且与职工倒班宿舍最近距离应大于20m。其它各项环保措施满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ 544-2010）有关要求。

（3）固体废弃物污染防治

工程运营管理期间，管理区应按有关规定执行垃圾分类收集制度，达到资源回收与垃圾减量化的目的。垃圾袋及垃圾箱应制印明显分类标志，收集的垃圾委托当地市政环卫部门及时清运处理。运送人员在清扫收集时应分类收集清运，可回收的废品集中后运往废品回收站统一收购，以减轻分类收集的成本。

管理站的食堂设置1座隔油池，食堂产生的废水应经隔油设施处理后排放，隔油设施不应设在厨房、饮食制作间及其他有卫生要求的空间内，隔油池的设计应符合CJ/T 295的规定。食堂产生的固体废物应按照HJ 544要求实行分类存放，餐厨垃圾应放置在有盖容器内。餐厨垃圾及油水分离器生的废油脂，应当做到日产日清，委托依法取得许可的单位上门回收，不得擅自倾倒处置。

5.2.6 “以新带老”措施

本工程主要影响集中在施工期，随着施工结束，临时占地的生态恢复其影响逐渐消失。本工程的7.27km引水隧涵、退（分）水闸和连通渠道运行期阶段无“三废”产生，对周围环境影响较小；运行期环境影响主要集中在管理站内的生活污水、食堂油烟废气和生活办公垃圾。本工程实施后，主要的“以新带老”措施是五一水库水源地水质和保障孔走河、长宁河、县西河生态需水保护措施。

（1）五一水库

本工程实施后，根据《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《陕西省饮用水水源保护条例》、《渭南市五一水库地表水源地区划》等相关法律法规要求，加强完善了五一水库水资源水质保护方案，有效改善了对五一水库水环境的影响。

（2）K0+000~11+238干渠

本工程实施后，K0+000~11+238干渠改线为7.27km的引水隧涵，总干渠水利用系数由0.72提高至0.94，K0+000~11+238干渠水利用系数由0.76提高至0.99，有效减少了干渠漏失量，对于干渠沿线旱生植被和非灌溉季节的农作物不利影响减少，对于干渠沿线需水的植被有利影响减少。

（3）孔走河、长宁河、县西河

本工程实施后，石堡川水库与五一水库有效连通，同时通过退水闸、分水闸对孔走河、长宁河、县西河进行生态补水，在有效实施孔走河、长宁河、县西河的生态流量保障措施后，可改善其生态环境。

5.3 水源地水质保护方案

5.3.1 五一水库水源地水质保护方案

依据《渭南市五一水库地表水源地区划》，五一水库水源地一级保护区（陆域）包括：水库水域正常水位线边界陆域纵伸100m；水库上游一级保护区水域边界陆域纵伸50m；水库至县水厂的引水渠主轴线两侧5m。一级保护区（水域）包括：五一水库整个水面；五一水库上游河流1000m水域；五一水库上游至友谊渠调水口的水域。五一水库水源地二级保护区（陆域）包括：库区正常水位线向岸边陆域纵伸1000m（除去一级保护区之外的区域）。五一水库水源地二级保护区（水域）包括：沿五一水库上游一级保护区边界外推1500m的水域（包括上有河流和上游友谊渠）。污染控制区（水域）包括：石堡川水库；友谊渠二级保护区上游边界直至石堡川水库；五一水库上游二级保护区边界至河流发源地。

本工程实施后，实现石堡川水库与五一水库连通，五一水库的饮用水水源地的功能没有变化，但仍需要加强五一水库的水源保护。根据《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《陕西省饮用水水源保护条例》等相关法律法规要求，结合五一水库水质现状情况，本工程是供水设施的改造工程，属于与供水设施和保护水源有关的建设项目。本工程施工期及后期检修可能影响的区域为五一水库陆域和水域一级保护区，运行期对其基本无影响。因此在干渠K37+518处的分水闸与连通渠道改造施工与运行过程中，本环评提出以下水质保护要求：

① 禁止向水域排放施工废水和生活污水；

② 禁止堆置和存放建筑垃圾，施工物料的存放必须远离水源地保护区，并保证施工过程中不影响五一水库水质安全。

③ 禁止设置施工油库；

④ 禁止可能污染水源的活动，加强文明施工建设，禁止可能污染水源的活动。

⑤ 禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动。积极推广农业技术，控制周边的农业面源污染。

⑥ 进一步完善五一水库周边的平城村、西崖头、北庄、遮路村等村庄生活污水处理设施、污水管网收集系统和生活垃圾处理设施等保护区内农村基础设施建设。

5.3.2 白水县水源地调蓄池水质保护方案

依据《白水县北彭衙村调蓄工程东区水池项目环境影响报告表》，白水县水源地调蓄池主体工程由水池工程、进水设施、出水设施、溢流堰组成，利用石堡川水库干渠K0+000~K11+238输水，通过干渠取水口和箱涵将水输送至调蓄池。

白水县水源地调蓄池不属于本工程的建设内容，但本工程为以新建7.27km引水隧涵代替干渠K0+000~11+238段高边坡险干渠段，引水量不变，只是有效减少干渠水量漏失，提高干渠水利用系数。	因此本工程实施后，在保证取水口供水量的前提下，对白水县水源地调蓄池影响不大。

白水县水源地调蓄池取水口位于本工程引水涵洞K7+270处，因此引水涵洞施工可能对其产生影响，本环评提出水质保护要求如下：

（1）按照饮用水水源地保护相关管理规定，在白水县水源地调蓄池的水源地保护范围内① 禁止排放施工废水和生活污水；② 禁止堆置和存放建筑垃圾，施工物料的存放必须远离水源地，并保证施工过程中不影响调蓄池的水质安全；③ 禁止设置施工油库；④ 禁止可能污染水源的活动，加强文明施工建设，禁止可能污染水源的活动。

（2）本环评建议按照国家相关规范划定水源保护区，按规范设置明显的标志牌，并按照相关法律法规要求，做好水源地环境保护工作。

根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018）结合水源保护的实际情况，本次环评提出白水县水源地调蓄池划分建议：

一级保护区：水域为白水县水源地调蓄池整个水面，陆域为调蓄池向周边陆域纵伸200m。

二级保护区：水域为一级保护区外径向距离不小于2000m范围，陆域为一级保护区外不小于3000m范围。

水质目标为II类。

根据《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《陕西省饮用水水源保护条例》等相关法律法规要求，对划定的水源保护区进行污染整治。在条件允许的情况下，对饮用水源一级保护区应实施封闭式管理。

在石堡川水库干渠取水口设置水质自动监测站，监测指标包括CODMn、NH3-N、TP。并按照《全国集中式生活饮用水水源地水质监测实施方案》等相关规定落实进水口水质监测计划。

5.4 环保投资估算

参照《水利水电工程环境保护概估算编制规程》（SL 359-2006），本工程环境保护投资由环境保护措施、环境监测措施、环境保护仪器及安装、环境保护临时措施、环境保护独立费用等组成。部分与环保相关的投资如水土流失防治费用、隧洞止水、衬砌等已在主体工程及相关专题中列出，本专题不重复计列。本工程总投资29980万元，环保投资536.5万元，占工程总投资的1.79%，详见表5.4-1。

表5.4-1 石堡川水库“引石济澄”连通工程环保措施相关投资估算一览表（建议）

| 类别 | 环保措施名称 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境保护措施（运行期） | 进水口拦鱼设施 | 套 | 1 | 15 | 15 |  |
|  | 管理站垃圾桶 | 个 | 20 | 0.01 | 0.2 |  |
|  | 管理站隔油池 | 座 | 1 | 5 | 5 |  |
|  | 食堂油烟处理装置 | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 化粪池 | 套 | 1 | 8 | 8 |  |
| 环境保护临时措施（施工期） | 临时平流式沉砂池 | 座 | 4 | 12 | 48 | 4个施工营地 |
|  | 临时隔油池 | 座 | 4 | 8 | 32 |  |
|  | 基坑临时沉淀池 | 座 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 隧洞临时沉砂池 | 座 | 35 | 0.5 | 17.5 |  |
|  | 双瓮漏斗式环保厕所 | 座 | 4 | 5 | 20 | 4个施工营地 |
|  | 隧洞废水沉淀池 | 座 | 4 | 6 | 24 |  |
|  | 混凝加药装置 | 套 | 4 | 4 | 16 |  |
|  | 临时隔声屏障 | m | 500 | 0.1 | 50 |  |
|  | 隔声工棚、消音、隔振 | 套 | 4 | 9 | 36 | 4个施工营地 |
|  | 临时垃圾桶 | 个 | 40 | 0.02 | 0.8 |  |
|  | 临时垃圾台（站） | 个 | 4 | 2 | 8 |  |
|  | 垃圾清运 | 项 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 弃渣清运 | 项 | / | / | / | 弃渣场建设费用，弃渣从施工场地运送至弃渣场费用， 计入施工成本 |
|  | 场地围挡、洒水降尘 | 项 | 1 | 165 | 165 | 场地围挡、运输车辆覆盖、租用洒水车及雇佣相关工作人员费用；包括施工场地、临时道路、施工营地、材料堆放场、弃渣堆放等场所的覆盖和洒水抑尘 |
|  | 食堂油烟处理装置 | 套 | 4 | 1 | 4 |  |
|  | 加强水源地管理 | 项 | / | 75 | 75 | 在靠近村庄处设警示牌 |
| 环保投资总计 |  |  |  |  | 536.5 |  |
| 生态保护措施 | 水土保持 | 项 | 1 | 804.29 | 804.29 | 计入水保投资 |
| 环境管理 | 施工期环境监测 | 次 | 8 | 5 | 40 | 每半年1次 |
|  | 施工期环境监理 | 年 | 4 | 40 | 160 | 类比 |
|  | 环保人员培训 | 项 | 1 | 8 | 8 | 设置环境管理部门 |
| 环保咨询 | 环保设计、相关科研 | 项 | 1 | 45 | 45 | 类比 |
|  | 竣工环保验收调查 | 项 | 1 | 60 | 60 | 类比 |
| 合计 |  |  |  |  | 1653.79 |  |

6 环境经济损益分析

6.1 环境影响经济损益分析

6.1.1 环境影响经济效益

本工程主使石堡川水库与县西河五一水库、孔走河及长宁河有效连通，实现库库连通和支流的生态用水补给，对提高区域水资源统筹调配和抵御水旱灾害能力，促进水资源合理高效利用，改善区域内河川生态环境。因此本工程环境影响经济效益主要由社会经济效益和生态环境效益组成。

（1）社会经济效益

实施石堡川水库输水工程改线，以水量丰富、水质优良的石堡川水库作为澄城县生活供水水源，大大降低因水质隐患产生的供水风险的发生几率。因此工程实施具有很好的社会经济效益。

（2）生态环境效益

石堡川水库干渠改造工程，增加干渠与五一水库的连通渠道，使两库连通；同时干渠自西向东依次穿越了孔走河和长宁河，干渠退水可补充两条河的生态用水需求。石堡川水库在保证32万亩灌区耕地的前提下，每年向澄城县、五一水库补水1043.3万m3。在缓解澄城县生产生活缺水的同时，有利于澄城县孔走河、长宁河和县西河的生态环境发展，因此工程实施具有很好的生态环境效益。

6.1.2 环境影响经济损失

环境影响经济损失主要包括减免环境不利影响的环境保护投资以及工程造成的资源环境损失。对于本工程而言主要为环保投资536.5万元，占工程总投资的1.79%。

6.2损益分析

总体来看，本工程能解决澄城县区现状的水资源量方面的制约，能大大缓解澄城县生产生活缺水问题，大大降低因水质隐患产生的供水风险的发生几率，补充澄城县孔走河、长宁河和县西河生态水量，为区域经济发展、水环境提供水资源保障。工程社会效益显著，工程建设带来的不利影响可通过采取各项适当措施予以减少或消除。因此，本工程的建设在环境经济上是可行的。

7 环境管理与监测计划

7.1 环境管理

7.1.1 环境管理目标

通过环境管理，使本工程的建设符合国家有关环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，使环保措施得以在地方环保部门和水行政主管部门的监督之下实施，责任明确，措施落实，使工程建设对环境带来的不利影响减轻到最低程度，达到经济效益和环境效益的协调发展。

7.1.2 环境管理、执行、监督机构

1）管理机构

工程环境管理工作应由专门机构负责，因此可在工程建设单位、运行管理单位和施工单位设环保科，环保科是工程环境保护的职能部门，负责工程日常的环境管理工作。环保科人员可专职或兼职，需配备必要的办公、交通、通讯等设施。

2）执行单位

环境保护的具体措施必须由工程建设单位、运行管理单位和施工单位执行、落实，各负其责。在招投标阶段，承包商在标书中应有环境保护内容，中标后合同中应有实施环保措施的条款，并应明确违约责任，即在接受本工程的施工任务时，也同时接受环境保护设施的施工任务。建设单位和施工单位必须将环保工程的施工纳入项目的施工计划，保证其建设进度和资金落实，并将环保工程进度情况报告环境保护部门。在施工开始后，建设单位应配备环保人员负责施工期环境管理与监督；施工单位要具备相应的环保施工资质，同时应配备环保人员，监督环保措施的实施。在工程建设过程中，施工监理中要包括环境监理内容，并配备专门的监理人员，按有关法律法规和规定的要求，做好施工期间的环境监理工作。环境监测任务可委托当地具有相应资质的环境监测单位承担。运行期，工程运行管理单位应根据环境管理计划，落实运行期的环保措施。

3）监督机构

渭南市与延安市环境保护行政主管部门对工程建设和运营过程中环保措施的落实情况给予具体的监督和指导。工程竣工时，应向环境保护行政主管部门申请竣工环境保护验收。

7.1.3 环境管理任务

1）贯彻国家及有关部门的环保方针、政策及法规条例，落实污染防治规划，对工程环境保护措施的执行情况进行监督。

2）在工程建设过程中负责工程的环境监理工作。

3）落实环境监测任务，组织环境监测计划的实施。

4）编制年度环保工作计划，整编环境监测资料，编制年度环境质量报告。

5）制订工程环境管理的制度。

6）开展环保教育及宣传，提高建设单位、运行管理单位和施工单位等有关人员的环保意识。

7）针对工程建设各阶段对环境保护工作的不同要求，环境管理工作的侧重点亦有所不同。在施工期应加强工程施工环境管理，落实“三同时”的环保方针，监督检查施工期环保措施的落实情况，并组织进行施工期环境监测；在运行期应监督环保措施的执行，并开展环境监测，掌握工程影响范围内各环境因子的变化情况，发现问题，及时提出对策措施，并监督实施，确保工程环境总体目标的实现。

7.1.4 环境管理计划

1）施工期环境管理

施工期现场的环境管理，主要包括施工期污废水处理、防尘降噪、生态保护、景观文物保护、施工期的劳动保护、卫生防疫、交通运输以及施工期环境监理等内容，均应纳入工程招投标内容。

2）运行期环境管理

应做好工程管理人员的生活污水和生活垃圾的处理以及堤防闸站的安全管理等。

3）竣工验收

工程竣工验收前，应委托有资质的单位编制《工程竣工验收环境调查报告》，对整个工程在施工期间的环保措施落实情况和对周围环境的影响程度进行分析，确保工程运行期间环保措施的落实。

7.2 环境监测计划

7.2.1 监测机构

环境监测信息是环境管理的根本依据，是环保工作不可缺少的基础，监测任务可由当地具有相应资质的监测单位承担，由建设单位支付监测费用，相应监测单位参加的工程环境监测系统。监测系统内部可以实行合同制管理，以合同的形式确定各自的权利和义务。

7.2.2 监测任务

环境监测是环境管理的基础，是进行环境科学研究和污染防治的重要依据。由于本工程周围环境敏感点较多，需进行水质监测、噪声监测和水土保持监测。监测分为施工期和运行期，根据监测目的，监测内容有所不同。

7.2.3 监测内容

施工期环境监测主要是为了了解掌握其对环境的影响范围和影响程度，通过环境监测调查可以及时发现存在的问题，并提出相应的整改措施。

运营期环境监测主要是为了解进水口水质现状、下游减水区域水质、水生态现状，根据环境监测成果，推动环保措施的进一步落实，并针对存在的环境问题和环境影响，及时上报环境保护行政主管部门和工程运行管理部门，以便进一步补充、完善相应的污染防治对策。

环境监测可由建设单位委托有资质的环境监测部门实施，技术要求按照有关环境监测规范的规定执行，以保障监测数据的可靠性。监测站位、监测项目、监测时间和频次见表7.2.3-1。

表7.2.3-1 施工期、运行期监测计划一览表

| 实施阶段 | 监测内容 | 监测点位 | 监测指标 | 监测时间与频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 地表水 | 聿津河、沙家河、孔走河、长宁河、县西河 | pH、SS、CODCr、BOD5、石油类、氨氮、总磷、粪大肠菌群 | 每半年监测1天，每天2次 |
|  | 施工生产废水 | 1#、2#支洞涌水 | pH、SS |  |
|  |  | 施工营地砼生产废水 | pH、SS |  |
|  | 施工生活污水 | 施工营地生活污水处理设施出口 | pH、CODCr、BOD5、石油类、氨氮、粪大肠菌群 |  |
|  | 噪声 | 4个施工营地场界 | 等效连续A声级 | 每季监测1次，每次监测1个昼夜 |
|  | 大气 | 4个施工营地场界 | PM10、NO2 | 每半年监测1，连续监测7天 |
| 运行期 | 地表水 | 石堡川水库进水闸处 | 《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）表1中的项目 | 每半年监测1天，每天2次 |
|  |  | 五一水库库尾 |  |  |
|  | 管理站 生活污水 | 生活污水 处理设施出口 | pH、CODCr、BOD5、石油类、氨氮、粪大肠菌群 | 每年监测1天， 每天2次 |

7.3 环境监理计划

7.3.1 环境监理工作目标

环境监理依据国家和相关主管部门制定、颁发的有关法律、法规、政策、技术标准以及经批准的设计文件、投标文件和依法签订的监理、施工承包合同。按环境监理服务的范围和内容，履行环境监理义务，独立、公正、科学、有效地服务于工程，实施全面环境监理，使工程在设计、施工、营运等方面达到环境保护要求。

7.3.2 环境监理应遵循的原则

从事工程建设环境监理活动，应当遵循守法、诚信、公正、科学的准则。确立环境监理是“第三方”的原则，应当将环境监理和业主的环境管理、政府部门的环境监督执法严格区分开来，并为业主和政府部门的环境管理服务。

环境监理工作中应理顺和协调好建设单位、施工单位、工程监理单位、环境监理单位、环境监测单位及政府环境行政主管部门等各方面的关系，为做好环境监理工作创造有利条件。

环境监理单位应根据工程特点，制定符合工程实际情况规范化的监理制度，使环境监理工作有序展开。

7.3.3 主要监理重点和要求

施工期监理对环保工作的重视和负责程度关系到项目在施工阶段环保工作的落实效果。

（1）监理范围

本工程施工期环境监理范围包括时间和空间。

时间范围为监理合同规定的时间范畴，包括施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段和缺陷责任期。

空间范围为项目所在区域与工程影响区域。包括引水隧涵沿线、各类施工营地。

（2）监理内容

施工期环境监理的具体内容包括生态环境保护、水土保持、污染物防治、文物保护、地质灾害等环境保护工作的所有方面，见表7.3.3-1。

表7.3.3-1 工程环境监理范围及监理项目

| 名称 | 生态 | 水土保持 | 声环境 | 水环境 | 环境空气 | 地质灾害 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隧洞工程 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 涵洞工程 |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 施工道路 | √ | √ |  |  |  |  |
| 施工营地 | √ |  | √ | √ | √ |  |
| 弃渣场 | √ | √ |  |  |  |  |
| 砂石料场 | √ | √ |  |  |  |  |
| 拌和站、预制场 | √ |  | √ | √ | √ |  |

（3）监理工作划分

环境监理分为环境达标监理和环保工程监理。

根据《陕西省实施<中华人民共和国环境影响评价法>办法》、《关于进一步加强建设项目环境监理工作的通知》、《关于进一步加强建设项目环境监理工作的通知》等相关办法和通知要求，环境监理必须由项目建设单位委托具有环境监理资质的单位进行。

① 环保达标监理

本项目环保达标监理的重点为隧洞工程、涵洞工程、弃渣场等，其监理工作的主要内容如表7.3.3-2。

表7.3.3-2  环保监理工作内容

| 监理项目 | 分 项 | 监理内容 |
| --- | --- | --- |
| 生态环境 | 弃渣场 | 是否按选定的弃渣场弃土弃渣；弃渣场表土保存是否得当；弃渣场弃土深度、高度是否合适；弃渣场是否采取减缓水土流失措施；弃渣场恢复是否完全；工程弃渣是否完全进入了弃渣场；检查施工完毕后的恢复情况。 审核弃渣场的变更；禁止在石堡川水库、五一水库、白水县水源调蓄池等生态敏感区范围内设置弃渣场；检查弃渣场拦渣工程的建设情况，先挡后弃，未建设拦渣工程的弃渣场禁止弃渣。 |
|  | 隧洞工程 | 隧洞弃渣是否及时清运、处理；隧洞施工是否有防尘、防振、防噪措施，运行如何；隧洞周围植被环境是否受到影响。 |
|  | 运输道路 | 运输道路是否经过地区受保护的地段；是否有防尘措施；防尘措施执行得如何，运输车辆经过敏感点是否降速。 |
|  | 绿化工程 | 物种选择是否符合相应的生境；工程进度是否严格符合时令；施工是否严格按设计要求；绿化数量和成活率是否符合要求。 |
|  | 料场 | 是否做了挡风和防瀑雨浸蚀措施；工程废料是否处理得当。检查材料仓库和临时材料堆放场的防止物料散漏污染措施。 |
|  | 施工营地 | 生活和施工垃圾是否进入了专用垃圾站；白色垃圾是否得到控制；是否做到了文明施工；职工住宿、饮食是否卫生。 |
|  | 五一水库 | 禁止在五一水库水源保护区范围内设置施工营地、弃渣场、预制厂、拌合站等；禁止扩大施工范围，严格控制施工道路修筑边界；检查监督旱季施工定期洒水情况。 |
| 声环境 | 村庄 | 施工噪声是否符合相应的环境噪声标准；施工车辆经过敏感点时是否采取措施。现场抽测声环境敏感路段的场界噪声达标情况，巡视检查夜间是否有打桩作业。 |
| 水环境 | 石堡川水库五一水库 聿津河 | 保护区内禁止设置施工营地、拌合站和料场；是否保证水流通畅；施工营地产生生活污水是否收集处理、有无随意排放现象；是否防止施工期水质污染；抽测施工生产废水的水质达标情况，检查沉砂池、沉淀池等的设置以及运转情况；检查钻孔灌注桩施工中产生的泥浆的处置情况，孔中污水不得直接排入水体中；旁站监督混凝土的灌注施工，溢出的泥浆应引流至适当地点处理；检查基础开挖产生的废方及泥浆是否运至指定地点堆放，是否有随意丢弃河流中或岸边的现象；检查监督施工单位不得向地表水体及水库排放生活和生产污水。 |
| 环境空气 | 村庄 | 施工期是否符合相应的环境空气质量标准。监督旱季洒水措施的实施情况；检查粉状材料运输和堆放的遮盖措施，其混合料拌和情况。检查拌和站下风向300m内是否有居民点、学校等敏感点；现场监测拌和站大气污染物排放达标情况；检查拌合设备是否采用了密封作业和除尘设备。禁止在五一水库、石堡川水库水源地范围内设置拌和站。 |
| 社会环境 | 交通安全 | 施工路段保障车流通畅；村庄路段是否存在安全隐患；运输车辆对现有道路的影响是否减至最小；通道是否积水，便于村民通行。 |

② 环保工程监理

1、生态保护工程监理：沿线生态系统保护，五一水库、石堡川水库、白水县水源调蓄池、沙家河、聿津河、孔走河、长宁河、县西河周围生态环境等。

2、水污染防治工程监理：管理站采取的污水处理设施。

3、水土保持工程监理：弃渣场的水土保持设施如拦挡工程、排水设施等。

4、环保工程设计落实情况监理：对环保工程设计实施情况进行监理。

7.3.4 环境监理一般程序

（1）编制工程施工期环境监理规划；

（2）按工程建设进度、各项环保措施编制环境监理细则；

（3）按照环境监理细则进行施工期环境监理；

（4）参与工程环保验收，签署环境监理意见；

（5）监理项目完成后，向项目法人提交监理档案资料。

7.3.5 环境监理具体工作方法

（1）审查工程初步设计、施工图设计中环境保护措施是否正确落实了经批准的环境影响报告书提出的环境保护措施；

（2）协助建设单位组织工程施工、设计、管理人员的环境保护培训；

（3）审核招标文件、工程合同有关环境保护条款；

（4）对施工过程中保护生态、水、气、声环境，减少工程环境影响的措施，环境保护工程施工质量进行监理，并按照标准进行阶段验收和签字；

（5）系统记录工程施工环境影响，环境保护措施效果，环境保护工程施工质量；

（6）及时向环境监理领导小组反映有关环境保护设计和施工的意外问题，并提出解决建议；

（7）负责起草工程环境监理工作计划和总结。

7.3.6 环境监理工作制度

建立工作制度，包括：工作记录、人员培训、报告、函件来往、例会等制度。

7.3.7 环境监理计划

本项目的环境监理工作阶段包括以下三个阶段的监理：

①施工组织设计及施工准备阶段环境监理；

②施工阶段环境监理；

③工程保修阶段（交工及缺陷责任期）环境监理。

各阶段监理主要工作和要求见表7.3.7-1。

表7.3.7-1 环境监理计划

| 阶 段 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 施工组织设计及施工准备阶段 | 熟悉设计文件；熟悉施工合同文件的内容；制定详细的监理工作计划；审查承包人施工组织设计中的环保方案及资金估算；审查承包人的环保人员及技术水准；准备举行第一次工地会议等。 |
| 施工阶段 | 集中力量做好施工过程的环境监理，并与驻地工程监理相配合，按工程进度要求完成各项工作。 |
| 工程责任期阶段 | 项目环境保护工程的修复、重建监理；对工程缺陷的修补，修复及重建过程进行环境监埋。 |

7.3.8 环境监理人员设置

为了更好地开展环境监理工作，根据项目的特点和施工进度，本工程设立环境监理项目部，定员4人，其中总监理工程师和监理工程师各1名，现场监理员2名。由监理工程师负责整个项目的组织和管理，实行项目的环保目标控制，确保项目环境质量良好。

7.3.9 监理监测

监理现场监测是控制环境污染、公平、科学监理的重要手段。监测因子选择应遵循简单、代表、不污染环境的原则。建议监测因子为：水环境：COD、氨氮、SS、石油类；大气： PM10。

7.3.10 环境监理费用

环境监理费用按施工期40万/年，施工期4年，共计环境监理费用160万元整，包括监理监测费用。

7.4 竣工环保验收

本工程建成运行后，建设单位应及时进行环保验收。环保验收建议清单详见表7.4-1，污染源排放清单见表7.4-2。

表7.4-1 环境保护设施竣工验收清单（建议）

| 类别 | 治理项目 | 环保措施名称 | 单位 | 数量 | 位置 | 验收标准 | 所在县域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境保护措施（运行期） | 生态 | 进水口拦鱼设施 | 套 | 1 | 引水隧涵进口 | / | 黄龙县 |
|  | 固废 | 管理站垃圾桶 | 个 | 20 | 管理站 | 集中收集，市政统一处理 | 白水县 |
|  |  | 管理站隔油池 | 座 | 1 |  | 委托专业资质单位回收 |  |
|  | 废气 | 食堂油烟处理装置 | 套 | 1 |  | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）与《饮食业环境保护技术规范》（HJ 544-2010）要求 |  |
|  | 废水 | 一套水厕+化粪池定期清掏 | 套 | 1 |  | 不外排 |  |

表7.4-2 本工程运行期污染源排放清单

| 类型 | 污染源 | 主要污染物 | 单位 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 处理 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 管理生活废水 | 废水量 | m3/a | 558 | 558 | 0 | 化粪池定期清掏，不外排 |
|  |  | CODCr | kg/a | 167 | 167 | 0 |  |
|  |  | BOD5 | kg/a | 112 | 112 | 0 |  |
|  |  | NH3-N | kg/a | 16 | 16 | 0 |  |
| 废气 | 食堂油烟 | 油烟 | kg/a | 6.6 | 5 | 1.6 | 油烟净化装置 |
| 固废 | 餐厨垃圾 | 餐厨垃圾 | t/a | 1.31 | 1.31 | 0 | 环卫清运 |
|  | 废油脂 | 废油脂 | kg/a | 65.7 | 65.7 | 0 | 委托处理 |
|  | 生活办公固废 | 垃圾 | t/a | 8 | 8 | 0 | 环卫清运 |

8 结论

8.1 项目概况

渭南市石堡川水库“引石济澄”连通工程的任务是以新建隧洞代替K0+000~11+238段高边坡险干渠段，使石堡川水库与县西河五一水库、孔走河及长宁河有效连通。本工程主要建设内容包括：新建干渠隧涵7.27km、加固衬砌干渠180m、新建进水闸1座、改造干渠退水闸2座、分水闸1座，新建及改造连通渠道1.34km、1座管理站。本工程跨越延安市黄龙县、洛川县，渭南市白水县、澄城县，新增永久占地3亩（约2000m2）。本工程施工总工期45个月，总投资29980万元，环保投资536.5万元，占工程总投资的1.79%，

8.2 环境质量

本次评价委托西安普惠环境检测技术有限公司对项目区进行现状环境空气、地表水、地下水、声环境进行了现状监测，监测结果显示：

（1）环境空气质量：评价区各监测点位的环境空气中SO2、NO2小时平均浓度和24小时平均浓度均低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值；PM10、PM2.5、TSP24小时平均浓度均低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值，工程所在区域环境空气质量现状良好。

（2）地表水环境质量：本工程涉及的5个河流断面所有监测项目及五一水库水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，水环境质量较好。

（3）地下水环境质量：评价区3个监测井的水质监测结果均符合《地表水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，地下水水质良好。

（4）本引水隧涵工程沿线区域与管理站周边声环境监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，声环境质量现状良好。

8.3 选址选线分析

本工程为石堡川水库干渠改线工程，本工程引水隧涵总长7.27km，除引水隧涵末端0.37km长的涵洞外，均为地下隧洞。结合施工支洞布置原则和输水线路地形地质条件，施工方案力求输水隧洞“长洞短打”，共布置了2条施工支洞，1#、2#施工支洞总长0.99km。从环境影响、占地类型、生态红线等方面对施工支洞的设置进行环境合理性分析，均符合环保要求。

8.4 环境影响评价

8.4.1 施工期主要环境影响

（1）砼生产废水若不经处理直接排放，将导致排放口附近水域含沙量上升，影响附近水体水质。施工生活污水等若不经处理直接排放，将导致施工营地附近水域含沙量、有机物、细菌指标上升，影响附近水体水质。汽车、机械设备维修冲洗废水排放量不大，但由于水体对油类的降解能力弱，一旦流入河道，污染较难消除，会对河道水质带来不利影响。

（2）隧洞施工废水以涌水为主，具有持久性和衰减性，水质较好；施工机械维修废水、混凝土和注浆废水等水量较小，呈间歇性，主要污染物是SS、石油类和pH。

（3）施工期平整土地、打桩、开挖土方、隧洞爆破与开挖、燃油机械、材料运输、装卸、车辆尾气、行驶扬尘、食堂油烟等会对大气环境产生暂时的影响。

（4）施工期施工机械设备噪声、开山爆破、材料运输将会对周围环境产生一定的影响，若不采取治理措施，场界噪声在昼夜均会超过GB 12523-2011标准，施工营地周边300m范围内昼间声环境将超标，隧洞进口施工营地附近的黄龙下高家塬村距离施工营地约100m，1#支洞施工营地附近的洛川县石头镇坪胡村距离施工营地约110~200m，2#支洞施工营地附近的白水县北彭衙距离施工营地约60~120m，隧洞出口施工营地附近的东坡里洼距离施工营地最近约80m。这些居民区可能会受到施工噪声的影响。

（5）施工过程中，工程区开挖、回填等施工活动易造成剧烈的水土流失，导致损坏水土保持设施，降低水土保持功能、影响河道水质、景观等影响。施工产生的弃渣如若处置不当也会产生严重的水土流失影响。

（6）工程区附近地表土壤环境质量较好，能够满足农作物的种植要求，工程弃渣不会对弃渣场区域土壤环境造成污染。

（7）工程施工占地、扰动不会导致当地植被类型消失，不会改变区域植被状况，对项目区内植被的整体影响较小。

（8）工程占地将对动物的栖息地造成破坏，施工三废的排放、临时施工道路的建设会对沿线陆域动物的活动区域、迁移途径、觅食范围产生一定的影响。但这种影响是短期和有限的，评价区及附近还有大片相似生境，可供转移。施工活动结束后，动物的生存环境将会逐步得到恢复。

（9）涵洞段距离较短，且分段施工，洞线开挖施工对动物通道阻断的影响是非常小的，且影响随着开挖后回填结束。

（10）在做好地质预报、预估涌水量提前做好疏排水或灌浆封堵的基础上，对地下水水位影响不大，对地下水流场会有一定的影响，但可以找到其他的流动通道，对地下水水质的影响很小。

（11）施工期物资的运输、机械的进出会给当地交通带来压力。

8.4.2 运行期主要环境影响

（1）本工程为K0+000~11+238干渠的改线工程，引水工程取水流量与总量不变，仍为9m3/s，年引水量3924.36万m3，占石堡川水库多年入库水量的61.31%，。对石堡川水库水位、下泄流量、最小下泄生态流量的影响变化不大。

（2）石堡川水库干渠改造工程，增加干渠与五一水库的连通渠道，使两库连通；同时干渠自西向东依次穿越了孔走河和长宁河，干渠退水可补充两条河的生态用水需求。石堡川水库在保证32万亩灌区耕地的前提下，每年向澄城县、五一水库补水1043.3万m3。本工程可有效缓解澄城县生态缺水及生产生活缺水，有利于澄城县的生态环境及经济发展。

（3）本工程为干渠改线工程，减少水资源漏失，提高水利用系数。经分析计算，本工程实施后干渠水利用系数由0.72提高至0.94，灌溉水利用系数由0.5提高到0.65（详见表2.1.3-1），因此对区域水资源有利。工程实施后水量损失减小5%，渗漏水量减小15%，工程实施后水量节余523万m3/年。因此对区域水资源有利。

（4）本工程仅将K0+000~11+238干渠改线为7.27km的引水隧涵，工程本身不产生污染物排放，对石堡川水库水质、水温影响较小。

（5）本工程为原水取水和原水输水工程，通过0+000~11+238干渠改线为7.27km的引水隧涵，通过改造退水闸、分水闸与连通渠道，连通至五一水库为止。澄城县境内生产生活污水经县污水处理厂处理达标后排至洛河东侧支流大峪河，因此，对孔走河、长宁河、县西河水环境基本无影响。

（6）本工程建设总占地面积15.41 hm2，其中永久占地0.82hm2，临时占地14.59hm2，主要占用林地、耕地、园地、水利设施用地（原干渠用地）。本次新增永久占地0.20hm2，现状为苹果园地，为连通隧洞出口拱涵用地。工程实施对陆生生态系统影响较小。本工程的建设不会影响和改变石堡川水库下游的生态流保证率及水生生态环境，对水生生态影响较小；对澄城县孔走河、长宁河、县西河五一水库水生生态环境有利。

（7）本工程引水隧洞大部分采用钢筋混凝土衬砌支护，对于不同的洞室围岩，采用不同的衬砌厚度，不会对库区地下水环境产生明显影响。

（8）本工程能解决澄城县现状的生产生活水量不足、水生态环境恶化等方面的制约，能大大改善生态环境，实现城市供水的多源保障，大大降低因水量隐患产生的供水风险的发生几率，补充孔走河、长宁河、县西河生态水量，为澄城县区域经济发展、水生态环境提供水资源保障。K0+000~11+238干渠改线后水利用系数由0.72提高至0.94，补给澄县水量由386~612.15万m³提高至1043.3万m³，本工程对石堡川水库的使用功效是有利影响。

（9）本工程建成后，由石堡川水库灌溉管理局进行日常管理，劳动定员22人。办公地点位于史官镇史官村建设管理站，运行管理期间主要污染源为管理站内管理人员日常生活产生的污水、油烟废气、生活垃圾等。

8.5 污染防治措施

各项污染防治措施详见表8.5-1。

表8.5-1污染防治措施一览表

| 项目 |  | 具体环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 施工期 | 施工人员优先租用沿线村镇现有建筑物，利用现有的生活污水处理设施。若新建施工生活区的，需设临时设置双瓮漏斗式环保厕所，由当地农民定期清理后用作农肥，施工结束后将厕所清理以后恢复原貌。 |
|  |  | 设置平流式沉砂池收集处理砼拌和冲洗废水，设置隔油沉淀池或油水分离器收集处理施工机械、车辆冲洗废水，处理达标后回用于施工生产或道路浇洒、绿化等 |
|  |  | 设置沉淀处理系统收集处理基坑排水，处理达标后回用于施工生产 |
|  |  | 机械含油废水、混凝土和注浆废水则通过混凝沉淀处理处理达标后回用于施工生产 |
|  | 运行期 | 石堡川水库坝址保证不小于4.0m3/s的水量作为生态基流 |
|  |  | 在现石堡川水库调度方案的基础上进一步的深化、细化，兼顾防洪、供水、发电、生态 环境等水库综合功能 |
|  |  | 取水口周边区域按照国家相关规范划定水源保护区，按规范设置明显的标志牌，并按照相关法律法规要求，做好水源区环境保护工作，进一步加强对本工程周边区域生活、农业等各种污染源的管理和治理 |
|  |  | 在进水口设置水质自动监测站，并按照相关规定落实进水口水质监测计划 |
|  |  | 加强石堡川水库、五一水库的污染源治理和水环境保护 |
|  |  | 在管理站设置1套水厕及化粪池，定期清掏外运，用于农田施肥，不外排。 |
| 地下水环境 | 施工期 | 超前预报。对于基础地质情况复杂的水文地质条件，基础回填亦难以处理，考虑局部改线，避开溶洞。 |
|  |  | 全衬砌隧洞止水 |
|  | 运行期 | 输水线路沿线两侧划定地下水水源保护区，禁止对地下水和地下洞线有害的工程的建设 |
|  |  | 建立隧洞定期巡视检查制度 |
| 大气环境 | 施工期 | 施工区内定期洒水、简易覆盖，加强施工人员劳动保障 |
|  |  | 加强施工机械、车辆维修保养，采用密闭式车辆运输砂土、输送机等起尘部位安装喷淋、喷雾设施，石料堆进行充分洒水抑尘。 |
|  |  | 高粉尘作业应尽可能布置于远离周边居民区的地区 |
|  |  | 在放炮后用高压水枪喷水降尘，及时对爆堆进行洒水降尘 |
|  | 运行期 | 管理站食堂安装油烟净化器，经净化后的油烟从专用烟道引至屋顶排放 |
| 噪声 | 施工期 | 选择低噪声作业机械，强噪声设备安装在工棚内，实施封闭、半封闭施工 |
|  |  | 合理布置施工场地，高噪声机械设备布置在远离居民点的区域。碎石、混凝土搅拌系统布置在距离敏感点 100m 以外区域，在居民点和施工生活区侧设置隔声屏障。采用微差控制爆破，控制一次装药量。施工爆破前，对附近构筑物进行摸底调查，并确 定相应的安全允许距离和爆破参数 |
|  |  | 合理安排施工时间，夜间 22:00~次日 6:00避免有高噪声污染的施工作业，若需在夜间施工的附近有居民的区域施工需获得批准，并将施工期限向沿线居民公告，严禁夜间进行洞口爆破作业 |
|  |  | 合理安排施工车辆行驶线路和时间 |
|  |  | 加强对施工人员的个人防护 |
| 固废 | 施工期 | 建筑垃圾等施工垃圾优先加以综合利用，无法综合利用的工程弃渣应按照水土保持方案的要求就近运至弃渣场处置 |
|  |  | 加强对运输车辆管理 |
|  |  | 施工人员产生的生活垃圾应定点设置专门的垃圾桶、垃圾台进行收集，并委托当地环卫部门定期清运处置 |
|  | 运行期 | 管理站生活垃圾应定点设置专门的垃圾桶进行收集，并委托当地环卫部门定期清运处置 |
|  |  | 管理站食堂设置隔油池，收集的油污委托依法取得许可的单位上门回收 |
| 生态环境 | 施施工期 | 加强施工人员的生态环境保护宣传教育，防止对工程范围外生态环境的人为破坏 |
|  |  | 隧洞施工应避免破坏既有山体山形地貌，施工结束后，隧洞出口处根据制定的植被修复方案，选种适宜的植物物种进行绿化 |
|  |  | 工程施工完毕，将施工营地恢复至原土地类型，由租借方组织复耕或植被恢复；弃渣场按照水土保持方案恢复治理，临时施工道路综合利用为村民便道 |
|  |  | 弃渣场不得占用农田。同时均按照水土保持和植被恢复等方案，采取相关措施 |
|  |  | 施工时若发现树龄较长的植物，应及时通报林业与环境保护部门，并要将其妥善移植 |
|  |  | 优选施工时间，避开野生动物活动的高峰时段 |
|  | 运行期 | 在工程取水口安置拦鱼设施，防止鱼类进入 |
|  |  | 工程实施后，应定期对石堡川水库、五一水库水质、水生生物进行监测 |
| 社会环境 | 施工期 | 优先利用进村路解决施工期的交通问题，加强组织交通管理，在所使用的运输通道交通 高峰时间停止或减少车辆运输 |
|  | 运行期 | 多渠道筹集资金，用于饮用水水源保护工作。本工程供水价格的确定应当充分考虑水 库水源保护费用 |

8.6 产业政策与规划分析

本工程符合国家产业政策和相关的法律法规；与区域相关规划基本符合。

8.7 公众参与

本项目按规定进行了公示，公示期间未接到来电或来函反映对本项目的意见和建议。本次评价通过渭南市石堡川水库灌溉管理局上级单位渭南市水务局官网公示与报告书征求意见稿公开、当地报纸公示、发放公众调查表格、发放公众意见表、走访有关部门、张贴公告相结合的方式进行公众参与调查，调查范围能够涵盖评价范围内各镇、乡村、社会团体和政府机关。

根据公众调查结果表明，有95%的被调查者持支持态度，5%的被调查者无所谓，无人反对，说明受调查公众对本工程的建设是持肯定态度的。普遍认为本工程建设能提高石堡川水库干渠的水利用率，能促进澄城县生态环境和经济发展。建设单位必须采取严格的环保措施，尽量减轻对周边环境的负面影响，切实做好环境保护工作，在工程施工和日常运行过程中应当多与周围群众进行沟通，及时解决出现的问题，以实际行动取得周围群众的支持，以取得经济效益和社会效益的统一。

8.8 总结论

本工程为干渠K0+000~11+238的改线工程，引水量不变，不涉及石堡川水库水文情势影响。其符合国家、省的产业政策导向，符合相关规划，工程的供水效益、社会效益突出。工程施工会对环境造成一定的不利影响，只要严格执行国家有关环保法规及环境标准，严格实施本环评报告所提出的环境保护措施，保证三废达标排放的前提下，可以使其对环境的负面影响相应减免，没有制约本工程建设的环境问题，从环保角度来讲，本建设项目实施是可行的。

8.9 要求及建议

（1）建设单位应高度重视石堡川水库和五一水库地表饮用水水源地的保护，严格避免工程的施工和运行对其水环境和生态环境产生影响。

（2）建设单位应高度重视本工程环境保护和水土保持工作，在后续设计和施工中严格落实环境影响报告书和水土保持方案提出的各项措施，工程建设中的环保、水保专项资金应列入工程基本建设投资之中，做到专款专用。

（3）按相关规定开展日常环境管理工作、施工期环境监理工作。

（4）建设和运行过程中若发现国家级或省级保护水生生物、陆生生物，应采取相应措施加以保护。