评价单位：榆林市环境科技咨询服务有限公司

500KW等离子体煤制乙炔项目

环境影响报告书

（送 审 稿）

榆林中科洁净能源创新研究院

二〇二五年四月

目  录

1概述	1

1.1建设项目的特点	1

1.2环境影响评价的工作过程	1

1.3分析判定相关情况	2

1.3.1与《产业结构调整指导目录(2024年本)》的相符性	2

1.3.2“三线一单”符合性分析	2

1.3.3与榆林市“多规合一的”符合性分析	8

1.3.4与国家相关环境保护政策的相符性	8

1.3.5与地方相关环境保护政策的相符性	14

1.3.6与相关规划及规划环评符合性分析	17

1.3.7环境可行性分析	20

1.4关注的主要环境问题及环境影响	21

1.5环境影响评价的主要结论	21

2总则	22

2.1编制依据	22

2.1.1国家法律、法规	22

2.1.2部门规章及规范性文件	22

2.1.3地方法规、政策及规范性文件	23

2.1.4导则及技术规范	25

2.1.5项目资料和文件	25

2.2评价因子与评价标准	26

2.2.1环境影响因素识别与评价因子筛选	26

2.2.2评价标准	29

2.3评价工作等级和评价范围	33

2.3.1环境空气	33

2.3.2地表水	35

2.3.3 地下水	35

2.3.4声环境	36

2.3.5生态环境	36

2.3.6土壤环境	36

2.3.7环境风险	37

2.4相关规划及环境功能区划	38

2.4.1相关规划	38

2.4.2环境功能区划	39

2.5 主要环境保护目标	40

3建设项目工程分析	41

3.1 建设项目概况	41

3.1.1项目概况简介	41

3.1.2地理位置及交通	41

3.1.3项目组成与建设内容	42

3.1.4依托工程	43

3.1.5中试方案	45

3.1.6原辅料及动力消耗	48

3.1.7目标产物及规格标准	50

3.1.8中试设备	50

3.1.9公用工程	51

3.1.10总平面布置	53

3.1.11劳动定员及工作制度	53

3.1.12主要技术经济指标	53

3.2影响因素分析	54

3.2.1施工期工艺流程及产污环节	54

3.2.2试验期工艺流程及产污环节	55

3.3平衡分析	65

3.3.1物料平衡	65

3.3.2水平衡	65

3.4污染物排放量汇总	66

4. 环境现状调查与评价	70

4.1自然环境现状调查与评价	70

4.1.1地形地貌	70

4.1.2地质构造	70

4.1.3 水文地质	71

4.1.5 水文特征	79

4.1.6 气候气象	79

4.1.7土壤	79

4.1.8 生态	80

4.2 环境质量现状调查与评价	80

4.2.1环境空气	80

4.2.2地下水	82

4.2.3声环境	87

4.2.4土壤环境	87

4.2.5 区域污染源调查与评价	93

5. 环境影响预测与评价	94

5.1建设阶段	94

5.1.1大气环境影响分析	94

5.1.2水环境影响分析	94

5.1.3声环境影响预测与评价	94

5.1.4固体废物影响分析	94

5.1.5生态环境影响分析	95

5.2试验阶段	95

5.2.1大气环境影响预测	95

5.2.2地表水环境影响分析	99

5.2.3地下水环境影响分析	99

5.2.4声环境影响分析	104

5.2.5固体废物环境影响	105

5.2.6土壤环境影响分析	106

5.2.7环境风险分析与评价	111

6.环境保护措施及其可行性论证	114

6.1建设阶段环境保护措施	114

6.1.1废气防治措施	114

6.1.2废水污染防治措施	114

6.1.3噪声污染防治措施	114

6.1.4固废污染防治措施	115

6.1.5生态保护措施	115

6.2试验期环境保护措施	115

6.2.1废气污染防治措施及其可行性分析	115

6.2.2废水污染防治措施及其可行性分析	115

6.2.3地下水污染防治措施	116

6.2.4噪声治理措施	117

6.2.5固体废弃物污染防治措施可行性分析及建议	118

6.2.6土壤污染防治措施	119

6.2.7环境风险防范措施	119

6.2.8环保投资	124

7. 环境影响经济损益分析	126

7.1环境经济损益分析	126

7.2结论	127

8 环境管理与监测计划	128

8.1环境管理	128

8.1.1环境管理机构	128

8.1.2建设各阶段环境管理工作	128

8.1.3污染物排放管理	128

8.1.4排污口规范化设置	131

8.1.5验收清单	132

8.1.6环境管理要求	133

8.2环境监测计划	134

9 环境影响评价结论	135

9.1建设项目概况	135

9.2环境质量现状	135

9.3污染物排放情况	135

9.4主要环境影响	136

9.5公众意见采纳情况	137

9.6环境保护措施	138

9.7环境影响经济损益分析	139

9.8环境管理与监测计划	139

9.9总结论	139

附件：

附件1：委托书；

附件2：“500KW等离子体煤制乙炔项目备案确认书”，榆林高新区经济发展局，项目代码：2411-610836-04-05-481567，2024年11月2日；

附件3：榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告；

附件4： 陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告；

附件5：《榆林市生态环境局关于榆横工业区总体规划（修编）（2022-2035年）环境影响报告审查意见的函》，榆政环函[2024]91号，2024年5月20日；

附件6：《榆林市行政审批服务局关于榆横综合中试及示范基地标准化厂房及公辅配套项目环境影响报告表的批复》榆政审批生态发[2022]66号，2022年6月17日；

附件7：中试基地环保验收专家组意见；

附件8：陕西省工业和信息化厅关于公布陕西省认定化工园区名单（第一批）的通知；

附件9：榆横工业区化工园区认定范围用地情况；

附件10：中试基地国有建设用地使用权出让合同；

附件11：使用林地审核文件及土地审批文件；

附件12：设计文件说明；

附件13：大气、地下水引用监测报告；

附件14：500kW等离子体煤制乙炔项目监测报告（大气、噪声及土壤）；

附件15：土壤引用监测报告；

附件16：危废处置协议。

附表：

附表  建设项目环境影响报告书审批基础信息表；

附表1 建设项目大气环境影响评价自查表；

附表2 地表水环境影响评价自查表；

附表3 声环境影响评价自查表；

附表4 土壤环境影响评价自查表；

附表5 生态环境影响评价自查表。

# 1概述

## 1.1建设项目的特点

榆林中科洁净能源创新研究院（中科院大连化物所榆林基地，原中国科学院洁净能源创新研究院榆林分院，简称“榆林创新院”）是陕西省政府和中国科学院在共建能源革命创新示范区的合作背景下，由中共榆林市委机构编制委员会批准登记的独立地方事业法人单位。榆林创新院的办院宗旨是开展能源领域应用研究，为榆林打造世界一流高端能源化工基地和建设国家级能源革命创新示范区提供科技支撑；解决国家能源安全和能源产业发展的关键技术，面向社会服务洁净能源及相关产业发展，开展国际合作与交流等。

我国能源资源禀赋为缺油少气富煤，十四五期间能源发展一个重要方向是煤炭清洁高效利用，双碳目标下要求煤转化少排CO2、少耗水或不用水。通过煤气化生成合成气（即一氧化碳和氢气的混合气）再转化成甲醇、汽油、柴油等，再将甲醇转化成烯烃、芳烃等化学品为成熟技术路线，但存在耗水大、能耗高、CO2排放大的问题。等离子体加热比传统加热方式具有更高能量密度（>300 MJ/kmol）、电热转化效率、启停响应快、流程短等特点。等离子体强化煤裂解制乙炔，是指利用热等离子体与煤粉迅速混合升温，在1300ºC以上快速裂解，经急冷、分离可获得乙炔和H2为主的产品。等离子体热解煤粉制乙炔，具有节约资源、节能、排放低、经济效益高等优点。

本项目于榆林市榆横工业区中试基地4#标准化厂房设1套中试装置，以煤粉、碳粉、H2为主要原料，采用等离子热解煤粉制乙炔工艺，目标产物为乙炔，中试期限2年，中试时间为300h/a。中试目的主要为考察等离子体煤粉制乙炔系统核心设备等离子体炬、反应器的可靠性及稳定性。项目总投资3900万元。

## 1.2环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关规定，项目属二十二、石油、煤炭 及其他燃料加工业25——42煤炭加工252中“全部（单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的除外；煤制品制造除外；其他煤炭加工除外）”，应编制环境影响报告书。2024年12月，榆林中科洁净能源创新研究院委托榆林市环境科技咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作。

接受委托后，我单位组织工程技术人员深入现场进行实地踏勘，并对厂址周围的自然环境状况进行了详细调研考察和资料收集，根据当地环境特征和项目工艺特点，对该项目的环境影响因素做了初步的识别和筛选，确定了评价工作的基本原则、内容、评价重点及方法，结合项目实际情况作了工程分析、环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证等，编制完成了《500KW等离子体煤制乙炔项目环境影响报告书（送审稿）》。

## 1.3分析判定相关情况

- 1.3.1与《产业结构调整指导目录(2024年本)》的相符性

对照国家发展和改革委员会令《产业结构调整指导目录（2024年本）》分析，本项目属允许类，2024年11月12日，榆林市高新区经济发展局予以项目备案，项目代码：2411-610836-04-05-481567，项目符合国家产业政策。

根据《陕西省“两高”项目管理暂行目录》（陕发改环资〔2022〕110号）中陕西省“两高”项目管理暂行目录，本项目不属于目录中所列的“两高”项目。

- 1.3.2“三线一单”符合性分析

根据陕西省生态环境厅办公室关于印发《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号）通知中环评文件规范化要求中的规定：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列，并论证规划或建设项目的符合性。

⑴“一图”：指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图。

项目与陕西省榆林市生态环境管控单元分布示意图比对结果见图1.3-1。

图1.3-1  本项目与环境管控单元对照示意图

⑵“一表”：指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单。

项目与生态环境管控单元比对结果见表1.3-1，与陕西省榆林市生态环境准入清单符合性分析见表1.3-2。

表1.3-1 项目与榆林市生态环境管控单元比对结果情况表

| 环境管控单元分类 | 是否涉及 | 面积/长度 |
| --- | --- | --- |
| 优先保护单元 | 否 | 0 平方米 |
| 重点管控单元 | 是 | 1471.74平方米 |
| 一般管控单元 | 否 | 0 平方米 |

表1.3-2 项目与与陕西省榆林市生态环境总体准入清单符合性分析

| 市（区） | 区县 | 环境管控单元名称 | 单元要素属性 | 管控要求分类 | 管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 榆林市 | 横山区 | 榆林高新技术产业开发区（榆横 工业区） | 大气环境高排 放重 点管 控区、水环境工业污染重点管控区、土地资源 重点 管控 区、榆林高新 技术产业开发 区(横工业 区) | 空间 布局约束 | 大气环境高排放重点管控区： 1.严格控制新增《陕西省“两高” 项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 水环境工业污染重点管控区： 1.充分考虑水环境承载能力和水资源开发利用效率，合理确定产业发展布局、结构和规模。 榆林高新技术产业开发区(榆横工业区)： 1.区域执行榆林市生态环境总体准入清单中“空间布局约束”准入要求。 2.农用地优先保护区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“4.2 农用地优先保护区”准入要求。 3.荒漠化沙化土地优先保护区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“4.4 荒漠化沙化土地优先保护区”准入要求。 4.执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.2 大气高排放重点管控区” 中“空间布局约束”要求。 5.执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.5 水环境工业污染重点管控区”中的“空间布局约束”准入要求。 6.执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.7 水环境城镇生活污染重点管控区”中的“空间布局约束”准入要求。 7.建设用地污染风险重点管控区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8 建设用地污染风险重点管控区”中的“空间布局约束”准入要求。 8.江河湖库岸线重点管控区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.14 江河湖库岸线重点管控区”中的“空间布局约束”准入要求。 9. 执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.15 工业园区（减污降碳协同管控要求）”中的“空间布局约束”准入要求。 | ①根据《陕西省“两高”项目管理暂行目录》（陕发改环资〔2022〕110号）中陕西省“两高”项目管理暂行目录，本项目不属于目录中所列的“两高”项目； ②本项目属于中试项目，项目用水包括生产用水和生活用水，总用水量少，其中除盐水依托中试基地脱盐水站，生活用水来自园区管网； ③本项目为煤制乙炔中试项目，位于榆林市榆横工业区中试基地场区内，无新增占地，符合国家和陕西省相关政策要求，同时符合榆横工业区总体规划和规划环评及其审查意见要求。 | 符合 |
|  |  |  |  | 污染 物排放管控 | 大气环境高排放重点管控区： 1.强化大气污染防治设施运行管理，全面提高污染治理能力。 2.关注氮氧化物和挥发性有机物的一次排放。在电力、石化、煤化等行业，开展减污降碳协同治理。 3.新建“两高”项目需要依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。大气污染防治重点区域内采取增加散煤清洁化治理，为工业腾出指标和容量等措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 4.推进大气污染深度治理。推进玻璃、金属镁、冶炼等大气污染深度治理，加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放运行。严格控制焦化、煤化、水泥、金属冶炼等行业物料储存、输送及生产工艺过程中无组织排放。严禁VOCs 废气未经收集处理直接排放。 水环境工业污染重点管控区： 1.所有排污单位必须依法实现全面达标排放。集聚区内工业废水必须进行经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 2.建设项目所在水环境单元或断面存在污染物超标的，相应污染因子实行等量或减量置换。 3.严控高含盐废水排放。 榆林高新技术产业开发区(榆横工业区)： 1.区域执行榆林市生态环境总体准入清单中“污染物排放管控”准入要求。 2.区域执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.2 大气高排放重点管控区”中的“污染物排放管控”准入要求。 3. 执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.5 水环境工业污染重点管控区” 中的“污染物排放管控”准入要求。 4.执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.7 水环境城镇生活污染重点管控区”的“污染物排放管控”准入要求。 5.建设用地污染风险重点管控区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8建设用地污染风险重点管控区”中的“污染物排放管控”准入要求。 6.执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.15工业园区（减污降碳协同管控要求）”中的“污染物排放管控”准入要求。 | ①环评要求企业加强管理，减少无组织废气排放。催化燃烧废气：经洗涤器洗涤+精脱硫+催化燃烧装置+25m高排气筒，可实现达标排放。 ②生活污水：依托中试基地化粪池处理，定期清掏用于周边农田施肥。 ③本项目仅涉及燃料燃烧产生的排放和净购入的电力消费引起的CO2排放，与同行业碳排放水平进行对比分析，建设项目碳排放水平属于较低水平。中试项目实施后的碳排放强度相对较低、单位目标产物能源消耗属于先进水平。 | 符合 |
|  |  |  |  | 环境 风险 防控 | 水环境工业污染重点管控区： 1.深入开展重点企业环境风险评估，摸清危险废物产生、贮存、利用和处置情况，推动突发环境事件应急预案编制与修编，严格新（改、扩）建生产有毒有害化学品项目的审批，强化工业园区环境风险管控。 2.加强涉水涉重企业和危险化学品输运等环境风险源的系统治理，降低突发环境事故发生水平。 榆林高新技术产业开发区(榆横工业区)： 1.区域执行榆林市生态环境总体准入清单中的“环境风险防控”准入要求。 2.区域执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.5 水环境工业污染重点管控区”中的“环境风险防控”准入要求。 | ①本项目废催化剂、废机油分别由专用容器收集后暂存于中试基地危废库，定期送有资质单位处置；急冷、洗涤废液：由管道重力流汇集至废液罐暂存，定期交有资质单位处置； ②依托中试基地事故水池（4000m3事故池兼做初期雨水池）；设置有毒有害气体泄漏检测报警装置；制定应急预案，配备应急物资，并进行演练。 | 符合 |
|  |  |  |  | 资源 开发效率要求 | 水环境工业污染重点管控区： 1.提高工业用水重复利用率，因地制宜推进区域再生水循环利用。 土地资源重点管控区： 1.按照布局集中、用地集约、产业集聚、效益集显的原则，重点依托省级以上开发区、县域工业集中区等，推进战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等产业项目在工业产业区块内集中布局。严格控制在园区外安排新增工业用地。确需在园区外安排重大或有特殊工艺要求工业项目的，须加强科学论证。 2.严格用地准入管理。严格执行自然资源开发利用限制和禁止目录、建设用地定额标准和市场准入负面清单。 榆林高新技术产业开发区(榆横工业区)： 1.区域执行榆林市生态环境总体准入清单中“资源利用效率要求”准入要求。 2.土地资源重点管控区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.12 土地资源重点管控区”中的“资源利用效率要求”准入要求。 3.执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.15 工业园区（减污降碳协同管控要求）”中的“资源利用效率要求”准入要求 | ①生活污水：依托中试基地化粪池处理，定期清掏用于周边农田施肥。 ②本项目为等离子体煤制乙炔项目中试项目，项目已取得陕西省企业投资项目备案确认书，项目依托中试基地项目厂区，无新增占地，项目中试期较短（仅2年），同时符合榆横工业区总体规划和规划环评及其审查意见要求。 | 符合 |

综上，本项目建设符合“三线一单”相关要求。

- 1.3.3与榆林市“多规合一的”符合性分析

项目与榆林市“多规合一”符合性分析见表1.3-3，控制线检测报告见附件。

表1.3-3   项目与榆林市“多规合一”符合性分析

| 控制线名称 | 本项目《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》检测结果 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 矿业权现状 2022 分析 | 面积0 hm2 | 符合 |
| 林地规划分析 | 灌木林地0.1472 hm2 | 已办理林地文件，中试基地已办理林地文件，见附件 |
| 长城文物保护线分析 | 面积0 hm2 | 符合 |
| 生态保护红线分析 | 面积0 hm2 | 符合 |
| 永久基本农田分析 | 面积0 hm2 | 符合 |
| 土地利用现状分析 | 其他林地0.1472 hm2 | 已办理土地文件，中试基地已办理土地文件，见附件 |

由表1.3-4可知，项目符合榆林市“多规合一”要求。

- 1.3.4与国家相关环境保护政策的相符性

- 1.3.3.1与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）符合性分析

项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）符合性分析见表1.3-4。

表1.3-4 项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）符合性分析

| 序号 | 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》要求 | 项目采取措施 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 | 本项目为中试项目，含 VOCs 物料主要为产品气）；项目中试装置为密闭系统，物料均采用密闭管道输送，中试过程中产生的产品气为混合气体，通过洗涤+脱硫+催化燃烧处理达标后排放；中试过程加强管理，减少废气的无组织排放。 | 符合 |
| 2 | 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 | 本项目中试装置为密闭系 统，物料均采用密闭管道 输送，中试过程加强管理，减少废气的无组织排放。 | 符合 |
| 3 | 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。 | 本项目中试装置为密闭系 统，中试装置可以实现自 动化，可以有效减少中试 过程中无组织废气排放。 | 符合 |
| 4 | 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。加强设备与管线组件泄漏控制。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于2000个的，应按要求开展LDAR工作。石化企业按行业排放标准规定执行。 | 本项目密封点小于2000个，中试装置采用密闭系统，中试过程中加强对泵、阀门、法兰及其他连接件等设备的管理和日常维护，减少废气的无组织排放。 | 符合 |
| 5 | 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。 | 本项目催化燃烧废气：经洗涤器洗涤+精脱硫+催化燃烧装置+25m高排气筒；装置区无组织废气：中试过程加强管理，减少废气的无组织排放； | 符合 |
| 6 | 化工行业VOCs综合治理。积极推广使用低VOCs含量或低反应活性的原辅材料，加快工艺改进和产品升级。加快生产设备密闭化改造。对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装等过程，采取密闭化措施，提升工艺装备水平。加快淘汰敞口式、明流式设施。重点区域含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式，逐步淘汰真空方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式，淘汰喷溅式给料；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。 | 本项目为中试项目，含 VOCs 物料主要为产品气）；项目中试装置为密闭系统，物料均采用密闭管道输送，中试过程中产生的产品气为混合气体，通过洗涤+脱硫+催化燃烧处理达标后排放；中试过程加强管理，减少废气的无组织排放。 | 符合 |
| 7 | 严格控制储存和装卸过程VOCs排放。利用固定顶罐储存的，应按有关规定采用气相平衡系统或收集净化处理。 | 本项目中试装置为密闭系 统，中试装置可以实现自 动化，可以有效减少中试 过程中无组织废气排放。 | 符合 |
| 8 | 实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱VOCs废气宜选用多级化学吸收等处理技术。恶臭类废气还应进一步加强除臭处理。 | 本项目催化燃烧废气：经洗涤器洗涤+精脱硫+催化燃烧装置+25m高排气筒；装置区无组织废气：中试过程加强管理，减少废气的无组织排放； | 符合 |

- 1.3.3.2与工业和信息化部 国家发展和改革委员会 科学技术部 生态环境部 应急管理部 国家能源局《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》（工信部联原〔2022〕34号	）符合性分析

本项目与六部门联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》（工信部联原〔2022〕34号）符合性分析见表1.3-5。

表1.3-5 本项目与六部门联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》

符合性分析

| 序号 | 《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》要求 | 本项目相关内容 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （六）统筹项目布局，促进区域协调发展。依据国土空间规划、生态环境分区管控和国家重大战略安排，统筹重大项目布局，推进新建石化化工项目向原料及清洁能源匹配度好、环境容量富裕、节能环保低碳的化工园区集中。推动现代煤化工产业示范区转型升级，稳妥推进煤制油气战略基地建设，构建原料高效利用、资源要素集成、减污降碳协同、技术先进成熟、产品系列高端的产业示范基地。持续推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造。落实推动长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展要求，推进长江、黄河流域石化化工项目科学布局、有序转移。 | 本项目位于榆横工业区，属重点管控单元，不触及生态保护红线，同时符合规划、规划环评及审查意见要求； | 符合 |
| 2 | （七）引导化工项目进区入园，促进高水平集聚发展。推动化工园区规范化发展，依法依规利用综合标准倒逼园区防范化解安全环境风险，加快园区污染防治等基础设施建设，加强园区污水管网排查整治，提升本质安全和清洁生产水平。引导园区内企业循环生产、产业耦合发展，鼓励化工园区间错位、差异化发展，与冶金、建材、纺织、电子等行业协同布局。鼓励化工园区建设科技创新及科研成果孵化平台、智能化管理系统。严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。 | 项目位于榆横工业区，位于中试基地内，符合园区规划及产业定位，园区属于依法合规设立的园区并具有规划环评。《陕西省认定化工园区名单（第一批）》包含榆横工业区，本项目占地范围属于化工园区认定范围内； | 符合 |

- 1.3.3.3与《钢铁/焦化、现代煤化工、石化、火电四个行业建设项目环境影响评价文件审批原则》（环办环评〔2022〕31号）符合性分析

本项目与《钢铁/焦化、现代煤化工、石化、火电四个行业建设项目环境影响评价文件审批原则》（环办环评〔2022〕31号）符合性分析见表1.3-6。

表1.3-6  本项目与《钢铁/焦化、现代煤化工、石化、火电四个行业建设项目环境影响评价文件审批原则》（环办环评〔2022〕31号）符合性分析

| 序号 | 《现代煤化工建设项目环境影响评价 文件审批原则》要求 | 本项目相关内容 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三条 项目选址应符合生态环境分区管控要求。新建、扩建现代煤化工项目应布设在依法合规设立的产业园区，并符合园区规划及规划环境影响评价要求。项目选址不得位于长江干支流岸线一公里范围内、黄河干支流岸线管控范围内等法律法规明确规定的禁止建设区域，应避开生态保护红线，尽可能远离居民集中区、医院、学校等环境敏感区。 | 项目位于榆横工业区中试基地内，属重点管控单元，符合生态环境分区管控要求，同时符合园区规划、规划环评及审查意见要求；《陕西省认定化工园区名单（第一批）》包含榆横工业区，本项目占地范围属于化工园区认定范围内； | 符合 |
| 2 | 第四条 新建、扩建项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗、污染物排放量和资源综合利用等应达到行业先进水平，新建项目应达到煤炭清洁高效利用标杆水平。 | 本项目仅涉及燃料燃烧产生的排放和净购入的电力消费引起的CO2排放，与同行业碳排放水平进行对比分析，建设项目碳排放水平属于较低水平。中试项目实施后的碳排放强度相对较低、单位目标产物能源消耗属于先进水平。 | 符合 |
|  | 强化节水措施，减少新鲜水用量。具备条件的地区优先使用再生水、矿井水作为生产用水，缺水地区优先采用空冷、闭式循环等节水技术。 | 本项目用水包括生产用水和生活用水，总用水量少，其中除盐水依托中试基地脱盐水站，生活用水来自园区管网； | 符合 |
| 3 | 第五条 项目优先选择电力驱动设备，或依托园区集中供热供汽，原则上不得新增自备燃煤机组，确需建设自备热电站的，应符合国家及地方的相关规划和排放控制要求。大宗物料中长距离运输优先采用铁路或水路运输，短途运输优先采用国六排放标准的运输工具、新能源车辆、管道或管状带式输送机。鼓励采用半/全废锅流程气化和热泵、热夹点、热联合等技术，优化热能供需匹配，提升余热余压利用水平。 | 本项目供热依托中试基地项目配套的2台6t/h燃气锅炉（一用一备）供给。本项目属中试装置，原辅料用料较少，不涉及大宗物料运输。 | 符合 |
|  | 严格控制工艺废气排放，原则上不得设置废气旁路，对于确需保留的应急类旁路，应安装流量计等自动监测设备。在行业污染物排放标准出台前，原料煤输送、储存、预干燥等加工过程中含尘有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297）；加热炉 烟气、酸性气回收装置尾气、甲醇制烯烃装置再生烟气以及含有机特征污染物的工艺废气等暂按《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570）或《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571）相关要求控制；涉及后续产品加工的生产装置按相关行业排放标准控制。 | 催化燃烧废气排放口执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及其修改单、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中大气污染物排放限值要求；基地厂界无组织废气排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中相应限值；碳粉和煤粉变压仓粉尘均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求； | 符合 |
|  | 严格控制生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等输送方式。设备动静密封点、有机液体储存和装卸、污水收集暂存和处理系统、备煤、储煤等环节应采取措施有效控制挥发性有机物、恶臭物质及有毒有害污染物的逸散与排放。在行业污染物排放标准出台前，挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822）。 | 本项目为中试项目，含VOCs 物料主要为产品气；项目中试装置为密闭系统，物料均采用密闭管道输送，中试过程中产生的产品气为混合气体，通过洗涤+脱硫+催化燃烧处理达标后排放；中试过程加强管理，减少废气的无组织排放。本项目密封点小于2000个，中试装置采用密闭系统，中试过程中加强对泵、阀门、法兰及其他连接件等设备的管理和日常维护，减少废气的无组织排放。 | 符合 |
|  | 合理设置大气环境防护距离，环境防护距离范围内不应有居民区、学校、医院等环境敏感目标。 | 根据大气预测结果，本项目不设大气环境防护距离。 | 符合 |
| 4 | 第六条 将温室气体排放纳入建设项目环境影响评价，核算建设项目温室气体排放量，推进减污降碳协同增效，推动减碳技术创新示范应用。鼓励有条件的地区、企业开展绿氢与煤化工项目耦合、重点工艺环节高浓度二氧化碳捕集、利用及封存等减污降碳协同治理工程示范。 | 本项目属中试项目，中试目的：高焓煤粉等离子体炬的验证、反应器内等离子体与物料混合机理验证、等离子体反应器优化设计、500kW实验装置的建设与连续运行。同时本次评价开展了碳排放源强核算 | 符合 |
| 5 | 第七条 做好雨污分流、清污分流，污污分流。废水分类收集、分质处理、优先回用，选用工艺成熟、经济可行的技术。废水排放应符合相关污染物排放标准要求；污染雨水收集处理；严禁生产废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统；在缺乏纳污水体的区域建设现代煤化工项目，应对高含盐废水采取有效处置措施，不得污染大气、土壤和地下水等。 | 本项目实行雨污分流制。生活污水：依托中试基地化粪池处理，定期清掏用于周边农田施肥。 | 符合 |
| 6 | 第八条 土壤和地下水污染防治应坚持源头控制、分区防控、跟踪监测和应急响应的防控原则。对涉及有毒有害物质的生产装置、设备设施及场所，需提出防腐蚀、防渗漏、防扬散等土壤污染防治措施，并根据项目平面布置、环境保护目标的敏感程度、水文地质条件等采取防渗措施，提出有效的土壤、地下水监控和应急方案，符合《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934）等相关要求，暂存池等污水暂存设施防渗措施应满足重点污染防治区要求。项目不得位于泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域。对于可能受影响的地下水环境敏感目标，应提出保护措施，涉及饮用水功能的，强化地下水环境保护措施，确保饮用水安全。 | 本项目设置地下水监测井3口：本底井1口、污染监测井1口、污染扩散监测井1口。厂区根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934）进行分区防渗。 | 符合 |
| 7 | 第九条 按照减量化、资源化、无害化原则妥善处理处置固体废物。工业固体废物优先通过项目自身或委托其他企业综合利用，无法综合利用的就近妥善处置，需要在厂内贮存的应当按照规定建设贮存设施、场所，安全分类存放或者采取无害化处置措施。废水处理产生的结晶盐作为副产品外售的应满足适用的产品质量标准要求。 | 废催化剂、废机油分别由专用容器收集后依托中试基地危废库，定期送有资质单位处置；急冷、洗涤废液，通过密闭排放系统，冷却后进入废液罐收集，定期交有资质单位处置。 | 符合 |
|  | 危险废物和一般工业固体废物贮存和处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）及其修改单、《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599）、《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484） 等相关要求。 | 本项目依托中试基地危废库，废催化剂、废机油分别由专用容器收集后暂存于中试基地危废库，定期送有资质单位处置；中试基地设1座200m2危废库，本项目危废产生量小，可满足本项目需求。 | 符合 |
| 8 | 第十条 优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）要求。位于噪声敏感建筑物集中区域的改建、扩建项目，应强化噪声污染防治措施，防止噪声污染。 | 各泵类等通过选用低噪声设备、采取基础减振等措施，经预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区标准限值要求。 | 符合 |
| 9 | 第十一条 严密防控项目环境风险，建立完善的环境风险防控体系，提升环境风险防控能力，环境风险防范和应急措施合理、有效。确保具备事故废水有效收集和妥善处理的能力。针对项目可能产生的突发环境事件制定有效的风险防范和应急措施，建立项目及区域、园区环境风险防范与应急管理体系，提出运行期突发环境事件应急预案编制要求。 | 本项目依托中试基地事故水池（4000m3事故池兼做初期雨水池）；同时制定应急预案，配备应急物资，并进行演练。 | 符合 |
| 10 | 第十二条 改、扩建项目全面梳理涉及的现有工程存在的环保问题或减排潜力，应提出有效整改或改进措施。 | 本项目属新建项目 | 符合 |
| 11 | 第十四条 明确项目实施后的环境管理要求和环境监测计划。根据行业自行监测技术指南要求，制定废水、废气污染物排放及厂界环境噪声监测计划并开展监测，排污口或监测位置应符合技术规范要求。重点排污单位污染物排放自动监测设备应依法依规与生态环境主管部门的监控设备联网。涉及水、大气有毒有害污染物名录中污染物排放的，还应依法依规制定周边环境监测计划。 | 参照《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018）、排污单位自行监测技术指南总则（HJ 819-2017），提出污染源监测计划和环境质量监测计划，详见表8.2-1、表8.2-2； | 符合 |
| 12 | 第十五条 按相关规定开展信息公开和公众参与。 | 建设单位按规定开展了信息公开和公众参与。 | 符合 |

- 1.3.3.4与国家其它相关环境保护政策的相符性

项目与《2030年前碳达峰行动方案》（国发〔2021〕23号）、《十四五循环经济发展规划》（发改环资（2021）969号）、《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）的符合性分析见表1.3-7。

表1.3-7  项目与国家相关环境保护政策符合性分析

| 政策名称 | 相关要求 | 本项目相关内容 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《2030年前碳达峰行动方案》 | 实施节能降碳重点工程。实施重点行业节能降碳工程，推动电力、钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业开展节能降碳改造，提升能源资源利用效率。实施重大节能降碳技术示范工程，支持已取得突破的绿色低碳关键技术开展产业化示范应用。 | 本项目采用中国科学技术大学夏维东教授团队开发的等离子热解煤粉制乙炔工艺技术路线，工艺流程简化，综合能耗降低 | 符合 |
|  | 推进产业园区循环化发展。以提升资源产出率和循环利用率为目标，优化园区空间布局，开展园区循环化改造。推动园区企业循环式生产、产业循环式组合，组织企业实施清洁生产改造，促进废物综合利用、能量梯级利用、水资源循环利用，推进工业余压余热、 废气废液废渣资源化利用，积极推广集中供气供热。搭建基础设施和公共服务共享平台，加强园区物质流管理。到2030年，省级以上重点产业园区全部实施循环化改造。 | 本项目采用中国科学技术大学夏维东教授团队开发的等离子热解煤粉制乙炔工艺技术路线，工艺流程简化，综合能耗降低 | 符合 |
|  | 加快先进适用技术研发和推广应用。集中力量开展复杂大电网安全稳定运行和控制、大容量风电、高效光伏、大功率液化天然气发动机、大容量储能、低成本可再生能源制氢、低成本二氧化碳捕集利用与封存等技术创新，加快碳纤维、气凝胶、特种钢材等基础材料研发，补齐关键零部件、元器件、软件等短板。推广先进成熟绿色低碳技术，开展示范应用。建设全流程、集成化、规模化二氧化碳捕集利用与封存示范项目。推进熔盐储能供热和发电示范应用。加快氢能技术研发和示范应用，探索在工业、交通运输、建筑等领域规模化应用。 | 本项目为中试项目，中试目的：高焓煤粉等离子体炬的验证、反应器内等离子体与物料混合机理验证、等离子体反应器优化设计、500kW实验装置的建设与连续运行。 | 符合 |
| 《重点管控新污染物清单（2023年版）》 | 本项目以煤粉、碳粉、H2为主要原料，采用等离子热解煤粉制乙炔工艺，目标产物为乙炔，不涉及清单中新污染物。 |  | 符合 |
| 《优先控制化学品名录（第二批）》 | 本项目不涉及优先控制化学品。 |  | 符合 |

- 1.3.5与地方相关环境保护政策的相符性

- 1.3.5.1与《陕西省禁止危险化学品目录（第一批）》的符合性分析

2021 年 4 月 25 日，陕西省应急管理厅发布了《陕西省禁止危险化学品目录（第一批）》。项目与《陕西省禁止危险化学品目录（第一批）》符合性分析见表1.3-8。

表1.3-8 项目与《陕西省禁止危险化学品目录（第一批）》符合性分析

| 政策名称 | 相关要求 | 本项目相关内容 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《陕西省禁止危险化学品目录（第一批）》 | 根据对照，本项目生产中所用物料及目标产物均不在《陕西省禁止危险化学品目录（第一批）》中。 |  | 符合 |

- 1.3.5.2与《榆林市2025年生态环境保护铁腕治污攻坚行动方案》（榆办字〔2025〕1号）的符合性

项目与《榆林市2025年生态环境保护铁腕治污攻坚行动方案》（榆办字〔2025〕1号）的符合性分析见表1.3-9。

表1.3-9 项目与《榆林市2025年生态环境保护铁腕治污攻坚行动方案》（榆办字〔2025〕1号）

的符合性分析表

| 相关要求 | 本项目 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| （一）扬尘整治精细化管控行动。严格落实企业主体贵 任和建筑工地扬尘管控“六个百分之百”措施，将防治扬尘 污染费用纳入工程造价；成立联合检查专班，按月开展联合 执法·并建立问题台账，对产生扬尘污染的工地按职贵权例 依法查处、对拒不改正的工地贵令停工整治。 | 评价要求建设单位在施工中应严格按照环评中各项扬尘控制措施进行施工，减缓施工期扬尘污染。 | 符合 |
| （二）臭氧污染监管行动。协同控制挥发性有机物(VOCs）和氮氧化物排放，强化城区臭氧污染防治。 | 本项目为中试项目，含VOCs 物料主要为产品气）；项目中试装置为密闭系统，物料均采用密闭管道输送，中试过程中产生的产品气为混合气体，通过洗涤+脱硫+催化燃烧处理达标后排放；中试过程加强管理，减少废气的无组织排放。 | 符合 |
| （十三）工业固体废物环境管理提升行动。各县市区政 府、园区管委会负贵全面落实《榆林市工业固体废物综合利用三年行动方案（2023-2025年）》年度任务。 | 本项目废液、废催化剂、废机油分别由专用容器收集定期送有资质单位处置。收尘灰分别为作为原料综合利用。 | 符合 |

- 1.3.5.3与中共榆林市委榆林市人民政府关于印发《榆林市大气污染治理专项行动方案(2023-2027 年)》的通知[榆发（2023）3号]的符合性

项目与中共榆林市委榆林市人民政府关于印发《榆林市大气污染治理专项行动方案(2023-2027 年)》的通知[榆发（2023）3号]的符合性分析见表1.3-10。

表1.3-10  项目与中共榆林市委榆林市人民政府关于印发《榆林市大气污染治理专项行动方案(2023-2027 年)》的通知的符合性分析

| 相关要求 | 本项目 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 5.强化扬尘污染防治。...施工场地严格执行“六个百分之百”要求，场界扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限制》(DB61/1078-2017)的立即停工整改，严格落实施工工地重污染天气应急减排措施。 | 评价要求建设单位在施工中应严格按照环评中各项扬尘控制措施进行施工，减缓施工期扬尘污染。 | 符合 |
| 10.工业企业深度治理行动。开展兰炭等重点行业挥发性有机物(VOCs)治理，VOCs废气经收集后高效处理，严禁VOCs废气未经收集处理直接排放。大力推动产业园区和产业集群采用集中供热设施或清洁能源取暖。 | 催化燃烧废气：经洗涤器洗涤+精脱硫+催化燃烧装置+25m高排气筒，可实现达标排放；供热依托中试基地燃气锅炉供热。 | 符合 |
| 12. 臭氧污染管控行动。协同控制VOCs和氮氧化物排放。强化臭氧污染防治。新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等处理方式，非水溶性VOCs废气不再采用喷淋、吸收方式处理。 | 本项目为中试项目，含VOCs 物料主要为产品气）；项目中试装置为密闭系统，物料均采用密闭管道输送，中试过程中产生的产品气为混合气体，通过洗涤+脱硫+催化燃烧处理达标后排放；中试过程加强管理，减少废气的无组织排放。本项目密封点小于2000个，中试装置采用密闭系统，中试过程中加强对泵、阀门、法兰及其他连接件等设备的管理和日常维护，减少废气的无组织排放。 | 符合 |

- 1.3.5.4与陕西省及榆林市相关环境保护政策的符合性分析

本项目与《陕西省十四五生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25）号）、《榆横综合中试及示范基地中试项目管理办法》（榆政发改发〔2025〕34号）符性分析见表1.3-11。

表1.3-11  陕西省及榆林市相关环境保护政策符合性分析表

| 文件名称 | 文件相关要求 | 本项目相关内容 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《陕西省十四五生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25）号） | 稳步推进重点行业达峰行动。推动钢铁、建材、有色、石化、电力、化工、煤炭等重点行业制定达峰目标，尽早实现碳排放达峰。鼓励大型国有企业制定碳达峰行动方案，推动重点行业企业开展碳排放强度对标活动。加大对二氧化碳减排重大项目和低碳技术创新扶持力度，充分利用国家碳捕集、利用和封存(CCUS)工程中心技术平台和现有示范项目建设，加快推进技术研发、示范和产业化。 | 本项目采用中国科学技术大学夏维东教授团队开发的等离子热解煤粉制乙炔工艺技术路线，工艺流程简化，综合能耗降低 | 符合 |
| 《榆横综合中试及示范基地 中试项目管理办法》（榆政发改发〔2025〕34号） | 榆横综合中试及示范基地内中试项目应满足以下条件：（一）符合国家产业政策，禁止采用应淘汰的工艺、装备和物料进行落后工艺、限制工艺、高耗能、高排放、高污染、高危险项目的中试。 （二）具有自主知识产权、技术含量高、能效水平高、创新性强、各项指标处于国内领先或国际先进水平。 （三）产品附加值高、产业带动性强、工业化生产后预期经济效率和社会效益显著。 （四）单个项目设计规模原则上不超过1万吨/年，经专家委员会评审认定，单项规模可适度放宽。在满足上述条件的基础上，优先支持以多能融合、能源革命集成示范为目标的项目。 | 本项目属于乙炔中试项目，主要目的在于验证高焓煤粉等离子体炬和工艺的可行性和可靠性，项目符合国家产业政策，不属于采用淘汰的工艺、装备和物料进行落后工艺、限制工艺、高耗能、高排放、高污染、高危险项目的中试。本项目以煤粉、碳粉、H2为主要原料，采用等离子热解煤粉制乙炔工艺，研发成功后，代替传统电石工艺，是对我国乙炔工业的一场革命，具有重大的经济效益、环保效益和社会效益 | 符合 |
|  | 第二十条中试项目取得项目备案、环评批复，并办理安评 报备后至首次中试试验原则上不得超过1年，中试项目自建成投 入运行周期不超过2年，特殊情况下可向原备案部门申请延续， 延续时间不得超过1年。超出上述时限或中试完成后，有关资源 按照合作协议的约定收回。利用原有设备、设施资源进行改造建 设新的中试项目的，应当按本办法规定重新办理相关手续。 | 本项目中试期限：2年（年操作时间按300h计） | 符合 |
|  | 第十六条中试项目建设应严格执行安全、环保等有关规定。 设计单位、设备安装单位和施工单位要具有相应资质。中试试验所产生的“三废”（废水、废气、 固体废弃物）处置须符合国家有关规定。 | 本项目试验期废气可实现达标排放，生活污水依托中试基地处理后综合利用，固废处置率100%。 | 符合 |

- 1.3.6与相关规划及规划环评符合性分析

项目与《榆横工业区总体规划（修编）（2022-2035年）》、规划环评及审查意见符合性分析见表1.3-12。

表1.3-12   项目与《榆横工业区总体规划（修编）（2022-2035年）》、规划环评及审查意见

符合性分析

| 榆横工业区总体规划（修编）（2022-2035年）及规划环评相关要求 |  | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《榆横工业区总体规划（修编）（2022-2035年）》 | 榆横工业区产业布局：划分为能源化工产业区（南区）、能源化工产业区（北区）。能源化工产业区（南区）：重点建设精细煤化工，主要发展煤制烯烃生产及加工业、碳——化工、电力等产业。根据能源化工产业的区位选择特征，统筹协调周边区域产业及功能布局，主要分为现代煤化工项目区、石化新材料项目区、功能性新材料项目区、精细化工项目区、氢能产业园、中试示范基地、高端装备制造项目区、材料加工区和装备制造预留区等。中试示范基地——建立多能融合大型集成示范基地，重点建设先进能源技术的中试及示范。 | 本项目为中试项目，位于榆横工业园区-能源化工产业区（南区）中试示范基地内（见图1.3-2），在中试基地项目厂区内实施，无新增占地。中试基地项目位于认定化工园区区块三内，项目符合园区产业布局，与榆横工业区化工园区位置关系见图1.3-3。 | 符合 |
| 《榆横工业区总体规划（修编）（2022-2035年）环境影响报告书》 | 大气环境影响减缓措施：(1）实施大型热电站供热供汽方式，严格限制分散小锅炉建设。（2）燃煤锅炉必须采取脱硫脱硝除尘措施，排放浓度达到超低排放标准要求。(3）采取有效措施，预防和控制二氧化硫、氯气、氯化氢、硫化氢、氨气等的事故性泄漏。(4）设置大气环境防护距离，在规划执行过程中，禁止在规划的煤化工区和规划的居住集中区之间新建集中居住区；对各项目确定的大气环境防护距离内的居住区应进行搬迁。(5）对工业项目涉及的特征大气污染物定期监测。建议在工业区外围地带建设永久性监测站，对园区有毒有害特征污染物进行监测。 | (1）本项目供暖依托中试基地2台6t/h燃气锅炉，采用低氮燃烧器+15m高排气筒，可完成环保验收；（2）催化燃烧废气：洗涤器洗涤+精脱硫+催化燃烧装置处理后，由25m高排气筒排放，可实现达标排放；(3）碳粉、煤粉变压仓粉尘：袋式除尘器+15m高排气筒；(4）根据估算模式计算结果， 不设置大气环境防护距离。 | 符合 |
|  | 地表水环境影响减缓措施：(1）工业废水，可通过采用先进技术工艺设备，减少废水产生量，对产生的排水应遵循清污分流、分类收集、分别处理，处理后回用或再利用的原则，做到工业废水不外排。对煤化工行业，建议要求采取先进的废水深度处理技术，做到废水能全部回用于生产。(2）规划区内生活污水依托拟建的集中污水处理设施，污水处理设施应配套建设污水再生处理系统并根据园区规模的扩大进行废水处理规模的调整，尽可能提高城镇污水再生利用率，推动区内各企业间废水再利用及城镇污水的利用于工业，尽可能提高工业区各类废水的再生利用率。 | 本项目采用清污分流。生活污水依托中试基地化粪池处理后，定期清掏用于周边农田施肥。 | 符合 |
|  | 地下水和土壤环境影响减缓措施：(1）统一建设各类固体废物贮存、处置设施，防止固体废物随意堆弃。工业区应统一规划建设工业固体废物填埋场或其他处置设施，对各类工业固体废物进行统一管理，各类固体废物的贮存和填埋处置应严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》要求，并在运行期严格管理。(2）做好工业场地、堆场及废水、废渣处置设施的防渗措施。(3）控制污废水管网的泄漏。通过采用合格管材、加强施工质量管理、定期测定及检查，防止泄漏污水、废水对地下水和土壤造成污染。(4）定期对地下水水质和土壤环境质量进行监测。 | 本项目采用严格的措施减少跑、冒、滴、漏发生，工艺废液流至 废液罐，及时外委处理；厂内按要求划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。设置地下水监测井3口，定期监测。 | 符合 |
|  | 固体废物影响减缓措施：（1）一般固废首先应考虑一般工业固废的综合利用。规划区的建设会使得当地建材需求量大量增加，建议对现有砖厂进行改造，采用能采用锅炉灰渣、气化渣作为原料生产，同时，规划区应根据市场需求情况扩大规模，最大限度消纳规划区锅炉和气化灰渣。对规划区产生的大量石膏渣，可考虑利用其生产建材石膏板。对于不能利用的一般固废进入填埋场处置。(2）危险废弃物危险废物临时堆放场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行建设，交有资质单位处置 | 本项目危险废物暂存后最终交由资质单位处置。 | 符合 |
|  | 风险防范措施：(1）各企业应建设事故水池，确保事故废水不出厂区，园区拟建设公共事故池，确保事故废水不出园区。（2）制定工业区环境风险应急预案，成立联合应急救援队，定期进行演习工业区管委会目前已制定工业区环境风险应急预案，要求各企业编制各项目环境风险防范措施和应急预案,组织有关单位对企业风险防范措施和应急预案进行审查。 | 本项目依托中试基地事故水池（4000m3事故池兼做初期雨水池），可确保事故废水不外排，该项目制定应急预案，配备应急物资，并进行演练。 | 符合 |
| 《榆林市生态环境局关于榆横工业区总体规划（修编）（2022-2035年）环境影响报告书审查意见的函》榆政环函[2024]91号 | (一）加强规划引导，坚持绿色和协调发展。认真落实习近平生态文明建设思想，坚持生态优先，突出绿色、协调发展的理念。规划应在与国土空间总体规划等规划保持协调一致的基础上科学、合理实施，抓好土地资源集约节约利用，提高土地使用效率，进一步优化园区布局、产业结构和规模等，积极推进园区低碳化、循环化、集约化发展，实现产业发展与生态环境保护相协调，积极推进园区工业固体废物综合利用，提高区域工业固废综合利用效率。规划区开发建设应避让永久基本农田。 | 本项目位于榆林市榆横工业区中试基地场区内，无新增占地，属于榆横工业区南区，不触及生态保护红，不占用永久基本农田 | 符合 |
|  | (二)把好入园项目关口,推进产业转型升级。落实“三线一单”生态环境分区管控尤其是生态环境准入清单要求，严格入园项目的环境准入管理。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业先进水平，深入推进节能降碳增效，推动园区绿色、低碳发展。推进技术研发型、创新产业发展，推进技术研发型、创新产业发展。 | 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求；本项目采用中国科学技术大学夏维东教授团队开发的等离子热解煤粉制乙炔工艺技术路线，工艺流程简化，综合能耗降低废气可实现达标排放，污废水外排，固废处置率100% | 符合 |
|  | ( 三)加强空间管控，严守生态保护红线。坚持生态“红线”即底线的思维，加强园区生态环境优先保护单元生态系统保护和功能维护。规划范围内的一般生态空间原则上按照限制开发区进行管理，其开发建设应符合国土空间规划，并满足相应生态功能属性、生态环境分区管控要求，同时园区应重点关注该区域生态环境功能变化情况、适时开展跟踪评估，并根据评估结果优化调整规划实施，确保重要生态环境功能不降低。全面推进园区污水处理工程建设进度，倒排工期、压实责任，确保入园项目后期运行可依托利用。加快现有环境问题整改，严格按照有关要求抓紧落实蒸发塘清塘方案。对标化工园区认定要求，进一步加快园区公共应急事故水池、环境风险预警和防控工程的建设工作。 | 本项目位于榆林市榆横工业区中试基地场区内，无新增占地，属于榆横工业区南区，不触及生态保护红 | 符合 |
|  | (四）加强环境影响跟踪监测和风险防控，适时对总体规划进行调整。根据规划区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，建立包括环境空气、地表水、地下水和土壤等环境要素的监控体系，明确责任主体。做好园区内水、大气、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，根据监测结果并结合环境影响等因素适时优化、调整总体规划。健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强区域内重要风险源的管控。 | 本项目依托中试基地事故水池（4000m3事故池兼做初期雨水池），制定应急预案，配备应急物资，并进行演练。同时，本项目设置地下水监测井3口 | 符合 |

- 1.3.7环境可行性分析

① 项目位于榆横工业区，属工业用地，根据陕西省工业和信息化厅发布的《关于公布陕西省认定化工园区名单（第一批）的通知》（陕工信发[2022]304号），榆横工业区已列入陕西省认定化工园区名单（第一批），本项目及所依托的榆横综合中试及示范基地标准化厂房及公辅配套项目（简称“中试基地项目”）位于榆横工业区化工园区认定范围中的区块三（本项目及依托中试基地与榆横工业区化工园区位置关系见图1.3-3），交通及供电条件便利。项目区原料来源方便、交通运输便捷，有利于项目的可持续发展。

② 本次中试项目在中试基地项目厂区内实施，不新增占地。距离项目最近的敏感点为北侧平邑堡村（0.64km），根据现场调查，项目不涉及自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区、水源保护区、城市规划区、国家一级公益林和Ⅰ级保护林地，未发现国家和陕西省重点保护的野生动物、植物和古树名树等。

③ 本项目所处区域属于《榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案》中重点管控单元，本项目建设及试验期均将采取相应的污染防治及生态环境保护措施，区域生态环境功能不会降低。

④ 项目在采取相应的污染物防治措施，风险防范措施后，试验期间各类污染物均能达标排放，对环境影响较小，项目风险可以接受。项目与居民集中分布区的距离相对较远，本项目建设及试验过程采取相关污染防治、风险防范等措施后，对区域环境影响较小，不会改变区域环境功能。

综上所述，项目位于榆横工业区，原料来源方便，在采取相应的污染防治措施，风险防范措施后，试验期各类污染物均能达标排放，对环境影响较小。

## 1.4关注的主要环境问题及环境影响

⑴催化燃烧废气、碳粉变压仓粉尘、煤粉变压仓粉尘，及装置区无组织废气对周围大气环境的影响。

⑵废液罐废液泄漏对周围地下水的影响。

⑶乙炔、天然气、废液等发生火灾、爆炸、泄漏等风险事故对周围环境的影响。

⑷急冷、洗涤废液，废催化剂，废机油，收尘灰及生活垃圾等固体废物对周围环境的影响。

⑸各泵类等设备噪声对声环境的影响。

## 1.5环境影响评价的主要结论

项目符合国家产业政策，符合“三线一单”和榆林市“多规合一”相关要求，符合榆横工业区总体规划、规划环评及审查意见相关要求，选址合理，项目在采取相应的污染物防治措施、风险防范措施后，试验期间各类污染物均能达标排放，项目的建设和试验期对外环境影响较小，项目风险可以接受，从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。

报告书编制工作中，得到了榆林中科洁净能源创新研究院、榆林市生态环境局、榆林市生态环境局高新分局及榆林市环境工程评估中心的大力支持，在此表示衷心地感谢！

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家法律、法规

⑴《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订；

⑵《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日第二次修正；

⑶《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日第二次修正；

⑷《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日第二次修正；

⑸《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日第二次修订；

⑹《中华人民共和国噪声污染防治法》，2021年12月24日；

⑺《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日；

⑻《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日修正；

⑼《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日第二次修正；

⑽《中华人民共和国土地管理法》，2019年8月26日第三次修正；

⑾《中华人民共和国水法》，2016年7月2日第二次修正；

⑿《中华人民共和国黄河保护法》，2023年4月1日。

### 2.1.2部门规章及规范性文件

⑴《2030年前碳达峰行动方案的通知》国务院国发〔2021〕23号；

⑵《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），2017年8月；

⑶《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，2021年1月1日；

⑷《产业结构调整指导目录（2024年本）》，2024年2月1日；

⑸《危险化学品安全管理条例》（修订），2011年12月1日；

⑹《国家危险废物名录（2025年版）》（部令第36号）；

⑺《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），2012年7月；

⑻《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号），2012年8月；

⑼《关于加强化工园区环境保护工作的意见》（环发[2012]54号），2012年5月；

⑽《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），2016年10月26日；

⑾《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）；

⑿《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）；

⒀《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）；

⒁《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）；

⒂《排污许可管理条例》，2021年1月24日；

⒃《十四五循环经济发展规划》，国家发展改革委发改环资（2021）969号，2021年7月1日。

⒄《关于加强高耗能高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号），2021年5月31日；

⒅《关于转发加强高耗能高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（榆政环发[2021]202号），2021年6月18日。

⒆《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》，发改办产业〔2021〕635号，2021年8月16日。

⒇《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南》（试行），国家发展改革委办公厅发改办气候[2013]2526号，2013年10月15日；

(21)国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知安监总管三〔2009〕116号，2009年6月12日；

(22)《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》（安监总管三[2011]95号），2011年6月21日；

(23)《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品目录的通知》（安监总管三[2013]12号），2013年2月5日；

(24)《石化建设项目环境影响评价文件审批原则》，生态环境部办公厅环办环评〔2022〕31号，2022年12月5日；

(25)工业和信息化部 国家发展和改革委员会 科学技术部 生态环境部 应急管理部 国家能源局《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，工信部联原〔2022〕34号，2022年4月7日。

### 2.1.3地方法规、政策及规范性文件

⑴《陕西省生态功能区划》（陕政发[2004]115号），2004年11月17日；

⑵《陕西省水功能区划》（陕政发[2004]100 号），2004年9月22日；

⑶《陕西省主体功能区规划》（陕政发[2013]15 号），2013年3月13日；

⑷《陕西省水污染防治工作方案》（陕政发[2015]60号）；

⑸《关于进一步加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（陕环函[2012]764号），2012年8月24日；

⑹《陕西省节约能源条例》，2021年9月29日修正；

⑺《陕西省地下水条例》，2024年3月26日修正；

⑻《陕西省固体废物污染环境防治条例》，2021年9月29日第二次修正；

⑼《陕西省大气污染防治条例》，2023年11月30日第三次修正；

⑽《陕西省“十四五”生态环境保护规划》陕西省人民政府办公厅陕政办发〔2021〕25号，2021年9月18日；

⑾《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，陕政发[2020]11号，2020年12月24日；

⑿《陕西省禁止危险化学品目录（第一批）》（陕应急〔2021〕198号），陕西省应急管理厅，2021年5月7日；

⒀《陕西省“两高”项目管理暂行目录》，陕发改环资〔2022〕110号，陕西省发展和改革委员会；

⒁《榆林市2025年生态环境保护铁腕治污攻坚行动方案》（榆办字〔2025〕1号），2025年1月21日；

⒂榆林市生态环境局关于转发《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》的通知（榆政环发[2021]202号），2021年6月18日；

⒃中共榆林市委榆林市人民政府关于印发《榆林市大气污染治理专项行动方案(2023-2027 年)》的通知[榆发（2023）3号]，2023年5月12日；

⒄陕西省生态环境厅关于发布《陕西省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2024年本）》的通知（陕环发〔2024〕44号），2024年12月31日；

⒅《关于加强环境监理工作落实建设项目环境保护事中监管的通知》陕西省环境保护厅办公室（陕环办发〔2016〕15号），2016年3月2日;

⒆关于印发《榆横综合中试及示范基地中试项目管理暂行办法》的通知（榆政发改发〔2025〕34号）。

### 2.1.4导则及技术规范

⑴《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

⑵《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

⑶《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

⑷《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

⑸《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

⑹《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2022）；

⑺《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

⑻《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

⑼《环境影响评价技术导则 石油化工建设项目》（HJ/T 89-2003）；

⑽《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

⑾《行业用水定额》（DB61/T 943-2020）；

⑿《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年，第31号）；

⒀《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；

⒁《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）；

⒂《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018）；

⒃《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）

### 2.1.5项目资料和文件

⑴ 环境影响评价委托书；

⑵《500kW等离子体煤制乙炔项目可行性研究报告》，中石化广州工程有限公司，2024年8月；

⑶《榆横综合中试及示范基地标准化厂房及公辅配套项目环境影响报告表及批复》，2022年6月；

⑷《榆横工业区发展总体规划（修编）（2022-2035）》；

⑸《榆横工业区发展总体规划（修编）（2022-2035）环境影响报告书》及审查意见，2024年5月；

⑹与本项目有关的其他技术资料。

## 2.2评价因子与评价标准

### 2.2.1环境影响因素识别与评价因子筛选

2.2.1.1环境影响因素识别

根据建设项目的性质及排污特点，采用工程环境影响性质识别表，对建设项目影响环境的性质进行识别，识别结果见表2.2-1、表2.2-2中。

从表2.2-1可知，施工期主要影响为施工扬尘、噪声、废水排放对环境空气、声环境、水环境及生态环境产生影响。

试验期以污染影响为主，大气污染源主要为工艺废气经处理后排放至大气中，产生大气污染物，对环境空气的影响；生产废液如果处理不当或发生泄漏会对地表水、地下水环境造成污染影响；生产装置噪声可能对区域声环境质量产生一定影响；急冷、洗涤废液，废催化剂，废机油等固体废物处置不当，可能对环境产生一定影响。

表2.2-1     项目环境影响因素识别表

| 环境资源 |  | 环境要素 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响程度 项目阶段 |  | 环境空气 | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 振动 | 生物 | 土壤 | 放射性 | 电磁 |
| 施工期 | 施工扬尘 | -1△= |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工废水 |  | -1△= | -1△= |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工噪声 |  |  |  | -1△= | -1△= |  |  |  |  |
|  | 施工固废 |  |  | -1△= |  |  |  | -1△= |  |  |
| 试验期 | 废气排放 | –2▲= |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固废排放 |  |  | -1▲= |  |  | -1▲= | -1▲= |  |  |
|  | 废水处理 |  |  | -1▲= |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪声 |  |  |  | –1▲= |  | –1▲= |  |  |  |

注：3－重大影响；2－中等影响；1－轻微影响；“＋”表示有利影响；“－”表示不利影响；

△表示短期影响，▲表示长期影响；=表示可逆影响，≠表示不可逆影响。

2.2.1.2评价因子筛选

⑴环境空气

根据工程分析，本项目工艺废气为催化燃烧废气（G1）、碳粉变压仓粉尘（G2）、煤粉变压仓粉尘（G3），及装置区无组织废气，主要污染物为非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫化氢、氯化氢、氰化氢。

环境现状评价因子选择SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、硫化氢、氯化氢、氰化氢、非甲烷总烃，预测评价因子选择非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、硫化氢、氯化氢、氰化氢，非正常工况预测因子为非甲烷总烃、硫化氢、氯化氢、氰化氢。

⑵水环境

本项目生活污水依托中试基地化粪池处理，定期清掏用于周边农田施肥。地下水质量现状评价因子选择pH、钾、钠、钙、镁、CO32-、HCO3-、氯化物、硫酸盐、总硬度、氨氮、铅、镉、铁、锰、铬（六价）、氰化物、溶解性总固体、耗氧量、氟化物、亚硝酸盐、硝酸盐、石油类、汞、挥发性酚类、硒、铝、铜、锌、苯、乙苯、总机碳共32项。地下水预测评价因子COD、氰化物。

⑶声环境

噪声源主要为泵类等设备产生的噪声，声环境影响评价现状调查因子和预测因子均选择厂界处的等效连续A声级。

⑷固体废物

本项目固体废物主要为急冷、洗涤废液（S1），废催化剂（S2），收尘灰（S3），废机油（S4）及生活垃圾。急冷、洗涤废液，废催化剂，废机油分别由专用容器收集后暂存于中试基地危废库，定期送有资质单位处置。收尘灰分别作为原料综合利用。生活垃圾集中收集后送生活垃圾填埋场处置，本次主要对固体废物处理、处置途径进行环境影响分析。

⑸ 环境风险

本项目环境风险评价内容主要针对生产装置进行环境影响分析。生产装置发生事故引起物料泄漏、火灾和爆炸的环境风险，项目环境风险评价定量分析。

⑹土壤环境

本项目对土壤环境的影响主要为废液漫流、入渗影响，现状评价因子选择土壤环境质量标准基本项目（45项）以及pH、石油烃、氰化物等。

根据环境影响识别结果和以上分析，本项目各个专题、各环境要素的评价因子筛选结果汇总于表2.2-2。

表2.2-2  环境评价因子筛选结果汇总

| 序号 | 环境要素 | 现状评价因子 | 预测评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、硫化氢、氯化氢、氰化氢、非甲烷总烃 | 非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、硫化氢、氯化氢、氰化氢 |
| 2 | 地表水环境 | / | 简要分析废水处理依托设施可行性 |
| 3 | 地下水环境 | pH、钾、钠、钙、镁、CO32-、HCO3-、氯化物、硫酸盐、总硬度、氨氮、铅、镉、铁、锰、铬（六价）、氰化物、溶解性总固体、耗氧量、氟化物、亚硝酸盐、硝酸盐、石油类、汞、挥发性酚类、硒、铝、铜、锌、苯、乙苯、总有机碳 | COD、氰化物 |
| 4 | 声环境 | 等效A声级 | 等效A声级 |
| 5 | 固体废物 | / | 固体废物处置措施与可行性 |
| 6 | 环境风险 | / | 定量分析 |
| 7 | 土壤环境 | 基本因子：①重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；②挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；③半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘+氰化物 特征因子：pH、石油烃、氰化物 | 氰化物 |

### 2.2.2评价标准

2.2.2.1环境质量标准

⑴环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；特征污染物参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D和《大气污染物综合排放标准详解》；

⑵地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；

⑶地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准；

⑷声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准；

⑸土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）相关限值要求。

具体标准限值详见表2.2-3。

表2.2-3  环境质量标准

| 类别 | 标准名称及级(类)别 | 污染因子 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 |  | 数值 |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标 | SO2 | 年平均 | μg/m3 | 60 |
|  |  |  | 24小时平均 | μg/m3 | 150 |
|  |  |  | 1小时平均 | μg/m3 | 500 |
|  |  | NO2 | 年平均 | μg/m3 | 40 |
|  |  |  | 24小时平均 | μg/m3 | 80 |
|  |  |  | 1小时平均 | μg/m3 | 200 |
|  |  | CO | 24小时平均 | mg/m3 | 4 |
|  |  |  | 1小时平均 | mg/m3 | 10 |
|  |  | O3 | 日最大8小时评价 | μg/m3 | 160 |
|  |  |  | 1小时平均 | μg/m3 | 200 |
|  |  | PM10 | 年平均 | μg/m3 | 70 |
|  |  |  | 24小时平均 | μg/m3 | 150 |
|  |  | PM2.5 | 年平均 | μg/m3 | 35 |
|  |  |  | 24小时平均 | μg/m3 | 75 |
|  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D | 硫化氢 | 1小时平均 | μg/m3 | 10 |
|  |  | 氯化氢 | 1小时平均 | μg/m3 | 50 |
|  | 《大气污染物综合排放 标准详解》 | 氰化氢 | 日均 | mg/m3 | 0.01 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | mg/m3 | 2.0 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 | pH | 无量纲 |  | 6.5-8.5 |
|  |  | 总硬度 | mg/L |  | ≤450 |
|  |  | 溶解性总固体 |  |  | ≤1000 |
|  |  | 耗氧量 |  |  | ≤3.0 |
|  |  | 氨氮 |  |  | ≤0.5 |
|  |  | 硝酸盐 |  |  | ≤20 |
|  |  | 亚硝酸盐 |  |  | ≤1.0 |
|  |  | 氟化物 |  |  | ≤1.0 |
|  |  | 氰化物 |  |  | ≤0.05 |
|  |  | 挥发酚 |  |  | ≤0.002 |
|  |  | 六价铬 |  |  | ≤0.05 |
|  |  | 镉 |  |  | ≤0.005 |
|  |  | 汞 |  |  | ≤0.001 |
|  |  | 砷 |  |  | ≤0.01 |
|  |  | 铅 |  |  | ≤0.01 |
|  |  | 铁 |  |  | ≤0.3 |
|  |  | 锰 |  |  | ≤0.10 |
|  |  | 氯化物 |  |  | ≤250 |
|  |  | 硫酸盐 |  |  | ≤250 |
|  |  | 锌 |  |  | ≤1.00 |
|  |  | 苯（μg/L） |  |  | 10 |
|  |  | 乙苯（μg/L） |  |  | 300 |
|  |  | 菌落总数 |  |  | ≤100 |
|  |  | 总大肠菌群 |  |  | ≤3.0 |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 | 等效A声级 | 昼间 | dB(A) | 65 |
|  |  |  | 夜间 |  | 55 |
| 土壤环境 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018） | pH | 筛选值 第二类用地 | / | / |
|  |  | 石油烃 |  | mg/kg | 4500 |
|  |  | 氰化物 |  |  | 135 |
|  |  | 砷 |  |  | 60 |
|  |  | 镉 |  |  | 65 |
|  |  | 铬（六价） |  |  | 5.7 |
|  |  | 铜 |  |  | 18000 |
|  |  | 铅 |  |  | 800 |
|  |  | 汞 |  |  | 38 |
|  |  | 镍 |  |  | 900 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | 0.5 |
|  |  | 氯乙烯 |  |  | 0.43 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 |  |  | 66 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 |  |  | 54 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  | 596 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 |  |  | 9 |
|  |  | 苯 |  |  | 4 |
|  |  | 氯仿 |  |  | 0.9 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  | 840 |
|  |  | 1,2-二氯苯 |  |  | 560 |
|  |  | 四氯化碳 |  |  | 2.8 |
|  |  | 1,4-二氯苯 |  |  | 20 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 |  |  | 5 |
|  |  | 三氯乙烯 |  |  | 2.8 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 |  |  | 5 |
|  |  | 乙苯 |  |  | 28 |
|  |  | 苯乙烯 |  |  | 1290 |
|  |  | 甲苯 |  |  | 1200 |
|  |  | 四氯乙烯 |  |  | 53 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | 2.8 |
|  |  | 氯苯 |  |  | 270 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  | 10 |
|  |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  |  | 570 |
|  |  | 氯甲烷 |  |  | 37 |
|  |  | 邻二甲苯 |  |  | 640 |
|  |  | 二氯甲烷 |  |  | 616 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  | 6.8 |
|  |  | 硝基苯 |  |  | 76 |
|  |  | 苯胺 |  |  | 260 |
|  |  | 2-氯酚 |  |  | 2256 |
|  |  | 苯并［a］蒽 |  |  | 15 |
|  |  | 苯并［b］荧蒽 |  |  | 15 |
|  |  | 苯并［k］荧蒽 |  |  | 151 |
|  |  | 䓛 |  |  | 1293 |
|  |  | 二苯并［a，h］蒽 |  |  | 1.5 |
|  |  | 茚并［1,2,3-cd］芘 |  |  | 15 |
|  |  | 萘 |  |  | 70 |

2.2.2.2污染物排放标准

⑴催化燃烧废气执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及其修改单、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中大气污染物排放限值要求；基地厂界无组织废气排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中相应限值；碳粉粉尘、煤粉粉尘均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求；施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关要求。

⑵污废水不外排。

⑶厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定。

⑷一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；生活垃圾排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中有关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

污染物排放标准详细指标见表2.2-4~表2.2-5。

表2.2-4  大气污染物排放相关标准

| 标准名称 |  | 污染物 |  | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）及其修改单 | 表4、表6、表7 | 非甲烷 总烃 | 大气污染物排放限值 | 120mg/m3 |
|  |  |  | 去除效率≥95% |  |
|  |  |  | 企业边界大气污染物浓度限值 | 4.0mg/m3 |
|  |  | 氰化氢 | 大气污染物排放限值 | 1.9mg/m3 |
|  |  | 氯化氢 | 大气污染物排放限值 | 30mg/m3 |
|  |  |  | 企业边界大气污染物浓度限值 | 0.2mg/m3 |
|  |  | 颗料物 | 大气污染物排放限值 | 20mg/m3 |
|  |  |  | 企业边界大气污染物浓度限值 | 1.2mg/m3 |
|  |  | 二氧化硫 | 大气污染物排放限值 | 100mg/m3 |
|  |  | 氮氧化物 | 大气污染物排放限值 | 150mg/m3 |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） | 表1、表2 | 硫化氢 | 污染物排放限值 | 0.90kg/h |
|  |  |  | 厂界标准 | 0.06mg/m3 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 表2 | 颗料物 | 大气污染物排放限值 | 120mg/m3 |

表2.2-5 噪声排放相关标准

| 标准名称 | 厂（场）界噪声 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011） | 昼间 | dB(A) | ≤70 |
|  | 夜间 |  | ≤55 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类 | 昼间 | dB(A) | ≤65 |
|  | 夜间 |  | ≤55 |

## 2.3评价工作等级和评价范围

### 2.3.1环境空气

⑴评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）确定评价工作等级，评价工作分级判据见表2.3-1。

表2.3-1  评价工作等级判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

根据工程分析，采用导则推荐的估算模式计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围，对评价工作等级进行划分。

最大地面浓度占标率计算公式：

Pi=(Ci/C0i)×100%

式中：Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值和年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

估算模型参数见表2.3-2。

表2.3-2  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 | 取值依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 | 项目位于工业规划区 |
|  | 人口数（城市 人口数） | / | / |
| 最高环境温度 |  | 39℃ | 榆林气象站2003-2022年统计数据 |
| 最低环境温度 |  | -27.8 |  |
| 土地利用类型 |  | 荒漠 | 项目周边3km范围内占地面积最大的土地利用类型为规划工业用地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等 湿度 | 根据中国干湿地区分区湿，项目所在区域湿度条件属于半干旱地区 |
| 是否考虑 地形 | 考虑地形 | 是 | 本项目编制环境影响报告书，需要考虑地形 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 | 根据导则，地形数据分辨率不得小于90m |
| 是否考虑 海岸 | 海岸线距离/km | / | / |
|  | 海岸线方向/º | / | / |

根据工程分析，本项目废气主要为催化燃烧废气，主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫化氢、氯化氢、氰化氢、非甲烷总烃；装置区无组织废气，主要污染物为非甲烷总烃；煤粉及碳粉变压仓粉尘，主要污染物为颗粒物。根据工程分析结果，采用AERSCREEN模型对本项目排放的主要污染物Pmax进行计算，估算结果见表2.3-3。

表2.3-3      估算模式计算结果

| 污染源 | 类型 | 评价因子 | 标准 （μg/m3） | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 催化燃烧废气 | 有组织废气 | H2S | 10.0 | 0.0229 | 0.23 | / |
|  |  | HCN | 30.0 | 0.3211 | 1.07 | / |
|  |  | HCL | 50.0 | 0.0115 | 0.02 | / |
|  |  | PM10 | 450.0 | 4.5868 | 1.02 | / |
|  |  | SO2 | 500.0 | 23.3927 | 4.68 | / |
|  |  | NO2 | 200.0 | 18.8876 | 9.44 | / |
|  |  | NMHC | 2000.0 | 29.8142 | 1.49 | / |
| 碳粉变压仓粉尘 |  | PM10 | 450.0 | 37.5250 | 8.34 | / |
| 煤粉变压仓粉尘 |  | PM10 | 450.0 | 37.5250 | 8.34 | / |
| 装置区 | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 20.5410 | 2000 | 1.03 | / |

按照污染源排放参数和输入的气象条件，估算叠加后的大气污染物1h最大落地浓度和占标率，由估算结果可知，本项目Pmax最大值出现为催化燃烧废气的二氧化氮Pmax值为9.44%，Cmax为18.8876μg/m3，同时本项目不属于高耗能高污染项目，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，确定大气评价等级判定为二级。

⑵ 评价范围

以厂区生产装置为中心区域，取边长为5.0km的矩形区域。本项目大气评价范围见图2.3-1。

### 2.3.2地表水

本项目生活污水依托中试基地化粪池处理，定期清掏用于周边农田施肥。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，建设项目生产工艺中有废水产生，不排放到外环境的，地表水评价工作等级为三级B。评价工作应简要说明用废水产生量、水质状况，重点分析处理措施可行性和可靠性。

### 2.3.3 地下水

⑴评价工作等级

对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目所属行业为煤炭液化、气化，确定评价项目类别为I类。

本项目位于榆横工业区，试验期生活及生产用水均由园区供水管网提供，项目周边无集中供水水源地，亦无国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区；本项目评价范围内无分散式饮用水源地等保护目标，地下水环境敏感程度确定为“不敏感”。

因此，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。地下水评价工作等级具体划分见表2.3-4。

表2.3-4  地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

⑵评价范围

项目对地下水的评价范围利用公式计算法确定，公式如下：
L=α×K×I×T/ne 
式中：L—下游迁移距离，m；
α—变化系数，取2；
K—渗透系数，5.94m/d，取自《中煤榆林煤炭深加工基地项目抽水试验计算结果》，该项目位于本项目西北侧4.7km处；
I—水力坡度，0.005；
T—质点迁移天数，取值不小于5000d；
ne—有效孔隙度，0.28，无量纲。

综上，下游迁移距离＝2×5.94×0.005×5000/0.28=1062m，故地下水评价范围为下游（南）1062m、两侧（东、西）各531m，上游距离根据评价需求确定，本评价上游（北）也取531m，评价范围的面积约为1.69km2。本项目地下水评价范围见图2.3-1。

### 2.3.4声环境

⑴评价工作等级

本项目位于榆横工业区，声环境执行3类标准，由于项目周围200m内无居民点，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的规定，确定声环境评价工作等级为三级。

⑵评价范围

声环境评价范围为本项目厂界外200m，评价范围见图2.3-2。

### 2.3.5生态环境

本项目位于榆横工业区，属污染类项目，不涉及生态敏感区，符合《榆横工业区发展总体规划（修编）（2022-2035）》及规划环评要求；根据《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2022）的规定，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

### 2.3.6土壤环境

⑴评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别可知，本项目为石油、化工行业类别，为I类项目。

项目位于榆横工业园中试基地厂区内，占地面积1471.74m2，占地规模为小型（≤5hm2）。根据4.1-4土地利用类型图和现场勘察，项目占地及周边1km范围有耕地、住户等土壤环境敏感目标，土壤环境为敏感。。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响评价等级为一级，具体评价判据见表2.3-5。

表2.3-5  土壤环境评价工作等级分级表

| 占地规模 评价等级 敏感程度 | Ⅰ类项目 |  |  | Ⅱ类项目 |  |  | Ⅲ类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | / |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | / | / |

⑵评价范围

项目占地及占地范围外1km范围，本项目土壤影响评价范围见图2.3-3。

### 2.3.7环境风险

根据建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，并按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）。

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：⑴1≤Q<10；⑵10≤Q<100；⑶Q≥100。

本项目涉及危险物质主要有乙炔、天然气及废液，其辨识结果见表2.3-6。

表2.3-6  危险物质数量与临界量比值

| 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量（t） | 临界量（t） | q/Q |  | 辨识结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反应器乙炔 在线量 | 7486-2 | 0.050 | 10 | 0.005 | 0.006 | q/Q﹤1 |
| 反应器天然气在线量 | 74-82-8 | 0.010 | 10 | 0.001 |  |  |
| 废液 | / | 1×7 | / | / |  |  |

根据计算，项目危险物质数量与临界量比值（Q）<1。因此，项目环境风险潜势判定为Ⅰ级。因此，本次评价只对项目环境风险进行简单分析。

## 2.4相关规划及环境功能区划

### 2.4.1相关规划

⑴与榆横工业区总体规划

榆横工业区作为榆林高新区创新驱动高质量发展的产业承载区，立足于资源高效利用，坚持以创新驱动发展，围绕建设世界一流创新型特色园区的目标，发展高端化工及新材料、先进装备制造和氢能全产业链三大产业，按照“广延伸、高增值、降低碳”的基本思路，主导产业向精深方向发展，加速推进产业结构战略性调整和发展方式转变，为榆林打造世界一流高端能源化工基地提供创新发展第一动力。规划范围为128km2，其中榆横工业区南区107km2，榆横工业区北区（北区西红墩组团）21km2。

①榆横工业区南区

i生产功能区

本次规划的化工和新材料项目区、功能新材料加工项目区、高端装备制造项目区、高端装备制造预留区布置于榆横工业区南区内，资源综合利用项目区分散在各功能区内部。

化工和新材料项目区位于南区用地西部、中部和南部，B一路、A十三路、B四路、榆马大道、定沙路、A七路、滨海西路、榆横大道围合的地块内。中试基地位于该项目区。

功能新材料加工项目区位于该区用地东北部，榆马大道、B四路、A十三路、定沙路围合的地块内。

高端装备制造项目区位于该区用地东部，A7路以南、A四路以北、滨海东路以东地块内。项目区内布局煤机装备、油气钻采装备、氢能装备、铝镁深加工、3D打印、节能环保装备、通讯设备、储能装备、汽车轻量化材料、轨道交通材料、节能环保材料、风电叶片、锂电池、光伏电池等，打造中国西部能化装备制造产业基地和装备服务中心。装备制造预留区位于该区用地东南部，B八路以东、A三路以南地块内。

ii物流仓储区

结合路网布局和铁路设站方案，区内物流仓储区分五处布置。

规划在B一路西侧设置一处物流仓储区，邻近榆马大道，主要为通过汽车运输的货物提供包装、储存、销售、运输等服务，同时作为园区的物流交易中心，发挥集货物集散、物流配送、商务办公、信息交流、资金结算、融资服务等于一体的综合性现代物流职能；

另结合设铁路设站方案规划四处物流仓储区，主要为通过铁路运输的货物提供转运服务。

②榆横工业区北区

北区主要发展煤制油及高端化工产品，区内现状企业为陕西未来能源化工有限公司100万吨/年煤间接液化项目、10万吨/年高温费托合成工业示范项目以及10万吨/年费托蜡精加工项目。规划建设400万吨/年煤炭间接液化项目，生产优质油品和高端化工产品，其中“十四五”拟先期建设50万吨/年高端化工产品联合生产项目。同时，拟以已建成的10万吨/年高温费托合成工业装置为平台，建设高端化工技术孵化基地，开展费托合成下游高值化加工利用技术的研发和中试试验验证工作。

本项目位于榆横工业区南区中试基地内，中试装置工艺采用中国科学技术大学夏维东教授团队开发的等离子热解煤粉制乙炔工艺技术路线，该中试装置以煤粉、碳粉、H2为主要原料，采用等离子热解煤粉制乙炔工艺，目标产物为乙炔，工艺流程简化，综合能耗降低，符合榆横工业区总体规划。

⑵规划环评审查意见

2024年5月20日，榆林市生态环境局榆政环函[2024]91号予以“榆横工业区总体规划（修编）（2022-2035年） 环境影响报告书”审查意见。

本项目属于煤制乙炔中试项目，主要目的在于验证高焓煤粉等离子体炬稳定性和工艺的可行性和可靠性，项目符合国家产业政策，不属于采用淘汰的工艺、装备和物料进行落后工艺、限制工艺、高耗能、高排放、高污染、高危险项目的中试。供热依托中试基地燃气锅炉；生活污水依托中试基地处理后综合利用不外排；符合规划环评的审查意见。

### 2.4.2环境功能区划

⑴大气环境

项目建设区域内主导大气功能为工业区环境，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）划分，属二类区。

⑵水环境

项目周边水系属于无定河榆林市控制单元，水质目标为III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），项目所在地地下水质以人体健康基准值为依据，为Ⅲ类水质。

⑶声环境

项目建设区域主要为工业生产环境，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对声环境功能区划规定，属3类区。

⑷生态环境

根据《陕西省生态功能区划》，评价区域属于横榆沙地防风固沙区，区域风沙危害严重，土地沙漠化发展较快，生态环境脆弱。

## 2.5 主要环境保护目标

据现状调查，评价区及周边无风景名胜区、水源保护区等其他需特殊保护的环境敏感区。本次评价的环境保护目标按环境要素划分详见表2.5-1，环境保护目标分布情况见图2.5-1。

表2.5-1  主要环境保护目标

| 环境 要素 | 名称 | 坐标 |  | 保护 对象 | 保护 内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E | N |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 平邑堡村零散住户 | 109.563432 | 38.117906 | 村民 | 人群 健康 | 二类区 | N | 0.640 |
|  | 西沟村 | 109.552371 | 38.109294 |  |  |  | SW | 1.03 |
|  | 十里梁则 | 109.546925 | 38.101544 |  |  |  | SW | 2.13 |
|  | 黄瑶则 | 109.578412 | 38.095537 |  |  |  | SE | 2.49 |
| 地表水 | 无定河 |  |  |  | 地表 水质 | III类水体 | S | 6.85 |
|  | 无定河湿地省级自然保护区 |  |  |  | 地表 水质 | III类水体 | S | 2.7 |
| 地下水 | 评价范围内饮用潜水含水层 |  |  |  | 地下水水质 | III类水质 | / | / |
| 声环境 | 项目厂界外200m |  |  |  | 声环境 | 3类区 | / | / |
| 生态 | / |  |  |  | 植被、水土流失 | / | / | / |
| 土壤环境 | 项目所在地及占地范围外1km的区域 |  |  |  |  | / | / | / |

# 3建设项目工程分析

- 3.1 建设项目概况

### 3.1.1项目概况简介

项目名称：500kW等离子体煤制乙炔项目

建设性质：新建

行业类别：2522煤制合成气生产

建设地点：陕西省榆林市榆横工业区中试基地项目厂区内

建设单位：榆林中科洁净能源创新研究院

中试期限：2年（年操作时间按300h计）

中试目的：高焓煤粉等离子体炬的验证；反应器内等离子体与物料混合机理验证；等离子体反应器优化设计；500kW实验装置的建设与连续运行。

项目投资：3900万元

### 3.1.2地理位置及交通

项目位于榆林市榆横工业区中试基地项目厂区内（4#标准化厂房），属能源化工产业区（南区），北侧为A三路、西侧和东侧分别为B五路和B六路。本项目位于4#标准号厂房，东西向长60米，南北向宽24米，占地面积1471.74m2，距离项目最近的敏感点为北侧平邑堡村（0.64km）。地理位置见图3.1-1，本项目四邻关系见图3.1-2，本项目与中试基地项目位置关系见图3.1-3。

图3.1-2   项目四邻关系图

图3.1-3   本项目与榆横工业区中试基地位置关系图

### 3.1.3项目组成与建设内容

本项目主要建设内容为设1套煤制乙炔中试装置，并同步建设相应的辅助设施，具体内容见表3.1-1。

表3.1-1  项目组成表

| 类别 | 项目名称 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 中试装置 | 在标准化4号厂房设一套500kW煤制乙炔中试装置，主要设备包括碳粉输送成套系统、煤粉输送成套系统、等离子反应器、循环冷却器及尾气处理系统等，中试装置为钢框架结构 | 新建 |
| 公用 工程 | 给水 | 由园区管网统一供给，主要为生活用水及生产用水 | 依托中试基地 |
|  | 排水 | 采取雨污分流，雨水依托中试基地项目雨水排水系统；生活污水依托中试基地办公研发楼化粪池处理，定期清掏用于周边农田施肥 |  |
|  | 供电 | 从中试基地项目变电所接入 |  |
|  | 供热 | 中试车间及依托的办公研发楼供暖均由中试基地项目配套的2台6t/h燃气锅炉（一用一备）供给；办公研发楼制冷采用中央空调 |  |
|  | 消防 | 依托中试基地项目消防设施 |  |
|  | 循环水 系统 | 项目循环冷却水用量为60m3/h；依托中试基地项目循环水站（包含循环水池、冷却塔以及泵房等）提供，冷却塔共 3 台、位于循环水池上方，供应量为1200m3/h |  |
|  | 脱盐水站 | 位于中试基地南侧 |  |
|  | 压缩空气和氮气 | 本项目压缩空气用量为150Nm3/h，氮气用量为63.4Nm3/h，依托中试基地项目空压制氮站供给 |  |
| 环保 工程 | 废气 | 催化燃烧废气：经洗涤器洗涤+精脱硫+催化燃烧装置+25m高排气筒 | 新建 |
|  |  | 装置区无组织废气：中试期加强管理、定期检修 | 新建 |
|  |  | 碳粉变压仓粉尘：袋式除尘器+15m高排气筒 | 新建 |
|  |  | 煤粉变压仓粉尘：袋式除尘器+15m高排气筒 | 新建 |
|  | 废水 | 生活污水：依托中试基地化粪池处理，定期清掏用于周边农田施肥。 | 依托中试基地 |
|  | 地下水、土壤 | 按要求对废液罐基础等进行重点防渗；中试车间、装置区等进行一般防渗；其它区域简单防渗 | 新建 |
|  |  | 设置地下水监测井3口：本底井1口、污染监测井1口、污染扩散监测井1口 | 新建 |
|  | 噪声 | 各泵类等通过选用低噪声设备、采取基础减振等措施 | 新建 |
|  | 固体废物 | 废催化剂、废机油分别由专用容器收集后暂存于中试基地危废库，定期送有资质单位处置 | 依托中试基地 |
|  |  | 急冷、洗涤废液由管道重力流汇集至废液罐，定期交有资质单位处置 | 新建 |
|  |  | 收尘灰：分别作为原料综合利用 | 新建 |
|  |  | 生活垃圾收集后，定期送生活垃圾填埋场处置 | 新建 |
|  | 风险 | 依托中试基地事故水池（4000m3事故池兼做初期雨水池） | 依托中试基地 |
|  |  | 废液罐四周设置围堰，设置导流设施 | 新建 |
|  |  | 设置有毒有害气体泄漏检测报警装置 | 新建 |
|  |  | 制定应急预案，配备应急物资，并进行演练 | 衔接 |

### 3.1.4依托工程

本项目拟在中试基地项目厂区内建设，其中中试生产装置位于标准化4号厂房。

中试基地项目已于2022年6月17日取得榆林市行政审批服务局关于该项目环境影响报告表的批复（榆政审批生态发〔2022〕66号），于2023年3月开工建设，事故水池（兼初期雨水池）、循环水系统及危废库、锅炉房及厂区给排水管网已建成，并于2024年12月6日完成竣工环保验收（验收专家意见见附件）。

本项目办公区依托已建榆横综合中试及示范基地办公研发楼（简称“中试基地办公研发楼”），该区域设置1座2F综合楼、1座2F研发楼、1座2F办公楼，并设置有篮球场、羽毛球场等活动场所，可满足约500人办公生活需求；生活区总占地面积约25亩，为基地配套建设的办公研发区域，能够满足本项目实施后的办公依托需求。

本项目主要依托中试基地项目公辅设施及园区污水处理设施等环保工程，因此评价重点分析公用工程及环保工程的依托可行性。

表3.1-2  本项目依托中试基地及园区公辅设施及环保工程可行性分析

| 序号 | 依托项目 | 依托情况分析 | 依托可行性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水系统 | 中试基地项目新建1座循环水站（循环水池及泵房），循环水池容积750m3（15×25×2m），采用钢筋混凝土池体，位于地下，采用筏板基础；泵房建筑面积为257m2，采用钢筋混凝土框架结构，单层，高度为5.3m；循环水站设计循环水量为1200m3/h，主要为中试基地项目入驻企业提供循环水，目前正在建设中。本项目循环冷却水用量为19.2m3/h，满足本项目需求。 | 已建成并完成验收，依托可行 |
| 2 | 压缩空气和 氮气 | 中试基地项目设1座空压制氮站，建筑面积159.3m2，轴线尺寸 24×6m，采用门式刚架结构，单层结构，层高为7.8m；设计规模为压缩空气600m3/h，氮气300m3/h，主要为中试基地项目厂区入驻企业提供压缩空气和氮气；目前正在建设中。本项目压缩空气用量为150Nm3/h，氮气用量为63.4Nm3/h，可以满足本项目需要。 |  |
| 3 | 危险废物 暂存库 | 中试基地项目新建一座建筑面积为200m2的危废库，危废库为门式刚架结构，地面进行重点防渗处理，目前正在建设中。本项目危险废物产生量较小，危废暂存库能满足本项目依托需求。 |  |
| 4 | 脱盐水站 | 中试基地脱盐水站位于装置区南侧，用于基地内试验项目循环水系统用水。 |  |
| 5 | 消防 | 消防水池容积3000m3，采用钢筋混凝土池体，位于地下，采用筏板基础；泵房建筑面积为212.2m2，采用钢筋混凝土框架结构（半地下式4m深），单层，高度为5.8m。 |  |
| 6 | 给水 | 由园区管网统一供给，主要为生活用水及生产用水。 |  |
| + | 供电 | 从中试基地项目变电所接入。 |  |
| 8 | 供热 | 中试车间及依托的办公研发楼供暖均由中试基地项目配套的2台6t/h燃气锅炉（一用一备）供给；办公研发楼制冷采用中央空调。 |  |
| 9 | 事故水池 | 中试基地项目已建事故池容积4000m3（40×25×4m，兼做初期雨水池），采用钢筋混凝土池体（4m深），位于地下，采用筏板基础，目前已建成。发生事故时，本项目风险物质及消防废水经重力自流进入中试基地项目厂区西北角事故池，可以满足本项目事故废水需求。 |  |

### 3.1.5中试方案

榆林中科洁净能源创新研究院于榆横工业区中试基地4#标准化厂房设1套等离子体煤制乙炔的中试装置。该装置以煤粉、碳粉、H2为主要原料，采用等离子热解煤粉制乙炔工艺，目标产物为乙炔。

- 3.1.5.1工艺原理及特点

⑴工艺原理

该反应技术为中国科学技术大学夏维东教授团队开发的等离子热解煤粉制乙炔工艺技术路线。该反应是热力学条件下煤粉在高温（1600K-2000K，大气压）和富氢条件下热解生成以氢气和乙炔为主及其它小分子碳氢化合物，反应时间小于5ms，经急冷终止乙炔和其它烃继续热解生成碳黑和氢气。

整个反应是动力学过程，未达到热力学平衡状态。反应式：煤粉（碳粉）+ H2 + CH4H2 + C2H2 + CH4 +CO +C2H4 + C3H4 + N2 + HCN + H2S + ……

⑵工艺特点

该工艺主要包括两个关键设备：碳粉气化等离子体炬和乙炔反应器。碳粉气化等离子体炬为乙炔反应提供高焓等离子体（高温热源），向乙炔反应器中引入煤粉和氢气，在上述高焓等离子体作用下迅速升温、裂解，形成乙炔等产物。主要特点如下：

①采用多等离子体射流的切圆流动组织，扩大反应器高温区域，同时在反应器内形成旋流运动，强化动量、能量及质量混合，加强反应器内化学过程同步性，提高煤粉转化率和乙炔收率，降低反应器乙炔能耗和后续气体分离能耗；

②气体携带碳粉注入转移弧等离子体炬，颗粒将电弧约束在等离子体炬圆管中心，降低电弧向管壁的辐射和对流传热，且部分碳粉颗粒气化，可进一步提高等离子体焓值和等离子体炬功率，有望将等离子体炬的热能利用率提高到90-95%，同时解决等离子体炬工质气体挤占煤粉输送气体，导致煤粉进入反应器动能不足，影响煤粉与等离子体混合效率；

③主要采取流动控制，避免热碳向反应器壁面流动，同时增加对反应器壁面的冲刷，避免反应器结焦。

⑶反应气处理过程

本装置为试验装置，反应产物不考虑分离回收。该反应气中除了高浓度的氢气、一氧化碳和C2H2等低碳烃类可燃气体，还含有煤焦粉和微量的HCN、H2S等。采用水洗除尘和脱硫后进入催化式废气处理装置，净化达标后排放。

催化式废气处理装置工作原理如下：废气由进气管进入催化板内部，通过分散孔均匀分布，流经预热条加热至反应温度（预热过程仅限于运行前，后续反应时产生的热量能够维持催化继续进行），在进入催化板（纤维状多空隙）时与自由进入的氧气进行反应，释放热量以及催化产物CO2&H20，运行过程中，催化板表面温度在400℃左右，热量以及催化产物通过单元顶部的屋檐缝隙自由无序排放，同时单元底部新鲜空气吸入，补给催化反应所需的氧气。催化燃烧过程中的催化剂只是起到媒介作用，促进羟基羧基分子键在低温下断裂与氧气结合反应，过程中催化剂不会增加也不会减少，原则上是催化剂使用寿命十年以上。催化板微观结构及反应气处理过程见图3.1-4、图3.1-5。

图3.1-4  催化板微观结构示意图

图3.1-5  反应气处理过程示意图

- 3.1.5.2前期试验结果

中国科学技术大学夏维东教授团队在等离子煤气化领域研究多年，旨在开创煤粉气化高焓等离子体供热技术，作为煤制乙炔高效热源，解决乙炔反应器能耗高的难题。前期的研究主要涉及等离子体与煤粉颗粒间的流动传热过程，并论证等离子体气化煤技术的可行性。已开展主要研究内容和结果包括：1）开展了煤粉气化等离子体数值模拟，理论分析了煤粉约束/气化对等离子体特性及参数的影响规律；2）基于数值模拟结果优化设计关键结构，开发了多套煤粉气化高焓等离子体炬，发展了多阴极、多阳极等离子体炬构型，可将煤粉气化高焓等离子体炬的功率扩大至MW 以上；3）设计成套煤粉流化床输送装置，实现煤粉均匀、稳定输送，并在中国科大完成煤粉气化实验平台建设和调试；4）高焓煤粉气化等离子体炬实验测试证实，煤粉对电弧的约束以及碳的气化作用可以有效提升电弧功率；研制的高焓煤粉气化等离子体炬功率可超过400千瓦，电能利用率大于90%，煤粉气化率在13-19%之间，可满足煤制乙炔使用。以上基础研究工作，为下一步的中试放大试验奠定了坚实的基础。

- 3.1.5.3中试目的

本项目中试装置主要开展的研究内容：

1) 高焓煤粉等离子体炬的验证；

2) 反应器内等离子体与物料混合机理验证；

3) 等离子体反应器优化设计；

4) 500kW实验装置的建设与连续运行。

中试装置预期指标见表表3.1-3。

表3.1-3  中试装置预期指标

| 科目 | 考核指标 |  | 预期成果产出 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 中期时指标值或状态 | 完成时指标值或状态 |  |
| 高焓等离子体炬 | 功率>500 kW | 连续运行72小时 | 煤粉等离子体炬成套设备 |
| 乙炔反应器 | 完成新型乙炔反应器设计 | 连续运行72小时 | 形成反应器防结焦新工艺，获得反应器优化设计准则 |
| 乙炔浓度 | 完成500 kW等离子体煤制乙炔全流程试验装置设计 | 完成全流程试验，尾气中C2体积浓度：8%（Vol.%） | 形成等离子体煤制乙炔新工艺，可放大到2-10MW规模 |

### 3.1.6原辅料及动力消耗

⑴原辅料及能源消耗

项目所需原辅料具体消耗情况见表3.1-4。

表3.1-4  主要原辅料及能源消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 来源 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤粉 | 吨/年 | 90 | 市场采购 | 汽车 |
| 2 | 碳粉 | 吨/年 | 90 | 市场采购 | 汽车 |
| 3 | 氢气 | 吨/年 | 3.99 | 市场采购 | 汽车 |
| 4 | 天然气 | 吨/年 | 6.39 | 中试基地提供 | 管输 |
| 5 | 氩气 | 吨/年 | 22.44 | 市场采购 | 汽车 |
| 6 | 急冷水 | 吨/年 | 150 | 中试基地提供 | 管输 |
| 7 | 压缩空气 | Nm3/年 | 4.2×104 | 中试基地提供 | 管输 |
| 8 | 氮气 | Nm3/年 | 2.1×104 | 中试基地提供 | 管输 |
| 9 | 电力 | 万kw/a | 16.986 | 中试基地提供 | 架线引入 |
| 10 | 燃料气 | Nm3/年 | 9000 | 中试基地提供 | 管输 |
| 11 | 氧化锌脱硫剂 | t/次 | 5 | 中国科学技术大学研究团队提供 | / |
| 12 | 循环水 | 万吨/年 | 1.8 | 中试基地提供 | 管输 |
| 13 | 新鲜水 | m3/年 | 429 | 园区管网提供 | 管输 |

⑵主要原辅材料规格及性质

①煤粉

为了节约投资，选择外购成品煤粉。煤粉要求挥发分含量高于30%，水份小于3%，灰分小于10%。暂拟采用陕北长焰煤，其性质见表 3.1-5。

表3.1-5   煤粉性质一览表

| 序号 | 项⽬ |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ⼯业分析 | ⽔分 Mar | Wt% | <3 |
| 2 |  | 灰分 Aad | Wt% | 8.5 |
| 3 |  | 挥发分 Vad | Wt% | 32.56 |
| 4 |  | 固定碳 FCad | Wt% | 58.53 |
| 5 | 元素分析 | 碳 Cad | Wt% | 75.9 |
| 6 |  | 氢 Had | Wt% | 4.66 |
| 7 |  | 氮 Nad | Wt% | 1.16 |
| 8 |  | 硫 Std | Wt% | 0.43 |
| 9 |  | 氧 Oad | Wt% | 8.92 |
| 10 | 粒径范围 |  | μm | 30-60 |

②碳粉：为了节约投资，选择外购成品碳粉。部分碳粉颗粒气化可作为能量载体，增加反应气相碳源，也作为防结焦屏蔽保护层。本项目拟采用焦炭粉，性质见表 3.1-6。

表3.1-6  碳粉性质一览表

| 序号 | 项⽬ | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ⽔分 Mar | Wt% | <3 |
| 2 | 灰分 Aad | Wt% | 8 |
| 3 | 挥发分 Vad | Wt% | 1.5 |
| 4 | 硫分 | Wt% | 0.6 |
| 5 | 粒径范围 | μm | 20-50 |

③氢气

氢气规格：纯度>95%。

氢气储运方案：a中试装置不考虑长期运行，每次试验运行时间按100小时考虑。氢气采用氢气管束车运输进厂，管束车压力20MPa，单台管束车运氢量按300kg左右考虑，单次试验卸车数量为4-5辆。

b在装置边缘规划设置2个卸氢位，每个卸车位设1个卸氢柱，卸氢柱具有调压、泄压、可燃气体检测功能。经减压后的氢气经管道送装置。

c卸氢系统管道采用304不锈钢管道；卸车区需与周边设施隔离，卸车端应根据规范要求设置钢筋混凝土隔离墙。

④脱硫剂

氧化锌脱硫剂用于脱除尾气中的H2S，以保护后续的催化氧化工段的催化剂。氧化锌脱硫剂是一种转化吸收型脱硫剂，和硫有很强的亲和力，生成物硫化锌又有很高的稳定性。氧化锌脱除硫化氢的反应方程式如下：ZnO+H2S=ZnS+H2O。

### 3.1.7目标产物及规格标准

本项目为中试试验装置，主要是考察等离子体煤粉制乙炔系统核心设备等离子体炬、反应器的可靠性及稳定性，暂不考虑乙炔的分离，产品气为混合气体，通过洗涤+脱硫+催化燃烧处理后排放，可满足中试目的。反应器出口产品气组成见表3.1-7。

表3.1-7    产品气组成

| 组成 | wt%(喷急冷水前) | wt%(喷急冷水后) | Vol % |
| --- | --- | --- | --- |
| H2O | / | 62.4% | 50 |
| CO | 33.5% | 12.6% | 6.5 |
| CO2 | 4.1% | 1.5% | 0.5 |
| Ar | 18.0% | 6.8% | 3.5 |
| H2 | 12.0% | 4.5% | 32.5 |
| CH4 | 4.4% | 1.7% | 1.5 |
| C2H2 | 21.5% | 8.1% | 4.5 |
| C2H4 | 2.6% | 1.0% | 0.5 |
| C3H6 | 3.9% | 1.5% | 0.5 |
| 其中杂质含量 |  |  |  |
| HCN | 3000ppm（干基） |  |  |
| H2S | 500ppm（干基） |  |  |
| HCl | 200ppm（干基） |  |  |

### 3.1.8中试设备

项目中试设备见表3.1-10。

表3.1-10  中试设备一览表

| 序号 | 位号 | 名称 | 数量(台) | 类型 | 介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、反应器类 |  |  |  |  |  |
| 1 | R-101 | 等离子反应器 | 1 | / | 煤粉、碳粉 |
|  |  |  |  |  | H2、反应气 |
| 2 | R-201 | 脱硫反应器 | 1 | 立式 | 反应气 |
| 二、换热器类 |  |  |  |  |  |
| 3 | E-201 | 反应器循环水冷却器 | 1 | 卧式 | 除盐水、循环水 |
| 4 | E-202 | 水洗水冷却器 | 1 | 卧式 | 浆液、循环水 |
| 三、容器类 |  |  |  |  |  |
| 5 | V-204 | 循环冷却水水箱 | 1 | 立式 | 除盐水 |
| 6 | V-202 | 反应气洗涤器 | 1 | 立式 | 反应气 |
|  |  |  |  |  | 煤焦粉、水 |
| 7 | V-203 | 灰水收集罐 | 1 | 立式 | 废浆液 |
| 8 | V-204 | 反应气分液罐 | 1 | 立式 | 反应气 |
| 四、其他类 |  |  |  |  |  |
| 9 | / | 煤粉输送成套系统 | 1 |  | 煤粉、氮气 |
| 10 | / | 碳粉输送成套系统 | 1 |  | 碳粉、氮气 |
| 11 | / | 催化式尾气处理系统 | 1 |  | 尾气 |
| 12 | / | 氩气瓶组 | 2套 |  | 氩气 |
| 13 | / | 氢气长管拖车 | 1 |  | 氢气 |
| 五、机泵类 |  |  |  |  |  |
| 14 | P-201 | 冷却水循环泵 | 1 |  | 除盐水 |
| 15 | P-202 | 急冷水泵 | 1 |  | 除盐水 |
| 16 | P-203 | 水洗水循环泵 | 1 |  | 含煤浆液 |
| 17 | P-204 | 清液泵 | 1 |  | 含煤浆液 |

### 3.1.9公用工程

⑴给水系统

①生活用水

本项目职工办公依托东北侧已建中试基地办公研发楼，设有食宿。项目劳动定员20人，根据《行业用水定额》（DB61/T943-2020），生活用水按照65L/人•日的用水定额计算，生活用水量为429m3/a（1.3m3/d），生活用水依托中试基地办公研发楼，由园区给水管网统一供给。

②循环冷却系统用水

本项目中试装置循环冷却水量为60m3/h，依托中试基地项目循环水站提供，根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），开式系统的补充水量为0.75m3/h。

⑵排水系统

本项目实行雨污分流制，废水包括生活污水、雨水排水以及事故水收集系统。

①生活污水排水

本项目工作人员办公依托中试基地办公研发楼，生活污水经依托的中试基地办公研发楼内化粪池处理后，定期清掏用于周边农田施肥。

②雨水排水系统

本项目雨水依托中试基地雨水排水系统，接入西侧规划B5路的市政雨水管。中试基地已建1座4000m3事故池兼做初期雨水池，规格40m×25m×4m，位于4号标准化厂房西侧120m处。

③事故水收集系统

中试基地按设计及批复要求已建成1座4000m3事故池兼做初期雨水池，规格40m×25m×4m，位于4号标准化厂房西侧120m处，用于收集火灾等事故时产生的消防废水等事故废水，本项目事故废水依托该事故池。

⑶供电电源与供电方案

供电电源：本项目建设在榆横综合中试及示范基地内，基地内现有10kV区域变配电所一座，两回10kV电源引自基地内10kV总变配电所10kV配电柜不同段。

10kV区域变配电所内设6台2000kVA 10/0.4kV油浸式变压器，0.4kV侧为单母线分段接线，母联开关采用自（手）动投入。根据本项目用电负荷状况，本项目电源取自 10kV区域变配电所低压母线段。

供电方案：考虑本项目的用电负荷状况，本项目电源线路电压等级采用0.4kV，电源引自中试基地区域变配电所低压母线段。

中试基地区域变配电所内0.4kV采用单母线分段接线。正常情况下母联断路器断开，母线分列运行，每台变压器分别供电。当某回路线路或变压器故障或检修时，母联断路器闭合，另一回路电源供全部二级负荷用电。

等离子体反应器电源柜两路电源直接引自原低压柜配出回路（1250A）；其他负荷电源设置单独的低压开关柜，低压开关柜电源引自原低压柜备用回路。

综述，本项目中试装置不单独设置配电室，依托中试基地项目变电所，由园区电网统一供给，可以满足本项目需求。

⑷供热、制冷

本项目中试车间及生活办公区均依托中试基地项目配套的2台6t/h燃气锅炉（1用1备）供给；办公研发楼制冷采用空调。

⑸消防

中试基地项目厂区内设置事故池、消防加压泵房及消防水池等消防设施，本项目消防用水依托其消防水系统；此外，本项目中试装置框架内每层平台均设置手提式灭火器，选用8kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器（MF/ABC8型），并在危险的重要场所增设50kg推车式磷酸铵盐型干粉灭火器（MFT/ABC50型）以满足消防要求。

⑹空压制氮站

本项目压缩空气用量为140Nm3/h，氮气用量为70Nm3/h，依托中试基地项目1座空压制氮站供给。

### 3.1.10总平面布置

本项目中试装置位于中试基地现有4#标准化厂房（甲类）所在地，东西向长60米，南北向宽24米，占地面积1471.74平方米。北侧距控制室1（区域性）30.50米；东距8#标准化厂房（甲类）30.00米；南距5#标准化厂房（甲类）30.50 米；西距1#标准化厂房（甲类）30.00米，上述距离均满足《石油化工企业设计防火标准(GB50160-2008)要求，符合安全生产要求。项目总平面布置见图3.1-6。

### 3.1.11劳动定员及工作制度

本项目劳动定员20人，中试期为2年，实际试验时间为300h/a。

### 3.1.12主要技术经济指标

项目主要经济技术指标见表3.1-11。

表3.1-11  主要经济技术指标一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500kW等离子体煤制乙炔项目 |  |  |  |
| 1.1 | 产品气 | t/a | 184.62 | 含目标产物乙炔14.95t，占比8.1% |
| 2 | 主要原辅材料 |  |  |  |
| 2.1 | 煤粉 | t/a | 90 | 外购 |
| 2.2 | 碳粉 | t/a | 90 | 外购 |
| 2.3 | 氢气 | t/a | 3.99 | 外购 |
| 2.4 | 天然气 | t/a | 6.39 | 中试基地提供 |
| 2.5 | 氩气 | t/a | 22.44 | 外购 |
| 2.6 | 急冷水 | t/a | 150 | 中试基地提供 |
| 2.7 | 氧化锌脱硫剂 | t/次 | 5 | 中国科学技术大学研究团队提供 |
| 3 | 公用工程用量 |  |  |  |
| 3.1 | 燃料气 | Nm3/h | 30 | 中试基地提供 |
|  | 压缩空气 | Nm3/h | 140 | 中试基地提供 |
| 3.2 | 氮气 | m3/h | 70 | 中试基地提供 |
| 3.3 | 循环水 | t/h | 60 | 中试基地提供 |
| 3.6 | 电 | kWh/h | 566.2 | 中试基地提供 |
| 3.7 | 新鲜水 | m3/年 | 429 | 园区管网提供 |
| 4 | 年操作时间 | h | 300 | 中试期限2年 |
| 5 | 全厂定员 | 人 | 20 | / |
| 6 | 占地面积 | m2 | 1471.74 | / |
| 7 | 项目总资金 | 万元 | 3900 | / |
| 7.1 | 环保投资 | 万元 | 87.2 | / |

## 3.2影响因素分析

### 3.2.1施工期工艺流程及产污环节

⑴工艺流程

本项目拟建于中试基地项目厂区内，本次施工活动主要为中试装置的安装以及其它辅助设施施工。项目施工期对环境的影响主要表现为：施工废气、施工机械噪声、施工固废以及施工队伍的生活排污。施工流程及各阶段主要污染物产生见图3.2-1。

图3.2-1 项目施工流程及产污环节图

⑵产污环节

施工废气：施工期主要设备安装、设备清运过程产生的施工扬尘和运输车辆尾气。

施工废水：施工期产生的废水主要为施工人员排放的少量生活污水，主要污染物为COD和SS等。

施工噪声：施工期间噪声来源于吊车、切割机、电焊机、电据等设备产生的噪声。

施工固废：建设期间的固体废物主要为废包装材料及施工人员生活垃圾。

### 3.2.2试验期工艺流程及产污环节

- 3.2.2.1工艺流程及产污环节

⑴工艺流程

①碳粉及煤粉供料单元

外购的碳粉经气力输送至碳粉变压仓，用氩气作为输送气，变压仓中的碳粉经旋转给料器进入碳粉流化仓，将碳粉经流化仓输送至反应器中。

外购的煤粉经气力输送至煤粉变压仓，用氩气作为输送气，变压仓中的煤粉经旋转给料器进入煤粉流化仓，将粉煤经流化仓输送至反应器中。

②反应单元

高焓等离子体产生工序：用直流电弧产生等离子体，并将来自给料罐的碳粉喷入电弧区域气化，以提高电弧的电场强度和等离子体的焓值。

等离子体煤裂解工序：在等离子体煤裂解反应器中，将来自流化仓的煤粉喷入由上述高焓等离子体形成的高温区域，与氢气/天然气混合，借助高焓等离子体对烃类的很强的活化能力，使煤粉在“强活化、温转化”的合适环境中裂解产生乙炔。

急冷工序：高温气体淬冷终止反应，液相收集后外送委托有资质单位处理。气体产物进入尾气处理单元进一步处理。

急冷水采用除盐水，自中试基地除盐水站的除盐水进入急冷水水箱，经急冷水泵注入反应器急冷段。反应器器壁采用循环冷却水进行冷却，冷却水自循环水箱抽出，经循环水泵升压后进入分流器，分配去各冷却点，回水收集后经冷却器冷却后返回循环水箱。

③尾气处理单元

急冷工序出来的气相直接进洗涤器，急冷工序产生的含固废液与洗涤器产生的含固废水合并外送；气体进入洗涤器进一步脱除其中的粉尘，并降温至45℃；然后进入氧化锌脱硫反应器进行精脱硫；脱硫后的反应气经催化燃烧装置处理达标后经25m高排气筒排放。

⑵产污环节

A废气：催化燃烧废气（G1），主要污染因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃，废气产生量为12800m3/h；碳粉变压仓间断粉尘（G2）和煤粉变压仓间断粉尘（G3），污染因子均为颗粒物；装置区无组织废气（G4），主要污染因子以非甲烷总烃计；

B噪声：主要为生产设备、泵类等噪声；

C固废：急冷工序产生的含固废液与洗涤器产生的废水，主要成分包括煤粉、低碳烃类、水等，产生量为587.96kg/h，属危险废物；废脱硫催化剂（S2），产生量为5t/次，属危险废物；收尘灰（S3），产生量为1.71t/h。

本项目工艺流程及产污环节见图3.2-2。

图3.2-2  工艺流程及产污环节图

表3.2-1  主要污染物排放一览表

| 类别 | 污染源 名称 | 产生量 | 污染物产生情况 |  |  | 污染防 治措施 | 污染物排放情况 |  | 排放参数 |  |  | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表4大气污染物排放限值要求 | 达标 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染因子 | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率 kg/h | 高度（m） | 直径（m） | 温度（℃） |  |  |
| 废气 | 催化燃烧废气G1 | / | H2O (62.3wt%) | / | 383.39 | 经洗涤器洗涤+精脱硫+催化燃烧装置处理后由25m高排气筒排放 |  |  | 25 | 0.5 | 45 |  |  |
|  |  |  | CO (12.6wt%) | / | 77.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CO2 (1.5wt%) | / | 9.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ar (6.8wt%) | / | 41.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H2 (4.5wt%) | / | 27.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CH4 (1.7wt%) | / | 10.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C2H2 (8.1wt%) | / | 49.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C2H4 (1.0wt%) | / | 6.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C3H6 (1.5wt%) | / | 9.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H2S | 9.06 | 0.116 |  | 0.09 | 0.001 |  |  |  | 0.90kg/h | 达标 |
|  |  |  | HCN | 54.375 | 0.696 |  | 1.09 | 0.014 |  |  |  | 1.9 | 达标 |
|  |  |  | HCl | 3.59 | 0.046 |  | 0.04 | 0.0005 |  |  |  | 30 | 达标 |
|  |  |  | 颗粒物 | 180 | 2.05 |  | 18 | 0.20 |  |  |  | 20 | 达标 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 160 | 2.04 |  | 80 | 1.02 |  |  |  | 100 | 达标 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 80 | 1.03 |  | 80 | 1.03 |  |  |  | 150 | 达标 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 5096.1 | 65.23 |  | 101.92 | 1.30（去除率98%） |  |  |  | 非甲烷总烃去除效率为95% | 达标 |
|  | 碳粉变压仓粉尘G2 | 5000 | 颗粒物 | 600 | 3 | 袋式除尘器+15m高排气筒 | 30 | 0.15 | 15 | 0.4 | 25 | 120 | 达标 |
|  | 煤粉变压仓粉尘G3 | 5000 | 颗粒物 | 600 | 3 | 袋式除尘器+15m高排气筒 | 30 | 0.15 | 15 | 0.4 | 25 | 120 | 达标 |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 固废 | 急冷、洗涤废液S1 | 251.39t/a | 危险废物 | / | / | 交有资质的单位处置 | / | / | / |  |  | / | / |
|  | 废脱硫催化剂S2 | 5t/次 | 危险废物 | / | / | 交有资质的单位处置 | / | / | / |  |  | / | / |
|  | 收尘灰S3 | 1.71t/a | 一般固废 | / | / | 分别作为原料综合利用 | / | / | / |  |  | / | / |

- 3.2.2.2公用辅助单元

⑴储运系统

生产装置区（G4）：动静密封点泄漏计算采用《排污许可证申请与核发技术规范》（HJ853-2017）中相关方法进行估算。挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物年许可排放量按以下公计算：

（1）

式中：

E设备——设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物年许可排放量，kg/a；

ti——密封点i的年试验时间，h/a；

eroc,i——密封点i的总有机碳（TOC）排放速率，kg/h，见表3.3-5；

WFvocs,i——流经密封点i的物料中挥发性有机物平均质量分数，根据设计文件取值；

WFTOCs,i——流经密封点i的物料中总有机碳（TOC）平均质量分数，根据设计文件取值，本项目保守取WFVOCs,i/WFTOC,i比值为1；

n——挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点数。

表3.2-2  石油化学工业设备与管线组件eroc,i取值参数

| 设备类型 | 排放速率eroc,i/（kg/h排放源） |
| --- | --- |
| 气体阀门 | 0.024 |
| 开口阀或开口管线 | 0.03 |
| 有机液体阀门 | 0.036 |
| 法兰或连接件 | 0.044 |
| 泵、压缩机、搅拌器、泄压设备 | 0.14 |
| 其他 | 0.073 |

本项目各装置设备动静密封点数量统计及非甲烷总烃排放量计算结果见表3.2-3。

表3.2-3 本项目各装置设备动静密封点数量统计

| 设备类型 | 排放速率eroc,i/（kg/h排放源） | 数量 | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （kg/h） | （t/a） |
| 气体阀门 | 0.024 | 50 | 0.0036 | 0.0288 |
| 有机液体阀门 | 0.036 | 40 | 0.0043 | 0.0346 |
| 法兰或连接件 | 0.044 | 200 | 0.0264 | 0.2112 |
| 泵、压缩机、搅拌器、泄压设备 | 0.14 | 6 | 0.0025 | 0.0202 |
| 其它 | 0.073 | 5 | 0.0011 | 0.0088 |
| 合计 |  |  | 0.0379 | 0.303 |

由上表计算结果可知，本项目设备动静密封点非甲烷总烃泄漏量预计为0.0379kg/h，年排放量0.011t/a。

⑶危险废物

试验期各工段设备废机油产生量约0.05t/a，属于危险废物，其危险废物类别为 HW08 废矿物油与含矿物油废物，900-214-08 中其他机械维修过程产生的废润滑油，经专用容器收集后送有资质单位处置。

⑷综合办公区

本项目劳动定员为20人，按人均用水量65L/d计算，则生活用水量为1.3m3/d（429m3/a），生活污水产生量按用水量的80%计，为1.04m3/d（343.2m3/a），主要污染物为COD 350mg/L，氨氮 25mg/L。生活垃圾按照0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为10kg/d（3.3t/a）。

- 3.2.2.3风险因素识别

⑴物质危险性识别

根据对工艺流程及原料、中间产物和目标产物进行分析，依据危险性物质的危险性类别和物质量，分析主要危险性物质是天然气、氢气、乙炔产品气及废液等，主要理化性质见表3.2-8~表3.2-11。

表3.2-8  乙炔的理化性质

| 标识 | 中文名:乙炔 分子式:C2H2，分子量:26.04，英文名:Acetylene |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险类别:第2.1类易燃气体 |  | 化学类别：不饱和烃 |  |
| 理化特性 | 溶解性:微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯信、苯 |  |  |  |
|  | 临界温度（℃）:35.2，临界压力（Mpa）:6.14，饱和蒸气压（Kpa）:4053（16.8℃） |  |  |  |
|  | 相对密度（水＝1）:0.62 相对密度（空气＝1）:0.91 |  |  |  |
|  | 燃烧热值(KJ/mol℃):1298.4 | 熔点(℃)-81.8(119Kpa) |  | 沸点(℃)-83.8 |
| 燃烧爆炸危险 | 燃烧性:易燃，引燃温度(℃):305，闪点(℃):无意义 |  |  |  |
|  | 爆炸极限:2.1%-80.0%，最易引燃浓度:10.3%，最小引燃能量(mJ):0.02 |  |  |  |
|  | 火灾危险性类别:甲类 |  |  |  |
|  | 乙炔是极易燃烧爆炸气体，当乙炔在2atm火星爆炸，＞1.5pa无任何能量引发即会爆炸。乙炔的化学性质很活泼，与空气混合物能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能铜、汞、银等的化合物生成爆炸性物质。 |  |  |  |
|  | 消防措施：严禁烟火、明火。遇火灾用雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |
| 毒性 | 亚急性与慢性毒性：动物长期吸入非致死性浓度本品，出现血红蛋白、网织细胞、淋巴细胞增加和中性粒细胞减少。 |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |
|  | 吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害，可引起灼伤。对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道具有强烈刺激作用。吸入后，可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛、化学性肺炎或肺水肿。接触后可引起烧灼感、咳嗽、喘息、气短、头痛、恶心和呕吐等。 |  |  |  |
| 急救 | 应使吸入气体的患者迅速脱离现场，至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸、就医。 |  |  |  |
| 防护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |
|  | 个体防护：呼吸系统防护一般不需特殊防护，但建议特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护一般不需特殊防护。身体防护穿防静电工作服。手防护戴一般作业防护手套。 |  |  |  |
| 贮存包装 | 乙炔的包装通常是溶解在溶剂及多孔物中，装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素等分开存放。切忌混储。钢瓶必须竖直存放，防止碰倒，并慎防雷电和静电的引火，平时用肥皂水涂沫检查是否漏气。如果钢瓶显示内热征象，如有可能应关紧阀门，并用灭火器充分喷淋钢瓶 |  |  |  |

表3.2-9 天然气的理化性质

| 标识 | 中文名：甲烷 | 英文名：methane |
| --- | --- | --- |
|  | 危规号：21007 | CAS号：74-82-8 |
| 理化 性质 | 外观与形状：无色无嗅气体 | 相对密度：(空气=1)：0.55 |
|  | 饱和蒸气压(kPa)：53.32(-168.8℃) | 稳定性：稳定 |
| 危险 特性 | 危险性类别：低闪点易燃液体 | 燃烧性：易燃 |
|  | 闪点(℃)：-188℃ | 爆炸下限(%)：5.3 |
|  | 爆炸上限(％)：15 | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。 |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。 |  |
|  | 灭火剂：粉末、泡沫或二氧化碳。 |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入 |  |
|  | 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时远离，可致窒息死亡。皮肤接触液化的甲烷，可致冻伤。 |  |
|  | 毒性：属低毒类。小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用。 |  |

表3.2-10  氢气的理化性质

| 标识 | 中文名：氢气 | 英文名：Hydrogen |
| --- | --- | --- |
|  | 危规号：1648 | CAS号：1333-74-0 |
| 理化 性质 | 外观与形状：无色无臭气体 | 比重：0.07 |
|  | 相对密度：0.07 | 稳定性：稳定 |
| 危险 特性 | 危险性类别：易燃易爆气体 | 燃烧性：易燃 |
|  | 闪点(℃)：/ | 爆炸下限(％)：4.1 |
|  | 爆炸上限(％)：74.1 | 燃烧(分解)产物：H2O |
|  | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯、溴接触剧烈反应。 |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。 |  |
|  | 灭火剂：粉末、泡沫或二氧化碳。 |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入 |  |
|  | 健康危害：本品在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息，在很高的分压下，氢气可呈现出麻醉作用 |  |

表3.2-11 废液的理化性质及危险性分析

| 名称 | 理化性质 |
| --- | --- |
| 废液 | 本项目废液中COD、HCN浓度较高。对土壤、植物和水体可能造成影响，渗入土壤中不利于农作物生长，进入水体使水生生物缺氧死亡。 |

⑵生产、储运设施风险识别

①中试设备或生产装置

中试装置内涉及乙炔产品气、天然气等易燃易爆风险物质，如设备缺陷、操作不当或者工艺过程控制不当，有可能造成氢气、乙炔产品气、天然气等风险物质泄漏，若遇到明火易发生火灾爆炸事故，存在火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放的事故风险。一旦发生火灾爆炸事故，在发生事故地点较近的范围内将受到严重的影响和破坏，存在人员伤亡的可能性。同时，事故时泄漏物料及消防事故废水未经及时有效收集，存在潜在的地下水和土壤污染风险。

②环境保护设施风险识别

本中试装置产品气经洗涤器洗涤+精脱硫+催化燃烧装置处理后由25m高排气筒排放。

本项目生活污水依托东北侧中试基地办公研发楼化粪池处理，定期清掏用于周边农田施肥；废液暂存送有资质单位处置；基本不存在地表水环境污染风险。

- 3.2.2.4碳排放核算

本项目按照《陕西省生态环境厅关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点工作的通知》（陕环环评函[2021]65号）开展碳排放环境影响评价。

⑴碳排放识别

本项目温室气体排放核算范围为本项目厂址范围内，生产设施范围包括直接生产系统、辅助生产系统以及直接为生产服务的附属生产系统。本项目主要消耗能源为电力、蒸汽以及氮气等耗能工质，物料输入为煤粉、碳粉、氢气、天然气等。

根据《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》的要求，化工项目核算和报告范围包括：燃料燃烧产生的排放、工业生产过程中产生的排放、净购入使用电力产生的二氧化碳排放。结合本项目能源消耗和原料输入特点，确定本项目核算和报告范围仅涉及燃料燃烧产生的排放和净购入的电力消费引起的CO2排放。

⑵碳排放量核算

①燃料燃烧CO2排放量

燃料燃烧CO2排放量主要基于分品种的化石燃料燃烧量、单位燃料的含碳量和碳氧化率计算得到的，本项目涉及煤、燃料气（主要成分CO、H2），计算公式如下：

ECO2-燃料燃烧＝∑（ADi×CCi×OFi×44/12）

式中：

i 为化石燃料的种类，烟煤、天然气、燃料油等；本项目为天然气；

ADi为化石燃料品种i明确用作燃料燃烧的消费量，对固体或液体燃料以吨（t）为单位，对气体燃料以万标立方米（104Nm3）为单位；本项目取0.9；

CCi 为化石燃料i的含碳量，对固体或液体燃料以吨炭每吨（t/t）为单位，对气体燃料以吨碳每万标立方米（t/104Nm3）为单位；本项目取0.9；

OFi为化石燃料i的碳氧化率，单位为%。

将以上数据代入公式，得到燃料燃烧引起的CO2排放量为19.46吨/年。

②净购入电力CO2排放量

企业净购入的电力消费引起的CO2排放按下面的公式进行计算：

ECO2_净电=AD电力×EF电力

AD电力——企业净购入的电力消费，16.986万 kwh/a；

EF电力——电力供应的CO2排放因子，单位为吨CO2/MWh，采用近年全国电网平均排放因子，取0.6101。

将以上数据代入公式，得到净购入的电力消费引起的CO2排放量为103.63吨/年。

综上所述，本项目年碳排放量为123.09tCO2。

## 3.3平衡分析

### 3.3.1物料平衡

本项目物料平衡见表3.3-1，图3.3-1。

表3.3-1  物料平衡表

| 输入 |  |  | 输出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | kg/h | t/a | 名称 | kg/h | t/a |
| 碳粉 | 300 | 90 | 废气量 | 615.4 | 184.62 |
| 煤粉 | 300 | 90 | 急冷、洗涤 废液 | 588.21 | 251.39 |
| H2 | 13.3 | 3.99 | 无组织废气 | 0.0379 | 0.011 |
| 天然气 | 21.3 | 6.39 | 粉尘废气 | 0.3 | 0.09 |
| Ar | 74.8 | 22.44 | 除尘灰 | 5.7 | 1.71 |
| 急冷水 | 500 | 150 | / | / | / |
| 洗涤用水 | 0.25 | 75 | / | / | / |
| 合计 | 1209.65 | 437.82 | 合计 | 1209.65 | 437.82 |

图3.3-1   物料平衡图（kg/h）

- 3.3.2水平衡

本项目水平衡见表3.3-2，图3.3-2。

表3.3-2   水平衡表

| 用水单元 | 输入（m3/d） |  |  |  | 输出（m3/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新鲜水 | 脱盐水 | 物料带入 | 反应生成 | 损耗 | 脱盐水 | 排水 |
| 急冷工序 | / | 12 | / | / | 8.88 | / | 3.12 |
| 洗涤器洗涤工序 | / | 6 | / | / | / | / | 6 |
| 生活用水 | 1.3 | / | / | / | 0.26 | / | 1.04 |
| 小 计 | 1.3 | 18 | / | / | 9.14 | / | 10.16 |
| 合 计 | 19.3 |  |  |  | 19.3 |  |  |

注：急冷工序、循环水系统脱盐水依托中试基地脱盐水装置。

图3.3-2  水平衡图（单位：m3/d）

## 3.4污染物排放量汇总

⑴项目正常情况下污染物排放汇总

项目正常情况下，大气污染物排放情况见表3.4-1，水污染物排放见表3.4-2，噪声污染物排放见表3.4-3，固体废物排放及处置情况见表3.4-4。

①废气

表3.4-1  大气污染物排放汇总表

| 生产 工段 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生情况 |  |  | 治理措施 | 污染物排放情况 |  |  |  |  | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表4大气污染物排放限值要求mg/m3 | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废气量 Nm3/h | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 kg/h |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 kg/h | 排放参数 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高度 m | 内径 m | 温度 ℃ |  |  |
| 有组织废气 | 催化燃烧 废气G1 | 颗粒物 | 12800 | 180 | 2.05 | 经洗涤器洗涤+精脱硫+催化燃烧装置处理后，由25m高排气筒排放 | 18 | 0.20 | 25 | 0.5 | 45 | 20 | 达标 |
|  |  | 二氧化硫 |  | 160 | 2.04 |  | 80 | 1.02 |  |  |  | 100 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 |  | 80 | 1.03 |  | 80 | 1.03 |  |  |  | 150 | 达标 |
|  |  | H2S |  | 9.06 | 0.116 |  | 0.09 | 0.001 |  |  |  | 0.90kg/h | 达标 |
|  |  | HCN |  | 54.375 | 0.696 |  | 1.09 | 0.014 |  |  |  | 1.9 | 达标 |
|  |  | HCl |  | 3.59 | 0.046 |  | 0.04 | 0.0005 |  |  |  | 30 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 5096.1 | 65.23 |  | 101.92 | 1.30（去除率98%） |  |  |  | （非甲烷总烃去除效率≥95%） | 达标 |
|  | 碳粉变压仓粉尘G2 | 颗粒物 | 5000 | 600 | 3 | 袋式除尘器+15m高排气筒 | 30 | 0.15 | 15 | 0.4 | 25 | 120 | 达标 |
|  | 煤粉变压仓粉尘G3 | 颗粒物 | 5000 | 600 | 3 | 袋式除尘器+15m高排气筒 | 30 | 0.15 | 15 | 0.4 | 25 | 120 | 达标 |
| 无组织 | 装置区无组织G4 | 非甲烷总烃 | / | / | 0.0379kg/h | 加强管理、定期检修 | / | 0.0379kg/h | / |  |  | / | / |

②废水

本项目废水主要为员工生活污水，污废水产排放见表3.4-2。

表3.4-2  本项目污废水产排情况汇总表

| 污染源名称 | 产生量 | 污染物 | 产生浓度 | 产生量 | 排放规律 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水W1 | 1.04m3/d | COD | 350mg/L | 0.364kg/d | 连续 | 依托中试基地化粪池处理后定期清掏用于周边农田施肥。 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.208kg/d |  |  |
|  |  | SS | 100mg/L | 0.104kg/d |  |  |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L | 0.026kg/d |  |  |
|  |  | 动植物油 | 80mg/L | 0.083kg/d |  |  |

③噪声

项目产生的噪声主要为机械性噪声噪声，主要噪声源有各类泵等，根据类比调查噪声源强在60-95dB(A)，主要噪声源源强及治理措施见表3.4-3：

表3.4-3  项目主要噪声源源强及治理措施一览表

| 所在车间 | 主要噪声装置 | 数量（台） | 噪声值dB（A） | 治理措施 | 治理后dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水冷却器 | 1 | 60 | 减震 | 50 |
| 2 | 水洗水冷却器 | 1 | 60 | 减震 | 50 |
| 3 | 洗涤器 | 1 | 60 | 减震 | 50 |
| 4 | 冷却水循环泵 | 1 | 80 | 减震 | 70 |
| 5 | 急冷水泵 | 1 | 80 | 减震 | 70 |
| 6 | 清液泵 | 1 | 80 | 减震 | 70 |
| 7 | 水洗水循环泵 | 1 | 80 | 减震 | 70 |
| 8 | 风机 | 2 | 95 | 减震 | 83 |

④固体废物

本项目固废包括急冷、洗涤废液（S1）、废催化剂（S2）、收尘灰（S3）、废机油（S4）及员工生活垃圾，固体废物产生及处置汇总见表3.4-4。

表3.4-4  固体废物产生及处置汇总表

| 名称 | 产生量t/a | 排放量 | 固废类别 | 废物代码 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 急冷、洗涤废液S1 | 251.39 | 0 | HW09 | 900-007-09 | 交有资质单位处置 |
| 废催化剂S2 | 5 | 0 | HW50 | 261-016-50 | 交有资质单位处置 |
| 收尘灰S3 | 1.71 | 0 | 一般工业固体废物 | / | 分别作为原料综合利用 |
| 废机油S4 | 0.05 | 0 | HW08 | 900-249-08 | 交有资质单位处置 |
| 生活垃圾S5 | 3.3 | 0 | 生活垃圾 | / | 定期送生活垃圾填埋场处置 |

⑵主要污染物排放量汇总

本项目主要污染物排放汇总见表3.4-5。

表3.4-5  主要污染物排放量汇总一览表

| 类别 | 污染物 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量（万Nm3/a） | 384 | 0 | 384 |
|  | 颗粒物 | 2.415 | 2.265 | 0.15 |
|  | 二氧化硫 | 0.612 | 0.306 | 0.306 |
|  | 氮氧化物 | 0.309 | 0 | 0.309 |
|  | H2S | 0.0348 | 0.0345 | 0.0003 |
|  | HCN | 0.2088 | 0.20838 | 0.0042 |
|  | HCl | 0.0138 | 0.01365 | 0.00015 |
|  | 非甲烷总烃 | 19.569 | 19.179 | 0.401 |
| 废水 | 废水量（m3/a） | 343.2 | 343.2 | 0 |
|  | COD | 0.12 | 0.12 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.009 | 0.009 | 0 |
| 固废 （产生量） | 危险废物 | 256.44 | 256.44 | 0 |
|  | 收尘灰 | 1.71 | 1.71 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 3.3 | 3.3 | 0 |

⑶非正常工况分析

本中试装置产生的合成气经洗涤器洗涤+精脱硫+催化燃烧装置处理后由25m高排气筒排放。根据工艺特点及污染物产排特征，本项目非正常工况为废气处理装置发生故障时，若这些废气直接排入大气环境，将对大气环境造成污染影响。

项目主要污染物非正常工况下污染物源强见表3.4-6。

表3.4-6     非正常工况下生产车间大气污染物排放情况

| 非正常 工况 | 废气 排放量(Nm3/h) | 污染物 | 产生值 |  |  | 排放值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/Nm3) | 产生速率 (kg/h) | 持续时间(h) | 浓度(mg/Nm3) | 排放速率 (kg/h) | 持续时间(h) |
| 废气污染物去除率0% | 1000 | 非甲烷总烃 | 5096.1 | 65.23 | 0.5 | 631 | 0.631 | 0.5 |
|  |  | H2S | 9.06 | 0.116 | 0.5 | 9.06 | 0.116 | 0.5 |
|  |  | HCN | 54.375 | 0.696 | 0.5 | 54.375 | 0.696 | 0.5 |
|  |  | HCl | 3.59 | 0.046 | 0.5 | 3.59 | 0.046 | 0.5 |

# 4. 环境现状调查与评价

## 4.1自然环境现状调查与评价

### 4.1.1地形地貌

项目位于榆横工业区，地势较平坦，地面相对标高为994~1151米。评价区处于毛乌素沙漠与黄土高原的接壤地带，属毛乌素沙漠南缘，为沙丘沙地及低缓的沙盖黄土梁岗地形，无定河两岸则属河流阶地区。总体地势北高南低，西高东低。区内最高点为北端杨家滩，高程1172m；最低点为最南端无定河床，高程972m，相对高程200m。

### 4.1.2地质构造

⑴地层岩性

区域地层主要有第四系、新近系、白垩系、侏罗系和三叠系。区域地层见图4.1-1。

现代风积砂(Q42eol)分布于沙丘沙地和黄土梁岗的表层：全新统下部冲积(Q4lal)砂砾石、粉质粘土分布于一级阶地， 上部冲积 (Q42al)粉细砂、粉士，分布于高漫滩；上更新统上部马兰黄土(Q32eol) 分布于黄土梁峁及沙盖梁岗；上更新统下部萨拉鸟苏组(Q3lal+1)冲湖积粉细砂分布于沙丘沙地及沙盖梁岗；下更新统午城黄土(Q1eol)零星分布于梁峁、梁岗分水岭；中更新统离石黄土(Q2eol)分布于黄土梁峁及沙盖梁岗。

新近系上新统(N2)棕红色泥岩，分布于梁峁图区底部及在梁岗区西北部的西红墩零星出露；下白垩系洛河组(Ki1) 红色砂岩分布于图区西北部；中侏罗系延安组(J2y)砂岩夹泥岩分布于梁岗图区的大部，直罗组(J2z)、安定组(J2a)砂泥岩互层分布于梁岗图区的西南部；上三迭系瓦窑堡组(T3w) 砂泥岩夹煤线，分布于评价区东南的无定河与榆溪河近汇合之处。

区域地层特征见图 4.1-1。

图 4.1-1 区域地层特征图

⑵地质构造

项目所在地规划区处于鄂尔多斯台向斜的中南部，属陕北台凹的中北部。地层平缓，大部地区为中生代沉积岩系，第四系黄土及松散堆积物广泛出露，地质构造简单，相对稳定，无大的褶皱和断裂。

据《中国地震烈度区划图》该地区地震烈度为6度。

- 4.1.3 水文地质

- 4.1.3.1调查评价区水文地质

区域地下水的形成、分布和水化学特征受区域地貌、地层岩性、地质构造、古地理环境以及水文气象等诸多因素综合控制，但不同类型的地下水主导因素是不同的。第四系松散岩类孔隙潜水直接受水文气象、现代地貌、古地理环境以及含水层岩性、厚度的控制；碎屑岩类裂隙孔隙潜水主要受岩性特征、裂隙发育程度和地貌条件的控制。

区域水文地质条件各有特征，潜水总体上为第四系松散岩类孔隙水，分类为全新统河谷冲积层孔隙潜水、上更新统冲湖积层(萨拉乌苏组)孔隙潜水和中更新统黄土裂隙孔洞潜水，中生界碎屑岩裂隙孔隙潜水主要受地层风化程度、岩性特征、裂隙性质、地貌及构造条件的制约。现分述如下：

1、含水层

① 全新统河谷冲积层孔隙潜水

分布于无定河及其支流的阶地和漫滩，其赋存条件主要取于阶地、漫滩的结构类型、河流下切的深度及含水层的岩性、厚度等。含水层岩性主要为第四系全新统砂砾石、粉细砂，厚度 15-30m，阶面及滩面平整，分布连续，易于接受大气降水和地表水的补给，为潜水的赋存创造了良好的空间条件，形成较富水地段。

② 上更新统（萨拉乌苏组）冲湖积层孔隙潜水

主要分布于无定河北部沙盖黄土梁岗以北的沙丘沙地区，含水层以粉细砂为主，厚度较大，一般在 40-70m之间，为地下水的赋存提供了较好的储存空间；同时含水层的局部地段下伏有中更新统黄土及第三系粘土岩，形成相对良好的隔水底板。其富水性划分为水量中等较强等级，涌水量在500-1000m3/d。其上分布有较厚的风积沙，吸水性极强，透水性好，分布广泛，并具有一定的厚度，对地下水的汇集和储存十分有利。

下伏基岩为侏罗系砂岩、泥岩，未遭到严重的切割破坏，岩层浅表（10m左右）网格状裂隙较发育，成为地下水良好的贮运场所，加之上更新统冲湖积层与侏罗系基岩裂隙孔隙潜水之间的隔水层分布不连续，且厚度不一，两者水力联系紧密，具有统一的潜水面。潜水易于接受大气降水的渗入补给。

③ 中更新统黄土裂隙孔洞潜水

主要分布于无定河以北的沙盖黄土梁岗区，分布较连续，含水层多被现代风积沙和萨拉乌苏组地层覆盖，上覆含水层下渗补给作用较强，含水层岩性主要为中更新统黄土，地下水赋存条件较差，水位埋深20-30m，单井出水量10-100m3/d。

无定河以南的黄土丘陵沟壑区冲沟切割严重，呈不连续分布，水位埋深大于50m，含水层的富水性为贫乏，仅在局部有利于地下水富集区单井涌水量大于100m3/d。

④碎屑岩类裂隙孔隙水

此类地下水在区域广泛分布，含水层以侏罗系延安组砂岩、泥岩为主，岩层浅表（10m 左右）网格状裂隙较发育，成为地下水良好的贮运场所，下部砂泥岩互层，不利于地下水赋存。跟据区域资料，单井涌水量小于100m3/d，水量贫乏。碎屑岩风化带与上伏第四系松散层之间无稳定隔水层，第四系孔隙水与基岩裂隙孔隙水水力联系紧密，具有统一潜水面。

2、隔水层

① 新近系保德组(N2b)隔水层

在评价区内零星分布不连续。岩性为棕～浅红色粘土及亚粘土，含钙质结核，在红土层底部普遍有一层半胶结状的砾石层。据收集钻孔资料，单位涌水量 q=0.000174L/s·m。显示出该层良好的隔水性能。

② 中生界隔水层

侏罗系中统延安组（J2y）构成了基底，在风化裂隙带以下地层渗透性能差，根据抽水试验资料，富水性贫乏，渗透系数为 0.0014m/d-0.00954m/d，界定为相对隔水层。

3、地下水补径排条件

区域潜水主要补给源来自大气降水补给，其次包括河流调节性补给；潜水由北向南径流，在南部地形切割区域以下降泉的形式排泄，最终向无定河排泄，另外区域地下水开采和潜水蒸发也是主要排泄途径之一。

- 4.1.4.2地下水类型及富水性

（1）松散岩类孔隙潜水

评价区为第四系松散岩类孔隙裂隙孔洞潜水赋存，依据潜水赋存性质和水力性质分为全新统冲积层孔隙潜水、上更新统冲湖积层孔隙潜水（萨拉乌苏组潜水）和中更新统黄土裂隙孔洞潜水三种类型，总的趋势为自北向南，潜水类型由萨拉乌苏组冲湖积孔隙水转化为中更新统黄土裂隙孔洞水，而后过渡为全新统河谷冲积层孔隙潜水，潜水类型特征详述如下：

①全新统河谷冲积层孔隙潜水

主要分布于评价区无定河一级阶地和高漫滩，各支沟亦有分布。区内无定河为中上游段，阶地呈上迭嵌入式，含水层的厚度厚2-20m，并且被断续分布的支沟分割成数段，使含水层的连续性和潜水间的水力联系受到破坏，排泄作用加强。因此，地下水的赋存条件较差，属弱富水区，单井出水量10-100m3/d，静水位埋深4.5-19.1m之间。

②上更新统冲湖积层孔隙潜水（萨拉乌苏组潜水）

赋存于萨拉乌苏组地层中，含水层岩性为粉细砂，分布于沙丘沙地区。评价区内由于沟谷切割，含水层被切穿，且处于沙丘沙地与沙盖黄土梁岗的过渡地带，因此区内的沙丘沙地是整个陕北沙丘沙地地带富水性较弱的地带。

评价区东南部的沙丘沙地为弱富水区。该地段地形坡降大，据实测，草皮坬深切达 40-50m，含水层被切穿，水力坡度增大，地下水径流加快，使潜水排向沟谷，含水层厚度在17.95-22.38m，抽水井单井出水量10-100m3/d。

③中更新统风积黄土孔隙裂隙潜水

主要分布于评价区西南部，在砖窑沟以北地段地表为沙丘沙地，以南则为沙盖黄土梁岗，总的地层演变为自北向南萨拉乌苏组厚度逐渐尖灭、黄土增厚。从梁岗地带开始，冲沟发育，地面坡降加大，降水易于流失，地下水补给条件较差。

该区总体为弱富水区，水位埋深10-45m，单井出水量10-100m3/d。由于黄土渗流速度变慢，及北部萨拉乌苏组潜水的下渗补给，在地形切割有利地段，形成下降泉，且泉流量较大。

（2）碎屑岩风化裂隙孔隙潜水

评价区第四系底部主要以侏罗系中统延安组砂泥岩为主。砂泥岩风化带8-15m，含水层岩性为砂岩、泥岩互层，裂隙孔隙潜水富水性主要受地貌条件、上覆含水层与基岩接触带岩性、基岩裂隙发育程度控制。

在沙丘沙地区，降水补给渗入条件好，加之萨拉乌苏组粉细砂厚度较大，地下水赋存条件较好。受上部潜水补给及下伏侏罗系延安组砂岩风化带裂隙较发育，第四系潜水与下伏基岩裂隙水联通，形成统一潜水面。项目场地区以东地段裂隙孔隙潜水属中等较弱富水区，单井出水量100-500m3/d。评价区其他地段基岩裂隙水均属弱富水区，单井出水量10-100m3/d。

- 4.1.4.3地下水补、径、排条件

（1）地下水的补给

评价区地下水的补给来源主要包括：大气降水入渗补给、沙漠凝结水补给、农田灌溉入渗补给和侧向径流补给，其中大气降水入渗补给和农田灌溉入渗补给是地下水最主要的补给来源，年补给量占年地下水总补给量的82.59%和11.47%。

a．大气降水入渗补给

大气降水入渗补给主要取决于大气降水量、降水形式、包气带与含水层岩性和地下水位埋深等。评价区夏季多雨，冬季雨雪稀少，多年平均降水量390.38mm，多集中在7、8、9月，占全年降水量的68%。

b．农田灌溉入渗补给

评价区内农田主要分布在河谷区及沙丘沙地区，主要种植作物为玉米和谷子，零星分布菜地和林地。区内自2009年至今，无大、中型工矿企业占用耕地，耕地用途基本无变化，依据《横山县水资源普查报告（2009）》成果，区内灌溉入渗补给总量为284.46×104m3/a，占全区地下水补给量的11.47%。

c．侧向径流补给

评价区为河间地块，北部高家峁-泥海子一线为人工边界，东西两侧以草皮坬和沙河为界，南部以无定河为边界。根据项目环境水文地质调查，表明东、西、南三个方向的边界均为侧向径流排泄边界，北部边界为侧向径流补给边界，经计算，侧向径流补给量为77.33×104m3/a，占全区地下水补给量的3.12%。

d．沙漠凝结水补给

评价区东北部地貌类型为沙丘沙地，由于降水量较小，且蒸发强烈，易在昼夜温差较大的夏季产生凝结水，继而通过包气带下渗补给地下水，这种补给源具有面状分布特点。经计算，沙漠凝结水补给量为70.05m3/a，占全区地下水补给量的2.82%。

综合以上分析可见，评价区内大气降水入渗补给与农田灌溉入渗补给占到了地下水总补给量的94.06%，其他各种补给源的量通常较小，其总和一般不超过地下水总补给量的10%。

（2）地下水的径流

地下水的径流受到地形、岩性、水系等自然因素和人为因素的综合影响。评价区内潜水径流主要受区内地势北高、南低，中部高、东西两侧低和受无定河及其区内支流等沟谷切割控制，其流向由高到低最终向南排泄无定河，地下水流向与现代地形基本一致。

受地层岩性结构的影响，在沙丘沙地区与沙盖黄土梁岗区，由于梁岗区黄土渗透性低于萨拉乌苏组细砂，形成沙丘沙地区地下水位较浅，水力坡度较平缓；黄土区由于沟谷发育，造成地下水排泄途径低，尤其在区内Q24和Q27号这两个大泉附近，地下水迅速排泄，径流积极。

此外，受区内西边界沙河中上游的高家峁、邵家房砖窑沟下房村、沙河村等村庄较大强度提取地下水影响，造成了局部地下水以相对较大的水力坡度向沙河中上游地带运移。

（3）地下水的排泄

评价区内地下水的排泄受水文网的控制，最终排入无定河。地下水在径流过程中，一部分以蒸发和人工开采的方式排泄，另一部分向区内沟谷河流排泄，其余部分以侧向径流方式排出区外。其中河流排泄和侧向径流排泄是区内的主要排泄方式。

蒸发排泄：评价区极限蒸发深度为2.86m，在部分沙丘沙地区及河谷区，地下水位浅埋，常常产生蒸发排泄。通过对地下水浅埋面积统计和收集分析多年气象蒸发资料，经计算，蒸发排泄量为44.20×104m3/a，占全区地下水排泄量的1.65%。

人工开采：评价区内潜水人工开采主要源于当地村民分散式开采，用于生活用水和农田灌溉。

河流排泄量：区内潜水在由北向南径流的过程中，同时向东西两侧运移，最后在两侧沟谷排泄形成地表径流。项目环境水文地质调查通过对区内东、西两个边界河流进行测流，经统计计算，河流排泄量为529.25×104m3/a，占全区地下水排泄量的19.73%。

侧向径流排泄：评价区南部无定河边界为潜水侧向径流排泄边界，通过量测排泄断面宽度、收集参考河谷阶地区含水层厚度和渗透系数，经计算，侧向径流排泄量为2033.14×104m3/a，占全区地下水排泄量的75.81%。区域水文地质见图4.1-2。

图4.1-2   区域水文地质图

- 4.1.4.4地下水化学特征

评价区地下水化学类型较为简单，主要为HCO-Ca·Na或HCO-Ca型水，其中阴离子以HCO3-为主，阳离子以Ca2+、Na+为主：氟化物在0.22-0.43mgL之间：溶解性总固体在175-763mg/L之间，pH值为7.5-7.6，属于弱碱性水。

- 4.1.4.5场地包气带特征

（1）场地地层结构

根据《榆横综合中试及示范基地标准化厂房及公辅设施项目岩土工程勘察报告》（详勘），工程所在地的土层地质情况如下：

①素填土(Q4ml)：褐黄色，局部黑褐色，松散，稍湿。成分以粉土、细砂回填为主，杂填厚度分布不一，未经压实处理。本层厚度0.50-9.40m，层底标高1095.32-1111.51m，全场大部分布。

②细砂(Q4eol)：褐黄色，松散，稍湿。成分以石英、长石为主，含矿物质云母，砂质较纯，颗粒不均，分选性较好。本层厚度0.50-6.00m，层底标高1096.46-1111.75m，全场大部分布。

③细砂(Q4eol)：褐黄色，稍密，稍湿。成分以石英、长石为主，含矿物质云母，砂质较纯，颗粒不均，分选性较好。本层厚度0.60-3.80m，层底标高1093.91-1109.18m，全场大部分布。

④粉土(Q4al+pl)：褐黄色，稍密～中密，稍湿。成分以粉土为主，土质不均，有层理，无光泽，无孔隙，具砂感。本层厚度0.90-9.60m，层底标高1096.63-1107.64m，局部分布。

⑤细砂(Q4al+pl)：褐黄色，中密，稍湿～湿。成分以石英、长石为主，含矿物质云母，砂质较纯，颗粒不均，分选性差。本层厚度0.70-6.70m，层底标高1091.51-1101.96m，场地局部分布。

⑥粉土(Q4al+pl)：褐黄色，稍密～中密，稍湿。成分以粉土为主，土质不均，有层理，无光泽，无孔隙，具砂感。本层厚度1.50-8.50m，层底标高1091.33-1103.60m，局部分布。

⑦细砂(Q4al+pl)：褐黄色～浅灰色，密实，湿～饱和。成分以石英、长石为主，含矿物质云母，砂质较纯，颗粒不均，分选性差。本层厚度0.90-10.00m，层底标高1084.33-1097.41m，场地局部分布。

⑧粉土(Q4al+pl)：褐黄色，密实，稍湿。成分以粉土为主，土质不均，有层理，无光泽，无孔隙，稍具粘性，含有少量钙质结核。本层厚度0.70-7.50m，层底标高1093.26-1096.15m，局部分布。

⑨粉土(Q4al+pl)：褐黄色，局部为浅灰色，密实，饱和。成分以粉土为主，土质不均，有层理，无光泽，无孔隙，稍具粘性，含有少量钙质结核。本该层未揭穿，最大揭露深度18.40m，全场分布。

2）场地包气带防污性能

根据本次项目工程地质勘察揭示项目场地地下水埋深较浅，厂区包气带岩性为粉土、细砂，根据收集渗水试验资料，包气带垂向入渗系数约为10-2cm/s＞10-4cm/s，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表6判定天然包气带防污性能为“弱”。

### 4.1.5 水文特征

拟建项目厂址周边的主要地表水体为厂区南部6.85km处的无定河。发源于定边县东南长春梁东麓，为黄河的一级支流，横山区境内流程95km。无定河在巴图湾至芦河口段，河床切入基岩20-30m，总落差131m；芦河至鱼河堡段，谷型开阔，谷底宽2000m，水流分散；响水堡附近进入峪谷，落差30m。在榆溪河汇入处形成沙洲，沿河有沙丘，沿河漫滩发育由粉、细砂及亚砂土组成的滩地，滩面宽处1000-1500m，一般300-500m，高出河床0.5-6.0m。据赵石窑站观测资料，无定河平均流量20.9m3/s，最大流量1150m3/s，最小流量0.1m3/s。多年平均含沙量51.6kg/m3，多年平均输沙量3110×104t，侵蚀模数2030t/a·km2。

### 4.1.6 气候气象

根据榆林市气象站2003-2022年20年常规气象资料统计，榆林地区夏季高温炎热，冬季干燥寒冷，年平均气温9.55℃，极端最高气温在6月达39℃，极端最低气温在1月达-27.8℃。夏季降水集中，多为暴雨和雷阵雨，且有冰雹，年平均降水量467.45mm，12月份降水量最低为2.08mm，8月份降水量最高为127.69mm；年平均雷暴日数30.15天，5月份日照最长为288.43h，11月份日照最低为169.02h；年平均冰雹日数0.5天，年平均相对湿度50.01%，年平均气压886.01hPa。

项目所在区域多年主导风向为SE，年平均风速2.63m/s，平均风速最大出现在4月为3.11m/s，最小出现在1月为2.30m/s，全年静风频率3.83%，年平均沙暴日数1.95天。

- 4.1.7土壤

本项目厂址地处黄土高原北部，与毛乌素沙漠南端的接壤地带。周围典型地貌类型有风沙土地貌和黄土地貌。区域大部分被风积沙所覆盖，多呈现缓状沙丘地，小部分为黄土沟壑区。

- 4.1.8 生态

⑴土地利用现状分析

根据《陕西省生态功能区划》，评价区域属于榆横沙地防风固沙区，区域风沙危害严重，土地沙漠化发展较快，生态环境脆弱。评价区不涉及水源保护地及其他需要特别保护的区域。本项目区中试基地场地内，占地面积0.147174hm2，土地利用类型均为林地，土地利用现状图见图4.1-3。

⑵植被

本项目厂址及周边200m范围内主要植被类型为沙生植被，无灌丛、乔木等树木。本项目区及周边均为草地，植被类型见图4.1-4。

评价区不涉及水源保护地、自然保护区及其他需要特别保护的区域。

## 4.2 环境质量现状调查与评价

### 4.2.1环境空气

4.2.1.1 区域环境空气质量达标判定

本次基本污染物环境质量监测数据采用陕西省生态环境厅办公室环保快报，榆林市高新区2024年1-12月空气质量状况进行的统计结果见表4.2-1。

表4.2-1  榆林市高新区2024年1-12月空气质量状况统计表

| 污染物 | 评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 48µg/m3 | 70µg/m3 | 0 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 26µg/m3 | 35µg/m3 | 0 | 达标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 12µg/m3 | 60µg/m3 | 0 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 30µg/m3 | 40µg/m3 | 0 | 达标 |
| CO | 日平均质量浓度的第95百分位 | 1.2mg/m3 | 4mg/m3 | 0 | 达标 |
| O3 | 8h平均质量浓度的第90百分位 | 158µg/m3 | 160µg/m3 | 0 | 达标 |

由以上统计结果可知，榆林市高新区2024年SO2、CO、O3、NO2、PM10、PM2.5年评价指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据判定，项目所在区域为环境空气质量达标区。

4.2.1.2 特征污染物补充监测

本次评价特征污染物为非甲烷总烃、氯化氢、硫化氢、氰化氢，其中，非甲烷总烃《1000吨/年乙醇脱水制乙烯中试项目监测报告》（科立威监字（2023）第086号，具体见附件），监测时间为2023.3.11-2023.3.17，符合引用数据时效性要求；氯化氢、硫化氢现状监测数据引用《陕西中环博宏环境科技有限公司环境质量监测》（报告编号：HJ2311-0400，具体见附件），监测时间为2023.12.2-2023.12.8；均符合引用数据时效性要求。氰化氢现状监测数据为实测数据。

⑴监测点位

项目场址、10#厂房、平邑堡村、洪宇项目厂址共4个监测点位。其他污染物补充监测点位基本信息见表4.2-2，监测点位布设见图4.2-1。

表4.2-2  其他污染物补充监测点位基本信息

| 监测点 名称 | 监测点坐标 |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 项目场址 | 109.563994 | 38.111832 | 氰化氢 | 1小时平均 1次浓度 | / | / |
| 10#厂房 | 109.563985755° | 38.113405025° | 非甲烷总烃 | 1小时平均 1次浓度 | SE | 0.10 |
| 平邑堡村 | 109.558025887° | 38.121317541° | 非甲烷总烃 | 1小时平均 1次浓度 | N | 0.64 |
| 洪宇项目厂址 | 109.54392478° | 38.121685226° | 氯化氢、硫化氢 | 1小时平均 1次浓度 | NW | 2.0 |

⑵监测项目

监测项目：非甲烷总烃、氯化氢、硫化氢、氰化氢，共4项。

⑶监测时间及频率

榆林科立威生态环境检测有限公司于2023年3月11日-3月17日对10#厂房、平邑堡村非甲烷总烃进行监测。中量检测认证有限公司于2023年12月2日-12月8日对洪宇项目厂址氯化氢、硫化氢进行监测。陕西正盛环境检测有限公司于2025年4月8日-4月14日对项目场址氰化氢进行监测。

⑷采样及分析方法

采样及分析方法按环境空气质量监测规范等相关要求进行，具体见表4.2-3。

表4.2-3  环境空气监测方法一览表

| 项目 | 监测方法及依据 | 检测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烷的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017 | GC9790II气相色谱仪KLW-YQ-58 | 0.07mg/m3 |
|  |  | 空盒气压表LW-YQ-31 |  |
|  |  | 便携式风向风速仪KLW-YQ-41 |  |
| 氯化氢 | 《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》HJ/T 27-1999 | 紫外可见分光光度计上海菁华752ZL-HJ-06002-2021 | 0.05mg/m3 |
| 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》第四版)国家环境保护总局(2003 年)第三篇 第一章 十一二))亚甲基蓝分光光度法(B) | 紫外可见分光光度计 上海菁华 752 ZL-HJ-06002-2021 | 0.001mg/m3 |
| 氰化氢 | 环境空气 氰化氢 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003 年） | MH1205 型恒温恒流大 气/颗粒物采样器（E-A-2024-040）（有效期：2025.12.03）N4紫外可见分光光度计（E-A-2018-050）（有效期：2026.03.17） | 0.0015mg/m3 |

⑸监测结果分析

评价区环境空气质量特征污染物现状监测结果见表4.2-4。

表4.2-4  其他污染物监测结果表

| 监测点位 | 污染物 | 平均时间 | 评价标准(μg/m3) | 监测浓度范围(mg/m3) | 超标 倍数 | 超标率 % | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目场址 | 氰化氢 | 1小时平均 | 0.03 | 0.0015ND | 0 | 0 | 达标 |
| 10#厂房 | 非甲烷 总烃 | 1小时平均 | 2 | 0.07ND-0.29 | 0 | 0 | 达标 |
| 平邑堡村 | 非甲烷 总烃 | 1小时平均 | 2 | 0.07ND-0.15 | 0 | 0 | 达标 |
| 洪宇项目厂址 | 氯化氢 | 1小时平均 | 50 | 0.05ND | 0 | 0 | 达标 |
|  | 硫化氢 | 1小时平均 | 10 | 0.001ND-3 | 0 | 0 | 达标 |

由监测结果可知，氯化氢、硫化氢监测浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃、氰化氢满足《大气污染物综合排放标准详解》标准要求。

### 4.2.2地下水

本次地下水现状监测数据引用《1000吨/年乙醇脱水制乙烯中试项目监测报告》（科立威监字（2023）第086号，具体见附件），监测时间为2023年3月23日；总有机碳数据引用《1000吨年煤基乙醇与苯制乙苯中试项目监测报告》（科立威监字（2023）第086号，具体见附件），监测时间为2024年7月3日；引用监测点位数量及监测井布设满足《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）二级评价要求。

⑴监测点位

在评价区内潜水含水层共布设5个水质和10水位监测点。各水质监测点信息见表4.2-5，各水质、水位监测点分布见图4.2-1所示。

表4.2-5  评价区内地下水水质、水位监测布点情况一览表

| 监测点位 | 监测点坐标 |  | 与本项目 相对位置 | 使用功能 | 水位埋深 | 监测点 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1# | 109°33′8.06″ | 38°6′31.64″ | 厂址侧游 | 生活饮用 | 6 | 水质、水位 监测点位 |
| 2# | 109°33′2.58″ | 38°6′32.00″ | 厂址侧游 |  | 6 |  |
| 3# | 109°32′50.71″ | 38°6′11.18″ | 厂址下游 |  | 6 |  |
| 4# | 109°32′46.26″ | 38°6′21.62″ | 厂址下游 |  | 5 |  |
| 5# | 109°32′50.35″ | 38°6′9.15″ | 厂址下游 |  | 5 |  |
| 6# | 109°33′6.12″ | 38°7′55.95″ | 厂址上游 |  | 4 | 水位 监测点位 |
| 7# | 109°34′44.4″ | 38°5′36.53″ | 厂址下游 |  | 22 |  |
| 8# | 109°32′47.40″ | 38°6′56.77″ | 厂址上游 | 生活饮用 | 10 |  |
| 9# | 109°33′3.60″ | 38°5′18.35″ | 厂址下游 |  | 4 |  |
| 10# | 109°35′8.88″ | 38°4′49.26″ | 厂址下游 | 工业用井 | 41 |  |

（2）监测时段及频次

榆林科立威生态环境检测有限公司于2023年3月23日项目区周边地下水进行了监测，每天1次。陕西得天节能环保检测有限公司2024年6月29日项目区周边地下水总有机碳进行了补充监测，每天1次。

（3）监测项目及方法

pH、钾、钠、钙、镁、CO32-、HCO3-、氯化物、硫酸盐、总硬度、氨氮、铅、镉、铁、锰、铬（六价）、氰化物、溶解性总固体、耗氧量、氟化物、亚硝酸盐、硝酸盐、石油类、汞、挥发性酚类、硒、铝、铜、锌、总机碳，共30项。

分析方法按《环境监测技术规范》要求进行，详见表4.2-6。

表4.2-6  地下水检测方法及检出限一览表

| 序号 | 监测项目 | 分析仪器 | 分析方法及来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | pHB-4型pH计/IE-0015 | 《水质 pH值的测定 电极法》HJ1147-2020 | / |
| 2 | 钾，mg/L | / | 《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光 光度法》GB/T11904-1989 | 0.05 |
| 3 | 钠，mg/L |  |  | 0.01 |
| 4 | 钙，mg/L |  | 《地下水质分析方法 第13部分：钙量的测定 乙二胺四乙酸二钠 滴定法》DZ/T0064.13-2021 | 0.02 |
| 5 | 镁，mg/L | / | 《地下水质分析方法 第13部分：钙量的测定 乙二胺四乙酸二钠 滴定法》DZ/T0064.13-2021 | 0.002 |
| 6 | HCO3-，mg/L | 50mL酸式滴定管/KLW-DDG-008 | 《地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根》DZ/T0064.49-1993 | 5.0 |
| 7 | CO32-，mg/L |  |  | 5.0 |
| 8 | 氯化物，mg/L | IC-2800离子色谱仪KLW-YQ-16 | 《水质标准检验方法 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定》离子色谱法HJ84-2016 | 0.007 |
| 9 | 氟化物，mg/L |  |  | 0.006 |
| 10 | 硫酸盐，mg/L |  |  | 0.018 |
| 11 | 氟化物，mg/L |  |  | 0.05 |
| 12 | 亚硝酸盐，mg/L |  |  | 0.001 |
| 13 | 硝酸盐，mg/L |  |  | 0.2 |
| 14 | 总硬度（以CaCO3 计），mg/L | / | 《地下水质分析方法 第15部分：硬度的则定 乙二胺四乙酸二钠 滴定法》 DZ/T0064.13-2021 | 1.0 |
| 15 | 氨氮，mg/L | T6新悦可见分光光度计KLW-YQ-39 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ535-2009 | 0.025 |
| 16 | 铅，mg/L | AA-6880原子吸收分光光度计KLW-YQ-12 | 《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T7475-1987 | 0.006 |
| 17 | 镉，mg/L |  |  | 0.001 |
| 18 | 锌，mg/L |  |  | 0.01 |
| 19 | 铜，mg/L |  |  | 0.01 |
| 20 | 铁，μg/L | AA-6880原子吸收分光光度计KLW-YQ-12 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T1911-1989 | 0.03 |
| 21 | 锰，μg/L |  |  | 0.01 |
| 22 | 铬（六价），mg/L | T6新悦可见分光光度计KLW-YQ-39 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》1.1酸性高锰酸钾滴定法GB/T5750.7-2006 | 0.004 |
| 23 | 氰化物，mg/L | T6新悦可见分光光度计KLW-YQ-39 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》4.2异烟酸-巴比妥酸分光光度法 | 0.002 |
| 24 | 溶解性总固体，mg/L | FA1204万分之一天平KLW-YQ-23 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(8.1称量法)》GB/T5750.4-2006 | 1 |
|  |  | DHG-9202-15A电热恒温干燥箱KLW-YQ-08 |  |  |
|  |  | HH-S8A电热恒温水浴锅KLW-YQ-40 |  |  |
| 25 | 耗氧量，mg/L | HH-S8A电热恒温水浴锅KLW-YQ-40 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标(1.1酸性高锰酸钾滴定法)》GB/T5750.7-2006 | 0.05 |
|  |  | 50mL酸式滴定管KLW-DDG-001 |  |  |
| 26 | 石油类，mg/L | TU-1810 DASPC型紫外可见分光光度计/IE-0002 | 《水质石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》HJ970-2018 | 0.01 |
| 27 | 汞，μg/L | AFS-3100原子荧光光度计KLW-YQ-15 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ694-2014 | 0.04 |
| 28 | 硒，μg/L |  |  | 0.4 |
| 29 | 挥发性酚类，mg/L | T6新悦可见分光光度计KLW-YQ-39 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ503+2009 | 0.0003 |
| 30 | 总有机碳 | 总有机碳分析仪YTHJ-YQ-094 | 水质总有机碳的测定燃烧氧化一非分散红外吸收法HJ501-2009 | 0.1 |

（4）监测结果分析

①地下水水位动态监测结果

评价区内地下水水位调查结果见表4.2-7。

②地下水水质监测结果

各水样水质监测及评价结果见表4.2-8。

表4.2-7    地下水水位调查表

| 监测点位位置 | 水位情况(m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023年3月23日 |  |  |
|  | 井口标高(m) | 水位埋深 | 水位标高 |
| 1# | 1088 | 6 | 1082 |
| 2# | 1089 | 6 | 1083 |
| 3# | 1063 | 6 | 1057 |
| 4# | 1076 | 5 | 1071 |
| 5# | 1065 | 5 | 1060 |
| 6# | 1107 | 4 | 1103 |
| 7# | 1083 | 22 | 1061 |
| 8# | 1048 | 10 | 1038 |
| 9# | 1017 | 4 | 1013 |
| 10# | 1064 | 41 | 1023 |

表4.2-8 地下水水质监测结果表

| 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  |  | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |  |  |
| pH | / | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 6.5-8.5 | 达标 |
| 钾 | mg/L | 1.20 | 1.11 | 1.26 | 1.04 | 1.08 | / | / |
| 钙 | mg/L | 56.1 | 48.1 | 52.1 | 32.1 | 56.1 | / | / |
| 钠 | mg/L | 58.4 | 11.7 | 23.9 | 25.0 | 26.6 | 200 | 达标 |
| 镁 | mg/L | 14.6 | 7.29 | 14.6 | 21.9 | 12.2 | / | / |
| CO32- | mg/L | 5.0ND | 5.0ND | 5.0ND | 5.0ND | 5.0ND | / | / |
| HCO3- | mg/L | 192 | 186 | 225 | 162 | 233 | / | / |
| 氯化物 | mg/L | 6.15 | 5.72 | 4.77 | 3.96 | 5.09 | 250 | 达标 |
| 硫酸盐 | mg/L | 147 | 21.1 | 35.2 | 59.6 | 12.7 | 250 | 达标 |
| 总硬度 | mg/L | 200 | 150 | 190 | 170 | 190 | 450 | 达标 |
| 氨氮 | mg/L | 0.137 | 0.315 | 0.025ND | 0.025ND | 0.025ND | 0.5 | 达标 |
| 铅 | mg/L | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.01 | 达标 |
| 镉 | mg/L | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | 0.005 | 达标 |
| 铁 | mg/L | 0.03ND | 0.03ND | 0.03ND | 0.03ND | 0.03ND | 0.3 | 达标 |
| 锰 | mg/L | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.10 | 达标 |
| 铬（六价） | mg/L | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.05 | 达标 |
| 氰化物 | mg/L | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 0.05 | 达标 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 333 | 182 | 218 | 197 | 226 | 1000 | 达标 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.33 | 0.56 | 0.59 | 0.30 | 0.48 | 3.0 | 达标 |
| 氟化物 | mg/L | 0.302 | 0.244 | 0.345 | 0.317 | 0.410 | 1.0 | 达标 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 0.016ND | 0.371 | 0.563 | 0.016ND | 0.926 | 1.0 | 达标 |
| 硝酸盐 | mg/L | 0.548 | 0.048 | 0.536 | 0.079 | 0.215 | 20.0 | 达标 |
| 石油类 | mg/L | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | / | / |
| 汞 | mg/L | 0.00004ND | 0.00004ND | 0.00004ND | 0.00004ND | 0.00004ND | 0.001 | 达标 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.002 | 达标 |
| 硒 | mg/L | 0.0004ND | 0.0004ND | 0.0004ND | 0.0004ND | 0.0004ND | 0.01 | 达标 |
| 铝 | mg/L | 0.008ND | 0.008ND | 0.008ND | 0.008ND | 0.008ND | 0.20 | 达标 |
| 铜 | mg/L | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 1.00 | 达标 |
| 锌 | mg/L | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 1.00 | 达标 |
| 总有机碳 | mg/L | 0.1ND | 0.1ND | 0.1ND | 0.1ND | 0.1ND | 0.1ND | / |

由监测数据可知，评价区地下水监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准要求。

- 4.2.3声环境

⑴监测点位

于项目厂址东、西、南、北厂界分别设1个监测点位，共设4个噪声监测点位，具体见图4.2-1。

⑵监测时间

陕西正盛环境检测有限公司于2025年4月14日对中试基地项目厂界四周噪声进行了监测，昼、夜各一次。

⑶监测方法

监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。

⑷监测结果

声环境监测结果见表4.2-9。

表4.2-9 声环境监测统计表单位：dB(A)

| 监测点位 |  | 监测值 |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 点位名称 | 昼 间 | 夜 间 | 昼 间 | 夜 间 |
| 1 | 东厂界 | 46 | 33 | 65 | 55 |
| 2 | 南厂界 | 36 | 34 |  |  |
| 3 | 西厂界 | 45 | 42 |  |  |
| 4 | 北厂界 | 49 | 36 |  |  |

⑸现状评价

监测结果表明，评价区环境噪声昼、夜间值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

- 4.2.4土壤环境

本次土壤现状部分监测数据引用《千吨级煤基乙醇与苯制乙苯中试项目补充监测》（ZJST-HJ202403-017，具体见附件），监测时间为2024年3月12日，该项目位于1号厂房，均位于中试基地内，且距本项目仅30m，在土壤环境评价范围内，可引用。

⑴监测点位布设

项目占地范围内共设置5柱状样点，2个表层样点，占地范围外设置4个表层样点。项目土壤监测点位布设情况见表4.2-10，监测点位图见图4.2-2。

表4.2-10  土壤监测点位布设情况一览表

| 占地范围内/外 |  | 监测因子 | 柱状/表层样点 | 采样位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址内 | 1# 4号标准化 厂房装置区 | pH、石油烃、氰化物、 GB36600-2018中表1规定的 45项基本项目 | 表层样点 | 表层样在0-0.2m取样 |
|  | 2# 4号标准化 厂房装置区 | pH、氰化物、石油烃 | 柱状样点 | 表0-0.5m、中0.5-1.5m、底1.5-3.0m分别取样 |
|  | 3# 4号标准化 厂房装置区 |  |  |  |
|  | 4# 4号标准化 厂房装置区 |  |  |  |
|  | 7# 1号标准化 厂房装置区 | pH、石油烃 |  |  |
|  | 8# 1号标准化 厂房装置区 | pH、石油烃 |  |  |
|  | 9# 1号标准化 厂房装置区 | pH、石油烃 | 表层样点 | 表层样在0-0.2m取样 |
| 厂址外 | 5#厂外空地 | pH、氰化物、石油烃 | 表层样点 | 表层样在0-0.2m取样 |
|  | 6#厂外空地 |  |  |  |
|  | 10#厂外空地 | pH、石油烃 |  |  |
|  | 11#厂外空地 | pH、石油烃 |  |  |

⑵监测项目

①基本因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍，四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘和萘，共45项。

②特征因子：pH、氰化物、石油烃。

⑶监测分析方法

监测点取样方法参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166）；土壤监测指标的分析方法详见《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表3土壤污染物分析方法。监测方法见表4.2-11。

表4.2-11  土壤监测项目监测方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 检出限 | 监测仪器名称、型号 及出厂编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镉 | 土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016 | 0.01 mg/kg | 微波消解仪 ZJYQ-470 电感耦合等离子体质谱仪ZJYQ-577 |
| 2 | 铅 |  | 10 mg/kg |  |
| 3 | 铜 |  | 1 mg/kg |  |
| 4 | 镍 |  | 3 mg/kg |  |
| 5 | 砷 |  | 0.01mg/kg |  |
| 6 | 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解原子荧光法 HJ680-2013 | 0.002mg/kg | 微波消解仪 ZJYQ-470 原子荧光分光光度计 ZJYQ-017 |
| 7 | 六价铬 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 | 2 mg/kg | 恒温磁力搅拌器 ZJYQ-507 原子吸收分光光度计 ZJYQ-433 |
| 8 | 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测 定吹扫捕集/ 气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.3μg/kg | Atomx XYZ 吹扫捕集-气相色谱质谱仪 ZJYQ-572 |
| 9 | 氯仿 |  | 1.1μg/kg |  |
| 10 | 1,1-二氯乙烷 |  | 1.2μg/kg |  |
| 11 | 1,2-二氯乙烷 |  | 1.3μg/kg |  |
| 12 | 1,1-二氯乙烯 |  | 1.0μg/kg |  |
| 13 | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | 1.3μg/kg |  |
| 14 | 反-1,2-二氯乙烯 |  | 1.4μg/kg |  |
| 15 | 二氯甲烷 |  | 1.5μg/kg |  |
| 16 | 1,2-二氯丙烷 |  | 1.1μg/kg |  |
| 17 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | 1.2μg/kg |  |
| 18 | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | 1.2μg/kg |  |
| 19 | 四氯乙烯 |  | 1.4μg/kg |  |
| 20 | 1,1,1-三氯乙烷 |  | 1.3μg/kg |  |
| 21 | 1,1,2-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/ 气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.2μg/kg | Atomx XYZ 吹扫捕集-气相色谱质谱仪 ZJYQ-572 |
| 22 | 三氯乙烯 |  | 1.2μg/kg |  |
| 23 | 1,2,3-三氯丙烷 |  | 1.2μg/kg |  |
| 24 | 氯乙烯 |  | 1.0μg/kg |  |
| 25 | 苯 |  | 1.9 μg/kg |  |
| 26 | 氯苯 |  | 1.2μg/kg |  |
| 27 | 1,2-二氯苯 |  | 1.5 μg/kg |  |
| 28 | 1,4-二氯苯 |  | 1.5 μg/kg |  |
| 29 | 乙苯 |  | 1.2 μg/kg |  |
| 30 | 苯乙烯 |  | 1.1μg/kg |  |
| 31 | 甲苯 |  | 1.3μg/kg |  |
| 32 | 间二甲苯+ 对二甲苯 |  | 1.2μg/kg |  |
| 33 | 邻二甲苯 |  | 1.2μg/kg |  |
| 34 | 氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/ 气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.0μg/kg | Atomx XYZ 吹扫捕集-气相色谱质谱仪 ZJYQ-572 |
| 35 | 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的 测定气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.09mg/kg | 加压流体萃取仪 ZJYQ-559 旋转蒸发仪 ZJYQ-479 旋转蒸发仪 ZJYQ-480 7890B-5977B 气相色谱质谱联用仪 ZJYQ-601 |
| 36 | 苯胺 |  | 0.08 mg/kg |  |
| 37 | 2-氯酚 |  | 0.06 mg/kg |  |
| 38 | 苯并［a］蒽 |  | 0.1 mg/kg |  |
| 39 | 苯并［a］芘 |  | 0.1 mg/kg |  |
| 40 | 苯并［b］荧蒽 |  | 0.2mg/kg |  |
| 41 | 苯并［k］荧蒽 |  | 0.1 mg/kg |  |
| 42 | 䓛 |  | 0.1 mg/kg |  |
| 43 | 二苯并［a，h］蒽 |  | 0.1 mg/kg |  |
| 44 | 茚并［1,2,3-cd］芘 |  | 0.1 mg/kg |  |
| 45 | 萘 |  | 0.09 mg/kg |  |
| 46 | 石油烃 | 土壤和沉积物 石油烃(C 10 -C 40 )的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019 | 6mg/kg | 气相色谱仪 ZJYQ-658 |
| 47 | pH | 土壤 pH值的测定 HJ962-2018 | / | 酸度计 ZJYQ-029 |
| 48 | 阳离子交换量 | 土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法 HJ889-2017 | 0.8cmol+/kg | 哈希多参数分析仪ZJYQ-036 |
| 49 | 土壤容重 | 土壤检测 第4部分：土壤容重的测定 NY/T1121.4-2006 | / | 电子分析天平 ZJYQ-576 |

⑷监测时间与频次

陕西正盛环境检测有限公司于2025年4月9日对项目所在地土壤环境质量进行监测，监测一次。中检西北生态技术（陕西）有限公司于2024年3月12日对项目所在地土壤环境质量进行监测，监测一次。

⑸监测与评价结果

土壤理化性质调查见表4.2-12。土壤现状监测结果见表4.2-13至表4.2-15。

表4.2-12  土壤理化性质调查表

| 点位名称 |  | 6#厂外空地 |
| --- | --- | --- |
| 层位 |  | 表层 |
| 现场记录 | 颜色 | 黄 |
|  | 结构 | 粒状 |
|  | 质地 | 砂土 |
|  | 其他异物 | 少量根系 |
| 实验室测温定 | pH值 | 8.67 |
|  | 阳离子交换量mol+/kg | 1.2 |
|  | 氧化还原电位mV | 436 |
|  | 饱和导水率(渗透性)cm/s | 2.45×10-3 |
|  | 土壤容重g/cm3 | 1.37 |
|  | 孔隙率% | 34.3 |

表4.2-13 土壤现状监测结果统计表

| 监测项目 | 监测结果 | 单位 | 标准 限值 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# 4号标准化 厂房装置区 |  |  |  |
| 汞 | 0.00740 | mg/kg | 38 | 达标 |
| 砷 | 9.70 | mg/kg | 60 | 达标 |
| 镉 | 0.04 | mg/kg | 65 | 达标 |
| 六价铬 | ND0.5 | mg/kg | 5.7 | 达标 |
| 铜 | 47 | mg/kg | 18000 | 达标 |
| 铅 | 33.2 | mg/kg | 800 | 达标 |
| 镍 | 6 | mg/kg | 900 | 达标 |
| 四氯化碳 | ND | mg/kg | 2.8 | 达标 |
| 氯仿 | ND | mg/kg | 0.9 | 达标 |
| 氯甲烷 | ND | mg/kg | 37 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | ND | mg/kg | 9 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | ND | mg/kg | 5 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | ND | mg/kg | 66 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | ND | mg/kg | 596 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | ND | mg/kg | 54 | 达标 |
| 二氯甲烷 | ND | mg/kg | 616 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | ND | mg/kg | 5 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | mg/kg | 10 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | mg/kg | 6.8 | 达标 |
| 四氯乙烯 | ND | mg/kg | 53 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND | mg/kg | 840 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ND | mg/kg | 2.8 | 达标 |
| 三氯乙烯 | ND | mg/kg | 2.8 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ND | mg/kg | 0.5 | 达标 |
| 氯乙烯 | ND | mg/kg | 0.43 | 达标 |
| 苯 | ND | mg/kg | 4 | 达标 |
| 氯苯 | ND | mg/kg | 270 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | ND | mg/kg | 560 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | ND | mg/kg | 20 | 达标 |
| 乙苯 | ND | mg/kg | 28 | 达标 |
| 苯乙烯 | ND | mg/kg | 1290 | 达标 |
| 甲苯 | ND | mg/kg | 1200 | 达标 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | ND | mg/kg | 570 | 达标 |
| 邻二甲苯 | ND | mg/kg | 640 | 达标 |
| 硝基苯 | ND | mg/kg | 76 | 达标 |
| 苯胺 | ND | mg/kg | 260 | 达标 |
| 2-氯酚 | ND | mg/kg | 2256 | 达标 |
| 苯并［a］蒽 | ND | mg/kg | 15 | 达标 |
| 苯并［a］芘 | ND | mg/kg | 1.5 | 达标 |
| 苯并［b］荧蒽 | ND | mg/kg | 15 | 达标 |
| 苯并［k］荧蒽 | ND | mg/kg | 151 | 达标 |
| 䓛 | ND | mg/kg | 1293 | 达标 |
| 二苯并［a，h］蒽 | ND | mg/kg | 1.5 | 达标 |
| 茚并［1,2,3-cd］芘 | ND | mg/kg | 15 | 达标 |
| 萘 | ND | mg/kg | 70 | 达标 |
| 氰化物 | ND | mg/kg | 135 | 达标 |
| 石油烃（C10-C40） | 6 | mg/kg | 4500 | 达标 |
| pH值 | 8.58 | / | / | / |

表4.2-14 土壤现状监测结果统计表（续表）

| 监测点位 监测因子 | 1# 4号标准化 厂房装置区 | 2# 4号标准化 厂房装置区 |  |  | 3# 4号标准化 厂房装置区 |  |  | 4# 4号标准化 厂房装置区 |  |  | 5#厂外空地 | 6#厂外空地 | 标准限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.5 | 0-0.5 | 0.5-1.5 | 1.5-3 | 0-0.5 | 0.5-1.5 | 1.5-3 | 0-0.5 | 0.5-1.5 | 1.5-3 | 0-0.5 | 0-0.5 |  |  |
| 氰化物 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 135 | 达标 |
| 石油烃（C10-C40） | 6 | ND6 | ND6 | 7 | 8 | ND6 | ND6 | 8 | ND6 | ND6 | 11 | 10 | 4500 | 达标 |
| pH值 | 8.58 | 8.52 | 8.54 | 8.55 | 8.567 | 8.55 | 8.71 | 8.59 | 8.56 | 8.62 | 8.59 | 8.67 | / | / |

表4.2-15 土壤现状监测结果统计表（续表）

| 监测点位 监测因子 | 7# 1号标准化 厂房装置区 |  |  | 8# 1号标准化 厂房装置区 |  |  | 9# 1号标准化 厂房装置区 | 10#厂外空地 | 11#厂外空地 | 标准限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.5 | 0.5-1.5 | 1.5-3 | 0-0.5 | 0.5-1.5 | 1.5-3 | 0-0.5 | 0-0.5 | 0-0.5 |  |  |
| 石油烃（C10-C40） | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 4500 | 达标 |
| pH值 | 9.07 | 9.06 | 9.03 | 9.09 | 9.18 | 9.16 | 9.14 | 9.00 | 9.01 | / | / |

由表4.2-13至表4.2-15可知：项目所在地土壤各监测因子均符合《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值相关标准限值要求。

- 4.2.5 区域污染源调查与评价

⑴ 大气污染源调查

据调查，大气评价范围内在建及环评已获得批复的拟建大气污染源主要为《陕西探微测日新化工有限公司5万吨/年碳五深加工综合利用项目》、《1000吨/年煤基乙醇与苯制乙苯中试项目》及《中科榆林能源技术运营有限责任公司1000吨/年乙醇脱水制乙烯中试项目》。

⑵地下水污染源调查

本次评价对评价区现有地下水污染源进行了调查，调查内容主要包括工业污染源、生活污染源、农业污染源。调查重点主要包括废水排放口、渗坑、渗井、污水池、排污渠、污灌区、已被污染的河流、湖泊、水库和固体废物堆放（填埋）场等。调查结果见表4.2-15。

表4.2-15  评价区现有地下水污染源调查表

| 序号 | 调查内容 | 调查情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工业或生活废(污)水污染源中的排放口 | 本项目位于榆横工业区内，周围同类型企业与本项目类似工业废水均送至能源化工产业区工业污水处理厂处理；清净下水及生活污水送高新污水处理站处理。 |
| 2 | 排污渠和已被污染的小型河流、水库等 | 地下水评价范围内无排污渠，地下水水质满足地表水质III类标准。 |
| 3 | 污水池和污水库 | 各企业污水处理厂设置调节水池，不涉及污水库。 |
| 4 | 农业污染源 | 本项目所在地为工业园区，评价范围内没有农业污染源。 |
| 5 | 工业固体废物堆放(填埋)场 | 本项目地下水评价范围内没有工业固废填埋场或堆场。 |
| 6 | 生活污染源中的生活垃圾、粪便等 | 本项目地下水评价范围内生活垃圾由市政收集处理；生活污水依托中试基地化粪池处理，定期清掏用于周边农田施肥，不涉及生活污染源散排。 |
| 7 | 与本项目排放污染物类似的企业 | 中科榆林能源技术运营有限责任公司1000 吨/年乙醇脱水制乙烯中试项目、1000吨/年煤基乙醇与苯制乙苯中试项目与本项目具有同类水污染物主要为石油类、COD、NH3-N等，设于10号标准化厂房、1号标准化厂房，位于本项目300m范围内。 |

# 5. 环境影响预测与评价

## 5.1建设阶段

### 5.1.1大气环境影响分析

本项目主要中试装置在中试基地项目厂区建设，本项目施工期大气污染物主要为设备安装、设备清运过程产生的施工扬尘和运输车辆尾气。

本项目工程量较小，施工期短、运输量小，施工单位在施工过程应选用符合国家标准的施工机械和运输工具，可减少施工废气对周围环境的影响。此外，在施工过程对施工场所进行洒水和清扫，确保施工扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的限值要求。

采取上述措施后，施工废气对周围环境影响较小，且随着施工期结束而消失。

### 5.1.2水环境影响分析

施工期废水主要为施工人员产生的生活污水，根据业主提供资料，拟建项目施工人员约10人，施工人员生活污水产生量少，依托东北侧中试基地办公研发楼化粪池，对周边水环境影响小。

### 5.1.3声环境影响预测与评价

本项目施工期主要的产噪设备为吊车、切割机、电焊机、电锯等，噪声源强在73-103dB（A），场内设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各厂界噪声值较困难，因此本评价只预测各噪声源单独作用时的超标范围，详见表 5.1-1。

表5.1-1 施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表

| 施工阶段 | 设备名称 | 声级dB(A) | 距声源距离(m) | 评价标准dB(A) |  | 最大超标范围(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 设备安装 | 吊车 | 73 | 15 | 70 | 55 | 21 | 119 |
|  | 电焊机 | 78 | 1 |  |  | 3 | 14 |
|  | 切割机 | 88 | 1 |  |  | 8 | 45 |
|  | 电锯 | 103 | 1 |  |  | 45 | 251 |

从表5.1-1可以看出，施工机械噪声由于噪声级较高，在空旷地带声传播距离较远，昼间施工时噪声超标距离不远、最大45m，而夜间施工噪声影响距离较大，最大超标范围251m。项目周边300m范围内无敏感点，因此，施工期噪声对周围声环境及敏感点影响较小。

### 5.1.4固体废物影响分析

施工期固体废物主要为设备安装时产生的废包装材料和施工人员生活垃圾。废包装材料和生活垃圾收集后一同交环卫部门处置，对周围环境影响小。

### 5.1.5生态环境影响分析

本项目在中试基地标准化4#厂房建设，不新增占地，施工量较小，施工期对生态环境影响小。

## 5.2试验阶段

### 5.2.1大气环境影响预测

本项目大气环境影响预测分析的污染源主要为催化燃烧废气、碳粉变压仓粉尘、煤粉变压仓粉尘及装置区无组织废气。大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定“二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”。

⑴污染源清单

本项目污染源清单见表5.2-1、表5.2-2。

表5.2-1   有组织废气排放污染物源强参数表

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(°) |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 流速(m/s) | NO2 | H2S | HCN | NMHC | HCl | SO2 | PM10 |
| 催化燃烧废气 | 109.56 3994 | 38.11 1832 | 1105 | 25 | 0.5 | 45 | 18.12 | 0.92 | 0.001 | 0.014 | 1.30 | 0.0005 | 1.02 | 0.20 |
| 碳粉粉尘 | 109.56 4445 | 38.11 1824 | 1105 | 15 | 0.4 | 25 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| 煤粉粉尘 | 109.5 6445 | 38.11 1942 | 1105 | 15 | 0.4 | 25 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |

表5.2-2   无组织废气排放污染物源强参数表

| 污染源 名称 | 坐标(°) |  | 海拔高度 (m) | 矩形面源 |  |  | 污染物排放速率 (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度 (m) | 宽度 (m) | 有效高度 (m) | NMHC |
| 装置区 无组织 | 109.56 3932 | 38.11 1977 | 1105 | 48 | 24 | 14.0 | 0.0379 |

⑵估算结果与评价

本次评价以估算模式的计算结果作为预测与分析依据，项目排放的污染物采用估算模式AERSCREEN，估算结果见表5.2-3、表5.2-4、表5.2-5。

表5.2-3  估算结果一览表表

| 下风向 距离 | 催化燃烧废气 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) | HCN浓度(μg/m³) | HCN占标率(%) | HCL浓度(μg/m³) | HCL占标率(%) | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) |
| 50.0 | 0.0137 | 0.1375 | 0.1924 | 0.6414 | 0.0069 | 0.0137 | 2.7490 | 0.6109 |
| 100.0 | 0.0154 | 0.1540 | 0.2155 | 0.7185 | 0.0077 | 0.0154 | 3.0792 | 0.6843 |
| 200.0 | 0.0142 | 0.1419 | 0.1986 | 0.6620 | 0.0071 | 0.0142 | 2.8372 | 0.6305 |
| 300.0 | 0.0197 | 0.1966 | 0.2753 | 0.9176 | 0.0098 | 0.0197 | 3.9324 | 0.8739 |
| 400.0 | 0.0226 | 0.2256 | 0.3159 | 1.0530 | 0.0113 | 0.0226 | 4.5128 | 1.0028 |
| 500.0 | 0.0229 | 0.2289 | 0.3205 | 1.0683 | 0.0114 | 0.0229 | 4.5786 | 1.0175 |
| 600.0 | 0.0220 | 0.2203 | 0.3084 | 1.0280 | 0.0110 | 0.0220 | 4.4058 | 0.9791 |
| 700.0 | 0.0203 | 0.2032 | 0.2845 | 0.9485 | 0.0102 | 0.0203 | 4.0648 | 0.9033 |
| 800.0 | 0.0190 | 0.1903 | 0.2664 | 0.8882 | 0.0095 | 0.0190 | 3.8064 | 0.8459 |
| 900.0 | 0.0175 | 0.1745 | 0.2443 | 0.8144 | 0.0087 | 0.0175 | 3.4904 | 0.7756 |
| 1000.0 | 0.0161 | 0.1608 | 0.2251 | 0.7505 | 0.0080 | 0.0161 | 3.2164 | 0.7148 |
| 1200.0 | 0.0140 | 0.1404 | 0.1965 | 0.6550 | 0.0070 | 0.0140 | 2.8072 | 0.6238 |
| 1400.0 | 0.0125 | 0.1253 | 0.1754 | 0.5848 | 0.0063 | 0.0125 | 2.5064 | 0.5570 |
| 1600.0 | 0.0112 | 0.1125 | 0.1575 | 0.5249 | 0.0056 | 0.0112 | 2.2496 | 0.4999 |
| 1800.0 | 0.0101 | 0.1014 | 0.1420 | 0.4734 | 0.0051 | 0.0101 | 2.0288 | 0.4508 |
| 2000.0 | 0.0092 | 0.0919 | 0.1287 | 0.4289 | 0.0046 | 0.0092 | 1.8380 | 0.4084 |
| 2500.0 | 0.0073 | 0.0733 | 0.1026 | 0.3419 | 0.0037 | 0.0073 | 1.4651 | 0.3256 |
| 下风向最大浓度 | 0.0229 | 0.2293 | 0.3211 | 1.0703 | 0.0115 | 0.0229 | 4.5868 | 1.0193 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 519.0 | 519.0 | 519.0 | 519.0 | 519.0 | 519.0 | 519.0 | 519.0 |
| D10%最远 距离 | / | / | / | / | / | / | / | / |

表5.2-4 估算结果一览表表

| 下风向 距离 | 催化燃烧废气 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2浓度(μg/m³) | SO2占标率(%) | NO2浓度(μg/m³) | NO2占标率(%) | NMHC浓度(μg/m³) | NMHC占标率(%) |
| 50.0 | 14.0199 | 2.8040 | 12.7416 | 6.3708 | 17.8685 | 0.8934 |
| 100.0 | 15.7039 | 3.1408 | 14.2721 | 7.136 | 20.0148 | 1.0007 |
| 200.0 | 14.4697 | 2.8939 | 13.1504 | 6.5752 | 18.4418 | 0.9221 |
| 300.0 | 20.0552 | 4.0110 | 16.2266 | 8.1133 | 25.5606 | 1.2780 |
| 400.0 | 23.0153 | 4.6031 | 18.5168 | 9.2584 | 29.3332 | 1.4667 |
| 500.0 | 23.3509 | 4.6702 | 18.6218 | 9.3109 | 29.7609 | 1.4880 |
| 600.0 | 22.4696 | 4.4939 | 18.4208 | 9.2104 | 28.6377 | 1.4319 |
| 700.0 | 20.7305 | 4.1461 | 16.8404 | 8.4202 | 26.4212 | 1.3211 |
| 800.0 | 19.4126 | 3.8825 | 16.6426 | 8.3213 | 24.7416 | 1.2371 |
| 900.0 | 17.8010 | 3.5602 | 15.178 | 7.589 | 22.6876 | 1.1344 |
| 1000.0 | 16.4036 | 3.2807 | 14.908 | 7.454 | 20.9066 | 1.0453 |
| 1200.0 | 14.3167 | 2.8633 | 13.0114 | 6.5057 | 18.2468 | 0.9123 |
| 1400.0 | 12.7826 | 2.5565 | 11.6172 | 5.8086 | 16.2916 | 0.8146 |
| 1600.0 | 11.4730 | 2.2946 | 10.4269 | 5.2134 | 14.6224 | 0.7311 |
| 1800.0 | 10.3469 | 2.0694 | 9.4035 | 4.7017 | 13.1872 | 0.6594 |
| 2000.0 | 9.3738 | 1.8748 | 8.5191 | 4.2596 | 11.9470 | 0.5974 |
| 2500.0 | 7.4720 | 1.4944 | 6.7907 | 3.3954 | 9.5232 | 0.4762 |
| 下风向最大浓度 | 23.3927 | 4.6785 | 18.8876 | 9.4438 | 29.8142 | 1.4907 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 519.0 | 519.0 | 519.0 | 519.0 | 519.0 | 519.0 |
| D10%最远 距离 | / | / | / | / | / | / |

表5.2-5 估算结果一览表表

| 下风向 距离 | 装置区无组织 |  | 碳粉变压仓粉尘 |  | 煤粉变压仓粉尘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NMHC浓度(μg/m³) | NMHC占标率(%) | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) | PM10浓度(μg/m³) | PM10占标率(%) |
| 50.0 | 21.8050 | 1.0902 | 23.0870 | 5.1304 | 23.0870 | 5.1304 |
| 100.0 | 18.8720 | 0.9436 | 37.0530 | 8.2340 | 37.0530 | 8.2340 |
| 200.0 | 12.5630 | 0.6282 | 32.4300 | 7.2067 | 32.4290 | 7.2064 |
| 300.0 | 8.7961 | 0.4398 | 23.5190 | 5.2264 | 23.5190 | 5.2264 |
| 400.0 | 6.5401 | 0.3270 | 17.6260 | 3.9169 | 17.6260 | 3.9169 |
| 500.0 | 5.1601 | 0.2580 | 13.9420 | 3.0982 | 13.9420 | 3.0982 |
| 600.0 | 4.1584 | 0.2079 | 11.8450 | 2.6322 | 11.8450 | 2.6322 |
| 700.0 | 3.4472 | 0.1724 | 10.1620 | 2.2582 | 10.1620 | 2.2582 |
| 800.0 | 2.9211 | 0.1461 | 8.8422 | 1.9649 | 8.8421 | 1.9649 |
| 900.0 | 2.5189 | 0.1259 | 7.7676 | 1.7261 | 7.7097 | 1.7133 |
| 1000.0 | 2.2033 | 0.1102 | 6.8894 | 1.5310 | 6.8896 | 1.5310 |
| 1200.0 | 1.7430 | 0.0872 | 5.5583 | 1.2352 | 5.5582 | 1.2352 |
| 1400.0 | 1.4266 | 0.0713 | 4.6101 | 1.0245 | 4.6101 | 1.0245 |
| 1600.0 | 1.1977 | 0.0599 | 3.9041 | 0.8676 | 3.9037 | 0.8675 |
| 1800.0 | 1.0257 | 0.0513 | 3.3635 | 0.7474 | 3.3635 | 0.7474 |
| 2000.0 | 0.8923 | 0.0446 | 2.9384 | 0.6530 | 2.9384 | 0.6530 |
| 2500.0 | 0.6633 | 0.0332 | 2.1945 | 0.4877 | 2.1945 | 0.4877 |
| 下风向最大浓度 | 21.9260 | 1.0963 | 37.5210 | 8.3380 | 37.5210 | 8.3380 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 56.0 | 56.0 | 133.0 | 133.0 | 133.0 | 133.0 |
| D10%最远 距离 | / | / | / | / | / | / |

由估算结果可知，催化燃烧废气中NO2在下风向最大落地浓度为18.8876μg/m3，最大浓度占标率为9.44%，最大浓度出现距离在519m，污染物排放对周围大气环境影响较小。且项目周边较为开阔，扩散条件相对较好，对周围环境及附近居民影响小。

⑶污染物排放量核算

本项目主要大气污染物排放量核算情况见表5.2-6、表5.2-7、表5.2-8。

表5.2-6  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 名称 | 污染物 | 核算排放浓度 （mg/m³） | 核算排放速率 （kg/h） | 核算年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | 催化燃烧废气 | 颗粒物 | 18 | 0.20 | 0.06 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 80 | 1.02 | 0.306 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 80 | 1.03 | 0.309 |
|  |  |  | H2S | 0.09 | 0.001 | 0.0003 |
|  |  |  | HCN | 1.09 | 0.014 | 0.0042 |
|  |  |  | HCl | 0.04 | 0.0005 | 0.00015 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 101.92 | 1.30 | 0.39 |
| 2 | DA002 | 碳粉 粉尘 | 颗粒物 | 30 | 0.15 | 0.045 |
| 3 | DA003 | 煤粉 粉尘 | 颗粒物 | 30 | 0.15 | 0.045 |
| 有组织排放总计 |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.39 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  | 0.15 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  | 0.306 |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  | 0.309 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.0003 |
|  |  |  | HCN |  |  | 0.0042 |
|  |  |  | HCl |  |  | 0.00015 |

表5.2-7 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 排放标准 |  | 年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 （mg/m³） |  |
| 1 | 装置区无组织 | 非甲烷总烃 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及其修改单 | 4.0 | 0.011 |
| 无组织排放合计 |  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.011 |

表5.2-8 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 0.401 |
| 2 | 颗粒物 | 0.15 |
| 3 | 二氧化硫 | 0.306 |
| 4 | 氮氧化物 | 0.309 |
| 5 | H2S | 0.0003 |
| 6 | HCN | 0.0042 |
| 7 | HCl | 0.00015 |

⑷大气环境防护距离

根据估算模式计算结果，本项目排放的各污染物浓度在厂界各监控点及评价范围内环境空气敏感点均满足相关标准要求，因此，不设置大气环境防护距离。

- 5.2.2地表水环境影响分析

本项目废水主要为生活污水，依托东北侧中试基地办公研发楼化粪池处理后，定期清掏用于周边农田施肥。

综上所述，项目对地表水环境影响较小。

- 5.2.3地下水环境影响分析

- 5.2.3.1正常工况地下水影响分析

正常状况下，项目生活污水均得到合理处置。中试装置区及废液罐等按设计要求采取了严格的防渗措施，发生跑冒滴漏时、防渗层阻隔了污染物与包气带的联系，污染物一般不可能渗入地下进入含水层，正常状况下，项目对地下水的影响较小。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）规定的防渗措施进行污染防治分区及设计。故本项目可不进行正常状况情景下的预测。

- 5.2.3.2非正常工况地下水影响分析

一般来说，渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，污水的跑、冒、滴、漏以及事故情况下污水的漫流等，都是通过包气带渗透到潜水含水层而污染地下水的。污水在下渗过程中，虽然经过包气带的过滤及吸附，仍然会有部分污染物进入潜水含水层，污染潜水，随地下水的流动和在弥散作用下，在含水层中扩散迁移。

本项目建设场地为风沙滩地区，包气带地层上部为风积砂层，土质疏松，包气带防污性能弱。非正常状况条件下，如果废水的产生、输送、处理环节设施破坏，防渗层处理不当，丧失防渗性能，废水发生渗漏又未能及时发现处理而造成废水持续下渗，进入含水层，可能造成含水层污染。

⑴预测情景

本项目地下水影响区域主要为废液罐。根据初步设计，储罐基础将进行重点防渗，非正常工况泄漏的可能性较小。非正常状况下，主要考虑废液罐泄漏同时防渗层破损，废液经过包气带进入潜水含水层，可能对地下水造成污染。

⑵预测源强

设废液罐泄漏量为0.1m3/d，废液主要污染物及浓度分别为COD1750mg/L、氰化物550mg/L、煤粉6000mg/L，选取COD、氰化物作为预测因子，则预测源强见下表：

表5.2-9  非正常状况下污染源强浓度表

| 情景 设定 | 渗漏位置 | 特征污染物 | 污水泄漏量 (m3/d） | 污染物浓度(mg/L) | 渗漏时长（d） | 评价标准 | 含水层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非正常 工况 | 废液罐 | COD | 0.1 | 1750 | 25 | 20mg/L | 第四系风积黄土孔隙潜水 |
|  |  | 氰化物 | 0.1 | 550 | 25 | 0.05mg/L |  |

注：本项目年运试验300h，试验期2年，试验时间短，泄漏按最大试验天数进行核算。由于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中无COD标准值，评价参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中CODIII类水质标准限值。

⑶预测模式

根据预测情景，本项目采用《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中附录D.1.2.2一维稳定流动二维水动力弥散问题中瞬时注入示踪剂模型—平面瞬时点源：

式中：x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C（x，y，t）—t时刻点x，y处的示踪剂质量浓度，g/L；

M—区域含水层的中间厚度；

mM—长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg；

ne—有效孔隙度，无量纲；

u—地下水水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

DT—横向弥散系数，m2/d；

π—圆周率，3.14。

预测参数见表5.2-10。

表5.2-10 非正常状况地下水预测参数取值一览表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| mM | COD为4375g，环境质量标准20mg/L，检出限4mg/L； 氰化物为1375g，环境质量标准0.05mg/L，检出限0.002mg/L； |
| M | 含水层厚度，根据区域钻资料，有效厚度11m |
| K | 渗透系数，根据水文地质勘察报告，该区渗透系数取5.94m/d |
| I | 水力坡度，根据水文地质勘察报告，取0.005 |
| ne | 有效孔隙度，无量纲，取0.28 |
| u | 水流速度，u=KI/n=0.106m/d |
| DL | 纵向弥散系数，本次预测取值1.06m2/d |
| DT | 横向y方向弥散系数，取纵向弥散系数的十分之一，0.106m2/d |

⑷预测结果与分析

项目非正常状况下污染物随时间和位置变化的迁移结果见表5.2-11，非正常状况废液泄漏COD泄漏100天和1000天对地下水的影响见图5.2-1至5.2-2；非正常状况废液泄漏导致氰化物泄漏100天和1000天对地下水的影响见图5.2-3至5.2-4。

表5.2-11  非正常状况和事故状况下污染物随时间和位置变化的迁移结果  单位：mg/L

| 情景设定 | 泄漏位置 | 预测因子 | 预测时段 | 影响范围（m2） | 超标范围（m2） | 影响最远距离（m） | 超标最远距离（m） | 最大浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非正常状况 | 废液罐 | COD | 100d | / | / | / | / | 3.37 |
|  |  |  | 1000d | / | / | / | / | 0.34 |
|  |  | 氰化物 | 100d | 102 | 1287 | 2640 | 86 | 1.06 |
|  |  |  | 1000d | 630 | 3159.2 | 16731 | 557 | 0.11 |

图5.2-1 非正常状况下废液泄漏100dCOD对地下水的影响

图5.2-2 非正常状况下废液暂泄漏1000dCOD对地下水的影响

图5.2-3 非正常状况下废液泄漏100d氰化物对地下水的影响

图5.2-4 非正常状况下废液泄漏1000d氰化物对地下水的影响

根据预测结果可知，非正常状况下，本项目废液罐发生渗漏的情况下，当渗漏100d、1000d时COD均不存在超标范围，中心最大浓度分别为3.37mg/L、0.34mg/L，均小于检出限浓度；当渗漏100d时氰化物下游影响距离为102m，下游最大超标范围为86m，1000d时氰化物下游影响距离为557m，下游最大超标范围为630m，中心最大浓度分别为1.06mg/L、0.11mg/L。

因此，非正常状况下本项目对地下水环境影响较小。

综上，项目非正常状况下，废液罐泄漏同时防渗层破坏导致泄漏情况下污染物直接穿透包气带进入地下水运移的情景预测可知，污染物持续泄漏100d内被发现，污染物超标范围未超出中试基地项目厂界，本评价认为，为避免非正常状态对地下水污染，池体除应按照要求进行重点防渗外，还应通过加强管理，定期对地下水进行监测，可及时发现泄漏，发现后立即启动应急机制，查找原因并解决问题，避免污染进一步向下游扩散，确保地下水超标控制在厂界范围内。

- 5.2.4声环境影响分析

- 5.2.4.1主要噪声源

根据工程分析，项目主要噪声源有各类泵等，项目主要噪声源源强见表5.2-12。

表5.2-12 项目主要噪声源一览表

| 所在车间 | 主要噪声装置 | 数量（台） | 噪声值dB（A） | 治理措施 | 治理后dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水冷却器 | 1 | 60 | 减震 | 50 |
| 2 | 水洗水冷却器 | 1 | 60 | 减震 | 50 |
| 3 | 洗涤器 | 1 | 60 | 减震 | 50 |
| 4 | 冷却水循环泵 | 1 | 80 | 减震 | 70 |
| 5 | 急冷水泵 | 1 | 80 | 减震 | 70 |
| 6 | 清液泵 | 1 | 80 | 减震 | 70 |
| 7 | 水洗水循环泵 | 1 | 80 | 减震 | 70 |
| 8 | 风机 | 2 | 95 | 减震 | 83 |

- 5.2.4.2预测条件与模式

⑴预测条件假设

①所有产噪设备均在正常工况条件下试验；

②考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。

⑵预测模式

按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测。

室外声源：某个噪声源在预测点的声压级为：

式中：LA(r)—噪声源在预测点的声压级，dB(A)；

LA(r0)－参考位置r0处的声压级，dB(A)；

r0－参考位置距声源中心的位置，m；

r－声源中心至预测点的距离，m；

ΔL－各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减，计算方法详见“导则”正文），dB(A)。

- 5.2.4.3预测输入参数

预测点选择在中试基地厂界四周，东南西北各1个点。厂区各噪声预测点位置分布见表5.2-13。

表5.2-13  声预测点位置

| 噪声源位置 | 各处理单元噪声源强dB(A) | 噪声源距各预测点距离(m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 装置区 | 83.8 | 140 | 247 | 249 | 100 |

- 5.2.4.4预测结果及评价

预测点选择在场址场界四周，场界噪声预测结果见表5.2-14。

| 项目 |  | 东厂界 | 南厂界 |  | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贡献值 | 昼间 | 40.9 |  | 35.9 | 35.9 | 43.8 |
|  | 夜间 | 40.9 |  | 35.9 | 35.9 | 43.8 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |  | 昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A) |  |  |  |  |

表5.2-14    噪声预测结果表        单位：dB(A)

由预测结果知，本项目厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）对应的3类区标准限值要求。

- 5.2.5固体废物环境影响

⑴固体废物处置影响分析

本项目试验期固体废物包括危险废物、收尘灰和生活垃圾。

危险废物主要为急冷、洗涤废液（S1）、废催化剂（S2）、废机油（S4），产生量约为256.44t/a。废催化剂、废机油分别由专用容器收集后暂存于中试基地危废库，定期送有资质单位处置。急冷、洗涤废液通过密闭排放系统，冷却后进入废液罐收集，产生量约为251.39t/a，定期交有资质单位处置；收尘灰（S3）产生量为1.171t/a，分别作为原料综合利用。生活垃圾主要来自职工办公生活区，产生量为3.3t/a，厂内设生活垃圾箱（桶），分类收集后定期送生活垃圾填埋场填埋处置。

⑵固废临时贮存场所影响分析

急冷、洗涤废液的贮存：主要为急冷工序产生的含固废液与洗涤器产生的废水，根据可研文件可知，该废水主要成份为：煤粉（6000mg/L）、低碳烃类（500mg/L）、HCN（550mg/L）、硫化氢（30mg/L）。通过密闭排放系统，冷却后进入废液罐收集，定期交有有资质单位处置。

废催化剂、废机油的贮存：中试基地项目危废库为密闭库房，目前正在建设中，按照《榆横综合中试及示范基地标准化厂房及公辅配套项目环境影响报告表》要求进行建设，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求的“防风、防雨、防晒、防渗漏等，危废暂存库选址满足相关法律法规、相关规划和“三线一单”要求，不涉及生态保护红线区域、永久基本农田等敏感区，能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；中试基地项目危废暂存库建筑面积200m2，本项目危废产生量较少，项目中试周期较短，危废库可满足本项目危废暂存要求。

评价要求本项目产生的危险废物应严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等文件要求进行分类收集、贮存、转移及运输。

综上所述，本项目试验期产生的各类固体废物均得到有效的处理或处置，处置率达到100%，其处置途径不会对周围环境产生不利影响。固体废物临时贮存场一般不会产生环境空气污染，在采取防流失、防渗等措施后对地下水、土壤环境影响小。

### 5.2.6土壤环境影响分析

- 5.2.6.1土壤环境影响识别

本项目土壤影响识别见表5.2-15。

表5.2-15 土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 污染物 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废液罐 | 废液暂存 | 垂直入渗 | COD、HCN等 | 氰化物 | 事故 |

本项目试验期土壤污染类型为污染型。土壤环境影响预测依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E中的预测方法进行预测，主要对试验期垂直入渗进行土壤影响预测。

- 5.2.6.2大气沉降影响分析

本项目生产装置大气沉降影响主要是催化燃烧废气、碳粉和煤粉变压仓粉尘、装置区等正常情况下排放的废气污染物，主要特征污染物为HCN、HCl、H2S、NMHC等物质，由大气环境预测影响分析可知，主要污染物的最大地面落地浓度占标率较小，满足区域环境质量的要求，且大气特征污染物不属于沉降型污染因子，即使通过大气环境作用于植被和土壤，对周边环境的影响亦较小。

- 5.2.6.3地表漫流影响

本项目可能发生地面漫流影响的主要是事故状态下的废液罐，本项目中试车间及废液罐基础进行硬化处理并采取防渗措施，正常工况下，污染物不会直接和下部土壤层接触，故本项目不存在地面漫流对土壤环境造成的影响。

- 5.2.6.4垂直入渗影响分析

本项目采取了源头控制和分区防渗措施，正常情况下各类物料、固废、废水不会造成下渗影响土壤环境，但对于地下或半地下工程构筑物，在非正常情况下，污染物可能在跑冒滴漏条件下由垂直入渗途径污染土壤环境。

⑴预测模型

污染物在土壤包气带层中的运移和分布都受到多种因素的控制，如污染物本身的物理化学性质、土壤性质、土壤含水率等。一般认为，水在包气带中的运移符合活塞流模式，由于评价区土壤层包气带地层岩性单一，污染物的弥散、吸附和降解作用所产生的侧向迁移距离远远小于垂向迁移距离，因此本次将污染物在土壤包气带中的迁移概化为一维垂向数值模型。

按照土壤导则要求，采用附录E方法二计算，土壤水流运动的控制方程为一维垂向饱和－非饱和土壤水中水分运动方程（Richards方程）：

式中：

θ——土壤体积含水率；

h——压力水头（m），饱和带大于零，非饱和带小于零；

z、t——分别为垂直方向坐标变量（m）、时间变量（s）；

k——垂直方向的水力传导度（m/s）；

s——作物根系吸水率（s）。

根据多孔介质溶质运移理论，考虑一维非饱和土壤溶质运移的数学模型为：

式中：

c——污染物介质中的浓度，mg/L；

D——弥散系数，m2/d；

q——渗流速率，m/d；

z——沿z 轴的距离，m；

t——时间变量，d；

θ——土壤含水率，%。

初始条件：

c（z，t）= 0      t=0， L≤z＜0

边界条件：

第一类Dirichlet 边界条件：

①连续点源：

c（z，t）= c0      t＞0， z＝0

②非连续点源：

第二类Neumann 零梯度边界条件：

⑵ 预测软件

本次土壤数值模拟选用HYDRUS-1D 软件。

HYDRUS 软件由美国国家盐土改良中心（ US Salinity laboratory）、美国农业部、农业研究会联合开发，于1991年研制成功的HYDRUS模型是一套用于模拟变饱和多孔介质中水分、能量、溶质运移的数值模型。经改进与完善，目前已得到广泛认可与应用，能够较好地模拟水分、溶质与能量在土壤中的分布，时空变化，运移规律，分析人们普遍关注的农田灌溉、田间施肥、环境污染等实际问题。

HYDRUS-1D模型软件是美国盐土实验室在Worm模型基础上的改进版，用于模拟计算饱和-非饱和渗流区水、热及多种溶质迁移的模型。该模型综合考虑了水分运动、热运动、溶质运移和作物根系吸收，适用于恒定或非恒定的边界条件，具有灵活的输入输出功能，模型中方程解法采用Calerkin线性有限元法，可用于模拟水、农业化学物质及有机污染物的迁移与转化过程，在土壤中水分运动、盐分、农药、重金属和土壤氮素运移方面得到广泛的应用。

⑶情景假设及源强分析

参照地下水非正常情况预测源强设定，选择废液罐中氰化物作为预测因子，根据《地下水工程防水技术规范》（GB50108-2008）三级防水标准，任意100m2防水面积上的漏水或者湿渍点数不超过7处，单个漏水点的最大漏水量不超过2.5L/d。根据设计文件废液主要污染物为 COD、氰化物，COD浓度1750mg/L、氰化物浓度550mg/L。则非正常状况下的渗漏量为0.1m3/d，泄漏的废水中氰化物浓度为550mg/L。

⑷模型构建

由于污染物在土壤包气带中的迁移转化过程十分复杂，存在包括吸附、沉淀、生物吸收、化学与生物降解等作用。本次预测评价本着风险最大化原则，在模拟污染物扩散时并不考虑吸附、化学反应等降解作用，仅考虑典型污染物在对流、弥散作用下的扩散过程及规律。

项目评价区受项目影响的含水层为第四系松散层萨拉乌苏组孔隙潜水含水层，水位埋深11m，将模型剖分成110个单元，间隔为10cm，111个节点。在模型中布设5个浓度预测点，分别位于地面以下0m、2m、3m、5m、11m（图5.2-5）深处。

图5.2-5 观测点分布图

⑸参数选取

本项目废液罐基础为钢砼结构，包气带厚度11m。本次将厂区土壤层概化为1层，细砂9m 厚，土壤水力参数如下表所示：

表5.2-16  土壤水力参数

| 土壤 类型 | 残余含水率 θr/m3·m-3 | 饱和含水率 θs/m3·m-3 | 经验参数 ɑ/m-1 | 经验参数l | 渗透系数 m·d-1 | 土壤容重g/cm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 素填土 | 0.057 | 0.41 | 0.124 | 2.28 | 3.50 | 1.16 |
| 细砂 | 0.045 | 0.43 | 0.145 | 2.68 | 7.13 | 1.50 |

⑹边界条件

溶质模型：上边界选取通量边界，下边界选取零梯度边界，不考虑分子扩散。

水流模型：上边界选取大气边界，下边界选取自由排水边界。

⑺预测结果

利用HYDRUS-1D运行溶质运移模型，将相关土壤参数、污染源参数和防渗层参数代入模型中，预测结果详见图5.2-6和图5.2-7。

图5.2-6不同深度处氰化物浓度随时间变化曲线

图5.2-7 剖面上不同时间氰化物浓度随深度变化曲线

由以上预测结果可知，污染不会影响深度至11m处，污染程度最大为5.8m处。项目废液罐采取重点防渗措施，预测结果表明，当泄漏事故发生后池内无清洗水下淋时，在不考虑吸附、沉淀、生物吸收、化学与生物降解等作用的情况下，泄漏污染物无法穿透包气带，不会对地下水造成影响。可见，上述防护措施可以很大程度上降低渗漏事故对土壤的影响。因此，建设单位应严格按照设计中提出的防渗措施对池体进行重点防渗，另通过加强巡视，尽可能减少非正常状况发生的概率，防止土壤污染。

### 5.2.7环境风险分析与评价

- 5.2.7.1环境风险调查

根据项目特点，分析本项目的环境风险事故主要来自以下几个方面：中试装置反应器出现泄漏，可燃气体发生火灾爆炸事故时，对周围大气环境的影响；废液罐破损、防渗层发生破裂时，废水泄漏对周围环境及地下水造成影响。

- 5.2.7.2风险识别

通过对主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程“三废”排放的污染物等特征的研究，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）判断，项目涉及的主要危险性物质有天然气、氢气、乙炔产品气、废液等，涉及有易燃气体、易燃液体等。各种危险物质存在泄漏、火灾、爆炸等事故风险。项目事故风险类型、来源及危害见表5.2-17。

表5.2-17   项目生产装置及罐区主要危险物质

| 风险单元 | 风险类型 | 主要污染物 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境 敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 反应器 | 火灾爆炸 | CO | 泄漏进入大气，遇明火发生火灾、爆炸，污染环境、损害人身健康及财产安全 | 周围环境空气质量、人群健康 |
| 废液罐 | 泄漏 | 石油类、氰化物等 | 泄漏进入土壤和周边水体，对区域土壤和区域水环境造成污染 | 场地区及周边土壤及地下水 |

- 5.2.7.3环境风险分析

⑴大气环境及人群健康风险分析

中试装置反应器若泄漏，一旦遇明火发生火灾事故，不完全燃烧情况下产生的主要危害物质为CO，由于所处区域较为开阔，燃烧烟气瞬间被稀释，所产生的CO不会达到半致死浓度，对周围人群健康及对大气环境影响较小。由于安全措施的设置，爆炸的几率很小，爆炸的瞬间，由于冲击波的冲击，土层被掀起，产生一定量的粉尘，对近距离的大气环境造成短时间的影响。火灾爆炸产生的浓烟会以爆炸点为中心在一定范围内降落大量烟尘，爆炸点上空局部气温、气压、能见度等会产生明显的变化，对局部大气环境（包括下风向大气环境）造成较大的短期的影响。

事故状况下，通过及时疏散，一般不会出现CO死亡或中毒事故，同时建设单位应该采取严密的风险防范措施，严防事故的发生，同时应该制定详尽的环境事故应急预案，积极开展公众环境风险事故预防教育和应急知识培训，一旦发生火灾爆炸事故，及时疏散站场周围居民，避免造成人员伤亡和财产损失，可将环境影响将至最低。

⑵地表水、地下水环境风险影响分析

正常工况下，项目生活污水依托中试基地化粪池处理，定期清掏用于周边农田施肥；急冷、洗涤废液通过密闭排放系统，冷却后进入废液罐收集，废液罐底部重点防渗且位于地上。同时，本项目依托中试基地事故水池（4000m3），当发生风险事故时泄漏的风险物质、消防废水等可收集至事故水池暂存，可以保证事故状态下废水不出厂。

一般情况下，污废水泄漏于地表的废水量有限，且容易及时发现及时收集处置，对周围地表水、地下水环境影响可得到有效的控制。

- 5.2.7.4分析结论

本项目涉及的危险物质主要是天然气、产品混合气及废液，可能存在的风险单元包括废液罐等出现泄漏、防渗层发生破裂时，废液等泄漏对周围空气环境、人群健康及区域土壤、水环境造成影响。一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施、事故应急措施和应急管理措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，减少事故带来的人员伤亡、财产损失和环境影响，项目风险水平可防可控。

环境风险简单分析内容表见5.2-18。

表5.2-18  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 500kW等离子体煤制乙炔项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （陕西）省 | （榆林）市 | （高新）区 | （/）县 | （ 榆横工业 ）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 109.563994 |  | 纬度 | 38.111832 |
| 主要危险物质及分布 | 中试装置反应器（天然气、产品混合气）、废液罐（废液） |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 中试装置反应器出现泄漏，可燃气体发生火灾爆炸事故时，对周围大气环境的影响；废液罐破损、防渗层发生破裂时，废水泄漏对周围环境及地下水造成影响。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 主要包括工程措施、管理措施和应急措施等。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目危险物质临界量比值Q小于1，根据导则内容内容及参考附录B，项目危险物质与临界值的比值Q<1，项目环境风险潜势划分为Ⅰ级，对项目开展简单分析，经分析，项目环境风险水平可防可控。 |  |  |  |  |  |

# 6.环境保护措施及其可行性论证

## 6.1建设阶段环境保护措施

### 6.1.1废气防治措施

施工期大气污染物主要为设备安装、设备清运过程产生的施工扬尘及运输车辆尾气，为减少施工废气对周围环境空气的影响，依据《榆林市2025年生态环境保护铁腕治污攻坚行动方案》（榆办字〔2025〕1号），提出以下措施和要求：

1）在施工过程对施工场所进行洒水和清扫；

2）加强施工车辆运输监管，杜绝超速、超高装载等现象；

3）施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准；

4）加强对机械设备的养护，减少不必要的空转时间，以控制尾气排放。

采取以上废气污染防治措施，施工废气对周围环境的影响很小，措施可行。

### 6.1.2废水污染防治措施

施工期废水主要为施工人员产生的生活污水，施工人员的生活污水依托中试基地办公研发楼化粪池，定期清掏用于周边农田施肥。

采取以上废水污染防治措施，施工期废水对地表水环境影响较小，措施可行。

### 6.1.3噪声污染防治措施

本项目施工期主要的产噪设备为吊车、切割机、电焊机、电锯等，噪声源强在73-103dB（A），项目周边300m范围内无敏感点，为了减轻施工噪声对周围声环境的影响，环评要求施工期应采取有效的噪声控制措施，降低施工噪声的影响：

（1）设备选型尽量采用低噪声设备，对施工设备定期维护和保养，减少噪声产生；

（2）合理制定施工计划，严格控制和管理产生噪声设备的使用时间，尽可能避免在同一区段安排大量强噪声设备同时施工；

（3）应尽量减少夜间运输量，限制载重车辆的车速，减少或杜绝鸣笛等措施，最大限度地减小施工噪声影响。

综上所述，工程在采取了以上措施后，施工期的噪声污染将会得到有效治理，噪声影响将会降到最低，污染防治措施可行。

### 6.1.4固废污染防治措施

施工期固体废物主要为设备安装时产生的废包装材料和施工人员生活垃圾。废包装材料和生活垃圾收集后一同交环卫部门处置，处置率 100%。

采取以上措施，施工期固体废物可以得到妥善处置，对环境影响较小，措施可行。

### 6.1.5生态保护措施

为了降低施工期的生态影响，本评价提出以下生态保护措施：

⑴强化生态环境保护意识，对施工人员进行环境保护知识教育；

⑵加强施工管理，严格控制施工范围，不得随意扩大范围，减少对附近植被的破坏。

采取上述生态保护措施，施工期对生态环境的影响很小，措施可行。

## 6.2试验期环境保护措施

### 6.2.1废气污染防治措施及其可行性分析

⑴催化燃烧废气

催化燃烧废气：洗涤器洗涤+精脱硫+催化燃烧装置处理后由25m高排气筒排放，经预测，废气中各污染排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及其修改单、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中大气污染物排放限值要求；同时，参照《排污许可申请与核发技术规范 石化工业》（HJ 853-2017）表5石化工业排污单位生产装置或设施废气治理可行技术参照表可知，属可行技术，措施可行。

⑵装置区无组织废气

本项目中试装置为密闭系统，中试过程中无组织排放量较小，且载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点＜2000个，不属于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中要求应开展泄漏检测与修复工作的重点监管单位，本次评价要求建设单位在中试过程中应加强对项目涉及的泵、阀门、法兰及其他连接件等设备动静密封点的管理和日常维护，并定期检修，减少废气的无组织排放。

⑶碳粉变压仓和煤粉变压仓粉尘

碳粉变压仓和煤粉变压仓粉尘：分别由袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放，经预测，废气中各污染排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物排放限值要求。

### 6.2.2废水污染防治措施及其可行性分析

6.2.2.1项目拟采取的废水污染防治措施

生活污水：本项目中期过程中产生的废水主要是生活污水，产生量为343.2m3/a，主要污染物及其浓度分别为 COD：400mg/L，BOD5：200mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：35mg/L。生活污水依托东北侧中试基地办公研发楼化粪池处理，定期清掏用于周边农田施肥。

综上，项目废水均可得到合理处置，处理措施依托可行。

### 6.2.3地下水污染防治措施

针对项目可能发生的地下水污染情景，本项目地下水污染防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。

- 6.2.3.1源头控制措施

地下水污染的特殊性（隐蔽性、难以逆转性和复杂性）决定了地下水污染的防治应首先立足于“防”，从源头控制、减少污染物的量，可以有效防止污染物进入地下水环境。针对本项目特点，建议从以下几个方面进行控制污染：

⑴严格按中试试验方案进行试验，避免工况不稳定等情况的发生，从而减少污染物产生量；

⑵严格按照国家相关规范要求，对管道、设备等采取相应的措施，以防止和降低可能发生的污染物跑、冒、滴、漏，将物料泄漏的环境风险事故降低到最低程度；

⑶管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染；

⑷配备专职的安全管理与责任人员，要有专职人员每天巡视、检查可能发生泄漏的区域，发现跑、冒、滴、漏情况，及时采取管线修复等措施阻止污染物的进一步扩散泄漏，并立即清除被污染的土壤，阻止污染物进一步下渗。

- 6.2.3.2分区防渗措施

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表7，将项目厂区内划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，具体见表6.2-1及图6.2-1。

表6.2-1 本项目污染防治分区一览表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 位置 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 废液罐基础 | COD、氰化物、TOC等 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s； |
| 一般防渗区 | 弱 | 中试车间、装置区以及槽车临时停放区 | COD、氰化物、TOC等 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s； |
| 简单防渗区 | 弱 | 其他区域 | / | 一般地面硬化 |

分区防渗措施：根据防渗技术要求，参照相关的标准和规范，结合施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用的防渗措施如下，具体设计时可根据实际情况在满足防渗标准的前提下做必要的调整。

⑴重点防渗区

重点防渗区主要是废液罐底部，基础必须防渗，防渗层为至少6m 厚粘土（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s）。

⑵一般防渗区

一般防渗区主要是中试车间，宜采用混凝土防渗层（抗渗钢筋混凝土、抗渗钢纤维混凝土）、抗渗混凝土的强度等级不低于C25，抗渗等级不宜小于P6，其厚度不宜小于100mm，确保防渗性能应与防渗层1.5m厚（K≤1×10-7cm/s）黏土等效。

⑶简单防渗区

项目依托的厂区道路按照《榆横综合中试及示范基地标准化厂房及公辅配套项目环境影响报告表》要求采取水泥硬化等简单防渗要求后可满足本项目依托要求。

- 6.2.3.3地下水环境监测与管理

由于地下水污染具有隐蔽性和累积性，因此制定有效的监测计划并定期开展监测，对于及早发现污染并采取有效措施防止污染继续扩散显得十分重要和必要。根据场地条件及地下水环境影响分析预测的结论，设置地下水监测井3口：本底井1口、污染监测井1口、污染扩散监测井1口，通过定期监测及早发现可能出现的地下水污染。

项目地下水监测计划可根据下表6.2-2制定。如发现异常或发生事故，应加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采集应急措施。

表6.2-2 跟踪监测计划一览表

| 性质 | 背景值监测井 | 污染源监控井 | 污染源监控井 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位置 | 4#标准厂房上游 | 4#标准厂房附近 | 4#标准厂房下游 |
| 监测功能 | 背景值监测点 | 地下水环境影响跟踪监测点 |  |
| 监测频率 | 1次/年 | 1次/年 | 1次/年 |
| 监测层位 | 潜水含水层（取水深度至少在潜水面0.5m以下） |  |  |
| 监测井结构 | 按照《地下水环境监测井建井技术指南》执行 |  |  |
| 监测因子 | pH值、耗氧量、氨氮、总有机碳、石油类。特征因子：氰化物 |  |  |
| 备注 | 发现疑似污水泄漏事故后应立即采取截断措施，并加强监测频率，10天一次。 |  |  |
|  | 初次监测地下水监测井的监测指标包括表中全部指标以及特征因子，后续监测指标为首次监测的超标因子和特征因子； |  |  |

- 6.2.4噪声治理措施

本项目噪声源主要为冷却器、洗涤器及泵类等设备噪声，声级为60-95dB(A)，噪声控制措施如下：

⑴重视设备选型，采用减振措施：尽量采用低噪声设备，底座安装减振材料等减小振动；

⑵建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；

经过以上治理措施后，拟建项目各噪声设备均可降噪在10dB 以上。噪声环境影响预测结果表明，采取降噪措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目周边200m范围内无居民点，因此对周围声环境影响小。

- 6.2.5固体废弃物污染防治措施可行性分析及建议

本项目固体废物主要为职工生活垃圾和危险废物。

⑴职工生活垃圾

职工办公生活垃圾产生量为3.3t/a，厂区内设垃圾收集箱，分类收集送生活垃圾填埋场处置。

⑵危险废物

本项目中试过程产生的危废主要为废催化剂、废机油分别由专用容器收集后暂存于中试基地危废库（危废库按照该环评要求进行重点防渗），定期送有资质单位处置(危废协议见附件)。

急冷、洗涤废液，通过密闭排放系统，冷却后进入废液罐收集，定期交有有资质单位处置。

依托可行性分析：中试基地项目危废库为密闭库房，按照《榆横综合中试及示范基地标准化厂房及公辅配套项目环境影响报告表》要求进行建设，满足防风、防雨、防晒、防渗漏要求，危废暂存库建筑面积200m2，主要用于入驻中试企业危险废物的临时存储，该危废库已完成环保验收，可满足本项目危废存储要求，依托危废库可行。

环评要求本项目危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全过程均应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》等危险废物管理有关的规定。评价要求项目产生的危险废物应及时交由资质单位处置，降低危险废物在厂区的暂存时间，同时危险废物在贮运过程严格执行危废转移联单制度。

在严格执行上述固体废物污染防治措施，尤其是危险废物相关管理要求的基础上，固体废物的影响能够得到有效的控制，对周围环境影响较小，措施可行。

- 6.2.6土壤污染防治措施

- 6.2.6.1源头控制措施

项目试验期产生的危废依托中试基地项目危废库暂存，交由资质单位处置；废液罐中废液及时外委交有资质的单位处理，正常情况下，废水及危废中的有毒有害物质不会污染土壤。

- 6.2.6.2过程防控措施

本项目废液罐底部采取重点防渗，本评价要求建设单位加强危废等的日常管理，并确保防渗措施的防渗效果。此外，应该加强对废水输送管线及废液罐的巡视，及时发现泄漏事故，防止废水及废液泄漏污染土壤。

- 6.2.6.3土壤环境跟踪监测

由于本项目为中试项目，中试期较短，仅2年，且试验规模较小，因此本次不设置跟踪监测计划。

- 6.2.7环境风险防范措施

本项目中试装置内涉及的风险物质主要是天然气、乙炔产品气、废液等易燃易爆风险物质等。根据中试装置特点及可能发生的风险类型，评价提出如下风险防范措施：

- 6.2.7.1大气环境风险防范措施

⑴总图布置和建筑安全防范措施

①为防止工艺介质泄漏造成火灾、爆炸事故，在装置内根据工艺安全要求设置可燃及有毒气体检测器，当区域内可燃或有毒气体浓度超标时，系统报警，以便及时排除事故隐患。

②所有装置、管线等设施均设计为密闭系统，包括动设备的轴封、静设备的人孔、法兰、管线的接口处等容易泄漏的地方，在设计选型和选材上按规定特殊考虑。

③为有效预防火灾，及早发现火情，保障安全生产，设置火灾报警系统。

④为了防止有毒物料毒害操作人员，对这些物料的加工、储存、输送均以密闭的方式进行，使之不与人直接接触，在厂房内设有通风设施。

⑤如发生泄漏迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，并及时对泄漏物料进行收集处理。

⑥设置分散控制系统（DCS）实现对中试过程的集中检测、显示、报警、控制和操作以及联锁保护，以保证装置及人员的安全。

⑦本项目为中试装置，建议所有现场仪表均尽可能采用隔爆型。

⑧定期对中试装置进行检查，并及时更换设备连接处等密封件，确保中试装置具有良好的密封性。

⑨严格按照中试方案及操作规程进行操作，防止因人为不当操作造成物料泄漏或者工况控制不佳造成爆聚等事故情况的发生。

⑵危险化学品贮存安全防范措施

①根据《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2005），对于固定顶罐，防火堤内有效容积不应小于罐组内一个最大储罐的容量。此外，规范要求对罐区内排水沟设立正常排放和事故排放切换闸门，罐区内各雨水、污水管网的最终排放口与外部水体间安装截断装置并有切换到事故池的设施，防止突发事件时物料外泄。

②根据《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2018）对可燃液体的地上储罐6.2.23条，可燃液体的储罐应设液位计和高液位报警器，必要时可设自动连锁切断进料装置的要求，建议按照上述要求，维护好液位计，使其指示准确，设置高液位报警器，并尽可能设置自动连锁切断进料装置。

③防火堤、隔堤应采取防渗措施，保证密实性；应采用非燃烧材料建造，并应能承受所容纳油品的静压力，且不应泄漏。

④按规定要求对废液罐等储罐采取防火、防爆、防静电、防雷等措施，并设置有效的消防器材。

⑤严格按装料系数装存物料，避免因装料过满发生爆炸或泄漏。

⑥各反应装置设置联锁系统，以及时发现和解决反应故障。

⑦罐区以及其他存在潜在危险需要经常观测处，应设火焰探测报警装置、连续检测可燃气体浓度的探测报警装置。相应配置适量的现场手动报警按钮。

⑶运输过程风险防范措施

①选择有运输危险品资质的单位承担危险化学品的运输，汽车危险品运输严格遵守《汽车危险货物运输规则》、《道路危险货物运输管理规定》、《汽车运输危险物品名录》、《道路运输危险货物车辆标志》等相关规定。运送危险品的车辆在运管部门进行注册并受各级交通运输主管部门的监督管理。

②运输车辆设GPS定位仪、车载电话、报警系统和防毒面具。危险物品运输车辆配备必要的事故急救设备和器材，如手提式灭火器、防毒面具、急救箱等。

③加强对车辆的管理，加强车检工作，保证上路车辆车况良好；所有从事化学危险货物运输的车辆，必须在车前醒目位置悬挂黄底黑字“危险品”字样的三角旗；严格禁止车辆超载。

④严格按照危险品运输的相关规定配备固定装运危险品的车辆和驾驶员，运输危险品车辆的驾驶员一定要经过专业的培训，运输危险品的车辆必须在运输道路上保持安全车速，严禁外来明火，同时还必须有随车人员负责押送，随车人员必须经过专业的培训，并经所在地区的市级人民政府交通部门考核合格，取得上岗证书。

⑤运输危险化学品的驾驶员、装卸人员和押运人员必须了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。

⑥运输车辆在厂区道路上行驶时，必须严格遵守交通、消防、治安等法规。根据厂区道路的实际状况控制车速，保持与前车的安全距离。严禁违章超车，随意停车，并尽量避免紧急制动，确保行车安全。

⑦危险品运输路线尽可能远离厂区易燃易爆等区域。

⑧一旦发生危险品运输泄漏事故，由当事人或者目击者通过应急电话，立即通知应急办公室并采取必要、合理的减缓措施，应急办公室第一时间上报应急领导小组，确保在最短的时间内将事故控制，以减少对环境的危害。

⑷事故预警措施

①选用先进的工艺技术和安全联锁报警装置，建立完整可靠的自动控制系统(DCS)，监控整个工艺生产过程。同时，各主要装置均单独设置可编程序逻辑控制系统PLC，接受主要机泵、设备工艺参数的安全联锁信号，在紧急状态下，逻辑控制器PLC自动启动，使装置或系统相应部位安全停车。

②按照《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GBT 50493-2019）在工艺装置区、危险物质贮存区等有可燃、有毒气体可能泄漏和积聚的场所设置可燃及有毒气体探测仪（要求具有自动报警功能），及时发现和处理气体泄漏事故。

⑸事故应急减缓措施

①甲类设备，应有事故紧急排放设施。

②在重要生产岗位及车间附属的配电室及安全出口处均设置事故照明设施，应急照明由应急电源装置不间断供电，部分装置设有局部照明和检修照明。

③配备一定数量的消防技术装备、防护用具和堵漏设备。项目设计阶段进一步细化可燃气体和有毒气体检测报警装置数量和位置。

⑹事故情况下人员疏散及安置措施

根据大气环境风险预测结果，在最不利气象条件下，储罐泄漏及火灾事故发生后对周围敏感点影响小，主要是对厂区内人员造成一定影响。所以评价针对厂区内人员， 提出以下人员疏散及安置措施：

①在厂区内设置风向标，以便在事故状态进行有效的疏散和撤离。

②发生的事故可能对厂区内人员安全构成威胁时，必须在应急领导小组的统一指挥下，负责疏散与事故应急救援无关的人员，安全疏散地点是处于事故现场上风方向， 且不受燃烧、爆炸、有毒气体泄漏扩散等影响。

③疏散指挥人员首先应确定在此次事故中疏散的方向，然后，按照疏散示意图标识的路线疏散人员。

④厂区设置1个应急疏散集合点。集合点和疏散路线应设置明显标志，提供充足的照明设施，使每个相关者都应熟悉其位置。撤离人员撤离路线原则上撤离至园区道路集合地，然后疏散至上风向。

⑤应急小组根据事故实际需要，设置数量和质量满足相关要求的临时安置场所。临时安置场应处于事故现场上风方向，且不受燃烧、爆炸、有毒气体泄漏扩散等影响。

- 6.6.7.2事故废水环境风险防范措施

本项目事故情况下会有泄漏物料、污染消防水、污染雨水等产生。为确保事故废水不外排，评价提出“单元—厂区—园区/区域”的环境风险三级防控体系要求。

⑴一级防控设施

急冷、洗涤废液，通过密闭排放系统，冷却后进入废液罐收集，定期交有有资质单位处置。

⑵二级防控设施

本项目依托中试基地事故水池，已建成1座4000m3事故池兼做初期雨水池，规格40m×25m×4m，位于4号标准化厂房西侧120m处，基地已配套建设了收集管网（图6.2-2中试基地给排水管网图），罐区围堰截留的事故废水进入事故水池，可以保证事故状态下废水不出厂。

⑶三级防控设施

根据园区规划，三级防控将污染物控制在园区污水处理厂，防止事故水进入外环境。同时园区规划建设3万m3的公共事故池，用于收集极端情况下各企业超量事故水。因此事故状况下，如果中试基地事故水收集控制出现问题，事故水经污水管网园区污水处理厂，极端情况下经管网进入公共事故池，不会外排地表水环境。因此事故废水的产生和排放不会对无定河产生影响。

- 6.2.7.3地下水环境风险防范措施

地下水环境风险防范应重点采取源头控制和分区防渗措施，加强地下水环境的监控、预警。为将厂区突发污染事故对下游地下水可能产生的影响降到最低，在发生污染事件时，建设单位首先尽快对地表污染物进行收集和处理，修缮发生污染的设施和防渗结构。

- 6.2.7.4风险监控及应急监测

针对项目主要风险源评价提出以下事故预警和应急监测要求：

⑴事故预警

各装置在建设期均设立现场系统信号、报警、连锁控制装置，固定式可燃、有毒气体检测报警仪，火灾监测与报警系统，并在关键主要部位设置了远程视频监控。各主要操作控制指标汇集到中控室DCS系统进行实时监控。遇有紧急情况时，中控室、现场操作人员可通过DCS控制显示及时进行处理，并通过现场视频监控系统、对讲系统及时查看、汇报事故情况（事故部位、地点、灾情大小），班长、调度室也可以通过对讲机、有线电话及时传达生产命令，以缩短事故处理时间。

根据事故的性质、危害程度和影响范围，将突发事件分为一、二、三级预警，一级预警最高。当发生Ⅲ级以下突发环境事件时，由班组进行应急处置；当发生Ⅲ级突发环境事件时，可进入预警状态。

⑵应急监测

环境应急监测即突发性环境污染事故应急监测,是指因突发性事故造成或可能造成环境危害时，监测人员在事故现场,用小型、易携、简易、快速检测仪器或装置,在尽可能短的时间内对污染物种类、数量、浓度和污染范围及其可能产生的危害等情况,进行监测并做出判断的过程。环境应急监测包括重大污染事故监测、突发性污染事故监测、对环境造成自然灾害等事件的监测以及在环境质量监测、污染源监测过程中发现异常情况时所采取的监测等。

⑶应急物资与人员

公司应急办公室应组织人员制定应急资源建设及储备目标，明确应急专项费用的来源，确定需要外部依托的机构，明确应急组织机构人员联系方式，针对应急能力评估中发现的不足制定措施。

- 6.2.7.5突发环境事故应急预案

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4 号），建设单位应编制本项目环境风险应急预案，并应当在建设项目投入生产或者使用前，按照该办法第十五条要求，向建设项目所在地受理部门备案。

此外，建设单位应积极配合当地政府建设和完善项目所在园区环境风险预警体系、环境风险防控工程、环境应急保障体系。企业突发环境事件应急预案应与中试基地、当地政府和相关部门以及周边企业、园区的应急预案相衔接，加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制。

- 6.2.8环保投资

项目环境保护投入包括各项环境保护措施和设施的建设费用、维护费用，以及环境管理与监测费用等。项目总投资3900万元，本项目环保投资总额为87.2万元，占项目总投资的比例为2.24%，环保投资详情见表6.2-3。

表6.2-3本项目环保投资组成表

| 污染类别 | 污染源 | 环保治理设施 | 数量 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 催化燃烧废气 | 洗涤器洗涤+精脱硫+催化燃烧装置处理后，由25m高排气筒排放 | 1套 | 25 |
|  | 装置区无组织废气 | 中试期加强管理、定期检修 | / | / |
|  | 碳粉变压仓粉尘 | 袋式除尘器+15m高排气筒 | 1套 | 6 |
|  | 煤粉变压仓粉尘 | 袋式除尘器+15m高排气筒 | 1套 | 6 |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | 1座 | 依托中试基地 |
|  | 地下水 | 按要求对废液罐基础等进行重点防渗；中试车间、装置区等进行一般防渗；其它区域简单防渗。 | / | 6 |
|  |  | 设置地下水监测井：本底井1口、污染监测井1口、污染扩散监测井1口 | 3口 | 3 |
| 噪声 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，基础减振等降噪措施 | / | 6 |
| 固废 | 废催化剂、废机油 | 危废贮存库 | 1座 | 依托中试 基地 |
|  | 急冷、洗涤废液 | 废液罐，设于装置区南侧地上，容积为20m3） | 1座 | 8 |
|  | 除尘灰 | 收集后分别作为原料综合利用 | / | / |
|  | 生活垃圾 | 经垃圾桶分类收集后送生活垃圾填埋场填埋处置 | 1个 | 0.2 |
| 风险防范措施 | 事故水池兼做雨水池（4000m2），规格为40m×25m×4m |  | 1座 | 依托中试基地 |
|  | 制定应急预案，配备应急物资，并进行演练 |  | / | 5 |
|  | 废液罐四周设置围堰，设置导流设施 |  | 1座 | 2 |
|  | 有毒有害气体泄漏检测报警装置 |  | 若干 | 5 |
| 备注：环境管理与监测费用6万元，维护费用6万元。 |  |  |  | 15 |
| 小计 |  |  |  | 87.2 |

# 7. 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是环评工作的一项重要内容，是评判建设项目所产生的环境效益、经济效益和社会效益是否合理的有效方法，是衡量项目建设在环境方面是否可行的一个重要方面。

## 7.1环境经济损益分析

⑴经济性对比

电石法和等离子体乙炔的成本对比如下表所示。

表7.1-1  电石法和等离子体乙炔的成本对比一览表

| 技术路线 | 条件 | 成本（元/吨乙炔） |
| --- | --- | --- |
| 电石法 | 考虑所有产物可利用 | 13000-15000（数据来源：东 华工程科技股份有限公司） |
| 等离子体法（电价以0.38元/度计，原煤以800元/吨计） | 考虑残煤和氢气利用（残煤燃烧、氢气回收） | 9300 |
|  | 考虑CO/CH4等副产物利用 | 8200 |
|  | 考虑固体煤的利用（用作焦炭、活性炭等） | 7200 |

注：上表计算数据参考了新疆天业5MW等离子体的各项指标，以2024年原料动力成本为依据进行对比。

电石法乙炔成本约1.3-1.5万元/吨；等离子体法考虑到残煤（用作燃料）和氢气的利用，吨乙炔成本约9200元，考虑到CO和CH4的利用，成本降低至8200元，考虑到固体煤（用作焦炭、活性炭等）的利用，吨乙炔成本进一步降低至7200元。相比于电石乙炔法，等离子体乙炔综合成本可降低10%以上。

⑵环境效益和社会效益：

对于电石法乙炔，每生产一顿乙炔需要消耗3.3吨煤、7吨石灰石、3吨水和12000度电，排放27吨二氧化碳、3.5吨电石渣以及部分H2S、SO2等酸性气体。等离子体裂解煤制乙炔生产工艺基本上没有三废排放，产生的气体都是化工原料气，无废气排放，生产用的水基本上都能循环使用，极大改善电石乙炔法造成的“高耗能、高排放、高污染”问题。

等离子体法可以开创清洁、高效、节能和经济的煤直接制乙炔新工艺，赋予煤-乙炔有机化工强大生命力和光辉前程。取代电石工艺后，可缩减上游重污染产业炼焦、减少石灰石资源消耗、缩减下游过剩的水泥产业。上游炼焦的蓝碳可进入中小锅炉煤炭清洁燃烧行业，填补天然气的不足。同时为电力系统采用等离子体热解煤粉制乙炔负荷进行调峰（调频）控制，促进可再生能源消纳提供经验及整套技术装备。

本项技术也将推动电弧等离子体气化垃圾发电技术和产业等发展，扩大电弧热等离子体应用范围，如垃圾气化发电、固体废物处理等，产生电弧等离子体应用的新兴高技术产业。仅对50%现有电石改造工程可拉动投资1000 亿元，产业链涉及化工设备制造、电器制造、工程施工安装等。项目推广业务可形成数十亿元的年产值（工艺、设计、核心设备制造、设备成套），而且还可形成等离子体工艺其他方面的应用，可望形成新的等离子体产业，带动相关的技术开发和制造业的发展。因此，尽快开展中试装置建设具有重要意义。

## 7.2结论

本项目为中试项目，以煤粉、碳粉、H2为主要原料，采用等离子热解煤粉制乙炔工艺。电弧等离子体热解煤粉直接生产乙炔，具有节约资源、节能、排放低、经济效益高、流程短等优点。但由于电弧能量高度集中，温度高、反应时间短、反应器体积小等原因，造成反应器结焦-能耗-规模-之间相互制约的问题，体现在现有技术中的过高的等离子体炬热损耗、反应器的热能损耗、煤粉与高温气体难以快速混合均匀、反应区温度不均匀、控制结焦直接增大了反应器能耗和降低反应区温度均匀性等方面。本项目在现有可行技术以及本申请团队前期工作基础上，进一步优化等离子体炬、反应器等关键设备和相关工艺。通过高焓等离子体炬技术和多路射流切圆气固混合反应器构型，突破等离子体与煤快速混合以及防结焦的关键技术瓶颈，提高等离子体功率和降低等离子体发生器能耗并避免结焦、从而提高系统的经济性、运行可靠性和可操作性。

本项目研发成功后，代替传统电石工艺，是对我国乙炔工业的一场革命，具有重大的经济效益、环保效益和社会效益。

- 8 环境管理与监测计划

- 8.1环境管理

### 8.1.1环境管理机构

根据《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019）的要求以及企业实施环境保护需要，本项目建设单位应单独设置安全环保管理科，负责全厂环境保护的监督、检查等环保管理工作，同时负责本项目环保设施的日常维护与试验管理工作。

环境管理机构职责包括：

①贯彻执行国家有关法律法规和政策；

②建立健全企业的环境管理制度，并实施检查和监督；

③执行建设项目的“三同时”制度；

④监督环保设计工程措施及试验期管理；

⑤配合有关环保部门搞好环境监测与年度统计工作，建立监控档案；

⑥搞好本企业环保知识普及教育、宣传工作及相关人员的专业技能培训。

### 8.1.2建设各阶段环境管理工作

本项目各阶段环境管理要求具体见表8.1-1。

表8.1-1    环境管理要求

| 阶段 | 环境管理主要任务内容 |
| --- | --- |
| 施工期 | ⑴按照工程环保设计，落实各项环保设施，与主体工程同步建设，严格执行“三同时”制度； ⑵制定建设期环境保护与环境管理工作计划； ⑶建立施工环保档案，确保工程建设正常有序进行； ⑷建立施工期规范化操作程序，监督、检查并处理施工中偶发的环境污染纠纷； ⑸监督和考核各施工单位责任书任务完成情况； ⑹认真做好各项环保设施的验收工作，及时与当地环保行政部门沟通。 |
| 中试期 | ⑴贯彻执行国家和地方环境保护法规和标准； ⑵制定非正常工况条件下和事故状态下的污染物处置、处理和排放管理措施；配置能够满足非正常工况条件下的处置、处理污染物的环保设施，严禁不经处理直接排放。 ⑶加强对管线、容器、设备中的物料进行收集、回收和利用；严格停工、检修、开工期间的环保管理。 ⑷制定“突发性污染事故处理预案”，对已发生的环境污染事故，要迅速对污染现场进行处理，防止污染范围的扩大，最大限度地减少对环境造成的影响和破坏。 ⑸环保管理人员必须通过专门培训；企业要把职工对环保基本知识的了解和环保应知应会作为考核职工基本素质的一项内容，新职工进厂要通过环保培训考试合格后才能上岗。 ⑹制定完善的环境保护规章制度和审核制度。 ⑺建立完善的环保档案管理制度。 |

### 8.1.3污染物排放管理

根据项目工程分析，项目污染物排放清单见表8.1-2。

表8.1-2 环境保护污染物排放清单

| 一、工程组成 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 |  | 中试装置1套 |  |  |  |  |
| 公用工程 |  | 依托中试基地脱盐水站、循环水系统、消防、压缩空气和氮气、锅炉房等 |  |  |  |  |
| 二、环境保护措施及运试验参数 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物种类 |  | 处理措施及效率 |  |  |  | 试验参数 |
| 废气 |  | 催化燃烧废气：经洗涤器洗涤+精脱硫+催化燃烧装置+25m高排气筒 |  |  |  | / |
|  |  | 装置区无组织废气：中试期加强管理、定期检修 |  |  |  | / |
|  |  | 碳粉变压仓粉尘：袋式除尘器+15m高排气筒 |  |  |  | / |
|  |  | 粉粉变压仓粉尘：袋式除尘器+15m高排气筒 |  |  |  | / |
| 废水 |  | 生活污水：依托中试基地化粪池处理，定期清掏用于周边农田施肥。 |  |  |  | / |
| 噪声 |  | 各泵类等通过选用低噪声设备、采取基础减振等措施； |  |  |  | / |
| 固废 |  | 废催化剂、废机油分别由专用容器收集后暂存于中试基地危废库，定期送有资质单位处置 |  |  |  | 处置率100% |
|  |  | 急冷、洗涤废液：由管道重力流汇集至废液罐，定期交有资质单位处置 |  |  |  |  |
|  |  | 收尘灰：分别作为原料综合利用 |  |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾收集后，定期送生活垃圾填埋场处置 |  |  |  |  |
| 三、主要原辅材料 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 单位 |  |  |  | 消耗量 |
| 煤粉 |  | 吨/年 |  |  |  | 90 |
| 碳粉 |  | 吨/年 |  |  |  | 90 |
| 氢气 |  | 吨/年 |  |  |  | 3.99 |
| 天然气 |  | 吨/年 |  |  |  | 6.39 |
| 氩气 |  | 吨/年 |  |  |  | 22.44 |
| 急冷水 |  | 吨/年 |  |  |  | 150 |
| 压缩空气 |  | Nm3/年 |  |  |  | 4.2×104 |
| 氮气 |  | Nm3/年 |  |  |  | 2.1×104 |
| 氧化锌脱硫剂 |  | t/次 |  |  |  | 5 |
| 循环水 |  | 万吨/年 |  |  |  | 1.8 |
| 压缩空气 |  | Nm3/年 |  |  |  | 4.2×104 |
| 电力 |  | 万kw/a |  |  |  | 16.986 |
| 新鲜水 |  | m3/年 |  |  |  | 429 |
| 四、污染物排放种类 |  |  |  |  |  |  |
| 大气污染物 |  |  |  |  | 排放方式 | 排放量（t/a） |
| 废气量（万Nm3/a） |  |  |  |  | 有组织 | 384 |
| 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  | 0.401 |
| 颗粒物 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 二氧化硫 |  |  |  |  |  | 0.306 |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  | 0.309 |
| H2S |  |  |  |  |  | 0.0003 |
| HCN |  |  |  |  |  | 0.0042 |
| HCl |  |  |  |  |  | 0.00015 |
| 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 无组织 | 0.011 |
| 废水污染物 |  |  |  |  | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
| 废水量（万m3/a） |  |  |  |  | / | 0 |
| 噪声 |  |  |  |  | 数量（台） | 源强（dB(A)） |
| 各泵类等 |  |  |  |  | 若干 | 60-95 |
| 固体废物 |  |  |  |  | 固废代码 | 产生量(t/a) |
| 危险废物 | 急冷、洗涤废液S1 |  |  |  | 900-007-09 | 251.39 |
|  | 废催化剂S2 |  |  |  | 261-016-50 | 5 |
|  | 废机油S4 |  |  |  | 900-249-08 | 0.05 |
| 一般固废 | 收尘灰S3 |  |  |  | / | 1.71 |
| 生活垃圾 |  |  |  |  | / | 3.3 |
| 五、总量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  |  |  |  | 总量指标 | 总量来源 |
| COD |  |  |  |  | 0 | / |
| NH3-N |  |  |  |  | 0 |  |
| 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 0.401 | 由企业自行申请 |
| 二氧化硫 |  |  |  |  | 0.306 |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  | 0.309 |  |
| 六、污染物排放分时段要求 |  |  |  |  |  |  |
| 无分时段要求 |  |  |  |  |  |  |
| 七、排污口信息、执行的环境标准 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  | 排污口信息 |  | 执行标准 |
| 催化燃烧废气 |  |  |  | 污染物种类：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氰化氢、氯化氢、非甲烷总烃 |  | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及其修改单中大气污染物排放限值要求 |
|  |  |  |  | 污染物种类：硫化氢 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中排放限值 |
| 碳粉变压仓粉尘、煤粉变压仓粉尘 |  |  |  | 污染物种类：颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值 |
| 厂界噪声 |  |  |  | 计权等效A声级 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 八、环境监测 |  |  |  |  |  |  |
| 见表8.2-1、表8.2-2（监测计划一览表） |  |  |  |  |  |  |
| 九、向社会公开信息内容 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 公开信息 |  |  |  |
| 基础信息 |  |  | 建设项目基本情况、环境质量状况 |  |  |  |
| 排污信息 |  |  | 项目主要污染排放源的数量、种类和位置，项目主要污染物产生及预计排放情况，建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果。 |  |  |  |

根据项目排污情况分析，项目产生污染物均可达标排放，但应加强对环保设施的维护及管理，保证污染治理设施的运行效率。

### 8.1.4排污口规范化设置

根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》和原国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合有关要求。

⑴在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称。

⑵如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。

⑶将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。

⑷按照排污口规范管理及排放口环境保护图形标志管理有关规定，在排污口附近设置环境保护图形标志牌，根据《环境保护图形标志》实施细则，填写本工程的主要污染物；标志牌必须保持清晰、完整，发现形象损坏、颜色污染或有变化、退色等不符合图形标志标准的情况，应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。

⑸排放口规范化整治要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治技术要求进行。

⑹环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口及固体废物堆放场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m。

⑺在厂区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。

⑻危险废物贮存和处置场所应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）进行建设和规范要求。

环境保护图形符号见表8.1-3。

表8.1-3  环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 3 | / |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

### 8.1.5验收清单

建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的有关规定，对本项目进行环境保护验收。验收建议清单见表8.1-4。

表8.1-4 项目竣工环境保护验收清单表

| 项目 | 污染源 | 项目拟采取的环保设施 | 数量 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 催化燃烧废气 | 洗涤器洗涤+精脱硫+催化燃烧装置处理后，由25m高排气筒排放 | 1套 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及其修改单、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中相应限值要求 |
|  | 装置区无组织废气 | 中试期加强管理、定期检修 | / | 基地厂界执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）相应限值； |
|  | 碳粉变压仓粉尘、煤粉变压仓粉尘 | 袋式除尘器+15m高排气筒 | 2套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 废水 | 生活污水 | 依托中试基地化粪池处理，定期清掏用于周边农田施肥 | 化粪池1座 | 依托中试基地生活污水处理设施 |
| 地下水、土壤 |  | 按要求对废液罐基础等进行重点防渗；中试车间等进行一般防渗；其它区域简单防渗。 | / | 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013） |
|  |  | 设3口地下水监测井：本底井1口、污染监测井1口、污染扩散监测井1口 | 3口 | 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016） |
| 噪声 |  | 各泵类等通过选用低噪声设备、采取基础减振等措施； | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 固体废物 |  | 废催化剂、废机油分别由专用容器收集后暂存于中试基地危废库，定期送有资质单位处置 | 依托中试基地危废库 | 依托中试基地危废库 |
|  |  | 急冷、洗涤废液：由管道重力流汇集至废液罐，定期交有资质单位处理 | 废液罐1座 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  | 除尘灰 | 收集后分别作为原料综合利用 | / |
|  |  | 生活垃圾收集后，定期送生活垃圾填埋场处置 | 生活垃圾桶1个 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 风险 |  | 废液罐四周设置围堰，并设置导排设施 |  | / |
|  |  | 事故水池兼做初期雨水池 | 1座（4000m3） | 依托中试基地 |
|  |  | 有毒有害气体泄漏检测报警装置 | 若干 | / |
|  |  | 制定风险应急预案并加强演练 |  | 在生态环境保护主管部门进行备案 |
| 环境管理 |  | 设置专职环保管理人员1-2人，制定环境管理制度和环境监测计划，编制环境风险应急预案、申请排污许可，制定危险废物管理计划及转移台帐等。 |  |  |

### 8.1.6环境管理要求

⑴污染防治措施必须与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目中试期间，需加强环保设施的维护及管理，保证环保设施的正常运行，提高其运行效率，确保污染物达标排放，减少对环境的影响。

⑵拟建装置为试验装置，不得改变试验性质变相进行其他生产；试验完成后，中试装置暂不考虑拆除，不存在中试期结束后的拆除污染影响，本次评价仅针对本次中试项目，后期如进行其它试验，需另行环评。同时，本项目涉及反应器等中试装置内在线物质，试验结束后直接交由有资质单位使用罐车运输出厂，不在厂内暂存。

⑶中试期间测定与项目环境保护或污染防治有关的技术数据，为工业化生产的环境保护设计提供依据；

⑷要求企业建立合理有效的风险事故应急预案，并定期进行演练，确保事故情况下应急有效、措施得当，将事故对外环境的影响减小到最低程度。

⑸本中试装置在首次投料后两年内试验结束（年试验时间为300h），之后如做其他用途，另行履行环保手续。

## 8.2环境监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），并考虑到本项目的特点，中试期污染源监测计划见表8.2-1，环境质量监测计划见表8.2-2。

表8.2-1  本项目污染源监测计划一览表

| 监测类别 | 监测点位 | 监测项目 | 中试期间监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 催化燃烧废气排放口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢 | 季度 |
|  |  | 氰化氢 | 半年 |
|  |  | 硫化氢 | 年 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 月 |
|  | 4#标准化厂房外 | 非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢、硫化氢 | 季度 |
|  | 中试基地厂界外10m处上风向布设1个监测点，下风向布设3个监控点 | 非甲烷总烃、氯化氢、颗粒物、硫化氢 | 季度 |
| 噪声 | 中试基地厂界四周 | 等效A声级 | 季度 |

表8.2-2  环境质量监测计划一览表

| 监测类别 | 监测项目 | 监测点位置 | 中试期间监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | pH值、耗氧量、氨氮、总有机碳、石油类。特征因子：氰化物 | 1#地下水监控井（4#标准化厂房上游） | 年 |
|  |  | 2#地下水监控井（4#标准化厂房附近） | 年 |
|  |  | 3#地下水监控井（4#标准化厂房下游） | 年 |
| 注：初次监测地下水监测井的监测指标包括表中全部指标以及特征因子，后续监测指标为首次监测的超标因子和特征因子； |  |  |  |

- 9 环境影响评价结论

- 9.1建设项目概况

500kW等离子体煤制乙炔项目位于榆林市榆横工业区（中试基地项目厂区内4#标准化厂房），占地面积约1471.74m2；建设内容包含设1套中试装置，并同步建设相应的辅助设施。中试装置以煤粉、碳粉、H2为主要原料，采用等离子热解煤粉制乙炔工艺，目标产物为乙炔，中试时间2年，中试时间为1400h/a。中试目的：高焓煤粉等离子体炬的验证；反应器内等离子体与物料混合机理验证；等离子体反应器优化设计；500kW实验装置的建设与连续运行。项目总投资3900万元，其中环保投资87.2万元，占总投资的2.24%。

- 9.2环境质量现状

⑴大气环境

区域NO2、SO2、CO、O3、PM10和PM2.5年评价指标均为达标，项目所在区域为达标区。

评价区硫化氢、氯化氢监测浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃、氰化氢满足《大气污染物综合排放标准详解》标准要求。

⑵地下水环境

评价区地下水监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准要求。

⑶声环境

评价区环境噪声昼、夜间值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

⑷土壤环境

评价区土壤环境质量监测点各项指标均符合《土壤环境质量标准  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的筛选值第二类用地标准要求。

- 9.3污染物排放情况

⑴废气

非甲烷总烃排放量为0.401t/a，颗粒物排放量为0.15t/a，二氧化硫排放量为0.306t/a，氮氧化物排放量为0.309t/a，硫化氢排放量为0.003t/a，氰化氢排放量为0.0042t/a，氯化氢排放量为0.00015t/a。

⑵废水

生活污水1.04m3/d，主要污染物为COD、NH3-N、BOD5、SS等，依托中试基地化粪池处理，定期清掏用于周边农田施肥。

⑶固体废物

本项目试验期固体废物包括危险废物、除尘灰和生活垃圾。 废催化剂，废机油，产生量约为5.05t/a，分别由专用容器收集后暂存于中试基地危废库，定期送有资质单位处置；急冷、洗涤废液通过密闭排放系统，冷却后进入废液罐收集，产生量约为251.39t/a，定期交有资质单位处置。收尘灰产生量约为1.71t/a，分别作为原料综合利用。生活垃圾主要来自职工办公生活区，产生量为3.3t/a，厂内设生活垃圾箱，分类收集后定期送生活垃圾填埋场填埋处置。项目固废处置率100%。

- 9.4主要环境影响

⑴大气环境影响分析

①催化燃烧废气

经洗涤器洗涤+精脱硫+催化燃烧装置处理后由25m高排气筒排放，经预测，废气中各污染排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及其修改单、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中大气污染物排放限值要求，对周围大气环境影响小。

②装置区无组织废气

本项目中试装置为密闭系统，中试过程中无组织排放量较小，且载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点＜2000个，不属于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中要求应开展泄漏检测与修复工作的重点监管单位，本次评价要求建设单位在中试过程中应加强对项目涉及的泵、阀门、法兰及其他连接件等设备动静密封点的管理和日常维护，并定期检修，减少废气的无组织排放。

③碳粉变压仓和煤粉变压仓粉尘

碳粉变压仓和煤粉变压仓粉尘：分别由袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放，经预测，废气中各污染排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物排放限值要求。

⑵水环境影响分析

生活污水：生活污水产生量1.04m3/d，主要污染物为COD、NH3-N、BOD5、SS等， 依托中试基地化粪池处理，定期清掏用于周边农田施肥。

综上，项目污废水均可得到合理处置，对周边地表水环境影响较小。

⑶地下水影响分析

①正常工况下地下水的影响分析

正常工况下无废水直接排放，项目装置区域、污水输送设施等在工程设计时均采用具有较好防渗或防漏效果的装置设备，装置内排水管道均采用密封、防渗材料，正常情况下废水均合理处理。因此正常情况下本项目对地下水影响较小。

②事故状态下地下水的影响分析

非正常状况下，本项目废液罐发生渗漏的情况下，当渗漏100d、1000d时COD均不存在超标范围，中心最大浓度分别为3.37mg/L、0.34mg/L，均小于检出限浓度；当渗漏100d时氰化物下游影响距离为102m，下游最大超标范围为86m，1000d时氰化物下游影响距离为557m，下游最大超标范围为630m，中心最大浓度分别为1.06mg/L、0.11mg/L。本评价认为，为避免非正常状态对地下水污染，池体除应按照要求进行重点防渗外，还应通过加强管理，定期对地下水进行监测，可及时发现泄漏，发现后立即启动应急机制，查找原因并解决问题，避免污染进一步向下游扩散，确保地下水超标控制在厂界范围内。

⑷声环境影响分析

项目设备噪声对场界噪声预测值较小，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，建设项目对周围声环境影响较小。

⑸固体废物环境影响分析

项目产生的固体废物处置率达100%，对外环境影响较小。

⑹环境风险分析评价

项目涉及的危险物质有天然气、乙炔产品气及废液等，主要事故类型为火灾、爆炸、泄漏。综合环境风险评价内容，建设单位在落实各项环境风险防范措施、有效的应急预案，并加强风险管理条件下，项目的环境风险可防可控，风险水平是可以接受的。建设单位必须予以高度重视，采取有效的防范、减缓措施。

- 9.5公众意见采纳情况

本项目公众参与调查工作，在项目所在地公众的积极配合下，调查工作进展顺利，公众对项目的建设也表示出了较高的关注度。针对公众提出的建议和意见，榆林中科洁净能源创新研究院决定全部采纳公众合理建议。榆林中科洁净能源创新研究院表示坚决执行建设项目“三同时”制度，在项目设计、试验期阶段，严格按照国家和地方的有关规定，配套建设环保设施并确保环保设施的正常运行，最大限度地降低污染物排放量，做到达标排放，减少建设项目对环境的影响；同时，在有条件的情况下提供当地居民就业。我公司对公众提出的主要意见已做了相应的承诺。

- 9.6环境保护措施

⑴大气污染防治措施

①催化燃烧废气

经洗涤器洗涤+精脱硫+催化燃烧装置处理后由25m高排气筒排放，经预测，废气中各污染排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及其修改单、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中大气污染物排放限值要求，措施可行。

②装置区无组织废气

本项目中试装置为密闭系统，中试过程中无组织排放量较小，且载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点＜2000个，不属于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中要求应开展泄漏检测与修复工作的重点监管单位，本次评价要求建设单位在中试过程中应加强对项目涉及的泵、阀门、法兰及其他连接件等设备动静密封点的管理和日常维护，并定期检修，减少废气的无组织排放。

③碳粉变压仓和煤粉变压仓粉尘

碳粉变压仓和煤粉变压仓粉尘：分别由袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放，经预测，废气中各污染排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物排放限值要求。

⑵废水污染防治措施

生活污水依托中试基地化粪池处理，定期清掏用于周边农田施肥。

⑶地下水污染防治措施

项目地下水影响区域主要包括装置区、废液罐等。本项目地下水污染防治措施应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

⑷噪声治理措施

尽量选用低噪声设备，在厂区内合理布局，高噪声基础减振，采取措施后正常情况下厂界噪声昼、夜间均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

⑸固体废物处置措施

项目试验期产生的固体废物主要为急冷、洗涤废液、废催化剂、废机油、收尘灰、生活垃圾等。

废催化剂、废机油分别由专用容器收集后暂存于中试基地危废库，定期送有资质单位处置。急冷、洗涤废液通过密闭排放系统，冷却后进入废液罐收集，定期交有资质单位处置；收尘灰分别作为原料综合利用；生活垃圾主要来自职工办公生活区，厂内设生活垃圾箱，分类收集后定期送生活垃圾填埋场填埋处置。项目固废处置率100%，固废处理处置措施基本可行。

- 9.7环境影响经济损益分析

本项目为中试项目，以煤粉、碳粉、H2为主要原料，采用等离子热解煤粉制乙炔工艺，检验高焓煤粉等离子体炬的验证。本项目研发成功后，代替传统电石工艺，是对我国乙炔工业的一场革命，具有重大的经济效益、环保效益和社会效益。

- 9.8环境管理与监测计划

⑴环境管理

项目针对建设阶段、试验阶段，提出了具体的环境管理要求。明确了环境管理机构的设置与职责，并给出了环境管理的工作计划和管理内容以及环保设施竣工验收管理的要求。为了保证经济发展与环境保护同步进行，以控制和减少企业在建设与生产期所带来的环境污染，建设单位应强化企业的环境管理，使污染治理设施正常、可靠运行，把污染减至最低，同时，进一步实施资源的综合再利用。

⑵监测计划

本次评价从污染源监测和环境质量监测两个方面，给出了详细的监测计划，包括监测因子、监测点位布设、监测频次等内容，企业应严格按照监测计划内容对项目建设过程中所产生的污染物和污染防治设施进行监测，以便掌握项目内部的污染状况和项目所产生的污染物对周围环境的影响，根据污染物浓度及其变化规律，采取必要、合理的防治措施。

- 9.9总结论

500kW等离子体煤制乙炔项目符合国家产业政策，符合“三线一单”和榆林市“多规合一”相关要求，符合榆横工业区总体规划、规划环评及审查意见相关要求，选址合理，项目在采取相应的污染物防治措施、风险防范措施后，试验期间各类污染物均能达标排放，项目的建设和试验期对外环境影响较小，项目风险可以接受，从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。