中圣环境

ZS-2024-134

陕西未来能源化工有限公司20万吨/年Ⅲ类+润滑油基础油项目

环境影响报告书

| 委托单位： | 陕西未来能源化工有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 中圣环境科技发展有限公司 |

二〇二五年十月

目  录

概  述	5

一、 项目背景	5

二、 建设项目特点	6

三、 环境影响评价工作过程	6

四、 分析判定相关情况	6

五、 环境评价关注的主要环境问题	23

六、 报告书主要结论	23

七、 致谢	24

1 总则	25

1.1 编制依据	25

1.2 评价原则	31

1.3 环境影响识别和评价因子选择	31

1.4 评价执行标准	32

1.5 评价工作等级与评价范围	36

1.6 评价内容、评价重点及评价时段	41

1.7 环境保护目标	41

1.8 相关规划及环境功能区划	43

2 项目概况	45

2.1 现有工程	45

2.2 在建工程	70

2.3 技改项目概况	90

3 工程分析	106

3.1 基础油装置	106

3.2 储运工程	116

3.3 其他	119

3.4 正常生产污染源分析	120

3.5 非正常工况分析	121

3.6 项目主要污染物排放情况汇总	122

3.7 本项目运行后现有工程污染物排放变化	122

3.8 全厂主要污染物排放情况汇总	124

4 区域环境概况与环境质量现状评价	126

4.1 自然环境	126

4.2 环境质量现状监测与评价	135

4.3 区域污染源调查	148

5 施工期环境影响评价	149

5.1 施工期污染源强概算	149

5.2 施工期环境影响分析	151

5.3 施工期环境保护措施及建议	154

6 环境影响预测与评价	156

6.1 运行期大气环境影响预测与评价	156

6.2 运营期地表水环境影响分析	183

6.3 运营期地下水影响分析	187

6.4 运营期声环境影响预测与分析	202

6.5 运营期固体废弃物影响分析	211

6.6 生态环境影响分析与评价	214

6.7 运营期土壤环境影响分析与评价	216

7 环境风险分析与评价	224

7.1 现有工程环境风险回顾性分析	224

7.2 风险调查	226

7.3 环境风险潜势初判	238

7.4 环境风险识别	244

7.5 风险事故情形分析	246

7.6 风险预测与评价	253

7.7 环境风险管理	263

7.8 评价结论与建议	274

8 碳排放评价	277

8.1 建设项目碳排放分析	277

8.2 碳排放评价	279

9 环境保护措施及其技术经济论证	280

9.1 拟建项目施工期污染防治措施	280

9.2 拟建项目运营期污染防治措施	284

10 环境影响经济损益分析	295

10.1 经济效益分析	295

10.2 社会效益分析	295

10.3 环境经济损益分析	296

10.4 小结	298

11 环境管理与监测计划	299

11.1 环境管理分阶段要求	299

11.2 污染物排放管理要求	299

11.3 环境管理制度、机构及维护机制要求	303

11.4 环境监测计划	305

11.5 环保竣工验收	306

11.6 环保监督管理	307

11.7 区域削减情况	307

12 结论与建议	308

12.1项目概况	308

12.2 环境质量现状	308

12.3 污染源控制措施及达标排放	309

12.4 主要环境影响	310

12.5 公众意见采纳情况	312

12.6 环境影响经济损益分析	312

12.7 环境管理与监测计划	313

12.8 建设项目环境可行性综合结论	313

12.9 主要要求与建议	313

附图列表

图1   项目所在园区位置关系图

图2   企业涉及管控单元示意图

图1.5-1   基本信息底图

图2.1-1   项目地理位置图

图2.1-2   项目四邻关系图

图2.1-3   现有工程平面布置图

图2.1-4   全厂主要生产工艺流程图

图2.1-5   公用工程主要工艺流程及产污节点图

图2.2-1   在建项目位置图

图2.2.1-1   成品油调和项目工艺流程及产污环节图

图2.2.2-1   氨综合利用项目工艺流程及产污环节图

图2.2.3-1   高温费托项目工艺流程及产污环节图

图2.3-1  本项目在厂内位置图

图2.3-2   润滑油装置平面布置图

图2.3-3   罐区平面布置图

图2.3-4   余热发电平面布置图

图3.1-1   Ⅲ类+润滑油基础油装置工艺流程及产污环节示意图

图3.1-2   装置物料平衡图

图3.1-3   本项目运行前厂区氢平衡图

图3.1-4   本项目运行后厂区氢平衡图

图3.1-5   本项目运行前厂区燃料气平衡图

图3.1-6   本项目运行后厂区燃料气平衡图

图4.1-1   项目地理位置图

图4.1-2   区域地形地貌图

图4.1-3   区域地质图

图4.1-4   区域地层特征图

图4.1-5   区域水文地质图

图4.1-6   评价区地形地貌图

图4.1-7   评价区实际材料图

图4.1-8   评价区水文地质图

图4.1-9   评价区水文地质剖面图

图4.1-10~12   评价区地下水流场图

图4.1-13  项目场地钻孔柱状图

图4.1-14  项目场地包气带结构分区图

图4.2-1   项目大气、地下水及噪声监测点位图

图4.2-2   项目土壤及包气带监测点位图

图6.1-1   榆林近20年累年年风玫瑰图

图6.1-2   榆林年平均风速变化趋势图

图6.1-3   榆林月平均气温图

图6.1-4   榆林年平均气温变化趋势图

图6.1-5   榆林月平均降水量

图6.1-6   榆林（2004~2023）年总降水量（mm）

图6.1-7   榆林2023年逐月平均气温变化曲线

图6.1-8   榆林2023年逐月平均风速变化曲线

图6.1-9   榆林2023年四季及年小时平均风速日变化曲线

图6.1-10   榆林2023年风玫瑰图

图6.1-11   项目基本信息图

图6.1-12   项目所在地地形图

图6.1-13~23   大气预测叠加值浓度网格分布图

图6.3-1   模拟区水文地质概念模型图

图6.3-2   模拟区计算区网格剖分图

图6.3-3   模拟区地面标高等值线图

图6.3-4   模拟区底板标高等值线图

图6.3-5   模拟区内大气降水入渗补给系数平面分区图

图6.3-6   模拟区农田分布图

图6.3-7   2023年4月实测流场与2023年4月计算流场拟合情况

图6.3-8   2023年8月实测流场与2023年8月计算流场拟合情况

图6.3-9   2023年4月观测井计算水位与实测水位拟合图

图6.3-10   2023年8月观测井计算水位与实测水位拟合图

图6.3-11   最终确定模型渗透系数分区图

图6.3-12   孔隙介质数值模型的—图

图6.3-13  含油污水收集池非正常泄露100d浓度分布图

图6.3-14  含油污水收集池非正常泄露1000d浓度分布图

图6.3-15  污染源紧邻下游10m处含水层中石油类浓度历时曲线图

图6.3-16  下游485m厂界处含水层中石油类浓度历时曲线图

图6.4-1   噪声源点位图

图6.7-1   包气带土水特征曲线

图6.7-2   土壤预测模型结构图

图6.7-3   不同观测点土壤中石油类浓度变化图

图6.7-4   不同预测时刻土壤中含水量剖面图

图6.7-5   不同预测时刻石油类浓度随土壤深度变化图

图7.6-1   企业事故状态下水污染三级防控体系示意图

图7.6-2   厂内雨水及污水走向及雨水排口位置图

图7.6-3   最不利气象条件下燃料气管道CO泄漏影响范围图

图7.6-4   燃料气管道CO泄漏各关心点浓度随时间变化图

图7.6-5   最不利气象条件下原料油泄漏火灾产生CO影响范围图

图7.6-6   原料油泄漏火灾各关心点浓度随时间变化图

图7.6-7   事故状态下下游最近厂界处石油类浓度随时间的变化关系图

图7.7-1   应急救援组织机构图

图7.7-2   应急响应流程图

图7.7-3   危险区域及救援组织现场控制和布局示意图

图7.7-4   厂内紧急撤离路线图

图7.7-5   厂外撤离路线及临时安置点位置图

图9.2-1   本项目分区防渗示意图

概  述

- 项目背景

陕西未来能源化工有限公司是原兖矿集团积极响应国家西部大开发战略及山东省“走出去”发展战略的号召，充分发挥陕北丰富的煤炭资源优势开展煤炭清洁高效利用转换项目，投资建设的煤油化一体的大型高端能源化工企业。公司成立于2011年2月25日，注册资本金54亿元人民币，主要控股公司为兖矿能源集团股份有限公司，主要业务包括煤炭开采、原煤洗选加工、煤基清洁油品及高端精细化学品生产与销售等，是国内唯一一家同时拥有高、低温费托合成技术的企业。陕西未来能源化工有限公司十余年来先后建成并高效运营了我国首套百万吨煤间接液化示范项目、我国首套10万吨/年的高温费托工业化装置、10万吨/年费托蜡精加工及16万吨/年氨水提浓装置等。

100万吨/年煤间接液化示范项目是国家“十二五”期间重点煤炭清洁高效利用项目，为我国单体最大的煤间接液化示范项目，项目主要是依托榆林地区丰富的煤炭资源和自主知识产权的煤液化、煤气化核心技术，生产液体蜡、石脑油、液化石油气等化工产品。项目于2012年7月1日开工建设，2019年来企业经过多次调整、升级，增加了不同牌号精制蜡、丙烯、丙烷及混合C4等系列产品，但产品结构仍然单一，抗风险能力不足。我国费托合成油产能达800万吨/年，随着规模不断增长，产业由大宗油品向高端油品及化工品方向转型升级势在必行。

现厂内运行的100万吨煤间接液化示范项目低温费托合成的中间物料——2#软蜡用于加氢裂化工艺生产液体石蜡、石脑油等产品，产品附加值低且消费税税负严重，现有加工方式下的费托合成产物资源未能得到充分利用，生产的煤基油品较市场炼化油品竞争力低，其经济性亟待改善。

2#软蜡富含链烷烃、其硫和氮含量都较低，异构成分较高，适于进一步异构降凝加工成Ⅲ类+润滑油基础油，产品品质远优于石油基蜡生产的基础油产品。

本次企业将利用100万吨煤间接液化示范项目成品加工精制装置2#软蜡为原料，建设20万吨/年Ⅲ类+润滑油基础油装置及相关配套系统（罐区、系统管廊、装卸车等）。项目采用大连化物所开发的费托合成蜡高性能加氢异构/可控裂化催化剂、加氢异构级配技术和加氢异构-补充精制工艺，该技术是国内外先进、成熟的工艺技术，2#软蜡作为异构裂化分馏塔塔底循环物料供应稳定，因此项目从原料供应及技术等方面均具备可实现条件。

- 建设项目特点

陕西未来能源化工有限公司20万吨/年Ⅲ类+润滑油基础油项目属于石油化工行业技术改造项目，建设项目类别属于“二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业42精炼石油产品制造”。项目位于陕西省榆林市榆阳区榆横工业区北区现有厂区内，不新增用地，项目周边200m范围内无声环境敏感保护目标。当地水利部门2024年底在距离现有西厂界400m处新建一处分散式饮用水井，井深180m，供水人口约800人，供水区域为厂区周边村民。最近的大气敏感保护目标为现有工程安置点（S，1.6km）和蟒对滩（S，1.96km）。本次将新建一套润滑油基础油生产装置、配套罐区及1套有机朗肯循环（ORC）余热发电装置，主要生产原料均为厂区自供，本次改造不增加厂内原料煤、燃料煤的消耗量，项目加热炉采用的燃料气来源于现有厂内燃料气管网，届时将降低现有燃气轮机发电功率，即减燃气轮机燃料气消耗量，从而调配出供本次所用的燃料气。

项目周边有分散式饮用水井，环境特征较敏感，项目主要为环境空气、地下水、土壤环境等存在影响，但项目环保措施技术成熟，可实现污染物稳定达标排放，对周边环境影响较小。

- 环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律法规的规定和环境保护行政主管部门的要求，陕西未来能源化工有限公司20万吨/年Ⅲ类+润滑油基础油项目属于“精炼石油产品制造251”，项目对2#软蜡进行加氢异构后生产基础油等产品，应实施环境影响评价，编制环境影响报告书。鉴于此，陕西未来能源化工有限公司于2025年2月9日委托中圣环境科技发展有限公司编制项目环境影响报告书（附件1）。

接受委托后，评价单位成立了评价工作组，在资料研究的基础上，于2025年2月进行现场调查，同时委托实施了环境质量现状监测；在工程分析、现场调查与监测、环境影响分析、环保措施可行性论证等一系列工作的基础上，于2025年5月完成了《陕西未来能源化工有限公司20万吨/年Ⅲ类+润滑油基础油项目环境影响报告书》。

- 分析判定相关情况

- 产业政策符合性

项目国民经济行业分类属于C2511“原油加工及石油制品制造”，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类，本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）中明令禁止的类别。项目符合国家产业政策。项目属于《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2025年版）》中原油加工及石油制品制造（2511），但不属于纳入重点管理范围的产品及装置，同时根据《榆林市发展和改革委员会关于陕西未来能源化工有限公司20万吨年III类润滑油基础油项目节能审查的请示》，因此项目不属于两高项目。

本项目产业政策符合性分析见表2。

表2  本项目产业政策符合性分析表

| 政策名称 | 政策要求 | #### 本项目 | #### 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2025年版）》 | 大类：石油、煤炭及其他燃料加工业（25） 中类：精炼石油产品制造（251） 小类：原油加工及石油制品制造（2511） | #### 根据《榆林市发展和改革委员会关于陕西未来能源化工有限公司20万吨年III类润滑油基础油项目节能审查的请示》，本项目不属于“两高”项目。 | #### 不属于“两高”项目 |

项目于2025年5月30日在榆林市行政审批服务局进行了备案，项目代码为2502-610802-04-01-651407（附件2）。

- 环境政策、规划符合性

本项目建设与相关环境政策、规划符合性分析见表3。

表3  本项目与相关环境政策、规划符合性分析表

| #### 序 #### 号 | #### 政策名称 | #### 政策要求 | #### 本项目 | #### 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | 《中华人民共和国大气污染防治法》 | 第十一条 新建、扩建、改建向大气排放污染物的项目，必须遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。 建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价，规定防治措施，并按照规定的程序报环境保护行政主管部门审查批准。 | 本次环评对大气污染和生态环境等影响做出了评价，本环评报告报陕西省生态环境厅审批。 | 符合 |
|  |  | 第十二条 向大气排放污染物的单位，必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定向所在地的环境保护行政主管部门申报拥有的污染物排放设施、处理设施和在正常作业条件下排放污染物的种类、数量、浓度，并提供防治大气污染方面的有关技术资料。 | 企业已按规定取得排污许可证。本次改造项目完成后，企业根据实际排放情况进行变更。 | 符合 |
|  |  | 第十三条 向大气排放污染物的，其污染物排放浓度不得超过国家和地方规定的排放标准。 | 企业各污染源均配套建设污染防治设施，确保污染物达标排放。 | 符合 |
| #### 2 | 《中华人民共和国黄河保护法》 | 禁止违反国家有关规定、未经国务院批准，占用永久基本农田。 禁止在黄河干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 黄河流域县级以上地方人民政府应当组织推广应用先进适用的节水工艺、技术、装备、产品和材料，推进工业废水资源化利用。 排放水污染物的企业事业单位应当按照要求，采取水污染物排放总量控制措施。 | 项目不占用永久基本农田。项目位于榆横工业区北区，不属于黄河干支流岸线管控范围。 本项目生产消耗水量较小，并将对全厂工艺凝液进行热量再回收，从而实现节水。项目废水经污水处理站处理，再送红墩污水处理厂再处理后回用，废水不外排。 | 符合 |
| #### 3 | 《土壤污染防治行动计划》国发〔2016〕31号 | 三、实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全。防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 | 项目属于石油化工类项目，位于榆林市榆横工业区现有厂区范围内。本次将采用大连化物所开发的新技术、新工艺，利用成品油精炼过程中间物料2#软蜡为原料，生产品质优于石油基蜡生产的基础油产品。 | 符合 |
|  |  | 六、加强污染源监管，做好土壤污染预防工作。固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。 | 企业现有固废堆存场所均按照规范设计，有完善的防扬散、防流失、防渗漏措施。 | 符合 |
| #### 4 | 《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》国办发〔2016〕57号 | （三）改造提升传统产业。利用清洁生产、智能控制等先进技术改造提升现有生产装置，提高产品质量，降低消耗，减少排放，提高综合竞争能力。鼓励建设加氢裂化、连续重整、异构化和烷基化等清洁油品装置，及时升级油品质量。加快炼油和乙烯装置技术改造，适时调整柴汽比，优化原料结构。推进石化产业基地及重大项目建设，增强烯烃、芳烃等基础产品保障能力，提高炼化一体化水平。拓展传统化工产品应用领域，支持化肥、润滑脂等优势产能“走出去”。 | 本项目采用大连化物所开发的新技术、新工艺，利用成品油精炼过程中间物料2#软蜡为原料，生产品质优于石油基蜡生产的润滑油基础油产品。从而实现企业产业由大宗油品向高端油品及化工品方向转型。 | 符合 |
| #### 5 | 《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》 | （七）坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。新建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放项目严格落实产能等量或减量置换，出台煤电、石化、煤化工等产能控制政策。未纳入国家有关领域产业规划的，一律不得新建改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目。合理控制煤制油气产能规模。提升高耗能高排放项目能耗准入标准。 | 本项目属于C2511“原油加工及石油制品制造”，按“两高”项目管理，项目采用现有工程油品精制过程中间物料2#软蜡作为原料，生产品质优于石油基蜡生产的润滑油基础油产品。未新增现有工程产能。 | 符合 |
| #### 6 | 《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》工信部联原〔2021〕220号 | 未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目(安全、环保、节能和智能化改造项目除外)。地方人民政府要依法依规妥善做好未通过认定化工园区的整改或关闭，以及园区内企业的监管及处置工作。 | 陕西未来能源化工有限公司位于榆林市榆阳区榆横工业区北区，目前园区已完成化工园区认定工作，园区的规划环评已编制完成，项目建设符合园区总规及规划环评的要求。 | 符合 |
| 7 | 《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》工信部联原〔2022〕34号 | （三）实施“三品”行动，提升化工产品供给质量。围绕新一代信息技术、生物技术、新能源、高端装备等战略性新兴产业，......加快发展高端聚烯烃、......专用润滑油脂等产品。 | 本次将采用大连化物所开发的新技术、新工艺，利用成品油精炼过程中间物料2#软蜡为原料，生产品质优于石油基蜡生产的基础油产品。本次不新增现有工程产能。 | 符合 |
|  |  | （四）强化分类施策，科学调控产业规模。有序推进炼化项目“降油增化”，延长石油化工产业链。增强高端聚合物、专用化学品等产品供给能力。严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。 |  | 符合 |
| #### 8 | 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》环环评〔2021〕45号 | （三）严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。 | 根据《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》及《陕西未来能源化工有限公司20万吨/年III类+润滑油基础油项目“两高”项目认定意见》，本项目不属于“两高”项目，需按照“两高”项目管理。项目位于榆林市榆阳区榆横工业区北区，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》淘汰类。企业按照生态环境保护法律法规的要求办理本项目环保手续。 | 符合 |
|  |  | （四）落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 | 企业位于榆林市榆阳区榆横工业区北区。本次除VOCs外不新增全厂主要污染物排放量，企业已有区域削减方案，其中VOCs削减量剩余量远大于本次新增量，可满足本次等量削减要求。 | 符合 |
|  |  | （六）提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。 | 现有项目单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。现有项目配套建设有土壤与地下水污染防治措施。本项目不使用高污染燃料，项目原料厂内输送均为管道运输，产品外输优先采用新能源车辆运输。 | 符合 |
| #### 9 | #### 《工业炉窑大气污染综合治理方案 》环大气〔2019〕56号 | #### 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。 | 本次加热炉采用费托合成副产燃料气做燃料。本项目所在厂区不在热当地电联产供热管网覆盖范围内。 | #### 符合 |
| #### 10 | 《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕 24号） | #### 强化VOCs全流程、全环节综合治理。 #### 鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。重点区域石化、化工行业集中的城市和重点工业园区，2024年年底前建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。 | 本项目选址位于榆横工业区北区，本项目储罐使用低泄漏的呼吸阀，安装油气回收系统，VOCs处理，并要求开展LDAR泄漏检测，开停工期间及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气 | #### 符合 |
| #### 11 | 《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》 | 推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，加快钢铁、煤电超低排放改造，开展煤炭、火电、钢铁、焦化、化工、有色等行业强制性清洁生产，强化工业炉窑和重点行业挥发性有机物综合治理，实行生态敏感脆弱区工业行业污染物特别排放限值要求。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。开展黄河干支流入河排污口专项整治行动，加快构建覆盖所有排污口的在线监测系统，规范入河排污口设置审核。严格落实排污许可制度，沿黄所有固定排污源要依法按证排污。沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地等偷排、直排行为。加强工业废弃物风险管控和历史遗留重金属污染区域治理，以危险废物为重点开展固体废物综合整治行动。加强生态环境风险防范，有效应对突发环境事件。健全环境信息强制性披露制度。 | #### 项目位于榆林市榆阳区榆横工业区北区，规划环评已取得榆林市生态环境局审查意见（榆政环函[2024]91号）。本次对新建储罐、改造的汽车装卸设置VOCs收集装置，并采用冷凝、吸附等技术，进一步减少VOCs的排放。企业全厂废水经红墩污水处理厂进一步处理后，全部送回厂内回用。危险废物交有资质单位处置。企业制定了环境风险应急预案，并备案。定期进行演练。运行至今未发生严重风险事故。项目固废不涉及重金属，且均得到有效处置。 | #### 符合 |
| #### 12 | 《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》 | （七）坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。 | #### 企业位于榆林市榆阳区榆横工业区北区，根据《陕西未来能源化工有限公司20万吨/年III类+润滑油基础油项目“两高”项目认定意见》，本项目不属于“两高”项目。需按照“两高”项目管理。本次不新增现有工程产能。 | #### 符合 |
|  |  | （九）加强生态环境分区管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。 | #### 项目建设符合产业政策、行业准入、符合《榆林市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》和园区规划。 | #### 符合 |
| #### 13 | 《陕西省土壤污染防治工作方案》 | 重点监测土壤中镉、汞、砷、铅、铬等重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物。重点监管有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采、石油加工、煤化工、化工、电镀等行业，产粮（油）大县以及各市建成区等区域。 | 企业按照现有装置特点制定了运营期监测计划，本评价监测计划中对相关监测提出了要求。 | 符合 |
|  |  | 禁止在优先保护类耕地内新建有色金属冶炼、石油加工、化工、医药、焦化、电镀、铅蓄电池制造等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 | 企业位于榆林市榆阳区榆横工业区北区，不在优先保护类耕地内。 | 符合 |
|  |  | 排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；环境保护部门要做好监督管理工作。 | 现有工程根据装置区特点进行了分区防渗，评价根据建设内容特性提出了分区防渗的要求，在报告书中针对土壤环境进行专题影响评价分析。 | 符合 |
| #### 14 | 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》 | 促进产业结构转型升级。......加快黄河干流及重要支流沿线存在重大环境安全隐患的危险化学品生产企业就地改造、异地迁建、关闭退出。以钢铁、焦化、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、石油开采、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。 | 企业位于榆林市榆阳区榆横工业区北区，本次不新增现有工程产能。本次对全厂工艺凝液进行热量再回收进行余热发电，有利于企业生产清洁化、低碳化，符合循环经济理念。 | 符合 |
|  |  | 加强土地用途管制。严格建设项目土壤环境影响评价制度，对新（改、扩）建项目涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的，严格选址条件，严控选址范围，提出并落实土壤和地下水污染防治要求。强化土壤污染源头控制。 | 企业位于榆林市榆阳区榆横工业区北区，符合规划及规划环评的要求，评价针对项目特点提出了土壤和地下水污染防治要求，强化土壤污染源头控制。 | 符合 |
| #### 15 | 《陕西省黄河流域生态环境保护规划》陕环发〔2022〕9号） | 促进产业结构转型升级。坚决遏制“两高”项目盲目发展，依法依规推动落后产能退出。以供给侧结构性改革为契机，倒逼钢铁、煤炭等重点行业化解过剩产能。禁止新建《产业结构调整指导目录》中限制类产品、工艺或装置的建设项目。加强高耗水行业用水定额管理，严格限制高耗水产业发展，合理控制煤化工行业规模。延长和优化煤炭、石油、矿产资源开发产业链，推进资源产业深加工，引导新型煤化工产业与石化、化工、钢铁、建材等产业耦合发展。鼓励科技含量高的绿色工业发展，实现制造业高端化的跨越升级。......积极推进“两高”项目环评开展碳排放试点工作，推行污染物与碳排放协同控制 | 企业位于榆林市榆阳区榆横工业区北区，本次不增加厂内原料煤及燃料煤用量。项目利用现有中间产物进行加工成Ⅲ类+润滑油基础油，产品品质远优于石油基蜡生产的基础油产品，延长、优化了石油开发产业链。本次对全厂工艺凝液进行热量再回收进行余热发电，有利于企业生产清洁化、低碳化，符合循环经济理念。本次对碳排放情况进行了评价。 | 符合 |
| #### 16 | 《陕西省高耗能高排放建设项目环境影响评价文件审批要点》 | 项目不得建设在国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、自然公园（森林公园、湿地公园、地质公园）、重要湿地等法律法规和政策要求明令禁止建设的区域，不得占用永久基本农田。 | 本项目位于榆林市榆阳区榆横工业区北区。企业用地不在法律法规和政策要求明令禁止建设的区域，不占用基本农田，本次在原厂区内进行，不新增用地。 | 符合 |
|  |  | 新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足生态环境分区管控、陕西省碳达峰实施方案、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 | 本次20万吨/年Ⅲ类+润滑油基础油项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》的允许类。项目符合相关法律法规，满足生态环境分区管控、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件。 | 符合 |
|  |  | 项目污染物排放总量应满足国家和地方的总量控制指标要求，有明确的总量来源。 | 企业现有项目已取得总量指标，本次除VOCs外不新增全厂主要污染物排放量，企业已有区域削减方案，其中VOCs削减量剩余量远大于本次新增量，可满足本次等量削减要求。 | 符合 |
|  |  | 新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并开展规划环评的园区。 | 本项目位于榆林市榆阳区榆横工业区北区。修编规划环评于2024年开展规划环评并取得审查意见。 | 符合 |
|  |  | 新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）应进入通过省政府认定的化工园区。 | 本次20万吨/年Ⅲ类+润滑油基础油项目利用现有油品精制过程中中间物料2#软蜡为原料，生产更高品质的润滑油基础油，不增加现有工程产能。 | 符合 |
|  |  | 生态环境部和省级生态环境主管部门审批的编制环境影响报告书的石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼新增主要污染物排放量的建设项目，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施。 | 本次除VOCs外不新增全厂主要污染物排放量，企业已有区域削减方案，其中VOCs削减量剩余量远大于本次新增量，可满足本次等量削减要求。 | 符合 |
|  |  | 国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。 | 本次就地改造不新增锅炉，加热炉燃料采用费托合成装置副产燃料气。 | 符合 |
|  |  | 对改建、扩建项目应全面梳理现有工程的生态环境问题，提出“以新带老”整改方案。 | 本次全面梳理现有工程的生态环境问题，并提出“以新带老”措施。 | 符合 |
|  |  | 提出合理的环境风险应急预案编制要求和有效的环境风险防范及应急措施。 | 本项目属于技改项目，评价要求企业严格环境风险管理及风险防控措施，在已有的《陕西未来能源化工有限公司突发环境事件应急预案》基础上，根据需要进行修编，并报相关部门备案。 | 符合 |
|  |  | 按规定开展信息公开和公众参与，公众参与内容、格式、程序满足《环境影响评价公众参与办法》要求。 | 企业依据《环境影响评价公众参与暂行办法》开展信息公开和公众参与。 | 符合 |
|  |  | 环境影响评价文件编制规范，明确环境管理及监测计划内容，符合环境影响评价文件编制相关管理规定和环评技术标准要求。 | 环境影响评价文件按相关法律、导则编制，符合环境影响评价文件编制相关管理规定和环评技术标准要求，明确环境管理及监测计划内容。 | 符合 |
| #### 17 | 《陕西省新建化工项目安全准入条件(试行)》 | 严禁新(扩)建生产光气、氯气、氨气、硫化氢等有毒气体，氰化钠、氰化钾、氰化氢等剧毒化学品，硝酸铵、硝基胍、氯酸铵、氯酸钠、氯酸钾等爆炸危险性化学品，涉及间歇、半间歇法硝化反应的建设项目。 | 企业现有生产装置及本次新增生产装置均不涉及前述化学品及化学反应。 | 符合 |
|  |  | 化工项目生产装置和储存设施必须按照国家规定，装备自动化控制系统、紧急停车系统、可燃有毒气体检测报警系统、视频监控系统，配备符合要求的安全仪表系统。涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化等五类高危工艺装置的上下游配套装置，必须具备全流程自动化控制。 | 企业生产均装备自动化控制系统、紧急停车系统、可燃有毒气体检测报警系统、视频监控系统。 | 符合 |
| #### 18 | 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》陕发〔2023〕4号 | 实施工业企业退城搬迁改造，除部分必须依托城市生产或直接服务于城市的工业企业外，原则上在2027年底前达不到能耗标杆和环保绩效A级(含绩效引领)企业由当地政府组织搬迁至主城区以外的开发区和工业园区。 | 企业位于榆林市榆阳区榆横工业区北区，本次不增加现有工程产能，有利于企业生产清洁化、低碳化，改造项目的实施，企业可满足环保绩效A级要求。 | 符合 |
| #### 19 | 《陕西省工业园区水污染整治工作方案》陕环发〔2024〕4号 | 化工园区及化工企业的废水需做到应纳尽纳，雨污分流，清污分流，污污分流，并建有完善的专管或明管输送的配套管网系统。化工园区和园区内石油化工、石油炼制、煤化工企业建设初期雨水收集管网和收集池。对于黄河干流及重要支流岸线、长江重要支流岸线控制范围内化工园区或非化工园区内的大中型化工企业，安全环保均已达标的，还须制定更高要求的改造或监管计划，加强管理。 | 企业废水做到了应纳尽纳，雨污分流，清污分流，污污分流，并建有完善的输送配套管网系统。企业建设有初期雨水收集管网和收集池。企业全厂废水经红墩污水处理厂进一步处理后，全部送回厂内回用。 | 符合 |
| #### 20 | 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》 | 一、挥发性有机液体储罐。企业应按照标准要求，根据储存挥发性有机液体的真实蒸气压、储罐容积等进行储罐和浮盘边缘密封方式选型。鼓励使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀；固定顶罐或建设有机废气治理设施的内浮顶罐宜配备压力监测设备，罐内压力低于50%设计开启压力时，呼吸阀、紧急泄压阀泄漏检测值不宜超过2000μmol/mol。储罐排气回收处理后无法稳定达标排放的，应进一步优化治理设施或实施深度治理。 | 本项目严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，依据蒸气压的不同，选取不同类型的储罐。 针对蒸气压＞76.6kPa的物料，采用压力罐措施，选取球罐。针对蒸气压＜76.6kPa的物料，依据物料类型，选择内浮顶罐。内浮顶罐，浮顶与罐壁之间采用浸液式密封、机械式楔形密封等高效密封方式。 | 符合 |
|  |  | 二、挥发性有机液体装卸。装载作业排气经过回收处理后不能稳定达标的，应进一步优化治理设施或实施深度治理。 | 装卸站及罐区挥发排放气经油气回收装置处理后达标排放。所采用“冷凝+吸附”油气回收处理措施可行。 |  |
|  |  | 五、废气收集设施。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。 | 本项目生产过程中装置工艺废气由密闭管道收集，并保持负压运行。定期对废气收集系统的输送管道进行检漏，确保废气收集系统的输送管道密闭、无破损。 |  |
| #### 21 | 《榆林市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》榆发〔2023〕3号 | 工业企业深度治理行动。开展兰炭等重点行业挥发性有机物（VOCs）治理，VOCs废气经收集后高效处理，严禁VOCs废气未经收集处理直接排放。 | 本项目挥发性有机物控制方案：挥发性有机物治理工作，制定和实施LDAR计划，对装卸区及罐区设置油气回收装置，可有效控制挥发性有机污染物（VOCs）及有毒有害污染物的逸散和排放 | 符合 |
| #### 22 | 《榆林市2025年生态环境保护铁腕治污攻坚行动方案》 | 三)重点行业深度治理行动。按照《榆林市兰炭及涉VOCs化工业废气废水深度治理指导意见》,开展兰炭等重点行业挥发性有机物(VOCs)治理，VOCs废气经收集后高效处理，严禁VOCs废气未经处理直接排放。 | 本项目涉VOCs废气均进行收集并处理达标后排放。 | 符合 |
|  |  | 十三）工业固体废物环境管理提升行动。...确保新增工业固废综合利用率不低于60%。 | 本项目产生的固废均为危废，均交有资质单位进行处置。 |  |
| #### 23 | 《陕西省人民政府关于印发“十四五”节能减排综合工作实施方案》 | （一）实施传统产业节能降碳改造升级。以钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点,扎实推进节能降碳改造和污染物深度治理。加强行业工艺革新，实施涂装类、化工类等产业集群分类治理，开展重点行业清洁生产和工业废水资源化利用改造。 | 本项目属于石油化工项目，本次已对项目碳排放进行评价，二氧化碳排放量为2.26万t/a，本次生产采用的电机等设备均为高效节能设备；对于高温管线采取合适的保温措施，降低热能损失；新建一套余热发电设备，对厂内蒸汽凝液余热进行再利用；同时不新增厂内燃料消耗，最终实现节能降碳。 本项目大气污染物达标排放，不新增全厂大气污染物排放量，本项目废水经深度处理后全部回用。项目采用源头控制、传播途径控制、受体控制等措施，正常工况下厂界噪声达标。产生的所有固体废物均能得到合理的处理或处置。 本项目已编制节能报告。项目主要能效指标均为国内先进水平。本项目工业废水经处理后全部回用，实现了废水资源化利用。 | 符合 |
|  |  | 推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排，加强细颗粒物和臭氧协同控制。 | 项目加热炉燃料采用现有工程费托合成工段副产燃料气，燃料气为清洁能源。挥发性有机物部分回收，利用末端处理达标排放，同时加强管理，制定和实施LADR计划。 本项目废水深度处理后全部回用，实现废水不外排。 |  |
|  |  | 深化石化化工等行业挥发性有机物污染治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。对易挥发有机液体储罐实施改造，对浮顶罐推广采用全接液浮盘和高效双重密封技术，对废水系统高浓度废气实施单独收集处理。强化油品储运销监管，开展油气回收专项治理工作。 | 本项目严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，依据蒸气压的不同，选取不同类型的储罐。 针对蒸气压＞76.6kPa的物料，采用压力罐措施，选取球罐。针对蒸气压＜76.6kPa的物料，依据物料类型，选择内浮顶罐。内浮顶罐，浮顶与罐壁之间采用浸液式密封、机械式楔形密封等高效密封方式。 |  |
| 24 | 《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》 | 重点关注重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录、优先控制化学品名录以及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（简称《斯德哥尔摩公约》）附件中已发布环境质量标准、污染物排放标准、环境监测方法标准或其他具有污染治理技术的污染物。重点关注石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等重点行业建设项目，在建设项目环评工作中做好上述新污染物识别，涉及上述新污染物的，执行本意见要求； | 本项目生产使用原料、产品及排放污染物不涉及重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录、优先控制化学品名录以及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（简称《斯德哥尔摩公约》）附件中已发布环境质量标准、污染物排放标准、环境监测方法标准或其他具有污染治理技术的污染物。 | 符合 |
| 25 | 2024—2025年节能降碳行动方案 | 1.严格石化化工产业政策要求。强化石化产业规划布局刚性约束。严控炼油、电石、磷铵、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯产能，严格控制新增延迟焦化生产规模。新建和改扩建石化化工项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，用于置换的产能须按要求及时关停并拆除主要生产设施。全面淘汰200万吨/年及以下常减压装置。到2025年底，全国原油一次加工能力控制在10亿吨以内。 | 本项目符合相关产业政策，项目设备选型时采用节能设备，降低能源消耗量，根据项目节能评估报告，主要产品单位产品综合能耗处于同行业先进水平，项目污染排放等满足环保绩效A级水平 | 符合 |
|  |  | 2.加快石化化工行业节能降碳改造。实施能量系统优化，加强高压低压蒸汽、驰放气、余热余压等回收利用，推广大型高效压缩机、先进气化炉等节能设备。到2025年底，炼油、乙烯、合成氨、电石行业能效标杆水平以上产能占比超过30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。2024—2025年，石化化工行业节能降碳改造形成节能量约4000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.1亿吨。 |  | 符合 |

本项目与石化建设项目环境影响评价文件审批原则的符合性分析见表5。

表4  项目与审批原则的相符性分析

| 序号 | 要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目应符合生态环境保护相关法律法规、法定规划以及相关产业结构调整、区域及行业碳达峰碳中和目标、煤炭消费总量控制、重点污染物排放总量控制等政策要求。新建、改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目应符合国家批准的石化产业规划布局方案等有关产业规划。 | 本项目位于陕西省榆林市榆阳区榆横工业区北区，符合规划、规划环评及审查意见要求，符合生态环境保护相关法律法规、法定规划以及相关产业结构调整目录，项目属于技术改造项目，现有100万吨/年煤间接液化制油工业示范项目规模不新增，项目满足重点污染物排放总量控制的要求 | 符合 |
| 2 | 项目选址应符合生态环境分区管控要求。新建、扩建建设项目应布设在依法合规设立的产业园区，并符合园区规划及规划环境影响评价要求。项目选址不得位于长江干支流岸线一公里范围内、黄河干支流岸线管控范围内等法律法规明令禁止的区域，应避开生态保护红线，尽可能远离居民集中区、医院、学校等环境敏感区。 | 本项目位于榆林市榆阳区榆横工业区北区，符合园区规划及规划环境影响评价要求，项目距离最近的地表水为南边5km的沙河，距离较远。项目占地不涉及生态红线，周边1km范围内无居民集中区、医院、学校等环境敏感区。 | 符合 |
| 3 | 新建、扩建项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗、污染物排放量和资源综合利用等应达到行业先进水平。炼油、乙烯、对二甲苯项目能效应达到行业标杆水平。鼓励使用绿色原料、工艺及产品，使用清洁燃料、绿电、绿氢。鼓励实施循环经济，统筹利用园区内上下游资源。 | 本项目属于技改项目，不涉及 | 符合 |
| 5 | 项目优先采用园区集中供热供汽，鼓励使用可再生能源，原则上不得配备燃煤自备电厂，不设或少设自备锅炉。确需建设自备电厂的，应符合国家及地方的相关规划和排放控制要求。加热炉、转化炉、裂解炉等应使用脱硫干气等清洁燃料，采取低氮燃烧等氮氧化物控制措施；催化裂化装置和动力站锅炉等应采取必要的脱硫、脱硝和除尘措施；其他有组织工艺废气应采取有效治理措施，减少污染物排放；原则上不得设置废气旁路，确需保留的应急类旁路，应安装流量计等自动监测设备。 | 本项目加热炉所用的燃料来自全厂燃料气管网的解析气，相比于天然气等其他燃料气解析气中硫含量较低，从而燃烧废气SO2产生量相对较低，加热炉采用低氮燃烧器，可降低废气中污染物的排放。 | 符合 |
| 6 | 上下游装置间宜通过管道直接输送，减少中间储罐；通过优化设备、储罐选型，加强源头、过程、末端全流程管控，减少污染物无组织排放；挥发性有机液体装载优先采用底部装载，采用顶部浸没式装载的应采用高效密封方式；废水预处理、污泥储存处置等环节密闭化；有机废气应收尽收，鼓励污水均质罐、污油罐、浮渣罐及酸性水罐有机废气收集处理；依据废气特征、挥发性有机物组分及浓度、生产工况等合理选择治理技术，高、低浓度有机废气分质收集处理，高浓度有机废气宜单独收集治理，优先回收利用，无法回收利用的采用预处理+催化氧化、焚烧等高效处理工艺，除单一恶臭异味治理外，一般不单独使用低温等离子、光催化、光氧化等技术；明确设备泄漏检测与修复（LDAR）制度 | 上、下游装置通过管道直接输送，挥发性有机液体装载采用底部装载，储罐及装卸区安装油气回收装置，污水处理站调节池加盖密闭，企业已建立“泄漏检测与修复（LDAR）”管理制度 | 符合 |
| 7 | 非正常工况排气应收集处理，优先回收利用。动力站锅炉烟气应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271）或《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223）要求；恶臭污染物应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554）要求；其他污染物排放及控制应符合《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572）等要求。 | 污染物排放满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）等要求。 | 符合 |
| 8 | 大宗物料中长距离运输优先采用铁路、管道或水路运输，厂区内或短途接驳优先使用国六排放标准的运输工具或新能源车辆、管道或管状带式输送机等清洁运输方式。 | 项目原料来自厂内现有工程生产，均为管道输送。 | 符合 |
| 9 | 合理设置大气环境防护距离，环境防护距离范围内不应有居民区、学校、医院等环境敏感目标。 | 本项目不设置大气环境防护距离 | 符合 |
| 10 | 将温室气体排放纳入建设项目环境影响评价，核算建设项目温室气体排放量，推进减污降碳协同增效，推动减碳技术创新示范应用。鼓励有条件的地区、企业采取风光水电、非粮生物质等可再生能源资源制氢，二氧化碳合成甲醇、烯烃、芳烃、可降解塑料、碳酸二甲酯、聚酯、二甲醚等化工产品，二氧化碳高效和低成本捕集、输送、长期稳定封存等减碳技术。 | 已将项目温室气体排放纳入建设项目环境影响评价，核算建设项目温室气体排放量 | 符合 |
| 11 | 做好雨污分流、清污分流、污污分流。废水分类收集、分质处理、优先回用，含油废水、含硫废水经处理后最大限度回用，含盐废水进行适当深度处理，污染雨水收集处理。严禁生产废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统。项目排放的废水污染物应符合《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572）等要求。 | 项目废水分类收集、分质处理，项目废水经预处理后送厂区污水处理站处理，处理后进入红墩污水处理厂深度处理，最终处理后全部送回厂区回用，排放执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1间接排放标准及表3标准、红墩污水处理厂进水水质要求。 | 符合 |
| 12 | 土壤和地下水污染防治应坚持源头控制、分区防控、跟踪监测和应急响应的防控原则。对涉及有毒有害物质的生产装置、设备设施及场所，需提出防腐蚀、防渗漏、防扬散等土壤污染防治具体措施，并根据环境保护目标的敏感程度、项目平面布局、水文地质条件等采取防渗措施，提出有效的土壤、地下水监控和应急方案，符合《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934）等相关要求。对于可能受影响的地下水环境敏感目标，应提出保护措施，涉及饮用水功能的，强化地下水环境保护措施，确保饮用水安全。可能造成地下水污染的建设项目不得位于泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域。 | 现有厂区已按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934）进行分区防渗；企业已制订了土壤和地下水监测方案，定期对土壤和地下水进行监测，定期在陕西省环境保护厅网站上公布自行监测结果。 | 符合 |
| 13 | 按照减量化、资源化、无害化的原则，妥善处理处置固体废物。一般工业固体废物应通过项目自身或委托其他企业综合利用，无法综合利用的就近妥善处置，需要在厂内贮存的应按规定建设贮存设施、场所。大型炼化一体化等产生危险废物量较大的石化项目宜立足于自身或依托园区危险废物集中设施处置。 | 按照减量化、资源化、无害化的原则，妥善处理处置固体废物 | 符合 |
| 14 | 危险废物和一般工业固体废物贮存和处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）、《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484）等相关要求 | 危险废物贮存已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设 | 符合 |
| 15 | 优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。位于噪声敏感建筑物集中区域的改建、扩建项目，应强化噪声污染防治措施，防止噪声污染。 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）三类区的要求 | 符合 |
| 16 | 严密防控项目环境风险，建立完善的环境风险防控体系，提升环境风险防控能力。环境风险防范和应急措施合理、有效。确保具备事故废水有效收集和妥善处理的能力。针对项目可能产生的突发环境事件制定有效的风险防范和应急措施，建立项目及区域、园区环境风险防范与应急管理体系，提出运行期突发环境事件应急预案编制要求。 | 企业已建设16340m3的事故水池，目前未设置园区级别废水风险防控系统，企业自行设置事故水三级防控体系，确保事故状态下的污水全部处于受控状态，环评提出并提出在已有环境风险应急预案基础上，继续对突发环境事件应急预案进行修订，并报相关部门备案的要求 | 符合 |
| 17 | 改、扩建项目全面梳理涉及的现有工程存在的环保问题或减排潜力，应提出有效整改或改进措施。 | 本次环评针对现有工程提出环保问题，并提出改进措施要求，见2.1.8。 | 符合 |
| 18 | 新增主要污染物排放量的建设项目应执行《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）。项目所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的因子，原则上其对应的国家实施排放总量管控的重点污染物实行区域等量削减。项目所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的因子，其对应的主要污染物须进行区域倍量削减。二氧化氮超标的，对应削减氮氧化物；细颗粒物超标的，对应削减二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物；臭氧超标的，对应削减氮氧化物、挥发性有机物。区域削减措施原则上应与建设项目位于同一地级市或市级行政区域内同一流域。地级市行政区域内削减量不足时，可来源于省级行政区域或省级行政区域内的同一流域。配套区域削减措施应为评价基准年后拟采取的措施，且纳入区域重点减排工程的措施不能作为区域削减措施。 | 本次除VOCs外不新增全厂主要污染物排放量，企业已有区域削减方案，其中VOCs削减量剩余量远大于本次新增量，可满足本次等量削减要求。 | 符合 |
| 19 | 明确项目实施后的环境管理要求和环境监测计划。根据行业自行监测技术指南要求，制定废水、废气污染物排放及厂界环境噪声监测计划并开展监测，排污口或监测位置应符合技术规范要求。重点排污单位污染物排放自动监测设备应依法依规与生态环境主管部门的监控设备联网。涉及水、大气有毒有害污染物名录中污染物排放的，还应依法依规制定周边环境监测计划。 | 企业已按照《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 石油炼制工业》（HJ880-2017）等相关规范的要求每年制定自行监测方案，要求安装自动监测设备的排放口已与生态环境主管部门的监控设备联网 | 符合 |
| 20 | 按相关规定开展信息公开和公众参与。 | 按照《环境影响评价公众参与办法》，采用网络公示、报纸公示、张贴公告等方式开展了公众参与 | 符合 |

- 园区规划及规划环评符合性

2010年，榆林高新技术产业开发区管理委员会编制了《榆横工业区总体规划（2010-2030）》，2011年7月，《榆横工业区总体规划（2010-2030）环境影响报告书》通过陕西省环境保护厅审查（陕环函〔2011〕617号），2017年8月，《榆横工业区发展总体规划（2016-2030）环境影响报告书》通过陕西省环境保护厅审查（陕环函〔2017〕637号）。2021年，榆林高新技术产业开发区管理委员会委托石油和化学工业规划院开展《榆横工业区总体规划（修编）（2022-2035年）》的修编工作。2024年5月20日榆林市生态环境局以榆政环函[2024]91号文对《榆横工业区总体规划（修编）（2022-2035年）环境影响报告书》进行了批复。2023年项目所在的榆横工业区北区（榆阳区西红墩工业区）已通过陕西省第二批化工园区认定，目前尚未通过2024年化工园区认定复核，目前园区正在进行复核评估，在项目位于榆横工业区北区，具体位置见图1，园区认定范围见图2。与现行规划及规划环评的符合性见表5。

表5  本项目园区规划符合性分析表

| #### 序号 | #### 政策名称 | #### 要求 | #### 本项目 | #### 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### 《榆横工业区总体规划（修编）（2022-2035年）》 | #### 规划目标：通过规划，探索一区多园和板块经济发展模式，全力打造精细化工产业园、煤化工终端产业园、石化新材料产业园、绿色新能源产业园、高端装备制造产业园等多个特色产业园，形成差异化、错位式发展。 | #### 陕西未来能源化工有限公司位于榆横工业区北区，属于《修编规划》现有项目。本项目在厂区占地范围内开展，不新增用地，不增加现有工程产能，采用大连化物所的先进工艺技术，以油品精制中间物为原料进行深加工，生产质量更优的润滑油基础油产品，延长产业链。同时将再回收全厂工艺凝液热量进行余热发电，降低产品能耗。 #### 生产过程中废气均可按照相关要求达标排放，废水经深度处理后回用，固废均得到妥善处置。 | #### 符合 |
|  |  | #### 以精细化学品占比提升为抓手，推进基地内化工产业高质量发展，打造一批下游高端化工材料和化学制品加工产业园区，打造一批有影响力的产业链综合体和企业、产品与服务型制造品牌。 |  |  |
|  |  | #### 以推动能化产业重点园区，与中科院系统院所、央企院所、国内外大学及跨国公司高层次创新团队深度合作为抓手，通过创新驱动推动能化产业高质量发展。 |  |  |
|  |  | #### 通过煤炭深加工，将资源优势逐渐转化为基地发展的核心竞争力。通过产业链的延伸，终端产品突出高端化、新型化、附加值高的发展特色，大幅提升煤化工产业在低油价时期的抗市场风险能力。 |  |  |
| #### 2 | 《榆横工业区总体规划（修编）（2022-2035年）环境影响报告书》及审查意见（榆政环函[2024]91号） | #### 引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业先进水平，深入推进节能降碳增效，推动园区绿色、低碳发展。推进技术研发型、创新产业发展。 | #### 项目采用先进技术生产工艺。企业全厂废水经红墩污水处理厂进一步处理后，全部送回厂内回用。本次20万吨/年Ⅲ类+润滑油基础油项目新增废水均回用于生产。同时将再回收全厂工艺凝液热量进行余热发电，降低产品能耗。 | #### 符合 |
|  |  | (四)加强环境影响跟踪监测和风险防控，适时对总体规划进行调整。根据规划区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，建立包括环境空气、地表水、地下水和土壤等环境要素的监控体系，明确责任主体。 | #### 企业已建立环境空气、地下水和土壤等环境要素的监控体系。 | #### 符合 |

- “三线一单”符合性

企业在陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析图3。

图3  企业涉及管控单元示意图

表6  企业涉及管控单元的类型及面积一览表

| 管控单元分类 | 管控单元名称 | 要素细类 | 分项面积（m2） | 总面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 优先保护单元 | / | / | 0.00 | 28886.08 |
| 重点管控单元 | 榆林高新技术产业开发区(榆阳区西红墩工业园) | 大气环境高排放重点管控区、水环境工业污染重点管控区、土地资源重点管控区、榆林高新技术产业开发区(榆阳区西红墩工业园) | 28886.08 |  |
| 一般管控单元 | / | / | 0.00 |  |

由比对成果可以看出，项目不涉及优先保护单元，仅涉及重点管控单元：大气环境高排放重点管控区、水环境工业污染重点管控区、土地资源重点管控区、榆林高新技术产业开发区，本次20万吨/年Ⅲ类+润滑油基础油项目与上述管控单元的管控要求符合性分析见表7。

表7  20万吨/年Ⅲ类+润滑油基础油项目与管控单元的管控要求符合性分析表

| 管控维度 |  | 管控要求 | 本次就地改造 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境高排放重点管控区 | 空间布局约束 | 1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 | 企业现有工程为“两高”项目，本次为在原有油品精制过程中技改，非新增。 项目废气均经过处理后达标排放，在罐区、装车设置VOCs收集及处理设施，减少VOCs排放。 | 符合 |
|  | 污染物 排放管 控 | 1.强化大气污染防治设施运行管理，全面提高污染治理能力。 2.关注氮氧化物和挥发性有机物的一次排放。在电力、石化、煤化等行业，开展减污降碳协同治理。 3.新建“两高”项目需要依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。大气污染防治重点区域内采取增加散煤清洁化治理，为工业腾出指标和容量等措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 4.推进大气污染深度治理。推进玻璃、金属镁、冶炼等大气污染深度治理，加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低排放运行。严格控制焦化、煤化、水泥、金属冶炼等行业物料储存、输送及生产工艺过程中无组织排放。严禁VOCs废气未经收集处理直接排放。 |  | 符合 |
| 水环境工业污染重点管控区 | 空间布局约束 | 充分考虑水环境承载能力和水资源开发利用效率，合理确定产业发展布局、结构和规模 | 本项目新增用水量较小，未超出企业用水规模。新增污水经污水处理站及污水处理厂深度处理后全部回用，实现废水不外排。 | 符合 |
|  | 污染物 排放管 控 | 1.所有排污单位必须依法实现全面达标排放。集聚区内工业废水必须进行经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。2.建设项目所在水环境单元或断面存在污染物超标的，相应污染因子实行等量或减量置换。3.严控高含盐废水排放。 | 本次技改立足生产技术升级，不新增现有工程产能，企业生活污水、生产废水经处理后全部回用，不外排。 | 符合 |
|  |  | 水环境工业污染重点管控区：1.深入开展重点企业环境风险评估，摸清危险废物产生、贮存、利用和处置情况，推动突发环境事件应急预案编制与修编，严格新（改、扩）建生产有毒有害化学品项目的审批，强化工业园区环境风险管控。2.加强涉水涉重企业和危险化学品输运等环境风险源的系统治理，降低突发环境事故发生水平。 | 本次对企业全厂风险物质进行梳理，要求企业及时对突发环境事件应急预案修编。 本次产品不属于有毒有害化学品。 | 符合 |
| 土地资源重点管控区 | 资源开发效率要求 | 1.按照布局集中、用地集约、产业集聚、效益集显的原则，重点依托省级以上开发区、县域工业集中区等，推进战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等产业项目在工业产业区块内集中布局。严格控制在园区外安排新增工业用地。确需在园区外安排重大或有特殊工艺要求工业项目的，须加强科学论证。 2.严格用地准入管理。严格执行自然资源开发利用限制和禁止目录、建设用地定额标准和市场准入负面清单。 | 本次在现有厂区内进行建设，不增加现有工程产能，不新增用地。 | 符合 |
| 榆林高新技术产业开发区(榆阳区西红墩工业园) | 空间布局约束 | )1.区域执行榆林市生态环境总体准入清单中“空间布局约束”准入要求。2.农用地优先保护区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“4.2农用地优先保护区”准入要求。3.荒漠化沙化土地优先保护区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“4.4荒漠化沙化土地优先保护区”准入要求。4.执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.2大气高排放重点管控区”中“空间布局约束”要求。5.执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.5水环境工业污染重点管控区”中的“空间布局约束”准入要求。6.执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.7水环境城镇生活污染重点管控区”中的“空间布局约束”准入要求。7.建设用地污染风险重点管控区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8建设用地污染风险重点管控区”中的“空间布局约束”准入要求。8.执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.15工业园区（减污降碳协同管控要求）”中的“空间布局约束”准入要求。 | 本次在现有厂区内进行建设，不增加现有工程产能，不新增用地。 本次对企业全厂风险物质进行梳理，要求企业及时对突发环境事件应急预案修编。 本次产品不属于有毒有害化学品。 | 符合 |
|  | 污染物 排放管 控 | 1.区域执行榆林市生态环境总体准入清单中“污染物排放管控”准入要求。2.区域执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.2大气高排放重点管控区”中的“污染物排放管控”要求。3.执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.5水环境工业污染重点管控区”中的“污染物排放管控”准入要求。4.执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.7水环境城镇生活污染重点管控区”的“污染物排放管控”准入要求。5.建设用地污染风险重点管控区执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8建设用地污染风险重点管控区”中的“污染物排放管控”准入要求。6.执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.15工业园区（减污降碳协同管控要求）”中的“污染物排放管控”准入要求。 |  | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 榆林高新技术产业开发区(榆阳区西红墩工业园)1.区域执行榆林市生态环境总体准入清单中的“环境风险防控”准入要求。2.区域执行榆林市生态环境要素分区总体准入清单中“5.5 水环境工业污染重点管控区”中的“环境风险防控”准入要求。 |  | 符合 |

通过表6分析可以看出，本项目符合陕西省“三线一单”生态环境分区管控方案的要求。

- 榆林市“多规合一”相符性分析

由《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》（附件3）可知，企业占地不涉及生态红线，不涉及基本农田。

- 小结

项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》等环保和产业政策的相关要求，符合《榆横工业区总体规划（修编）（2022-2035年）》、《榆横工业区总体规划（修编）（2022-2035年）环境影响报告书》及其审查意见提出的相关要求。本次不增加现有工程产能，项目生产安全节能，项目污染物排放量较少，对环境影响较小。

- 环境评价关注的主要环境问题

（1）20万吨/年Ⅲ类+润滑油基础油项目完成后，企业运营期产生的废气、废水、噪声、固废变化情况；

（2）20万吨/年Ⅲ类+润滑油基础油项目完成后，废水、废气处理措施的可行性和可靠性。

- 报告书主要结论

本项目符合国家及地方有关环境保护的法律法规、标准、政策、规范、相关规划及园区规划环评要求。项目采用的污染防治措施技术可靠、经济可行，本次除VOCs外不新增全厂主要污染物排放量，企业目前已获得《榆林市榆阳区人民政府关于落实陕西未来能源化工有限公司50万吨年合成气高温费托制化学品及产品延伸项目大气污染物区域削减方案的承诺函》，其中VOCs削减剩余量远大于本次新增量，可满足本次等量削减要求。经各专题环境影响分析，本次项目对区域大气环境质量、水环境、声环境、土壤环境及生态环境等的影响较小，并提出增强企业风险防控能力的要求。因此，在认真落实污染防治和生态保护措施、环境风险防范措施、环境管理措施后，从满足环境质量改善角度分析，项目建设可行。

- 致谢

报告书编制过程中，评价工作得到了陕西省生态环境厅、榆林市生态环境局、榆林市生态环境局榆阳分局、榆横工业区管委会等单位和个人的支持和帮助，在此我们一并表示感谢！

# 1 总则

## 1.1 编制依据

### 1.1.1 评价委托书

陕西未来能源化工有限公司《环境影响评价委托书》，2025.2.9，附件1。

### 1.1.2 国家法律

（1）《中华人民共和国环境保护法（修订）》，2015.1.1；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法（修正）》，2018.12.29；

（3）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022.6.5；

（4）《中华人民共和国水污染防治法（修正）》，2018.1.1；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》，2020.9.1；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法（2018年修正）》，2018.10.26；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法（修正）》，2012.7.1；

（8）《中华人民共和国节约能源法（2018年修正）》，2018.10.26；

（9）《中华人民共和国水法（修正）》，2016.9.1；

（10）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019.1.1；

（11）《中华人民共和国黄河保护法》，2023.4.1；

### 1.1.3 国务院行政法规及规范性文件

（1）国务院《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号），2017.10.1；

（2）国务院《全国主体功能区规划》（国发〔2010〕46号），2010.12.21；

（3）国务院《关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号），2011.10.17；

（4）国务院《危险化学品安全管理条例（2013年修正）》（国令第645号），2013.12.7；

（5）国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，2021.9.22；

（6）国务院《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号），2015.4.2；

（7）国务院《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号），2016.5.28；

（8）国务院《2030年前碳达峰行动方案》，2021.10；

（9）国务院《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》，2021.10.18；

（10）国务院《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，2021.11.2；

（11）国务院办公厅《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》（国办发〔2016〕57号），2016.8.3；

（12）国务院《地下水管理条例》（国务院令第748号），2021.10.21。

### 1.1.4 部门规章及规范性文件

（1）环境保护部《关于加强化工园区环境保护工作的意见》（环发〔2012〕54号），2012.5.17；

（2）环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号），2012.7.3；

（3）环境保护部《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号），2012.8.7；

（4）环境保护部《关于加强污染源环境监管信息公开工作的通知》（环发〔2013〕74号），2013.7.12；

（5）环境保护部《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办〔2013〕104号），2013.11.15；

（6）环境保护部《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号），2014.3.25；

（7）环境保护部《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号），2014.12.30；

（8）环境保护部《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号），2015.1.1；

（9）环境保护部《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号），2015.12.10；

（10）环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评〔2016〕150号，2016.10.27；

（12）环境保护部《关于加强化工企业等重点排污单位特征污染物监测工作的通知》（环办监测函〔2016〕1686号），2016.9.20；

（13）环境保护部《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号文），2017.11.14；

（14）环境保护部《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（公告2017年第81号），2017.12.27；

（15）生态环境部《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，2019.6.26；

（19）生态环境部、国家发展改革委等5部委《国家危险废物名录（2025年版）》，2024.11.26；

（20）生态环境部《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号），2019.1.1；

（22）国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），2024.2.1；

（23）国家发展改革委、科技部、财政部等部门《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》（发改产业〔2021〕1464号），2021.10.18；

（24）国家发展改革委、生态环境部、工业和信息化部等部门《关于印发“十四五”全国清洁生产推行方案的通知》（发改环资〔2021〕1524号），2021.10.29；

（25）生态环境部、国家发展改革委、自然资源部和水利部《关于印发，〈黄河流域生态环境保护规划〉的通知》，2023.4.1；

（26）工业和信息化部、国家发展和改革委员会科学技术部《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》工信部联原〔2022〕34号，2022.3.28；

（27）生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》环环评〔2021〕45号，2021.5.30；

（28）中华人民共和国生态环境部《排污许可管理办法》（生态环境部令第32号），2024.4.1；

（29）生态环境部《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号），2020.12.31；

（30）生态环境部《关于印发“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案的通知》（环环评〔2022〕26号），2022.4.1；

（31）国家发展改革委《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》 2024年第28号令，2025.1.1。

### 1.1.5 地方政府及其职能部门的法规、政策及规范性文件

- 陕西省人民代表大会《陕西省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》，2000.1.1；

- 陕西省人民政府《关于印发国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》（陕政发〔2021〕3号），2021.2.10；

- 陕西省人民政府办公厅《陕西省新污染物治理工作方案》（陕政办函〔2022〕162号），2022.11.7；

- 榆林市生态环境局《关于公布榆林市生态环境准入清单的通知》，2024.3.12；

- 陕西省人民代表大会《陕西省实施〈中华人民共和国水法〉办法》，2006.10.1；

- 陕西省人民代表大会《陕西省循环经济促进条例》，2011.12.1；

- 陕西省人民代表大会《陕西省水土保持条例》，2013.10.1；

- 陕西省人民代表大会《陕西省大气污染防治条例》（修正），2023.11.30；

- 陕西省人民代表大会《陕西省节约能源条例》（修正），2024.2.26；

- 陕西省人民政府《陕西省水功能区划》（陕政发〔2004〕100号），2004.9.22；

- 陕西省人民政府《陕西省生态功能区划》（陕政办发〔2004〕115号），2004.11.17；

- 陕西省人民政府《陕西省全面改善城市环境空气质量工作方案》（陕政发〔2012〕33号），2012.7.6；

- 陕西省人民政府《陕西省“十四五”生态环境保护规划》陕政办发〔2021〕25号，2021.10.25；

- 陕西省人民政府《陕西省“十四五”节能减排综合工作实施方案》，2022.12.31；

- 陕西省委、省人民政府《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》(陕发〔2023〕4号），2023.3.23；

- 陕西省质量监督局《行业用水定额》（DB61/T943-2020），2020.9.12；

- 《榆林市2025年生态环境保护铁腕治污攻坚行动方案》（榆办字〔2025〕4号）；

- 《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》；

- 榆林市人民政府《关于印发榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（榆政发〔2021〕17号），2021.11.26；

- 榆林市人民政府办公室《榆林市工业固体废物污染防治管理办法（试行）》榆政办发〔2021〕19号，2021.7.13；

- 榆林市生态环境局《榆林市“十四五”生态环境保护规划》，2022.6；

- 《榆林市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（榆发〔2023〕3号），2023.5.12。

### 1.1.6 评价技术导则、规范、标准

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）；

（10）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）；

（11）《国家危险废物名录（2025年版）》（生态环境部令第36号）

（12）《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》(HJ 853-2017)；

（13）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

（14）《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018）。

### 1.1.7 项目的相关资料

- 《榆横工业区总体规划（修编）（2022-2035年）环境影响报告书》及其审查意见（榆政环函[2024]91号文），2024.5.20；（附件4）

- 《兖矿榆林100万吨/年煤间接液化制油工业示范项目环境影响报告书》及其批复（环审〔2009〕11号），2009.1；（附件5）

- 《陕西未来能源化工有限公司建设石蜡过滤技改项目环境影响报告表》及其批复（榆区环发[2018]289号），2018.8.23；（附件6）

- 《陕西未来能源化工有限公司硫回收系统优化及超低排放关键技术研究应用项目环境影响报告表》及其批复（榆区环发[2020]189号），2020.7.21；（附件7）

- 《陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司液化石油气分离项目环境影响报告表》及其批复（榆区环发[2021]52号），2021.3.30；（附件8）

- 《陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司低碳烃回收装置入工段增加膜分离改造项目环境影响报告表》及其批复（榆区环发[2021]126号），2021.6.29；（附件9）

- 《陕西未来能源化工有限公司成品油调和项目环境影响报告表》及其批复（榆区环发[2023]42号），2023.7.20；（附件10）

- 《陕西未来能源化工有限公司净化装置变换冷凝液系统氨综合利用研究与应用工程项目环境影响报告表》及其批复（榆区环发[2023]42号），2023.7.20；（附件11）

- 《陕西未来能源化工有限公司50万吨/年合成气高温费托制化学品及产品延伸项目环境影响评价报告书》及其批复（陕环评批复〔2023〕44号），2023.8.30；（附件12）

- 《兖矿榆林100万吨/年煤间接液化制油工业示范项目竣工环境保护验收》、《陕西省环境保护厅关于兖矿榆林100万吨/年煤间接液化制油工业示范项目噪声、固体废物污染防治设施验收的批复》（陕环批复〔2018〕109号），2018.4；

- 《关于陕西未来能源化工有限公司建设石蜡过滤技改项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收的批复》（榆区环发〔2020〕26号），2020.2.14；

- 《陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司甲醇及石脑油储罐VOCs治理油气回收项目环境影响登记表》（备案号：201861080200000333）；

- 《陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司石脑油鹤管VOCs治理油气回收项目环境影响登记表》（备案号：201861080200000332）；

- 《陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司污水处理厂VOCs及恶臭废气收集治理项目环境影响登记表》（备案号：201861080200000331）；

- 《陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司锅炉烟气超低排放改造项目（含低氮燃烧改造）环境影响登记表》（备案号：201961080200000105）；

- 《陕西未来能源化工有限公司电厂锅炉烟气超低排放技术改造项目竣工环境保护验收报告》及验收组意见，2020.11.8；

- 《陕西未来能源化工有限公司VOCs综合治理项目竣工环境保护验收报告》及其意见，2018.12.30；

- 《陕西未来能源化工有限公司20万吨/年Ⅲ类+润滑油基础油项目可行性研究报告》；

- 陕西未来能源化工有限公司排污许可证；

- 《企业突发环境事件应急预案》及其备案表；（附件13）

- 《浓盐水接收协议》；（附件14）

- 《榆林市榆阳区人民政府关于落实陕西未来能源化工有限公司50万吨年合成气高温费托制化学品及产品延仲项目大气污染物区域削减方案的承诺函》（榆政环函〔2023〕193号）；（附件15）

- 建设单位提供的其他技术资料。

## 1.2 评价原则

（1）依法评价

环境影响评价工作执行国家、省市颁布的有关环境保护法律、法规、规范、标准，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析建设项目对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 1.3 环境影响识别和评价因子选择

### 1.3.1 环境因素影响性质识别

本项目施工期主要活动包括：土石方工程、打桩、建构筑物施工、安装工程施工、材料和设备运输、建筑物料堆存等；运营期主要活动包括：生产装置生产和公辅工程运行过程中“三废、一噪”排放等。

评价结合项目各评价时段主要活动、区域环境特征，对本项目涉及的环境要素可能造成的影响进行识别，识别结果见表1.3-1。

表1.3-1  环境影响识别表

| 评价 时段 | 建设 生产 活动 | 可能受到环境影响的领域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自然环境 |  |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 生态环境 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地形地貌 | 气候气象 | 河流水系 | 水文地质 | 土壤类型 | 环境空气 | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 土壤环境 | 生态系统 | 植被类型 | 植物物种 | 水土流失 | 野生动物 | 水生生物 |
| 施 工 期 | 场地清理 | -1 |  |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  |  |  | -1 |  |  |  |
|  | 基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑施工 |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装施工 |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输 |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物料堆存 |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运 行 期 | 废气排放 |  |  |  |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固废排放 |  |  |  |  |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪声排放 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：3—重大影响；2—中等影响；1—轻微影响；“+”——表示有利影响；“-”——表示不利影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.3.2 评价因子筛选

本项目环境影响评价因子筛选结果汇总于表1.3-2。

表1.3-2  本项目环境影响评价因子汇总表

| 序号 | 环境要素 | 现状评价因子 | 预测评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、硫化氢、氨、甲醇、非甲烷总烃 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、非甲烷总烃、硫化氢、氨 |
| 2 | 地下水 | 水质类型因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO3-、HCO3-、Cl-、SO42-； 基本因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、氟化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数； 特征因子：pH、石油类、硫化物。 包气带：硫化物、石油类。 | 石油类 |
| 3 | 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 4 | 固体废物 | / | 固体废物处理处置可行性、可靠性 |
| 5 | 土壤环境 | （1）pH、①重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；②挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；③半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘； （2）农用地基本因子包括：pH、镉、汞、砷、铅、总铬、铜、镍、锌； （3）特征因子：石油烃、硫化物。 | 石油烃 |

## 1.4 评价执行标准

### 1.4.1 环境质量标准

（1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，主要特征污染物H2S、NH3、甲醇执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中标准值。

（2）地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（3）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。

（4）土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中相关标准要求。

具体标准限值见表1.4-1~表1.4-5。

表1.4-1  环境空气质量标准限值一览表

| 序号 | 因子 | 平均时间 | 二级标准限值 | 单位 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| 2 | NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| 3 | PM10 | 年平均 | 70 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| 4 | PM2.5 | 年平均 | 35 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |  |
| 5 | O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| 6 | TSP | 年平均 | 200 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 300 |  |  |
| 7 | CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10 |  |  |
| 8 | 甲醇 | 1小时平均 | 3000 | μg/m3 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 （HJ2.2-2018）附录D |
|  |  | 日平均 | 1000 |  |  |
| 9 | 硫化氢 | 1小时平均 | 10 |  |  |
| 10 | 氨 | 1小时平均 | 200 |  |  |
| 11 | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

表1.4-2  地下水质量标准限值一览表

| 序号 | 因子 | 标准限值 | 单位 | 标准名称及级(类)别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5~8.5 | 无量纲 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 | mg/L |  |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |  |
| 4 | 氨氮 | ≤0.5 |  |  |
| 5 | 氟化物 | ≤1.0 |  |  |
| 6 | 氰化物 | ≤0.05 |  |  |
| 7 | 硫化物 | ≤0.02 |  |  |
| 8 | 硝酸盐（氮） | ≤20.0 |  |  |
| 9 | 亚硝酸盐（氮） | ≤1.00 |  |  |
| 10 | 六价铬 | ≤0.05 |  |  |
| 11 | 挥发酚 | ≤0.002 |  |  |
| 12 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 |  |  |
| 13 | 铜 | ≤1.00 |  |  |
| 14 | 铅 | ≤0.01 |  |  |
| 15 | 镉 | ≤0.005 |  |  |
| 16 | 锌 | ≤1.0 |  |  |
| 17 | 汞 | ≤0.001 |  |  |
| 18 | 砷 | ≤0.01 |  |  |
| 19 | 铁 | ≤0.3 |  |  |
| 20 | 锰 | ≤0.1 |  |  |
| 21 | 镍 | ≤0.02 |  |  |
| 22 | 氯化物（Cl-） | ≤250 |  |  |
| 23 | 硫酸盐（SO42-） | ≤250 |  |  |
| 24 | 钠 | ≤200 |  |  |
| 25 | 菌落总数 | ≤100 | 个/L |  |
| 26 | 总大肠菌群 | ≤3.0 |  |  |
| 27 | 石油类 | ≤0.05 | mg/L | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类 |

表1.4-3  声环境质量标准限值一览表

| 序号 | 评价因子 | 标准限值 | 单位 | 标准名称及级(类)别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leq（A）（昼间） | 65 | dB（A） | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 |
| 2 | Leq（A）（夜间） | 55 |  |  |

表1.4-4  土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准一览表

| 序号 | 评价因子 | 筛选值 | 单位 | 标准名称及级(类)别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | mg/kg | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》第二类用地（GB36600-2018） |
| 2 | 镉 | 65 |  |  |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 |  |  |
| 4 | 铜 | 18000 |  |  |
| 5 | 铅 | 800 |  |  |
| 6 | 汞 | 38 |  |  |
| 7 | 镍 | 900 |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 |  |  |
| 9 | 氯仿 | 0.9 |  |  |
| 10 | 氯甲烷 | 37 |  |  |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 |  |  |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 |  |  |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 |  |  |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 |  |  |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 |  |  |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 |  |  |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 |  |  |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 |  |  |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 |  |  |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 |  |  |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 |  |  |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 |  |  |
| 23 | 三氯乙烷 | 2.8 |  |  |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |  |  |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 |  |  |
| 26 | 苯 | 4 |  |  |
| 27 | 氯苯 | 270 |  |  |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 |  |  |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 |  |  |
| 30 | 乙苯 | 28 |  |  |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 |  |  |
| 32 | 甲苯 | 1200 |  |  |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |  |  |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 76 |  |  |
| 36 | 苯胺 | 260 |  |  |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 |  |  |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 |  |  |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 |  |  |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |  |  |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |  |  |
| 42 | 䓛 | 1293 |  |  |
| 43 | 苯并[a,h]蒽 | 1.5 |  |  |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |  |  |
| 45 | 萘 | 70 |  |  |
| 46 | 石油类 | 4500 |  |  |
| 47 | PH | >7.5 | mg/kg | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |
| 48 | 镉 | 0.6 |  |  |
| 49 | 汞 | 3.4 |  |  |
| 50 | 砷 | 25 |  |  |
| 51 | 铅 | 170 |  |  |
| 52 | 铬 | 250 |  |  |
| 53 | 铜 | 100 |  |  |
| 54 | 镍 | 190 |  |  |
| 55 | 锌 | 300 |  |  |

### 1.4.2 污染物排放标准

（1）废气：施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；加热炉废气的SO2、NOx、颗粒物和其他有机废气的非甲烷总烃执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表4中的特别排放限值；污水处理站污染物氨、硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的标准要求。无组织排放的非甲烷总烃执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5中的排放限值要求。

（2）废水：废水不外排。

（3）噪声：施工期厂界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运行期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准

（4）固废：项目固废均为危险废物，危险废物贮存及处理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

具体标准限值见表1.4-5~表1.4-9。

表1.4-5  大气污染物排放标准限值一览表

| 装置名称 | 污染源 | 污染物 | 排放浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产装置 | 加热炉 | 颗粒物 | 20 | GB31570-2015 |
|  |  | SO2 | 50 |  |
|  |  | NOx | 100 |  |
| 罐区、汽车装卸 |  | NMHC | 处理效率>97% |  |
| 污水处理站 |  | NMHC | 120 |  |
|  |  | H2S | 0.58（最高允许排放速率，kg/h，20m） | GB14554-93 |
|  |  | NH3 | 8.7（最高允许排放速率，kg/h，20m） |  |
| 厂界无组织排放 |  | NMHC | 4.0 | GB31570-2015 |
|  |  | 颗粒物 | 1.0 |  |
|  |  | NOx | 0.12 | GB16297-1996 |

表1.4-7  施工厂界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值

| 序号 | 污染物 | 监控点 | 施工阶段 | 小时平均浓度限值 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工扬尘 （即总悬浮颗粒物TSP） | 周界外浓度最高点* | 拆除、土方及地基处理工程 | ≤0.8 |
| 2 |  |  | 基础、主体结构及装饰工程 | ≤0.7 |
| *周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。 |  |  |  |  |

表1.4-8  噪声污染排放标准限值一览表

| 序号 | 厂（场）界噪声 | 标准限值 | 单位 | 标准名称及级（类）别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昼间 | ≤70 | dB（A） | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
| 2 | 夜间 | ≤55 |  |  |
| 3 | 昼间 | ≤65 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类 |
| 4 | 夜间 | ≤55 |  |  |

表1.4-9  固废污染排放控制标准一览表

| 序号 | 污染物 | 标准名称及级（类）别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |

### 1.4.3 其它标准

其它要素评价按国家有关规定执行。

## 1.5 评价工作等级与评价范围

### 1.5.1 评价工作等级

#### 1.5.1.1 大气环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，采用导则推荐的估算模型AERSCREEN，分别计算项目排放的主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面空气质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。估算面源仅考虑本项目污染物增量部分。估算模式参数见表1.5-1，估算模式计算结果表见表1.5-2，等级判断根据表1.5-3。

本项目位于榆林市榆阳区榆横工业区北区，项目周边3km范围内一半以上面积为农村，因此城市/农村选项选择农村。估算使用环境温度参数采用距离项目拟建地较近且海拔相近、气象条件相似的榆林气象站20年统计数据，其中“最高/最低环境温度”使用统计数据中“累年极端最高/最低气温”统计值，区域湿度条件根据中国干湿地区划分选择中等湿度气候。

表1.5-1  估算模式参数表

| 选项 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 39 |
| 最低环境温度/℃ |  | -27.8 |
| 土地利用类型 |  | 沙漠化荒地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | □是 ■否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表1.5-2  大气污染物最大落地浓度占标率统计表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 最大落地浓度 （μg/m3） | 最大占标率（%） | D10% （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 加热炉废气 | SO2 | 0.3138 | 0.06 | 0 |
|  |  | NOx | 5.4124 | 2.71 | 0 |
|  |  | PM10 | 0.1308 | 0.03 | 0 |
| G2 | 罐区油气回收设施 | NMHC | 0.1340 | 0.01 | 0 |
| G3 | 装车区有组织废气排放口 | NMHC | 0.2303 | 0.01 | 0 |
| M1 | 基础油装置无组织 | NMHC | 20.005 | 1.00 | 0 |
| M2 | 罐区无组织 | NMHC | 5.3235 | 0.27 | 0 |
| M3 | 装卸区无组织 | NMHC | 8.5338 | 0.43 | 0 |

可见，Pmax为加热炉废气排放的NOx，占标率为2.71%，本项目为化工项目，故评价等级需提高为一级。项目排放污染物的最远影响距离（D10%）为0m，评价范围为以厂区为中心的边长为5km的矩形区域。具体判定情况见表1.5-3。

表1.5-3  大气环境评价工作等级判别表

| 判定依据 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pmax≥10% | 1%≤Pmax＜10% | Pmax<1% |
| 本项目 | 加热炉废气排放的NOx，占标率为2.71% |  |  |
|  | 一级 |  |  |

#### 1.5.1.2 地表水环境评价等级

本项目废水先经厂内污水处理站处理后，排至红墩污水处理厂进一步处理，处理达标后，全部送回厂内回用。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表1中“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，三级B评价。”本项目地表水等级为三级B。评价重点为污废水处理措施可行性。事故风险评价中重点分析事故废水防控措施、入河可能性以及极端事故状态下入河防控措施。

#### 1.5.1.3 地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“L石化、化工”中“85基本化学原料制造”，为I类。根据项目周边居民饮用水情况调查，项目北侧红墩村居民供水井位于厂区北侧约2km处深水井（不在本次评价范围内），项目南侧居民供水井位于厂区西侧约400m，井深约180m，供水人口约800人，属于分散式饮用水水源。因此判断本项目地下水敏感程度为“较敏感”。根据《环境影响评价导则 地下水环境》（HJ610-2016）判定，本项目地下水评价工作等级为“一级”，具体判定情况见表1.5-4。

表1.5-4  地下水环境评价工作等级判定表

| 判定依据 | 环境敏感程度 | 项目类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 敏感 | 一 | 一 | 二 |
|  | 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
|  | 不敏感 | 二 | 三 | 三 |
| 判定结果 | 不敏感 | I类项目 |  |  |
|  | 一级 |  |  |  |

#### 1.5.1.4 声环境评价等级

本项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，评价范围内无声环境敏感目标。

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）规定，本项目声环境评价工作等级为三级，具体判定情况见表1.5-5。

表1.5-5  声环境评价工作等级判定表

| 判定依据 | 声环境功能区 | 评价范围内 敏感目标噪声级增量 | 受影响人口数量 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0类及有特别限制要求的保护区 | ＞5dB（A） | 显著增多 | 一级 |
|  | 1类，2类 | ≥3dB（A），≤5dB（A） | 较多 | 二级 |
|  | 3类，4类 | ＜3dB（A） | 不大 | 三级 |
| 本项目 | 3类 | 不涉及 | 不涉及 | 三级 |

#### 1.5.1.5 土壤环境评价等级

①项目类别

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别可知，陕西未来能源化工有限公司从事化学原料和化学制品制造，为I类项目。

②敏感程度

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），陕西未来能源化工有限公司所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表1.5-6。

表1.5-6  土壤环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 | 项目厂界外1km范围内有耕地，因此建设项目所在地周边的土壤环境为敏感。 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |  |
| 不敏感 | 其他情况 |  |

③占地规模

本项目所在厂区占地面积3.17hm2，占地规模为小型（＜5hm2），本次不新增占地。

④评价等级

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响评价等级为一级，具体评价依据见表1.5-7。

表1.5-7  评价工作等级分级表

| 占地规模 敏感程度 | Ⅰ类项目 |  |  | Ⅱ类项目 |  |  | Ⅲ类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | / |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | / | / |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 1.5.1.6 生态环境评价等级

本项目属于在原厂区内的污染影响类改扩建项目，不新增用地。参照《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2022）6.1.8判定，本项目生态环境评价不定级，简单分析。

#### 1.5.1.7 环境风险评价等级

根据环境风险调查及7.2节。项目完成后，企业危险等级为P1，大气环境敏感程度为E3，环境风险潜势为III；地表水环境敏感程度为E3，环境风险潜势为III；地下水环境敏感程度均为E1，地下水环境风险潜势IV+。依据评价工作等级划分表1.5-8，本项目环境风险潜势划分为Ⅳ+，环境风险评价等级为一级。

表1.5-8  各要素风险潜势判断结果

| 环境 要素 | 危险物质及工艺系统危险性（P） | 环境敏感程度（E） | 环境敏感程度判断依据 | 风险潜势判断结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境风险 | P1 | E3 | 本项目位于陕西省榆林市榆阳区榆横工业区北区，根据调查，周边5km范围内人口总数约1847人，小于10000人，周边500m范围无居民，大气环境敏感程度等级为E3。 | III |
| 地表水环境风险 |  | E3 | 本项目污废水收集自行处理后全部回用，不排入当地地表水。发生事故时，危险物质收集到事故水池后送企业自建污水处理站处理，不直接接触地表水体。项目距离最近的地表水为南边5km的沙河，距离较远。项目在严格做好环境风险“三级防控”体系的情况下，可保证事故状态下废水不出厂。地表水环境敏感程度为E3。 | III |
| 地下水环境风险 |  | E1 | 项目场地松散层包气带主要为层粉细砂，根据现有工程初勘报告，包气带垂向渗透系数为10-3cm/s数量级，且包气带厚度较薄，渗透性强。因此，项目场地包气带防污性能为D1。根据现场调查，本项目调查评价范围有分散式饮用水井，项目场地地下水敏感程度为“较敏感”。 综上，本项目地下水环境敏感程度为E1。 | IV+ |

本项目环境风险评价范围见表1.5-9。

表1.5-9  本项目风险评价等级

| 要素 | 风险潜势 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境风险 | III | 二级 |
| 地表水环境风险 | III | 二级 |
| 地下水环境风险 | IV+ | 一级 |

### 1.5.2 评价范围

各环境要素评价范围见表1.5-10及图1.5-1。

表1.5-10  各环境要素评价范围一览表

| 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 一级 | 边长为5000m的矩形区域。 |
| 地表水 | 三级B | 重点分析处理措施可行性 |
| 地下水 | 一级 | 以项目所在地为中心，上游（北侧）、侧向（西、东侧）外扩扩至L/2（即900m）处，南侧外扩至L（1800m），评价范围约12.94km2 |
| 声 | 三级 | 厂界外200m |
| 土壤 | 一级 | 厂界外1000m |
| 生态 | 简单分析 | / |
| 风险 | 大气风险二级 | 厂界外扩5km |
|  | 地表水风险二级 | / |
|  | 地下水风险一级 | 以项目所在地为中心，上游（北侧）、侧向（西、东侧）外扩扩至L/2（即900m）处，南侧外扩至L（1800m），评价范围约12.94km2 |

本项目所在区域潜水总体由北流向南，排泄入无定河。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）8.2.2.1节，本项目地下水评价范围采用公式计算与水文地质单元相结合进行划分。

L=α×K×I×T/ne

式中：

L为下游迁移距离，m；

α为变化系数，按导则要求取2；

K为渗透系数，m/d，取4.5；

I为水力坡度，按照评价区调查得出的等水位线情况，取0.008；

T为质点迁移天数，按导则要求取5000d；

ne为有效孔隙度，评价区含水层岩性为细砂及砂砾石层，因此取0.2；

计算本项目的L值为1800m。

结合水文地质情况确定项目地下水评价范围为：以项目所在地为中心，上游（北侧）、侧向（西、东侧）外扩扩至L/2（即900m）处，南侧外扩至L（1800m），评价范围约12.94km2。

## 1.6 评价内容、评价重点及评价时段

### 1.6.1 评价内容

本次评价主要工作内容包括：现有工程概况、拟建工程概况、工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与分析、环境风险分析、环保措施可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划等。

### 1.6.2 评价重点

本次评价重点包括：拟建项目工程分析、大气环境影响评价、地下水环境影响评价、固体废物环境影响评价、环境风险影响分析、环境保护措施可行性论证等。

### 1.6.3 评价时段

本项目评价时段分为施工期、运行期两个时段。

## 1.7 环境保护目标

### 1.7.1 大气环境

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）3.1环境空气保护目标按GB3095规定划分为一类区的自然保护区、风景名胜区和其他需特殊保护的区域，二类区中的居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，本次评价对评价范围内的空气保护目标进行了调查。具体情况见表1.7-1，环境保护目标见图1.5-1。

表1.7-1  环境空气保护目标一览表

| 环境要素 | 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护 内容 | 环境功 能区 | 相对厂 址方位 | 相对厂界 距离（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 现有工程安置点 | 109.4799614 | 38.2085788 | 空气质量 | GB3095-2012二级 | 二类 | S | 1.6 |
|  | 蟒对滩 | 109.4819355 | 38.20520659 | 空气质量 |  | 二类 | S | 1.96 |
|  | 西红墩村 | 109.4805783 | 38.24210274 | 空气质量 |  | 二类 | NE | 2.13 |
|  | 郑滩 | 109.4620228 | 38.20952299 | 空气质量 |  | 二类 | SW | 2.19 |
|  | 郑李滩 | 109.4604349 | 38.20325063 | 空气质量 |  | 二类 | SW | 2.19 |
|  | 郑滩村四组 | 109.4954109 | 38.20803926 | 空气质量 |  | 二类 | SE | 2.23 |
|  | 郭滩 | 109.45637379 | 38.20879857 | 空气质量 |  | 二类 | SW | 2.45 |

### 1.7.2 地表水

本项目地表水评价范围内不涉及水环境保护目标。

### 1.7.3 地下水

根据现场调查，评价区内厂界西侧400m处有一座分散式饮用水井，井深180m，供水人口约800人，属于分散式饮用水井。评价区内具有开采利用价值的含水层位主要为第四系松散岩类孔隙裂隙潜水含水层。上述水源井及含水层都是本项目地下水环境保护目标，各保护目标及具有供水意义的分散式水源井信息详见表1.7-2，分散式饮用水井位置详见图1.5-1。

表1.7-2  地下水环境保护目标基本情况一览表

| 保护目 标类型 | 编号 | 与项目场地的相对位置关系 | 开采层位 | 供水对象及供水人口 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护目标 | W01 | 项目厂址西侧400m左右 | 第四系松散岩类孔隙裂隙潜水含水层 | 厂区下游蟒对滩、郑家滩等居民饮用和灌溉水源，供水人口约800人 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |

### 1.7.4 声环境

本项目位于榆横工业区北区规划范围内，评价范围内无声环境敏感目标。

### 1.7.5 土壤环境

本项目位于榆横工业区北区规划范围内，根据园区规划及规划环评，本评价范围土壤敏感目标为项目厂界四周外1km内的耕地，具体分布见图1.5-1。

### 1.7.6 环境风险

本项目位于榆横工业区北区规划范围内，周围为村庄、安置区等敏感点，本次环境风险评价范围为厂界外5000m范围，该范围内环境保护目标分布情况见表1.7-3和图1.5-1。

表1.7-3  风险评价范围内环境保护目标一览表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂界周边5000m范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 敏感目标名称 |  |  | 相对方位 |  | 距离/km |  | 属性 |  |  | 人口数 |
|  | 1 |  | 现有工程安置点 |  |  | S |  | 1.6 |  | 居住区 |  |  | 200 |
|  | 2 |  | 蟒对滩 |  |  | S |  | 1.96 |  | 居住区 |  |  | 150 |
|  | 3 |  | 西红墩村 |  |  | NE |  | 2.13 |  | 居住区 |  |  | 108 |
|  | 4 |  | 郑滩 |  |  | SW |  | 2.19 |  | 居住区 |  |  | 30 |
|  | 5 |  | 郑李滩 |  |  | SW |  | 2.19 |  | 居住区 |  |  | 20 |
|  | 6 |  | 郑滩村四组 |  |  | SE |  | 2.23 |  | 居住区 |  |  | 60 |
|  | 7 |  | 郭滩 |  |  | SW |  | 2.45 |  | 居住区 |  |  | 515 |
|  | 8 |  | 李家滩 |  |  | SW |  | 2.93 |  | 居住区 |  |  | 30 |
|  | 9 |  | 树滩 |  |  | SSW |  | 3.07 |  | 居住区 |  |  | 20 |
|  | 10 |  | 袁小滩 |  |  | S |  | 3.24 |  | 居住区 |  |  | 218 |
|  | 11 |  | 张滩 |  |  | W |  | 3.27 |  | 居住区 |  |  | 40 |
|  | 12 |  | 红墩村 |  |  | NNE |  | 3.36 |  | 居住区 |  |  | 30 |
|  | 13 |  | 坟湾壕 |  |  | N |  | 3.49 |  | 居住区 |  |  | 30 |
|  | 14 |  | 琉璃界 |  |  | SW |  | 3.63 |  | 居住区 |  |  | 20 |
|  | 15 |  | 张滩 |  |  | SW |  | 3.64 |  | 居住区 |  |  | 30 |
|  | 16 |  | 白家海则 |  |  | NE |  | 3.74 |  | 居住区 |  |  | 18 |
|  | 17 |  | 李家海泽 |  |  | NW |  | 3.87 |  | 居住区 |  |  | 20 |
|  | 18 |  | 大西沟 |  |  | S |  | 4.13 |  | 居住区 |  |  | 40 |
|  | 19 |  | 东红墩村 |  |  | NNE |  | 4.2 |  | 居住区 |  |  | 50 |
|  | 20 |  | 后高家峁 |  |  | S |  | 4.52 |  | 居住区 |  |  | 40 |
|  | 21 |  | 郭家壕 |  |  | NE |  | 4.67 |  | 居住区 |  |  | 40 |
|  | 22 |  | 西畔 |  |  | SE |  | 4.7 |  | 居住区 |  |  | 50 |
|  | 23 |  | 西刘滩 |  |  | NE |  | 4.76 |  | 居住区 |  |  | 30 |
|  | 24 |  | 钟家峁 |  |  | NEE |  | 4.81 |  | 居住区 |  |  | 40 |
|  | 25 |  | 西思家海则 |  |  | NE |  | 4.9 |  | 居住区 |  |  | 18 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 厂址5000m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1847 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |
| 地表水 | 受纳水体（极端风险状况下） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  | 受纳水体名称 |  |  | 排放点水域环境功能 |  |  |  | 24h内流经范围/km |  |  |
|  | 1 |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  | 敏感目标名称 |  |  | 环境敏感特征 |  |  |  | 水质目标 | 与排放点距离（m） |  |
|  | 1 |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / | / |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |  |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 |  |  | 环境敏感特征 |  |  |  | 水质目标 | 包气带 防污性能 |  | 与下游厂界距离/m |  |
|  | 1 | 分散式饮用水井 |  |  | 分散式居民饮用水水源 |  |  |  | III类 | D1 |  | 400（侧向） |  |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |  |

## 1.8 相关规划及环境功能区划

### 1.8.1 环境功能区划

评价区域环境功能区划见表1.8-1。

表1.8-1  所在区域环境功能区划分一览表

| 类别 | 本项目所在地情况 | 功能区类别 | 划分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 产业园区 | 二类 | 《环境空气质量标准》 |
| 地表水 | / | / | / |
| 地下水 | 评价范围内地下水 | Ⅲ类 | 《地下水质量标准》 |
| 声环境 | 产业园区 | 3类 | 《声环境质量标准》 |

### 1.8.2 相关规划

本项目涉及的相关规划见表1.8-2。

表1.8-2  项目涉及相关规划一览表

| 序号 | 相关规划 |
| --- | --- |
| 1 | 《陕西省水功能区划》（陕政发[2004]100号） |
| 2 | 《陕西省生态功能区划》（陕政办发[2004]115号） |
| 3 | 《陕西省主体功能区规划》（陕政发[2013]15号） |
| 4 | 《榆横工业区总体规划（修编）（2022-2035年）》 |

# 2 项目概况

## 2.1 现有工程

### 2.1.1 项目概况

项目名称：100万吨/年煤间接液化制油工业示范项目

建设地点：项目厂址位于榆林市区以西约19km处榆阳区芹河镇，榆横工业区北区。具体位置见图2.1-1，四邻关系见图2.1-2。

定员及操作制度：各生产车间的运行岗位为四班三运转工作制，实行轮休制度；管理人员为日班8小时工作制。生产车间年运行时间为8000小时。现有职工总数为998人。

建设内容：主要包括1.2万t/d备煤及水煤浆制备、1.2万t/d气化装置、79万m3/h净化装置、100万t/a低温费托合成装置、7.34万m3/h脱碳及低碳烃回收装置、7.36万m3/hPSA回收氢装置、100万t/a油品加工装置、5万t/a硫回收装置、10万m3/h膜分离装置等主体工程，配套建设循环水站、给排水系统、脱盐水站、锅炉房、自备电厂、罐区、仓库区、化验室等公用辅助工程及污（废）水处理站、回用水处理站、烟气脱硫及脱硝系统、除尘装置、火炬系统、堆渣场等环保工程。主体工程于2018年4月2日进行环保竣工验收，陕西省环境保护厅以陕环批复[2018]109号对项目噪声及固体废物污染防治设施验收进行了批复。之后企业在此基础上对生产工艺及环保措施进行了多次改造、升级。

占地面积：总占地面积约402.12hm2，总平面布置见图2.1-3。

### 2.1.2 现有环保手续执行情况

陕西未来能源化工有限公司现有工程环保制度执行情况见表2.1-1。

公司于2017年6月20日首次进行了排污许可证申报并通过了审批，登记编号：9161000056714796XP001P；根据公司建设情况，2019年7月3日进行了变更申请并通过审批；2019年12月10日进行了补充申报并通过审批；2020年7月2日进行了排污许可延续；2020年10月21日进行了补充申报并通过审批；2021年7月20日根据填报要求进行了变更申请并通过审批；2022年1月4日，根据填报要求进行了变更申请并通过审批；2023年5月30日，由于营业执照变更、厂内项目技改的原因，重新申请了排污许可证并通过审批。近三年企业均按照规定按时完成了执行报告填报工作，根据企业排污许可执行报告，企业环保设施运行正常，定期维护并完成自行监测计划，于2022年7月修编了《陕西未来能源化工有限公司突发环境事件应急预案》，并报榆林市生态环境局备案，备案编号610800-2022-12-M。企业排污许可证执行情况良好，符合相关要求。

表2.1-1  企业环保手续执行情况

| 序号 | 项目名称 | 环评 | 建设内容 | 变更 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兖矿榆林100万吨/年煤间接液化制油工业示范项目 | 环境保护部，环审[2009]11号，2009年1月9日 | 该项目选址位于陕西省榆林市榆阳区芹河乡榆横北区。主要建设内容包括备煤及水煤浆制备、水煤浆气化、气体净化、费托合成、低碳烃回收、变压吸附回收氢、油品加工精制、催化剂制备、硫回收等主体工程装置，配套建设空分、给水处理站、循环水站、给排水系统、脱盐水站、锅炉房、自备电厂、储运系统、罐区、仓库区、化验室等公用辅助工程以及污水处理站、回用水处理站、火炬系统、渣场等环保设施及工程。 | 2015年3月《兖矿榆林100万吨/年煤间接液化制油示范项目工程设计变更环境影响分析说明》，报环境保护部。 | 监测时间：2017年4月13～18日，陕西省环境保护厅，陕环批复[2018]109号，2018年4月2日 |
| 2 | 陕西未来能源化工有限公司石蜡过滤技改项目 | 2018年8月23日，榆林市环境保护局榆阳分局，榆区环发[2018]289号； | 处理一期煤间接液化装置费托合成反应器内长时间反应后催化剂破碎排放产生的浆液，以及催化剂活性更新时排出的石蜡浆液。项目通过采取三级过滤去除粗蜡中的催化剂，得到合格的石蜡产品。每年共排放粗蜡21800m3(19620t) | / | 2020年2月14日，榆林市环境保护局榆阳分局，榆区环发[2020]26号； |
| 3 | 陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司甲醇及石脑油储罐VOCs治理油气回收项目 | 建设项目环境影响登记表，填报日期：2018-11-19，登记表备案号：201861080200000333 | 甲醇及石脑油储罐VOCs治理油气回收 | / | / |
| 4 | 陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司石脑油鹤管VOCs治理油气回收项目 | 建设项目环境影响登记表，填报日期：2018-11-19，登记表备案号：201861080200000332 | 石脑油鹤管VOCs治理油气回收 | / | / |
| 5 | 陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司污水处理厂VOCs及恶臭废气收集治理项目 | 建设项目环境影响登记表，填报日期：2018-11-19，登记表备案号：201861080200000331 | 污水处理厂VOCs及恶臭废气收集治理 | / | / |
| 6 | 陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司锅炉烟气超低排放改造项目（含低氮燃烧改造） | 建设项目环境影响登记表，填报日期：2019-4-25，登记表备案号：201961080200000105 | 2019年进行锅炉烟气超低排放改造（3套低氮燃烧装置+3套SCR脱硝系统+3套布袋除尘+2套氨法脱硫 | / | / |
| 7 | 陕西未来能源化工有限公司硫回收系统优化及超低排放关键技术研究应用项目 | 2020年7月21日，榆林市环境保护局榆阳分局，榆区环发[2020]189号； | 建设1套5万t/a硫回收装置，采取三级克劳斯+尾气焚烧+氨法脱硫处理工艺（依托现有锅炉脱硫系统），现有4万/年硫回收装置备用。 | / | 2021年6月6日自主验收 |
| 8 | 陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司液化石油气分离项目 | 2021年3月20日，榆林市环境保护局榆阳分局，榆区环发[2021]52号； | 陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司厂区内新建液化石油气分离项目，包括气分单元、丙烯球罐区等。本项目主要产品是丙烯、丙烷、混合碳四；副产品是干气。 | / | 2023年6月7日自主验收 |
| 9 | 陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司低碳烃回收装置入工段增加膜分离改造项目 | 2021年6月29日，榆林市环境保护局榆阳分局，榆区环发[2021]126号； | 在低碳烃工段前增加膜分离设备，提取高浓度的氢气送至净化气管网用于费托合成工段，剩余气进入低碳烃回收装置，作为低碳烃回收装置原料气。氢气流量25000Nm3/h，氢气纯度>94%，氢气回收率>40% | / | 2023年6月7日自主验收 |
| 10 | 陕西未来能源化工有限公司成品油调和项目 | 2023年7月20日，榆林市环境保护局榆阳分局，榆区环发[2023]42号； | 40万吨/年成品柴油调和配套的储运工程，内容包括调和组分油的储存及输送，油品调和储罐的储存及输送，成品油的储存及出厂设施等。成品罐区现有4台10000m3的重柴油储罐，2台10000m3的轻柴油储罐，本次新增调和油罐区及汽车卸车设施，并对原有汽车充装设施进行改造。生产40万吨/年车用柴油产品，调和后的成品柴油执行《车用柴油》（GB19147-2016）标准 | / | 建设完成，尚未验收 |
| 11 | 陕西未来能源化工有限公司净化装置变换冷凝液系统氨综合利用研究与应用工程 | 2023年7月20日，榆林市环境保护局榆阳分局，榆区环发[2023]43号； | 将低温冷凝液经汽提塔蒸汽汽提后形成的含硫低浓度氨水进行提浓净化，回收氨再利用。项目年处理含氨废水68.8万吨，主要建设氨回收和中间罐区，氨回收装置包括汽提脱酸脱氨、氨净化回收两个工序。氨水产品44625t/a | / | 建设完成，尚未验收 |
| 12 | 陕西未来能源化工有限公司50万吨年合成气高温费托制化学品及产品延伸项目 | 2023年8月30日，陕西省生态环境厅，陕环评批复〔2023〕44号 | 该项目依托现有工程气化装置的富余生产能力和部分公用工程，不新建空分、气化、净化、燃煤锅炉等装置，在现有工程燃料煤及原料煤用量不增加的基础上以现有工程净化后合成气为主要原料，采用山东能源集团自主开发的大型高温费托合成技术，建设一套50万吨/年高温费托合成装置以及烷烯烃处理装置、聚合物装置、C4联合装置、高碳酯装置等下游加工装置及公辅设施。项目主要产品包括乙酸仲戊酯、乙酸仲已酯、乙酸仲庚酯、高抗冲丙烯聚合物、全密度乙烯聚合物、LNG、1-丁烯、丁二烯、BTX，同时副产煤基费托含氧化合物、燃料油、MTBE。项目总投资79.627亿元。 | / | 未建设 |

### 2.1.3 现有工程项目组成

现有工程项目组成见表2.1-2。

表2.1-2  现有工程项目组成表

| 项目 | 建设名称 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 备煤及水煤浆制备装置 | 8台湿式棒磨机，单机最大处理干煤量72t/h。 |
|  | 气化装置 | 8台多喷嘴气化炉（6开2备）、8套闪蒸系列、4套沉降系统、3套细渣过滤系统。日处理原煤（干）量约12000t/d。 |
|  | 净化装置 | 3套变换系统，3套低温甲醇洗（林德）系统。包括粗煤气变换炉、粗煤气冷却、净化。主要设备有变换炉、废热锅炉、热交换器、洗涤塔等。净化气量790000m3/h。 |
|  | 硫回收装置 | 1套硫回收系统。设计能力5t/h。新增1台贫胺液过冷器。现5t/h硫回收装置备用。 |
|  | 硫回收装置2# | 1套5万t/a硫回收系统，采取三级克劳斯工艺对H2S进行回收。 |
|  | F-T合成装置 | 主要包括F-T合成单元和催化剂还原单元，主要设备包括：F-T合成反应器、还原PSA装置和甲醇裂解制氢装置、还原反应器、激冷塔、反应水精馏等。单套系统生产，合成反应器为浆态床反应器Ø9800/Ø7000，还原反应器为浆态床反应器，激冷塔采用板式塔Ø6800/Ø5200。 |
|  | 低碳烃回收装置 | 主要设备有膜分离设备、驰放气二氧化碳吸收塔及溶液再生塔，冷箱和甲烷、C2分离塔、1台蓄热式焚烧炉。焚烧炉满足处理F-T合成装置的驰放气量的要求。膜分离设备提取高浓度的氢气送至净化气管网用于费托合成工段，剩余气进入低碳烃回收装置，作为低碳烃回收装置原料气。 |
|  | PSA回收氢装置 | 主要设备包括：压缩机、水分离器、吸附器、解吸气缓冲罐、解吸气混合罐等。满足处理低碳烃装置尾气要求。共2套还原PSA装置，产生的H2仅供油品精制使用。 |
|  | 油品加工精制装置 | 稳定加氢单元反应器和异构加氢单元反应器、高压分离器、加热炉和分馏塔。 |
|  | 石蜡过滤 | 年处理粗石蜡19620t。采用三级过滤，将粗蜡通过三级过滤得到合格的石蜡产品。 |
|  | 液化石油气分离 | 处理能力11.14万t/a。设脱丙烷塔、脱乙烷塔、丙烯-1塔、丙烯-2塔各1座，原料缓冲罐1座，回流罐3座及其它配套设备及管道系统。 |
|  | 燃气轮机发电装置 | 燃气发电机组配置型式为“1+1”，即1台42MWPG6581B型燃气轮机发电机组、1台单压自然循环余热锅炉。燃气轮机发电装置由1台42MW燃气轮机组和1台70t/h余热锅炉组成，燃气轮机组燃料由F-T合成装置中PSA及还原PSA工段中副产的燃料气提供，燃料气在燃气机轮组内燃烧推动燃气机轮组发电，燃烧后产生的废气通过余热锅炉进行热量回收后的废气经1根120m高、出口直径4m的烟囱排放到大气中。设置1套SCR脱硝反应器。烟囱总排口安装了1套北京雪迪龙科技股份有限公司型号为SCS-900C的烟气排放连续监测系统。 |
|  | 火炬系统 | 设置开工火炬、事故火炬、烃类火炬、酸性气火炬和超低压火炬5套，共用一个高架火炬，火炬高度为148m。全厂设置相互独立的五套火炬管网，五套火炬分别设置有独立的地面点火器。 |
| 辅助工程 | 余热发电 | 低温费托合成和变换工段副产蒸汽用于纯凝式汽轮机组发电回收工艺余热。建设3台纯凝式汽轮发电机组，最大功率均为50MW。 |
|  | 储运系统 | 主要有铁路运输、汽车装车区、仓库区、备煤储煤区。原煤的储存选用全封闭圆形料场贮存方案。本项目厂区至液化厂企业站铁路线5km。设计2个Ø110m的封闭圆形料场，单仓有效存煤量12万吨，可贮存约7天的原煤。原煤输送采用密闭栈桥，在碎煤机间、输煤转运站等处设有干雾除尘设施。目前，本项目所需原煤运输全部采用公路运输。 |
|  | 原、辅料罐区 | 甲醇罐区：容积为3000m3，2个，内浮顶罐。 液氨储罐：容积为1000m3，2个，球罐；氨水吸收罐，44m3，1个。 盐酸（30%）罐区：容积为30m3，2个，卧式储罐。 烧碱（32%）罐区：150m3，2个，平底锥顶罐。 |
|  | 中间罐区 | 脱气高、低温冷凝物贮罐：容积为3000m3，4个，内浮顶罐；石蜡拱顶罐：容积为3000m3，4个；650m3轻石脑油球罐，3个。 |
|  | 成品罐区 | 轻柴油贮罐：容积为10000m3，2个，重柴油储罐容积为10000m3，4个，拱顶罐；石脑油贮罐：5000m3，4个，内浮顶罐；液化石油气罐区：3000m3，4个，球罐；丙烯储罐：2个，容积为1000m3+200m3，球罐。 |
|  |  | 丙烷储罐：650m³，1个，球罐。 |
|  | 厂内物料输送 | 液体物料通过管道运输；固体物料通过厂内汽车运输；物料及公用工程管道均在油品中间罐区水泥框架与北侧主管廊连接 |
|  | 汽车装卸区 | 13个全馏分液体石蜡装车装车鹤位，7座装车栈台；1个煤基费托含氧化物充装鹤位，1座装车栈台；2个精制液蜡充装鹤位，1座装车栈台；6个石脑油装车鹤位，3座装车栈台；20个液化气装车鹤位，10座装车栈台。 |
| 公用工程 | 供电系统 | 装置用电负荷131MW，燃气轮机组（42MW）及余热发电（3×50MW），共发电166MW，正常生产需对外电网供电约35MW。在厂区设一座110kV总变电所：两条110kV电源进线由龙泉变电站引来。总变设2台75MVA的降压变压器将110kV电压变为35kV，总变35kV母线分2段，其他35kV及10kV系统为单母线分段。 |
|  | 给水系统 | 包括新鲜水系统、生活给水系统、生产给水系统、消防水系统、循环水系统和回用水系统。取水水源：雷龙湾乡无定河王圪堵水库，厂内建设有一座总有效容积为27531m3的清水池。 |
|  | 排水系统 | 本项目排水系统主要分为生产废水排水系统、生活污水排水系统和清净雨水排水系统。 |
|  | 污（废）水处理站 | 设有4套污（废）水预处理系统，2套污（废）水处理系统，1套回用水处理系统和1套浓盐水高级氧化处理装置。生活污水处理系统（A-B法污水处理系统）工艺主要为调节+吸附+生物降解+沉淀；生产废水处理系统工艺主要为两段A/O+MBR；含硫废水预处理系统处理工艺主要为调节+沉淀+气浮；气化废水预处理系统工艺主要为沉淀+调节；费托合成（F-T合成装置）废水预处理系统工艺主要为气浮+中和+调节+UASB；含油废水预处理系统工艺主要为调节+气浮；回用水处理系统（废水深度处理装置）工艺主要为超滤+反渗透（RO）。浓盐水高级氧化处理装置主要处理本项目回用水处理系统（废水深度处理装置）处理废水后产生的少量的高浓盐水，处理后排入园区污水处理厂（红墩污水处理厂）进行处理，处理达标后的中水回用于本项目的循环水系统补给水、脱盐水系统补给水等。全厂废水不外排。 |
|  | 事故水、消防水系统 | 事故池1座，容积为16340m3，2座各5000m3消防水池。与事故水池通过管道互相连通。 |
|  | 循环水系统 | 循环水冷却处理能力为60920m3/h，其中，第一循环水场规模为27100m3/h，第二循环水场规模为32020m3/h，第三循环水场规模为1800m3/h。 |
|  | 初期雨水收集系统 | 在生产装置区内和生产装置区外分别设置有初期雨水收集池；生产装置区内共设置8座雨水收集池，容积为2970.8m3，分别为3×433.2m3、106m3、700m3、576m3、37.2m3、252m3；生产装置区外共设置4座（2#、3#、4#及5#）雨水收集池，容积分别为12326.4m3、10272m3、10956m3、10956m3，其中2#、3#雨水收集池兼事故池。厂区外未设置雨水排放口。 |
|  | 供热系统 | 供热站燃煤锅炉建设规模为3台480t/h高温高压锅炉。 泵房采用散热器采暖，由厂区内的采暖换热机组提供，变电所设置单元式空调机。 新建2台25t/h低压卧式快装燃煤链条炉排锅炉作为开工锅炉，正常生产时，处于停运状态。 |
|  | 火炬 | 开工火炬、事故火炬、烃类火炬、酸性气火炬和低压火炬五套，共用一个高架火炬，火炬塔架148m。全厂设置相互独立的五套火炬管网。此外，另设一套低压火炬管网和超低压火炬管网。 |
| 环保工程 | 废气 | 含硫化氢酸性气体，送硫回收装置处理；气化闪蒸气送变换装置汽提塔，之后送硫回收装置。变换汽提气经酸性气分离器分离，不凝气送硫回收单元。硫回收尾气送焚烧炉焚烧后，依托锅炉脱硫系统处理，之后与锅炉废气一同排放。（DA002） |
|  |  | 锅炉烟气采用3套低氮燃烧装置+3套SCR脱硝系统+3套布袋除尘+2套氨法脱硫（1开1备）处理后经单独120m高排气筒排放。（DA002） |
|  |  | 油品加工加热炉主要燃料为F-T合成装置中PSA及还原PSA工段副产的燃料气体，燃料气体经过加热炉燃烧后通过1根120m高、出口直径约为2.6m的烟囱排放到大气。（DA005） |
|  |  | 燃气轮机组发电系统利用合成油装置弛放气经过回收低碳烃和氢气之后的部分尾气为主要原料，燃料烟气由120m高烟囱排放。（DA006） |
|  |  | 低温甲醇洗装置，所产生的尾气通过1根100m高、出口直径为2.8m的烟囱排放到大气中。（DA007） |
|  |  | 储罐呼吸通过采用内浮顶罐+氮气密封方式减少呼吸废气排放；油气装卸通过采用底部装车+密闭式装油减少装卸废气损失量。储罐采用油气回收冷凝、吸附后排放。（DA009） |
|  |  | 污水处理站废水经复合生物除臭+光催化处理后排放。（DA010） |
|  |  | 石脑油装车鹤位设置有机废气收集，并经冷凝、吸附处理后排放。（DA011） |
|  |  | 火炬系统包括超低压火炬废气排放口（DA012）、开工火炬废气排放口（DA013）、2个事故火炬废气排放口（DA014/DA015）、酸性气火炬废气排放口（DA016）和烃类火炬废气排放口（DA017）。 |
|  |  | 低碳烃回收尾气送至蓄热式焚烧炉焚烧后，与蒸汽过热炉烟气一起通过120m烟囱高空排放。（DA018） |
|  |  | 锅炉料仓粉尘废气经布袋除尘后排放。（DA019~DA028） |
|  |  | 磨煤前煤仓粉尘废气经布袋除尘后排放。（DA029~DA038） |
|  | 废水 | 1、预处理系统： （1）气化废水预处理系统：处理规模495m3/h，采用沉淀＋调节预处理工艺； （2）含硫废水处理预系统：处理规模10m3/h，采用调节＋沉淀＋气浮； （3）低温费托合成废水预处理系统：处理规模225m3/h，采用气浮＋中和＋调节＋UASB预处理工艺； （4）含油废水预处理系统：处理规模30m3/h，采用调节＋气浮。 2、生产废水处理系统：处理规模740m3/h，预处理后的废水与其它废水进入生产废水处理系统中，采用两段A/O+MBR工艺。 3、生活污水处理系统：处理规模80m3/h，采用调节＋吸附＋生物降解＋沉淀。 4、回用水处理系统：处理规模1370m3/h，处理循环排污水、脱盐水站排污水及生产废水处理系统的出水，采用澄清＋过滤＋超滤＋反渗透工艺，产生的浓盐水排入高级氧化处理装置。 5、浓盐水高级氧化处理装置：处理规模175m3/h，采用调节＋臭氧氧化＋两级生化＋沉淀，处理后尾水排入红墩污水处理厂废盐水处理系统。 |
|  | 固废 | 设置1座渣场（共5个渣库）、渗滤液收集池3个。渣场位于厂区外东侧，年处理108.81万t/a，折算容积为50.95万m3，渣场总库容380.23万m3，废渣贮存、处置区贮存废渣量设计年限为5年。主要用于贮存气化炉渣、锅炉灰、锅炉渣、回用水污泥等。渣场占地面积585000m2 |
|  |  | 一般固体废物主要有粉煤灰、炉渣、气化炉产生的气化渣、回用水处理装置产生的污泥、气化炉产生的废旧耐火材料，废弃离子交换树脂。粉煤灰、炉渣、气化炉产生的气化渣，优先综合利用，利用不畅时送渣场处置，回用水处理装置产生的污泥，部分循环利用，剩余部分送渣场填埋处置。气化炉产生的废旧耐火材料委托处置。废弃离子交换树脂由厂家更换带走，不在厂内暂存。 |
|  |  | 烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂、质检中心产生的废化学药剂、加氢精制废催化剂、加氢裂化废催化剂、变换工段产生的废变换催化剂、各机柜间更换电池时产生的废铅酸蓄电池、各车间检修产生的废旧灯管、废瓷球、吸附剂、废矿物油，废弃变压器油等危废交有资质的单位处置 生化污泥经管道送气化炉掺烧处置。 |
|  |  | 生活垃圾由环卫部门收集处理。 |
|  | 噪声 | 主要噪声源来自破碎机、压缩机、高压蒸汽放空、火炬燃烧系统、事故放空、鼓风机，汽轮机及引风机等。企业选用低噪声设备、设备基础加减振垫、采用软连接并加装消声器、加装隔声罩，同时建筑隔声、采用隔声门窗等。 |
|  | 生态 | 厂内绿化占比25%。 |
| 依托工程 | 红墩污水处理厂 | 处理规模为142.25×104m3/a，采用微滤+反渗透+纳滤分盐+蒸发结晶工艺，含盐废水处理系统处理规模45m3/h，工艺主要采用“预处理+微滤装置弱酸阳床+一级反渗透+二级反渗透+浓水反渗透”+“一级纳滤+高压纳滤+二级纳滤”分盐+蒸发结晶工艺。氯化钠、硫酸钠蒸发结晶，作为产品定期外售；杂盐交有资质的单位处置；氯化钠蒸发结晶装置冷凝水及硫酸钠蒸发结晶装量冷凝水回用。 |
|  | 美国空气化工产品公司空气分离装置 | 采用深冷分离技术生产氧气4×80000Nm3/h，主要生产装置包括空气压缩系统、空气净化系统、空分系统、液化系统、高压精馏系统等。 |

### 2.1.4 总平面布置

本项目在榆林市榆阳区芹河镇榆横煤化学工业园北区，厂区北部由西到东布设了汽车装卸区、罐区、煤场、脱盐水站和锅炉房等公辅工程，厂区中部由西到东布设硫回收、中间罐区、油品加工装置区、F-T合成装置区、净化装置区、气化装置区等，厂区南部由西到东布设事故水池、雨水池、污水处理站、循环水站、燃气轮机发电、化验室、变电站、中央控制室、办公行政区等。

厂内装置区周围有环形道路，满足生产运输及消防使用要求。项目在满足操作要求和使用功能前提下，生产装置露天化联合集中布置，辅助建筑物尽可能合并建设，以节约用地。项目总体布置以满足工艺顺畅，物料输送便捷，整体布置合理的要求。

### 2.1.5 现有工程产品方案及原辅材料清单

本项目是以煤为原料采用先进的洁净煤气化技术和拥有自主知识产权的间接液化核心技术将煤转化成洁净的液体燃料，其项目合成气间接液化采用低温浆态床技术，主产油品。因间接液化得到的液体石蜡产品具有高正构烷烃、低芳烃、低硫等特点，得到的石脑油具有高饱和烷烃、低烯烃、低密度、低硫、低氮等特点。故项目所选产品方案为：

主产品：设计产品包括液化石油气、丙烯、石脑油、煤基费托含氧化合物、丙烷、全馏分液体石蜡2号、车用柴油及其他类品石蜡等，具体生产规模见表2.1-3。

副产品：硫磺、硫酸铵等。

表2.1-3  现有工程产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 设计产量 | 2024年实际产量 | 变化量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主产品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 混合碳四 | 万t/a | 5.62 | 5.14 | -0.48 | 外售 |
| 2 | 丙烯 | 万t/a | 2.14 | 1.84 | -0.30 | 外售 |
| 3 | 石脑油 | 万t/a | 25.67 | 23.34 | -2.33 | 外售 |
| 4 | 煤基费托含氧化合物 | 万t/a | 5 | 4.61 | -0.39 | 外售 |
| 5 | 丙烷 | 万t/a | 1.44 | 1.50 | 0.06 | 外售 |
| 6 | 石蜡类产品 | 万t/a | 78.98 | 56.77 | -22.21 | 外售 |
| 7 | 车用柴油 | 万t/a | 40 | 0 | -40 | 外售 |
| 8 | 电 | ×108kWh/a | 15.36 | 9.47 | -24.83 | 自用 |
| 副产品 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 硫磺 | 万t/a | 5 | 2.50 | -2.50 | 外售 |
| 10 | 硫酸铵 | 万t/a | 4.136 | 1.66 | -2.48 | 外售 |

企业主要原材料用量见表2.1-4。

表2.1-4  主要原材料消耗表

| 序号 | 原料名称/单位 | 设计年消耗量（t/a） | 2024年实际消耗量（t/a） | 变化量（t/a） | 来源 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料煤 | 4499600 | 3373863 | -1125737 | 外购 | 生产原料 |

企业主要燃料用量见表2.1-5。

表2.1-5  主要燃料消耗表

| 序号 | 原料名称/单位 | 设计年消耗量 | 2024年实际消耗量 | 变化量 | 来源 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油/t/a | 15 | 10 | -5 | 自产 | 锅炉开工点火 |
| 2 | 燃料气/万m3/a | 62441.2 | 30261.05 | -32180.15 | 自产 | 燃气轮机、加热炉、过热炉等 |
| 6 | 燃料煤/t/a | 741000 | 663166 | -77834 | 外购 | 锅炉 |

企业辅助材料用量见表2.1-6。

表2.1-6  项目辅助材料消耗表

| 序号 | 原料名称 | 设计年消耗量（t/a） | 2024年实际消耗量（t/a） | 变化量 | 来源 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨水 | 40000 | 20830 | -19170 | 自产 | 锅炉脱硫剂 |
| 2 | 液氨 | 300 | 52.59 | -247.41 | 自产 | 燃气轮机脱硝剂 |
| 3 | 液氨 | 500 | 361.41 | -138.59 | 自产 | 锅炉脱硝还原剂 |
| 4 | 丙烯冷剂 | 185 | 200.498 | 15.498 | 自产 |  |
| 5 | 催化剂 | 4500 | 4803.69 | 303.69 | 外购 | 费托合成催化剂 |
| 6 | 催化剂 | 36 | 0 | -36 | 外购 | 普通型制硫催化剂 |
| 7 | 催化剂 | 48 | 0 | -48 | 外购 | 钒钛系催化剂 |
| 8 | 催化剂 | 85.93 | 37.08 | -48.85 | 外购 | 净化变换炉催化剂 |
| 9 | 硅藻土 | 1500 | 2063 | 563 | 外购 | 过滤材料 |
| 10 | 甲醇 | 3600 | 2400 | -1200 | 外购 |  |
| 11 | 抗磨剂 | 66 | 0 | -66 | 外购 |  |
| 12 | 离子交换树脂 | 20 | 20 | 0 | 外购 | 脱盐水装置使用 |
| 13 | 混凝剂PAM | 35 | 6.7 | -28.3 | 外购 | 污水处理药剂 |
| 14 | 烧碱30% | 3440 | 994 | -2446 | 外购 | 脱盐水处理药剂 |
| 15 | 烧碱48% | 17500 | 10524 | -6976 | 外购 | 污水处理药剂 |
| 16 | 盐酸31% | 2400 | 1391 | -1009 | 外购 | 水处理药剂 |
| 17 | 石灰80% | 12000 | 6357 | -5643 | 外购 | 脱硫剂 |
| 18 | 氧化锌 | 19 | 12.7 | -6.3 | 外购 | 脱硫剂 |
| 19 | 缓蚀阻垢剂 | 1200 | 2.6 | -1197.4 | 外购 | 阻垢剂 |
| 20 | 组分油 | 199979 | 32.8 | -199946.2 | 外购 |  |

企业主要公用工程消耗情况具体见表2.1-7。

表2.1-7  公用工程消耗表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 设计年消耗量 | 2024年实际消耗量 | 变化量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | t/a | 7580000 | 6053044 | -1526956 | 雷龙湾乡无定河王圪堵水库 |
| 2 | 电 | 万kWh/a | 132800 | 83383.32 | -49416.68 | 自产 |
| 3 | 脱盐水 | t/a | 25089040 | 23362999.5 | -1726040.5 | 脱盐水站 |
| 4 | 循环水 | t/a | 487360000 | 487360000 | 0 |  |
| 5 | 9.8MPa蒸汽 | t/a | 7680000 | 4794653 | -2885347 | 自产 |
| 6 | 4.0MPa蒸汽 | t/a | / | 1877588.6 | 1877588.6 | 自产 |
| 7 | 1.4MPa蒸汽 | t/a | / | 4235498.95 | 4235498.95 | 自产 |
| 8 | 1.0MPa蒸汽 | t/a | / | 2529988.36 | 2529988.36 | 自产 |
| 9 | 0.6MPa蒸汽 | t/a | / | 1947366.03 | 1947366.03 | 自产 |

### 2.1.6 现有工程工艺流程及产污环节

#### 2.1.6.1 主体工程

陕西未来能源化工有限公司生产工艺如下：

由原料储运系统来的粒度＜10mm的原料煤送入煤仓，然后经煤称量给料机计量进入磨煤机，与一定量的工艺水混合磨成一定粒度分布的约58~60%浓度的煤浆。岀棒磨机的煤浆排入磨煤机岀口槽，经出口槽泵加压后送至气化工段煤浆槽。

煤浆从磨煤机溢流进入磨煤机出料槽。煤浆和氧气在气化炉内在4.0MPaG，~1300℃条件下发生部分氧化反应生成煤气，反应后的粗煤气流经气化炉底部的激冷室激冷后，使气体和固渣分开，激冷后的粗合成气再经混合器、旋风分离器和水洗塔三级洗涤除尘后，温度约216℃，压力3.76MPa（G）、水蒸气/干气约1.4送变换工序。

来自气化工段的水煤气（~215℃，3.86MPaA，水气比约为1.4）进入并联的水煤气废热锅炉降温，然后经第一水分离器分离掉冷凝液后分为两股。第一股分为两部分，一部分经中温换热器/蒸汽过热器预热后从上部进入变换炉，另一部分不经过中温换热器/蒸汽过热器直接从侧面进入变换炉，炉内装有耐硫变换催化剂，气体在变换炉中发生变换反应。另一股水煤气作为配气，经低压废热锅炉Ⅱ降温后与出低压废热锅炉Ⅰ的变换气混合为CO干基含量约26.8%的变换气。配气后的变换气经第二水分离器分离掉冷凝液后，依次经并列的低压锅炉给水加热器Ⅰ和低压锅炉给水加热器Ⅱ、脱盐水加热器Ⅰ、脱盐水加热器Ⅱ、变换气空冷器、变换气水冷器冷却至40℃后进入洗氨塔的底部，分离掉冷凝液的变换气经洗涤水洗掉变换气中的氨后送至低温甲醇洗工段。

低温甲醇洗主要目的是去除变换气中的H2S/COS和CO2，脱除的含硫气体经硫回收装置处理后并入锅炉烟气排放；同时副产硫磺外售。净化后的合成气进入低温费托合成装置反应生成高、低温冷凝物及反应器蜡等；其中高、低温冷凝物及反应器蜡进一步进入油品加工装置得到液体石蜡、石脑油等产品。

全厂主要生产工艺流程见图2.1-4。产污环节见表2.1-8~9。

#### 2.1.6.2 公用工程

（1）燃气轮机组

本项目燃气轮机发电机组为以费托合成驰放尾气为燃料的中热值（低位发热量4600Kcal/Nm3）燃气轮机发电机组，并配套建设一台中压余热锅炉及脱硝装置。

在费托合成过程中会产生驰放气，驰放气经轻烃回收、氢气回收后的尾气中含有可燃成分，这部分尾气作为燃气轮机的燃料。

产污节点：

出余热锅炉的烟气经锅炉回收热能后，经1套SCR脱硝处理后通过120m高排气筒排放。过热的中压蒸汽在蒸汽透平做功后经冷凝、泵升压后再次返回余热锅炉循环。

燃气轮机组工艺流程及产污节点见图2.1-5。

（2）供电

现有工程外电源由附近龙泉330千伏变电站直接引两路110kV电源，按一级负荷等级选取电源。在厂区设一座110kV总变电所，总变设2台75MVA的降压变压器将110kV电压变为35kV，总变35kV母线分2段，其他35kV及10kV系统为单母线分段。

现有工程设置余热发电站一座，三台锅炉，装机容量为3台50MW。设置燃气轮机发电站一座，装机容量为1台42MW燃气发电机组。正常工况下全厂四台发电机均运行，发电量130MW，还需电力系统供应10MW。初始开车由厂外电力系统供电100MW。电网调度需要，发电机组满负荷运行可向电网方向供电50MW。

（3）动力站

目前厂内供热站建有3台480t/h高温高压蒸汽锅炉（2用1备），燃料为煤粉，锅炉采用低氮燃烧技术将脱盐水加热产生高温高压的蒸汽，蒸汽全部用于生产，不发电。

产污环节：

锅炉废气产生环节主要为锅炉内燃烧室燃煤产生的废气，废气污染因子主要为NOx、SO2、颗粒物、汞及其化合物等，2019年企业进行了锅炉烟气超低排放改造，改造后锅炉烟气超低排放系统为：3套低氮燃烧装置+3套SCR脱硝系统+3套布袋除尘+2套氨法脱硫，其中氨法脱硫处理能力为：处理烟气量≤1245550Nm3/h（1套脱硫塔），脱硫系统满足两台锅炉在锅炉满负荷40%-110%范围内稳定运行，同时设计能力包括5万t/a硫回收装置尾气处理。

（4）供热（供汽）

全厂蒸汽系统管网分为以下5个等级：

高压蒸汽（HP）：9.8MPa 540℃；

中压蒸汽（MP1）：4.0MPa 400℃；

次中压蒸汽（MP2）：1.4MPa 300℃；

低压饱和蒸汽（LP1）：1.0MPa 220℃；

低压饱和蒸汽（LP1）：0.6MPa 176℃。

全厂供热及动力用汽、发电用汽总计需锅炉正常运行工况供汽812.8t/h，冬季正常运行工况供汽640t/h。3台480t/h锅炉2开1备，可满足全厂供热（供汽）需求。

（5）火炬

已有工程设置开工火炬、事故火炬、烃类火炬、酸性气火炬和超低压火炬5套，共用一个高架火炬，火炬高度为148m。全厂设置相互独立的五套火炬管网，五套火炬分别设置有独立的地面点火器

（6）贮运工程

a固体贮存

项目固体贮存主要为原煤贮存。原煤的储存选用全封闭圆形料场贮存方案。本项目厂区至液化厂企业站铁路线5km。设计2个Ø110m的封闭圆形料场，单仓有效存煤量12万吨，可贮存约7天的原煤。原煤输送采用密闭栈桥，在碎煤机间、输煤转运站等处设有干雾除尘设施。目前，本项目所需原煤运输全部采用公路运输。

b液体贮存

厂内液体贮存分为原辅料罐区、中间罐区、成品罐区、调和油罐区及其他液体罐区。

原辅料罐区内建设甲醇罐区（容积为3000m3，2个，内浮顶罐）、液氨罐区（容积为1000m3，2个，球罐）、盐酸（30%）罐区（容积为30m3，2个，卧式储罐）、烧碱（32%）罐区（150m3，2个，平底锥顶罐）。

中间罐区内建设脱气高、低温冷凝物贮罐（容积为3000m3，4个，内浮顶罐）、石蜡拱顶罐（容积为3000m3，4个）、轻石脑油球罐（容积为650m3，3个）。

成品罐区建设轻柴油贮罐（容积为10000m3，2个）、重柴油储罐（容积为10000m3，4个，拱顶罐）、石脑油贮罐（5000m3，4个，内浮顶罐）、液化石油气罐区（容积3000m3，4个，球罐）、丙烷储罐（容积650m3，1个）和丙烯储罐（2个，容积为1000m3和200m3，球罐）。

c装卸系统

现有工程装卸系统包括铁路和汽车装车区。现有工程厂区至液化厂企业站铺设铁路2km。

（4）脱盐水站

生产水制备脱盐水量为716~844m3/h，冷凝液回收制备脱盐水量为1249~1552m3/h。按生产水制备脱盐水站设计规模：进水量为1500m3/h，脱盐水量为1200m3/h。脱盐水规格为0.5MPa，＜0.2μs/cm(25℃)。

（5）循环水站

循环水冷却处理能力：60920m3/h，其中，第一循环水场规模为27100m3/h，第二循环水场规模为32020m3/h，第三循环水场规模为1800m3/h。

（6）消防水

现有工程建设一套消防水系统，采用水和泡沫相结合灭火方式，消防水池与清水池合用，总有效容积37531m3。

（7）污水站

设有4套污（废）水预处理系统，2套污（废）水处理系统，1套回用水处理系统和1套浓盐水高级氧化处理装置。生活污水处理系统（A-B法污水处理系统）工艺主要为调节+吸附+生物降解+沉淀；生产废水处理系统工艺主要为两段A/O+MBR；含硫废水预处理系统处理工艺主要为调节+沉淀+气浮；气化废水预处理系统工艺主要为沉淀+调节；费托合成（F-T合成装置）废水预处理系统工艺主要为气浮+中和+调节+UASB；含油废水预处理系统工艺主要为调节+气浮；回用水处理系统（废水深度处理装置）工艺主要为超滤+反渗透（RO）。浓盐水高级氧化处理装置主要处理本项目回用水处理系统（废水深度处理装置）处理废水后产生的少量的高浓盐水，处理后排入园区污水处理厂（红墩污水处理厂）进行处理，处理达标后的中水回用于本项目的循环水系统补给水、脱盐水系统补给水等，实现废水不外排。

公辅工程工艺流程及产污节点见图2.1-5。产污环节见表2.1-8~9。

#### 2.1.6.3依托工程

（1）空气化工产品（榆林）有限公司（空分装置）

现有工程未建设空气分离装置。空分装置依托美国空气化工产品公司(AP)投资建设的空气化工产品（榆林）有限公司，该企业于2012年4月获得陕西省环境保护厅《关于空气化工产品（榆林）有限公司4×85000Nm3/h空分项目环境影响报告表的批复》（陕环批复〔2012〕223号），于2016年11月获得陕西省环境保护厅《关于空气化工产品（榆林）有限公司4×85000Nm3/h空分项目竣工环境保护验收的批复》（陕环批复〔2016〕589号）并正式投产。

空分装置采用的美国空气化工产品公司的深冷分离技术，其主要生产装置包括空气压缩系统、空气净化系统、空分系统、液化系统、高压精馏系统等。该装置单套生产能力85000Nm3/h，共4套装置，总生产能力4×85000Nm3/h。为全厂提供需要的氧气、氮气和仪表空气等产品。

（2）红墩污水处理厂（蒸发结晶及分盐装置）

厂区浓盐水高级氧化处理装置处理后的尾水排入污水红墩污水处理厂，通过“预处理+微滤装置+弱酸阳床+一级反渗透+二级反渗透+浓水反渗透+纳滤分盐+蒸发结晶”工艺处理后回用。

红墩污水处理厂于2020年12月2日取得《榆林市环境保护局榆阳分局关于榆林市博华水务有限公司红墩污水处理厂分盐改造项目环境影响报告表的审批意见》（榆区环发〔2020〕344号）。

红墩污水处理厂采用“预处理+微滤装置+弱酸阳床+一级反渗透+二级反渗透+浓水反渗透+纳滤分盐+蒸发结晶”工艺处理含盐废水，实现废水不外排，并产生氯化钠及硫酸钠副产品。

分盐产生的氯化钠及硫酸钠副产品总回收率不低于85%，杂盐出盐率不高于15%。氯化钠产品理化指标不低于《工业盐》（GB/T5462-2015）中精制工业盐(工业干盐)一级标准要求，硫酸钠产品理化指标不低于《工业无水硫酸钠》（GB/T6009-2014）中Ⅱ类合格品标准要求。

表2.1-8  现有工程产污环节一览表1（不含固废）

| 类别 | 装置 | 污染源名称 | 排放口编号 | 污染因子 | 实际建设的污染控制措施 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉料仓 | 锅炉料仓粉尘 | DA019~DA018、DA032、DA034 | 颗粒物 | 12套布袋除尘器 | 一般排放口 |
|  | 备煤及水煤浆制备装置 | 备煤及水煤浆制备粉尘 | DA029~DA031、DA033、DA035~DA038 | 颗粒物 | 8套布袋除尘器 | 一般排放口 |
|  | 低温甲醇洗装置 | 低温甲醇洗工序 | DA007 | 非甲烷总烃、甲醇、硫化氢 | 1套尾气洗涤塔+1根100m高排气筒 | 一般排放口 |
|  | 硫回收装置 | 1#硫回收装置废气 | DA008 | 硫化氢、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃 | 1套热氧化系统+1根100m高排气筒 | 主要排放口 （备用） |
|  | F-T合成装置 | 合成单元废气 | DA018 | 非甲烷总烃、氮氧化物、颗粒物 | 1套蓄热式焚烧炉+1根120m高排气筒 | 一般排放口 |
|  | 油品加工 | 加热炉烟气 | DA005 | 颗粒物、氮氧化物 | 1根120m高排气筒 | 主要排放口 |
|  | 动力站 | 燃煤锅炉烟气 | DA002 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度 | 低氮燃烧+SCR+布袋除尘+氨法脱硫系统+1根120m高排气筒 | 主要排放口 |
|  | 燃气轮机 | 燃气轮机烟气 | DA006 | 烟尘、林格曼黑度、氮氧化物、二氧化硫 | 1套SCR脱硝装置+1根120m高排气筒 | 主要排放口 |
|  | 污水处理站 | 污水处理站废气 | DA010 | 非甲烷总烃、硫化氢、氨 | 1套生物除臭塔+1根15m高排气筒 | 一般排放口 |
|  | 罐区 | 罐区废气 | DA009 | 非甲烷总烃、甲醇 | 1套油气回收装置，冷却+吸附工艺+1根15m高排气筒 | 一般排放口 |
|  | 装卸区 | 装卸区废气 | DA011 | 非甲烷总烃、甲醇 | 1套油气回收装置，冷却+吸附工艺+1根15m高排气筒 | 一般排放口 |
| 废水 | 气化废水 |  |  | SS、TDS、氨氮、氰化物、硫化物、BOD、COD | 送气化废水预处理系统处理后送污水处理站生产废水处理系统 | 经回用水处理、红墩污水厂处理后回用做脱盐水站补水、循环水站补水 |
|  | 油品加工精制含碱废水 |  |  | 硫化物、石油类、氨氮、COD、BOD |  |  |
|  | 费托合成装置反应水 |  |  | COD、BOD、有机酸、甲醇 | 部分送F-T合成废水预处理系统，部分渗滤液送含硫污水预处理系统处理后，送污水处理站生产废水处理系统 |  |
|  | 渣场渗滤液 |  |  | SS、BOD、COD |  |  |
|  | 质检中心实验室废水 |  |  | SS、BOD、COD | 送低浓度污水调节池暂存后，送生活污水处理系统 |  |
|  | 生活污水 |  |  | SS、动植物油、氨氮、总氮、总磷、BOD、COD |  |  |
|  | 锅炉排水 |  |  | / | 回用循环水站 |  |
|  | 循环水站排水 |  |  | / | 送回用水处理系统 |  |
|  | 油品加工精制装置废水 |  |  | / | 回用气化磨煤单元 |  |
|  | 低温甲醇洗废水 |  |  | / |  |  |
|  | 火炬系统废水 |  |  | / |  |  |
| 噪声 | 各类机泵噪声 |  |  | <90dB（A） | 隔声、减振 |  |

表2.1-9  现有工程产污环节一览表2（固废）

| 装置 | 名称 | 固废属性 | 主要成分 | 排放规律 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气化装置 | 气化渣 | 一般废物 |  | 连续 | 掺烧、渣场填埋、委托汇荣禾气化渣综合利用示范项目处置 |
| 动力站 | 燃煤锅炉炉灰 |  | / | 连续 | 榆林市榆阳区飞勇加气砖有限公司处置、填埋 |
|  | 燃煤锅炉炉渣 |  | / | 连续 |  |
| 污水处理系统 | 生化污泥（干基） |  | 生化污泥 | 连续 | 气化炉掺烧 |
| 回用水处理装置 | 化学污泥 |  | 化学污泥 | 连续 | 渣场填埋 |
| 低温甲醇洗装置 | 废吸附剂 | 危险废物 | SiO2、Al2O3 | 1次/20年 | 陕西安泰科盛环保科技有限公司 |
| 还原PSA装置 | 废分子筛 |  | 硅酸盐类 | 1次/15年 | 未产生 |
| 低碳烃回收装置 | 废分子筛 |  | SiO2、Al2O3 | 1次/15年 | 未产生 |
|  | 废支撑球 |  | Al2O3 | 1次/15年 | 未产生 |
| PSA回收氢装置 | PSA废分子筛 |  | 硅酸盐类 | 1次/15年 | 未产生 |
| 净化装置 | 变换工段废催化剂 |  | CoO、MoO3、助剂 | 1次/15年 | 陕西安泰科盛环保科技有限公司 |
| F-T合成装置 | 煤基费托含氧化合物 |  | / | 1次/1年 | 榆林洪宇环保再生资源有限公司 |
| 油品加工装置 | 油品加氢废催化剂 |  | Mo，Ni，W等重金属 | 1次/6年 | 陕西安泰科盛环保科技有限公司 |
|  | 油品裂解废催化剂 |  | / | 1次/6年 |  |
|  | 废瓷球 |  | Al2O3 | 1次/6年 |  |
| 动力站IGGC | 脱硝废催化剂 |  | V2O5、TiO2 | 1次/3年 | 陕西环保新能源有限公司 |
| 质检中心 | 废化学试剂 |  | / | / | 榆林市勒录科污油处理有限责任公司 |
| 全厂 | 废矿物油 |  | / | 间断 | 榆林市勒录科污油处理有限责任公司 |
|  | 废活性炭 |  | / | 间断 | 榆林市勒录科污油处理有限责任公司 |
|  | 废催化剂 |  | / | 间断 | 掺烧 |
|  | 废电池 |  | / | 间断 | 榆林建勋卓越再生资源回收有限责任公司、陕西明遥废旧物资回收有限责任公司 |
|  | 废油桶 |  | / | 间断 | 榆林市德隆环保科技有限公司 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 间断 | 交由园区环卫部门处置 |

### 2.1.7主要污染源及污染物排放情况

依据现有工程排污许可执行报告、运营期监测报告、验收监测报告及环境影响报告书等资料，现有项目污染物排放情况如下。

#### 2.1.7.1废气

根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本次环评现有工程有组织废气有自动监测的污染因子以自动监测数据进行核算，其他污染源优先采用实测数据进行核算，根据企业2022~2024年度在线监测数据、企业自行监测资料、排污许可及排污许可证执行报告，企业现有工程蒸汽锅炉废气污染物排放可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表2燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值中其他地区单台出力>65t/h的除层燃炉、抛煤机炉外的燃煤锅炉的限值要求。燃气轮机发电装置废气污染物排放可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表1火力发电锅炉大气污染物排放浓度限值中的其他燃气陕北、陕南地区的排放限值要求。加热炉烟气前期排放标准为：颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中排放限值要求，氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中排放限值要求，现有废气中加热炉烟气污染物排放应满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中工艺加热炉排放限值要求，由于加热炉燃料为厂内燃料气，燃料气来源为费托合成尾气和后续产品精馏产生的驰放气，均来自已经深度脱硫的合成气，因此燃料气中硫含量极低（低于0.1ppm），因此燃烧废气不考虑SO2的排放。目前加热炉废气排放可满足GB31570-2015中的相关要求。合成装置废气为合成装置过热蒸汽炉和焚烧炉废气合并排放的废气，其污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，污水处理站除臭装置废气、低温甲醇洗尾气等工艺废气污染物排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；除加热炉等工艺过程外的颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；非甲烷总烃排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表4大气污染物排放限值和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；甲醇满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表6废气中有机特征污染物及排放限值。现有工程有组织废气排放情况见表2.1-10。

根据企业2024年的排污许可执行报告及自行监测数据，厂界无组织废气污染物监测最大浓度见表2.1-11。监测结果可见，企业无组织颗粒物、非甲烷总烃可满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015），无组织恶臭污染物排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），甲醇排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表7的排放限值要求。

#### 2.1.7.2 废水

企业2024年对现有气化车间废水、浓盐水外排口排放控制指标监测结果见表2.1-12，由监测结果可以看出气化废水总砷、总铅、总汞、烷基汞能够满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表2水污染物特别排放限值中车间废水排放标准，浓盐水全盐量、COD及石油类排放浓度可满足红墩污水处理厂纳管要求。

表2.1-12  现有工程车间废水排放控制指标监测情况

| 浓盐水外排口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 标准 |
| 全盐量（mg/L） | 1.46E+04 | 1.45E+04 | 8540 | 1.15E+04 | 20000 |
| COD（mg/L） | 160 | 89 | 70 | 72 | 300 |
| 石油类（mg/L） | 0.59 | 0.21 | 0.64 | 1.65 | 2 |
| 气化车间废水排口 |  |  |  |  |  |
| 总汞（mg/L） | 3.30E-04 |  |  |  | 0.05 |
| 总砷（mg/L） | 1.12E-01 |  |  |  | 0.5 |
| 总铅（mg/L） | ND |  |  |  | 1 |
| 烷基汞（mg/L） | ND |  |  |  | 不得检出 |

备注：表内浓度为按基准排放量折算后的废水排放浓度。

.

表2.1-10  现有废气污染源排放情况

| 序号 | 编号 | 名称 | 污染物种类 | 环保措施 | 气量 Nm3/h | 排放情况 |  |  |  | 排放标准 |  | 达标情况 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 排放浓度最小值mg/m3 | 排放浓度最大值mg/m3 | 排放量最小值kg/h | 排放量最大值kg/h | mg/m3 | kg/h |  |  |
| 一 | 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DA002 | 锅炉烟气排放口 | 氮氧化物 | 低氮燃烧+SCR | 1042354.49 | 33 | 96 |  |  | 100 |  | 达标 | DB61/1226-2018 |
|  |  |  | 颗粒物 | 袋式除尘器 |  | 1 | 5 |  |  | 10 |  | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 氨法脱硫 |  | 4 | 35.839 |  |  | 50 |  | 达标 |  |
|  |  |  | 硫化氢 | / |  | 0.092 | 0.244 | 0.192 | 0.245 | / | 21 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞及其化合物 | 协同控制 |  | 0.0056 | 0.0098 |  |  | 0.05 |  | 达标 |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 | / |  | 1 | 1 |  |  | 1级 |  | 达标 | GB13271-2014 |
| 2 | DA006 | 燃气轮机组废气排放口 | 氮氧化物 | SCR脱硝（氨气） | 252549.01 | 2 | 87 |  |  | 100 |  | 达标 | DB61/1226-2018 |
|  |  |  | 烟尘 | / |  | 0.792 | 4 |  |  | 10 |  | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | / |  | 0 | 21 |  |  | 50 |  | 达标 |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 | / |  | 1 | 1 |  |  | 1级 |  | 达标 | GB13271-2014 |
| 3 | DA005 | 加热炉废气排放口 | 氮氧化物 | 低氮燃烧 | 68797.74 | 1.902 | 111.9 |  |  | 150 |  | 达标 | GB31570-2015 |
|  |  |  | 颗粒物 | / |  | 0.607 | 20 |  |  | 20 |  | 达标 |  |
| 4 | DA008 | 硫回收焚烧炉废气排放口 | 硫化氢 | 已停用，硫回收废气送锅炉烟气脱硫设施处理后一同经DA002排放 | / | / | / | / | / | / | 14 | 达标 | / |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  | / | / | / | / | 400 |  | 达标 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  | / | / | / | / | 240 |  | 达标 |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  | / | / | / | / | 120 |  | 达标 |  |
| 二 | 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |  |
| 5 | DA007 | 甲醇洗装置废气排放口 | 非甲烷总烃 | 甲醇洗涤塔吸收 | 369000 | 2 | 27.3 | 0.738 | 10.0737 | 120 | 625 | 达标 | GB16297-1996 |
|  |  |  | 甲醇 |  |  | ND | 18.9 | / | / | 50 |  | 达标 | GB31571-2015 |
|  |  |  | 硫化氢 | / |  | 0.15 | 0.39 | 0.0554 | 0.1439 | / | 14 | 达标 | GB14554-93 |
| 6 | DA009 | 罐区有机废气排放口 | 非甲烷总烃 | 冷凝+吸附 | 300 | 0.8 | 15.8 | 0.0002 | 0.0047 | 120 | 10 | 达标 | GB16297-1996 |
|  |  |  | 甲醇 |  |  | 1.3 | 10.9 | / | / | 50 |  | 达标 | GB31571-2015 |
| 7 | DA010 | 废水处理有机废气排放口 | 非甲烷总烃 | 复合生物除臭+光催化 | 90560 | 0.363 | 32.6 | 0.0329 | 2.9523 | 120 | 10 | 达标 | GB16297-1996 |
|  |  |  | 硫化氢 | / |  | 0.253 | 0.54 | 0.001 | 0.0032 | / | 14 | 达标 | GB14554-93 |
|  |  |  | 氨 | / |  | 0.39 | 1.44 | 0.017 | 0.388 | / | 4.9 | 达标 | GB14554-93 |
| 8 | DA011 | 装车台有机废气排放口 | 非甲烷总烃 | 冷凝+吸附 | 300 | 1.7 | 7.30 | 0.0005 | 0.0022 | 120 | 10 | 达标 | GB16297-1996 |
| 9 | DA018 | 合成单元废气排放口 | 氮氧化物 | 低氮燃烧 | 200000 | 3 | 80 | 1.06 | 1.22 | 240 | 74.88 | 达标 | GB16297-1996 |
|  |  |  | 颗粒物 | / |  | 3 | 26.1 | 0.89 | 1.06 | 120 | 340 | 达标 | GB16297-1996 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 焚烧 |  | 0.3 | 70.5 | 0.28 | 0.716 | 120 | 10 | 达标 | GB16297-1996 |
| 10 | DA019~DA038 | 锅炉料仓、磨前煤仓排气筒 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 4000×20 | 3.2 | 36.2 | 0.00769 | 0.023 | 120 | 44.25 | 达标 | GB16297-1996 |

表2.1-11  现有工程无组织监测结果（mg/m3）

| 监测项目 | 颗粒物 | 硫化氢 | 氨 | 臭气浓度 | NMHC | 甲醇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界上风向西北 | 0.303 | 0.001ND | 0.08 | <10 | 1.34 | 2ND |
| 厂界下风向东南 | 0.704 | 0.002 | 0.14 | <10 | 1.91 | 2ND |
| 厂界下风向东南 | 0.726 | 0.003 | 0.13 | <10 | 1.89 | 2ND |
| 厂界下风向南 | 0.693 | 0.002 | 0.15 | <10 | 1.94 | 2ND |
| 标准 | 1 | 0.06 | 1.5 | 20 | 1.5 | 12 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

#### 2.1.7.3 固废

表2.1-13  现有工程固废产排情况表

| 装置 | 名称 | 固废属性 | 2024年实际产生量（t/a） | 排放规律 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气化装置 | 气化渣 | 一般废物 | 465004.07 | 连续 | 掺烧、渣场填埋、委托汇荣禾气化渣综合利用示范项目处置 |
| 动力站 | 燃煤锅炉炉灰 |  | 66911.00 | 连续 | 榆林市榆阳区飞勇加气砖有限公司处置、填埋 |
|  | 燃煤锅炉炉渣 |  | 9897.00 | 连续 |  |
| 污水处理系统 | 生化污泥 （干基） |  | 5187.64 | 连续 | 气化炉掺烧 |
| 回用水处理装置 | 化学污泥 |  | 16141.00 | 连续 | 渣场填埋 |
| 低温甲醇洗装置 | 废吸附剂 | 危险废物 | 12.70 | 1次/20年 | 陕西安泰科盛环保科技有限公司 |
| 还原PSA装置 | 废分子筛 |  | 0 | 1次/15年 | 未产生 |
| 低碳烃回收装置 | 废分子筛 |  | 0 | 1次/15年 | 未产生 |
|  | 废支撑球 |  | 0 | 1次/15年 | 未产生 |
| PSA回收氢装置 | PSA废分子筛 |  | 0 | 1次/15年 | 未产生 |
| 净化装置 | 变换工段 废催化剂 |  | 118.70 | 1次/15年 | 陕西安泰科盛环保科技有限公司 |
| FT合成装置 | 煤基费托含氧化合物 |  | 46062.50 | 1次/1年 | 榆林洪宇环保再生资源有限公司 |
| 油品加工装置 | 油品加氢废催化剂 |  | 54.84 | 1次/6年 | 陕西安泰科盛环保科技有限公司 |
|  | 油品裂解废催化剂 |  | 50.78 | 1次/6年 |  |
|  | 废瓷球 |  | 73.22 | 1次/6年 |  |
| 动力站IGGC | 脱硝废催化剂 |  | 55.24 | 1次/3年 | 陕西环保新能源有限公司 |
| 质检中心 | 废化学试剂 |  | 0.69 | / | 榆林市勒录科污油处理有限责任公司 |
| 全厂 | 废矿物油 |  | 53.76 | 间断 | 榆林市勒录科污油处理有限责任公司 |
|  | 废活性炭 |  | 13.16 | 间断 | 榆林市勒录科污油处理有限责任公司 |
|  | 废催化剂 |  | 15904.86 | 间断 | 掺烧 |
|  | 废电池 |  | 8.71 | 间断 | 榆林建勋卓越再生资源回收有限责任公司、陕西明遥废旧物资回收有限责任公司 |
|  | 废油桶 |  | 12.22 | 间断 | 榆林市德隆环保科技有限公司 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2000 | 间断 | 交由园区环卫部门处置 |

#### 2.1.7.4 噪声

根据建设单位2024年例行监测报告，现有工程厂界噪声监测最大值达标，厂界噪声最大值见表2.1-14。

表2.1-14  现有厂界噪声值（dB(A)）

| 监测点位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 厂界北侧 | 58 | 52 |
| 厂界东侧 | 58 | 53 |
| 厂界南侧 | 56 | 51 |
| 厂界西侧 | 61 | 51 |
| 标准 | 65 | 55 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |

#### 2.1.7.5 土壤隐患排查

企业于2023年编制《陕西未来能源化工有限公司土壤污染隐患排查报告》，排查的主要区域为企业可能或易发生有毒有害物质渗漏、流失、扬散的场所和设施设备。主要包括：生产装置区、罐区、物料装卸区、脱盐水站、污水处理站、煤场、锅炉房、分析化验室、化学品库、危废贮存库、堆渣场等。经现场排查，企业生产区、储罐区、泵、水池及危废贮存库、堆渣场均进行了防渗处理；此外，涉及酸碱处铺设耐腐蚀砖；需要防雨淋防渗漏防流失的区域设置防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或可以有效收集少量透入雨水。生产区、储罐区、地上管廊、半地下或地下水池等均有专人定期检查并于大修期定期检测、维护。各重点场所及重点设施已采取各项预防措施及应急处理措施，企业土壤污染隐患风险较小。

企业已编写土壤和地下水自行监测方案并委托第三方开展检测工作，重点监测存在污染隐患的区域和设施周边的土壤、地下水，并按照规定公开相关信息，全厂共设置10个土壤监测点，2024年3月对土壤监测点位开展了一次监测，根据土壤监测结果，各监测点位土壤质量均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准限制要求（见表2.1-15）。

全厂设置9个地下水监测井地下水，根据2024年3月28日地下水自行监测数据，各点位地下水水质均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准要求（见表2.1-16）。

表2.1-15   企业土壤自行监测结果表

| 监测点位 监测项目 | 液氨罐区 初期雨水 池东南 | 柴油罐组 雨水池东 南 | 甲醇、石脑 油罐区初 期雨水池 东南 | 中间罐区 含油污水 池东南 | 装卸站台 雨水池东 南 | 净化装置 东部初期 雨水池东南 | 净化装置 中部初期 雨水池东南 | 调节池南 | 西侧渗滤 液提升井 东南 | 东侧渗滤 液提升井 东南 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH(无量纲) | 7.69 | 8.10 | 8.15 | 8.16 | 8.25 | 8.46 | 8.24 | 8.33 | 8.31 | 8.28 | / |
| 总砷(mg/kg) | 3.40 | 2.64 | 3.31 | 3.36 | 3.40 | 2.70 | 5.22 | 2.85 | 3.34 | 3.59 | 60 |
| 六价铬(mg/kg) | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.5ND | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 1.9 | 1.0 | 5.7 |
| 铜(mg/kg) | 13 | 17 | 14 | 10 | 18 | 14 | 16 | 21 | 11 | 16 | 18000 |
| 铅(mg/kg) | 14 | 13 | 12 | 10ND | 14 | 11 | 13 | 23 | 16 | 11 | 800 |
| 镍(mg/kg) | 20 | 19 | 17 | 14 | 18 | 19 | 19 | 22 | 17 | 19 | 900 |
| 氟化物(mg/kg) | 177 | 171 | 185 | 206 | 218 | 188 | 227 | 194 | 181 | 207 | / |
| 镉(mg/kg)* | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 未检出 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 65 |
| 汞(mg/kg)* | 0.012 | 0.013 | 0.022 | 0.016 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.018 | 0.024 | 0.007 | 38 |
| 钴(mg/kg)# | 2.20 | 1.87 | 1.80 | 2.19 | 2.95 | 3.76 | 8.55 | 2.08 | 2.03 | 1.60 | 70 |
| 钒(mg/kg)* | 14.6 | 11.3 | 12.6 | 13.2 | 16.9 | 21.3 | 19.6 | 12.3 | 9.6 | 12.4 | 752 |
| 四氯化碳(μg/kg)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.8 |
| 氯仿(μg/kg)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.9 |
| 氯甲烷(μg/kg)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 37 |
| 1,1-二氯乙烷(μg/kg)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 |
| 1,2-二氯乙烷(μg/kg)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 1,1-二氯乙烯(μg/kg)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 66 |
| 顺-1,2,-二氯乙烯(μg/kg)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 596 |
| 反-1,2-二氯乙烯(μg/kg)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 54 |
| 二氯甲烷(μg/kg)* | 18.4 | 13.4 | 8.1 | 11.4 | 7.4 | 8.3 | 10.4 | 11.2 | 未检出 | 8.6 | 616 |
| 1,2-二氯丙烷(μg/kg)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6.8 |
| 四氯乙烯(μg/kg)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 53 |
| 1,1,1-三氯乙烷(μg/kg)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 840 |
| 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.8 |
| 三氯乙烯(μg/kg)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.8 |
| 1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.5 |
| 氯乙烯(μg/kg)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.43 |
| 苯(μg/kg)# | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 |
| 氯苯(μg/kg)# | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 270 |
| 1,2-二氯苯(μg/kg)# | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 560 |
| 1,4-二氯苯(μg/kg)# | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 20 |
| 乙苯(μg/kg)# | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 28 |
| 苯乙烯(μg/kg)# | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1290 |
| 甲苯(μg/kg)# | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1200 |
| 间二甲苯+对二甲苯(μg/kg)# | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 570 |
| 邻二甲苯(μg/kg)# | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 640 |
| 硝基苯(mg/kg)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 76 |
| 2-氯酚(mg/kg)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2256 |
| 苯并[a]蒽(mg/kg)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 15 |
| 苯并[a]芘(mg/kg)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 未检出 | 1.5 |
| 苯并[b]荧蒽(mg/kg)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.5 | 未检出 | 未检出 | 15 |
| 苯并[k]荧蒽(mg/kg)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 151 |
| (mg/kg)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 1293 |
| 二苯并[a,h]蒽(mg/kg)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.5 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.4 | 未检出 | 未检出 | 15 |
| 蔡(mg/kg)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 70 |
| 苯胺(mg/kg)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 260 |
| 石油烃(C10-C4o)(mg/kg)# | 未检出 | 未检出 | 8 | 10 | 未检出 | 12 | 18 | 22 | 8 | 6 | 4500 |

表2.1-16   企业地下水自行监测结果表

| 监测点位 监测项目 |  | 背景对照井 | 脱盐水站酸库间下游 | 成品罐区及中间罐区单元下游 | 装卸站单元、全厂雨水收集池单元下游 | F-T合成装置中间污水池单元下游 | 净化装置单元初期雨水池下游 | 污水及回用水站单元下游 | 主厂区南 | 渣场西南 | 渣场东南 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH(无量纲) |  | 7.1(12.7℃) | 7.1(12.3℃) | 7.1(12.1℃) | 7.2(12.1℃) | 7.1(12.2℃) | 7.1(12.4℃) | 7.2(12.2℃) | 7.2(12.4℃) | 7.1(12.8℃) | 7.2(13.3℃) | 6.5≤pH≤8.5 |
| 浑浊度(NTU) |  | 1ND | 1ND | 1ND | 1ND | 1ND | 1ND | 1ND | 1ND | 1ND | 1ND | ≤3 |
| 臭和味 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 色度(度) |  | 5(pH=7.1) | 5(pH=7.1) | 5(pH=7.1) | 5(pH=7.2) | 5(pH=7.1) | 5(pH=7.1) | 5(pH=7.2) | 5(pH=7.2) | 5(pH=7.1) | 5(pH=7.2) | ≤15 |
| 溶解性总固体(mg/L) |  | 346 | 435 | 460 | 454 | 559 | 515 | 472 | 442 | 405 | 358 | ≤1000 |
| 氨氮(mg/L) |  | 0.114 | 0.083 | 0.066 | 0.080 | 0.127 | 0.124 | 0.168 | 0.053 | 0.134 | 0.064 | ≤0.50 |
| 挥发酚(mg/L) |  | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | ≤0.002 |
| 氰化物(mg/L) |  | 0:002ND | 0.002ND | 0.002ND | .0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | ≤0.05 |
| 铬(六价)(mg/L) |  | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.010 | 0.023 | 0.004ND | 0.024 | 0.004ND | 0.023 | ≤0.05 |
| 高锰酸盐指数 (以O₂计， mg/L) |  | 0.34 | 0.42 | 0.45 | 0.37 | 0.45 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.39 | 0.41 | ≤3.0 |
| 阴离子表面活性剂 (mg/L) |  | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | ≤0.3 |
| 总硬度 (以CaCO₃计，mg/L) |  | 129 | 163 | 142 | 144 | 151 | 153 | 132 | 132 | 141 | 150 | ≤450 |
| 硝酸盐氮 (以N计，mg/L) |  | 2.95 | 3.24 | 3.22 | 3.42 | 3.26 | 3.27 | 3.46 | 4.44 | 2.83 | 4.38 | ≤20.0 |
| 亚硝酸盐氮 (以N计，mg/L) |  | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND | ≤1.00 |
| 硫酸盐 (以SO₄² -计， mg/L) |  | 63.6 | 96.8 | 124 | 118 | 136 | 139 | 137 | 54.8 | 61.6 | 52.2 | ≤250 |
| 氯化物(以Cl-计，mg/L) |  | 12.1 | 24.7 | 31.4 | 29.4 | 34.6 | 35.3 | 34.0 | 14.7 | 11.9 | 14.0 | ≤250 |
| 氟化物(以F-计，mg/L) |  | 0.48 | 0.55 | 0.54 | 0.58 | 0.53 | 0.55 | 0.62 | 0.63 | 0.56 | 0.60 | ≤1.0 |
| 铁(mg/L) |  | 0.03ND | 0.03ND | 0.03ND | 0.03ND | 0.03ND | 0.03ND | 0.03ND | 0.03ND | 0.03ND | 0.03ND | ≤0.3 |
| 锰(mg/L) |  | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | ≤0.10 |
| 铜(mg/L) |  | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | ≤1.00 |
| 锌(mg/L) |  | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | ≤1.00 |
| 铅(mg/L) |  | 2.5×10-³ND | 2.5×10-³ND | 2.5×10-³ND | 2.5×10-³ND | 2.5×10-3ND | 2.5×10-³ND | 2.5×10-³ND | 2.5×10-3ND | 2.5×10-³ND | 2.5×10-³ND | ≤0.01 |
| 镉(mg/L) |  | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | ≤0.005 |
| 硫化物(mg/L) |  | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | ≤0.02 |
| 钠(mg/L) |  | 48.0 | 82.4 | 51.7 | 60.0 | 33.9 | 85.9 | 40.2 | 64.4 | 55.9 | 41.5 | ≤200 |
| 石油类(mg/L) |  | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | / |
| 碘化物(以I-计，mg/L) |  | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | ≤0.08 |
| 汞(μg/L) |  | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | ≤1 |
| 砷(μg/L) |  | 0.3ND | 0.3ND | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3ND | 0.7 | ≤10 |
| 硒(μg/L) |  | 0.4ND | 0.4ND | 0.4ND | 0.4ND | 0.4ND | 0.4ND | 0.4ND | 0.4ND | 0.4ND | 0.4ND | ≤10 |
| 苯(mg/L) |  | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND | ≤0.01 |
| 甲苯(mg/L) |  | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | ≤0.7 |
| 乙苯(mg/L) |  | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | ≤0.3 |
| 二甲苯 | 对二甲苯 (mg/L) | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | ≤0.5 |
|  | 间二甲苯 (mg/L) | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | / |
|  | 邻二甲苯 (mg/L) | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | 0.006ND | / |
| 总大肠菌群 (MPN/100mL) |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤3.0 |
| 菌落总数(CFU/mL) |  | 30 | 24 | 28 | 33. | 30 | 24 | 27 | 26 | 33 | 28 | ≤100 |
| 萘(μg/L)* |  | 0.0016ND | 0.0016ND | 0.0016ND | 0.0016ND | 0.0016ND | 0.0016ND | 0.0016ND | 0.0016ND | 0.0016ND | 0.0016ND | ≤100 |
| 窟(μg/L)* |  | 0.0006ND | 0.0006ND | 0.0006ND | 0.0006ND | 0.0006ND | 0.0006ND | 0.0006ND | 0.0006ND | 0.0006ND | 0.0006ND | / |
| 苯并[a]蒽(μg/L)* |  | 0.0016ND | 0.0016ND | 0.0016ND | 0.0016ND | 0.0016ND | 0.0016ND | 0.0016ND | 0.0016ND | 0.0016ND | 0.0016ND | / |
| 苯并[b]荧蒽(μg/L)* |  | 0.0008ND | 0.0008ND | 0.0008ND | 0.0008ND | 0.0008ND | 0.0008ND | 0.0008ND | 0.0008ND | 0.0008ND | 0.0008ND | ≤4.0 |
| 苯并[k]荧蒽(μg/L)* |  | 0.0014ND | 0.0014ND | 0.0014ND | 0.0014ND | 0.0014ND | 0.0014ND | 0.0014ND | 0.0014ND | 0.0014ND | 0.0014ND | / |
| 苯并[a]芘(μg/L)* |  | 0.0004ND | 0.0004ND | 0.0004ND | 0.0004ND | 0.0004ND | 0.0004ND | 0.0004ND | 0.0004ND | 0.0004ND | 0.0004ND | ≤0.01 |
| 二苯并[a,h]蒽(μg/L) * |  | 0.0005ND | 0.0005ND | 0.0005ND | 0.0005ND | 0.0005ND | 0.0005ND | 0.0005ND | 0.0005ND | 0.0005ND | 0.0005ND | / |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 (μg/L)* |  | 0.0011ND | 0.0011ND | 0.0011ND | 0.0011ND | 0.0011ND | 0.0011ND | 0.0011ND | 0.0011ND | 0.0011ND | 0.0011ND | / |
| 甲醇(mg/L)* |  | 0.2ND | 5.40 | 4.52 | 5.04 | 0.2ND | 4.52 | 4.14 | 0.2ND | 0.2ND | 0.2ND | / |
| 三氯甲烷(μg/L)# |  | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | ≤60 |
| 四氯化碳(μg/L)# |  | <0.21 | <0.21 | <0.21 | <0.21 | <0.21 | <0.21 | <0.21 | <0.21 | <0.21 | <0.21 | ≤2.0 |
| 硝基苯(μg/L)* |  | 0.17ND | 0.17ND | 0.17ND | 0.17ND | 0.17ND | 0.17ND | 0.17ND | 0.17ND | 0.17ND | 0.17ND | / |
| 苯胺(μg/L)* |  | 0.057ND | 0.057ND | 0.057ND | 0.057ND | 0.057ND | 0.057ND | 0.057ND | 0.057ND | 0.057ND | 0.057ND | / |
| 2-氯酚(μg/L)* |  | 1.1ND | 1.1ND | 1.1ND | 1.1ND | 1.1ND | 1.1ND | 1.1ND | 1.1ND | 1.1ND | 1.1ND | / |
| 钼(μg/L)* |  | 3.74 | 0.06ND | 0.06ND | 0.06ND | 0.06ND | 0.06ND | 0.06ND | 3.08 | 3.13 | 2.79 | ≤70 |

#### 2.1.7.6 污染物排放汇总

企业现有工程主要污染物排放情况见表2.1-17。

表2.1-17  现有工程正常工况下主要污染物排放情况汇总表

| 类型 | 序号 | 污染物名称 | 单位 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1 | 废气量 | 108m3/a | 168.31 |
|  | 2 | 氮氧化物 | t/a | 698.0097 |
|  | 3 | 颗粒物 | t/a | 54.3716 |
|  | 4 | 二氧化硫 | t/a | 242.809 |
|  | 5 | 汞及其化合物 | t/a | 0.008 |
|  | 6 | 硫化氢 | t/a | 4.443 |
|  | 7 | 甲醇 | t/a | 17.6821 |
|  | 8 | 非甲烷总烃 | t/a | 124.2747 |
|  | 9 | 氨 | t/a | 0.968 |
| 废水* | 1 | 废水量 | m3/a | 0 |
| 固体废物** | 1 | 固体废物总量 | t/a | 4692673.68 |
|  | 2 | 危险废物 | t/a | 62472.18 |
|  | 3 | 一般固废 | t/a | 4628201.5 |
|  | 4 | 生活垃圾 | t/a | 2000 |
| *废水排放量指出厂界的排放量； **固体废物按产生量给出。 |  |  |  |  |

根据企业排污许可证，2024年全厂有组织污染物排放许可总量（主要排放口）为颗粒物92.0682t/a、SO2 488.8735t/a、NOx 1084.2382t/a、非甲烷总烃250t/a，企业主要排放口需进行总量控制的污染物排放总量小于许可排放量。

### 2.1.8 存在问题及“以新带老”建议

企业现有工程各废气污染源均可达标排放，废水全部回用不外排，固体废物得到合理处置。现有废气中加热炉烟气污染物排放应满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中工艺加热炉排放限值要求，由于加热炉燃料为厂内燃料气，燃料气来源为费托合成尾气和后续产品精馏产生的驰放气，均来自已经深度脱硫的合成气，因此燃料气中硫含量极低（低于0.1ppm），因此燃烧废气不考虑SO2的排放。目前加热炉废气排放可满足GB31570-2015中的相关要求。企业后续将在排污许可证中对此排放口执行标准进行修正。

## 2.2 在建工程

企业目前在建项目包括成品油调和项目、净化装置变换冷凝液系统氨综合利用研究与应用工程（氨综合利用项目）、50万吨/年合成气高温费托制化学品及产品延伸项目（高温费托项目）。在建项目位置见图2.2-1。

图2.2-1  在建项目位置图

### 2.2.1 在建成品油调和项目

项目名称：成品油调和项目

建设位置：陕西省榆林市榆阳区榆横工业区北区未来能源厂区罐区

建设内容及规模：40万吨/年成品柴油调和配套的储运工程，内容包括成品油调和、储存和输送及出厂设施等。

占地面积：4731m2

运行时间：8000h

劳动定员：项目不新增劳动定员。年工作330天，三班制。油品装车作业按每天一班考虑，总的作业时间不超过10小时。

2.2.1.1 在建项目组成

成品罐区现有4台10000m3的重柴油储罐，2台10000m3的轻柴油储罐，在建项目新增成品油罐区（占地面积3710m2，设置外购组分油内浮顶罐2台，碳钢材质，容积2×3000m3，成品油内浮顶罐）及汽车卸车设施，并对原有汽车充装设施进行改造。

2.2.1.2 在建工程产品方案

项目利用外购组分油和自产柴油为主要原料，通过物理调和，通过两种性质互补原料再加入抗磨剂，生产40万吨/年车用柴油产品，调和后的成品柴油执行《车用柴油》（GB19147-2016）标准。

2.2.1.3 在建工程原料及能源消耗

表2.2.1-1  在建项目主要原料及能源消耗一览表

| 类别 | 单位 | 消耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柴油组分油 | t/a | 199979 | 企业自产 |
| 外购组分油 | t/a | 199979 | 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司、陕西精益化工有限公司 |
| 抗磨剂 | t/a | 66 | 外购、桶装 |
| 电 | 万kWh/a | 348.80 | 市政供电 |
| 氮气 | Nm3/h | 300 | 总厂供应 |

2.2.1.4 在建项目主要污染源及污染物排放情况

在建项目工艺流程及产污环节见图2.2.1-1。

图2.2.1-1  成品油调和项目工艺流程及产污环节图

表2.2.1-2  成品油调和项目产排污情况

| 类别 | 序号 | 产污环节 | 污染物 | 年排放量（t/a） | 主要污染 防治措施 |  |  | 污染物排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 浓度限值mg/m3 | 标准名称 |
| 废气 | 1 | 储罐呼吸无组织废气 | 非甲烷总烃 | 3.79 | 罐顶油气空间采用氮气密封措施 |  |  | 4.0 | 《石油炼制工业污染物排放标准》 |
|  | 2 | 装卸无组织废气 | 非甲烷总烃 | 20 | 底部装车+密闭式装油 |  |  |  |  |
|  | 3 | 动静密封点挥发无组织废气 | 非甲烷总烃 | 0.248 | 采取LDAR治理技术，开展泄漏检测、修复、质量控制、记录管理等工作 |  |  |  |  |
|  | 无组织排放总计 |  |  | 24.038 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |
| 废水 | 项目不产生生产废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 噪声源位置 |  | 声源名称 | 数量(台) | 单台声压级dB(A) | 治理措施 |  | 降噪后单台声压级dB(A) | 排放规律 |  |
|  | 泵房 |  | 泵 | 14 | 85 | 减震、消声 |  | 65 | 连续 |  |
| 固废 | 固废名称 |  | 性质 | 产生量 | 危废代码 |  | 处置方式 |  |  |  |
|  | 含油废抹布、废手套 |  | 危险废物 | 0.03t/a | HW49 900-041-49 |  | 暂存于厂区现有危废贮存库，定期交有资质危废单位处理 |  |  |  |
|  | 清罐油泥 |  | 危险废物 | / | HW08 900-221-08 |  | 委托有资质危废单位处置 |  |  |  |

### 2.2.2 在建氨综合利用项目

项目名称：净化装置变换冷凝液系统氨综合利用研究与应用工程

建设位置：陕西省榆林市榆阳区榆横工业区北区未来能源厂区净化装置区

建设内容及规模：主要建设氨回收装置及氨水罐区，包括汽提脱酸脱氨、氨净化回收2个工序。

占地面积：1750m2

运行时间：8000h

劳动定员：项目不新增劳动定员。

2.2.2.1 项目组成

现有来自气化装置的粗煤气送入变换及热回收工段，粗煤气在变换炉中发生变换反应，生成氢气和二氧化碳，变换气经过后续降温、水分离后，气体进入低温甲醇洗净化工段，冷凝液进入洗氨塔回收氨。冷凝液汽提塔用水蒸汽汽提，塔项排出气相经汽提气冷却器冷凝冷却，再进入氨水塔用脱盐水洗涤，气液分离后液相形成含硫低浓度氨水，含硫低浓度氨水全部用于480t/h锅炉烟气氨法脱硫。

在建项目主要对原变换工段第三水分离器、洗氨塔、氨水塔分离出的冷凝液进行氨回收，从而减少氨法脱硫过程产生的氨逃逸量。项目建成后，第一水分离器、第二水分离器分离出的冷凝液经冷凝液槽送气化工段磨煤，汽提后的塔釜净化水送气化工段磨煤。第三水分离器分离出的冷凝液、洗氨塔废水、氨水塔分离出的含硫低浓度氨水进行提浓净化，脱除H2S、CO2、CO、H2及金属离子等，净化水送气化工段，所生产的气氨一部分制取20%氨水用于锅炉烟气氨法脱硫，一部分提压后用于SCR脱硝，另一部分气氨制取25%高纯度氨水用于脱盐水和热电锅炉水调pH，从而实现氨的高效率再利用。

表2.2.2-1  项目工程组成表

| 类别 | 项目 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 氨回收装置 | 钢结构，4层，占地面积814.4m2，设计年处理含氨废水68.8万吨。原有氨回收装置备用 | 新建 |
|  | 中间罐区 | 1座，罐区四周设防火堤。设置1台35.9m3中间氨水罐，1台187.6m3事故氨水储槽，1台57.7m3浓氨水罐，1台21.7m3低浓氨水罐，1台2m3高纯氨水罐 | 新建 |
| 公用 工程 | 供电 | 电源引自35/10kV净化装置变电所的净化车间变压器0.4kV段 | 依托 |
|  | 供水 | 循环水给水由厂区现有循环水站供给，脱盐水由厂区现有脱盐水制备装置供给 | 依托 |
|  | 供暖 | 泵房采暖热源来自总厂热水 | 依托 |
|  | 供汽 | 蒸汽来自厂区现有动力站 | 依托 |
| 环保工程 | 废气 | 汽提塔分离出的酸性气体送至厂区硫回收装置处理 | 依托 |
|  | 废水 | 无废水产生，消防废水及雨水经管道收集后排至厂区现有的事故池及雨水池 | 依托 |
|  | 固废 | 定期更换的废脱硫剂收集后暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置 | 依托 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，置于泵房，采取基础减震、消声 | 新建 |

2.2.2.2 在建工程产品方案

表2.2.2-2  在建项目产品方案

| 序号 | 名称 | 数量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨水（20%） | 49920 | 用于总厂脱硫系统 |
| 2 | 高纯氨水（25%） | 118 | 用于总厂调pH |
| 3 | 氨气（＞99%） | 1367 | 用于总厂脱硝系统 |
| 4 | 净化水一 | 352541 | 用于总厂气化工段用水 |
| 5 | 净化水二 | 543274 | 用于总厂气化工段用水 |

2.2.2.3 在建工程原料及能源消耗

表2.2.2-2  在建项目主要原料及能源消耗一览表

| 类别 | 数量 | 来源 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变换氨水塔来稀氨水（7.54%） | 128496t/a | 总厂供应 | 管道 |
| 变换洗氨塔来废水（0.0059%） | 406209t/a | 总厂供应 | 管道 |
| 变换第三水分离器来废水（0.445%） | 153271t/a | 总厂供应 | 管道 |
| 脱硫剂 | 45t/a | 外购 | 汽运 |
| 一次水 | 2980t/a | 总厂供应 | 管道 |
| 循环水 | 4800000t/a | 总厂供应 | 管道 |
| 脱盐水（0.5MPa，＜0.2㎲/cm（25℃）） | 99680t/a | 总厂供应 | 管道 |
| 电 | 2949400KWh | 总厂供应 | 电缆 |
| 过热蒸汽(1.0MPa，190℃～225℃) | 158400t/a | 总厂供应 | 管道 |
| 饱和蒸汽0.6MPa | 14080t/a | 总厂供应 | 管道 |
| 氮气0.4MPa（G） | 24×105Nm3/a | 总厂供应 | 管道 |
| 氮气4.2MPa（G） | 8×105Nm3/a | 总厂供应 | 管道 |
| 仪表空气0.6MPa（G） | 16×105Nm3/a | 总厂供应 | 管道 |
| 工艺空气0.45MPa（G） | 8×105Nm3/a | 总厂供应 | 管道 |
| 冷冻液（丙烯）1.6MPa，40℃ | 4t/次 | 总厂供应 | 管道 |

2.2.2.4 在建项目主要污染源及污染物排放情况

在建项目工艺流程及产污环节见图2.2.2-1。

图2.2.2-1  氨综合利用项目工艺流程及产污环节图

表2.2.2-4  在建氨回收项目产排污情况一览表

| 类别 | 产污环节 | 污染物 | 排放量（t/a） | 主要污染 防治措施 |  |  | 污染物排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 浓度限值mg/m3 | 标准名称 |
| 废气 | 装置区无组织 | 硫化氢 | 0.00168 | 加强生产管理，加强装置动静密封点气密性检测 |  |  | 0.06 | GB14554-93 |
|  |  | 氨 | 0.0792 |  |  |  | 1.5 |  |
| 废水 | 项目不产生生产废水，氨回收后将少量降低现有废水中氨氮的产生量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 噪声源位置 | 声源名称 | 数量(台) | 单台声压级dB(A) | 治理措施 |  | 降噪后单台声压级dB(A) | 排放规律 |  |
|  | 泵房 | 二级冷进料泵 | 1 | 85 | 减震、消声 |  | 80 | 连续 |  |
|  |  | 净化水泵 | 1 | 85 |  |  | 80 | 连续 |  |
|  |  | 分凝液泵 | 1 | 85 |  |  | 80 | 连续 |  |
|  |  | 脱碳循环泵 | 1 | 85 |  |  | 80 | 连续 |  |
|  |  | 脱硫循环泵 | 1 | 85 |  |  | 80 | 连续 |  |
|  |  | 脱盐水泵 | 1 | 85 |  |  | 80 | 连续 |  |
|  |  | 吸氨器循环泵 | 2 | 85 |  |  | 80 | 连续 |  |
|  |  | 高纯氨水出料泵 | 1 | 85 |  |  | 80 | 连续 |  |
|  |  | 氨水泵 | 1 | 85 |  |  | 80 | 连续 |  |
|  |  | 风机 | 2 | 90 |  |  | 80 | 连续 |  |
| 固废 | 固废名称 | 性质 | 产生量 | 危废代码 |  | 处置方式 |  |  |  |
|  | 脱硫剂 | 危险废物 | 2.04t/a | HW49 900-041-49 |  | 暂存于厂区现有危废贮存库，定期交有资质危废单位处理 |  |  |  |

### 2.2.3 在建高温费托项目

项目名称：50万吨/年合成气高温费托制化学品及产品延伸项目

建设位置：陕西省榆林市榆阳区榆横工业区北区未来能源厂区（本项目所在厂区）东北侧

建设内容及规模：以现有工程净化后合成气为主要原料生产化学品，主要装置包括一套50万吨/年高温费托合成装置以及烷烯烃处理装置、聚合物装置、C4联合装置、高碳酯装置等下游加工装置及公辅设施，主要产品包括乙酸仲戊酯、乙酸仲已酯、乙酸仲庚酯、高抗冲丙烯聚合物、全密度乙烯聚合物、LNG、1-丁烯、丁二烯、BTX，同时副产煤基费托含氧化合物、燃料油、MTBE。

占地面积：99.12hm2

全厂定员：658人

运行时间：8000h

项目总投资：796270万元

环保手续：2023年8月30日，陕西省生态环境厅以陕环评批复〔2023〕44号对项目环评进行了批复，目前正在建设中。

2.2.3.1 项目组成

在建项目主要建设内容见表2.2.3-1。在建项目工艺流程见图2.2.3-1。

表2.2.3-1  在建项目组成

| 工程 类别 | 建设内容及规模 |  | 建设 性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 高温费托合成装置 | 该装置由高温费托合成单元、催化剂还原单元、反应水初分单元及脱碳单元组成 | 新建 |
|  | 烷烯烃处理装置 | 费托产物切分装置：设计能力：40万吨/年。 | 新建 |
|  |  | 尾气深冷分离装置：设计能力：35万吨/年；该装置由MDEA脱碳单元、干燥单元、液化分离单元及制冷单元组成。 | 新建 |
|  |  | PSA装置：设计能力：3万Nm3/h；该装置是利用变压吸附的原理，将全厂富氢气进行提纯得到体积分数99.9%的氢气。 | 新建 |
|  |  | 预处理装置：设计能力：30万吨/年；该装置由预处理单元、分馏单元、压缩单元组成。 | 新建 |
|  |  | 费托烷烃转化装置：设计能力：75万吨/年；该装置由原料预处理单元、费托烷烃转化单元、烷烯烃分离单元组成。 | 新建 |
|  | C4联合装置 | 粗芳烃精制装置：设计能力：10万吨/年；该装置由一段加氢单元、二段加氢单元组成。 | 新建 |
|  |  | 芳烃抽提装置：设计能力：6.5万吨/年；该装置主要采取萃取蒸馏工艺。 | 新建 |
|  |  | 1-丁烯分离装置：设计能力：7万吨/年；该装置由MTBE单元、1-丁烯分离单元组成。 | 新建 |
|  |  | 丁二烯抽提装置：设计能力：3.5万吨/年；该装置由第一萃取精馏单元、第二萃取精馏单元、脱重脱轻单元、水洗回收单元及阻聚剂配制单元组成。 | 新建 |
|  | 聚合物装置 | 全密度装置：设计能力：30万吨/年；该装置由原料精制单元、催化剂处理及进料单元、聚合反应单元、树脂脱气和排放气回收单元、树脂添加剂处理单元、挤压造粒单元和掺混输送组成。 | 新建 |
|  |  | 高抗冲装置：设计能力：20万吨/年；该装置由原料精制单元、催化剂处理及进料单元、聚合反应单元、树脂脱气和排放气回收单元、树脂添加剂处理单元、挤压造粒单元和掺混输送单元组成。 | 新建 |
|  | 高碳酯装置 | 设计能力：15万吨/年；该装置由净化单元、提纯单元、酯化单元、萃取单元及反应单元组成。 | 新建 |
| 公辅工程 | 给水 | 给水系统：包括新鲜水系统、生活给水系统、生产给水系统、高压消防水系统、泡沫消防水系统、循环冷却水系统、蒸汽凝结水系统和回用水系统。 | 新建 |
|  |  | 给水及消防泵站：项目新建1座给水及消防泵站，为在建项目全厂提供生活水，为工艺装置、公用工程装置及辅助设施、循环水厂及消防泵站等提供生产水。给水及相仿泵站生产水设计能力如下：高压消防水：4950m3/h泡沫消防水：360m3/h生产水：1200m3/h生活水：30m3/h（制水能力） | 新建 |
|  |  | 循环水场：项目新建1座开式循环水场，循环冷却水正常量为45035m3/h，最大量为51785m3/h，循环水场设计能力为55000m3/h。 | 新建 |
|  |  | 凝液精制站：项目新建1座凝液精制站，主要收集各装置的蒸汽凝结水，并处理至合格的脱盐水标准，部分送回各装置使用，其余部分送回现有工程脱盐水站。 | 新建 |
|  | 排水 | 排水系统：采用“雨污分流、清污分流”，包括清净区雨水系统、污染区雨水系统、清净废水系统、高含盐水系统、生活污水系统、合成废水系统、含油污水系统、消防事故水系统和污水事故排水系统。 | 新建 |
|  | 供电 | 新建1座110kV变电站。 | 新建 |
|  | 供热 | 新建1座热交换站，内设1套一体化智能换热机组，提供95/70℃的热水。 | 新建 |
|  | 供气 | 项目新建1座空压站。 | 新建 |
|  | 地面火炬 | 在现有工程火炬区设置一套地面封闭火炬系统。 | 新建 |
|  | 消防设施 | 项目配备室外消防栓、消防水炮、半固定式消防竖管、水喷雾灭火系统、室内消防栓、自动喷水系统、气动灭火系统、泡沫灭火系统、D类干粉灭火设施、移动消防设施等。 | 新建 |
|  | 中心化验室 | 建筑面积2000m2，为两层建筑。 | 新建 |
|  | 中心控制室 | 占地面积3000m2。 | 新建 |
|  | 生产运营楼 | 占地面积26000m2，作为厂内工作人员办公室、档案室、会议室。 | 新建 |
|  | 食堂 | 占地面积3500m2。 | 新建 |
| 储运工程 | 全厂罐区 | 原料罐区：包括甲醇储罐、醋酸储罐、1-己烯储罐、液碱储罐、硫酸储罐，共7个储罐，容积4306m3。 | 新建 |
|  |  | 中间罐区：包括C2储罐、C3储罐、直分C4储罐、丙烯储罐、乙烯储罐、混合C4储罐、抽余液储罐、抽余C4储罐、C5-C7储罐、轻质烷烃储罐、粗芳烃储罐、C8+储罐，共26个储罐，容积53000m3。 | 新建 |
|  |  | 产品罐区：包括1-丁烯储罐、丁二烯储罐、乙酸仲戊酯储罐、乙酸仲己酯储罐、乙酸仲庚酯储罐、煤基费托含氧化合物储罐、燃料油储罐、MTBE储罐、BTX储罐，LNG储罐、污油回收罐，共21个储罐，容积37004m3。 | 新建 |
|  | 汽车装卸站 | 新建1处汽车装卸站，35套装卸鹤管，主要为汽车槽车运输。 | 新建 |
|  | 仓库 | 综合仓库：占地1000m2，用于存放在建项目物资。 | 新建 |
|  |  | 化学品仓库：占地4000m2，用于储存原辅材料化学品。 | 新建 |
|  |  | 全密度乙烯共聚物产品库：占地面积30000m2，用于储存全密度乙烯共聚物产品，储存天数15天，储存量13500t。 | 新建 |
|  |  | 高抗冲丙烯聚合物产品库：占地面积22000m2，用于储存高抗冲丙烯共聚物产品，储存天数15天，储存量8800t。 | 新建 |
| 环保工程 | 废气 | 低氮燃烧器：在建项目加热炉、蒸汽过热炉、费托烷烃转化装置反应器均配备超低氮燃烧器，控制燃烧过程中氮氧化物的产生。 | 新建 |
|  |  | SCR脱硝装置：在建项目费托烷烃转化装置反应器烟气在采取超低氮燃烧器的同时配套1套SCR脱硝装置，在催化剂的作用下降低烟气中NOx的排放。 | 新建 |
|  |  | RTO装置：在建项目设置1套RTO装置，脱碳排放气、深冷分离酸性气、废碱氧化废气等工艺有机废气均进入RTO装置，减少非甲烷总烃排放。 | 新建 |
|  |  | 油气回收装置：在建项目设置2套油气回收系统，1套用于回收汽车装卸过程中产生的挥发油气（处理规模：1200m3/h），回收物料进入燃料油储罐；另1套油气回收系统用于回收BTX储罐及粗芳烃储罐挥发油气（处理规模：600m3/h），回收物料进入粗芳烃储罐；两套装置均采用“冷凝+吸附”工艺。 | 新建 |
|  |  | 生物除臭塔：在建项目设置1套生物除臭塔，针对综合污水处理站恶臭气体及非甲烷总烃，采用“生物除臭+光催化”工艺。 | 新建 |
|  |  | 布袋除尘器：在建项目设置16套布袋除尘器，针对全密度装置及高抗冲装置生产过程中产生的颗粒物，处理效率大于99%。 | 新建 |
|  | 废水 | 综合污水处理站：新建1座综合污水处理站，收集处理各生产装置及辅助设施排出的合成废水、含油废水、生活污水、污染雨水及事故排水等，采用“预处理+两段A/O+MBR”工艺，其中预处理包括：含油污水预处理：采用“平流式隔油池API+涡凹气浮CAF+溶气气浮DAF”工艺；合成废水厌氧处理单元：采用“EGSB”工艺；生产废水经综合污水处理站处理达到出水要求后进入污水深度处理装置。 | 新建 |
|  |  | 污水深度处理装置：新建1套污水深度处理装置，主要用于处理经污水处理站处理后的污水，采用“调节池+一级浓缩高密度澄清池+一级浓缩滤池+超滤+反渗透+二级浓缩高密度澄清池+二级浓缩滤池+高级氧化”工艺，出水水质满足回用水水质要求，作为循环冷却水系统的补充水。浓盐水进入后续结晶盐装置。 | 新建 |
|  |  | 清净废水处理装置：新建1套清净废水处理装置，收集处理循环冷却水系统排污水、凝结水精制系统排水、锅炉排污水等清净废水，采用“调节池+一级浓缩高密度澄清池+一级浓缩滤池+超滤+反渗透+二级浓缩高密度澄清池+二级浓缩滤池+高级氧化”工艺，出水水质满足回用水水质要求，作为循环冷却水系统的补充水。浓盐水进入后续结晶盐装置。 | 新建 |
|  |  | 结晶盐装置：新建1套结晶盐装置，主要用于处理经污水深度处理及清净废水处理后的浓盐水，采用“浓缩+蒸发+结晶+精制”工艺，处理后的出水水质满足回用水水质要求，全部作为循环冷却水系统补充水回用。 | 新建 |
|  | 噪声 | 项目主要噪声源为生产设备，包括泵类、压缩机、空压机等，项目采用低噪声设备、消声、隔声、基础减振等措施降低噪声污染。 | 新建 |
|  | 固废 | 新建1座危险废物贮存库，占地面积400m2，容积800m3。 | 新建 |
|  | 土壤地下水 | 项目按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）要求，将厂内不同区域划分为重点污染防治区、一般污染防治区及非污染防治区。 | 新建 |
|  | 环境风险 | 设置自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统，可燃气体、有毒气体监测报警系统和在线分析系统，以及防火、防爆、防中毒等事故处理系统等。新建全厂事故水池1座（总容积24000m3）。 | 新建 |
| 依托工程 | 净化合成气 | 现有工程净化后合成气（氢碳比1.77）设计产生量435.36t/h，均送至低温费托合成装置进行油品合成。 在建项目将抽取气化装置37.56%合成气（163.54t/h）去高温费托合成装置，剩余62.44%合成气继续去低温费托合成装置进行油品合成。现有工程低温费托合成、油品加工工段生产负荷降至62.44%。 | 依托 |
|  | 消防站 | 现有工程厂区内设有消防站 | 依托 |
|  | 维修厂房 | 依托现有工程现有1座占地面积4500m2维修厂房，主要用于大件维修。 | 依托 |
|  | 供水管网 | 现有工程生产给水泵站有效容积27531m3，取水许可证取水量1132万m3/a，近三年用水量580万m3/a，富裕能力552万m3/a。 在建项目新鲜水需求量为439m3/a。现有供水管网供水能力能够满足需求。 | 依托 |
|  | 脱盐水站 | 现有工程建设1座脱盐水站，目前使用能力1902m3/h，富裕能力300~500m3/h。项目开车情况下需脱盐水300t/h，正常工况下脱盐水需求28.34t/h。现有脱盐水站能够满足需求。 | 依托 |
|  | 蒸汽管网 | 现有工程供热站供应蒸汽能力为960m3/h，富余能力160m3/h。 | 依托 |
|  | 氮气供应 | 现有工程可供应中压氮气40000m3/h、低压氮气100000m3/h。在建项目需求量中压氮气1300m3/h、低压氮气6725m3/h。现有氮气供应能够满足需求。 | 依托 |

2.2.3.2 在建工程产品方案

在建项目产品方案见表2.2.3-2：

表2.2.3-2  在建项目主要产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 产量 | 储存方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙酸仲戊酯 | 万t/a | 2.86 | 罐装 | 外售 |
| 2 | 乙酸仲已酯 | 万t/a | 3.39 | 罐装 | 外售 |
| 3 | 乙酸仲庚酯 | 万t/a | 2.72 | 罐装 | 外售 |
| 4 | 高抗冲丙烯聚合物 | 万t/a | 20.68 | 袋装 | 外售 |
| 5 | 全密度乙烯聚合物 | 万t/a | 25.08 | 袋装 | 外售 |
| 6 | LNG | 万t/a | 7.06 | 罐装 | 外售 |
| 7 | 1-丁烯 | 万t/a | 5.46 | 罐装 | 外售 |
| 8 | 丁二烯 | 万t/a | 3.03 | 罐装 | 外售 |
| 9 | 混合芳烃（BTX） | 万t/a | 4.07 | 罐装 | 外售 |

2.2.3.3 在建工程原料及能源消耗

表2.2.3-3  在建项目主要原料及能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 合成气 | 万t/a | 131.048 | CO、H2 | 现有工程 |
| 2 | 氢气 | 万t/a | 3.256 | H2 |  |
| 3 | 丙烷 | 万t/a | 1.488 | C3H8 |  |
| 4 | 丙烯 | 万t/a | 2.27 | C3H6 |  |
| 5 | 直分C4 | 万t/a | 6.312 | / |  |
| 6 | C5-C12 | 万t/a | 20 | / |  |
| 7 | 乙酸 | 万t/a | 3.768 | CH3COOH | 外购 |
| 8 | 甲醇 | 万t/a | 1.232 | CH3OH | 外购 |
| 9 | 1-己烯 | 万t/a | 0.05 | C6H12 | 外购 |
| 能源 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新鲜水 | 万t/a | 439 | / | 外购 |

2.2.3.4 在建项目建设后现有工程的变化

（1）生产负荷

在建项目建成后，后燃料煤及原料煤使用量不变，仅调整净化出气（合成气），使得62.44%气进入现有工程合成及油品加工生产油品，37.56%气进入本项目生产化学品，即现有工程低温费托合成单元生产负荷均降低至62.44%。

（2）产品方案

在建项目建成后，现有工程柴油、石脑油及燃气轮机发电生产规模将降低，石蜡类产品总量及副产硫磺、硫酸铵产量不发生变化，现有工程产品方案变化情况见下表。

表2.2-3-4  在建项目建设后现有工程产品方案变化情况表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 设计产量 | 在建项目建设后产量 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混合碳四 | 万t/a | 5.62 | 6.312 | 0.69 |
| 2 | 丙烯 | 万t/a | 2.14 | 2.27 | 0.13 |
| 3 | 石脑油 | 万t/a | 25.67 | 20 | -5.67 |
| 4 | 煤基费托含氧化合物 | 万t/a | 5 | 5 | 0 |
| 5 | 丙烷 | 万t/a | 1.44 | 1.488 | 0.05 |
| 6 | 车用柴油 | 万t/a | 79.41 | 41.18 | -38.23 |
| 7 | 电 | ×108kWh/a | 15.36 | 10.51 | -25.87 |
| 8 | 石蜡产品 | 万t/a | 78.98 | 78.98 | 0 |
| 9 | 硫磺 | 万t/a | 5 | 5 | 0 |
| 10 | 硫酸铵 | 万t/a | 4.136 | 4.136 | 0 |

（3）燃料气消耗

在建项目投运后，现有低温费托合成装置及油品加工装置燃料气产生及消耗量均降低至62.44%，同时燃气轮机燃料气消耗量降低至11559.95Nm3/h。

（4）氢气消耗

在建项目高温费托装置氢气原料来源为现有低温费托装置富产氢气和在建PSA装置生产的氢气，现有工程油品加工氢气消耗量从原有的3.59t/h下降37.56%，即降至2.244t/h。

2.2.3.5 在建项目主要污染源及污染物排放情况

##### 2.2.3.5.1 废气

表2.2.3-5  在建项目废气排放情况一览表

| 装置 | 编号 | 污染源 | 气量 | 污染物 | 排放情况 |  | 排气筒高度 | 排放标准 |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nm3/h |  | mg/m3 | kg/h | m | mg/m3 | kg/h |  |
| 高温费托合成装置 | ZJ1 | 高温费托合成混合烟气 | 64911 | NOx | 50 | 3.246 | 60 | 100 | / | GB31571-2015 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 5 | 0.325 |  | 20 | / |  |
|  |  |  |  | NMHC | 0.0 | 1.053 |  | RTO装置 去除效率≥97% |  |  |
| 烷烯烃处理装置 | ZJ2-1 | 预处理装置混合烟气 | 4722 | NOx | 50 | 0.236 | 60 | 100 | / |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 5 | 0.024 |  | 20 | / |  |
|  |  |  |  | NMHC | 15 | 0.071 |  | / | / |  |
|  | ZJ2-2 | 费托烷烃转化反应器烟气 | 149610 | NOx | 50 | 7.480 | 60 | 100 | / |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 5 | 0.748 |  | 20 | / |  |
|  |  |  |  | NMHC | 15 | 2.244 |  | / | / |  |
| 聚合物装置 | ZJ3-1 | 催化剂排放过滤器排气 | 1600 | 颗粒物 | 15 | 0.024 | 15 | 20 | / | GB31572-2015 |
|  | ZJ3-2 | 催化剂停留时间罐排气 | 150 | 颗粒物 | 15 | 0.002 | 15 | 20 | / |  |
|  | ZJ3-3 | 树脂缓冲料斗排放气 | 500 | 颗粒物 | 15 | 0.008 | 15 | 20 | / |  |
|  | ZJ3-4 | 混炼机进料过滤器排放气 | 100 | 颗粒物 | 15 | 0.002 | 15 | 20 | / |  |
|  | ZJ3-5 | 气力输送系统料仓过滤器排气 | 2900 | 颗粒物 | 15 | 0.044 | 15 | 20 | / |  |
|  | ZJ3-6 | 种子床料仓过滤器排放气 | 2200 | 颗粒物 | 15 | 0.033 | 15 | 20 | / |  |
|  | ZJ3-7 | 颗粒干燥器排放气 | 18500 | 颗粒物 | 15 | 0.278 | 15 | 20 | / |  |
|  |  |  |  | VOCs | 30 | 0.555 |  | 60 | / |  |
|  | ZJ3-8 | 添加剂倒袋站排放气 | 500 | 颗粒物 | 15 | 0.008 | 15 | 20 | / |  |
|  | ZJ3-9 | 滑石粉缓冲罐过滤器排放气 | 160 | 颗粒物 | 15 | 0.002 | 15 | 20 | / |  |
|  | ZJ3-10 | 掺混料仓过滤器排放气 | 20000 | 颗粒物 | 15 | 0.300 | 15 | 20 | / |  |
|  |  |  |  | VOCs | 20 | 0.400 | 15 | 60 | / |  |
|  | ZJ3-11 | 淘析器系统袋式过滤器排放气 | 25000 | 颗粒物 | 15 | 0.375 | 15 | 20 | / |  |
|  | ZJ3-12 | 添加剂料斗排气 | 700 | 颗粒物 | 15 | 0.011 | 15 | 20 | / |  |
|  | ZJ3-13 | 挤压造粒干燥废气 | 8000 | 颗粒物 | 15 | 0.120 | 15 | 20 | / |  |
|  |  |  |  | VOCs | 30 | 0.240 |  | 60 | / |  |
|  | ZJ3-14 | 掺混废气 | 12000 | 颗粒物 | 15 | 0.180 | 15 | 20 | / |  |
|  |  |  |  | VOCs | 20 | 0.240 |  | 60 | / |  |
|  | ZJ3-15 | 淘析器尾气 | 4600 | 颗粒物 | 15 | 0.069 | 15 | 20 | / |  |
| 辅助工程 | ZJ4-1 | 地面火炬长明灯尾气 | 106 | NOx | 50 | 0.0054 | 45 | 100 | / | GB31571-2015 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 5 | 0.0006 |  | 20 | / |  |
|  |  |  |  | NMHC | 15 | 0.0016 |  | / | / |  |
| 环保工程 | ZJ5-1 | 罐区油气回收装置尾气 | 600 | NMHC | 4.4 | 0.003 | 15 | 去除效率≥97% |  | GB31571-2015 |
|  |  |  |  | 苯 | 2.0 | 0.0012 |  | 4 | / |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.5 | 0.0003 |  | 15 | / |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.7 | 0.0004 |  | 20 | / |  |
|  |  |  |  | 苯乙烯 | 0.1 | 0.0001 |  | 50 | / |  |
|  | ZJ5-2 | 装卸站油气回收装置尾气 | 1200 | NMHC | 74.8 | 0.090 | 15 | 去除效率≥97% |  |  |
|  |  |  |  | 苯 | 3.9 | 0.0047 |  | 4 | / |  |
| 无组织 | ZJM1 | 高温费托合成装置 | / | NMHC | / | 0.263 | / | 4 |  | GB16297-1996 |
|  | ZJM2 | 烷烯烃处理装置 | / | NMHC | / | 1.491 | / | 4 |  | GB31571-2015 |
|  |  |  |  | 苯 | / | 0.018 | / | 0.4 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | / | 0.014 | / | 0.8 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | / | 0.007 | / | 0.8 |  |  |
|  |  |  |  | 苯乙烯 | / | 0.004 | / | / |  | / |
|  | ZJM3 | 聚合物装置 | / | NMHC | / | 0.657 | / | 4 |  | GB31571-2015 |
|  | ZJM4 | C4联合装置 | / | NMHC | / | 1.808 | / | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 苯 | / | 0.012 | / | 0.4 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | / | 0.009 | / | 0.8 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | / | 0.004 | / | 0.8 |  |  |
|  |  |  |  | 苯乙烯 | / | 0.003 | / | / |  | / |
|  |  |  |  | 甲醇 | / | 0.011 | / | 12 |  | GB16297-1996 |
|  | ZJM5 | 高碳酯装置 | / | NMHC | / | 0.212 | / | 4 |  | GB31571-2015 |
|  | ZJM6 | 循环水场 | / | NMHC | / | 3.263 | / | 4 |  |  |
|  | ZJM7 | 罐区 | / | NMHC | / | 0.934 | / | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | / | 0.012 | / | 12 |  | GB16297-1996 |
|  | ZJM8 | 综合污水处理站 | / | NMHC | / | 1.596 | / | 4 |  | GB31571-2015 |
|  |  |  |  | NH3 | / | 0.003 | / | 1.5 |  | GB14554-93 |
|  |  |  |  | H2S | / | 0.0005 | / | 0.06 |  |  |

##### 2.2.3.5.2 废水

表2.2.3-6  在建项目废水排放情况一览表

| 装置 | 编号 | 污染源 | 污染物 | 废水量 | 产生浓度 | 产生量 | 去向及治理措施 | 排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m2/h | mg/L | kg/h |  | h |
| 高温费托合成装置 | ZJW1-1 | 合成废水 | pH | 82.53 | 3~4 | / | 综合污水处理站 | 8000 |
|  |  |  | BOD |  | 10000 | 825.32 |  |  |
|  |  |  | COD |  | 22500 | 1856.97 |  |  |
|  | ZJW1-2 | 汽包排污 | TDS | 4.72 | 1000 | 4.72 | 清净废水处理装置 | 8000 |
| 烷烯烃处理装置 | ZJW2-1 | 废胺液 | pH | 0.67 | 8~10 | / | 综合污水处理站 | 1次/周 |
|  | ZJW2-2 | 预处理装置废水 | COD | 0.65 | 1000 | 0.65 | 综合污水处理站 | 8000 |
|  |  |  | 石油类 |  | 200 | 0.13 |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 25 | 0.02 |  |  |
|  | ZJW2-3 | 汽包排污 | TDS | 1.80 | 1000 | 1.80 | 清净废水处理装置 | 8000 |
|  | ZJW2-4 | 废碱氧化排污 | pH | 1.00 | 9~11 | / | 结晶盐装置 | 8000 |
|  |  |  | TDS |  | 13000 | 13.00 |  |  |
|  | ZJW2-5 | 稀释蒸汽总管排污 | BOD | 1.90 | 500 | 0.95 | 清净废水处理装置 | 8000 |
|  |  |  | COD |  | 1000 | 1.90 |  |  |
|  |  |  | 石油类 |  | 5 | 0.01 |  |  |
|  |  |  | TDS |  | 1000 | 1.90 |  |  |
|  |  |  | 苯酚 |  | 20 | 0.04 |  |  |
| 聚合物装置 | ZJW3-1 | 聚合物切粒水溢出废水 | COD | 1.50 | 300 | 0.45 | API分离池 | 8000 |
|  |  |  | BOD |  | 200 | 0.30 |  |  |
|  |  |  | SS |  | 750 | 1.13 |  |  |
|  |  |  | 石油类 |  | 150 | 0.23 |  |  |
|  | ZJW3-2 | API分离池废水 | COD | 1.50 | 150 | 0.23 | 综合污水处理站 | 8000 |
|  |  |  | BOD |  | 100 | 0.15 |  |  |
|  |  |  | SS |  | 375 | 0.56 |  |  |
|  |  |  | 石油类 |  | 60 | 0.09 |  |  |
|  | ZJW3-3 | 聚合物切粒水溢出废水 | COD | 1.50 | 300 | 0.45 | API分离池 | 8000 |
|  |  |  | BOD |  | 200 | 0.30 |  |  |
|  |  |  | SS |  | 750 | 1.13 |  |  |
|  |  |  | 石油类 |  | 150 | 0.23 |  |  |
|  | ZJW3-4 | API分离池废水 | COD | 1.50 | 150 | 0.23 | 综合污水处理站 | 8000 |
|  |  |  | BOD |  | 100 | 0.15 |  |  |
|  |  |  | SS |  | 375 | 0.56 |  |  |
|  |  |  | 石油类 |  | 60 | 0.09 |  |  |
| C4联合装置 | ZJW4-1 | 含硫污水 | pH | 0.80 | 7~9 | / | 综合污水处理站 | 8000 |
|  |  |  | COD |  | 3000 | 2.40 |  |  |
|  |  |  | 石油类 |  | 300 | 0.24 |  |  |
|  |  |  | 硫化物 |  | 1900 | 1.52 |  |  |
|  | ZJW4-2 | 含油废水 | pH | 0.50 | 7~9 | / | 综合污水处理站 | 8000 |
|  |  |  | COD |  | 1000 | 0.50 |  |  |
|  |  |  | 石油类 |  | 200 | 0.10 |  |  |
|  |  |  | 苯 |  | 6 | 0.0030 |  |  |
|  |  |  | 甲苯 |  | 5 | 0.0025 |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 3 | 0.0015 |  |  |
|  |  |  | 乙苯 |  | 10 | 0.01 |  |  |
|  | ZJW4-3 | 含碱废水 | pH | 2.16 | / | / | 综合污水处理站 | 8000 |
|  | ZJW4-4 | 含腈废水 | 乙腈 | 2.00 | 100 | 0.20 | 综合污水处理站 | 8000 |
|  |  |  | COD |  | 300 | 0.60 |  |  |
| 高碳酯装置 | ZJW5-1 | 含碱废水 | pH | 1.30 | 9~11 | / | 综合污水处理站 | 8000 |
|  |  |  | COD |  | 300 | 0.39 |  |  |
| 辅助工程 | ZJW6-1 | 实验废水 | pH | 2.00 | 124 | 0.25 | 综合污水处理站 | 8000 |
|  |  |  | COD |  | 1110 | 2.22 |  |  |
|  |  |  | BOD |  | 40 | 0.08 |  |  |
|  | ZJW6-2 | 生活污水 | pH | 0.99 | 6.5~7.0 | / | 综合污水处理站 | 8000 |
|  |  |  | COD |  | 500 | 0.49 |  |  |
|  |  |  | BOD |  | 300 | 0.30 |  |  |
|  |  |  | SS |  | 300 | 0.30 |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 50 | 0.05 |  |  |
| 公用工程 | ZJW7-1 | 含盐废水 | COD | 0.37 | 40 | 0.01 | 清净废水处理装置 | 8000 |
|  |  |  | TDS |  | 2175 | 0.80 |  |  |
|  | ZJW7-2 | 含盐废水 | COD | 110.64 | 60 | 6.64 | 清净废水处理装置 | 8000 |
|  |  |  | TDS |  | 1230 | 136.09 |  |  |
|  | ZJW7-3 | 含盐废水 | COD | 10.00 | 40 | 0.40 | 清净废水处理装置 | 8000 |
|  |  |  | TDS |  | 1220 | 12.20 |  |  |
| 污水处理站 | 综合污水处理站废水 |  | pH | 132.60 | / | / | 污水深度处理装置 |  |
|  |  |  | BOD |  | 6229 | 826 |  |  |
|  |  |  | COD |  | 14060 | 1864.28 |  |  |
|  | 污水深度处理废水 |  | pH | 126.81 | / | / | 出水回用作循环冷却系统补水 |  |
|  |  |  | BOD |  | 10 | 1.27 |  |  |
|  |  |  | COD |  | 50 | 6.34 |  |  |
|  |  |  | TDS |  | 1327 | 168.26 |  |  |
|  | 清净废水 |  | COD | 129.43 | 69 | 8.95 |  |  |
|  |  |  | TDS |  | 1217 | 157.52 |  |  |
|  | 浓盐水 |  | TDS | 69.00 | 2285465 | 157.70 |  |  |

##### 2.2.3.5.3 固废

表2.2.3-7  在建项目固废排放情况一览表

| 装置 | 污染物名称 | 固废属性 | 产生量t/a | 排放规律 | 去向及处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高温费托合成装置 | 废催化剂 | 危险废物 | 3673 | 1次/周 | 现有工程气化炉掺烧 |
| 烷烯烃处理装置 | 废气相干燥剂 | 危险废物 | 50 | 1次/4年 | 暂存于（密闭桶装）危废贮存库，定期交由资质单位处置 |
|  | 废液相干燥剂 | 危险废物 | 48 | 1次/4年 |  |
|  | 废惰性瓷球 | 危险废物 | 22 | 1次/4年 |  |
|  | 废分子筛 | 危险废物 | 530 | 1次/15年 |  |
|  | 保护反应器、加氢处理反应器废瓷球 | 危险废物 | 7.5 | 1次/4年 |  |
|  | 保护反应器废保护剂 | 危险废物 | 6 | 1次/8年 |  |
|  | 加氢反应器废催化剂 | 危险废物 | 34 | 1次/8年 |  |
|  | 废SCR催化剂 | 危险废物 | 4 | 1次/3~5年 |  |
|  | 废干燥剂 | 危险废物 | 8 | 1次/3~5年 |  |
|  | 废脱砷剂 | 危险废物 | 1.67 | 1次/3~5年 |  |
|  | 碳二加氢反应废催化剂 | 危险废物 | 14.83 | 1次/3~5年 |  |
|  | 碳二加氢废惰性球 | 危险废物 | 0.7 | 1次/3~5年 |  |
|  | 碳三加氢反应废催化剂 | 危险废物 | 20 | 1次/3~5年 |  |
|  | 碳三加氢废惰性球 | 危险废物 | 1.3 | 1次/3~5年 |  |
|  | 清焦废渣 | 危险废物 | 33.33 | 1次/3月 | 现有工程气化炉掺烧 |
| 聚合物装置 | 废聚合物 | 一般固废 | 20 | 间断 | / |
|  | 全密度装置布袋除尘器集尘 | 一般固废 | 106.693 | 间断 |  |
|  | 原料精制单元废精制剂 | 危险废物 | 38 | 1次/5年 | 暂存于（密闭桶装）危废贮存库，定期交由资质单位处置 |
|  | 原料精制单元过废分子筛 | 危险废物 | 0.1 | 1次/1年 |  |
|  | 树脂添加剂处理单元废添加剂 | 危险废物 | 5 | 1次/年 |  |
|  | 废聚合物 | 一般固废 | 20 | 间断 | 收集后作为产品外售 |
|  | 高抗冲装置袋式除尘器集尘 | 一般固废 | 151.664 | 间断 |  |
|  | 原料预精制单元废催化剂 | 危险废物 | 50 | 1次/1年 | 暂存于（密闭桶装）危废贮存库，定期交由资质单位处置 |
|  | 原料预精制单元废分子筛 | 危险废物 | 20 | 间断 |  |
|  | 树脂添加剂处理单元废添加剂 | 危险废物 | 5 | 1次/1年 |  |
| C4联合装置 | 一段加氢废催化剂 | 危险废物 | 6 | 1次/5年 |  |
|  | 一段加氢废惰性球 | 危险废物 | 0.6 | 1次/5年 |  |
|  | 一段加氢废催化剂 | 危险废物 | 5 | 1次/5年 |  |
|  | 二段加氢废惰性球 | 危险废物 | 0.5 | 1次/5年 |  |
|  | 废溶剂 | 危险废物 | 0.25 | 1次/3月 |  |
|  | 废白土和瓷球 | 危险废物 | 30 | 间断 |  |
|  | 预反应器废催化剂 | 危险废物 | 2.65 | 1次/3年 |  |
|  | 精馏反应废催化剂 | 危险废物 | 3.3 | 1次/4年 |  |
|  | 萃取水废催化剂 | 危险废物 | 0.21 | 1次/3年 |  |
|  | 废分子筛干燥剂 | 危险废物 | 0.53 | 1次/2年 |  |
|  | 废阻聚剂 | 危险废物 | 1.5 | 间断 |  |
| 高碳酯装置 | 废酯化催化剂 | 危险废物 | 76.8 | 1次/3年 |  |
|  | 脱酸废渣 | 危险废物 | 20.8 | 1次/月 |  |
| 辅助工程 | 实验废液 | 危险废物 | 2 | 间接排放 |  |
|  | 生活垃圾 | / | 109.557 | 连续排放 | 环卫部门处理 |
| 环保工程 | 生化污泥 | 一般固废 | 47000 | 连续 | 交由环卫部门处置 |
|  | 化学污泥 | 一般固废 | 24000 | 连续 | 脱水后送填埋场 |
|  | 含油污泥 | 危险废物 | 8000 | 连续 | 现有工程气化炉掺烧 |
|  | 杂盐 | 危险废物 | 500 | 连续 | 暂存于（密闭桶装）危废贮存库，定期交由资质单位处置 |

##### 2.2.3.5.4 噪声

表2.2.3-8  在建项目噪声排放情况一览表

| 序号 | 装置 | 噪声源 | 设备台数 | 降噪措施 | 源强/dB（A） | 持续时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温费托合成装置 | 压缩机 | 3 | 隔声-减振 | 90 | 8000 |
| 2 | 烷烯烃处理装置 | 泵类 | 68 | 隔声-减振 | 85 | 8000 |
| 3 |  | 压缩机 | 8 | 隔声-减振 | 90 | 8000 |
| 4 |  | 空冷器 | 5 | 隔声-减振 | 85 | 8000 |
| 5 |  | 风机 | 4 | 隔声-减振 | 90 | 8000 |
| 6 |  | 放空管 | 2 | 隔声-减振 | 90 | 8000 |
| 7 | 聚合物装置 | 振动筛 | 2 | 隔声-减振 | 90 | 8000 |
| 8 |  | 泵类 | 74 | 隔声-减振 | 85 | 8000 |
| 9 |  | 风机 | 20 | 隔声-减振 | 90 | 8000 |
| 10 |  | 压缩机 | 23 | 隔声-减振 | 90 | 8000 |
| 11 | C4联合装置 | 泵类 | 94 | 隔声-减振 | 85 | 8000 |
| 12 |  | 压缩机 | 1 | 隔声-减振 | 90 | 8000 |
| 13 | 高碳酯装置 | 泵类 | 48 | 隔声-减振 | 85 | 8000 |
| 14 | 辅助工程 | 火炬 | 1 | 隔声-减振 | 100 | 间断 |
| 15 | 公用工程 | 泵类 | 38 | 隔声-减振 | 80 | 8000 |
| 16 |  | 风机 | 29 | 隔声-减振 | 90 | 8000 |
| 17 |  | 变压器 | 2 | 隔声-减振 | 65 | 8000 |
| 18 | 储运工程 | 泵类 | 37 | 隔声-减振 | 85 | 8000 |
| 19 |  | 压缩机 | 2 | 隔声-减振 | 90 | 8000 |
| 20 | 环保工程 | 风机 | 4 | 隔声-减振 | 90 | 8000 |
| 21 |  | 压缩机 | 2 | 隔声-减振 | 90 | 8000 |
| 22 |  | 泵类 | 9 | 隔声-减振 | 85 | 8000 |

2.2.3.6 在建项目建设后现有工程污染源及污染物排放变化情况

在建高温费托项目通过改变现有净化装置合成气去向，减少现有工程低温费托合成与油品加工产能，利用富余的合成气作为原料进入高温费托合成及后续装置，生产全密度乙烯聚合物、高抗冲丙烯聚合物；同时将全厂（现有工程和在建高温费托项目）费托合成废催化剂、含油污泥、在建高温费托项目产生的清焦废渣、生化污泥送至现有气化炉掺烧。在建项目建设后现有工程三废变化主要以低温费托合成装置、油品加工装置等削减源为主，具体发生变化的污染源如下。

表2.2.3-9  在建项目建成后现有工程污染源变化情况一览表

| 类别 | 产污环节 | 污染源 | 编号 | 主要污染物 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 燃气发电 | 燃气轮机组废气 | DA006 | 颗粒物、NOx、SO2 | 削减 |
|  | 油品加工装置 | 加热炉废气 | DA005 | 颗粒物、NOx、NMHC |  |
|  | 成品罐区 | 罐区油气回收尾气 | DA009 | NMHC |  |
|  | 污水处理站 | 生物除臭塔尾气 | DA010 | NH3、H2S、NMHC |  |
|  | 装卸区 | 装卸区油气回收尾气 | DA011 | NMHC |  |
|  | 低温费托合成装置 | 费托合成烟气 | DA018 | 颗粒物、NOx、NMHC |  |
|  | 中间罐区 | 无组织排放气 | XJMG1 | NMHC |  |
|  | 污水处理站 | 污水处理站无组织排放气 | XJMG1 | NH3、H2S、NMHC |  |
| 废水 | 低温费托合成装置 | 费托合成废水 | XYW1 | pH、BOD、COD |  |
|  | 油品加工装置 | 水洗废水 | XYW2 | pH、COD |  |
| 固废 | 气化装置 | 气化渣 | XYS1 | 二氧化硅、氧化铝、氧化铁、氧化钙、氧化镁、残炭、水等 | 增加 |

##### 2.2.3.6.1 废气

根据《50万吨/年合成气高温费托制化学品及产品延伸项目环境影响报告书》及2024年各排放口实际排放情况，在建项目建设后相关现有工程废气污染源变化后排放情况见表2.2.3-10。

表2.2.3-10  在建项目建设后现有工程废气排放情况一览表

| 编号 | 名称 | 气量 Nm3/h | 污染物种类 | 排放情况 |  | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放量kg/h | mg/m3 | kg/h |
| DA006 | 燃气轮机组废气排放口 | 172855 | 颗粒物 | 5.44 | 0.94 | 10 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 12.96 | 2.24 | 50 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 77.87 | 13.46 | 100 |  |
| DA005 | 加热炉废气排放口 | 40219 | 氮氧化物 | 90.16 | 3.63 | 240 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 20 | 0.8 | 200 |  |
| DA018 | 合成单元废气排放口 | 124880 | 氮氧化物 | 24.79 | 3.1 | 240 | 74.88 |
|  |  |  | 颗粒物 | 1.37 | 0.17 | 120 | 340 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 8.97 | 1.12 | / |  |
| DA009 | 罐区有机废气排放口 | 223 | 非甲烷总烃 | 1.33 | 0.0003 | / |  |
|  |  |  | 甲醇 | 1 | 0.0002 | 50 |  |
| DA010 | 废水处理有机废气排放口 | 90560 | 非甲烷总烃 | 13.03 | 1.18 | 120 |  |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.46 | 0.04 | / | 14 |
|  |  |  | 氨 | 1.1 | 0.1 | / | 4.9 |
| DA011 | 装车台有机废气排放口 | 298 | 非甲烷总烃 | 1.67 | 0.0005 | / |  |
| 编号 | 名称 | 污染物种类 |  | 削减量kg/h |  |  |  |
| XJMG1 | 中间罐区无组织废气 | 非甲烷总烃 |  | 1.64 |  |  |  |
| XJMG1 | 污水处理站无组织废气 | 氨 |  | 0.003 |  |  |  |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.004 |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.87 |  |  |  |

##### 2.2.3.6.2 废水

根据《50万吨/年合成气高温费托制化学品及产品延伸项目环境影响报告书》，在建项目建设后现有工程废水污染物排放削减情况见表2.2.3-11。

表2.2.3-11  在建项目建设后现有工程废水污染排放削减情况一览表

| 装置 | 编号 | 污染源 | 污染物 | 废水削减量 | 浓度 | 削减量 | 去向及治理措施 | 排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m3/h | mg/L | kg/h |  | h |
| 低温费托合成装置 | XYW1 | 费托合成装置反应水 | pH | 56.98 | 3~4 | / | 综合污水处理站 | 8000 |
|  |  |  | BOD |  | 10000 | 569.8 |  |  |
|  |  |  | COD |  | 22500 | 1282.05 |  |  |
| 油品精制装置 | XYW2 | 油品加工精制含碱废水 | pH | 0.59 | 9-11 | / |  | 8000 |
|  |  |  | COD |  | 300 | 0.177 |  |  |

##### 2.2.3.6.3 固废

根据《50万吨/年合成气高温费托制化学品及产品延伸项目环境影响报告书》，在建项目建设后现有工程固废污染物产排变化情况见表2.2.3-12。

表2.2.3-12  在建项目建设后现有工程固废变化情况一览表

| 装置 | 污染物名称 | 固废属性 | 增加量 | 排放规律 | 去向及处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t/a |  |  |
| 气化炉 | 气化渣 | 一般固废 | 6865 | 连续 | 送现有工程渣场填埋处理 |

### 2.2.4 在建项目污染物排放量汇总

项目污水处理在正常工况下经污水处理厂深度处理后，全部在项目界区内进行回收利用，实现废水不外排。固废均可合理处置，不外排。在建项目污染物排放量汇总见下表。

表2.2-1  在建项目污染物排放量汇总表

| 类型 | 序号 | 污染物名称 | 单位 | 排放量 |  |  |  | 以新带老 削减量 | 排放总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 调和油 | 氨回收 | 高温费托 | 排放总量 |  |  |
| 废气 | 1 | 废气量 | ×108m3/a |  |  | 25.445 | 25.445 |  | 25.445 |
|  | 2 | 颗粒物 | t/a |  |  | 20.403 | 20.403 | 8.9478 | 11.4552 |
|  | 3 | NOx | t/a |  |  | 87.740 | 87.74 | 85.0977 | 2.6423 |
|  | 4 | VOCs | t/a | 24.038 |  | 133.247 | 157.285 | 25.4778 | 131.8072 |
|  | 5 | 氨 | t/a |  | 0.0792 | 0.144 | 0.2232 | 0.027 | 0.1962 |
|  | 6 | 硫化氢 | t/a |  | 0.0017 | 0.280 | 0.2817 | 0.05 | 0.2317 |
|  | 7 | 苯 | t/a |  |  | 0.288 | 0.288 |  | 0.288 |
|  | 8 | 甲苯 | t/a |  |  | 0.197 | 0.197 |  | 0.197 |
|  | 9 | 二甲苯 | t/a |  |  | 0.104 | 0.104 |  | 0.104 |
|  | 10 | 苯乙烯 | t/a |  |  | 0.059 | 0.059 |  | 0.059 |
| 废水 | 1 | 废水量 | m3/a | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 2 | COD | t/a |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 3 | 悬浮物 | t/a |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 4 | BOD | t/a |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 5 | NH3-N | t/a |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 6 | 动植物油 | t/a |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 7 | 氯化物 | t/a |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 固体废物* | 1 | 固体总量 | t/a | 0.03 | 2.04 | 84630.557 | 84632.63 | 84632.63 | 0 |
|  | 2 | 危险废物 | t/a | 0.03 | 2.04 | 13222.6 | 13224.67 | 13224.67 | 0 |
|  | 3 | 一般固废 | t/a |  |  | 71298.4 | 71298.4 | 71298.4 | 0 |
|  | 4 | 生活垃圾 | t/a |  |  | 109.557 | 109.56 | 109.56 | 0 |

*固体废物按产生量给出，削减量为固废处理量

### 2.2.5 现有及在建项目污染物排放量汇总

在建项目建设后，现有工程工况降低导致的排放量削减量见下表中“以新带老”削减量，最终合计总量为“现有工程排放量+在建项目排放量-‘以新带老’削减量”。

表2.2-2  现有及在建项目污染物排放量汇总表

| 类型 | 序号 | 污染物名称 | 单位 | 排放量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 现有工程 | 在建项目 | “以新带老”削减量 | 合计 |
| 废气 | 1 | 废气量 | ×108m3/a | 168.310 | 25.445 |  | 193.755 |
|  | 2 | NOx | t/a | 698.0097 | 2.6423 | 85.0977 | 615.5543 |
|  | 3 | 颗粒物 | t/a | 54.3716 | 10.7352 | 8.9478 | 56.879 |
|  | 4 | SO2 | t/a | 242.809 |  |  | 242.809 |
|  | 5 | 汞及其化合物 | t/a | 0.008 |  |  | 0.008 |
|  | 6 | H2S | t/a | 4.443 | 0.2317 | 0.05 | 4.6247 |
|  | 7 | 甲醇 | t/a | 17.6821 |  |  | 17.6821 |
|  | 8 | VOCs | t/a | 124.2747 | 131.8072 | 25.4783 | 230.6031 |
|  | 9 | 氨 | t/a | 0.968 | 0.1962 | 0.027 | 1.1372 |
|  | 10 | 苯 | t/a | 0 | 0.288 |  | 0.288 |
|  | 11 | 甲苯 | t/a | 0 | 0.197 |  | 0.197 |
|  | 12 | 二甲苯 | t/a | 0 | 0.104 |  | 0.104 |
|  | 13 | 苯乙烯 | t/a | 0 | 0.059 |  | 0.059 |
| 废水 | 1 | 废水量 | m3/a | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 2 | SS | t/a | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 3 | BOD | t/a | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 4 | NH3-N | t/a | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 5 | COD | t/a | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 6 | Cl- | t/a | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 7 | 动植物油 | t/a | 0 | 0 |  | 0 |
| 固体废物* | 1 | 固体废物总量 | t/a | 4692673.68 | 84632.63 | 4777306.30 | 0 |
|  | 2 | 危险废物 | t/a | 62472.18 | 13224.67 | 75696.85 | 0 |
|  | 3 | 一般固废 | t/a | 4628201.5 | 71298.4 | 4699499.90 | 0 |
|  | 4 | 生活垃圾 | t/a | 2000 | 109.56 | 2109.56 | 0 |

*现有及在建工程固体废物按产生量给出，削减量为企业的固废处置量。

## 2.3 改扩建项目概况

### 2.3.1 基本情况

项目名称：陕西未来能源化工有限公司20万吨/年Ⅲ类+润滑油基础油项目

项目性质：改扩建

建设单位：陕西未来能源化工有限公司

建设内容及规模：①新建一套20万吨/年Ⅲ类+润滑油基础油装置（含高压进料系统、反应加热炉、异构脱蜡+补充精制反应器、氢气压缩机系统及常减压分馏系统，配套建设机柜间、区域配电室、污水提升泵站及初期雨水提升泵站）；②新建润滑油重油罐组、润滑油轻油罐组及附属设施；③新建1套800kW工艺凝液ORC余热发电装置。

地理位置：榆林市榆阳区陕西未来能源化工有限公司生产厂区内预留地。具体位置见图2.3-1。

占地面积：31717m2

年操作时：8000h

项目投资：38837万元。环保投资392万元，占项目总投资的比例为1.0%。

图2.3-1  本项目在厂内位置图

### 2.3.2 项目工程组成

项目主体工程为20万吨/年Ⅲ类+润滑油基础油装置；辅助工程、公用工程和环保工程以依托为主。项目工程组成见表2.3-2。

表2.3-2  改扩建项目组成表

| 序号 | 单元名称 | 主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主体工程 |  |  |
| 1 | 20万吨/年Ⅲ类+润滑油基础油装置 | 1套20万吨/年Ⅲ类+润滑油基础油装置。 包含预处理部分、反应部分、分馏部分、余热回收。 | 新建 |
| 二 | 辅助工程 |  |  |
| 1 | 运输 | 原料2#软蜡及氢气，分别自加氢裂化装置和PSA装置经管道输送至本次生产装置。 产品无芳烃白油、钻井液、基础油经新建储罐储存，后加压送至装车场装车。 装置预处理分离的重蜡经管道输送回加氢裂化装置回用，不凝气经管道输送至燃料气管网。 | 新建 |
| 2 | 储罐 |  |  |
| 2.1 | 润滑油重油罐组 | 2×1000m31.5#基础油拱顶罐；2×1000m32#基础油拱顶罐；2×3000m34#基础油拱顶罐；2×1000m38#基础油拱顶罐；2×1500m33#基础油拱顶罐；2×1500m36#基础油拱顶罐； 1×2000m3调和油拱顶罐（备用）；1×2000m3不合格油拱顶罐（非正常工况下使用）； 1×3.5m3重污油罐（地下）。 | 新建 |
| 2.2 | 润滑油轻油罐组 | 2×500m3汽油型无芳烃白油，内浮顶罐； 2×200m3煤油型无芳烃白油，内浮顶罐； 2×200m3钻井液，拱顶罐；1×3.5m3/h轻污油罐（地下）。 | 新建 |
| 2.3 | 装车区 | 现有5个石脑油装车鹤位改造成汽油型无芳烃白油、煤油型无芳烃白油、钻井液、1.5#、2#基础油、3#基础油的装车鹤位； 现有4个全馏分液体石蜡装车鹤位改造成4#基础油（2个）、6#基础油、8#基础油的装车鹤位；共9个。 | 改建 |
| 2.4 | 其他 | 石蜡罐区-新增物料进罐组配套改造（重污油）， 脱气高低温冷凝物罐组-新增物料进罐组配套改造（清污油）。 | 改建 |
| 3 | 余热发电设施 | 设置一套有机朗肯循环（ORC）余热发电装置，1台800kWORC发电机组。将工艺凝液余热转化为高品质电能。 | 新建 |
| 4 | 制冷站 | 项目新建制冷站1座，新增3台溴化锂制冷机组，2用1备，总制冷量7500kW，冷冻水总制备能力最大826m3/h。 | 新建 |
| 三 | 公用工程 |  |  |
| 1 | 给水系统 | 依托现有新鲜水系统、生活给水系统、生产给水系统、消防水系统、循环水系统和回用水系统。 | 依托 |
| 2 | 排水系统 | 依托现有生产废水排水系统、生活污水排水系统和清净雨水排水系统。 | 依托 |
| 3 | 循环水系统 | 依托现有第二循环水，第二循环水厂设计规模为32020m3/h，目前使用量约29520m3/h，剩余约2500m3/h，项目循环水新增用量1376.63m3/h。循环冷水在装置经冷却器、冷凝器换热后，利用余压回到循环水场直接上冷却塔进行冷却，回水压力0.25MPa(G)，回水温度42℃。 | 依托 |
| 4 | 消防水系统 | 消防站、消防泵站和消防管网均依托厂内现有设施。 厂区现有1座消防泵房，泵房内设有电动消防泵三台，两用一备，参数为：Q=1110m3/h，H=120m。备用柴油机泵组两台，参数为：Q=1170m3/h，H=120m。同时设有稳压泵两台，一用一备，参数为：Q=50m³/h，H=120m；消防水池4座，总容积20809m3，厂区原有消防水供水能力满足本项目要求。 | 依托 |
| 5 | 供配电系统 | 本项目在装置区附近新建0.4kV变配电室一座。 | 新建 |
| 6 | 蒸汽系统 | 项目所需4.0MPaG蒸汽1.0t/h和0.6MPaG蒸汽4.17t/h；依托现有蒸汽系统。 现有厂区蒸汽来自3台480t/h煤粉锅炉（2用1备），产生的9.8MPaG高压蒸汽经现有设施减温减压后，送至各用汽单元。 | 依托 |
| 7 | 空压制氮系统 | 本项目仪表空气依托空气化工产品公司空分装置，最大供量约20000Nm3/h，目前已用8000Nm3/h左右，富余量约12000Nm3/h，项目仪表空气用量250Nm3/h。 本项目氮气来自空气化工产品公司空分装置，制氮规模为4×85000Nm3/h，其中中压氮气供应富余量10000Nm3/h，低压氮气富余量6000Nm3/h。项目装置正常消耗量为60Nm3/h。 | 依托 |
| 四 | 环保工程 |  |  |
| 1 | 废气 | 加热炉配备低氮燃烧器，燃料采用燃料气，废气经50m排气筒排放。 | 新建 |
|  |  | 润滑油轻油罐组新建1套300m3/h油气回收设施（冷凝+吸附） | 新建 |
|  |  | 装卸区利旧1套400m3/h油气回收设施（冷凝+吸附）。 | 依托 |
| 2 | 废水 | 项目含油污水送至厂区污水处理站进行处理。 目前厂区现有污水处理站1座，生产废水处理规模740m3/h，现处理污水量约500~560m3/h，项目生产污水量4.17m3/h。 | 依托 |
| 3 | 固体废物 | 废催化剂经厂区现有危险废物贮存间暂存后由具有回收资质的催化剂厂家单位进行回收。 | 依托 |
| 4 | 噪声 | 选用低噪声设备，对高噪声设备采取消声、隔音措施。 | 新建 |
| 5 | 初期雨水池 | 润滑油装置初期雨水池477m3，润滑油罐区初期雨水池374m3 | 新建 |
| 6 | 事故水池 | 厂区现有事故水池容积约16000m3 | 依托 |

### 2.3.3 产品方案及产品规格

#### 2.3.3.1 产品方案

项目产品为汽油型无芳烃白油、煤油型无芳烃白油、钻井液、1.5#基础油、2#基础油、4#基础油、8#基础油。装置产生的返回重蜡5.0万t/a返回至上游装置（加氢裂化装置）作为原料，不凝气0.424万t/a送至燃料气管网。项目产品方案详见表2.3-3。

表2.3-3  项目产品方案一览表  单位：万t/a

| 序号 | 产品名称 | 产量 | 去向 | 产品名称 | 产量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油型无芳烃白油 | 1.679 | 外售 | 无芳烃白油 | 2.085 |
| 2 | 煤油型无芳烃白油 | 0.406 | 外售 |  |  |
| 3 | 钻井液 | 0.200 | 外售 | 钻井液 | 0.200 |
| 4 | 1.5#基础油 | 0.326 | 外售 | 基础油 | 12.366 |
| 5 | 2#基础油 | 2.045 | 外售 |  |  |
| 6 | 4#基础油 | 7.832 | 外售 |  |  |
| 7 | 8#基础油 | 2.163 | 外售 |  |  |
|  | 小计 | 14.651 | / | 小计 | 14.651 |
| 8 | 余热发电量（kWh/a） | 483.76×104 | 供电系统 | / | / |

由于市场需求变化，项目装置具备基础油切割方式的优化空间，可灵活调整产品结构，涵盖1.5#、2#、3#、4#、6#、8#基础油产品，以备市场不时之需。

本项目运行后，现有异构裂化单元运行负荷降低，液体石蜡产品产量减少13.1t/h，石脑油产量减少5.6t/h。现有厂区产品方案变化情况见下表。

表2.3-4  现有厂区产品方案变化情况一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 在建项目建设后产量 | 本项目建设后产量 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混合碳四 | 万t/a | 6.312 | 6.312 | 0 |
| 2 | 丙烯 | 万t/a | 2.27 | 2.27 | 0 |
| 3 | 石脑油 | 万t/a | 20 | 15.52 | -4.48 |
| 4 | 煤基费托含氧化合物 | 万t/a | 5 | 5 | 0 |
| 5 | 丙烷 | 万t/a | 1.488 | 1.488 | 0 |
| 6 | 车用柴油 | 万t/a | 41.18 | 41.18 | 0 |
| 8 | 石蜡产品 | 万t/a | 78.98 | 68.5 | -10.48 |
| 9 | 硫磺 | 万t/a | 5 | 5 | 0 |
| 10 | 硫酸铵 | 万t/a | 4.136 | 4.136 | 0 |
| 11 | 无芳烃白油 | 万t/a | 0 | 2.085 | +2.085 |
| 12 | 钻井液 | 万t/a | 0 | 0.200 | +0.200 |
| 13 | 基础油 | 万t/a | 0 | 12.366 | +12.366 |

#### 2.3.3.2 产品规格

美国石油学会（API）根据基础油组成的主要特性把基础油分为I类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类和V类五种类别。I类基础油是溶剂精制矿物油；Ⅱ类基础油是经过加氢裂化而得的矿物油；Ⅲ类基础油是经过深度加氢异构脱蜡的基础油；Ⅳ类基础油是指聚烯烃合成油；V类基础油指的是除I～Ⅳ类基础油之外的其他合成油。Ⅲ类基础油是通过深度加氢异构脱蜡而得的基础油，从产品指标来看，一般硫含量＜0.03%，饱和烃含量＞90%，粘度指数大于120。

项目产品Ⅲ类+基础油是在满足Ⅲ类基础油产品标准基础上提高粘度指数等指标，Ⅲ类+基础油的粘度指数一般大于130。项目产品Ⅲ类+基础油具有高粘度指数和低挥发性，是高性能润滑油的基础油，可用于合成发动机油、ATF变速箱油、合成工业用油、铜铝冷轧油、食品级白油等。

项目装置产出的汽油型无芳烃白油、煤油型无芳烃白油产品性质见表2.3-5。1.5#、2#、3#、4#、6#、8#基础油产品性质见表2.3-6；产品执行标准《煤基费托合成润滑油基础油》（HG/T6096-2022）。

表2.3-5  白油产品性质

| 项目 | 汽油型无芳烃白油 | 煤油型无芳烃白油 |
| --- | --- | --- |
| 馏程范围/℃ | C5＋～130 | 130～210 |
| 密度(20℃)/kg.m-3 | 672 | 739 |
| 芳烃/% | <0.1 | <0.1 |
| 颜色(赛氏)/号 | +30 | +30 |
| 硫/μg.g-1 | <1.0 | <1.0 |
| 氮/μg.g-1 | <1.0 | <1.0 |
| 溴指数/mgBr. (100g)-1 | <50 | <50 |
| 铜片腐蚀/(50℃,级) | <1 | <1 |
| 倾点/℃ | <-60 | <-60 |
| 闪点（闭口）/℃ | / | >30 |
| 水分 | 无 | 无 |
| 机械杂质 | 无 | 无 |
| 馏程/℃ | / | / |
| IBP/10% | 41/65 | 120/137 |
| 30%/50% | 73/81 | 142/155 |
| 70%/90% | 86/102 | 164/183 |
| 95%/干点 | 126/134 | 208/222 |

表2.3-6  基础油产品性质

| 项目 | 1.5 号 | 2 号 | 3号 | 4 号 | 6 号 | 8 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 |
| 赛氏颜色/号 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 |
| 色度/号 | ≯0.5 | ≯0.5 | ≯0.5 | ≯0.5 | ≯0.5 | ≯0.5 |
| 粘度(100℃)/mm2.s-1 | 1.4~ 1.7 | 1.7~ <2.5 | 2.5~ <3.5 | 3.5~ <5.0 | 5.0~ <7.0 | 7.0~ <9.0 |
| 粘度指数 | ≮80 | ≮105 | ≮120 | ≮130 | ≮135 | ≮140 |
| 闪点(开口)/℃ | ≮145 | ≮170 | ≮180 | ≮200 | ≮230 | ≮240 |
| 倾点/℃ | ≯-42 | ≯-36 | ≯-30 | ≯-30 | ≯-30 | ≯-20 |
| 酸值/[mg(KOH)/g] | ≯0.03 | ≯0.03 | ≯0.03 | ≯0.03 | ≯0.03 | ≯0.03 |
| 饱和烃/% | ≮99.0 | ≮99.0 | ≮99.0 | ≮99.0 | ≮99.0 | ≮99.0 |
| 硫含量/µg.g-1 | ≯1.0 | ≯1.0 | ≯1.0 | ≯1.0 | ≯1.0 | ≯1.0 |
| 低温动力粘度 (-35℃)/(mPa.s) | / | / | / | ≯2500 | / | / |
| 低温动力粘度 (-30℃)/(mPa.s) | / | / | / | / | ≯4000 | ≯5500 |
| 氧化安定性/min | ≮300 | ≮300 | ≮300 | ≮300 | ≮300 | ≮300 |
| 密度(20℃)/kg.m-3 | 781 | 801 | 805 | 810 | 812 | 817 |
| 水含量/mg/kg | ≯80 | ≯80 | ≯80 | ≯80 | ≯80 | ≯80 |
| 馏程/℃ | / | / | / | / | / | / |
| IBP/10% | 288/296 | 328/332 | 373/386 | 372/389 | 419/433 | 491/505 |
| 30%/50% | 308/315 | 335/339 | 396/401 | 407/428 | 463/483 | 509/518 |
| 70%/90% | 321/328 | 347/360 | 406/415 | 451/485 | 505/536 | 527/538 |
| 95%/干点 | 330/338 | 372/392 | 422/432 | 494/505 | 546/555 | 546/559 |

钻井液是钻井的“血液”，在钻井作业中起着非常重要的作用，钻井液体系的选择主要遵循以下原则：满足地质目的和钻井工程需要；具有较好的储层保护效果；具有较好的经济性；低毒低腐蚀性等。本项目参考壳牌公司产品指标（Shell GTL Saraline 185V）。项目装置产出的钻井液产品性质见表2.3-7。

表2.3-7  钻井液产品性质

| 项目 | 钻井液1 | 钻井液2 |
| --- | --- | --- |
| 馏程范围/℃ | 210～320 | 210-290 |
| 密度(15℃)/kg.m-3 | 787 | 780 |
| 粘度(40℃)/mm2.s-1 | 2.5～3.5 | 2.3～3.0 |
| 芳烃/% | <0.1 | <0.1 |
| 颜色(赛氏)/号 | +30 | +30 |
| 硫/μg.g-1 | <1.0 | <1.0 |
| 氮/μg.g-1 | <1.0 | <1.0 |
| 铜片腐蚀/(50℃,级) | <1 | <1 |
| 倾点/℃ | <-40 | <-45 |
| 浊点/℃ | <-25 | <-28 |
| 闪点（闭口）/℃ | >90 | >90 |
| 自燃点/℃ | >210 | >210 |
| 着火点/℃ | >110 | >110 |
| 苯胺点/℃ | >95 | >95 |
| 水分 | 无 | 无 |
| 机械杂质 | 无 | 无 |
| IBP/10% | 200/220 | 200/214 |
| 30%/50% | 251/273 | 237/256 |
| 70%/90% | 293/313 | 272/286 |
| 95%/干点 | 319/331 | 291/298 |

### 2.3.4 原料及能源消耗

#### 2.3.4.1 主要原辅料

本项目原料为2#软蜡、氢气，辅料为催化剂、燃料气。项目主要原辅料见表2.3-8。

表2.3-8  项目主要原辅料一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#软蜡 | 104t/a | 20 | 油品精制单元中的中间产物 |
| 2 | 氢气 | 104t/a | 0.075 | 厂区氢气管网 |
| 3 | 催化剂 | t/a | 30.2 | 外购 |
| 4 | 燃料气 | 104Nm3/a | 1270.4 | 厂区燃料气管网 |

图2.3-1  项目原料和产品流向图

（1）原料

本项目原料为2#软蜡、氢气。

2#软蜡来自油品精制单元中的中间物料，其稳定循环于异构裂化单元中，本项目2#软蜡消耗量为25t/h。高温费托项目运行后，油品精制装置2#软蜡采出量约60～65t/h，外采25t/h 2#软蜡后，将略微降低异构裂化单元运行负荷。

表2.3-9  2#软蜡性质组成

| 项目 | 2#-1 | 2#-2 |
| --- | --- | --- |
| 密度（20℃)/kg·m-3 | 810 | 802 |
| 粘度（40℃)/mm2·s-1 | 13.616 | 10.556 |
| 粘度（100℃)/mm2·s-1 | 3.564 | 2.935 |
| 粘度指数 | 151 | 135 |
| 凝点/℃ | 20 | 12 |
| 硫/μg·g-1 | 1.4 | 1.3 |
| 氮/μg·g-1 | 1.0 | 1.0 |
| 残炭，% | 0.01 | 0.01 |
| 链烷烃/环烷烃 | 100/0 | 100/0 |
| 芳烃 | 0 | 0 |
| 金属（Fe/Ca/Mg/Na）/μg.g-1 | <1.0 | <1.0 |
| 氯含量/μg.g-1 | <2.0 | <2.0 |
| 水/μg·g-1 | <100 | <100 |
| IBP/10%/30%/50% | 299/358/395/428 | 251/314/350/376 |
| 70%/90%/95%/干点 | 469/523/540/558 | 411/484/520/560 |

氢气来自厂区氢气管网，由现有低温费托合成装置配套的PSA提供。本项目抽取异构裂化装置中间物料2#软蜡后，会降低此单元运行负荷，继而单元内氢气消耗减少约1045Nm3/h（0.094t/h），此部分氢气将作为本项目氢气原料，用氢量0.075×104t/a（0.094t/h）。

表2.3-10  氢气性质组成

| 项目 | 氢气 |
| --- | --- |
| H2纯度≥V% | 99.9 |

（2）催化剂

本项目辅助材料为催化剂，催化剂拟采用大连化物所研制的DIC系异构催化剂及DIF系列精制催化剂。本项目的主要辅助材料的名称、消耗量见表2.3-11。

表2.3-11  主要辅助材料消耗表

| 序号 | 反应器 | 辅料 | 用量/t | 寿命 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加氢异构 | 加氢异构催化剂 | 18.6 | 5年 |
| 2 | 补充精制 | 补充精制催化剂 | 11.6 | 5年 |

表2.3-12  项目催化剂性能参数表

| 催化剂 | 加氢异构DIC-A/DIC-B | 补充精制DIF-1 |
| --- | --- | --- |
| 类型 | Pt/分子筛 | Pt-Pd/氧化物 |
| 形状 | 三叶草 | 三叶草 |
| 颜色 | 灰白 | 灰白 |
| 表面积（m2/g） | ≮80 | ≮120 |
| 孔总体积（cm3/g） | ≮0.2 | ≮0.2 |
| 直径（mm） | 1.5～2.0 | 1.5～2.0 |
| 长度（mm） | 3～8 | 3～8 |
| 疏相装填密度（kg/l） | 0.55～0.70 | 0.52～0.60 |
| 密相装填密度（kg/l） | 0.58～0.75 | 0.55～0.63 |

（3）燃料气

本项目燃料气使用厂区PSA氢回收装置解析气。本项目燃料气用量1588Nm3/h，项目运行后，将降低燃气轮机燃料气消耗量，从而降低其发电负荷。

表2.3-12  解析气组成

| 组成 | 解析气（mol%） |
| --- | --- |
| H2 | 14.94 |
| CH4 | 30.88 |
| C2H6 | 8.36 |
| C2H4 | 2.63 |
| C3H8 | 1.18 |
| C3H6 | 2.87 |
| i-C4H10 | 0.01 |
| n-C4H10 | 0.213 |
| tis-C4H8 | 0.007 |
| n-C4H8 | 0.14 |
| Ar2 | 3.67 |
| N2 | 16.58 |
| CO | 17.68 |
| CO2 | 0.84 |

#### 2.3.4.2 能源资源

本项目所需水、蒸汽、电、风供应均依托厂内现有的公用工程。项目主要能源资源消耗见表2.3-13。

表2.3-13  项目主要能源资源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 消耗单位 | 消耗量 | 年耗单位 | 年耗数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水 | t/h | 1376.63 | 104t | 1101.3 |
| 2 | 电 | kW/h | 1589.37 | 104kWh | 1271.5 |
| 3 | 净化风 | Nm3/h | 270 | 104Nm3 | 216 |
| 4 | 氮气 | Nm3/h | 60 | 104Nm3 | 48 |
| 5 | 0.6MPag 蒸汽 | t/h | 4.17 | 104t | 3.34 |
| 6 | 4.0 MPag 蒸汽 | t/h | 1.0 | 104t | 0.8 |

### 2.3.5 生产工艺先进性

中国科学院大连化学物理研究所长期从事烃类加氢异构化研究工作，在石油基蜡油加氢异构生产高档润滑油基础油领域，开发出两代加氢异构催化剂及工艺，主要生产粘度指数高于130的Ⅲ类润滑油基础油，在中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司实现两次20万吨/年工业应用。

与石油基蜡油相比，费托合成蜡正构烷烃含量更高、馏程分布更宽、凝固点更高，需要降凝的幅度更大，加氢异构难度更大。大连化物所在先前石油基蜡油加氢异构制高档润滑油基础油的研究基础上，针对费托合成蜡的组成特点，大连化物所进一步研究并获得了分子筛拓扑结构与正构烷烃分子空间构型的匹配关系，分子筛孔口大小、孔道深度、负载金属落位与产物选择性的关联机制，开发出高选择性新型一维孔道分子筛催化剂及加氢异构工艺，完成了铁基、钴基蜡等不同来源费托蜡加氢异构小试1500h稳定性试验，高收率获得了高品质Ⅲ类+基础油产品。2017年-2023年期间，大连化物所研究团队相继承担了该项目相关的国家和中科院重要课题，完成了核心催化剂和工艺的开发，实现专用分子筛及催化剂的工业放大，并与合作企业新疆华澳特种能源技术开发有限公司建成了百吨级中试装置（最大处理量1000吨/年）。2021-2022年，分别以国内潞安、伊泰、未来能源等公司的60#、70#、90#等硬蜡为原料，完成了百吨级中试试验，高收率生产出粘度指数大于140的4cSt和6cSt基础油；以未来能源2#软蜡为原料，完成了千吨级中试试验，实现了中试稳定运行，4cst基础油粘度指数达到128，倾点低于-42℃，6cst基础油粘度指数达到141，倾点-28℃，基础油收率达到82.7%。2024年4-5月，大连化物所与未来能源研究团队采用双方合作开发的费托合成油加氢异构生产III类+润滑油基础油成套技术，在克拉玛依华澳特种油品技术开发有限公司固定床加氢中试装置上，利用未来能源2#软蜡原料再次开展百吨级中试试验论证，5月10日至13日，中试装置顺利完成72小时连续运行考核，装置运行稳定，各项指标达到试验目标要求，中国科学院大连化学物理研究所开发的加氢异构催化剂具有深度加氢异构性能，反应条件温和，液体产品收率高、基础油收率高，能显著改善油品倾点，产品粘度指数高，达到III类+标准。中试试验的成功，为III类+润滑油基础油装置的设计、建设与运行提供了技术储备和可靠支撑。

项目采用大连化学物理研究所开发出的费托合成油高选择性深度异构/可控裂化催化剂、催化剂级配技术和加氢异构-补充精制工艺，针对未来能源费托合成2#软蜡原料，完成百吨级中试试验论证，高收率生产出优质Ⅲ类+润滑油基础油产品，形成了费托合成产物高值转化生产Ⅲ类+润滑油基础油成套技术。

异构脱蜡+补充精制的技术是生产Ⅲ类+润滑油基础油的核心技术，目前国内外多家单位开发的润滑油基础油生产技术均采用了此技术。

异构脱蜡工艺的反应机理是采用特殊孔结构的双功能催化剂，使蜡组分中的长链正构烷烃异构化为单侧链的异构烷烃和将多环烷烃加氢开环为带长侧链的单环环烷烃。从而达到润滑油基础油高粘度指数、低倾点和高收率的目的。润滑油基础油加氢异构脱蜡技术的关键是需要有一种高选择性的异构脱蜡催化剂，烷烃的异构化程度要控制在一定范围内，过高的支链化程度能明显降低润滑油的粘度指数，所以对润滑油的异构脱蜡催化剂要求具有的性能体现在：①裂化性能低、异构化性能高；②单侧链烷烃产物的选择性高，能选择性地将长链正构烷烃异构化为同碳数的单侧链的烷烃。

补充精制技术是基础油生产中不可或缺的一环，加氢补充工艺是在异构脱蜡工艺之后，在分离系统之前的一道重要的生产工艺。它通过加氢作用，将碳链长度不满足要求的短链烃加氢转化为长链烃，并对芳烃脱氢和去芳、脱硫、去氮等反应进行改善。这样就可以在提高基础油整体品质的同时，减少含硫、含氮、含芳烃等杂质物的含量，获得更纯净、低吸着性、稳定性更好的基础油产品。

### 2.3.6 主要工艺设备

本项目装置主要工艺设备见下表。

表2.3-14  项目装置主要工艺设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预处理塔 | φ3400/2600/2000×6400/9850/6900 | 台 | 1 |
| 2 | 预处理塔进料加热炉 | 设计热负荷 922kW | 台 | 1 |
| 3 | 加氢异构反应器 | φ1600×21810 | 台 | 1 |
| 4 | 补充精制反应器 | φ1500×16060 | 台 | 1 |
| 5 | 反应器塔进料加热炉 | 设计热负荷 922kW | 台 | 1 |
| 6 | 常压塔 | φ1400×35000 | 台 | 1 |
| 7 | 常压塔进料加热炉 | 设计热负荷 922kW | 台 | 1 |
| 8 | 常一线汽提塔 | Φ500×6500 | 台 | 1 |
| 9 | 常二线汽提塔 | Φ500×7000 | 台 | 1 |
| 10 | 常二线精馏塔 | Φ1400×16100 | 台 | 1 |
| 11 | 钻井液汽提塔 | Φ200×6500 | 台 | 1 |
| 12 | 减压塔 | Φ2600/3200/2600×9500/31890/6900 | 台 | 1 |
| 13 | 减压塔进料加热炉 | 设计热负荷 922kW | 台 | 1 |
| 14 | 减二线汽提塔 | Φ1100×6100 | 台 | 1 |
| 15 | 减三线汽提塔 | Φ1100×6300 | 台 | 1 |
| 16 | 减四线汽提塔 | Φ1200×6300 | 台 | 1 |
| 17 | 氢气循环氢一体机 | / | 台 | 1 |
| 18 | 热高分空冷器 | GP6×3-4-84-9.4S-23.4/DR-Ⅱd | 台 | 2 |
| 19 | 热低分空冷器 | GP6×2-4-27-2.5S-23.4/DR-IId | 台 | 1 |
| 20 | 常压塔顶空冷器 | GP6×3-4-84-2.5S-23.4/DR-IIa | 台 | 1 |
| 21 | 减底油空冷器 | GP6×3-6-129-2.5S-23.4/DR-Ⅵa | 台 | 2 |
| 22 | 预处理原料缓冲罐 | φ2000×6000 | 台 | 1 |
| 23 | 预处理塔顶含油污水罐 | φ800×1600（水包500×700） | 台 | 1 |
| 24 | 反应原料缓冲罐 | φ1800×6000 | 台 | 1 |
| 25 | 热高压分离器 | φ1800×6000 | 台 | 1 |
| 26 | 热低压分离器 | φ1800×6000 | 台 | 1 |
| 27 | 冷高压分离器 | φ1600×5400 | 台 | 1 |
| 28 | 冷低压分离器 | φ1400×4800（水包600×1000） | 台 | 1 |
| 29 | 氢气压缩机入口分液罐 | φ1000×3000 | 台 | 1 |
| 30 | 循环氢压缩机入口分液罐 | φ1400×3200 | 台 | 1 |
| 31 | 常压塔顶回流罐 | φ1400×3000（水包500×700） | 台 | 1 |
| 32 | 常二线精馏塔顶回流罐 | Φ1000×2000（水包400×700） | 台 | 1 |
| 33 | 减压塔顶含油污水罐 | φ1400×2400（水包500×700） | 台 | 1 |
| 34 | 火炬分液罐 | φ2200×6000（水包1000×1100） | 台 | 1 |
| 35 | 污油罐 | φ1600×3800 | 台 | 1 |
| 36 | 燃料气分液罐 | φ1200×4500 | 台 | 1 |
| 37 | 净化风罐 | φ800×3300 | 台 | 1 |
| 38 | 低压燃料气缓冲罐 | φ1400×4500 | 台 | 1 |
| 39 | 低分气缓冲罐 | φ1200×4500 | 台 | 1 |
| 40 | 热媒水缓冲罐 | φ2000×6000 | 台 | 1 |

### 2.3.7 储运设施

（1）运输

本项目原料包括原料油及氢气。原料油为2#软蜡，自加氢裂化出装置，经现有2#软蜡空冷器后管道送至新建润滑油基础油装置。

本项目产品包括汽油型无芳烃白油、煤油型无芳烃白油、钻井液、基础油；经新建储罐储存、加压送至装车场装车。装置产生的返回重蜡将送回加氢裂化装置作为原料，不凝气送至燃料气管网。

（2）储存

本项目储存设计内容为新建润滑油基础油装置配套罐区、系统管网及装卸车设施改造等相关配套内容。

新建部分：润滑油重油罐组、润滑油轻油罐组。

改造部分：装车区利旧改造、装置管网配套改造、石蜡罐区配套改造、脱气高低温冷凝物罐组配套改造。

表2.3-15  储存设施一览表

| 单元名称 | 设施内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 润滑油重油罐组 | 2×1000m31.5#基础油，拱顶罐+氮封，两台装车泵； 2×1000m32#基础油，拱顶罐+氮封，两台装车泵； 2×3000m34#基础油，拱顶罐+氮封，两台供料泵； 2×1000m38#基础油，拱顶罐+氮封，两台装车泵； 2×1500m33#基础油，拱顶罐+氮封，两台装车泵； 2×1500m36#基础油，拱顶罐+氮封，两台装车泵； 1×2000m3调和油，拱顶罐+氮封，两台供料泵； 1×2000m3不合格油，拱顶罐+氮封，两台供料泵； 1×3.5m3重污油罐，一台重污油泵 | 新建 |
| 润滑油轻油罐组 | 2×500m3汽油型无芳烃白油，内浮顶罐+氮封+油气回收，两台装车泵； 2×200m3煤油型无芳烃白油，内浮顶罐+氮封+油气回收，两台装车泵； 2×200m3钻井液，拱顶罐，两台装车泵； 1×3.5m3轻污油罐，一台轻污油泵； 新建300m3/h油气回收设施（冷凝+吸附） | 新建 |
| 装车区 | 现有5个石脑油装车鹤位改造成汽油型无芳烃白油、煤油型无芳烃白油、钻井液、1.5#、2#基础油、3#基础油的； 现有4个全馏分液体石蜡装车鹤位改造成4#基础油（2个）、6#基础油、8#基础油的； 利旧400m3/h油气回收设施（冷凝+吸附） | 改扩建 |
| 配套管网 | 新建润滑油基础油装置、润滑油轻重油罐组的配套管网，并对现有管廊进行改造 | 改扩建 |
| 石蜡罐区 | 返回重蜡及重污油进罐组配套改造 | 改扩建 |
| 脱气高低温冷凝物罐组 | 轻污油进罐组配套改造 | 改扩建 |

### 2.3.8 平面布置

本项目位于榆林市榆阳区陕西未来能源化工有限公司生产厂区内预留地。

20万吨/年Ⅲ类+润滑油基础油装置位于厂区西南部；装置东侧为石蜡过滤装置，西侧为污水处理站，北侧为费托分离装置，南侧为污水处理站。项目在装置区布置润滑油基础油装置、装置机柜间、装置配电室、装置制冷站设施及装置初期雨水池及含油污水池。

项目储罐区位于厂区储罐区，东侧为成品罐区。装卸区在原位利旧改造。

新建的余热发电设施位于脱盐水站厂房东南角。

项目平面布置见图2.3-2、图2.3-3、图2.3-4。

### 2.3.9 清洁生产分析

根据润滑油基础油项目节能报告单位原料加工综合能耗0.08kgce/t，对比《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》中原油加工及石油制品制造（2511）-炼油标杆水平要求，项目达到炼油标杆水平。

表2.3-16  项目情况与炼油标杆水平要求一览表

| 国民经济行业分类及代码 | 重点领域 | 指标名称 | 指标单位 | 标杆水平 | 项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原油加工及石油制品制造（2511） | 炼油 | 单位能量因数综合能耗 | 千克标准油/吨·能量因数 | 7.5 | 0.08 |

根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中炼油与石油化工行业绩效分级指标要求，项目满足炼油与石油化工行业绩效分级A级指标要求。

表2.3-17  项目情况与炼油与石油化工行业A级企业等级要求一览表

| 差异化指标 | 应达到的标准要求（A级企业） | 企业实际情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泄漏检测与修复 | 严格按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》开展LDAR工作，建立LDAR信息管理平台，全厂所有动静密封点检测数据、检测设备信息、检修人员等信息传输至平台，实现检测计划、进度数据以及泄漏修复的查询、分析和统计功能。 | 企业严格按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》开展LDAR检测工作，建立LDAR信息管理平台。润滑油项目运行后，企业按要求及时更新开展LDAR。 | 符合 |
| 工艺有机废气治理 | 1、NMHC浓度≥500mg/m3的工艺有机废气全部收集并引至有机废气治理设施，采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）进行最终处理，或送工艺加热炉、锅炉、焚烧炉直接燃烧处理； 2、NMHC浓度<500mg/m3的工艺有机废气全部收集并引至有机废气治理设施，或送工艺加热炉、锅炉、焚烧炉直接燃烧处理。 | 润滑油项目产生的不凝气经管道收集后至燃料气管网燃烧处理。 | 符合 |
| 储罐 | 对于储存物料的真实蒸气压≥76.6kPa的有机液体储罐采用压力罐或其他等效措施。 | 润滑油项目储罐不涉及储存物料的真实蒸气压≥76.6kPa的有机液体储罐；其汽油型无芳烃白油的真实蒸气压为42.7kPa，煤油型无芳烃白油的真实蒸气压为0.4kPa，基础油的真实蒸气压3.0×10-3~1.3×10-13kPa。 | / |
|  | 1、对储存物料的真实蒸气压≥2.8kPa但<76.6kPa,且容积≥75m3的有机液体储罐，采用高级密封方式的浮顶罐（占比≥80%),或采用固定顶罐安装密闭排气系统至有机废气治理设施，或采用气相平衡系统，或其他等效措施； 2、符合第1条的固定顶罐排气采用吸收、吸附、冷凝、膜分离等及其组合工艺回收处理后，采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）进行最终储罐处理，或送工艺加热炉、锅炉、焚烧炉等燃烧处理； 3、符合第1条内浮顶罐，采用高级密封方式浮顶罐的，全接液式浮盘的储罐占比≥50%;或储罐排气采用吸收、吸附、冷凝、膜分离等及其组合工艺回收处理后，采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）进行最终处理，或送工艺加热炉、锅炉、焚烧炉等燃烧处理，储罐排气治理占比≥50%； 4、密闭排气系统、气相平衡系统、燃烧处理均须在安全评价前提下实施。 | 1、2×500m3汽油型无芳烃白油，采用内浮顶罐+氮封， 并新建300m3/h油气回收设施（冷凝+吸附）。 - 项目固定顶罐储存物料的真实蒸气压＜76.6kPa，不涉及。 - 项目内浮顶罐储存物料的真实蒸气压＜76.6kPa，不涉及。 - 项目密闭排气系统、气相平衡系统和燃烧处理均要求在安全评价前提下实施。 | 符合 |
| 挥发性有机液体装载 | 1、对真实蒸气压≥2.8kPa但<76.6kPa的挥发性有机液体汽车装车采用底部装载或顶部浸没式装载作业，并设置油气收集和输送系统；石脑油及成品油汽车运输全部采用底部装载；采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度<200mm； 2、对真实蒸气压≥2.8kPa但<76.6kPa的挥发性有机液体火车或船舶装载采用顶部浸没式或底部装载作业，并设置油气收集和输送系统；采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度<200mm； 3、符合第2条的顶部装载作业排气采用吸收、吸附、冷凝、膜分离等预处理后，采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）进行最终处理，或送工艺加热炉、锅炉、焚烧炉等燃烧处理；燃烧处理须在安全评价前提下实施。 | 1、项目真实蒸气压≥2.8kPa但<76.6kPa的挥发性有机液体汽车装车涉及物质为汽油型无芳烃白油，采用底部装载或顶部浸没式装载作业，并设置油气收集和输送系统。 2、项目不涉及火车或船舶装载。 3、项目不涉及火车或船舶装载。 | 符合 |
| 污水集输和处理 | 1、含vOCs或恶臭物质的废水集输系统采用密闭管道输送； 2、污水处理场集水井、调节池、隔油池、气浮池、浓缩池、曝气池采用密闭化工艺或密闭收集措施，废气引至有机废气治理设施； 3、污水均质罐、污油罐、浮渣罐采用高级密封方式的浮顶罐，或采用固定顶罐安装密闭排气系统至有机废气治理设施。 | 1、项目废水集输系统均采用地埋式或无缝钢管高架式管道，均属于密闭输送方式。 2、项目依托厂区污水处理站1座，生产废水处理规模740m3/h； 池体均采用密闭化工艺或密闭收集措施，污水处理站废水经复合生物除臭+光催化处理后排放。 3、项目设1×3.5m3轻污油罐、1×3.5m3重污油罐，采用高级密封方式的浮顶罐。 | 符合 |
| 加热炉 | 加热炉采用天然气、脱硫燃料气，实施低氮改造，NOx排放浓度不高于80mg/m3。 | 项目加热炉采用脱硫燃料气和低氮燃烧，NOx排放浓度不高于80mg/m3。 | 符合 |
| 酸性水储罐 | 酸性水储罐排气引至燃料气管网，或引至硫磺回收焚烧炉。 | 项目不涉及酸性水储罐。 | / |
| 炼油装置火炬 | 火炬排放系统配有气柜和压缩机，可燃气体采用气柜收集，增压后送入全厂燃料气管网（事故状态下除外）。 | 项目不涉及装置火炬。 | / |
| 排放限值 | l、储罐、装载、污水处理站、有机废气排放口，NMHC浓度连续稳定不高于20mg/m3(燃烧法）或60mg/m3(非燃烧法）；采用工艺加热炉、锅炉、焚烧炉协同处理有机废气的，其NMHC浓度连续稳定不高于40mg/m3; 2、其余排放口及污染物连续稳定达到《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)、《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)特别排放限值，并满足相关地方排放标准要求。 | 1、项目不涉及储罐、装载、污水处理站、有机废气排放口，和采用工艺加热炉、锅炉、焚烧炉协同处理有机废气的。 2、其余排放口及污染物连续稳定达到《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)特别排放限值，并满足相关地方排放标准要求。 | 符合 |
| 监测监控水平 | 根据国家、地方标准规范要求重点排污企业在主要排放口安装CEMS,数据保存一年以上。 | 企业主要排放口已全部按照在线监测系统，数据实时上传，数据按照要求保存一年。 | 符合 |
|  | 生产装置接入DCS，记录企业生产设施运行及相关生产过程主要参数，数据保存一年以上。 | 企业所有生产装置均入DCS系统，数据按要求保存。 | 符合 |
| 环境管理水平 | 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程； 5、一年内废气监测报告 | 项目运行后，企业按要求整理项目环保档案。 | 符合 |
|  | 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、脱硫及脱硝剂添加量和时间、燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）； 4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录。 | 项目运行后，企业按要求记录项目台账。 | 符合 |
| 运输方式 | 炼油企业及炼化一体化企业：大宗物料和产品采用清洁运输方式比例不低于80%；其他公路运输全部使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 石油化学工业企业：大宗物料和产品优先采用清洁运输方式，公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆。 | 本项目产品自厂区向外运输采用的清洁运输方式比例不低于80%，其他公路运输全部使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆。 | 符合 |
| 运输监管 | 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。 | 企业按要求建立门禁系统和电子台账。 | 符合 |

### 2.3.10 工作制度和劳动定员

本项目装置为连续操作，年运行时间为8000小时，生产车间执行四班三倒轮制；企业管理人员和后勤人员实行白班制。

本项目定员20人由厂区调动，全厂区不新增定员。

### 2.3.11 主要经济技术指标

本项目主要技术经济指标表见表2.3-18。

表2.3-18  本项目主要技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺装置 |  |  |  |
|  | Ⅲ类+润滑油基础油装置 | ×104t/a | 20 |  |
| 2 | 产品方案 |  |  |  |
|  | 汽油型无芳烃白油 | ×104t/a | 1.679 |  |
|  | 煤油型无芳烃白油 | ×104t/a | 0.406 |  |
|  | 钻井液 | ×104t/a | 0.200 |  |
|  | 1.5#基础油 | ×104t/a | 0.326 |  |
|  | 2#基础油 | ×104t/a | 2.045 |  |
|  | 4#基础油 | ×104t/a | 7.832 |  |
|  | 8#基础油 | ×104t/a | 2.163 |  |
| 3 | 年操作小时数 | h | 8000 |  |
| 4 | 原料及能源消耗 |  |  |  |
|  | （1）主要原料 |  |  |  |
|  | 2#软蜡 | ×104t/a | 20 |  |
|  | 氢气 | ×104t/a | 0.075 |  |
|  | （2）公用工程消耗 |  |  |  |
|  | 循环水 | t/h | 1376.63 |  |
|  | 电 | kWh/h | 1589.37 |  |
|  | 燃料气 | Nm3/h | 1588 |  |
|  | 0.6MPa蒸汽 | t/h | 4.17 |  |
|  | 0.4MPa蒸汽 | t/h | 1.0 |  |
| 5 | 装置定员 | 人 | 20 | 由厂区调动，全厂不新增 |
| 6 | 装置占地 | m2 | 31717 | 厂区预留用地 |
| 7 | 建设周期 | 年 | 1.0 |  |
| 8 | 主要经济指标 |  |  |  |
|  | 工程总投资 | 万元 | 38837 | 含增值税 |
|  | 建设投资 |  | 34856 |  |
|  | 年均营业收入 | 万元 | 189647 | 生产期内平均 |
|  | 年均净利润 | 万元 | 12646 | 生产期内平均 |
|  | 投资财务内部收益率（税后） | % | 41.65 | 财务基准收益率10% |
|  | 项目投资财务净现值（税后） | 万元 | 71733 |  |
|  | 静态投资回收期（税后） | 年 | 3.30 | 包括建设期1年 |

3 工程分析

企业将利用100万吨煤间接液化示范项目成品加工精制装置2#软蜡为原料，建设20万吨/年Ⅲ类+润滑油基础油装置及相关配套系统。项目采用大连化物所开发的费托合成蜡高性能加氢异构/可控裂化催化剂、加氢异构级配技术和加氢异构-补充精制工艺，该技术是国内外先进、成熟的工艺技术，技术可得。

2#软蜡富含链烷烃、其硫和氮含量都较低，异构成分较高，适于进一步异构降凝加工成Ⅲ类+润滑油基础油，产品品质远优于石油基蜡生产的基础油产品。

## 3.1 基础油装置

润滑油基础油项目加氢反应分为加氢异构反应和加氢补充精制反应；和现有装置异构裂化单元主要的区别在于加氢反应机理不同。①加氢异构反应的作用是使软蜡组分中的长链正构烷烃异构化；将多环烷烃加氢开环为带长侧链的单环环烷烃。特点是裂化性能低、异构化性能高，生产高粘度指数、低倾点的基础油产品。②加氢补充精制反应的目的是使加氢异构反应产物中的不饱和烃和杂质得到去除，同时将其中的芳烃转化为环烷烃，提高基础油的稳定性等，润滑油基础油项目加氢反应采用的是Pt系催化剂。现有成品精制装置的异构裂化单元主要进行的是异构裂化反应，为C-C键断裂反应，即将软蜡等大分子烃类裂解成较轻的烃类，降低产品的分子量及凝点，生产液体石蜡及石脑油等产品，反应采用的是Ni-W系催化剂。

长链正构烷烃在负载型贵金属/分子筛的双功能催化剂上发生的临氢异构反应遵循经典的双功能机理。首先，正构烷烃分子扩散至金属位吸附并进行脱氢反应转化为正构烯烃，随后正构烯烃从金属位扩散至酸性位上进行质子化生成碳正离子，然后经过碳正离子重排，生成单/多支链碳正离子，支链化的碳正离子在酸性位上去质子化生成异构烯烃；最后，异构烯烃再扩散至金属位上加氢形成异构烷烃。

异构脱蜡工艺的反应机理是，采用特殊孔结构的双功能催化剂，使蜡组分中的长链正构烷烃异构化为单侧链的异构烷烃和将多环烷烃加氢开环为带长侧链的单环环烷烃。从而达到润滑油基础油高粘度指数、低倾点和高收率的目的。

润滑油基础油加氢异构脱蜡技术的关键是需要有一种高选择性的异构脱蜡催化剂，烷烃的异构化程度要控制在一定范围内，过高的支链化程度能明显降低润滑油的粘度指数，所以对润滑油的异构脱蜡催化剂要求具有的性能体现在：①裂化性能低、异构化性能高；②单侧链烷烃产物的选择性高，能选择性地将长链正构烷烃异构化为同碳数的单侧链的烷烃。

图3.1-1  长链烷烃临氢异构反应机理图

图3.1-2  直链烷烃（蜡）的加氢异构转化

补充精制技术是基础油生产中不可或缺的一环，它将碳链长度不满足要求的短链烃转化为长链烃，并对芳烃脱氢和去芳、脱硫、去氮等反应进行改善。实现在提高基础油整体品质的同时，减少含硫、含氮、含芳烃等杂质物的含量，获得更纯净、低吸着性、稳定性更好的基础油产品。

图3.1-3  不饱和烯烃的补充精制

### 3.1.1 工艺流程及产污环节分析

Ⅲ类+润滑油基础油装置由预处理部分、反应部分、分馏部分、余热回收系统组成。

（1）预处理部分

预处理部分设置减压分馏系统一套，将原料中550℃以上重组分切除返回至上游装置（加氢裂化装置），550℃以下组分（占比约75%）进基础油装置加氢反应部分。

自罐区来的2#软蜡经过滤器去除固体杂质后，送至原料缓冲罐，自罐底经预处理原料进料泵升压，经换热器加热至249℃进预处理加热炉，再经加热炉加热至388℃后进入预处理塔（减压分馏系统）。预处理塔设置顶循、一线采出及塔底采出，顶循及一线自同一个位置采出后，一部分自泵出口返回至下段填料。剩余部分经原料换热器换热后分为两部分，一部分作为一线产品经换热器冷却至80℃后至反应部分；一部分经水冷器冷却至50℃后作为回流返回至塔顶。塔底油经换热器冷却后返回至上游装置；经缓冲罐进裂化反应器，作为加氢裂化装置原料。

塔底设置汽提采用过热蒸汽。塔顶设置机械式抽真空系统，以维持塔顶压力为-0.098Mpag，塔顶不凝气经冷却分液后至燃料气管网，污油、污水分别送至污油线、含油污水线。

（2）反应部分

反应部分设加氢异构器、精制反应器。将该组分进行加氢处理使软蜡组分中的长链正构烷烃异构化为单侧链的异构烷烃、多环烷烃加氢开环为带长侧链的单环环烷烃，烃类分子发生结构异构化，提高粘度指数。从加氢异构反应器流出的产物进入补充精制反应器，在负载型贵金属/氧化物的补充精制催化剂上，使加氢异构产物中的剩余的C=C键发生深度加氢饱和，对芳烃脱氢和去芳、脱硫、去氮等进行改善，获得更纯净、低吸着性、稳定性更好的基础油产品。

预处理塔一线产品经反应原料缓冲罐缓冲后，自罐底经反应进料泵升压至11.0MpaG后与来自压缩机的氢气混合，经换热器、反应进料加热炉加热升温至331℃进异构反应器进行加氢异构，使软蜡组分中的长链正构烷烃异构化、其特点是裂化性能低、异构化性能高。异构反应产物进入补充精制反应器，通过加氢作用进行芳烃饱和、精制。反应产物经换热器换热后至热高压分离器进行油、气分离；热高压分离器顶部的热高气相经换热器、空冷器冷却至50℃后进冷高压分离器，经分离后高分气进入循环氢分液罐，缓冲后进循环氢压缩机。热高分油经调节阀降压至约2.1MpaG后进热低压分离器，经分离后，热低分气经冷器冷却至50℃后进冷低压分离器进行分离。冷低分气（不凝气）外送至燃料气管网。冷低分油与热低分油混合后至分馏部分，装置技术液体收率保证值在96.0%以上。

氢气自界区至氢气压缩机入口缓冲罐，缓冲后至压缩机升压至11.0MpaG后，补充至循环氢压缩机出口，与循环氢混合后进反应系统。反应器床层之间及反应器之间设置冷氢注入流程，冷氢自氢气混入点前引出，经温控调节阀控制流量注入反应器床层之间，确保反应器温升在设计范围内。

（3）分馏部分

分馏部分设常压分馏、减压分馏，常压塔+精馏塔分馏出汽油型无芳烃白油、煤油型无芳烃白油，钻井液、1.5#基础油产品；其采出率约11.2%、2.7%、1.33%、2.1%。减压塔+精馏塔分馏出2#、4#、8#基础油产品；其采出率约13.6%、52.2%、14.4%。

冷低分油与热低分油混合后经换热器后，进常压进料加热炉加热至338℃后进常压塔进行分离。常压塔顶压力为0.05MPaG，塔顶气经常压塔顶空冷器、常压塔顶水冷器冷却后进入常压塔顶回流罐。塔顶油经回流泵升压返塔。常压塔设两个侧线汽提塔，常一线产品为汽油型无芳烃白油，常二线生产的煤油型无芳烃白油、钻井液进入常二线精馏塔继续分馏。

常压塔底物料经泵升压后送至减压炉升温至348℃进减压塔进行分离，减压塔顶压力为-0.098MPaG，温度约为70℃。减压塔设置四个侧线采出及两个中段回流，减一线物料与常二线生产的煤油组分、钻井液合并进入常二线精馏塔，塔顶部分回流，部分采出产品煤油型无芳烃白油，塔底经1.5#基础油泵升压，换热后作为1.5#润滑油送至罐区。常二线精馏塔设置中部采出线及汽提塔，采出钻井液产品，钻井液经汽提塔底钻井液泵升压后，换热器冷却至40℃送至罐区。

减压塔顶设置机械式抽真空系统，以维持塔顶压力为-0.098Mpag，塔顶不凝气经冷却分液后至燃料气管网。污水分别送至含油污水线。减压塔设置减一线，采出后与常二线合并进常二线精馏塔。减二线、减三线、减四线设置汽提塔，塔底采用蒸汽汽提。减二线产品为2#基础油产品，减三线产品为4#-1基础油产品，减四线产品为4#-2基础油，减底产品为8#基础油。侧线及中段回流设置分馏原料换热器、热媒水换热器及水冷器等，保证各产品满足相关规范的要求。装置技术总基础油收率保证值在79.0%以上。

由于市场需求变化，项目装置具备基础油切割方式的优化空间，可灵活调整产品结构，涵盖1.5#、2#、3#、4#、6#、8#基础油产品，以备市场不时之需。

项目装置生产过程中预处理部分、反应部分、分馏部分-常压塔流程均布改变，仅减压分馏根据产品搭配需要调整各产品线的操作，各采出线已设置跨接。例如可将减三线产品为3#-基础油产品，减四线产品为6#-1基础油，减底产品为6#-2基础油。

（4）余热回收

企业设置余热回收系统一套，包括热媒水罐、增压泵、制冷机组等，采用热媒水为热载体，回收装置内余热。

制冷站将基础油装置副产的90℃热媒水，经主管接至溴化锂制冷机组回收余热，回水温度70℃。基础油装置返回的10℃冷冻水经管道送至冷冻水循环泵，升压后供至溴化锂制冷机组，换热降温至5℃后送回装置。冷介质用于预处理塔顶、减压塔顶抽真空系统冷却。

图3.1-1  Ⅲ类+润滑油基础油装置工艺流程及产污环节示意图

### 3.1.2 物料平衡

#### 3.1.2.1 本项目物料平衡

Ⅲ类+润滑油基础油装置物料平衡见表3.1-1。

表3.1-1  装置物料平衡表

| 工段 | 输入 |  |  | 输出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量 |  | 名称 | 数量 |  |
|  |  | t/h | 104t/a |  | t/h | 104t/a |
| 预处理 | 原料油（2#软蜡） | 25.00 | 20.00 | 加氢原料(≤550℃) | 18.75 | 15.00 |
|  | 0.6 MPa蒸汽 | 0.5 | 0.4 | 返回重蜡(＞550℃) | 6.25 | 5.00 |
|  |  |  |  | 废水W1-1 | 0.5 | 0.4 |
|  | 小计 | 25.50 | 20.40 | 小计 | 25.50 | 20.40 |
| 反应 | 加氢原料(≤550℃) | 18.75 | 15 | C1-C4（不凝气） | 0.25 | 0.2 |
|  | 氢气 | 0.094 | 0.075 | 低分油 | 18.594 | 14.875 |
|  | 小计 | 18.844 | 15.075 | 小计 | 18.844 | 15.075 |
| 分馏 | 低分油 | 18.594 | 14.875 | C1-C4（不凝气） | 0.28 | 0.224 |
|  | 0.6 MPa蒸汽 | 3.67 | 2.936 | 汽油型无芳烃白油 | 2.099 | 1.679 |
|  |  |  |  | 煤油型无芳烃白油 | 0.507 | 0.406 |
|  |  |  |  | 钻井液 | 0.25 | 0.2 |
|  |  |  |  | 1.5#基础油 | 0.408 | 0.326 |
|  |  |  |  | 2#基础油 | 2.556 | 2.045 |
|  |  |  |  | 4#基础油 | 9.79 | 7.832 |
|  |  |  |  | 8#基础油 | 2.704 | 2.163 |
|  |  |  |  | 废水W1-2 | 3.67 | 2.936 |
|  | 小计 | 22.264 | 17.811 | 小计 | 22.264 | 17.811 |

图3.1-2  装置物料平衡图（单位：104t/a）

图3.1-3  装置水平衡图

#### 3.1.2.2 项目投运后厂区相关氢气平衡、燃料气平衡

（1）相关氢气平衡

本项目原料氢气来自厂内氢气管网，由现有低温费托合成气装置配套的PSA提供

项目运行前厂区低温费托合成气装置配套的PSA生成6.584t/h氢气，2.244t/h用于油品加工装置、4.34t/h用于在建高温费托合成气装置。

本项目抽取2#软蜡后，会降低异构裂化单元运行负荷，氢气消耗减少约1045Nm3/h（0.094t/h），此部分氢气将作为本项目氢气原料，本项目用氢0.075×104t/a（0.094t/h）。则项目运行后现有厂区低温费托合成气装置配套的PSA生成6.584t/h氢气，2.15t/h用于油品加工装置、0.094t/h用于润滑油装置、4.34t/h用于在建高温费托合成气装置。

具体氢平衡变化见下表，氢气平衡变化见图3.1-3~4。

表3.1-2  本项目运行前后相关氢平衡

| 产生 |  |  | 利用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目运行前 |  |  |  |  |  |
| 装置 | 物料名称 | 进料量t/h | 装置 | 物料名称 | 出料量t/h |
| 现有低温费托装置配套PSA | 氢气 | 6.584 | 油品加工装置 | 氢气原料 | 2.244 |
|  |  |  | 高温费托合成装置 | 氢气原料 | 4.34 |
| 合计 | / | 6.584 | 合计 | / | 6.584 |
| 本项目运行后 |  |  |  |  |  |
| 装置 | 物料名称 | 进料量t/h | 装置 | 物料名称 | 出料量t/h |
| 现有低温费托装置配套PSA | 氢气 | 6.584 | 油品加工装置 | 氢气原料 | 2.15 |
|  |  |  | 高温费托合成装置 | 氢气原料 | 4.34 |
|  |  |  | 润滑油装置 | 氢气原料 | 0.094 |
| 合计 |  | / | 合计 |  | / |

图3.1-3  本项目运行前厂区氢平衡图（单位：t/h）

图3.1-4  本项目运行后厂区氢平衡图（单位：t/h）

（2）燃料气平衡

厂区燃料气管网原料来自低温费托合成气装置配套的PSA氢回收装置解析气1、油品加工装置驰放气和在建项目高温费托合成装置驰放气（不凝气）、PSA装置解析气2。

本项目燃料气来自厂区低温费托合成气装置配套的PSA氢回收装置解析气，本项目燃料气用量1588Nm3/h，将降低燃气轮机燃料气消耗量。

表3.1-3  本项目运行前后厂区燃料气平衡

| 输入 |  |  |  | 输出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目运行前 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产生装置 | 小时产生量Nm3/h | 占比% | 用气装置 | 小时消耗量Nm3/h | 占比% |
| 1 | 油品加工装置 | 3500 | 9.46 | 燃气轮机 | 11559.95 | 31.25 |
| 2 | 低温费托装置 | 15395 | 41.63 | 油品加工装置 | 3374.25 | 9.12 |
| 3 | 高温费托装置 | 17891.1 | 48.37 | 蒸汽过热炉 | 2882.78 | 7.79 |
| 4 | 烷烯烃分离装置 | 200 | 0.54 | 低温费托装置 | 930.72 | 2.52 |
| 5 |  |  |  | 现有硫回收装置 | 450 | 1.22 |
| 6 |  |  |  | 现有工程火炬 | 60 | 0.16 |
| 7 |  |  |  | 锅炉 | 950 | 2.57 |
| 8 |  |  |  | 精细化工 | 500 | 1.35 |
| 9 |  |  |  | 高温费托装置 | 14801.2 | 40.02 |
| 10 |  |  |  | 预处理装置 | 1427.2 | 3.86 |
| 11 |  |  |  | 在建火炬 | 50 | 0.14 |
| 12 | 总计 | 36986.1 | 100 | 总计 | 36986.1 | 100 |
| 本项目运行后 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产生装置 | 小时产生量Nm3/h | 占比% | 用气装置 | 小时消耗量Nm3/h | 占比% |
| 1 | 油品加工装置 | 3500 | 9.36 | 润滑油装置 | 1588 | 4.24 |
| 2 | 低温费托装置 | 15395 | 41.62 | 燃气轮机 | 10395.59 | 27.79 |
| 3 | 高温费托装置 | 17891.1 | 48.37 | 油品加工装置 | 3374.25 | 9.02 |
| 4 | 烷烯烃分离装置 | 200 | 0.54 | 蒸汽过热炉 | 2882.78 | 7.71 |
| 5 | 润滑油装置 | 423.64 | 1.13 | 低温费托合成 | 930.72 | 2.49 |
| 6 |  |  |  | 现有硫回收装置 | 450 | 1.2 |
| 7 |  |  |  | 现有工程火炬 | 60 | 0.16 |
| 8 |  |  |  | 锅炉 | 950 | 2.54 |
| 9 |  |  |  | 精细化工 | 500 | 1.34 |
| 10 |  |  |  | 高温费托装置 | 14801.2 | 39.57 |
| 11 |  |  |  | 预处理装置 | 1427.2 | 3.82 |
| 12 |  |  |  | 在建火炬 | 50 | 0.13 |
| 13 | 总计 | 37409.74 | 100 | 总计 | 37409.74 | 100 |

图3.1-5  本项目运行前厂区燃料气平衡图（单位：Nm3/h）

图3.1-6  本项目运行后厂区燃料气平衡图（单位：Nm3/h）

### 3.1.3 正常工况污染源分析

#### 3.1.3.1 废气

（1）装置加热炉烟气（G1）

装置物料进入预处理塔、反应塔及常压塔、减压塔前由加热炉预热，加热炉烟气（G1）合并外排。现有工艺加热炉废气排放为合并排放，多年来运行良好，本次加热炉废气收集排放方式与现有类似，因此方案合理可行。加热炉采用清洁燃料和低氮燃烧，根据可研资料，产生烟气量约14190.9Nm3/h，经烟囱排放至大气。根据可研及企业现有燃气加热炉监测数据资料，烟气主要污染物SO2、NOx、颗粒物，排放浓度分别为4mg/m3、70mg/m3、1.7mg/m3；满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）排放限值。

（2）装置机泵、阀门等生产设备的VOCs泄漏，根据《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）计算动静密封点VOCs排放量。

式中：—密封点的挥发性有机物年排放量，kg/a；

—密封点的运行时间段，h/a；

—密封点的总有机碳（TOC）排放速率，kg/h；

—运行时间段内流经密封点物料中挥发性有机物的平均质量分数；

—运行时间段内流经密封点物料中TOC的平均质量分数。如未提供物料中挥发性有机物的平均质量分数，则按1计；

—挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点数，按可研中设备清单资料。

表3.1-6  装置泄漏VOCs一览表

| 设备类型 | 排放系数（kg/h源） | 数量（个） | TOC平均质量分数（%） | 泄漏 系数 | VOCs排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kg/h | t/a |
| 泵 | 0.074 | 27 | 100% | 0.003 | 0.0060 | 0.0480 |
| 压缩机 | 0.073 | 1 | 100% | 0.003 | 0.0002 | 0.0018 |
| 搅拌器 | 0.073 | 0 | 100% | 0.003 | 0.0000 | 0.0000 |
| 阀门 | 0.064 | 155 | 100% | 0.003 | 0.0298 | 0.2381 |
| 泄压设备 | 0.073 | 0 | 100% | 0.003 | 0.0000 | 0.0000 |
| 连接件 | 0.028 | 221 | 100% | 0.003 | 0.0186 | 0.1485 |
| 法兰 | 0.085 | 264 | 100% | 0.003 | 0.0673 | 0.5386 |
| 开口阀或开口管线 | 0.03 | 0 | 100% | 0.003 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他 | 0.073 | 0 | 100% | 0.003 | 0.0000 | 0.0000 |
| 小计 | / | / | / | / | 0.1219 | 0.9749 |

#### 3.1.3.2 废水

含油废水（W1）：主要来自预处理塔、常压塔、减压塔顶回流罐底部含油污水；主要污染物为COD、氨氮、石油类、硫化物等。根据可研，含油废水产生量为4.17m3/h，其中COD产生浓度400mg/L，氨氮50mg/L，石油类100mg/L，硫化物20mg/L。

根据可研资料，装置废水主要是含油污水，污水通过管网汇集到污水收集池，含油污水由厂区管网送至厂区污水处理站进行处理。

装置生产污水产生量为4.17m3/h。厂区现有污水处理站1座，生产废水处理规模740m3/h，现处理污水量约为500~560m3/h，有一定的富余处理能力。因此，装置污水可依托厂区现有污水处理设施。

#### 3.1.3.3 噪声

根据可研提供资料，噪声主要来源于机泵、压缩机、鼓风机及引风机等动设备，噪声汇总见表3.3-3。

#### 3.1.3.4 固废

根据可研，项目固废主要为装置废催化剂， 由具有回收资质的催化剂厂家单位进行回收，对催化剂中贵金属进行回收利用。

表3.1-7  装置固体废物产生情况

| 编号 | 固体废物名称 | 产生量 | 产生频率 | 固废类别 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 加氢异构催化剂 | 18.6t | 5年一次 | 危险废物（HW50，251-018-50） | 交有资质单位 |
| S2 | 补充精制催化剂 | 11.6t | 5年一次 | 危险废物（HW50，251-016-50） | 交有资质单位 |

## 3.2 储运工程

### 3.2.1 罐区

罐区主要包括润滑油重油罐组、润滑油轻油罐组，储罐的具体参数见表3.2-1。

润滑油轻油罐组新建300m3/h 油气回收设施。

表3.2-1  罐区液体储罐参数一览表

| 序号 | 设备名称 | 储存物质 | 罐型 | 数量 | 容积 （m³） | 相对密度（g/cm3） | 真实蒸汽压（kPa） | 周转量 （万t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 润滑油重油罐组 | 基础油 | 固定顶拱顶罐 | 2 | 3000 | 0.818 | 1.3×10-8 | 10.25 |
|  |  |  |  | 4 | 1000 | 0.804 | 3.0×10-3 | 7.16 |
|  |  |  |  | 2 | 1000 | 0.832 | 1.3×10-13 | 2.16 |
|  |  |  |  | 2 | 1500 | 0.809 | 1.3×10-7 | 4.27 |
|  |  |  |  | 2 | 1500 | 0.822 | 9.3×10-12 | 5.98 |
| 2 | 润滑油轻油罐组 | 汽油型无芳烃白油 | 内浮顶罐 | 2 | 500 | 0.672 | 42.7 | 1.679 |
|  |  | 煤油型无芳烃白油 |  | 2 | 200 | 0.739 | 0.4 | 0.406 |
|  |  | 钻井液 | 固定顶拱顶罐 | 2 | 200 | 0.787 | 0.3 | 0.200 |

### 3.2.2 装卸设施

项目利用现有5个石脑油装车鹤位改造成汽油型无芳烃白油、煤油型无芳烃白油、钻井液、1.5#、2#基础油、3#基础油的；现有4个全馏分液体石蜡装车鹤位改造成4#基础油（2个）、6#基础油、8#基础油的；共9个鹤位。装卸区利用现有400m3/h油气回收设施。

### 3.2.3 产污环节

一、罐区

罐区产生的无组织排放根据《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ 853-2017）中推荐的《石化行业VOCs污染源排查工作指南》（[2015]104号文）中公式法进行估算。

（1）固定顶罐总损耗

固定顶罐的总损耗是静置损耗与工作损耗的总和：

LT=LS+LW

式中：LT——总损失，lb/a；

LS——静置储藏损失，lb/a；

LW——工作损失，lb/a；

①静置损耗

静置储藏损耗LS，是指由于罐体气相空间呼吸导致的储存气相损耗。

LS=365VVWVKEKS

式中：LS——静置储藏损失（对于地下的卧式罐，由于地下土层的绝缘作用，昼夜温差的变化对卧式罐没有产生太大影响，一般认为LS=0。），lb/a；

VV——气相空间容积，ft3；

WV——储藏气相密度，lb/ft3；

KE——气相空间膨胀因子，无量纲量；

KS——排放蒸汽饱和因子，无量纲量。

②工作损耗

工作损耗LW，与装料或卸料时所储蒸汽的排放有关：

LW=5.614RTLAMVPVAQKNKPKB

式中：LW——工作损耗，lb/a；

MV——气相分子量，lb/lb-mol；

PVA——真实蒸汽压，psia；

Q——年周转量，bbl/a；

KP——工作损耗产品因子，无量纲量；（对于原油KP=0.75；对于其它有机液体KP=1）

KN——工作排放周转（饱和）因子，无量纲量；（当周转数＞36，KN=（180+N）/6N；当周转数≤36，KN=1）

KB——呼吸阀工作校正因子。

（2）浮顶罐总损耗

浮顶罐的总损耗是边缘密封、出料、浮盘附件和浮盘缝隙损耗的总和。

LT=LR+LWD+LF+LD

式中：LT——总损耗，lb/a；

LR——边缘密封损耗，lb/a，

LWD——排放损耗，lb/a，

LF——浮盘附件损耗，lb/a，

LD——浮盘缝隙损耗（只限螺栓连接式的浮盘或浮顶），lb/a，

①边缘密封损耗：

LR=(KRa+KRbvn)DP∗MVKC

式中：LR——边缘密封损耗，lb/a；

KRa——零风速边缘密封损耗因子，lb-mol/ft·a；

KR——有风时边缘密封损耗因子，lb-mol/（mph）n·ft·a；

v——罐点平均环境风速，mph；

n——密封相关风速指数，无量纲量；

P*——蒸汽压函数，无量纲量；

D——罐体直径，ft；

MV——气相分子质量，lb/lb-mol；

KC——产品因子；原油为0.4，其它有机液体为1.0。

②挂壁损耗

LWD=(0.943)QCSWLD1+NCFCD

式中：LWD——挂壁损耗，lb/a；

Q——年周转量，bbl/a；

CS——罐体油垢因子；

WL——有机液体密度，lb/gal；

D——罐体直径，ft；

NC——固定顶支撑柱数量（对于自支撑固定浮顶或外浮顶罐：NC=0。），无量纲量；

FC——有效柱直径，取值1.0。

③浮盘附件损耗

LF=FFP*MVKC

式中：LF——浮盘附件损耗，lb/a；

FF——总浮盘附件损耗因子，lb-mol/a；

④浮盘缝隙损耗

LD=KDSDD2P*MVK

式中：KD——盘缝损耗单位缝长因子，lb-mol/ft·a；（0对应于焊接盘；0.14对应于螺栓固定盘）

SD——盘缝长度因子，ft/ft2；

带入上式计算各储罐的呼吸损失量，罐区呼吸损失量见表3.2-2。

表3.2-2  罐区呼吸损失量一览表

| 罐区 | 污染物 | 罐型 | 产生量 |  | 处理措施 | 有组织排放量 |  | 无组织排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a | kg/h | t/a |
| 重油罐组 | 非甲烷总烃 | 固定顶拱顶罐 | 0.0277 | 0.2218 | 内浮顶罐配套 油气回收设施 | 0 | 0 | 0.0277 | 0.2218 |
| 轻油罐组 | 非甲烷总烃 | 内浮顶罐 | 0.0347 | 0.2778 |  | 0.0010 | 0.0079 | 0.0017 | 0.0139 |
|  |  | 固定顶拱顶罐 | 0.0037 | 0.0293 |  | 0 | 0 | 0.0037 | 0.0293 |

①根据上述公式，重油罐组产生量0.2218t/a，轻油罐组中内浮顶罐产生量0.2778t/a、固定顶拱顶罐产生量0.0293t/a；罐区VOCs的产生量0.5289t/a即0.0661kg/h。轻油罐组中内浮顶罐大小呼吸损失产生的废气经负压收集系统收集（收集效率95%），收集后采用300m3/h油气回收设施（冷凝+吸附）、其处理效率 97%，处理后通过15m排气筒排放。即罐区VOCs有组织排放量为0.0010kg/h，VOCs无组织排放量为0.0331kg/h。

②油气回收设施（冷凝+吸附）中活性炭吸附工段每隔5-8年更换一次活性炭，根据可研资料，产生量为1.6t/5a。

二、装卸区

装卸区新增产生的无组织排放根据《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ 853-2017）中推荐的《石化行业VOCs污染源排查工作指南》（[2015]104号文）中公式法进行估算。并考虑现有装卸区排污情况，其具体内容见3.7.3节。

## 3.3 其他

本项目拟在脱盐水站厂房东南角空地新增一套有机朗肯循环（ORC）余热发电装置，装机功率800kW。利用该装置回收厂区工艺凝液管网的余热，使低品位热能转化为高品质电能，最终产生的电并入脱盐水变电所10kV母线段。

本项目ORC装置使用的主要原料为厂区高温凝结水；冬季用量400t/h（年使用时长4000h）、夏季用量320t/h（年使用时长4000h），年用量为288×104t/a。ORC装置产品为10kV电；并入脱盐水变电所10kVA系统。ORC装置机泵运转采用电机驱动，年发电量430.56×104kWh。

现有厂区工艺凝液288×104t/a直接进入脱盐水站，ORC装置实施后厂区工艺凝液288×104t/a经换热后进入脱盐水站。项目实施前后不改变厂区工艺凝液最终去向，不新增污染物。

## 3.4 正常生产污染源分析

### 3.4.1 废气

正常工况下大气污染物排放汇总见表3.4-1。

表3.4-1  正常工况下大气污染物排放汇总及达标排放分析

| 编号 | 污染源 | 烟气量 m3/h | 污染物 名称 | 产生 浓度mg/m3 | 产生量 kg/h | 治理措施 | 削减量 kg/h | 排放 浓度 mg/m3 | 排放量 kg/h | 排放参数 |  |  | 达标分析 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高度 m | 直径 m | 温度 ℃ | 允许排放浓度mg/m3 | 达标 情况 | 标准 |
| G1 | 基础油装置加热炉烟气 | 14190.9 | SO2 | 4 | 0.057 | 采用清洁燃料和低氮燃烧 | 0 | 4 | 0.057 | 50 | 1.3 | 100 | 50 | 达标 | GB31570-2015 |
|  |  |  | NOx | 70 | 0.993 |  | 0 | 70 | 0.993 |  |  |  | 100 | 达标 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 1.7 | 0.024 |  | 0 | 1.7 | 0.024 |  |  |  | 20 | 达标 |  |
| G2 | 罐区 | 300 | VOCs | 110 | 0.0330 | 冷凝+吸附 | 0.0320 | 3.3 | 0.0010 | 15 | 0.1 | 25 | / | / |  |
| 基础油装置无组织 |  | / | VOCs | / | 0.122 | / | 0 | / | 0.122 | S=107m×52m，He=25m |  |  | / | / | / |
| 罐区无组织 |  | / | VOCs | / | 0.0331 | / | 0 | / | 0.0331 | S=180m×85m，He=15m |  |  | / | / | / |

### 3.4.2 废水

正常工况下废水主要污染物排放情况汇总见表3.4-2。

表3.4-2  废水污染物排放汇总表

| 序号 | 污染源 | 产生量m3/h | 污染物 | 产生浓度mg/L | 产生量kg/h | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 含油废水 | 4.17 | COD | 400 | 1.668 | 现有污水处理站 |
|  |  |  | 氨氮 | 50 | 0.209 |  |
|  |  |  | 石油类 | 100 | 0.417 |  |
|  |  |  | 硫化物 | 20 | 0.083 |  |

### 3.4.3 噪声

正常工况下项目主要噪声源汇总见表3.4-3。

表3.4-3  主要噪声源汇总

| 序号 | 噪声源 |  | 数量 | 治理前声压级dB(A) | 治理措施 | 位置 | 排放 规律 | 治理后声压级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 基础油 装置 | 空冷器 | 8 | 90 | 减振 | 室外 | 连续 | 80 |
| N2 |  | 压缩机 | 1 | 105 | 减振、隔声 | 室外 | 连续 | 95 |
| N3 |  | 加热炉 | 4 | 90 | 减振 | 室外 | 连续 | 80 |
| N4 |  | 泵类 | 27 | 90 | 减振 | 室外 | 连续 | 80 |
| N5 | 罐区 | 泵类 | 20 | 90 | 减振、隔声 | 室外 | 连续 | 80 |
| N6 | 余热发电设施 | 泵类 | 4 | 90 | 减振 | 室外 | 连续 | 80 |

### 3.4.4 固废

正常工况下项目固体废物产生情况见表3.4-4。

表3.4-4  固体废物产生情况

| 编号 | 固体废物名称 | 产生量 | 产生频率 | 固废类别 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 加氢异构催化剂 | 18.6t | 5年一次 | 危险废物（HW50，251-018-50） | 交有资质单位 |
| S2 | 补充精制催化剂 | 11.6t | 5年一次 | 危险废物（HW50，251-016-50） | 交有资质单位 |
| S3 | 废活性炭 | 1.6 | 5年一次 | 危险废物（HW49，900-039-49） | 交有资质单位 |

## 3.5 非正常工况分析

### 3.5.1 废气非正常排放

生产装置的非正常排放主要指生产过程中的开车、停车、停电、停水、检修、故障停车时的气体、液体等污染物排放，需做安全处理。在无严格控制措施或污染控制措施失效的情况下，污染物的非正常排放往往成为环境污染的重要因素。

根据工程分析，项目废气非正常工况主要是罐区油气回收设施系统发生故障，效率降为0。具体见表3.5-1。

表3.5-1  非正常工况废气排放源强表

| 编号 | 污染源 | 烟气量 m3/h | 污染物 名称 | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 kg/h | 排放参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 高度 m | 直径 m | 温度 ℃ |
| G2 | 罐区油气回收设施 | 300 | VOCs | 110 | 0.033 | 15 | 0.1 | 25 |

### 3.5.2 废水非正常排放

装置含油废水（4.17m3/h）进入厂区污水处理厂处理。本次改造不涉及废水处理设施，故本次评价不分析废水的非正常排放。

## 3.6 项目主要污染物排放情况汇总

正常工况下主要污染物排放情况汇总见表3.6-1。

表3.6-1  项目正常工况下主要污染物排放情况汇总表

| 类型 | 序号 | 污染物名称 | 单位 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1 | 废气量 | ×108m3/a | 1.159 | 0 | 1.159 |
|  | 2 | 颗粒物 | t/a | 0.192 | 0 | 0.192 |
|  | 3 | SO2 | t/a | 0.456 | 0 | 0.456 |
|  | 4 | NOx | t/a | 7.944 | 0 | 7.944 |
|  | 5 | VOC | t/a | 1.505 | 0.256 | 1.249 |
|  | 6 | NH3 | t/a | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 | H2S | t/a | 0 | 0 | 0 |
| 废水 | 1 | 废水量 | ×104t/a | 3.336 | 3.336 | 0 |
|  | 2 | COD | t/a | 13.344 | 13.344 | 0 |
|  | 3 | 氨氮 | t/a | 1.668 | 1.668 | 0 |
|  | 4 | 石油类 | t/a | 3.336 | 3.336 | 0 |
|  | 5 | 硫化物 | t/a | 0.6672 | 0.6672 | 0 |
| 固废 | 1 | 固废总量 | t/a | 31.8 | 31.8 | 0 |
|  | 2 | 一般固废 | t/a | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 | 危险废物 | t/a | 31.8 | 31.8 | 0 |

## 3.7 本项目运行后全厂污染物变化情况

本次项目运行后，项目采用现有油品精制系统中循环的中间物料（2#软蜡）作为生产原料，将相应降低石脑油和全馏分液体石蜡2号产品（减少量分别为5.6t/h和13.1t/h），同时本项目新增的加热炉所用燃料（燃料气）将降低燃气轮机发电产能。本次项目投运后，对在建项目的污染物排放无影响，对现有工程污染物的排放变化如下。

表3.7-1  本项目运行后现有工程污染源变化情况一览表

| 类别 | 产污环节 | 污染源 | 编号 | 主要污染物 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 燃气发电 | 燃气轮机组废气 | DA006 | 颗粒物、NOx、SO2 | 削减 |
|  | 罐区 | 油气回收废气 | DA009 | NMHC | 削减 |
|  |  | 无组织废气 | / | NMHC | 削减 |
|  | 装卸区 | 装车台废气 | DA011 | NMHC | 增加 |
|  |  | 无组织废气 | / | NMHC | 增加 |
|  | 污水处理站 | 无组织废气 | / | NH3、H2S、NMHC | 增加 |
| 废水 | / | / | / | / | / |
| 固废 | / | / | / | / | / |

### 3.7.1 燃气轮机组烟气

现有工程燃气轮机组装置，年运行小时8000h，主要污染物为颗粒物、NOx、SO2。项目运行后燃气机发电负荷略微下降，经核算，烟气量下降至155442Nm3/h，污染物排放变化情况见表3.7-2。

表3.7-2   本项目运行后燃气轮机组废气排放口污染源变化

| 排污许可编号 |  | 污染源名称 | 烟气量m3/h | 污染物 | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 kg/h | 变化量kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目 运行前 | DA006 | 燃气轮机组废气 | 172855 | 颗粒物 | 5.44 | 0.94 | / |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 12.96 | 2.24 | / |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 77.87 | 13.46 | / |
| 本项目 运行后 | DA006 | 燃气轮机组废气 | 155442 | 颗粒物 | 5.44 | 0.85 | -0.09 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 12.96 | 2.01 | -0.23 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 77.87 | 12.10 | -1.36 |

### 3.7.2 罐区

本项目运行后石脑油和全馏分液体石蜡2号产品减少量分别为5.6t/h和13.1t/h。石脑油罐采用223m3/h油气回收设施（DA009）。根据《50万吨年合成气高温费托制化学品及产品延伸项目环境影响报告书》及企业自行监测数据等资料，成品罐区有组织（DA009）污染物NMHC削减量为0.0004t/a；中间罐区无组织污染物NMHC削减量为0.004t/a。

表3.7-3  本项目运行后罐区有组织废气排放口污染源变化

| 排污许可编号 |  | 污染源名称 | 烟气量m3/h | 污染物 | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 kg/h | 变化量kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目 运行前 | DA009 | 罐区废气 排放口 | 223 | 非甲烷总烃 | 1.33 | 0.0003 | / |
| 本项目 运行后 | DA009 | 罐区废气 排放口 | 223 | 非甲烷总烃 | 1.12 | 0.00025 | -0.00005 |

### 3.7.3 装卸区

项目利用现有5个石脑油装车鹤位改造成汽油型无芳烃白油、煤油型无芳烃白油、钻井液、1.5#、2#基础油、3#基础油的；现有4个全馏分液体石蜡装车鹤位改造成4#基础油（2个）、6#基础油、8#基础油的；共9个鹤位。装卸区利用现有400m3/h油气回收设施。

厂区现有6个石脑油装车鹤位，采用400m3/h油气回收设施；本项目运行后1个装车鹤位用于石脑油，5个装车鹤位用于本项目，利用现有400m3/h油气回收设施。

装卸区新增产生的无组织排放根据《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ 853-2017）中推荐的公式法进行估算。装卸过程中新增产生的挥发性废气中VOCs总量为0.3892t/a，利用现有400m3/h油气回收设施（冷凝+吸附）处理后通过15m排气筒排放，设计收集率95%，处理效率97%；则装卸区VOCs有组织新增排放量为0.0014kg/h，VOCs无组织新增排放量为0.0024kg/h。

并考虑现有装卸区排放量（DA011）0.0005kg/h，则项目运行后装卸区VOCs有组织排放量为0.0019kg/h。

表3.7-4  本项目运行后装车台废气排放口污染源变化

| 排污许可编号 |  | 污染源名称 | 烟气量m3/h | 污染物 | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 kg/h | 变化量kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目 运行前 | DA011 | 装车台废气 | 298 | 非甲烷总烃 | 1.67 | 0.0005 | / |
| 本项目 运行后 | DA011 | 装车台废气 | 400 | 非甲烷总烃 | 4.75 | 0.0019 | +0.0014 |

### 3.7.4 污水处理站

装置生产污水产生量为4.17m3/h。厂区现有污水处理站1座，生产废水处理规模740m3/h，现处理污水量约为500~560m3/h，有一定的富余处理能力。因此，装置污水可依托厂区现有污水处理设施。根据《50万吨年合成气高温费托制化学品及产品延伸项目环境影响报告书》及企业自行监测数据等资料，污水处理站H2S、NH3、VOCs排放系数为H2S 0.0000038kg/m3、NH3 0.000022kg/m3、VOCs 0.012kg/m3，项目新增排放量核算为H2S 0.000016kg/h、NH3 0.000092kg/h、VOCs 0.0496kg/h。

表3.7-5  本项目运行后现有工程污染物排放变化一览表

| 编号 | 污染源 | 烟气量 m3/h | 污染物 名称 | 排放 浓度 mg/m3 | 排放量 kg/h | 排放参数 |  |  | 达标分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 高度 m | 直径 m | 温度 ℃ | 允许排放浓度mg/m3 | 达标 情况 |
| DA006 | 燃气轮机组废气 | 155442 | 颗粒物 | 5.44 | 0.85 | 120 | 4 | 120 | 10 | 达标 |
|  |  |  | SO2 | 12.96 | 2.01 |  |  |  | 50 | 达标 |
|  |  |  | NOx | 77.87 | 12.10 |  |  |  | 100 | 达标 |
| DA009 | 现有罐区废气 | 223 | VOCs | 1.12 | 0.00025 | 15 | 0.1 | 25 | 120 | 达标 |
| DA011 | 装车台废气 | 400 | VOCs | 4.75 | 0.0019 | 15 | 0.1 | 25 | 120 | / |
| 污染源 |  |  | 污染物 名称 |  | 变化量kg/h | 排放参数 |  |  | 允许排放浓度mg/m3 |  |
| 中间罐区无组织 |  | / | VOCs | / | -0.0005 | S=76m×201m，H=15 |  |  | / | / |
| 装卸区无组织 |  | / | VOCs | / | 0.0024 | S=120m×30m，He=15m |  |  | / | / |
| 污水处理厂 |  | / | VOCs | / | 0.0496 | S=230m×271m，He=15m |  |  | / | / |
|  |  | / | NH3 | / | 0.000092 |  |  |  | 1.5 | / |
|  |  | / | H2S | / | 0.000016 |  |  |  | 0.06 | / |

## 3.8 全厂主要污染物排放情况汇总

评价范围内20万吨/年Ⅲ类+润滑油基础油项目建设完成后，全厂主要污染物排放情况汇总见表3.8-1。

本次新建润滑油基础油装置及配套罐区，则新增装置加热炉烟气的氮氧化物、二氧化硫和颗粒物排放，以及装置设备动静密封点、罐区无组织排放的VOCs排放，同时，由于降低发电工况、进行油气回收的产品装卸量增加及少量减少现有罐区储量，从而引起现有工程装置燃气轮机废气、中间罐区及装卸区废气排放量的变化，最终全厂颗粒物、SO2、NOx排放量减少，VOCs排放量少量增加。

在建高温费托项目为满足《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号），需进行等量削减，根据《榆林市生态环境局关于陕西未来能源化工有限公司50万吨/年合成气高温费托制化学品及产品延伸项目配套区域削减源的报告》（榆政环函〔2023〕193号），明确VOCs区域削减源为：循环水场安装TOC在线监测系统并加强管理后，VOCs削减量302.22吨/年。企业对循环水站的改造已于2024年实施完毕，“高温费托”项目新增VOCs排放量为133.247t/a，尚有余量168.973t/a，余量可满足本项目新增VOCs等量削减要求。

削减量体现在下表中“区域削减量”中。最终实现了全厂主要污染物排放不增加。

表3.8-1  全厂主要污染物排放情况汇总表

| 类型 | 序号 | 污染物名称 | 单位 | 现有及 在建项目 | 20万吨/年Ⅲ类+润滑油基础油项目 | 现有工程变化量 | 排放 总量 | 排放增减量 | 区域削减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1 | 废气量 | 108m3/a | 193.755 | 1.159 | -1.385 | 193.529 | -0.226 |  |
|  | 2 | 颗粒物 | t/a | 56.879 | 0.192 | -0.72 | 56.351 | -0.528 |  |
|  | 3 | SO2 | t/a | 242.809 | 0.456 | -1.84 | 241.425 | -1.384 |  |
|  | 4 | NOx | t/a | 615.5543 | 7.944 | -10.88 | 612.6183 | -2.936 |  |
|  | 5 | NMHC | t/a | 230.6031 | 1.249 | 0.4228 | 232.2749 | 1.6718 | 302.22 |
|  | 6 | NH3 | t/a | 1.1372 | 0 | 0.0007 | 1.1379 | 0.0007 |  |
|  | 7 | H2S | t/a | 4.6247 | 0 | 0.0001 | 4.6748 | 0.0001 |  |
| 废水 | 1 | 废水量 | m3/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2 | COD | t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 3 | 氨氮 | t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 固体废物 | 1 | 固体废物总量 | t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2 | 危险废物 | t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 3 | 一般固废 | t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 4 | 生活垃圾 | t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

# 4 区域环境概况与环境质量现状评价

## 4.1 自然环境

### 4.1.1 地理位置

20万吨年Ⅲ类+润滑油基础油项目位于陕西未来能源化工有限公司现有工程厂区东南部。厂址地处榆林市榆阳区，位于榆横工业区北区。该厂址东距榆林市约16km，西南至横山县城约48km，南临榆靖高速公路4.5km；地理位置优越，交通便利。

### 4.1.2 地形地貌

榆横工业区地处毛乌苏沙漠东缘与黄土高原的接壤地带，地貌类型包括沙漠滩地区、河流价地区、沙盖黄土梁岗区。项目地处沙漠滩地区。见图4.1-2。

### 4.1.3 地质构造

项目所处的一级构造单元为中朝准地台，二级结构单元为鄂尔多斯台坳，评价区位于三级构造单元—陕北台凹的中部。第四系以来，新构造运动以间歇性的缓慢上升为主。从较大河流普遍发育有三级阶地分析，自中更新世以来，全区曾有三至四次大范围间歇性上升。鄂尔多斯地块构造运动以升降运动为主，振荡幅度小，构造简单，无大型褶皱和断层。

中生代地层构成向北西微倾的平缓单斜，倾角1~3°。在多序次应力作用下，区内基岩地层中发育有不同方向、不同密度的近于正交的4组主要节理。节理中以压性或压扭性2组结构面平直光滑，延伸性差。不同性质的节理在后期构造作用的影响下，不同程度得到加强，构成含水导水空间，成为地下水的贮运场所。现代水系的菱形网格状格局，在一定程度上受主要节理发育方向的控制。

### 4.1.4 地表水

项目所处区域主要地表水体为项目厂址边界南侧15km处的无定河、南侧5km的沙河、东南侧9.8km的黑河。

无定河位于黄土高原与毛乌素沙漠的过渡带，全长491km，是黄河一级支流，流域面积30260km2，平均年径流量15.3亿m3，其流域高程600-1800m，地势从西南向东南倾斜。无定河流经陕蒙两省（区），陕西境内长442.8km，省内流域面积2.11km2，横山区境内长95km。据无定河赵石窑站观测资料，无定河平均流量20.9m3/s，最大流量1150m3/s，最小流量0.1m3/s，多年平均含沙量51.6kg/m3，多年平均输沙量3110×104t，侵蚀模数2030t/a·km2。

沙河为无定河支流，全长16km，流域面积45km2，平均比降9.7‰，平均流量0.4m3/s。

黑河为无定河支流，全长46km，流域面积575km2，据黑河口处流量观测资料，平均流量1.28 m3/s，最大流量2.48 m3/s，最小流量0.05 m3/s。

### 4.1.5 水文地质

#### 4.1.5.1 区域水文地质条件

1、区域地层岩性

区域地层主要有第四系全新统风积层(Qheol)、全新统冲积层(Qhal)、上更新统风积层(Qp3eol)、新近系(N)、白垩系(K)和侏罗系(J)。未见岩浆侵入活动。见图4.1-3、4.1-4。

（1）侏罗系

区域出露的侏罗系地层有中统延安组（J2y）、中统直罗组（J2z）、中统安定组（J2a）。主要分布在区域南部和东部，无定河以北零星分布。岩性以砂岩、泥岩、砂泥岩互层为主，岩层倾向北西，倾角1~3°。由于该层富水性差，透水性弱，是区内地下水的隔水层。

（2）白垩系

区域白垩系地层主要为下白垩系保安统洛河组（K1l）。仅分布在区域西部，其余地段均为第四系松散层所覆盖。为一套河湖相沉积。岩性以紫红色中—细粒长石砂岩为主，泥质胶结，夹有薄层泥质砂岩，发育大型交错层理。

（3）新近系

区域主要分布在区域南部地区，零星出露于项目东北部西红墩一带。主要为新近系上新统（N2）粘土岩，岩性为棕红色、紫红色泥岩及砂质泥岩，泥岩中富含不规则的钙质结核，并夹有呈层状分布的钙核层及钙板，单层厚0.2~2m，泥岩结构致密，半胶结，风化后呈鳞片状剥落。底部有时可见2~3m厚的砂砾石层，砾石次棱角状，直径1~5cm。砾石成份由下伏基岩碎块组成，半胶结状，厚20~30m。由于该层基本不含水，透水性极差，是区域地下水较好的隔水层。

（4）第四系

区域第四系地层极为发育，分布广泛，成因类型复杂，岩性、岩相变化显著，多以披盖形式覆于老地层之上。区内北部受古地形影响，厚度变化较大，南部因河谷切割，地形东西向上高低变化大，呈现梁谷相间地貌特征，第四系厚度基本上随地形变化而变化。区域第四系可划分为下更新统（Qp1）、中更新统（Qp2）、上更新统（Qp3）、全新统（Qh）。

2、地下水类型及富水性特征

区域地下水的形成、分布和水化学特征受区域地貌、地层岩性、地质构造、古地理环境以及水文气象等诸多因素综合控制，但不同类型的地下水主导因素是不同的。第四系松散岩类孔隙潜水直接受水文气象、现代地貌、古地理环境以及含水层岩性、厚度的控制；碎屑岩类裂隙孔隙潜水主要受岩性特征、裂隙发育程度和地貌条件的控制。

区域水文地质条件各有特征，潜水总体上为第四系松散岩类孔隙水、碎屑岩风化带裂隙孔隙潜水，现分述如下：见图4.1-5。

①全新统河谷冲积层孔隙潜水

主要分布于无定河及较大的沟谷的一级阶地、高漫滩，其富水性受含水层岩性和补给条件控制，岩性主要为细砂及砂砾石层。沿河谷川道地下水富水性受侧向补给量差别明显，富水性亦有较大差别。一般堆积物厚的地段富水性好，反之则差。

②上更新统冲湖积层孔隙潜水

主要分布于无定河北部沙盖黄土梁岗以北的沙漠滩地区，榆溪河以西广大地区，岩性主要为粉细砂，其富水性划分为水量中等较弱等级，涌水量在100~500m3/d。其上分布有较厚的的风积沙，储水性强，透水性好，分布广泛，并具有一定的厚度，对地下水的汇集和储存十分有利。

③中更新统黄土裂隙孔洞潜水

主要分布于无定河以北的黄土梁岗区，分布较连续，含水层多被现代风积沙和萨拉乌苏组冲湖积沙覆盖，上覆含水层下渗补给作用较强，含水层岩性主要为中更新统黄土，地下水赋存条件较差，水位埋深20~30m，单井出水量10~100m3/d。

无定河以南的黄土丘陵沟壑区冲沟切割严重，呈不连续分布，水位埋深大于50m，含水层的富水性为弱，仅在局部有利于地下水富集区，单井涌水量大于100m3/d。

④碎屑岩风化带裂隙孔隙潜水

第四系底部主要以白垩系下统洛河组砂泥岩、侏罗系中统延安组砂泥岩为主。砂泥岩风化带 8~15m，含水层岩性为砂岩、泥岩互层， 裂隙孔隙潜水富水性主要受地貌条件、上覆含水层与基岩接触带岩性、基岩裂隙发育程度控制。

在沙漠滩地区，降水补给渗入条件好，加之萨拉乌苏组粉细砂厚度较大，地下水赋存条件较好。受上部潜水补给及下伏侏罗系延安组砂岩风化带裂隙较发育，第四系潜水与下伏基岩裂隙水联通，形成统一潜水面。

3、地下水补径排条件

区域潜水主要补给源来自大气降水补给、农灌回归补给、沙漠区凝结水补给、河流调节性补给；场地北侧为天然分水岭，以北潜水向北径流，最终排泄至榆溪河；以南潜水向南径流，在南部地形切割区域以下降泉的形式排泄，最终向无定河排泄，另外区域地下水开采和潜水蒸发也是主要排泄途径之一。

#### 4.1.5.2 评价区水文地质条件

4.1.5.2.1 地形地貌

评价区主要涉及沙漠滩地区地貌。

沙漠滩地地形较平缓，由固定、半固定、流动的新月形沙丘及丘间洼地组成。固定沙丘分布于滩地周围，主要由北西向及北东向沙垄、沙梁和冢状沙丘组成，以前者为主。沙垄、沙梁长1000~3000m，宽20~300m，高5~15m，其顶面呈波状起伏，梁垄间为条状风蚀洼地，植被生长良好，其覆盖率达30~40%。半固定沙丘在该区断续分布，由沙垄、沙梁和冢状沙丘组成，其走向为北西及北东，以沙垄、沙梁为主，北西向沙垄长1000~2000m，宽20~300m，高5~15m，迎风坡缓，坡度在10~15°，背风坡较陡达30~40°，冢状沙丘一般高5~7m。沙垄、沙梁及冢状沙丘之间为条形或马蹄形风蚀洼地，在低洼地带和背风坡面生长有沙柳、沙蒿和少量椽柳以及草本植物，但迎风坡植物稀疏，覆盖率在15~25%之间。流动沙丘在该区零星分布，与蹄形洼地相间，多以新月形沙丘、沙丘链、波状沙丘为主，走向北东，一般高5~10m，迎风坡较缓，背风坡较陡。丘间洼地呈新月形及马蹄形，面积大小不一，数百及数千平方米不等，排列方向与沙丘一致，在洼地中地下水埋藏浅，径流滞缓，四周沙丘封闭，有利于降水汇集，植被生长较好。

4.1.5.2.2 地层岩性

评价区内地层区划属陕甘宁盆地分区，分为第四系地层和前第四系地层，由上至下分述如下：

（1）第四系地层

评价区内中更新统至全新统均有分布。

现代风积沙（Qheol）：分布于沙漠滩地和黄土梁岗的表层，以沙丘和沙垄构成。主要矿物成分以石英、长石为主，结构松散，分选及磨圆较好，粒径在0.05~0.075mm之间。该层有良好的透水性能，厚度5~15m。

上更新统上部马兰黄土（Qp3eol）：分布于黄土梁岗区，为浅灰黄色沙黄土，质地均一，结构较疏松，大孔隙及垂直节理发育，含少量植物根系，钙质结核和生物碎壳。该层厚5~20m。

上更新统下部萨拉乌苏组（Qp3al+l）：分布于沙漠滩地和黄土梁岗两大地貌区内，为冲湖积粉细砂层。上部为橘黄色细砂、粉砂与棕黄色粉土不等厚互层，结构松散，顶部沙黄土垂直节理发育，土质松散，透水性好，局部地段可见泥流褶曲；下部灰黄、褐黄色粉砂、粉细砂与粉质粘土，砂层结构松散，粉质粘土呈透镜体，透水性较差该层厚度一般20~50m。

（2）前第四系地层

主要分布为白垩系下统洛河组（K1l）地层，掩埋于第四系地层之下。

白垩系下统洛河组（K1l）埋藏于评价区第四系地层下部，为一套砂岩、泥岩建造。岩性为棕红色中~细粒砂岩与泥岩不等厚互层。勘察未穿透该层，最大揭露厚度为 13.20m。

4.1.5.2.3 地下水类型及富水性特征

（1）地下水类型

根据调查评价区内含水介质、赋存空间及地下水水力性质，地下水类型为第四系松散岩类孔隙潜水。

第四系松散岩类孔隙潜水主要赋存于评价区内风沙滩地区第四系冲湖积层中，其赋存条件、分布规律严格受地形地貌、古地理环境及含水层岩性、厚度的综合制约，现代地形地貌控制着该潜水的补给、径流、排泄；古地理环境决定了含水层的分布范围、分布面积、厚度大小，因而上更新世冲湖积沉积基底形态控制着本区萨拉乌苏组潜水赋存条件和分布规律。

风沙滩地区地表覆盖有大量松散的第四系风积砂，其岩性主要为粉砂、粉细砂，极有利于降水入渗，除蒸发和植物蒸腾作用外，全部下渗补给地下水，几乎不产生面流。同时受毛细上升高度影响，地下水的蒸发量较小，这就为地下水的赋存提供了首要条件。在张滩一带，地势四周较高，中间低洼，有利于大气降水的汇集渗入补给，含水层主要由松散粉细砂组成，局部夹粉土、粉质粘土，厚度较大，一般在30~50m之间，为地下水的赋存具备了较好的贮运空间条件；同时在含水层的局部地段下伏有上新统粘土岩，中更新统透水性弱的黄土层（BL10）及中生界砂泥岩互层，形成了相对隔水层，诸因素为本地区萨拉乌苏组潜水的富集、储存提供了良好的环境。

（2）富水性特征

根据《陕西省榆林市巴拉素水源地水文地质勘察报告》，按单井涌水量、含水层补给条件和导水性将研究区划分为：水量较丰富区（单井涌水量1000~2000m3/d）、水量中等区（500~1000m3/d）及水量较贫乏区（单井涌水量100~500m3/d）三个等级。

①水量较丰富区

分布于北部风沙滩地区的张滩附近，该区地处古盆地，地形低洼，利于地表及地下水的汇集，含水层厚度大，为地下水存贮提供了有利空间，表层岩性疏松，利于降水入渗补给，故水量较为丰富。一般水位埋深1.50~3.15m，据BL7抽水试验结果，单井涌水量达1604.40m3/d，渗透系数11.585m/d。

②水量中等区

分布于风沙滩地区除水量较丰富区以外的大部分地区，该区域以沙漠滩地为主，地处古湖盆外围，含水层厚度较薄，平均厚约20m，虽然表层风积砂岩性松散，有利于降水入渗补给，但其含水层贮水空间有限，故水量中等，水位埋深由北至南逐渐增大，据BL9抽水试验结果，单井涌水量为641.76m3/d，渗透系数6.625m/d。

③水量较贫乏区

分布于勘区东部西红墩附近，含水层以第四系黄土为主，地下水分布极不均匀，水位埋深大，受其岩性及地貌部位影响，降水易形成地表径流，不利于接受降水入渗补给，单井出水量455.64m3/d，水位埋深一般大于15m，渗透系数约0.25m/d，故水量较贫乏；而西红墩附近以新近系粘土岩为主，基本不含水。

4.1.5.2.4 地下水补径排条件

区内地下水主要为潜水，其补、径、排条件主要受地形地貌、地层岩性和大气降水等诸因素综合控制。

（1）第四系上更新统萨拉乌苏组冲湖积层孔隙潜水

由于评价区内萨拉乌苏组冲湖积地层所处风沙滩地区。

风沙滩地区主要接受大气降水入渗补给，尚有灌溉回归水的补给；评价区内地下水均分布于全国雨水线附近，说明萨拉乌苏组地下水起源于大气降水。

由于风沙滩地区地形开阔微起伏，其上覆有较厚且透水性很强的现代风积沙，为大气降水渗入补给提供了良好的条件，降雨后可将大部分吸收贮存，并在其后缓慢地下渗补给下伏含水层。此外含水层尚可得到灌溉回归水的渗漏补给，而农灌回归水补给具有明显的季节性，主要集中于每年的7、8、9三个月。因此在该区有利的补给条件下，地下水比较丰富。

地下水径流主要受区内地形及无定河左岸清河、沙河、方河、柳沟及草皮洼河等支流上游切割控制。地下水流向总体表现为由西北至东南，与现代地势相吻合，水力坡度3.05~5.56‰。

排泄受水文网的控制，除以泉或渗流的方式向河谷排泄补给地表水外，尚有蒸发消耗和人工开采。

（2）第四系全新统冲积层潜水

风沙滩地较开阔平坦，地下水埋藏浅，其组成粉质粉土、砂及砂砾石结构较为松散，有利于大气降水渗入补给，径流途径短，在上游河湾段得到河水补给，又于下游河湾以泉或潜流形式排泄补给地表水。

4.1.5.2.5 地下水流场及动态

（1）地下水流场

本次调查评价区及周边企业监测井、周边民用井，并结合区域水文地质条件绘制了地下水流场，具体见图4.1-10~12。

（2）地下水动态特征

区内第四系萨拉乌苏组潜水，主要分布于北部风沙滩地区，除滩地外，其余均被第四系风积砂所覆盖，表层岩性松散，地形较为平坦，且多封闭型小滩地，降雨后几乎不产生地表径流，全部以垂向下渗为主，接受大气降水能力极强，但地下水位动态变化却表现出与降水动态相反的特征，这主要与区地下水开采动态相对应，属降水—开采型。区内农业开采属季节性开采，主要集中于7、8、9三个月，至9月份以后，随着开采量的减少，地下水位亦逐渐回升，年变幅一般0.11~0.55m，最大变幅1.24m。

表 4.1-1  评价区水位调查一览表

| 序号 | 采样点名称 | 经度 | 纬度 | 地表高程 (m) | 20231028 |  | 20240418 |  | 20240809 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 埋深(m) | 水位(m) | 埋深(m) | 水位(m) | 埋深(m) | 水位(m) |  |
| M1 | 郑家滩 | 109°27'30.574" | 38°12'07.498" | 1163.13 | 3.54 | 1159.59 | 4.45 | 1158.68 | 3.22 | 1159.91 | 潜水 |
| M2 | 西思家海则 | 109°32'08.397" | 38°14'41.078" | 1184.18 | 3.51 | 1180.67 | 4.39 | 1179.79 | 3.46 | 1180.72 | 潜水 |
| M3 | 海掌 | 109°32'26.268" | 38°13'18.915" | 1174.67 | 3.52 | 1171.15 | 4.41 | 1170.26 | 3.04 | 1171.63 | 潜水 |
| 1# | 厂外3# | 109°28'29.168" | 38°13'14.847" | 1173.88 | 2.95 | 1170.93 | 3.74 | 1170.14 | 2.76 | 1171.12 | 潜水 |
| 2# | 厂外4# | 109°28'16.622" | 38°13'55.765" | 1185 | 3.88 | 1181.12 | 4.65 | 1180.35 | 3.70 | 1181.30 | 潜水 |
| 3# | 背景井 | 109°29'50.269" | 38°14'43.216" | 1195.96 | 8.05 | 1187.91 | 8.69 | 1187.27 | 7.79 | 1188.17 | 潜水 |
| 4# | 渣场1# | 109°30'09.964" | 38°14'35.019" | 1192.48 | 4.15 | 1188.33 | 4.78 | 1187.7 | 3.76 | 1188.72 | 潜水 |
| 5# | 渣场2# | 109°30'25.819" | 38°14'15.687" | 1189.54 | 5.12 | 1184.42 | 5.67 | 1183.87 | 4.92 | 1184.62 | 潜水 |
| 6# | 渣场3# | 109°30'52.349" | 38°14'30.033" | 1189 | 4.45 | 1184.55 | 4.78 | 1184.22 | 4.2 | 1184.8 | 潜水 |
| 7# | 厂外2# | 109°29'33.039" | 38°13'28.228" | 1178.68 | 2.63 | 1176.05 | 3.27 | 1175.41 | 2.61 | 1176.07 | 潜水 |
| M7 | 坟湾壕 | 109°27'56.347" | 38°14'52.303" | 1194.81 | 3.83 | 1190.98 | 4.67 | 1190.14 | 3.60 | 1191.21 | 潜水 |

4.1.5.2.6 水文地质试验

在巴拉素水源地水文地质勘察过程中，西安地质矿产研究所在进行了多个钻孔的抽水试验工作。本项目评价区位于巴拉素水源地水文地质勘察范围内，抽水试验孔含水层岩性均为第四系风积砂。现将研究区内抽水试验成果摘录如下。

          - 抽水试验概况

单孔抽水试验采用流量80m3/h的潜水泵，试验方法为稳定流抽水试验三次降深抽水，采用非稳定流抽水试验时间间隔进行观测，大、中、小落程稳定延续时间分别不小于16、8、8小时。在大落程和小落程抽水试验结束后分别进行了恢复水位观测，为避免抽出的水原地渗漏补给地下潜水，采用塑料胶带管道引水排向距离抽水孔300m以外排水渠的排水措施，确保抽水试验资料的真实性。研究区内抽水试验结果见表4.1-2。

表 4.1-2  单孔抽水试验成果表

| 孔号 | 孔深 (m) | 含水层 时代 | 含水层 厚度(m) | 静止水位埋深 (m) | 降深(m) | 抽水流量(m3/d) | 单位涌水量（l/s·m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BL6 | 35.20 | Q3lal+l | 27.54 | 1.46 | 6.76 | 641.76 | 1.099 |
| BL8 | 41.00 | Q3lal+l | 17.93 | 4.57 | 10.21 | 737.04 | 0.836 |
| BL10 | 32.00 | Q3lal+l | 18.01 | 1.95 | 12.48 | 780.24 | 0.724 |
| BL13 | 25.33 | Q4al | 17.21 | 0.50 | 10.60 | 271.99 | 0.356 |

          - 水文地质参数计算

采用稳定流逼近法和非稳定流仿泰斯(Δh2—lgt)公式法计算参数。

①稳定流逼近法

根据单孔及多孔稳定流抽水试验，按下式计算渗透系数(k)值。

K=

R=

式中：K——含水层厚度（m）；

Q——生产井出水量（m3/d）；

H——含水层厚度（m）；

Sw——抽水孔降深（m）；

——抽水孔井壁降深（m）；

Δh——抽水孔附加降深，即水跃值（m）；

R——抽水孔影响半径（m）

其它符号同前。

②非稳定流恢复水位法

利用抽水孔恢复水位资料计算渗透系数，计算公式如下：

式中：h12、h22——时间为t1、t2时的井中水柱平方值（m2）；

t1、t2——一般为一个对数周期的起始和终了时间（min）；

其它符号同前。

计算结果见表4.1-3。

表 4.1-3  水文地质参数汇总表

| 抽水孔 | 计算方法 | 计算公式 | 计算数据 | 渗透系数 （K）(m/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BL6 | h2—lgt |  | B=27.591，Q=641.76m3/d H=27.54m | 8.519 |
|  | 稳定流逼近法 |  | Q=641.76m3/d，r=0.1365 H=27.54m，S′=2.131m | 11.421 |
| BL8 | h2—lgt |  | B=40.75，Q=737.1m3/d H=17.93m | 6.625 |
|  | 稳定流逼近法 |  | Q=737.1m3/d，r=0.1365 H=17.93m，S′=5.887m | 9.32 |
| BL10 | h2—lgt |  | B=33.873，Q=780.3m3/d H=18.25m | 8.437 |
|  | 稳定流逼近法 |  | Q=780.3m3/d，r=0.1365 H=18.25m，S′=7.39m | 8.296 |
| BL13 | h2—lgt |  | Q=271.99m3/d； B=15.681、H=17.21m； | 6.353 |
|  | 稳定流逼近法 |  | Q=271.99m3/d，r=0.1365 H=17.21m，S′=3.07m | 5.464 |

4.1.5.2.7 地下水化学类型

评价区地下水水化学类型以CO3+HCO3-Ca 型水，其中阴 离子以HCO3-为主，阳离子以Ca2+为主。溶解性总固体在174~622mg/L，pH值为7.5~8.2， 因此属于弱碱性水。

4.1.5.2.8 水资源开发利用现状

经调查与资料收集，评价区地下水现状开采利用目的主要为区内饮用和农业灌溉。村民灌溉用水主要以地下水抽水为主，主要农作物为玉米，依据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）中农业用水定额表，按195m3/亩·年考虑，总计灌溉用水量为1420019.8m3。

根据评价区居民饮用水情况调查，项目北侧红墩村居民供水井位于厂区北侧约2km处深水井（不在本次评价范围内），项目南侧居民供水井位于厂区西侧约400m，井深约180m，供水人口约800人，属于分散式饮用水水源。

#### 4.1.5.3 项目场地水文地质条件

4.1.5.3.1 地形地貌

项目厂址地处毛乌素沙漠东南缘，主要为沙漠滩地地貌，沙漠覆盖率在95%以上，沙漠梁峁之间局部出露黄土。场地地形较平整。

4.1.5.3.2 地层岩性

依据厂区油品加工精制装置工程勘察报告，项目场地地层主要由第四系全新统风积(Qheol)粉砂、细砂、中砂，上更新统风积(Qp3eol)黄土，下白垩统(K)砂岩组成。

（1）层细砂(Qheol)：褐黄色，局部为灰黄色，稍湿~湿，松散~稍密。矿物成分以长石、石英为主， 均粒结构，质较纯，该层分布不均，土质不均，局部为粉砂、中砂，层厚变化大，是构成场地内地表沙丘的主要地层。

（2）层新黄土(Qp3eol)：褐色，可塑状态。含少量孔隙和虫孔，该层场区分布不均，岩性主要表现为粉土和粉质粘土，粉质粘土中局部见铁氧化物斑点、钙质条纹及针状孔隙，偶见姜石。

（3）白垩统(K)：紫红色，岩芯呈块状、短柱状。锤击声哑，较易击碎。

4.1.5.3.3 水文地质特征

项目厂址地下水主要赋存于第四系萨拉乌苏组冲湖积层及黄土层中，地下水类型为松散岩类孔隙潜水、松散岩类裂隙孔隙潜水。

项目场地上部为风积砂沉积层，岩性以细砂为主，风积砂厚度由8m左右逐渐增厚至20m左右。风积砂下部一般可见两层黄土，其中新黄土平均厚度10.0m左右，老黄土8.0m左右，因其渗透性能较差，因此构成风积砂含水层的相对隔水底板。根据现有工程初勘报告，包气带垂向渗透系数为10-3cm/s数量级，且包气带厚度较薄，渗透性强。因此，项目场地包气带防污性能较弱。

项目场地含水层位主要为第四系松散岩类孔隙裂隙潜水含水层，其厚度在3~15.0m之间。受地形地貌、水文气象等因素共同影响，项目场地因砂土含水层厚度有限，地下水富水性中等。

本项目所在区域潜水总体由北流向南，排泄入无定河，水力坡度I依据评价区调查得出的等水位线情况，取0.008；地下水类型为第四系松散岩类孔隙潜水。包气带岩性根据现有厂区钻孔钻探结果，土壤由细砂构成。项目场地地下水位埋深为2~9m，包气带平均厚度约5m，分布连续稳定，且单层厚度≥1m。渗透系数约0.009cm/s（＞10-4cm/s），综上判定评价区包气带防污性能较弱。

### 4.1.6 气候气象

根据榆林市气象站近20年常规气象资料统计，榆林地区夏季高温炎热，冬季干燥寒冷，年平均气温9.6℃，极端最高气温在6月达39℃，极端最低气温在1月达-27.8℃。夏季秋季降水集中，多为暴雨和雷阵雨，且有冰雹，年平均降水量468.3mm，7月降水量最大为99mm；年平均沙暴日数1.1天，年平均冰雹日数0.6天。年平均相对湿度49.5%，年平均气压885.5hPa。

项目所在区域多年主导风向为SE，年平均风速24.4m/s；全年静风频率12.9%。

### 4.1.7 动、植物与生态

1、植被资源

项目所在区域位于毛乌素沙地油蒿、冰草沙地植被小区，为农牧交错地带，总体呈现农业植被与自然植被相间分布的特征。植被类型单调，以矮半灌木、乔木林、草丛与农业植被为主。

乔木林分布较少，树种为小叶杨、旱柳、榆、樟子松等，主要分布于滩地与河流阶地的道路两侧。滩地中分布的乔木林多为田间防护林，以单行或单株形式出现，而在部分滩地，可见大面积分布的人工林场，群落结构为乔草结构，树高约8m，行间距3m，株距约2m，群落底部的草丛种类主要为禾草、杂类草等，林地郁闭度较高，约90%以上。

灌丛为优势植被群落，主要种类有沙蒿、柠条、沙柳、紫穗槐等。柠条分布于覆沙黄土梁、峁顶部黄土出露的地区，与少量沙蒿混生，柠条平均高度约50cm。沙蒿、沙柳主要分布于风沙滩地地区，为风沙滩地区的优势植被群落，大部分区域，两者相互混生，以沙蒿为主，局部地区沙柳高度可达2m以上，而沙蒿平均高度约40cm。花棒、踏郎、紫穗槐等为混生植被，单独建群较少。

草丛分布面积较少，主要分布于规划区东南部一带覆沙黄土丘陵。主要物种有沙蓬、猪毛菜、棉蓬等，这些均为沙地先锋植被群落，在流动沙丘（地）植被恢复或退化时有大量分布，但分布较为稀疏，个体低矮，对沙化难以起到抑制作用。

农业植被主要分布于河流阶地与滩地，耕地类型有旱地与水浇地，以旱地为主。水浇地分布于南部的无定河沿岸及其支流河谷中，河流沿岸及支流河谷灌溉条件很好，土壤类型为砂质粘土，有机质含量高，农作物产量相对较高，主要种植一年一熟粮食作物，农产品种类有春小麦、筱麦、荞麦、玉米、土豆、大豆、向日葵等。旱地分布面积相对较大，作物种类单调，主要种植荞麦、玉米等生育期短、耐寒性强的作物。

项目所在区域植被覆盖度总体较低，以中、低覆盖度植被为主。高覆盖度植被主要分布于芹河两岸，其余地区也有零星分布。中高覆盖度植被主要分布于尤家峁水库以南、无定河北岸等地区。中、低覆盖度植被分布面积最大。

2、动物资源

项目所在风沙区野生动物组成比较简单，种类较少，约有70多种，隶属于22目39科，其中兽类4目9科，鸟类15目26科，爬行类2目2科，两栖类1目2科。畜家禽主要有牛、马、驴、骡、猪、羊、鸡等。

3、土壤资源

项目所在区域土壤呈现较为典型的非地带性土壤分布。强烈的土壤蚀（风蚀和水蚀）母质出露，经耕种熟化而形成的土壤，根据母质性状有风沙土、黄绵土、新土、红粘土、紫色土、石质土共6类，土壤母质特性明显。区域土壤分布中，岩成土分布主要受地貌制约，形成土母质的南北差异。成土因素主要有母质、地形、气候、植被等。榆林土壤成土母质的种类较多，差异明显，主要是风积物，也有冲积、湖积物等。土壤类型以风沙土为主，此外还有栗钙土、潮土等。土壤沙化严重，肥力极差。

区域土壤侵蚀强度较大，以强度和极强度侵蚀为主，其中，风力侵蚀面积大，水力侵蚀面积较小。土壤侵蚀以风力侵蚀与水力侵蚀并存，土壤侵蚀严重；总体荒漠化程度较高，以中度沙质荒漠化土地为主。

## 4.2 环境质量现状监测与评价

### 4.2.1 环境空气质量现状调查与评价

4.2.1.1 区域达标判断及评价

根据陕西省《2024年环保快报》中“2023年12月及1-12月全省环境质量状况”，榆林市高新区2023年PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度分别为54μg/m3、24μg/m3、13μg/m3、33μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.1mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为156μg/m3；满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。据此项目所在区域为达标区。

表4.2-1  榆林市榆阳区空气质量现状评价表（2023年）

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率（%） | 超标 倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均 | 54 | 70 | 77.14 | / | 达标 |
| PM2.5 | 年平均 | 24 | 35 | 68.57 | / | 达标 |
| SO2 | 年平均 | 13 | 60 | 21.67 | / | 达标 |
| NO2 | 年平均 | 33 | 40 | 82.50 | / | 达标 |
| CO | 24h平均第95百分位数 | 1100 | 4000 | 27.50 | / | 达标 |
| O3 | 日最大8h滑动平均值的第90百分位数 | 156 | 160 | 97.50 | / | 达标 |

4.2.1.2 环境空气补充监测

项目涉及其他因子为TPS、非甲烷总烃、甲醇、NH3、H2S，监测引用《陕西未来能源化工有限公司50万吨/年合成气高温费托制化学品及产品延伸项目环境影响报告书大气环境质量补充监测》，监测时间为2023年2月21日～2023年2月28日、2023年5月13日~2023年5月19日。

（1）监测点位和监测项目

根据建设项目特征和当地环境现状特点，本项目环境空气质量现状监测共设置1个监测点位，监测点位和监测项目见下表4.2-2及图4.2-1。

表4.2-2  空气质量监测点位和监测项目

| 编号 | 监测点位 | 方位 | 距离 | 布设原则 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂址下风向 | SE | 1.8km | 下风向 | TSP、NMHC、甲醇、H2S、NH3 |

（2）采样时间及频率

连续监测7天有效数据。具体监测频次见表4.2-3。

表4.2-3  监测时间及频次

| 监测因子 | 监测项目 | 监测时间及频次 |
| --- | --- | --- |
| NMHC、甲醇、H2S、NH3 | 1小时值 | 每天采样4次，采样时间为每天02、08、14、20时，每小时采样时间不少于45min |
| TSP | 24小时值 | 24小时平均均值的监测应该符合GB3095-2012对数据的有效性规定，每天采样24h |

（3）检测分析方法

各监测点的检测分析方法见表4.2-4。

表4.2-4  检测项目分析方法

| 项目 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| TSP | 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》（HJ1263-2022） | 7μg/m3 |
| 非甲烷总烃 | 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》（HJ604-2017） | 0.07mg/m³ |
| 甲醇 | 污染源废气甲醇气相色谱法《空气和废气监测分析法》（第四版）国家环境保护总局（2023） | 0.1mg/m3 |
| H2S | 环境空气硫化氢亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） | 0.001mg/m3 |
| NH3 | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法HJ533-2009 | 0.01mg/m3 |

（4）监测与评价结果

评价区环境空气质量现状监测与评价结果见表4.2-5。

表4.2-5  大气环境质量现状监测结果统计表单位：mg/m3

| 监测 因子 | 点位 | 小时值 |  |  | 24小时均值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 | 标准值 | 最大占标率（%） | 浓度范围 | 标准值 | 最大占标率（%） |
| TSP | 厂址下风向 | / | / | / | 0.103~0.159 | 0.3 | 53.0 |
| 非甲烷总烃 |  | 0.47~0.64 | 2.0 | 32.0 | / | / | / |
| 甲醇 |  | 0.1ND | 3.0 | 0 | / | / | / |
| 硫化氢 |  | 0.001ND | 0.01 | 0 | / | / | / |
| 氨气 |  | 0.03~0.12 | 0.2 | 60.0 | / | / | / |

由以上监测数据可知，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准；H2S、NH3、甲醇满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D限值要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》的推荐值。

### 4.2.2 地表水环境质量现状监测与评价

本次地表水评价等级为三级B，不对项目周边河流进行监测。

### 4.2.3 地下水环境质量现状调查与评价

（1）点位布设

根据建设项目特征和当地环境现状、资料收集，本项目环境地下水质量现状监测共设置7个水质监测点位，14个水位监测点位，见图4.2-1。地下水水质水质采样时间为2025年3月1日~2025年3月2日，监测1次，水位监测2期。地下水水质监测的层位均为潜水含水层。

表4.2-6  监测点基本情况一览表

| 编号 | 监测点位 | 布点 原则 | 坐标 | 监测层位 | 水井 用途 | 监测 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂外1-背景井 | 上游 | 经度：109.471321°E 纬度：38.232169°N | 萨拉乌苏组、潜水 | 企业监测井 | 水质、 水位 |
| 2# | 厂内1-中间罐区 | 上游 | 经度：109.479782°E 纬度：38.224334°N | 萨拉乌苏组、潜水 | 企业监测井 |  |
| 3# | 厂内2-污水处理站 | 项目场地旁 | 经度：109.481797°E 纬度：38.221394°N | 萨拉乌苏组、潜水 | 企业监测井 |  |
| 4# | 厂外2-西 | 侧下游 | 经度：109.474816°E 纬度：38.220904°N | 萨拉乌苏组、潜水 | 企业监测井 |  |
| 5# | 厂内3-事故水池 | 下游 | 经度：109.477359°E 纬度：38.219492°N | 萨拉乌苏组、潜水 | 企业监测井 |  |
| 6# | 蟒对滩 | 下游 | 经度：109.483508°E 纬度：38.209310°N | 萨拉乌苏组、潜水 | 洒扫、灌溉 |  |
| 7# | 郑李滩 | 测下游 | 经度：109.460347°E 纬度：38.204254°N | 萨拉乌苏组、潜水 | 洒扫、灌溉 |  |
| 8# | 厂内4-费托合成 | 上游 | 经度：109.482567°E 纬度：38.225312°N | 萨拉乌苏组、潜水 | 企业监测井 | 水位 |
| 9# | 厂内5-锅炉 | 上游 | 经度：109.486207°E 纬度：38.227181°N | 萨拉乌苏组、潜水 | 企业监测井 |  |
| 10# | 厂内6-净化 | 上游 | 经度：109.487406°E 纬度：38.231920°N | 萨拉乌苏组、潜水 | 企业监测井 |  |
| 11# | 厂外3-东北 | 上游 | 经度：109.497523°E 纬度：38.240261°N | 萨拉乌苏组、潜水 | 企业监测井 |  |
| 12# | 厂外4-西南 | 下游 | 经度：109.492596°E 纬度：38.224758°N | 萨拉乌苏组、潜水 | 企业监测井 |  |
| 13# | 李家滩 | 侧下游 | 经度：109.457486°E 纬度：38.201501°N | 萨拉乌苏组、潜水 | 洒扫、灌溉 |  |
| 14# | 郑家滩4组 | 下游 | 经度：109.495270°E 纬度：38.210169°N | 萨拉乌苏组、潜水 | 洒扫、灌溉 |  |

（2）监测项目及分析方法

八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；

基本水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、氟化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数；

特征水质因子：pH、石油类、硫化物。

含水层底部测重油。

水质监测项目分析方法见表4.2-7。

表4.2-7  地下水监测项目的分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 水质pH值的测定电极法HJ1147-2020 | / |
| K+ | 水质钾和钠的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T11904-1989 | 0.05mg/L |
| Na+ |  | 0.01mg/L |
| Ca2+ | 水质钙和镁的测定原子吸收分光光度法GB/T11905-1989 | 0.02mg/L |
| Mg2+ |  | 0.002mg/L |
| CO32- | 地下水质分析方法第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定滴定法DZ/T0064.49-2021 | 5mg/L |
| HCO3- |  | 5mg/L |
| Cl- | 水质氯化物的测定硝酸银滴定法GB/T11896-1989 | / |
| SO42- | 水质硫酸盐的测定铬酸钡分光光度法（试行）HJ/T342-2007 | / |
| 氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | 0.025mg/L |
| 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 （7.1异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）GB/T5750.5-2023 | 0.002mg/L |
| 硝酸盐 | 水质硝酸盐氮的测定酚二磺酸分光光度法GB/T7480-1987 | 0.02mg/L |
| 亚硝酸盐 | 水质亚硝酸盐氮的测定分光光度法GB/T7493-1987 | 0.003mg/L |
| 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标 （13.1二苯碳酰二肼分光光度法）GB/T5750.6-2023 | 0.004mg/L |
| 硫化物 | 水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法HJ1226-2021 | 0.003mg/L |
| 挥发性酚类 | 水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法HJ503-2009 | 0.0003mg/L |
| 总硬度 | 地下水质分析方法总硬度的测定 第15部分：乙二胺四乙酸二钠滴定法DZ/T0064.15-2021 | 3.0mg/L |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法第4部分： 感观性状和物理指标（11.1称量法）GB/T5750.4-2023 | / |
| 氟化物 | 水质氟化物的测定离子选择电极法GB/T7484-1987 | 0.05mg/L |
| 汞 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法HJ694-2014 | 0.00004mg/L |
| 砷 |  | 0.0003mg/L |
| 铁 | 水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T11911-1989 | 0.03mg/L |
| 锰 |  | 0.01mg/L |
| 铅 | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标 （14.1无火焰原子吸收分光光度法）GB/T5750.6-2023 | 0.0025mg/L |
| 镉 | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标 （12.1无火焰原子吸收分光光度法）GB/T5750.6-2023 | 0.0005mg/L |
| 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法第7部分：有机物综合指标 （4.1酸性高锰酸钾滴定法）GB/T5750.7-2023 | 0.05mg/L |
| 石油类 | 水质石油类的测定紫外分光光度法（试行）HJ970-2018 | 0.01mg/L |
| 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法第12部分： 微生物指标（5.1多管发酵法）GB/T5750.12-2023 | / |
| 细菌总数 | 水质细菌总数的测定平皿计数法HJ1000-2018 | / |

（3）监测结果分析与评价

表4.2-8  地下水监测点水位信息  单位：m

| 监测点位 | 一期（2024年8月9日） |  |  | 二期（2025年4月18日） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 井口 标高 | 水位 埋深 | 地下水 水位 | 井口 标高 | 水位 埋深 | 地下水 水位 |
| 1# | 1184.18 | 3.31 | 1180.87 | 1184.18 | 3.41 | 1180.77 |
| 2# | 1176.2 | 0.9 | 1175.3 | 1176.2 | 1.47 | 1174.73 |
| 3# | 1175.17 | 2.32 | 1172.85 | 1175.17 | 2.52 | 1172.65 |
| 4# | 1173.14 | 2.1 | 1171.04 | 1173.14 | 2.36 | 1170.78 |
| 5# | 1173.18 | 2.55 | 1170.63 | 1173.18 | 2.89 | 1170.29 |
| 6# | 1163.59 | 3.56 | 1160.03 | 1163.59 | 3.98 | 1159.61 |
| 7# | 1162.81 | 2.72 | 1160.09 | 1162.81 | 3.14 | 1159.67 |
| 8# | 1176.77 | 0.62 | 1176.15 | 1176.77 | 0.72 | 1176.05 |
| 9# | 1185.01 | 2.86 | 1182.15 | 1185.01 | 2.93 | 1182.08 |
| 10# | 1180.52 | 2.31 | 1178.21 | 1180.52 | 2.27 | 1178.25 |
| 11# | 1192.13 | 4.54 | 1187.59 | 1192.13 | 5.05 | 1187.08 |
| 12# | 1175.41 | 0.95 | 1174.46 | 1175.41 | 0.76 | 1174.65 |
| 13# | 1147.21 | 3.24 | 1143.97 | 1147.21 | 3.46 | 1143.75 |
| 14# | 1167.97 | 3.91 | 1164.06 | 1167.97 | 6.92 | 1161.05 |

表4.2-9  地下水水质监测结果

| 监测项目 | 单位 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | / | 7.5 | 8.4 | 7.9 | 7.4 | 8.0 | 7.2 | 7.4 | 6.5~8.5 |
| K+ | mg/L | 0.53 | 0.56 | 1.61 | 1.27 | 2.12 | 0.53 | 0.5 | / |
| Na+ | mg/L | 84.8 | 56.6 | 34.2 | 84.5 | 125 | 88.6 | 80.2 | ≤200 |
| Ca2+ | mg/L | 14 | 3.05 | 14.9 | 24.1 | 4.96 | 24 | 8.58 | / |
| Mg2+ | mg/L | 1.9 | 1.14 | 5.06 | 3.01 | 1.89 | 2.71 | 1.53 | / |
| 碳酸根 | mg/L | 5ND | 27 | 5ND | 5ND | 5ND | 5ND | 5ND | / |
| HCO3- | mg/L | 205 | 15 | 136 | 240 | 286 | 228 | 206 | / |
| Cl- | mg/L | 28.5 | 31.2 | 5.8 | 16.0 | 7.6 | 16.3 | 4.2 | ≤250 |
| SO42- | mg/L | 35.5 | 46.7 | 25.0 | 26.0 | 51.2 | 54.9 | 17.5 | ≤250 |
| 氨氮 | mg/L | 0.474 | 0.434 | 0.479 | 0.496 | 0.488 | 0.451 | 0.436 | ≤0.50 |
| 氰化物 | mg/L | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | ≤0.05 |
| 硝酸盐（氮） | mg/L | 1.04 | 1.49 | 6.04 | 2.35 | 6.92 | 1.41 | 1.04 | ≤20.0 |
| 亚硝酸盐（氮） | mg/L | 0.003ND | 0.003ND | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.003ND | 0.003ND | ≤1.00 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.006 | 0.004 | 0.004ND | 0.004ND | ≤0.05 |
| 硫化物 | mg/L | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND | ≤0.02 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | ≤0.002 |
| 总硬度 | mg/L | 43 | 12.7 | 58.3 | 75.0 | 20.4 | 71 | 28.6 | ≤450 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 265 | 164 | 160 | 275 | 335 | 303 | 218 | ≤1000 |
| 氟化物 | mg/L | 0.3 | 0.50 | 0.78 | 0.80 | 0.70 | 0.57 | 0.38 | ≤1.0 |
| 汞 | mg/L | 0.00004ND | 0.00004ND | 0.00004ND | 0.00004ND | 0.00004ND | 0.00004ND | 0.00004ND | ≤0.001 |
| 砷 | mg/L | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0004 | 0.0011 | ≤0.01 |
| 铁 | mg/L | 0.03ND | 0.03ND | 0.03ND | 0.03ND | 0.03ND | 0.03ND | 0.03ND | ≤0.3 |
| 锰 | mg/L | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | ≤0.10 |
| 铅 | mg/L | 0.0025ND | 0.0025ND | 0.0025ND | 0.0025ND | 0.0025ND | 0.0025ND | 0.0025ND | ≤0.01 |
| 镉 | mg/L | 0.0005ND | 0.0005ND | 0.0005ND | 0.0005ND | 0.0005ND | 0.0005ND | 0.0005ND | ≤0.005 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.6 | 1.84 | 2.1 | 2.32 | 2.01 | 1.71 | 1.97 | ≤3.0 |
| 石油类 | mg/L | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | / |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | ≤3.0 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 59 | 50 | 41 | 54 | 61 | 56 | 47 | ≤100 |

监测结果表明，区域监测因子满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，地下水环境质量总体良好。

### 4.2.4 包气带环境质量现状监测与评价

根据建设项目特征和当地环境现状、资料收集，本项目针对包气带环境质量现状监测，共设置4个包气带监测点位，见图4.2-2。

（1）监测点位及监测因子

表4.2-10  包气带环境质量监测点

| 编号 | 监测点位 | 取样深度 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂区上游 | 0-20cm埋藏深度范围内取一个样品 | pH值、总硬度、溶解性总固体、石油类、硫化物 |
| 2# | 油品精制装置区 |  |  |
| 3# | 污水处理站 |  |  |
| 4# | 罐区 |  |  |

（2）监测分析方法

对包气带样品进行浸溶试验，分析浸溶液成分。

包气带监测方法及检出限见表4.2-11。

表4.2-11  包气带监测方法及检出限

| 监测项目 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 水质pH值的测定电极法HJ1147-2020 | / |
| 总硬度 | 地下水质分析方法总硬度的测定 第15部分：乙二胺四乙酸二钠滴定法DZ/T0064.15-2021 | 3.0mg/L |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法第4部分： 感观性状和物理指标（11.1称量法）GB/T5750.4-2023 | / |
| 石油类 | 水质石油类的测定紫外分光光度法（试行）HJ970-2018 | 0.01mg/L |
| 硫化物 | 水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法HJ1226-2021 | 0.003mg/L |

（3）监测结果分析及评价

表4.2-12  包气带监测结果

| 监测项目 | 单位 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH 值 | / | 6.7 | 7.1 | 6.9 | 7.3 |
| 总硬度 | mg/L | 172 | 206 | 198 | 214 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 342 | 388 | 316 | 357 |
| 石油类 | mg/L | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND |
| 硫化物 | mg/L | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND |

对比历史监测引用《陕西未来能源化工有限公司50万吨/年合成气高温费托制化学品及产品延伸项目环境影响报告书》环境质量监测数据。监测时间为2021年12月。

表4.2-13  包气带历史监测数据

| 监测项目 | 单位 | 2#油品精制装置区 | 3#污水处理站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石油类 | mg/L | 0.06ND | 0.06ND |

根据监测统计结果，厂区内包气带上下游相比各因子监测浓度无显著变化，同时对比历史监测数据相关点位、因子监测浓度无恶化；项目所在地包气带未受明显污染。

### 4.2.5 土壤环境现状监测与评价

根据建设项目特征和当地环境现状、资料收集，本次监测在厂区内布设5个柱状样、2个表层样，在厂外布设4个表层样，具体见表4.2-13及图4.2-2。

表4.2-13  土壤环境监测点位置与监测项目

| 编号 | 监测点位置 |  | 方法 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 占地范围内 | 新建罐区 | 柱状样 | 特征因子 |
| 2# |  | 润滑油基础油装置 （含油污水池） | 柱状样 |  |
| 3# |  | 改造装卸区 | 柱状样 |  |
| 4# |  | 余热发电区 | 柱状样 |  |
| 5# |  | 污水处理站 | 柱状样 |  |
| 6# |  | 办公区 | 表层样 |  |
| 7# |  | 新建罐区 | 表层样 | 建设用地的基本因子+特征因子 |
| 8# | 占地范围外 | 厂外耕地1 | 表层样 | 农用地基本因子+特征因子 |
| 9# |  | 厂外耕地2 | 表层样 | 特征因子 |
| 10# |  | 厂外用地3 | 表层样 | 建设用地基本因子+特征因子 |
| 11# |  | 厂外用地4 | 表层样 | 特征因子 |

表层样应在0~0.2m取样。

柱状样通常在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样（2#、5#最底层应在构筑物底板位置取样，深度约5.5m）。

（2）监测因子

①建设用地基本因子包括：a重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；

b挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；

c半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。共计45项。

②农用地基本因子包括：pH、镉、汞、砷、铅、总铬、铜、镍、锌；

③特征因子：石油烃、硫化物。

同时监测：pH、土壤颜色、土体构型、土壤结构、土壤质地、砂砾含量、阳离子交换量、氧化还原点位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度。

表4.2-14  土壤环境质量检测方法

| 监测项目 | 监测方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| pH 值 | 土壤pH的测定玻璃电极法NY/T1377-2007 | / |
| 汞 | 土壤和沉积物汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法HJ680-2013 | 0.002mg/kg |
| 砷 |  | 0.01mg/kg |
| 铜 | 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ491-2019 | 1mg/kg |
| 锌 |  | 1mg/kg |
| 铬 |  | 4mg/kg |
| 镍 |  | 3mg/kg |
| 六价铬 | 土壤和沉积物六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法HJ1082-2019 | 0.5mg/kg |
| 铅 | 土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997 | 0.1mg/kg |
| 镉 |  | 0.01mg/kg |
| 石油烃（C10~C40） | 土壤和沉积物石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法HJ1021-2019 | 6mg/kg |
| 硫化物 | 土壤和沉积物硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法HJ833-2017 | 0.04mg/kg |
| *四氯化碳 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 1.3μg/kg |
| *氯仿 |  | 1.1μg/kg |
| *氯甲烷 |  | 1.0μg/kg |
| *1,1-二氯乙烷 |  | 1.2μg/kg |
| *1,2-二氯乙烷 |  | 1.3μg/kg |
| *1,1-二氯乙烯 |  | 1.0μg/kg |
| *顺式-1,2-二氯乙烯 |  | 1.3μg/kg |
| *反式-1,2-二氯乙烯 |  | 1.4μg/kg |
| *二氯甲烷 |  | 1.5μg/kg |
| *1,2-二氯丙烷 |  | 1.1μg/kg |
| *1,1,1,2-四氯乙烷 |  | 1.2μg/kg |
| *1,1,2,2-四氯乙烷 |  | 1.2μg/kg |
| *四氯乙烯 |  | 1.4μg/kg |
| *1,1,1-三氯乙烷 |  | 1.3μg/kg |
| *1,1,2-三氯乙烷 |  | 1.2μg/kg |
| *三氯乙烯 |  | 1.2μg/kg |
| *1,2,3-三氯丙烷 |  | 1.2μg/kg |
| *氯乙烯 |  | 1.0μg/kg |
| *苯 |  | 1.9μg/kg |
| *氯苯 |  | 1.2μg/kg |
| *1,2-二氯苯 |  | 1.5μg/kg |
| *1,4-二氯苯 |  | 1.5μg/kg |
| *乙苯 |  | 1.2μg/kg |
| *苯乙烯 |  | 1.1μg/kg |
| *甲苯 |  | 1.3μg/kg |
| *间，对二甲苯 |  | 1.2μg/kg |
| *邻二甲苯 |  | 1.2μg/kg |
| *硝基苯 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ834-2017 | 0.09mg/kg |
| *2-氯苯酚 |  | 0.06mg/kg |
| *苯并[a]蒽 |  | 0.1mg/kg |
| *苯并[a]芘 |  | 0.1mg/kg |
| *苯并[b]荧蒽 |  | 0.2mg/kg |
| *苯并[k]荧蒽 |  | 0.1mg/kg |
| *䓛 |  | 0.1mg/kg |
| *二苯并[a,h]蒽 |  | 0.1mg/kg |
| *茚并[1,2,3-cd]芘 |  | 0.1mg/kg |
| *萘 |  | 0.09mg/kg |
| *苯胺 | 土壤和沉积物13种苯胺类和2种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法HJ1210-2021 | 2μg/kg |
| 阳离子交换量 | 土壤阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法HJ889-2017 | 0.8cmol+/kg |
| 饱和导水率 | 森林土壤渗滤率的测定LY/T1218-1999 | / |
| 土壤容重 | 土壤检测第4部分：土壤容重的测定NY/T1121.4-2006 | / |
| 孔隙度 | 森林土壤水分-物理性质的测定LY/T1215-1999 | / |
| 氧化还原电位 | 土壤氧化还原电位的测定电位法HJ746-2015 | / |

本项目土壤环境质量现状评价结果见表4.2-15~4.2-24。

表4.2-15  土壤理化性质结果表及点位信息

| 序号 | 监测点位 | 深度 | 颜色 | 土壤质地 | 土壤 结构 | 土体 构型 | 砂砾 含量 | 根系 情况 | 其他 异物 | 经纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 新建 罐区 | 0-0.5m | 黄 | 砂壤土 | 团粒状 | 均质型 | 72% | 无 | 无 | 109.476855°E 38.226197°N |
|  |  | 0.5-1.5m | 黄 |  |  |  | 70% | 无 | 无 |  |
|  |  | 1.5-3m | 黄 |  |  |  | 69% | 无 | 无 |  |
| 2# | 润滑油基础油装置 | 0-0.5m | 黄 |  |  |  | 74% | 无 | 无 | 109.478602°E 38.223337°N |
|  |  | 0.5-1.5m | 黄 |  |  |  | 72% | 无 | 无 |  |
|  |  | 1.5-3m | 黄 |  |  |  | 71% | 无 | 无 |  |
|  |  | 3-6m | 黄 |  |  |  | 72% | 无 | 无 |  |
| 3# | 改造装卸区 | 0-0.5m | 黄 |  |  |  | 73% | 无 | 无 | 109.474173°E 38.224226°N |
|  |  | 0.5-1.5m | 黄 |  |  |  | 71% | 无 | 无 |  |
|  |  | 1.5-3m | 黄 |  |  |  | 69% | 无 | 无 |  |
| 4# | 余热发电区 | 0-0.5m | 黄 |  |  |  | 74% | 无 | 无 | 109.486908°E 38.232597°N |
|  |  | 0.5-1.5m | 黄 |  |  |  | 72% | 无 | 无 |  |
|  |  | 1.5-3m | 黄 |  |  |  | 71% | 无 | 无 |  |
| 5# | 污水处理站 | 0-0.5m | 黄 |  |  |  | 73% | 无 | 无 | 109.478602°E 38.223337°N |
|  |  | 0.5-1.5m | 黄 |  |  |  | 71% | 无 | 无 |  |
|  |  | 1.5-3m | 黄 |  |  |  | 70% | 无 | 无 |  |
|  |  | 3-6m | 黄 |  |  |  | 69% | 无 | 无 |  |
| 6# | 办公区 | 0-0.2m | 黄 |  |  |  | 34% | 无 | 无 | 109.494345°E 38.229171°N |
| 7# | 新建罐区 | 0-0.2m | 黄 |  |  |  | 66% | 少量 | 无 | 109.477146°E 38.226068°N |
| 8# | 厂外耕地1 | 0-0.2m | 黄 |  |  |  | 67% | 少量 | 无 | 109.472777°E 38.221923°N |
| 9# | 厂外耕地2 | 0-0.2m | 黄 |  |  |  | 68% | 少量 | 无 | 109.485823°E 38.236405°N |
| 10# | 厂外用地3 | 0-0.2m | 黄 |  |  |  | 69% | 少量 | 无 | 109.480607°E 38.219351°N |
| 11# | 厂外用地4 | 0-0.2m | 黄 |  |  |  | 69% | 少量 | 无 | 109.470517°E 38.231650°N |

表4.2-16  土体构型（土壤剖面照片）

| 土壤剖面照片 | 土壤 层次 | 层次a |
| --- | --- | --- |
|  | 0~0.5m | 黄、砂壤土、潮、团粒状、无植物根系、72%砂砾含量 |
|  | 0.5~1.5m | 黄、砂壤土、潮、团粒状、无植物根系、70%砂砾含量 |
|  | 1.5~3m | 黄、砂壤土、湿、团粒状、无植物根系、69%砂砾含量 |

表4.2-17  土壤环境质量现状监测及评价结果表（特征因子） 单位：mg/kg

| 监测项目 | 1#新建罐区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表层(0-0.5m) |  |  | 中层(0.5-1.5m) |  |  | 底层(1.5-3m) |  |  |  |
| pH* | 8.1 |  |  | 8.2 |  |  | 8.2 |  |  | / |
| 阳离子交换量*（cmoL/kg） | 7.6 |  |  | 6.7 |  |  | 6.9 |  |  | / |
| 氧化还原电位*（mV） | 470 |  |  | 465 |  |  | 451 |  |  | / |
| 饱和导水率*（mm/min） | 0.51 |  |  | 0.44 |  |  | 0.39 |  |  | / |
| 土壤容重*（g/cm3） | 1.22 |  |  | 1.31 |  |  | 1.45 |  |  | / |
| 孔隙度*（%） | 41 |  |  | 39 |  |  | 37 |  |  | / |
| 石油烃(C10-C40)（mg/kg） | 6ND |  |  | 6ND |  |  | 6ND |  |  | 4500 |
| 硫化物（mg/kg） | 1.25 |  |  | 0.68 |  |  | 1.41 |  |  | / |
| 监测项目 | 2#新建润滑油基础油装置（含油污水池） |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准值 |
|  | 表层(0-0.5m) |  | 中层(0.5-1.5m) |  | 底层(1.5-3m) |  |  | 底层(3-6m) |  |  |
| pH* | 8.2 |  | 8.2 |  | 8.2 |  |  | 8.1 |  | / |
| 阳离子交换量*（cmoL/kg） | 5.9 |  | 6.0 |  | 5.9 |  |  | 5.4 |  | / |
| 氧化还原电位*（mV） | 461 |  | 461 |  | 461 |  |  | 457 |  | / |
| 饱和导水率*（mm/min） | 0.41 |  | 0.35 |  | 0.33 |  |  | 0.32 |  | / |
| 土壤容重*（g/cm3） | 1.03 |  | 1.23 |  | 1.46 |  |  | 1.47 |  | / |
| 孔隙度*（%） | 40 |  | 38 |  | 37 |  |  | 38 |  | / |
| 石油烃(C10-C40)（mg/kg） | 7 |  | 6ND |  | 6ND |  |  | 6ND |  | 4500 |
| 硫化物（mg/kg） | 0.69 |  | 1.17 |  | 1.00 |  |  | 0.91 |  | / |
| 监测项目 | 3#改造装卸区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准值 |
|  | 表层(0-0.5m) |  |  | 中层(0.5-1.5m) |  |  | 底层(1.5-3m) |  |  |  |
| pH* | 8.0 |  |  | 8.1 |  |  | 8.2 |  |  | / |
| 阳离子交换量*（cmoL/kg） | 6.6 |  |  | 5.4 |  |  | 4.8 |  |  | / |
| 氧化还原电位*（mV） | 467 |  |  | 467 |  |  | 467 |  |  | / |
| 饱和导水率*（mm/min） | 0.41 |  |  | 0.38 |  |  | 0.35 |  |  | / |
| 土壤容重*（g/cm3） | 1.05 |  |  | 1.09 |  |  | 1.42 |  |  | / |
| 孔隙度*（%） | 42 |  |  | 40 |  |  | 37 |  |  | / |
| 石油烃(C10-C40)（mg/kg） | 6ND |  |  | 6ND |  |  | 6ND |  |  | 4500 |
| 硫化物（mg/kg） | 1.31 |  |  | 0.92 |  |  | 1.91 |  |  | / |
| 监测项目 | 4#新建余热发电区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准值 |
|  | 表层(0-0.5m) |  |  | 中层(0.5-1.5m) |  |  | 底层(1.5-3m) |  |  |  |
| pH* | 8.1 |  |  | 8.2 |  |  | 8.2 |  |  | / |
| 阳离子交换量*（cmoL/kg） | 6.0 |  |  | 5.5 |  |  | 5.7 |  |  | / |
| 氧化还原电位*（mV） | 466 |  |  | 466 |  |  | 466 |  |  | / |
| 饱和导水率*（mm/min） | 0.46 |  |  | 0.44 |  |  | 0.41 |  |  | / |
| 土壤容重*（g/cm3） | 1.06 |  |  | 1.18 |  |  | 1.41 |  |  | / |
| 孔隙度*（%） | 40 |  |  | 39 |  |  | 37 |  |  | / |
| 石油烃(C10-C40)（mg/kg） | 6ND |  |  | 6ND |  |  | 6ND |  |  | 4500 |
| 硫化物（mg/kg） | 0.61 |  |  | 1.18 |  |  | 1.34 |  |  | / |
| 监测项目 | 5#污水处理站 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准值 |
|  | 表层(0-0.5m) | 中层(0.5-1.5m) |  |  |  | 底层(1.5-3m) |  |  | 底层(3-6m) |  |
| pH* | 8.0 | 8.1 |  |  |  | 8.2 |  |  | 8.0 | / |
| 阳离子交换量*（cmoL/kg） | 6.9 | 6.7 |  |  |  | 6.1 |  |  | 6.4 | / |
| 氧化还原电位*（mV） | 472 | 472 |  |  |  | 472 |  |  | 472 | / |
| 饱和导水率*（mm/min） | 0.41 | 0.36 |  |  |  | 0.34 |  |  | 0.30 | / |
| 土壤容重*（g/cm3） | 1.00 | 1.19 |  |  |  | 1.21 |  |  | 1.32 | / |
| 孔隙度*（%） | 41 | 39 |  |  |  | 39 |  |  | 39 | / |
| 石油烃(C10-C40)（mg/kg） | 6ND | 6ND |  |  |  | 6ND |  |  | 6ND | 4500 |
| 硫化物（mg/kg） | 0.97 | 1.66 |  |  |  | 0.90 |  |  | 1.62 | / |
| 监测项目 | 6#办公区 |  |  | 9#厂外耕地2 |  |  | 11#厂外用地4 |  |  | 标准值 |
|  | 表层(0-0.2m) |  |  | 表层(0-0.2m) |  |  | 表层(0-0.2m) |  |  |  |
| pH* | 8.1 |  |  | 7.9 |  |  | 8.0 |  |  | / |
| 阳离子交换量*（cmoL/kg） | 5.0 |  |  | 5.8 |  |  | 6.3 |  |  | / |
| 氧化还原电位*（mV） | 429 |  |  | 453 |  |  | 458 |  |  | / |
| 饱和导水率*（mm/min） | 0.43 |  |  | 0.41 |  |  | 0.40 |  |  | / |
| 土壤容重*（g/cm3） | 1.26 |  |  | 1.43 |  |  | 1.36 |  |  | / |
| 孔隙度*（%） | 38 |  |  | 36 |  |  | 37 |  |  | / |
| 石油烃(C10-C40)（mg/kg） | 6ND |  |  | 6ND |  |  | 6ND |  |  | 4500 |
| 硫化物（mg/kg） | 1.35 |  |  | 1.15 |  |  | 1.42 |  |  | / |

表4.2-18  土壤环境质量现状监测及评价结果表（基本因子）  单位：mg/kg

| 监测项目 | 7#新建罐区 | 10#厂外用地3 | 第一类筛选值 | 第二类筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表层（0-0.2m） | 表层（0-0.2m） |  |  |
| pH* | 8.1 | 8.1 | / | / |
| 阳离子交换量*（cmoL/kg） | 6.6 | 6.3 | / | / |
| 氧化还原电位*（mV） | 450 | 447 | / | / |
| 饱和导水率*（mm/min） | 0.42 | 0.38 | / | / |
| 土壤容重*（g/cm3） | 1.42 | 1.44 | / | / |
| 孔隙度*（%） | 38 | 36 | / | / |
| 镉 | 0.21 | 0.2 | 20 | 65 |
| 汞 | 0.307 | 0.268 | 8 | 38 |
| 砷 | 4.65 | 4.88 | 20 | 60 |
| 铅 | 6.8 | 9.2 | 400 | 800 |
| 铜 | 5 | 3 | 2000 | 18000 |
| 镍 | 11 | 10 | 150 | 900 |
| 六价铬 | 0.5ND | 0.5ND | 3.0 | 5.7 |
| 石油烃(C10-C40) | 6ND | 6ND | 826 | 4500 |
| 硫化物 | 1.27 | 1.44 | / | / |
| 四氯化碳 | 1.3×10-3ND | 1.3×10-3ND | 0.9 | 2.8 |
| 氯仿 | 1. 1×10-3ND | 1. 1×10-3ND | 0.3 | 0.9 |
| 氯甲烷 | 1.0×10-3ND | 1.0×10-3ND | 12 | 37 |
| 1,1-二氯乙烷 | 1.2×10-3ND | 1.2×10-3ND | 3 | 9 |
| 1,2-二氯乙烷 | 1.3×10-3ND | 1.3×10-3ND | 0.52 | 5 |
| 1,1-二氯乙烯 | 1.0×10-3ND | 1.0×10-3ND | 12 | 66 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 1.3×10-3ND | 1.3×10-3ND | 66 | 596 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 1.4×10-3ND | 1.4×10-3ND | 10 | 54 |
| 二氯甲烷 | 1.5×10-3ND | 5.5×10-3 | 94 | 616 |
| 1,2-二氯丙烷 | 1. 1×10-3ND | 1. 1×10-3ND | 1 | 5 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1.2×10-3ND | 1.2×10-3ND | 2.6 | 10 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.2×10-3ND | 1.2×10-3ND | 1.6 | 6.8 |
| 四氯乙烯 | 1.4×10-3ND | 2.1×10-3 | 11 | 53 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 1.3×10-3ND | 1.3×10-3ND | 701 | 840 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 1.2×10-3ND | 1.2×10-3ND | 0.6 | 2.8 |
| 三氯乙烯 | 1.2×10-3ND | 1.2×10-3ND | 0.7 | 2.8 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 1.2×10-3ND | 1.2×10-3ND | 0.05 | 0.5 |
| 氯乙烯 | 1.0×10-3ND | 1.0×10-3ND | 0.12 | 0.43 |
| 苯 | 1.9×10-3ND | 1.9×10-3ND | 1 | 4 |
| 氯苯 | 1.2×10-3ND | 1.2×10-3ND | 68 | 270 |
| 1,2-二氯苯 | 1.5×10-3ND | 1.5×10-3ND | 560 | 560 |
| 1,4-二氯苯 | 1.5×10-3ND | 1.5×10-3ND | 5.6 | 20 |
| 乙苯 | 1.2×10-3ND | 1.2×10-3ND | 7.2 | 28 |
| 苯乙烯 | 1. 1×10-3ND | 1. 1×10-3ND | 1290 | 1290 |
| 甲苯 | 1.3×10-3ND | 1.3×10-3ND | 1200 | 1200 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 1.2×10-3ND | 1.2×10-3ND | 163 | 570 |
| 邻二甲苯 | 1.2×10-3ND | 1.2×10-3ND | 222 | 640 |
| 硝基苯 | 0.09ND | 0.09ND | 34 | 76 |
| 苯胺 | 2×10-3ND | 2×10-3ND | 92 | 260 |
| 2-氯酚 | 0.06ND | 0.06ND | 250 | 2256 |
| 苯并[a]蒽 | 0.1ND | 0.1ND | 5.5 | 15 |
| 苯并[a]芘 | 0.1ND | 0.1ND | 0.55 | 1.5 |
| 苯并[b]荧蒽 | 0.2ND | 0.2ND | 5.5 | 15 |
| 苯并[k]荧蒽 | 0.1ND | 0.1ND | 55 | 151 |
| 䓛 | 0.1ND | 0.1ND | 490 | 1293 |
| 二苯并[a,h]蒽 | 0.1ND | 0.1ND | 0.55 | 1.5 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 0.1ND | 0.1ND | 5.5 | 15 |
| 萘 | 0.09ND | 0.09ND | 25 | 70 |

表4.2-19  土壤环境质量现状监测结果统计表   单位：mg/kg

| 监测项目 | 8#厂外耕地1 表层（0-0.2m） | 农用地筛选值 |
| --- | --- | --- |
| pH* | 8.1 | / |
| 阳离子交换量*（cmoL/kg） | 5.1 | / |
| 氧化还原电位*（mV） | 456 | / |
| 饱和导水率*（mm/min） | 0.46 | / |
| 土壤容重*（g/cm3） | 1.37 | / |
| 孔隙度*（%） | 37 | / |
| 镉 | 0.33 | 0.6 |
| 汞 | 0.357 | 3.4 |
| 砷 | 5.01 | 25 |
| 铅 | 5.8 | 170 |
| 铬 | 12 | 250 |
| 铜 | 4 | 100 |
| 镍 | 11 | 190 |
| 锌 | 21 | 300 |
| 石油烃(C10-C40) | 6ND | / |
| 硫化物 | 1.71 | / |

监测结果表明，各监测点的各监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值标准及《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值标准，项目所在地土壤环境质量良好。

### 4.2.6 声环境现状监测与评价

根据建设项目特征和当地环境现状，本次评价共设置5个监测点位。

（1）监测点位及监测项目

监测时间为2025年2月27日~2月28日，连续两天，昼夜监测等效连续A声级。监测点位为厂界外1m的位置。

（2）监测结果分析与评价

厂界四周声环境监测结果见表4.2-20及图4.2-1。

表4.2-20  声环境监测及评价结果[dB(A)]

| 监测点位 | 2025年2月27日 |  | 2025年2月28日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| 西厂界 | 57 | 50 | 59 | 48 |
| 西南厂界 | 57 | 50 | 56 | 48 |
| 东厂界 | 55 | 50 | 54 | 49 |
| 东北厂界 | 52 | 47 | 54 | 46 |
| 西北厂界 | 56 | 50 | 59 | 49 |
| GB3096-2008标准（3类区） | 65 | 55 | 65 | 55 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由监测数据可知，拟建厂址目前噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准限值，声环境质量良好。

## 4.3 区域污染源调查

项目区域现有企业有榆林市旺骅建材有限责任公司、榆林正兴能源有限公司、兖矿榆林精细化工有限公司、红墩污水处理厂、美国空气化工产品公司；在建项目有陕西未来能源化工有限公司50万吨/年合成气高温费托制化学品及产品延伸项目。

地下水评价区内企业包括以上企业，还零星存在居民生活污染源。园区企业废水不外排，没有直接排放口。

# 5 施工期环境影响评价

本项目位于榆林市榆阳区榆横工业区北区，总占地面积约3.17hm2。施工期主要发生的土石方工程为：场地内现有厂房等拆除、场地平整、厂房基础开挖填筑、给排水管线开挖、道路工程开挖填筑，施工场地临时设施基础开挖等。

## 5.1 施工期水环境影响分析

施工废水主要为施工过程中产生的生产废水及施工人员的生活污水，若排放不当，将造成土壤及水环境污染。

生产废水主要为打桩废水、车辆冲洗水、商混罐车冲洗水等，主要污染物为COD、SS和石油类；施工期施工人员一般为50人，按每人每天用水量60L计，排污系数为0.8，则施工人员生活污水的产生量约为2.4m3，生活污水主要污染物为COD、SS、动植物油和氨氮等，依托现有污水站处理，废水不外排，水量对现有污水处理规模冲击很小，对环境影响不大。

## 5.2 施工期环境空气影响分析

施工期大气环境污染主要来自于施工扬尘、运输车辆产生的道路扬尘、施工机械排放的废气及大型运输车辆排放的尾气等。

项目在已建成厂内施工，施工期间装卸、转运、建筑材料砂石的运输过程及土石方开挖过程，使地表结构受损。在风力的作用下，缺少厂房覆盖的细小尘土随风而起形成扬尘，漂浮在空气中，使局部空气环境中TSP浓度增加，造成地表扬尘污染环境，其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质结构、天气条件等诸多因素有关。施工中灰土拌合过程产生的施工扬尘，根据设计资料，项目使用的混凝土为水泥灌浆车，为厂外搅拌站预制，本项目此项施工过程对环境影响较小。

另外，本项目建设活动也必然使进出该区域的人流物流增大，特别是汽车运输量的增大，大量的设备和装置通过公路运输，必然会对公路沿线的大气环境造成一定的影响，主要污染因子为粉尘和汽车尾气，本项目运输主要通过当地道路，路况较好，由于汽车行驶带起的扬尘量有限，但应加强管理，防止车辆沿途抛洒造成的环境污染。

施工期应加强扬尘控制，深化面源污染管理。安装视频监控设施监控堆场扬尘，促使施工企业绿色施工；建筑施工场地周边必须设置围挡，湿法作业、场地覆盖；建筑工地施工现场主要道路必须进行硬化处理，禁止现场搅拌混凝土、砂浆。减少露天装卸作业，严查渣土车沿途抛洒，在建筑工地集中路段设置拉土保洁指定通道，规定时间、路线、流程进行拉土作业；对渣土运输车辆安装GPS定位系统进行全面监控。

根据《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》，建设单位与施工单位签订的合同，应当明确施工单位的扬尘污染防治责任，并将扬尘污染防治费用列入工程预算并及时足额支付施工单位。在出现严重雾霾、沙尘暴等恶劣天气时，按当地政府要求停止施工的，建设单位不得强令施工单位进行施工，停工时间不得计算在合同工期内。施工企业应制定专门的扬尘治理管理制度，企业技术负责人在审批施工组织设计和专项施工方案时，要对施工现场扬尘治理措施进行认真审核；施工企业定期召开安全例会和安全检查时，要将扬尘治理工作作为重要内容。施工企业要及时总结、优化扬尘治理工作经验和成果，使扬尘治理工作向科学化、规范化迈进，推动扬尘防治设施、设备向标准化、定型化、工具式、可周转利用方面发展。扬尘专项治理期间，各施工企业要制定自查方案，按月对本企业所有在建项目扬尘治理情况进行检查，对发现的问题及时进行整改。项目经理为施工现场扬尘治理的第一责任人，应确定项目扬尘治理专职人员，专职人员按照项目部扬尘治理措施，具体负责做好定期检查及日常巡查管理，纠违和设施维护工作，建立健全扬尘检查及整治记录。需要按照建筑施工扬尘治理措施17条实施：

（1）施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。

（2）工程项目部必须制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应。

（3）工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗。

（4）施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。

（5）在建工程施工现场必须封闭围挡施工，严禁围挡不严或敞开式施工。

（6）工程开工前，施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，其余场地必须绿化或固化。

（7）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场。

（8）施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露。

（9）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒。

（10）施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃。

（11）施工现场的水泥及其他粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。

（12）施工现场必须建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。

（13）施工层建筑垃圾必须采用封闭方式及时清运，严禁凌空抛掷。

（14）施工现场必须安装视频监控系统，对施工扬尘进行实时监控。

（15）拆除工程必须采用围挡隔离，并采取洒水降尘或雾化降尘措施，废弃物应及时覆盖或清运，严禁敞开式拆除。

（16）遇有严重污染日时，严禁建筑工地土方作业和建筑拆除作业。

（17）施工营地取暖采用空调等电取暖，不得采用小燃煤进行取暖。

## 5.3 施工期噪声影响分析

建设施工期一般为露天作业，而且场地内设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各厂界噪声值较困难，因此本评价只预测各噪声源单独作用时的超标范围，详见表5.2-1。施工期场界噪声限值要求执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

表5.2-1  施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表

| 设备名称 | 声级 dB(A) | 距声源 距离(m) | 评价标准dB(A) |  | 最大超标范围(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 装载机 | 86 | 5 | 70 | 55 | 32 | 177 |
| 吊车 | 73 | 15 | 70 | 55 | 21 | 119 |
| 风镐 | 98 | 1 | 70 | 55 | 25 | 141 |
| 振捣棒 | 93 | 1 | 70 | 55 | 14 | 79 |
| 电锯 | 103 | 1 | 70 | 55 | 45 | 251 |
| 升降机 | 78 | 1 | 70 | 55 | 3 | 14 |
| 切割机 | 88 | 1 | 70 | 55 | 8 | 45 |

由上表可以看到，这些施工机械产生的噪声影响会导致施工现场附近251m范围以内的噪声出现超标。影响范围内无居民区，但考虑厂内有职工宿舍，施工时间应尽量安排在白天施工，避免对职工造成影响。

## 5.4 施工期固体废物影响分析

该项目在建设过程中，产生的主要固体废弃物为原有设备、装置拆除产生的固体废物，及新建设备安装过程产生的建筑垃圾，生活垃圾等。拆除作业产生的建筑垃圾运送至当地定点建筑垃圾处置场处置，金属件尽可能的回收利用，剩余部分根据其特性进行处置，沾有污油的废弃设备应按相关规定交有资质单位处置。

建设期生活垃圾分类收集后送交当地环卫部门处理或指定垃圾填埋场处置。尽可能地避免生活垃圾和建筑垃圾对周围环境的影响。其他建筑垃圾应及时清运，运出废物应使用苫布遮盖，不得沿路洒落泥土，并按照市政部门批准的地点倾倒。施工人员产生的生活垃圾量较少，可设置固定垃圾箱存放，由园区统一清运，不得随意丢弃。

项目施工时应尽量少占地，对临时占地，应将原有土地表层堆在一旁，待施工完毕将这些熟土堆平。在厂区平整过程中做到边取土边平整，取平要有计划，不得随意取土弃土，将施工场地严格控制在厂区范围内。

在采取以上措施的情况下，施工期固体废弃物对环境影响不大。

## 5.5 施工期风险环境影响分析

本项目改造的工程主要有油品加工精制装置、装卸车栈台、燃料气管道等，主要涉及油品、2#软蜡、燃料气等的转运输送，均为易燃易爆物质。若改造过程造成物料泄漏，将可能造成火灾爆炸等事故。

改造过程及拆除工程均应全过程风险防控，具体如下：

（1）在拆除前，必须找到有关这些设施的所有文档和信息，包括施工图、承认证、安全规程等等。同时，还需要判断设施的实际情况，确定设施中是否存有易燃易爆气体。并制定拆除方案，方案中应考虑、设备类型和位置、装置中是否残留气体、拆除所涉及的风险和风险控制措施、线路、管道和设备的去向、拆除后的处理方法等。拆除前必须先准备需要的工具和设备。在现场应尽量使用防爆工具，如防爆电动工具等。同时，还需要配备必要的防护设备，如眼罩、手套、口罩等。

（2）在设施中可能存在残留气体，务必首先进行处理。可以使用特殊工具将其排出，或者在设施两侧设置阀门，将气体吸出来，并将其加以处理。在拆除中，应注意使用低切割工具，以减少管道内的气体泄漏。同时，对于正在使用中的设备，应先将其切断电源，并拆下所有的电气装置。

（3）拆除后，所有管道、设备和线路均应密封处理，以防止单位中的气体泄漏。如果发现气体泄漏或其他安全隐患，应立即采取措施消除隐患并进行检查，确认设施安全后方可进行下一步工作。

通过以上措施，可大幅度减少施工过程造成的环境风险。

## 5.6 施工期生态环境影响分析

施工位于现有厂区内，不新增用地，施工结束后场地经过平整，进行绿化，影响较小。

施工初期的基础开挖等活动会使土壤的结构、组成和理化性质等发生变化。由于地表土壤疏松，施工开挖形成的弃土如不采取合理的防护措施，遇到大风、暴雨等特殊气候条件，极易形成水土流失。但由于厂区内大部分地面已硬化或被建筑物占用，工程前期产生的少量土方会随着施工的进行回填，厂区内的水土流失条件有限，水土流失影响不大。在项目运行期，地面被覆盖或绿化，水土流失条件消失，基本不会产生水土流失。

# 6 环境影响预测与评价

## 6.1 运行期大气环境影响预测与评价

### 6.1.1 大气环境影响回顾性评价

本项目位于榆林市榆阳区榆横工业区北区内，根据榆阳区近年来环境空气自动监测数据，2023年环境空气污染物基本因子年均值均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。当地区域为达标区。

### 6.1.2 污染气象特征

#### 6.1.2.1 主要气候统计资料分析

本项目位于榆林市榆阳区榆横工业区北区内，根据项目所在地地形高程等条件相似性，选用地面气象站榆林站观测数据作为本次评价地面气象数据，符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中对地面气象观测资料的要求。本项目采用气象资料来源见表6.1-2。

表6.1-2  观测气象数据信息

| 气象站名称 | 编号 | 气象站等级 | 气象站坐标 |  | 相对距离/km | 海拔高度/m | 数据 年份 | 气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |
| 榆林站 | 53646 | 基本 | 109.78030 | 38.26860 | 25.3 | 1162 | 2023 | 风向、风速、总云、低云、干球温度 |

榆林气象站属于国家基本气象站，拥有长期的气象观测资料，以下资料根据2004~2023年气象数据统计分析。

表6.1-3  榆林气象站2004~2023年常规气象项目统计

| 统计项目 |  | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） |  | 9.6 |  |  |
| 累年极端最高气温（℃） |  | 35.3 | 2005-06-22 | 39.0 |
| 累年极端最低气温（℃） |  | -22.5 | 2008-01-23 | -27.8 |
| 多年平均气压（hPa） |  | 885.5 |  |  |
| 多年平均水汽压（hPa） |  | 7.2 |  |  |
| 多年平均相对湿度（) |  | 49.5 |  |  |
| 多年平均降雨量（mm) |  | 468.3 | 2022-07-11 | 99.0 |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数（d） | 1.1 |  |  |
|  | 多年平均雷暴日数（d） | 29.8 |  |  |
|  | 多年平均冰雹日数（d） | 0.6 |  |  |
|  | 多年平均大风日数（d） | 12.1 |  |  |
| 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 |  | 24.4 | 2008-5-15 | 31.7NW |
| 多年平均风速（m/s） |  | 2.7 |  |  |
| 多年主导风向、风向频率（%) |  | SE12.9% |  |  |
| 多年静风频率（风速≤0.2m/s）（%） |  | 2.7 |  |  |

（1）风速与风向特征

榆林气象站月平均风速如表6.1-3，4月平均风速最大（3.3m/s），1月风最小（2.4m/s）。近20年资料分析的风向玫瑰图见图6.1-1所示，榆林气象站主要风向为SE和SSE、NNW、NW，占44.1％，其中以SE为主风向，占到全年12.9％左右。

表6.1-3  榆林气象站20年月平均风速统计（单位：m/s）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 |

表6.1-4  榆林气象站20年风向频率统计（%）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率（%） | 6.9 | 3.3 | 2.2 | 2.4 | 4.4 | 7.8 | 12.9 | 11.3 |  |
| 风向 | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| 频率（%） | 6.5 | 4.0 | 3.1 | 2.6 | 3.9 | 6.1 | 9.7 | 10.2 | 2.7 |

图6.1-1  榆林近20年累年年风玫瑰图

（2）榆林气象站风速变化趋势

根据近20年资料分析，榆林气象站风速无明显变化趋势，2014年年平均风速最大（2.9m/s），2004年年平均风速最小（2.5m/s），周期为5年。风速变化趋势见图6.1-2。

图6.1-2  榆林年平均风速变化趋势图

（3）榆林气象站月平均气温及年变化趋势

榆林气象站7月气温最高（23.6℃），1月气温最低（-7.2℃），近20年极端最高气温出现在2005-06-22（39.0℃），近20年极端最低气温出现在2008-01-23（-27.8℃）。榆林市近20年月平均气温见图6.1-3。

图6.1-3  榆林月平均气温图

榆林气象站近20年气温呈现上升趋势，2021年年平均气温最高（10.5℃），2012年年平均气温最低（8.4℃），周期为10年。年平均气温变化趋势见图6.1-4。

图6.1-4  榆林年平均气温变化趋势图

（4）榆林气象站月降水量与年变化趋势

榆林气象站8月降水量最大（124.4mm），12月降水量最小（2.5mm），近20年极端最大日降水出现在2022-07-11（99.0mm）。榆林市近20年月平均降雨量见图6.1-5。

图6.1-5  榆林月平均降水量（mm）

榆林气象站近20年年降水总量无明显变化趋势，2016年年总降水量最大（724.9mm），2005年年总降水量最小（248.7mm），周期为6-7年。变化趋势见图6.1-6。

图6.1-6  榆林（2004~2023）年总降水量（mm）

#### 6.1.2.2 评价区2023年地面气象观测资料分析

（1）2023年各月平均气温

由表6.1-7和图6.1-7来看，2023年平均气温10.32℃，最热月7月平均气温23.87℃，最冷月12日-6.08℃，5~10月平均气温高于年均值。

表6.1-7  2023年逐月及年平均气温

| 月/年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温（℃） | -5.78 | -0.33 | 7.48 | 9.93 | 16.43 | 22.42 | / |
| 月/年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 气温（℃） | 23.87 | 23.72 | 18.27 | 11.96 | 1.96 | -6.08 | 10.32 |

图6.1-7  榆林2023年逐月平均气温变化曲线

（2）2023年各月平均风速

由表6.1-8和图6.1-8来看，2023年平均风速2.69m/s。4月风速最大为3.26m/s，10月最小为2.02m/s。

表6.1-8  2023年逐月及年平均风速

| 月/年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 2.67 | 2.57 | 2.66 | 3.26 | 2.95 | 2.78 | / |
| 月/年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 风速（m/s） | 2.82 | 2.60 | 2.53 | 2.02 | 2.82 | 2.56 | 2.69 |

图6.1-8  榆林2023年逐月平均风速变化曲线

（3）平均风速日变化

2021年春、夏、秋、冬季日平均风速分别为2.95m/s、2.73m/s、2.46m/s和2.60m/s，冬季风速最小，春季最大。详见表6.1-9和图6.1-9。

表6.1-9  2023年四季及年日小时平均风速

| 时刻 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.39 | 2.22 | 2.39 | 2.24 | 2.23 | 2.33 | 2.32 | 2.38 | 2.81 | 3.03 | 3.50 | 3.44 |
| 夏季 | 2.19 | 2.17 | 2.09 | 2.16 | 2.12 | 2.22 | 2.04 | 2.27 | 2.61 | 2.93 | 3.07 | 3.38 |
| 秋季 | 2.12 | 2.09 | 1.97 | 2.03 | 2.07 | 2.10 | 2.11 | 2.02 | 2.28 | 2.49 | 2.68 | 2.75 |
| 冬季 | 2.26 | 2.37 | 2.42 | 2.39 | 2.45 | 2.40 | 2.41 | 2.24 | 2.23 | 2.29 | 2.48 | 2.84 |
| 时刻 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 24时 |
| 春季 | 3.85 | 3.96 | 3.92 | 3.74 | 3.83 | 3.72 | 3.07 | 2.87 | 2.74 | 2.67 | 2.70 | 2.49 |
| 夏季 | 3.54 | 3.47 | 3.58 | 3.71 | 3.64 | 3.45 | 3.18 | 2.51 | 2.46 | 2.32 | 2.37 | 2.12 |
| 秋季 | 3.05 | 3.14 | 3.23 | 3.22 | 2.99 | 2.59 | 2.47 | 2.50 | 2.46 | 2.35 | 2.16 | 2.06 |
| 冬季 | 3.05 | 3.32 | 3.41 | 3.33 | 2.93 | 2.65 | 2.68 | 2.60 | 2.44 | 2.45 | 2.50 | 2.29 |

图6.1-9  榆林2023年四季及年小时平均风速日变化曲线

（4）风向频率

由表6.1-10和图6.1-10看，该区域盛行风向较为集中，对倒风明显，与近20年风向基本一致。

表6.1-10  榆林2023年逐月、四季、年各风向频率分布

| 类别 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 12.90 | 1.75 | 0.81 | 0.27 | 0.54 | 1.34 | 3.36 | 7.93 | 12.23 | 4.30 | 2.69 | 3.23 | 8.06 | 8.06 | 14.11 | 18.15 | 0.27 |
| 2月 | 11.76 | 4.32 | 3.42 | 1.19 | 1.49 | 2.68 | 4.32 | 12.80 | 16.52 | 2.08 | 1.64 | 2.98 | 5.65 | 4.32 | 9.23 | 13.39 | 2.23 |
| 3月 | 10.89 | 3.09 | 2.28 | 0.81 | 2.42 | 2.69 | 5.24 | 9.54 | 17.34 | 4.97 | 3.90 | 5.65 | 6.72 | 4.70 | 8.33 | 11.16 | 0.27 |
| 4月 | 12.78 | 6.53 | 1.53 | 1.39 | 3.06 | 4.17 | 4.72 | 8.06 | 17.64 | 4.72 | 2.50 | 2.50 | 5.28 | 5.28 | 8.33 | 11.39 | 0.14 |
| 5月 | 5.51 | 5.91 | 4.84 | 3.09 | 4.03 | 4.03 | 6.32 | 10.48 | 20.03 | 5.91 | 2.28 | 5.51 | 6.59 | 4.84 | 4.17 | 6.18 | 0.27 |
| 6月 | 11.25 | 5.56 | 2.64 | 1.67 | 3.47 | 3.61 | 8.06 | 12.08 | 24.58 | 4.31 | 2.08 | 1.81 | 3.61 | 0.56 | 5.97 | 8.47 | 0.28 |
| 7月 | 6.05 | 2.02 | 2.82 | 2.15 | 7.66 | 8.06 | 13.31 | 13.17 | 9.81 | 2.02 | 1.21 | 3.09 | 4.44 | 9.41 | 7.80 | 6.99 | 0.00 |
| 8月 | 3.76 | 1.48 | 2.69 | 4.97 | 12.23 | 9.54 | 13.84 | 13.71 | 7.53 | 3.90 | 3.49 | 2.96 | 4.30 | 5.51 | 5.51 | 4.57 | 0.00 |
| 9月 | 4.72 | 1.11 | 1.53 | 0.97 | 8.61 | 9.86 | 19.72 | 18.33 | 9.44 | 2.64 | 2.36 | 1.81 | 3.89 | 6.53 | 5.69 | 2.78 | 0.00 |
| 10月 | 4.97 | 1.34 | 1.08 | 1.08 | 6.99 | 8.33 | 9.95 | 10.75 | 9.54 | 2.82 | 5.65 | 3.49 | 7.66 | 13.04 | 8.74 | 4.57 | 0.00 |
| 11月 | 2.22 | 0.56 | 0.97 | 1.39 | 6.11 | 6.11 | 6.67 | 7.08 | 4.86 | 3.06 | 4.03 | 4.58 | 13.06 | 20.83 | 11.11 | 7.22 | 0.14 |
| 12月 | 2.69 | 1.21 | 0.94 | 2.15 | 2.82 | 5.24 | 14.78 | 9.01 | 6.59 | 1.75 | 4.44 | 4.97 | 10.08 | 17.47 | 11.16 | 4.57 | 0.13 |
| 春季 | 9.69 | 5.16 | 2.90 | 1.77 | 3.17 | 3.62 | 5.43 | 9.38 | 18.34 | 5.21 | 2.90 | 4.57 | 6.20 | 4.94 | 6.93 | 9.56 | 0.23 |
| 夏季 | 6.97 | 2.99 | 2.72 | 2.94 | 7.84 | 7.11 | 11.78 | 13.00 | 13.86 | 3.40 | 2.26 | 2.63 | 4.12 | 5.21 | 6.43 | 6.66 | 0.09 |
| 秋季 | 3.98 | 1.01 | 1.19 | 1.14 | 7.23 | 8.10 | 12.09 | 12.04 | 7.97 | 2.84 | 4.03 | 3.30 | 8.20 | 13.46 | 8.52 | 4.85 | 0.05 |
| 冬季 | 9.03 | 2.36 | 1.67 | 1.20 | 1.62 | 3.10 | 7.59 | 9.81 | 11.62 | 2.73 | 2.96 | 3.75 | 8.01 | 10.14 | 11.57 | 11.99 | 0.83 |
| 全年 | 7.42 | 2.89 | 2.12 | 1.77 | 4.98 | 5.49 | 9.22 | 11.06 | 12.97 | 3.55 | 3.04 | 3.56 | 6.62 | 8.41 | 8.34 | 8.25 | 0.30 |

图6.1-10  榆林2023年风玫瑰图

#### 6.1.2.3 评价区2023年高空气象资料

高空气象采用生态环境部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室中尺度气象模拟数据。本数据是采用大气环境影响评价数值模式WRF模拟生成。模式计算过程中把全国共划分为189×159个网格，分辨率为27km×27km。模式采用的原始数据有地形高度、土地利用、陆地水体标志、植被组成等数据，数据源主要为美国的USGS数据。模式采用美国国家环境预报中心（NCEP)的再分析数据作为模型输入场和边界场。

### 6.1.3 预测因子和情景

结合本项目区域常规监测因子的达标情况，本项目预测情景见表6.1-10。

表6.1-10  预测情景和评价内容

| 序号 | 污染源类别 | 预测因子 | 预测内容 | 预测点 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增污染源正常排放 | SO2、NO2 | 日平均浓度 年均浓度 小时浓度 | 环境空气保护目标 网格点 | 最大浓度 贡献值及占标率 |
|  |  | PM10、PM2.5 | 日平均浓度 年均浓度 |  |  |
|  |  | NMHC | 小时浓度 |  |  |
| 2 | 新增污染源非正常排放 | NMHC | 小时浓度 | 环境空气保护目标 网格点 | 最大浓度 贡献值及占标率 |
| 3 | 新增污染源正常排放+在建拟建-削减替代+现状浓度 | SO2、NO2、PM10、PM2.5 | 日平均浓度 年均浓度 | 环境空气保护目标 网格点 | 保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度 |
|  |  | NMHC、氨、硫化氢 | 小时浓度 |  | 最大浓度 贡献值及占标率 |
| 4 | 正常排放+在建拟建-削减替代+全厂现有污染源 | 颗粒物、NMHC、氨、硫化氢、NO2 | 短期浓度 | 网格点 | 大气环境防护距离 |
| 5 | 本项目新增污染源正常排放 | NMHC、NOx、颗粒物 | 1h平均浓度 | 企业边界大气污染物浓度预测 |  |

### 6.1.4 污染源

（1）本项目正常排放污染源

本项目正常情况下新增污染源排放参数见表6.1-12，削减替代污染源排放参数见表6.1-13，拟建污染源排放参数见表6.1-14，在建污染源排放参数见表6.1-15，现有污染源排放参数见表6.1-16。本次新增污染源排放口位置见图6.1-11。具体预测污染源见表6.1-11。

表6.1-11  预测污染源列表

| 序号 | 污染源类别 | 污染源 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新增污染源 | 基础油装置加热炉有组织、无组织废气 新建罐区有组织、无组织废气 本项目及在建项目建成后，增加了的现有装车台有组织废气、现有装卸区无组织废气 |
| 2 | 削减替代污染源 | 现有燃气轮机有组织废气、现有罐区有组织废气、 中间罐区无组织废气、污水处理站无组织废气、 现有装车台有组织废气、现有装卸区无组织废气 |
| 3 | 拟建污染源 | 本项目及在建项目建成后，削减后的削减替代污染源 |
| 4 | 在建污染源 | 高温费托项目、成品油调和项目、氨综合利用项目新增污染源 |
| 5 | 现有污染源 | 未发生变化的现有污染源 |

（2）本项目非正常排放污染源

本项目非正常情况下污染源排放参数见表6.1-17。

（3）评价范围内在建源

本项目大气评价范围无在建污染源。

图6.1-11  项目基本信息图

表6.1-12  本次新增污染源排放参数

| 序号 | 编号 | 污染源名称 | 相对位置（m） |  | 海拔 | 排放参数 |  |  |  | 污染物排放量（kg/h） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | m | 高度 | 内径 | 烟温 | 烟气量 | SO2 | NOx | PM10 | PM2.5 | VOCs |
|  |  |  |  |  |  | m | m | ℃ | Nm3/h |  |  |  |  |  |
| 1 | G1 | 基础油装置加热炉烟气 | -46 | -329 | 1189 | 50 | 1.3 | 100 | 14190.9 | 0.057 | 0.993 | 0.024 | 0.012 |  |
| 2 | G2 | 罐区油气回收设施 | -8 | 6 | 1189 | 15 | 0.1 | 25 | 300 |  |  |  |  | 0.001 |
| 3 | G3 | 装车台有机废气排放口 | -457 | -194 | 1189 | 15 | 0.1 | 20 | 400 |  |  |  |  | 0.0019 |
| 4 | M1 | 基础油装置无组织 | -34 | -329 | 1189 | S=107m×52m，He=25m |  |  | / |  |  |  |  | 0.122 |
| 5 | M2 | 罐区无组织 | -221 | -120 | 1189 | S=180m×85m，He=15m |  |  | / |  |  |  |  | 0.0331 |
| 6 | M3 | 现有装卸区无组织 | -575 | -122 | 1189 | S=120m×30m，He=15m |  |  |  |  |  |  |  | 0.0264 |

表6.1-13  本项目建设后削减替代污染源排放参数

| 序号 | 编号 | 污染源名称 | 相对位置（m） |  | 海拔 | 排放参数 |  |  |  | 污染物排放量（kg/h） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | m | 高度 | 内径 | 烟温 | 烟气量 | SO2 | NOx | PM10 | PM2.5 | VOCs | NH3 | H2S |
|  |  |  |  |  |  | m | m | ℃ | Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | XJG1 | 燃气轮机废气排放口 | 657 | -155 | 1189 | 120 | 4 | 120 | 252549.01 | 3.2688 | 19.6691 | 1.3768 | 0.6884 |  |  |  |
| 2 | XJG2 | 加热炉废气排放口 | 338 | -125 | 1189 | 120 | 2.6 | 120 | 68797.74 |  | 6.2025 | 1.38 | 0.69 |  |  |  |
| 3 | XJG3 | 合成单元废气排放口 | 225 | -52 | 1189 | 120 | 3.4 | 120 | 200000 |  | 4.958 | 0.274 | 0.137 | 1.7945 |  |  |
| 4 | XJG4 | 罐区有机废气排放口 | -180 | 52 | 1189 | 15 | 0.1 | 20 | 300 |  |  |  |  | 0.0004 |  |  |
| 5 | XJG5 | 废水处理有机废气排放口 | 144 | -612 | 1189 | 15 | 1.7 | 20 | 90560 |  |  |  |  | 1.18 | 0.1 | 0.042 |
| 6 | XJG6 | 装车台有机废气排放口 | -457 | -194 | 1189 | 15 | 0.1 | 20 | 298 |  |  |  |  | 0.0005 |  |  |
| 7 | XJM1 | 中间罐区 | -16 | -180 | 1189 | S=76×201m2，H=15 |  |  | / |  |  |  |  | 4.367 |  |  |
| 8 | XJM2 | 污水处理站 | 66 | -537 | 1189 | S=230×271m2，H=8 |  |  | / |  |  |  |  | 4.351 | 0.017 | 0.021 |
| 9 | XJM3 | 现有装卸区无组织 | -575 | -122 | 1189 | S=120m×30m，He=15m |  |  |  |  |  |  |  | 0.024 |  |  |
| 10 | XJM4 | 循环水站无组织 | 414 | -183 | 1189 | S=75m×300m，He=15m |  |  |  |  |  |  |  | 37.78 |  |  |

表6.1-14  本项目建设后拟建污染源排放参数

| 序号 | 编号 | 污染源名称 | 相对位置（m） |  | 海拔 | 排放参数 |  |  |  | 污染物排放量（kg/h） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | m | 高度 | 内径 | 烟温 | 烟气量 | SO2 | NOx | PM10 | PM2.5 | VOCs | NH3 | H2S |
|  |  |  |  |  |  | m | m | ℃ | Nm3/h |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NJ1 | 燃气轮机废气排放口 | 657 | -155 | 1189 | 120 | 4 | 120 | 155442 | 2.01 | 12.1 | 0.85 | 0.425 |  |  |  |
| 2 | NJ2 | 加热炉废气排放口 | 338 | -125 | 1189 | 120 | 2.6 | 120 | 40219 |  | 3.63 | 0.8 | 0.4 |  |  |  |
| 3 | NJ3 | 合成单元废气排放口 | 225 | -52 | 1189 | 120 | 3.4 | 120 | 124880 |  | 3.1 | 0.17 | 0.085 | 1.12 |  |  |
| 4 | NJ4 | 罐区有机废气排放口 | -180 | 52 | 1189 | 15 | 0.1 | 20 | 223 |  |  |  |  | 0.00025 |  |  |
| 5 | NJ5 | 废水处理有机废气排放口 | 144 | -612 | 1189 | 15 | 1.7 | 20 | 90560 |  |  |  |  | 1.18 | 0.1 | 0.04 |
| 6 | NJM1 | 中间罐区 | -16 | -180 | 1193 | S=76m×201m，He=15m |  |  |  |  |  |  |  | 2.7265 |  |  |
| 7 | NJM2 | 污水处理站 | 66 | -537 | 1194 | S=230m×271m，He=8m |  |  |  |  |  |  |  | 3.5306 | 0.0141 | 0.017 |

表6.1-15  本项目在建污染源排放参数

| 序号 | 编号 | 污染源名称 | 相对位置（m） |  | 海拔 | 排放参数 |  |  |  | 污染物排放量（kg/h） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | m | 高度 | 内径 | 烟温 | 烟气量 | NOX | PM10 | NMHC | NH3 | H2S | PM2.5 |
|  |  |  |  |  |  | m | m | ℃ | Nm3/h |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZJ1 | 高温费托合成混合烟气 | 1540 | 950 | 1189 | 60 | 1.5 | 150 | 64857 | 0.325 | 3.251 | 1.056 |  |  | 1.6255 |
| 2 | ZJ2-1 | 预处理装置混合烟气 | 1923 | 1058 | 1186 | 60 | 0.4 | 150 | 4702 | 0.236 | 0.024 | 0.071 |  |  | 0.012 |
| 3 | ZJ2-2 | 费托烷烃转化反应器烟气 | 1641 | 744 | 1190 | 60 | 2.3 | 150 | 149495 | 7.48 | 0.748 | 2.244 |  |  | 0.374 |
| 4 | ZJ3-1 | 催化剂排放过滤器排气 | 1732 | 1163 | 1191 | 15 | 0.2 | 20 | 1594 |  | 0.024 |  |  |  | 0.012 |
| 5 | ZJ3-2 | 催化剂停留时间罐排气 | 1813 | 976 | 1193 | 15 | 0.08 | 20 | 150 |  | 0.002 |  |  |  | 0.001 |
| 6 | ZJ3-3 | 树脂缓冲料斗排放气 | 2190 | 935 | 1193 | 15 | 0.15 | 20 | 502 |  | 0.008 |  |  |  | 0.004 |
| 7 | ZJ3-4 | 混炼机进料过滤器排放气 | 1685 | 632 | 1192 | 15 | 0.08 | 20 | 99 |  | 0.002 |  |  |  | 0.001 |
| 8 | ZJ3-5 | 气力输送系统料仓过滤器排气 | 1513 | 856 | 1193 | 15 | 0.3 | 20 | 2899 |  | 0.044 |  |  |  | 0.022 |
| 9 | ZJ3-6 | 种子床料仓过滤器排放气 | 2155 | 1224 | 1193 | 15 | 0.3 | 20 | 2187 |  | 0.033 |  |  |  | 0.0165 |
| 10 | ZJ3-7 | 颗粒干燥器排放气 | 2011 | 774 | 1191 | 15 | 0.8 | 20 | 18448 |  | 0.278 | 0.555 |  |  | 0.139 |
| 11 | ZJ3-8 | 添加剂倒袋站排放气 | 2001 | 1322 | 1189 | 15 | 0.15 | 20 | 502 |  | 0.008 |  |  |  | 0.004 |
| 12 | ZJ3-9 | 滑石粉缓冲罐过滤器排放气 | 2321 | 996 | 1189 | 15 | 0.08 | 20 | 159 |  | 0.002 |  |  |  | 0.001 |
| 13 | ZJ3-10 | 掺混料仓过滤器排放气 | 1319 | 910 | 1189 | 15 | 0.9 | 20 | 19915 |  | 0.3 | 0.4 |  |  | 0.15 |
| 14 | ZJ3-11 | 淘析器系统袋式过滤器排放气 | 2044 | 1424 | 1190 | 15 | 0.9 | 20 | 24951 |  | 0.375 |  |  |  | 0.1875 |
| 15 | ZJ3-12 | 添加剂料斗排气 | 2319 | 1122 | 1192 | 15 | 0.15 | 20 | 699 |  | 0.011 |  |  |  | 0.0055 |
| 16 | ZJ3-13 | 挤压造粒干燥废气 | 1824 | 1170 | 1192 | 15 | 0.4 | 20 | 8003 |  | 0.12 | 0.24 |  |  | 0.06 |
| 17 | ZJ3-14 | 掺混废气 | 2106 | 1161 | 1194 | 15 | 0.6 | 20 | 12005 |  | 0.18 | 0.24 |  |  | 0.09 |
| 18 | ZJ3-15 | 淘析器尾气 | 2190 | 968 | 1194 | 15 | 0.4 | 20 | 4612 |  | 0.069 |  |  |  | 0.0345 |
| 19 | ZJ4-1 | 地面火炬长明灯尾气 | 1454 | 729 | 1177 | 15 | 0.04 | 150 | 90 | 0.0054 | 0.0006 | 0.0016 |  |  | 0.0003 |
| 20 | ZJ5-1 | 罐区油气回收装置尾气 | 1693 | 1215 | 1194 | 15 | 0.15 | 20 | 598 |  |  | 0.003 |  |  |  |
| 21 | ZJ5-2 | 装卸站油气回收装置尾气 | 2093 | 1561 | 1192 | 15 | 0.2 | 20 | 1198 |  |  | 0.09 |  |  |  |
| 22 | ZJ5-3 | 臭气处理尾气 | 2031 | 604 | 1186 | 15 | 1 | 20 | 29956 |  |  | 1.54 | 0.015 | 0.03 |  |
| 23 | ZJM1 | 高温费托合成装置 | 1706 | 1086 | 1189 | S=230×228m2，H=20 |  |  |  |  |  | 0.263 |  |  |  |
| 24 | ZJM2 | 烷烯烃处理装置 | 1523 | 910 | 1188 | S=430×413m2，H=20 |  |  |  |  |  | 1.491 |  |  |  |
| 25 | ZJM3 | 聚合物装置 | 2005 | 1305 | 1192 | S=327×229m2，H=20 |  |  |  |  |  | 0.657 |  |  |  |
| 26 | ZJM4 | C4联合装置 | 1842 | 1305 | 1191 | S=129×218m2，H=20 |  |  |  |  |  | 1.808 |  |  |  |
| 27 | ZJM5 | 高碳酯装置 | 1917 | 1060 | 1188 | S=79×128m2，H=20 |  |  |  |  |  | 0.212 |  |  |  |
| 28 | ZJM6 | 循环水场 | 1596 | 684 | 1186 | S=89×217m2，H=15 |  |  |  |  |  | 3.263 |  |  |  |
| 29 | ZJM7 | 罐区 | 1409 | 1045 | 1189 | S=380×367m2，H=15 |  |  |  |  |  | 0.853 |  |  |  |
| 30 | ZJM8 | 综合污水处理站 | 1984 | 684 | 1186 | S=149×158m2，H=8 |  |  |  |  |  | 1.59 | 0.003 | 0.005 |  |
| 31 | ZJM9 | 调和油储罐呼吸 | -376 | -204 | 1186 | S=70×53m2，H=15 |  |  |  |  |  | 0.47 |  |  |  |
| 32 | ZJM10 | 调和油装卸废气 | -507 | -255 | 1186 | S=20×53m2，H=15 |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |
| 33 | ZJM11 | 调和油动静密封点挥发废气 | -376 | -204 | 1186 | S=70×53m2，H=15 |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |
| 34 | ZJM12 | 净化装置区无组织 | 517 | 346 | 1186 | S=68×42m2，H=15 |  |  |  |  |  |  | 0.0099 | 0.00021 |  |

表6.1-16  现有污染源排放参数

| 序号 | 编号 | 污染源名称 | 相对位置（m） |  | 海拔 | 排放参数 |  |  |  | 污染物排放量（kg/h） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | m | 高度 | 内径 | 烟温 | 烟气量 | SO2 | NOx | PM10 | PM2.5 | VOCs | H2S |
|  |  |  |  |  |  | m | m | ℃ | Nm3/h |  |  |  |  |  |  |
| 1 | XY1 | 锅炉烟气排放口 | 811 | 680 | 1189 | 120 | 3.5 | 120 | 1042354.49 | 27.0824 | 56.4216 | 3.1456 | 1.5728 |  | 0.48 |
| 2 | XY2 | 甲醇洗装置废气排放口 | -338 | -422 | 1189 | 100 | 2.8 | 20 | 369000 |  |  |  |  | 0.002 | 0.0164 |
| 3 | XY3 | 磨前煤仓排气筒1 | 367 | 358 | 1189 | 35 | 0.2 | 20 | 4000 |  |  | 0.031 | 0.0155 |  |  |
| 4 | XY4 | 磨前煤仓排气筒2 | 466 | 391 | 1189 | 35 | 0.2 | 20 | 4000 |  |  | 0.031 | 0.0155 |  |  |
| 5 | XY5 | 磨前煤仓排气筒3 | 482 | 427 | 1189 | 35 | 0.2 | 20 | 4000 |  |  | 0.031 | 0.0155 |  |  |
| 6 | XY6 | 磨前煤仓排气筒4 | 553 | 442 | 1189 | 35 | 0.2 | 20 | 4000 |  |  | 0.031 | 0.0155 |  |  |
| 7 | XY7 | 磨前煤仓排气筒5 | 504 | 389 | 1189 | 35 | 0.2 | 20 | 4000 |  |  | 0.031 | 0.0155 |  |  |
| 8 | XY8 | 磨前煤仓排气筒6 | 469 | 434 | 1189 | 35 | 0.2 | 20 | 4000 |  |  | 0.031 | 0.0155 |  |  |
| 9 | XY9 | 磨前煤仓排气筒7 | 565 | 513 | 1189 | 35 | 0.2 | 20 | 4000 |  |  | 0.031 | 0.0155 |  |  |
| 10 | XY10 | 磨前煤仓排气筒8 | 319 | 336 | 1189 | 35 | 0.2 | 20 | 4000 |  |  | 0.031 | 0.0155 |  |  |
| 11 | XY11 | 锅炉料仓排气筒1 | 981 | 723 | 1189 | 35 | 0.2 | 20 | 4000 |  |  | 0.031 | 0.0155 |  |  |
| 12 | XY12 | 锅炉料仓排气筒2 | 943 | 698 | 1189 | 35 | 0.2 | 20 | 4000 |  |  | 0.031 | 0.0155 |  |  |
| 13 | XY13 | 锅炉料仓排气筒3 | 913 | 680 | 1189 | 35 | 0.2 | 20 | 4000 |  |  | 0.031 | 0.0155 |  |  |
| 14 | XY14 | 锅炉料仓排气筒4 | 892 | 698 | 1189 | 35 | 0.2 | 20 | 4000 |  |  | 0.031 | 0.0155 |  |  |
| 15 | XY15 | 锅炉料仓排气筒5 | 895 | 652 | 1189 | 35 | 0.2 | 20 | 4000 |  |  | 0.031 | 0.0155 |  |  |
| 16 | XY16 | 锅炉料仓排气筒6 | 913 | 637 | 1189 | 35 | 0.2 | 20 | 4000 |  |  | 0.031 | 0.0155 |  |  |
| 17 | XY17 | 锅炉料仓排气筒7 | 761 | 561 | 1189 | 35 | 0.2 | 20 | 4000 |  |  | 0.031 | 0.0155 |  |  |
| 18 | XY18 | 锅炉料仓排气筒8 | 725 | 561 | 1189 | 35 | 0.2 | 20 | 4000 |  |  | 0.031 | 0.0155 |  |  |
| 19 | XY19 | 锅炉料仓排气筒9 | 679 | 508 | 1189 | 35 | 0.2 | 20 | 4000 |  |  | 0.031 | 0.0155 |  |  |
| 20 | XY20 | 锅炉料仓排气筒10 | 771 | 528 | 1189 | 35 | 0.2 | 20 | 4000 |  |  | 0.031 | 0.0155 |  |  |
| 21 | XY21 | 锅炉料仓排气筒11 | 814 | 551 | 1189 | 35 | 0.2 | 20 | 4000 |  |  | 0.031 | 0.0155 |  |  |
| 22 | XY22 | 锅炉料仓排气筒12 | 877 | 609 | 1189 | 35 | 0.2 | 20 | 4000 |  |  | 0.031 | 0.0155 |  |  |
| 23 | XYM1 | 循环水场 | 409 | -189 | 1189 | S=307m×65m，He=15m |  |  |  |  |  |  |  | 4.73 |  |
| 24 | XYM2 | 合成车间 | 230 | -80 | 1189 | S=286m×265m，He=20m |  |  |  |  |  |  |  | 0.202 |  |
| 25 | XYM3 | 净化车间 | 621 | 196 | 1189 | S=325m×250m，He=20m |  |  |  |  |  |  |  | 1.384 |  |
| 26 | XYM4 | 油品加工车间 | 109 | -126 | 1189 | S=110m×243m，He=20m |  |  |  |  |  |  |  | 2.041 |  |

表6.1-17  本项目非正常情况下污染源排放参数

| 序号 | 类型 | 污染源名称 | 相对位置（m） |  | 海拔 m | 排放参数 |  |  |  | 污染物排放量（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  | 高度 m | 内径 m | 烟温 ℃ | 烟气量 Nm3/h | NMHC |
| 1 | 点源 | 罐区油气回收设施 | -8 | 6 | 1189 | 15 | 0.1 | 25 | 300 | 0.347 |

### 6.1.5 预测参数

（1）预测模型选择

根据气象资料分析，榆林气象站评价基准年2023年内存在风速≤0.5m/s的持续时间约为10h，未超过72h；20年统计气象数据静风频率为2.7%（未超过35%），因此按照导则规定，选择AERMOD模式，预测软件采用EIAProA2018。

预测不考虑建筑物下洗，不考虑干、湿沉降，不考虑污染物化学转化。

（2）敏感点坐标

根据调查，预测范围内二类区共有6个敏感点，大气敏感点具体名称和位置见表6.1-18。

表6.1-18  环境空气保护对象及关注点

| 序号 | 环境保护目标名称 | 相对坐标 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X（m） | Y（m） | Z(m) |  |
| 1 | 现有工程安置点 | -406 | -2087 | 1166 | 敏感点 |
| 2 | 蟒对滩 | -233 | -2461 | 1163.62 | 敏感点 |
| 3 | 西红墩村 | -352 | 1633 | 1193.13 | 敏感点 |
| 4 | 郑滩 | -1977 | -1982 | 1169.94 | 敏感点 |
| 5 | 郑李滩 | -2116 | -2678 | 1163.75 | 敏感点 |
| 6 | 郑滩村四组 | 947 | -2147 | 1165 | 敏感点 |
| 7 | 郭滩 | -2409 | -1925 | 1170.83 | 敏感点 |

（3）预测模式及参数

根据现场调查，评价区全区属中等湿润气候，根据AERMET通用地表类型，0-360度按沙漠化荒地选取反照率、BOWEN值和粗糙度，具体数值见表6.1-19。

表6.1-19  地表特征参数表

| 序号 | 扇区 | 时段 | 正午反照率 | BOWEN | 粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0-360 | 冬季(12,1,2月) | 0.45 | 6 | 0.15 |
|  |  | 春季(3,4,5月) | 0.3 | 3 | 0.3 |
|  |  | 夏季(6,7,8月) | 0.28 | 4 | 0.3 |
|  |  | 秋季(9,10,11月) | 0.28 | 6 | 0.3 |

（4）地形参数

预测地形数据采用NASA Shuttle Radar Topographic Mission制作的全球范围内90m精度的地形文件（可在the National Map Seamless Data Distribution System或USGS获得），可以满足本评价的要求。

（5）预测网格划分

根据导则相关要求，考虑本项目所在厂区较大，因此本次预测范围为厂界外扩2.5km，最终大气预测范围为8.3km×7.5km。本预测网格点划分见表6.1-20，共11393个网格点，（0,0）点为本次装置区北侧的丙烯球罐。大气评价范围地形高程见图6.1-12。

表6.1-20  本项目预测网格点划分情况表

| 坐标轴 | 范围(m) | 网格间距(m) | 范围(m) | 网格间距(m) | 范围(m) | 网格间距(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X轴 | -3835~-1250 | 100 | -1250~1880 | 50 | 1880~4465 | 100 |
| Y轴 | -3600~-1000 | 100 | -1000~1300 | 50 | 1300~3900 | 100 |

图6.1-12  项目所在地地形图

### 6.1.6 贡献值预测结果

（1）SO2

SO2敏感点及网格点贡献浓度最大值预测结果见表6.1-21，各敏感点和网格点贡献值均可达标；网格点贡献值小时最大浓度为0.2239μg/m3，占标率为0.04%，小于50μg/m3（小时标准的10%），对应的时刻为2023年9月10日9时；网格点贡献值日均最大浓度为0.0311μg/m3，占标率为0.01%，小于15μg/m3（日均标准的10%），对应的日期为2023年7月27日；网格点贡献值年均最大浓度为0.0055μg/m3，占标率为0.01%。即短时浓度贡献值最大浓度占标率≤100%，年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%。

表6.1-21  SO2敏感点及网格点最大浓度贡献值预测结果表（μg/m3）

| 序号 | 敏感点 | 浓度类型 | 浓度增量 | 历史气象出现时间 | 评价标准 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有工程安置点 | 小时值 | 0.0545 | 23030508 | 500 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日均值 | 0.0098 | 230420 | 150 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0004 | 平均值 | 60 | 0 | 达标 |
| 2 | 蟒对滩 | 小时值 | 0.0632 | 23062906 | 500 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日均值 | 0.0058 | 230420 | 150 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0004 | 平均值 | 60 | 0 | 达标 |
| 3 | 西红墩村 | 小时值 | 0.1216 | 23060106 | 500 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 日均值 | 0.0093 | 230601 | 150 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0012 | 平均值 | 60 | 0 | 达标 |
| 4 | 郑滩 | 小时值 | 0.0663 | 23061307 | 500 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日均值 | 0.0045 | 230730 | 150 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0002 | 平均值 | 60 | 0 | 达标 |
| 5 | 郑李滩 | 小时值 | 0.0562 | 23061307 | 500 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日均值 | 0.0044 | 230520 | 150 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0002 | 平均值 | 60 | 0 | 达标 |
| 6 | 郑滩村四组 | 小时值 | 0.1127 | 23122709 | 500 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 日均值 | 0.0108 | 230113 | 150 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.001 | 平均值 | 60 | 0 | 达标 |
| 7 | 郭滩 | 小时值 | 0.1127 | 23061307 | 500 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 日均值 | 0.0108 | 230730 | 150 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.001 | 平均值 | 60 | 0 | 达标 |
| 网格点 | 100,50 | 小时值 | 0.2239 | 23091009 | 500 | 0.04 | 达标 |
|  | -250,50 | 日均值 | 0.0311 | 230727 | 150 | 0.02 | 达标 |
|  | -150,100 | 年平均 | 0.0055 | 平均值 | 60 | 0.01 | 达标 |

（2）NO2

NO2敏感点及网格点贡献浓度最大值预测结果见表6.1-22。各敏感点和网格点贡献值均可达标；网格点贡献值小时最大浓度为3.9135μg/m3，占标率为1.96%，小于20μg/m3（小时标准的10%），对应的时刻为2023年9月10日9时；网格点贡献值日均最大浓度为0.5432μg/m3，占标率为0.68%，小于8μg/m3（日均标准的10%），对应的日期为2023年7月27日；网格点贡献值年均最大浓度为0.0961μg/m3，占标率为0.24%。即短时浓度贡献值最大浓度占标率≤100%，年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%。

表6.1-22  NO2敏感点及网格点贡献值最大浓度预测结果表（μg/m3）

| 序号 | 敏感点 | 浓度类型 | 浓度增量 | 历史气象出现时间 | 评价标准 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有工程安置点 | 小时值 | 0.9533 | 23030508 | 200 | 0.48 | 达标 |
|  |  | 日均值 | 0.1719 | 230420 | 80 | 0.21 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0065 | 平均值 | 40 | 0.02 | 达标 |
| 2 | 蟒对滩 | 小时值 | 1.1051 | 23062906 | 200 | 0.55 | 达标 |
|  |  | 日均值 | 0.1017 | 230420 | 80 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0066 | 平均值 | 40 | 0.02 | 达标 |
| 3 | 西红墩村 | 小时值 | 2.1251 | 23060106 | 200 | 1.06 | 达标 |
|  |  | 日均值 | 0.1624 | 230601 | 80 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0215 | 平均值 | 40 | 0.05 | 达标 |
| 4 | 郑滩 | 小时值 | 1.1587 | 23061307 | 200 | 0.58 | 达标 |
|  |  | 日均值 | 0.0793 | 230730 | 80 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0031 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 5 | 郑李滩 | 小时值 | 0.9817 | 23061307 | 200 | 0.49 | 达标 |
|  |  | 日均值 | 0.0774 | 230520 | 80 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0028 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 6 | 郑滩村四组 | 小时值 | 1.9702 | 23122709 | 200 | 0.99 | 达标 |
|  |  | 日均值 | 0.188 | 230113 | 80 | 0.23 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0168 | 平均值 | 40 | 0.04 | 达标 |
| 7 | 郭滩 | 小时值 | 1.9702 | 23061307 | 200 | 0.49 | 达标 |
|  |  | 日均值 | 0.188 | 230520 | 80 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0168 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 网格点 | 100,50 | 小时值 | 3.9135 | 23091009 | 200 | 1.96 | 达标 |
|  | -250,50 | 日均值 | 0.5432 | 230727 | 80 | 0.68 | 达标 |
|  | -150,100 | 年平均 | 0.0961 | 平均值 | 40 | 0.24 | 达标 |

（3）PM10

PM10敏感点及网格点贡献浓度最大值预测结果见表6.1-23，各敏感点和网格点贡献值均可达标，网格点贡献值日均最大浓度为0.0132μg/m3，占标率0.01%，小于15μg/m3（日均标准的10%），对应的日期为2023年7月27日；网格点贡献值年均最大浓度为0.0023μg/m3，占标率为0.0%。即短时浓度贡献值最大浓度占标率≤100%，年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%。

表6.1-23  PM10网格点及敏感点贡献值最大浓度预测结果表（μg/m3）

| 序号 | 敏感点 | 浓度类型 | 浓度增量 | 历史气象出现时间 | 评价标准 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有工程安置点 | 日均值 | 0.0042 | 230420 | 150 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0002 | 平均值 | 70 | 0 | 达标 |
| 2 | 蟒对滩 | 日均值 | 0.0025 | 230420 | 150 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0002 | 平均值 | 70 | 0 | 达标 |
| 3 | 西红墩村 | 日均值 | 0.004 | 230601 | 150 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0005 | 平均值 | 70 | 0 | 达标 |
| 4 | 郑滩 | 日均值 | 0.0019 | 230730 | 150 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0001 | 平均值 | 70 | 0 | 达标 |
| 5 | 郑李滩 | 日均值 | 0.0019 | 230520 | 150 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0001 | 平均值 | 70 | 0 | 达标 |
| 6 | 郑滩村四组 | 日均值 | 0.0046 | 230113 | 150 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0004 | 平均值 | 70 | 0 | 达标 |
| 7 | 郭滩 | 日均值 | 0.0046 | 230520 | 150 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0004 | 平均值 | 70 | 0 | 达标 |
| 网格点 | -250,50 | 日均值 | 0.0132 | 230727 | 150 | 0.01 | 达标 |
|  | -150,100 | 年平均 | 0.0023 | 平均值 | 70 | 0 | 达标 |

（4）PM2.5

PM2.5敏感点及网格点贡献浓度最大值预测结果见表6.1-24，各敏感点和网格点贡献值均可达标，网格点贡献值日均最大浓度为6.62E-03μg/m3，占标率0.01%，小于7.5μg/m3（日均标准的10%），对应的日期为2023年7月27日；网格点贡献值年均最大浓度为1.17E-03μg/m3，占标率为0.0%。即短时浓度贡献值最大浓度占标率≤100%，年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%。

表6.1-24  PM2.5网格点及敏感点贡献值最大浓度预测结果表（μg/m3）

| 序号 | 敏感点 | 浓度类型 | 浓度增量 | 历史气象出现时间 | 评价标准 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有工程安置点 | 日均值 | 2.09E-03 | 230420 | 75 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 8.00E-05 | 平均值 | 35 | 0 | 达标 |
| 2 | 蟒对滩 | 日均值 | 1.24E-03 | 230420 | 75 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 8.00E-05 | 平均值 | 35 | 0 | 达标 |
| 3 | 西红墩村 | 日均值 | 1.98E-03 | 230601 | 75 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.60E-04 | 平均值 | 35 | 0 | 达标 |
| 4 | 郑滩 | 日均值 | 9.70E-04 | 230730 | 75 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 4.00E-05 | 平均值 | 35 | 0 | 达标 |
| 5 | 郑李滩 | 日均值 | 9.40E-04 | 230520 | 75 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 3.00E-05 | 平均值 | 35 | 0 | 达标 |
| 6 | 郑滩村四组 | 日均值 | 2.29E-03 | 230113 | 75 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.00E-04 | 平均值 | 35 | 0 | 达标 |
| 7 | 郭滩 | 日均值 | 2.29E-03 | 230520 | 75 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.00E-04 | 平均值 | 35 | 0 | 达标 |
| 网格点 | -250,50 | 日均值 | 6.62E-03 | 230727 | 75 | 0.01 | 达标 |
|  | -150,100 | 年平均 | 1.17E-03 | 平均值 | 35 | 0 | 达标 |

（5）非甲烷总烃

非甲烷总烃网格点及敏感点最大值预测结果见表6.1-25。由预测结果可知，各敏感点和网格点贡献值均可达标，网格点贡献值小时均最大浓度为109.3149μg/m³，占标率5.47%，小于200ug/m³（小时值标准10%）。短时浓度贡献值最大浓度占标率≤100%。

表6.1-25  非甲烷总烃网格点及敏感点贡献值最大浓度预测结果表（ug/m3）

| 序号 | 敏感点 | 浓度类型 | 浓度增量 | 历史气象出现时间 | 评价标准 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有工程安置点 | 小时值 | 16.4869 | 23122910 | 2000 | 0.82 | 达标 |
| 2 | 蟒对滩 | 小时值 | 12.3201 | 23030508 | 2000 | 0.62 | 达标 |
| 3 | 西红墩村 | 小时值 | 13.9154 | 23110108 | 2000 | 0.7 | 达标 |
| 4 | 郑滩 | 小时值 | 4.3505 | 23062819 | 2000 | 0.22 | 达标 |
| 5 | 郑李滩 | 小时值 | 4.0397 | 23072724 | 2000 | 0.2 | 达标 |
| 6 | 郑滩村四组 | 小时值 | 6.5263 | 23121109 | 2000 | 0.33 | 达标 |
| 7 | 郭滩 | 小时值 | 5.7657 | 23122209 | 2000 | 0.29 | 达标 |
| 网格点 | -50,-400 | 小时值 | 109.3149 | 23030508 | 2000 | 5.47 | 达标 |

### 6.1.7 叠加区域污染源及现状值预测结果

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对现状达标的污染物，考虑污染物浓度叠加后的环境影响。项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，考虑污染物叠加后的短期浓度影响。

涉及排放与本项目相关的且环境质量达标的大气污染因子包括SO2、NO2、PM10、PM2.5、NMHC、氨、硫化氢。以榆阳区环保局2023年连续1年监测数据作为本次评级基本污染物环境质量现状数据，NMHC、氨、硫化氢采用本次环境空气质量监测数据。预测结果见表6.1-26~6.1-32及图6.1-13~6.1-23。

表6.1-26  区域SO2敏感点及网格点保证率最大浓度预测结果表（μg/m3）

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 贡献值 | 出现时间 | 现状浓度 | 第98百分位数浓度 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有工程安置点 | 日均值 | 0 | 230303 | 26 | 26 | 17.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 13 | 13 | 21.67 | 达标 |
| 2 | 蟒对滩 | 日均值 | 0.0001 | 230303 | 26 | 26.0001 | 17.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 13 | 13 | 21.67 | 达标 |
| 3 | 西红墩村 | 日均值 | 0.001 | 231023 | 26 | 26.001 | 17.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 13 | 13 | 21.67 | 达标 |
| 4 | 郑滩 | 日均值 | 0 | 231023 | 26 | 26 | 17.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 13 | 13 | 21.67 | 达标 |
| 5 | 郑李滩 | 日均值 | 0 | 231023 | 26 | 26 | 17.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 13 | 13 | 21.67 | 达标 |
| 6 | 郑滩村四组 | 日均值 | 0.0037 | 230303 | 26 | 26.0037 | 17.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 13 | 13 | 21.67 | 达标 |
| 7 | 郭滩 | 日均值 | 0 | 231023 | 26 | 26 | 17.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 13 | 13 | 21.67 | 达标 |
| 网格点 | 500,450 | 日均值 | 0.014 | 230429 | 26 | 26.014 | 17.34 | 达标 |
|  | -250,250 | 年平均 | 0 | 平均值 | 13 | 13 | 21.67 | 达标 |

表6.1-27  叠加后NO2日保证率和年均质量浓度预测结果表（μg/m3）

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 贡献值 | 出现时间 | 现状浓度 | 第98百分位数浓度 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有工程安置点 | 日均值 | 0.002 | 231119 | 68 | 68.002 | 85 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0076 | 平均值 | 33 | 33.0076 | 82.52 | 达标 |
| 2 | 蟒对滩 | 日均值 | 0 | 230130 | 68 | 68 | 85 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0075 | 平均值 | 33 | 33.0075 | 82.52 | 达标 |
| 3 | 西红墩村 | 日均值 | 0.0339 | 231119 | 68 | 68.0339 | 85.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0048 | 平均值 | 33 | 33.0048 | 82.51 | 达标 |
| 4 | 郑滩 | 日均值 | 0 | 230130 | 68 | 68 | 85 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0044 | 平均值 | 33 | 33.0044 | 82.51 | 达标 |
| 5 | 郑李滩 | 日均值 | 0 | 231119 | 68 | 68.0001 | 85 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0038 | 平均值 | 33 | 33.0038 | 82.51 | 达标 |
| 6 | 郑滩村四组 | 日均值 | 0 | 230130 | 68 | 68 | 85 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0112 | 平均值 | 33 | 33.0112 | 82.53 | 达标 |
| 7 | 郭滩 | 日均值 | 0 | 231119 | 68 | 68.0001 | 85 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0038 | 平均值 | 33 | 33.0038 | 82.51 | 达标 |
| 网格点 | 2080,1150 | 日均值 | 0.44 | 230130 | 68 | 68.44 | 85.55 | 达标 |
|  | 1550,1400 | 年平均 | 0.1931 | 平均值 | 33 | 33.1931 | 82.98 | 达标 |

表6.1-28  叠加后PM10日保证率和年均质量浓度预测结果表（μg/m3）

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 贡献值 | 出现时间 | 现状浓度 | 第95百分位数浓度 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有工程安置点 | 日均值 | 0.0021 | 230312 | 109 | 109.0021 | 150 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0336 | 平均值 | 56.1726 | 56.2062 | 70 | 达标 |
| 2 | 蟒对滩 | 日均值 | 0.0117 | 230312 | 109 | 109.0117 | 150 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0334 | 平均值 | 56.1726 | 56.206 | 70 | 达标 |
| 3 | 西红墩村 | 日均值 | 0.0056 | 231208 | 109 | 109.0056 | 150 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.1301 | 平均值 | 56.1726 | 56.3027 | 70 | 达标 |
| 4 | 郑滩 | 日均值 | 0 | 230312 | 109 | 109 | 150 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0233 | 平均值 | 56.1726 | 56.1959 | 70 | 达标 |
| 5 | 郑李滩 | 日均值 | 0 | 230312 | 109 | 109 | 150 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0233 | 平均值 | 56.1726 | 56.1959 | 70 | 达标 |
| 6 | 郑滩村四组 | 日均值 | 0.0898 | 230312 | 109 | 109.0898 | 150 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0435 | 平均值 | 56.1726 | 56.2161 | 70 | 达标 |
| 7 | 郭滩 | 日均值 | 0 | 230312 | 109 | 109 | 150 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0181 | 平均值 | 56.1726 | 56.1907 | 70 | 达标 |
| 网格点 | 2280,1150 | 日均值 | 1.2086 | 230312 | 109 | 110.2086 | 150 | 达标 |
|  | 1980,1600 | 年平均 | 0.7102 | 平均值 | 56.1726 | 56.8828 | 70 | 达标 |

表6.1-29  叠加后PM2.5日保证率和年均质量浓度预测结果表（μg/m3）

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 贡献值 | 出现时间 | 现状浓度 | 第95百分位数浓度 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有工程安置点 | 日均值 | 0.0192 | 230223 | 49 | 49.0193 | 75 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0168 | 平均值 | 24.3069 | 24.3236 | 35 | 达标 |
| 2 | 蟒对滩 | 日均值 | 0.0151 | 230223 | 49 | 49.0152 | 75 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0167 | 平均值 | 24.3069 | 24.3236 | 35 | 达标 |
| 3 | 西红墩村 | 日均值 | 0.0058 | 230223 | 49 | 49.0058 | 75 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0651 | 平均值 | 24.3069 | 24.3719 | 35 | 达标 |
| 4 | 郑滩 | 日均值 | 0.0007 | 230223 | 49 | 49.0007 | 75 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0117 | 平均值 | 24.3069 | 24.3185 | 35 | 达标 |
| 5 | 郑李滩 | 日均值 | 0.0024 | 230223 | 49 | 49.0024 | 75 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0117 | 平均值 | 24.3069 | 24.3185 | 35 | 达标 |
| 6 | 郑滩村四组 | 日均值 | 0.0796 | 230223 | 49 | 49.0796 | 75 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0218 | 平均值 | 24.3069 | 24.3286 | 35 | 达标 |
| 7 | 郭滩 | 日均值 | 0.0001 | 230223 | 49 | 49.0002 | 75 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.009 | 平均值 | 24.3069 | 24.3159 | 35 | 达标 |
| 网格点 | 2280,700 | 日均值 | 0.4935 | 230223 | 49 | 49.4935 | 75 | 达标 |
|  | 1980,1600 | 年平均 | 0.3551 | 平均值 | 24.3069 | 24.6619 | 35 | 达标 |

表6.1-30  氨敏感点及网格点最大浓度预测结果表（ug/m3）

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 贡献值 | 出现时间 | 现状浓度 | 预测值 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有工程安置点 | 小时值 | 0.2258 | 23073001 | 120 | 120.2258 | 60.11 | 达标 |
| 2 | 蟒对滩 | 小时值 | 0.2126 | 23051721 | 120 | 120.2126 | 60.11 | 达标 |
| 3 | 西红墩村 | 小时值 | 0.4196 | 23022508 | 120 | 120.4196 | 60.21 | 达标 |
| 4 | 郑滩 | 小时值 | 0.1117 | 23021404 | 120 | 120.1116 | 60.06 | 达标 |
| 5 | 郑李滩 | 小时值 | 0.081 | 23110924 | 120 | 120.081 | 60.04 | 达标 |
| 6 | 郑滩村四组 | 小时值 | 0.2119 | 23061201 | 120 | 120.2119 | 60.11 | 达标 |
| 7 | 郭滩 | 小时值 | 0.081 | 23110924 | 120 | 120.081 | 60.04 | 达标 |
| 网格点 | 200,1400 | 小时值 | 2.7212 | 23070603 | 120 | 122.7212 | 61.36 | 达标 |

表6.1-31  硫化氢敏感点及网格点最大浓度预测结果表（ug/m3）

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 贡献值 | 出现时间 | 现状浓度 | 预测值 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有工程安置点 | 小时值 | 0.4284 | 23073001 | 0.5 | 0.9284 | 9.28 | 达标 |
| 2 | 蟒对滩 | 小时值 | 0.4046 | 23051721 | 0.5 | 0.9046 | 9.05 | 达标 |
| 3 | 西红墩村 | 小时值 | 0.5473 | 23082124 | 0.5 | 1.0473 | 10.47 | 达标 |
| 4 | 郑滩 | 小时值 | 0.0983 | 23080523 | 0.5 | 0.5983 | 5.98 | 达标 |
| 5 | 郑李滩 | 小时值 | 0.1942 | 23080501 | 0.5 | 0.6942 | 6.94 | 达标 |
| 6 | 郑滩村四组 | 小时值 | 0.4072 | 23061201 | 0.5 | 0.9072 | 9.07 | 达标 |
| 7 | 郭滩 | 小时值 | 0.0983 | 23080523 | 0.5 | 0.5983 | 5.98 | 达标 |
| 网格点 | 2080,800 | 小时值 | 2.5334 | 23082418 | 0.5 | 3.0334 | 30.33 | 达标 |

表6.1-32  非甲烷总烃网格点及敏感点贡献值最大浓度预测结果表（ug/m3）

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 贡献值 | 出现时间 | 现状浓度 | 预测值 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有工程安置点 | 小时值 | 77.8625 | 23062904 | 640 | 717.8624 | 35.89 | 达标 |
| 2 | 蟒对滩 | 小时值 | 89.4016 | 23081103 | 640 | 729.4016 | 36.47 | 达标 |
| 3 | 西红墩村 | 小时值 | 159.2462 | 23111408 | 640 | 799.2462 | 39.96 | 达标 |
| 4 | 郑滩 | 小时值 | 33.3599 | 23041118 | 640 | 673.3599 | 33.67 | 达标 |
| 5 | 郑李滩 | 小时值 | 34.8564 | 23052520 | 640 | 674.8564 | 33.74 | 达标 |
| 6 | 郑滩村四组 | 小时值 | 115.6950 | 23122910 | 640 | 755.6950 | 37.78 | 达标 |
| 7 | 郭滩 | 小时值 | 40.0026 | 23112723 | 640 | 680.0026 | 34.00 | 达标 |
| 网格点 | 2080,1050 | 小时值 | 676.0717 | 23101802 | 640 | 1316.0720 | 65.80 | 达标 |

根据预测结果，本项目及在建项目建设后，区域内各污染物区域环境质量均可满足质量标准。

### 6.1.9 非正常情况预测结果

非正常排放主要指设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排放，经过分析项目废气非正常排放为：罐区油气回收设施系统发生故障，效率降为0。

在各敏感点及网格点最大浓度预测结果见表6.1-33，罐区油气回收设施非正常排放情况下，各敏感点及网格点贡献值均可达标。

表6.1-33  罐区油气回收设施非正常排放NMHC小时贡献值预测结果表（μg/m3）

| 序号 | 预测点 | 平均时段 | 浓度 增量 | 历史气象 出现时间 | 评价 标准 | 占标率% (贡献值) | 是否 超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有工程安置点 | 小时值 | 0.3820 | 23122910 | 2000 | 0.02 | 达标 |
| 2 | 蟒对滩 | 小时值 | 0.3962 | 23081822 | 2000 | 0.02 | 达标 |
| 3 | 西红墩村 | 小时值 | 0.5181 | 23092405 | 2000 | 0.03 | 达标 |
| 4 | 郑滩 | 小时值 | 0.3986 | 23062819 | 2000 | 0.02 | 达标 |
| 5 | 郑李滩 | 小时值 | 0.3073 | 23061121 | 2000 | 0.02 | 达标 |
| 6 | 郑滩村四组 | 小时值 | 0.3443 | 23081824 | 2000 | 0.02 | 达标 |
| 7 | 郭滩 | 小时值 | 0.3281 | 23080524 | 2000 | 0.02 | 达标 |
| 网格点 | 0,1600 | 小时值 | 2.8710 | 23083020 | 2000 | 0.14 | 达标 |

### 6.1.10 运输移动源大气环境影响

本项目建设后，全厂对外运输的产品量变化不大，没有明显新增的交通运输量，因此项目不涉及新增移动源，对大气环境影响较小。

### 6.1.11 大气环境防护距离确定

在本工程正常工况下，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用EIA2018计算大气环境防护距离，根据计算结果，各污染物贡献浓度均无超标点，因此本项目无大气环境防护距离。

### 6.1.12 企业边界大气污染物浓度预测结果

企业边界任何1小时平均浓度需执行规定的浓度限值。本次预测沿厂区边界设厂界受体预测点，每个受体预测点间距为10m，对各污染物的厂界处1h最大浓度进行预测。企业边界各污染物的最大浓度预测结果与标准浓度限值对照见表6.1-34。

表6.1-34  本项目厂区边界污染物预测结果与标准限值对照表（μg/m3）

| 污染物 | 最大浓度增量 | 评价标准 | 占标率% | 达标情况 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 0.0753 | 1000 | 0.01 | 达标 | GB31570-2015 |
| NMHC | 11.6434 | 4000 | 0.29 | 达标 |  |
| NOx | 3.12 | 120 | 2.6 | 达标 | GB16297-1996 |

由上表可知，各项污染物厂界浓度均可以满足达标排放。

### 6.1.13 污染物排放量核算

本项目大气污染物排放量核算情况见表6.1-35~6.1-36。

表6.1-35  大气污染物正常情况下排放量核算表

| 序号 | 工程 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 | 核算排放速率 | 核算年排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （mg/m3） | （kg/h） | （t/a） |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 本次项目新增 | 基础油装置加热炉烟气 | SO2 | 4 | 0.057 | 0.456 |
|  |  |  | NOx | 70 | 0.993 | 7.944 |
|  |  |  | 颗粒物 | 1.7 | 0.024 | 0.192 |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 本次项目新增 | 罐区油气回收设施 | VOCs | 3.3 | 0.001 | 0.008 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  |  | SO2 |  |  | 0.456 |
|  |  |  | NOx |  |  | 7.944 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  | 0.192 |
|  |  |  | VOCs |  |  | 0.008 |
| 无组织排放 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 本次项目新增 | 基础油装置无组织 | VOCs |  | 0.122 | 0.976 |
| 2 |  | 罐区无组织 | VOCs |  | 0.0331 | 0.265 |
| 无组织排放总计 |  |  | VOCs |  |  | 1.241 |
| 污染物排放量汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放汇总 |  |  | SO2 |  |  | 0.456 |
|  |  |  | NOx |  |  | 7.944 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  | 0.192 |
|  |  |  | VOCs |  |  | 1.249 |

表6.1-35  污染源非正常排放量核算表

| 污染源 | 产生量m3/h | 污染物 | 非正常浓 度mg/m3 | 非正常排放 速率kg/h | 单次持续 时间（h） | 年发生频 次（次） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐区油气回收设施 | 300 | NMHC | 110 | 0.033 | 1 | / | / |

### 6.1.14 小结

20万吨/年Ⅲ类+润滑油基础油项目实施后，新增污染物在网格点的短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%，年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%，满足导则要求。本项目叠加现状浓度、削减替代源以及在建、拟建工程的环境影响后，各污染物在网格点及敏感点的保证率日平均浓度和年平均质量浓度均符合环境质量标准；对仅有短期浓度限值的，叠加后的短期浓度符合环境质量标准，满足导则要求。

综上所述，本项目在落实设计及环评提出各项大气污染防治措施后，大气环境影响可以接受。

建设项目大气环境影响评价自查表见表6.1-36。

表6.1-36  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  |  |  |  | 二级□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a |  |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  | <500t/a |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5） 其他污染（氨、硫化氢、NMHC） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  | 地方标准 |  |  |  |  | 附录D |  |  |  |  |  |  |  | 其他标准 |  |  |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区 |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2023）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测标准 |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据标准☑ |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充标准 |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源 |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源☑ |  |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源 |  |  |  |  |  | 区域污染源 |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS□ |  |  |  | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  | CALPUFF |  |  |  |  | 网格模型 |  |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km |  |  | 边长5~50km☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（SO2、NO2、PM10、PM2.5、NMHC、H2S、NH3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （1）h |  |  |  |  |  | C非正常占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率>100% |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（SO2、NO2、颗粒物、NMHC） |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（颗粒物、NMHC） |  |  |  |  |  | 监测点位数（1） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 √ 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ / )厂界最远（0）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量（t/a） | SO2：0.456 |  |  |  | NOx：7.944 |  |  |  |  | 颗粒物：0.192 |  |  |  |  |  |  |  | VOCs：1.249 |  |  |  |
| 注：“□”，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6.2 运营期地表水环境影响分析

项目排水实施雨污分流，生产废水、生活污水和初期雨水均收集至自建污水站处理后回用于生产，全厂清净雨水通过雨水排口外排。厂内目前在润滑油装置拟建范围内建有一座477m3初期雨水池，参考《石油化工给水排水系统设计规范》（SH /T3015-2019），一次降雨污染雨水总量宜按污染区面积与其15-30mm降水深度的乘积计算，本次计算降水深度取15mm，经计算，装置区及罐区初期雨水池有效容积应不小于206m3和300m3，本次将在拟建罐区建设374m3初期雨水池，装置区现有初期雨水池容积可满足要求。

本次废水主要为含油废水，主要来自预处理塔、常压塔、减压塔顶回流罐底部含油污水，主要污染物为COD、氨氮、石油类、硫化物等。含油废水产生量为4.17m3/h，其中COD产生浓度400mg/L，氨氮50mg/L，石油类100mg/L，硫化物20mg/L。

含油污水首先由生产装置通过管网汇集到地下含油污水收集池，再泵至厂区污水处理站进行处理。厂内现有污水处理站1座，生产废水处理规模为740m3/h，现处理污水量最大量为560m3/h，在建工程投运后，现有厂区污水量将减少约60m3/h，远大于本项目废水量，因此处理能力满足本项目废水处理要求。现有污水处理站设有含油污水预处理系统，含油废水预处理系统工艺主要为调节+气浮；经预处理后的废水与其它废水进入生产废水系统，经两段A/O+MBR工艺处理；经处理后的出水送回用水处理系统，回用水系统采用澄清＋过滤＋超滤＋反渗透工艺，产生的浓盐水排入高级氧化处理装置。高级氧化处理装置采用调节＋臭氧氧化＋两级生化＋沉淀处理工艺，处理后尾水排入红墩污水处理厂废盐水处理系统。经红墩污水处理厂处理达标后的出水回用于厂区内循环水系统补给水、脱盐水系统补给水等，最终实	现全厂废水不外排。本次含油废水水质和现有工程含油废水类似，因此，装置污水可依托厂区现有污水处理设施。

发生非正常排放时，废水排入事故池中，待生产恢复正常后，再提升到污水处理站处理后，回到生产系统循环使用。项目对周围地表水环境的影响较小。

表6.2-1  建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 ；水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 ；饮用水取水口 ；涉水的自然保护区 ；重要湿地 ； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 ；重要水生生物的自然产卵地及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等水体；涉水的风景名胜区 ；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 ；间接排放 ；其他 |  |  |  |  |  | 水温 ；径流 ；水域面积 |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 ；有毒有害污染物 ；非持久性污染物 ；pH值 ；热污染 ；富营养化 ；其他 |  |  |  |  |  | 水温 ；水位（水深） ；流速 ；流量 ；其他 |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 ；二级 ；三级A ；三级B |  |  |  |  |  | 一级 ；二级 ；三级 |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 ；在建 ；拟建 ；其他 ； |  |  |  | 拟替代的污染源 |  | 排污许可证 ；环评 ；环保验收 ；即有实测 ；现场监测 ；入河排放口数据 ；其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 ； 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 ；补充监测 ；其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 ；开发量40%以下 ；开发量40%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 ； 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 ；补充监测 ；其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 ； 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数 （ ）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 ；Ⅱ类 ；Ⅲ类 ；Ⅳ类 ；Ⅴ类 ； 近岸海域：第一类 ；第二类 ；第三类 ；第四类 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 ； 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 ；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 ；不达标 水环境保护目标质量状况 ：达标 ；不达标 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 ；不达标 底泥污染评价 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 水环境质量回顾评价 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区 |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 ； 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 设计水文条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 ；生产运行期 ；服务期满后 正常工况 ；非正常工况 污染控制可减缓措施方案 区（流）域环境质量改善目标要求情景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 ；解析解 ；其他 导则推荐模式 ；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域环境质量改善目标 ； 替代消减源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境保护要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 满足区（流）域环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |  |
|  |  | （/） |  |  | （/） |  |  |  |  | （/） |  |  |  |  |
|  |  | （/） |  |  | （/） |  |  |  |  | （/） |  |  |  |  |
|  | 替代源排放量情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量 |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 ；水文减缓设施 ；生态流量保障设施 ；区域消减依托其他工程措施 ；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方法 |  | 手动 ；自动 ；无检测 |  |  |  |  |  |  | 手动 ；自动 ；无检测 |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （ ） |  |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （ ） |  |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 ；不可以接受 ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项：“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6.3 运营期地下水影响分析

根据调查，现有厂区内产生的废水与固废经收集后均进行了妥善处理，不直接排入外环境。同时厂内进行有效的分区防渗，厂区进行有效的分区防渗，从而在源头上减少了污染物进入含水层的渗漏量。根据厂内地下水监测数据，厂区内现有工程对地下水影响较小。

### 6.3.1 正常状况下厂区地下水影响分析

根据回顾性分析，正常状况下，项目产生的废水与固废经收集后均进行了妥善处理，不直接排入外环境。同时，厂区进行有效的分区防渗，从而在源头上减少了污染物进入含水层的渗漏量。另外，本项目将建立完善的风险应急预案、设置合理有效的监测井，加强地下水环境监测。正常状况下，项目对地下水的影响较小。

### 6.3.2 非正常状况下厂区地下水影响分析

本项目地下水影响区域主要为新建的油品储罐、含油污水收集池，以及依托现有的危废贮存库、污水处理站、固体堆场及污水管网。储罐内有液位计，储罐四周设有围堰，储罐基础已进行重点防渗，从监测数据看，未发生过非正常工况泄漏；危险废物暂存在厂区危废贮存库，危废贮存库地面进行了重点防渗，发生非正常工况泄漏的可能性较小；项目污水管网底部进行重点防渗，管网两端设置流量计，发生非正常工况泄漏的可能性较小。

项目污水处理站包括4套污（废）水预处理系统，2套污（废）水处理系统，1套回用水处理系统和1套浓盐水高级氧化处理装置。根据验收报告，各污水处理系统水池基础夯实，采用钢筋混凝土结构加防渗层，具有防渗功能。根据污水处理站下游监控井监测数据，项目运行未对地下水造成污染。

本项目将新建一座含油污水收集池，对项目产生的含油污水进行暂存和收集。

本次非正常考虑项目运行后期，污水池会由于基础不均匀沉降，混凝土和防渗层出现裂缝，污水渗入地下，造成地下水污染。本次评价主要考虑含油污水的非正常泄漏，选择污染物浓度较大、影响较大的石油类作为预测对象。

##### 6.3.2.1情景设置

本次环评要求在含有污水收集池下游10m处设置监控井，根据模型预测污染物30d即可到达该井，环评建议监测频次为1次/季度，本次预测按最不利情况考虑污染物泄漏持续时间为120d。

根据厂内检修计划，企业每年最少清空水池一次进行检修，检修发现池体破损后立即启动应急措施，将污水池中污水抽出处理。

综上所述，将非正常工况情景设置为：含油污水收集池防渗措施因老化、腐蚀等原因，防渗效果达不到设计要求，污水持续泄漏120d后被发现。

##### 6.3.2.2预测因子

含油污水收集池中主要污染物为COD、石油类、氨氮、硫化物等。根据地下水导则，在各分类中选取标准指数最大的因子作为预测因子。根据标准指数计算，本次预测选取石油类作为预测因子。含油污水收集池中各污染物浓度见下表6.3-1。

表6.3-1  含油污水收集池各污染物浓度

| 因子 |  | 浓度（mg/L） | 质量标准（mg/L） | Pi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般污染物 | CODcr | 296 | 3 | 98.67 |
|  | 硫化物 | 20 | 3 | 6.67 |
|  | 氨氮 | 50 | 0.5 | 100.00 |
|  | 石油类 | 100 | 0.05 | 2000.00 |

注：COD地下水环境质量标准参照高锰酸盐指数，石油类地下水环境质量标准参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值。Pi为第i个水质因子的标准指数，无量纲。

##### 6.3.2.3预测源强及时段

非正常状况下，假设含油污水池防渗措施因老化、腐蚀等原因，已不满足《地下工程防水技术规范》中二级防水标准。以保守为原则，取污水泄漏量为《地下工程防水技术规范》中二级防水标准最大泄漏量的10倍，即：任意100m2防水面积上漏水点数不超过2处，单个湿渍的最大面积不超过0.1m2，单个漏水点的最大漏水量不大于25L/d（规范中的2.5L/d的十倍）。

本项目含油污水收集池尺寸为φ8m×3m，水位运行高度为3m，浸湿面积最大为118m2。根据《地下工程防水技术规范》，正常情况下渗水量不超过5L/d。非正常状况下，初沉池防渗措施因老化、腐蚀等原因，防渗效果达不到设计要求，假设水池渗漏水量按照正常的10倍计算，即渗水量为50L/d。

污染物源强计算结果见表6.3-2。

表6.3-2  非正常状况下污染源强浓度表

| 情景设定 | 渗漏位置 | 特征污染物 | 污水泄漏量 (m3/d） | 污染物浓度(mg/L) | 渗漏时长（d） | 评价标准(mg/L) | 检出限(mg/L) | 含水层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非正常 工况 | 含油污水收集池 | 石油类 | 0.05 | 100 | 120 | 0.05 | 0.01 | 潜水 |

##### 6.3.2.4预测方法

本项目地下水环境影响评价等级为一级，根据地下水环境影响评价导则要求，本次评价采用的预测方法为数值模拟方法，数值模拟包括根据自然条件将模拟区概化为水文地质概念模型，搭建地下水流数值模型求解并验证拟合模型准确性，分析污染源污染特征构建溶质运移模型，并将溶质运移模型与校正拟合后的水流模型耦合以进行预测。

水文地质概念模型是对地下水系统的科学概化，是为了适应建立数学模型的要求而对实际复杂系统的一种近似处理，是地下水系统模拟的基础。根据水文地质条件，把评价区地下水系统实际的边界性质、内部结构、水力特征和补给排泄条件等进行合理概化，以便于进行数学模拟，而且要准确充分地反映地下水系统的主要功能和特征。

##### 6.3.2.5预测模型

（一）概念模型

本次模拟区东西长约9000m，南北宽约6700km，大地坐标X=36627000~36636000m，Y=4230800~4237500m，总面积49.61km2。

模拟区地下水总体由西北向东南径流。模拟区东北侧边界为无定河流域与其支流榆溪河流域的地表分水岭，可以概化为第二类零流量边界；西北部为地下水流入边界，概化为第一类给定水头边界；西部、东部以垂直于等水位线，概化为第二类零流量边界；南部为地下水流出边界，概化为第一类给定水头边界。模型区的顶面为潜水面，在该面上发生着降水入渗、潜水蒸发等垂向水交换作用，可概化为潜水面边界；模拟区底面离石组黄土层完整，节理裂隙不甚发育，含水层富水性差，故可概化为相对隔水边界。

模拟区水文地质概念模型图见图6.3-1。

图6.3-1  模拟区水文地质概念模型图

（二）水流数学模型

区内地下水运动符合达西定律，地下水的非稳定流运动问题可用下述的三维渗流数学模型来描述：

式中：

Ω——模型模拟区；

h——水位（m）；

Kx——x 方向渗透系数（m/d）；

Kn——边界法向量的渗透系数（m/d）；

μ——给水度；

ε（x,y,t）——源汇项（m3/(d.m2)）；

h0（x,y）——含水层的初始水位分布（m）；

Γ1——渗流区域的一类边界；

Γ2——渗流区域的二类边界；

（x,y）——平面位置坐标；

n——边界面的法线方向。

该模型可采用三维有限差分法进行求解，本次模拟采用美国地调局开发的模块化三维有限差分地下水数值模拟程序MODFLOW进行求解。

（三）三维几何模型

（1）模型层的划分

建模时根据实际的地层结构对模型层进行划分。根据模拟区内地层结构及其分布特征，模拟区由上至下分别对应实际地层中分别为Qh+Qp砂层含水岩组，Qp2eol离石组黄土弱透水层。将Qh+Qp砂层含水岩组为一层，下伏完整Qp2eol离石组黄土弱透水层作为稳定相对隔水层。因此本次将模型分为一个模型层，含水层主要为第四系松散岩类孔隙裂隙潜水。

由于模拟区范围内部分含水岩组在平面上有不同程度的缺失，而在三维有限差分数值模拟中却要求每个模型层应延伸至边界，因此每一层模型，当其对应的实际地层在某个位置缺失时，根据具体情况从相邻地层中分割出相应的部分以使得该模型层在该位置连续分布。这样处理后，对新增的模型层的一部分（原来缺失的部分）进行参数赋值时，应该赋以相应位置含水岩组的参数。

其中对于模拟区部分区域Qh+Qp砂层、萨拉乌苏组含水岩组缺失的位置，从Qp2eol离石组黄土弱透水层中分割出一定厚度的地层作为模拟区的介质，该位置的模型参数为Qp2eol离石组黄土弱透水层的参数。这样模型层，可对应一定的实际地层，并且在整个模拟平面区域上连续分布。

（2）计算域部分

本次地下水流数值模拟采用三维规则网格有限差分法进行模拟计算，计算剖分包括空间剖分和时间剖分。

在空间上，采用分别平行于x、y轴的两组正交网格对计算域进行平面上的剖分。本次剖分采用50m×50m的等间隔网格进行剖分，将整个模拟区在平面上沿南北向剖分为180行，沿东西向剖分为134列，单层活动单元数为20125个，代表实际面积49.61km2。计算区网格剖分图见图6.3-2。

注：为保证计算精度，本次预测将污染源附近范围网格加密为5m×5m的等间隔网格，实际计算网格剖分均为图中的网格剖分在局部上加密而来。

图6.3-2  模拟区计算区网格剖分图

（3）数字高程模型

模拟中的地面标高通过数字高程模型的形式来表示，根据美国国家航空和宇宙航天局的SRTM 30 m数字高程数据，经过投影变化、数据重采样等数据处理步骤，处理后的数字高程模型的网格间距为50m，在精度上达到了模型的要求。模拟区地面标高数字高程模型见图6.3-3。

图6.3-3  模拟区地面标高等值线图

（4）分层标高获取

根据模拟区内工程勘察资料，以及历年来勘查施工的有关井孔资料，考虑到井孔密度的不均一性，为较客观地刻画模拟区各模型层的底面标高，本次模拟在对有关井孔资料的综合整理分析基础上，结合对区域地层分布规律的认识，对资料缺乏地区进行控制性插值，进而得到区内各模型层的底面标高离散点数据，在此基础上采用克里格空间插值（Kriging）方法生成各模型层底板标高网格化模型，模型潜水含水层底板等值线图见图6.3-4。

图6.3-4  模拟区底板标高等值线图

将前面获得的数字高程模型与模型层底板标高网格化模型整合在一起，根据前述模型分层中的处理方法，并按照模拟区几何边界将区外的数据白化掉，便可获得模拟区的三维几何模型。

（四）三维水文地质模型

（1）周边及底部边界

模拟区东北侧为第二类零流量边界；西北部、南部为第一类给定水头边界；西部、东部为第二类零流量边界。

（2）大气降雨入渗补给

大气降水入渗补给设置：概化为面状问题，在模型中利用RCH模块处理。

在模型中大气降水入渗补给量的计算公式为：

式中：

Q降—多年平均大气降水入渗补给量（m3）；

αi—各计算分区大气降水入渗系数；

Pi—各计算分区多年平均降水量（m）；

Ai—各计算分区面积（m2）。

根据模拟区地貌图，并结合不同地貌单元大气降水入渗补给系数的取值（见表6.3-3），确定模拟区内大气降水入渗补给系数平面分区图（见图6.3-5）。在模型中计算大气降水入渗补给量时，将该补给量作用于最上一层活动单元，即当某地段第一层为透水不含水时（呈疏干状态，为非活动单元），大气降水补给量将作用于其下部含水的活动单元上。根据当地气象站2022年10月~2023年8月，月平均降水量作为模拟期降雨量。以多年平均降水量作为预测降雨量，多年平均降雨量为392.12mm。

表6.3-3  模拟区大气降水入渗补给系数取值一览表

| 序号 | 计算分区 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 黄土梁峁区 | 0.1 |
| 2 | 沙漠区 | 4.2 |
| 3 | 沙盖黄土梁峁区 | 0.15 |

图6.3-5  模拟区内大气降水入渗补给系数平面分区图

（3）潜水蒸发

潜水蒸发排泄是区内地下水的主要排泄方式之一。本次潜水蒸发排泄量计算中所用蒸发度，在榆林市气象局蒸发度观测资料基础上，乘以0.7的系数，气象站采用蒸发皿获取2022年10月~2023年8月，月平均蒸发量数据，将蒸发度换算为大水面蒸发度，计算中所用的潜水极限蒸发深度根据鄂尔多斯盆地勘查成果资料取为2.8m。采用以下公式计算各单元潜水蒸发量：

式中：

| Q蒸 | — | 计算区潜水蒸发排泄量（m3/d）； |
| --- | --- | --- |
| E0 | — | 各离散单元气象站观测蒸发度（m/d）； |
| E | — | 各离散单元大水面蒸发度（m/d）； |
| si | — | 各离散单元潜水水位埋深（m）； |
| Δs | — | 潜水极限蒸发深度（m）； |
| Ai | — | 各离散单元面积（m2）； |
| n | — | 本次计算取2。 |

在MODFLOW采用EVT模块进行刻画。

（4）农业开采与回归补给

根据模拟区水浇地分布范围，并结合不同农田的灌溉定额、灌溉回归补给系数等，采用下列公式计算净农业开采量。并进一步换算为面状补给强度加入模型中参加计算。

式中：

| Q灌 | — | 净农业开采量（m3/d）； |
| --- | --- | --- |
| βi | — | 各计算分区农灌回归补给系数； |
| Q额i | — | 各计算分区农灌定额（m3/(m2.d)）； |
| Ai | — | 各计算分区面积（m2）。 |

根据调查统计资料，滩地区水浇地抽取当地地下水进行灌溉，灌溉定额为250m3/a.亩，回归补给系数为0.35，灌溉期为每年4月至9月，其中各月份用水量占全年用水量的比例依次为：10%、20%、20%、20%、20%、10%。模拟区农田分布图见图6.3-6。

图6.3-6  模拟区农田分布图

（5）水文地质参数

西安地质矿产研究所在项目所在地进行了多个钻孔的抽水试验工作，本地下水水流模型中水文地质参数渗透系数 K 和给水度μ的确定主要依靠该数据，并考虑污染最大化，对模拟区内水文地质参数进行赋值。

（6）模型识别验证

选用2022年10月实测流场作为初始流场模拟计算2023年4月、2023年8月流场对模型进行识别，通过不断地调整水文地质参数，以取得最佳的拟合效果。2023年4月实测流场与2023年4月计算流场拟合情况见图6.3-7，2023年8月实测流场与2023年8月计算流场拟合情况见图6.3-8，拟合效果良好，计算流场与实测流场形态基本一致。根据实际调查结果，在模型中设置了10个水位观测井，各观测井实测水位与计算水位差值较小，拟合效果较好，表明所建立模型可靠，基本满足计算精度要求。各观测井实测水位与计算水位具体见图6.3-9、图6.3-10。

图6.3-7  2023年4月实测流场与计算流场拟合情况

图6.3-8  2023年8月实测流场与计算流场拟合情况

图6.3-9  2023年4月观测井计算水位与实测水位拟合图

图6.3-10  2023年8月观测井计算水位与实测水位拟合图

地下水水流模型中水文地质参数渗透系数K和给水度μ值主要根据本次环境水文地质调查过程中抽水试验计算得出的结果，并结合岩性特征和经验值给定初始值，确定模型渗透系数分区见图6.3-11，通过模型识别，最终确定模拟所需的水文地质参数见表6.3-4。

表6.3-4  模拟区水文地质参数一览表

| 分区 | 渗透系数Kxy/Kzz(m/d) | μ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.25/0.025 | 0.05 |
| 2 | 4.5 | 0.22 |
| 3 | 0.8 | 0.09 |

图6.3-11  最终确定模型渗透系数分区图

（7）均衡分析

根据模型计算结果，可以得出模拟区多年平均条件下地下水均衡状况，见表6.3-5。

表6.3-5  模型区多年平均条件下地下水均衡表

| 补给量 |  |  | 排泄量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 均衡要素 | （m3/d） | （%） | 均衡要素 | （m3/d） | （%） |
| 降水入渗 | 15067.4 | 81.15 | 蒸发排泄 | 691.1 | 3.72 |
| 灌溉入渗 | 1321.6 | 7.12 | 侧向流出 | 14379.5 | 77.44 |
| 侧向流入 | 2179.4 | 11.74 | 人工开采 | 3497.5 | 18.84 |
| 总补给量 | 18568.4 | 100 | 总排泄量 | 18568.1 | 100 |
| 差值：-0.3m3/d |  |  |  |  |  |

（四）溶质运移模型

（1）控制方程

本次建立的地下水溶质运移模型是在三维水流影响下的三维弥散问题。溶质运移的三维水动力弥散方程的数学模型如下：

式中：

αijmn—含水层弥散度（m）；

VmVn—分别为m和n方向上的速度分量（m/d）；

C—含水层中污染物的浓度（mg/L）；

n—含水层有效孔隙率；

xi—空间坐标变量（m）；

t  —时间（d）；

C'—源汇项中污染物的浓度（mg/L）；

W—面状源汇项强度（m3/(d.m2)）；

Vi—地下水渗流速度（m/d）。

在模拟污染物扩散时，不考虑吸附作用、化学反应等因素，重点考虑对流、弥散作用。

（2）初始条件

初始浓度定为0mg/L，具体表述为：

（3）边界条件

本次模拟将含水层各个边界均看作二类边界条件（Neumann边界），且穿越边界的弥散通量为0，具体可表述为：

式中：Г2为Neumann边界。

（4）模型参数

含水层弥散度具有明显的空间尺度效应，这一空间上变化影响溶质的弥散。通常介质中的弥散度随着溶质运移距离的增加而加大，具体表现为：野外弥散试验所求出的弥散度远远大于在实验室所测出的值，相差可达4-5个数量级；即使是同一含水层，溶质运移距离越大，所计算出的弥散度也越大。越来越多的室内外弥散试验不断地证实了空隙介质中水动力弥散尺度效应的存在。

Geihar等（1992）将59个不同现场所获取的弥散度按含水层类型、水力学特征、地下水流动状态、观测网类别、示踪剂类型、数据的获取方法、水质模型的尺度等整理后，对弥散度增大的规律进行了讨论。Neuman（1991）根据前人文献中所记载的130余个纵向弥散度进行了线性回归分析，并综合前人发展的准现行扩散理论，对尺度效应进行了解释与讨论。李国敏等（1995）综合了前人文献中记录的弥散度数值按介质类型（孔隙与非孔隙的裂隙等介质）、模型类别（解析模拟与数值模拟）等分别作出弥散度与基准尺度的双对数分布，并分别给出了不同介质中使用不同模型所求出参数的分维数。根据数值模型所计算出的孔隙介质的纵向弥散度及有关资料与参数作出的-图示于图6.3-12，基准尺度Ls是指研究区大小的度量，一般用溶质运移到观测孔的最大距离表示，或用研究区的近似最大内径长度代替。

如前述分析，由于水动力弥散尺度效应的存在，难以通过野外或室内弥散试验获得真实的弥散度。因此，本次计算依据图6.3-12，结合场区的具体水文地质条件，并从安全角度考虑，纵向弥散度参数值取为10m，水平横向与纵向弥散度的比值为0.1，垂向与纵向弥散度比值为0.01。

图6.3-12   孔隙介质数值模型的—图

（五）源汇项的处理和边界条件的给定

模拟区内的自然条件相对稳定，模拟区内地下水未来开采量变化不大，可近似等于现状开采量。因此，可认为模拟区地下水系统的源汇项基本不变。渗漏事故下，污染物在地下水中的迁移预测，可基于前面已建的地下水流模型的源汇项条件和含水层特征。

本次模型将污染源考虑渗漏量和浓度，污染源位置按实际设计概化。在模拟污染物扩散时，不考虑吸附作用、化学反应等因素，重点考虑对流、弥散作用。为分析厂区内泄漏点污染物随地下水的运移对周边地下水环境造成的影响，利用校正过的水流模型，结合预测情景设置，对污染物进入地下水进行预测。

##### 6.3.2.6预测结果与分析

非正常预测结果见表6.3-6，含油污水收集池非正常状况下污水发生泄漏后，100天时，潜水中石油类的最大浓度为0.167mg/L，高于标准值0.05mg/L，超标最远为污染源下游35.46m，超标面积为659.32m2，影响距离最远为污染源下游63.21m，影响面积为2918.33m2。1000天时，潜水中石油类最大浓度为0.029mg/L，低于标准值0.05mg/L，影响距离最远为污染源下游332.17m，影响面积为24735.84m2。3650天时，潜水中石油类的最大浓度为0.0008mg/L，低于标准值0.05mg/L，低于检出限0.01mg/L。7300天时，潜水中石油类的最大浓度为0.0008mg/L，低于标准值0.05mg/L，低于检出限0.01mg/L。污染物超标范围全程未超过厂区范围。

非正常状况下污水发生泄漏100d、1000d、3650d地下水中石油类污染晕分布图分别见图6.4-13和图6.4-15。

表6.3-6  石油类污染羽中心浓度随时间和距离的变化

| 污染物 | 运移时间（d） | 100 | 1000 | 3650 | 7300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石油类 | 超标距离（m） | 35.46 | / | / | / |
|  | 超标面积（m2） | 659.32 | / | / | / |
|  | 影响距离（m） | 63.21 | 332.17 | / | / |
|  | 影响面积（m2） | 2918.33 | 24735.84 | / | / |
|  | 污染羽中心浓度（mg/L） | 0.167 | 0.029 | 0.0021 | 0.0008 |

图6.3-13  含油污水收集池非正常泄露100d浓度分布图

图6.3-14  含油污水收集池非正常泄露1000d浓度分布图

②污染源紧邻下游10m处污染影响

非正常渗漏，污染源紧邻地下水下游10m处含水层中石油类浓度历时曲线见图6.3-15。可以看出含水层中石油类出现最大浓度为0.185mg/L，超过标准限值0.05mg/L，出现时间为第120d，超标时间从30d至244d。

图6.3-15  污染源紧邻下游10m处含水层中石油类浓度历时曲线图

③对项目厂界影响

非正常渗漏，地下水下游485m厂界处含水层中石油类浓度历时曲线见图6.3-16。可以看出含水层中石油类出现最大浓度为0.0042mg/L，小于标准值0.05mg/L，出现时间为第1888d。表明本项目含油污水收集池出现非正常渗漏后，对厂界影响较小。

图6.3-16  下游485m厂界处含水层中石油类浓度历时曲线图

④对项目西侧最近敏感目标影响

非正常渗漏，泄漏点西侧840m处分散式饮用水井含水层中石油类浓度出现最大浓度为2.14×10-28mg/L，远小于标准值0.05mg/L。表明本项目含油污水收集池出现非正常渗漏后，对泄漏点西侧840m处分散式饮用水井影响较小。

##### 6.3.2.7小结

正常工况下，项目废水和固废均有效处理，厂区根据相关规范采取防渗措施，项目对地下水的影响较小。

非正常预测结果表明，含油污水收集池非正常状况下污水发生泄漏后，100天时，潜水中石油类的最大浓度为0.167mg/L，高于标准值0.05mg/L，超标最远为污染源下游35.46m，超标面积为659.32m2，影响距离最远为污染源下游63.21m，影响面积为2918.33m2。1000天时，潜水中石油类最大浓度为0.029mg/L，低于标准值0.05mg/L，影响距离最远为污染源下游332.17m，影响面积为24735.84m2。3650天时，潜水中石油类的最大浓度为0.0008mg/L，低于标准值0.05mg/L，低于检出限0.01mg/L。7300天时，潜水中石油类的最大浓度为0.0008mg/L，低于标准值0.05mg/L，低于检出限0.01mg/L。污染物超标范围全程未超过厂区范围。

非正常渗漏，地下水下游485m厂界处含水层中石油类浓度出现最大浓度为0.0042mg/L，小于标准值0.05mg/L，出现时间为第1888d。表明本项目含油污水收集池出现非正常渗漏后，对厂界影响较小。

## 6.4 运营期声环境影响预测与分析

项目的噪声主要为空气动力性噪声以及机械性噪声两大类。如空冷器属空气动力性噪声，压缩机和各类泵属机械噪声。针对噪声的来源、强度等情况，对强噪声设备采取减振、隔声等措施。由于在建高温费托项目与本项目不在一个厂区范围，距离较远，故本次预测不叠加在建高温费托项目噪声源。本次现状监测期间，在建调和油项目及氨综合利用项目已建成，处于试运行阶段，因此预测无需再叠加在建噪声源。

### 6.4.2 预测模式

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求，采用如下模式：

（1）根据声源在参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级：

Lp(r)＝Lp(r0)+DC －(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)

式中：

Lp(r) ——预测点处声压级，dB；

Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB；

DC  ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw 的全向点声源在规定方 向的声级的偏差程度，dB；

Adiv  ——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm  ——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr  ——地面效应引起的衰减，dB；

Abar  ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc  ——其他多方面效应引起的衰减，dB。

（2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

声源位于室内， 室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算：

Lp2=Lp1−（TL+6）

式中：

Lp1为靠近处（或窗户）室内某倍频带的A声级，（dB(A)）；

Lp2为靠近处（或窗户）室外某倍频带的A声级，（dB(A)）；

TL为隔墙（或窗户）A声级的隔声量，（dB(A)），一般车间墙、窗组合结构取TL=25dB(A)，如果采用双层玻璃窗或通风隔声窗，TL=30dB(A)；本项目取25dB(A)。

（3）点声源的几何发散衰减：

声源的几何发散衰减的噪声声压级影响值（dB(A)）为：

式中：

LP(r)为预测点的声压级（dB(A)）；

LP（r0）为点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）；

r为点声源距预测点的距离(m)；

（4）对预测点多源声影响及背景噪声的叠加：

式中：

N为声源个数；

L0为预测点的噪声背景值（dB(A)）；

LP(r)为预测点的噪声声压级（dB(A)）预测值。

根据工程分析，主要噪声源源强见表6.4-1、6.4-2，噪声点位图见图6.4-1。

注：坐标系以厂区西南角为坐标原点（0，0），按图右侧为X轴正向，上侧为Y轴正向，为计算最大影响，预测工况均按连续运行考虑。

表6.4-1  噪声源统计表  单位：dB（A）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 数量 | 空间相对位置 |  |  | 声功率 dB（A) | 声源控制措施 | 运行 时段 | 等效室外 声级/dB（A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |
| N1 | 基础油装置 | 空冷器 | 8 | 3.92 | -6.67 | 1 | 90 | 减振 | 全天 | 80 |
| N2 |  | 压缩机 | 1 | 1.49 | -20.46 | 1 | 105 | 减振、隔声 | 全天 | 95 |
| N3 |  | 泵类 | 27 | 2.3 | -35.06 | 1 | 90 | 减振 | 全天 | 80 |
| N4 | 罐区 | 泵类 | 20 | -44.76 | 90.69 | 1 | 90 | 减振、隔声 | 全天 | 80 |
| N5 | 余热发电设施 | 泵类 | 4 | 765.2 | 865.3 | 1 | 90 | 减振 | 全天 | 80 |

注：坐标系以项目场地西北角为坐标原点（0，0），为计算最大影响，预测工况均按连续运行考虑。

图6.4-1  噪声源点位图

### 6.4.3 预测结果与评价

现状监测时，现有工程正常运行，因此预测值为贡献值叠加厂界现状监测值，预测结果见表6.4-2。

表6.4-2  厂界噪声贡献值预测结果（单位：dB（A））

| 点位 | 名称 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 贡献值 | 背景值 | 叠加值 | 贡献值 | 背景值 | 叠加值 |  |
| 1# | 西厂界 | 48.18 | 59 | 59.3 | 48.18 | 50 | 52.2 | 达标 |
| 2# | 西南厂界 | 46.93 | 57 | 57.4 | 46.93 | 50 | 51.7 | 达标 |
| 3# | 东厂界 | 40.66 | 55 | 55.2 | 40.66 | 50 | 50.5 | 达标 |
| 4# | 东北厂界 | 47.13 | 54 | 54.8 | 47.13 | 47 | 50.1 | 达标 |
| 5# | 西北厂界 | 46.22 | 59 | 59.2 | 46.22 | 50 | 51.5 | 达标 |
| 《声环境质量标准》中3类区标准 |  | 65 |  |  | 55 |  |  |  |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准 |  | 65 |  |  | 55 |  |  |  |

由以上预测结果可知，本项目厂界噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）对应的3类区标准限值要求，满足《声环境质量标准》中3类区标准

### 6.4.4 小结

根据预测分析本项目运营期，厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）对应的3类区标准限值要求，满足《声环境质量标准》中3类区标准限值的要求。本项目声环境影响评价自查表见表6.4-3。

表6.4-3  本项目声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  | 二级□ |  |  |  | 三级 |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m□ |  |  | 大于200m□ |  |  |  | 小于200m |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级 |  |  | 最大A声级□ |  |  |  | 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 地方标准□ 国外标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区□ |  |  |  | 2类区□ | 3类区 |  |  | 4a类区□ |  |  | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期 |  | 近期□ |  |  |  | 中期□ |  |  |  | 远期□ |  |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法 现场实测加模型计算法□ 收集资料□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□ 已有资料 研究成果□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m |  |  |  | 大于200m□ |  |  |  | 小于200m |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 |  |  |  | 最大A声级□ |  |  |  | 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标 不达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标 不达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测□ 无监测□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子（等效连续A声级） |  |  |  |  |  | 监测点位数（5） |  |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选，可“”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6.5 运营期固体废弃物影响分析

根据调查，企业运行产生的生活垃圾交由园区环卫部门处置；生产产生的固体废物均分类收集暂存，并得到了合理的处置。

本项目产生的主要固体废物为加氢异构和补充精制废催化剂和废活性炭，暂存在现有危废贮存库。

企业目前油品加工装置产生的各类危险废物已与陕西安泰科盛环保科技有限公司签订了处置协议，本项目投运后将与有资质单位签署危废处置协议，确保本项目产生的危险固废得到妥善处置。并在危险废物转移过程中，严格按照危险废物转运的相关要求填报危险废物转移联单。

### 6.5.1 固废贮存场所（设施）环境影响分析

工程生产过程中产生的固体废物如处置不当，将会对周围环境造成危害，主要表现在以下几个方面：

（1）占用土地、污染土壤、危害植物。堆放工业固体废弃物需要占用一定的土地。如长期堆积，在风吹、日晒、雨淋和自然风化作用下，会使固体废弃物中有害物质进入土壤，从而使土壤被有害、有毒化学物质、病原体、放射性物质等污染，导致土壤结构改变。这种污染还将影响土壤中微生物的生长活动，有碍植物根系增长。

（2）对大气环境造成污染。固体废弃物能够通过微粒扩散、散发恶臭、毒气、自燃等方式污染大气环境。评价区属于干旱气候，各种固体废物如不及时处置，随意堆放则表面干化的微粒在大风的作用下，就可剥离出微粒扬尘，形成二次污染。

（3）固体废弃物堆存在暴雨淋溶的作用下，析出的有毒有害物质还会进一步下渗污染土壤以及地下水。

为了防止固体废物对环境的污染，危险废物暂存在现有危废贮存库。厂区现有危废贮存库可临时存本次技改装置产生的危险废物，均在室内堆放，满足“防风、防雨、防晒”的要求；危险废物贮存地面采取了防渗措施，分区分类存放，同时设有隔断及导排设施；危险废物在储存处置过程中采用不易破损、变形、老化的容器装运，并贴注标签，现有的危废贮存库符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

### 6.5.2 转运过程的环境影响分析

环评要求，危险废物运输必须由具备资质的单位承担，并严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移管理办法》进行操作。为杜绝危险废物在转运过程中对环境的潜在污染风险，各危险废物处置单位应实施危险废物的转运联单制，采用专用的危险废物转运车辆，实行从废物产生源头装车、到最终的处理处置设施进行全程监控和管理。

危险废物处置单位应持有危险废物经营许可证并按照其许可证的经营范围组织实施。运输采取专车、专用容器进行，并按规定程序进行贮存，储运过程将采取可靠、严密的环境保护对策，同时危险废物按规定线路进行运输。因此其运输过程对环境影响较小。危废处置单位应严格遵守《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2023年第13号），必须对危险废物的运输加以控制和管理。运输危险废物，必须同时符合两个要求，一是必须采取防止污染环境的措施，符合环境保护的要求，做到无害化的运输；二是遵守国家有关危险货物运输管理的规定，符合危险货物运输的安全防护要求，做到安全运输；承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。具体的防治污染环境的措施有：

（1）运输时应当采取密闭、遮盖、捆扎、喷淋等措施防止扬散；对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用；

（2）不能混合运输性质不相容而又未经安全性处置的危险废物；

（3）运输危险废物的设施和设备在转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用；

（4）运输危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格后，方可从事运输危险废物的工作；

（5）运输危险废物的单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施；

（6）运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理；

（7）承运危险废物时，应在危险废物包装上按照危险废物识别标志设置技术规范（HJ 1276—2022）进行标识；

（8）危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志，并采用规定的专用路线运输；

（9）卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备。卸载区配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。

（10）危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。

在采取上述措施后，可有效减少危险废物运输对环境的影响，本项目危险废物运输过程不会对环境空气造成明显不良影响，不会引起周边大气环境质量功能的变化，在可接受范围内。

## 6.6 生态环境影响分析与评价

### 6.6.1 工程占地对生态环境影响分析

本次在原有厂区内进行，不新增占地，在建设完成后，将对道路两侧、空地进行绿化，建成后植被覆盖将比目前有所提高。

### 6.6.2 运营期生态环境影响分析

（1）废气排放对植被的影响分析

在工程运行期内产生的废气污染物主要为烟（粉）尘、氮氧化物、SO2、VOCs等，废气的污染影响与风向、风速有着密切的关系。根据类比调查，上述各种污染物中对植物影响较大的是SO2，SO2对植物的伤害症状多发生在叶部，其伤害症状随植物的种类、生理状况及SO2浓度等而改变。叶片中最常见的症状是在叶脉间出现烟斑，即斑点状黄白化甚至坏死。

根据大气环境影响预测，本项目污染源正常排放下，各污染物占标率均较小。一般天气条件下废气污染物影响浓度较低，工程运营产生的废气易随风扩散，使污染物浓度迅速降低，因此，项目运行期内产生的废气污染物对土壤和自然植被影响较小。

（2）项目运行期排水实施雨污分流。本次20万吨/年Ⅲ类+润滑油基础油项目新增废水主要为含油废水，经处理后，回用于生产，不外排，对生态环境影响较小。

（3）本次新增固体废物为加氢异构和补充精制废催化剂，属于危险废物，分类收集后，委托有资质的危险废物处置单位处置，可保证得到有效处理，不会对生态环境造成影响。

（4）水土流失影响分析

在项目运行期，地面被覆盖或绿化，水土流失条件消失，基本不会产生水土流失。

### 6.6.3 小结

本次建设在原场地进行，不新增占地，用地类型均为工业用地。建设过程中遭受破坏的人工植被将得到逐步恢复，未绿化地面均被工程设施及硬化的地面覆盖，不会造成水蚀、风蚀现象，永久占地对生态环境影响较小。

运行过程中，项目排放的废气、废水、固废等对周边生态将会产生一定的影响。根据分析，大气环境影响预测可知，一般天气条件下废气污染物影响浓度较低，工程运营产生的废气易随风扩散，使污染物浓度迅速降低，因此，项目运行期内产生的废气污染物对土壤和自然植被影响较小。本项目废水不外排，固废均得到了有效处理，不会对生态环境造成影响。

本项目生态影响评价自查表见表6.6-1。

表6.6-1  本项目生态影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种□；国家公园□； 自然保护区□； 自然公园；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他□ |  |  |  |  |
|  | 影响方式 | 工程占用；施工活动干扰☑；改变环境条件□；其他□ |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 物种□（无 ） 生境□（无） 生物群落□（无） 生态系统□（无） 生物多样性□（无） 生态敏感区□（无） 自然景观□（无） 自然遗迹□（无） 其他□（无） |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 一级□ | 二级 | 三级□ |  | 生态影响简单分析 |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（0）km2 |  |  | 水域面积：（0）km2 |  |
| 生态现状 调查与 评价 | 调查方法 | 资料收集；遥感调查；调查样方、样线；调查点位、断面□；专家和公众咨询法；其他□ |  |  |  |  |
|  | 调查时间 | 春季；夏季；秋季；冬季 丰水期□；枯水期；平水期□ |  |  |  |  |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失；沙漠化；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□； 污染危害□；其他□ |  |  |  |  |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落；土地利用；生态系统□；生物多样性；重要物种；生态敏感区；其他 |  |  |  |  |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性；定性和定量 |  |  |  |  |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落；土地利用；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区；生物入侵风险□； 其他□ |  |  |  |  |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让□；减缓；生态修复□；生态补偿□；科研□；其他□ |  |  |  |  |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无 |  |  |  |  |
|  | 环境管理 | 环境监理；环境影响后评价；其他□ |  |  |  |  |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行；不可行 |  |  |  |  |
| 注： “□” 为勾选项 ，可 √ ；“（ ）” 为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |

## 6.7 运营期土壤环境影响分析与评价

### 6.7.1 土壤环境影响类型与影响识别途径

对土壤影响类型和途径进行识别见表6.7-1。

表6.7-1  土壤影响类型和途径识别表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 | √ | √ | √ |  |
| 运营期 | √ | √ | √ |  |

本项目属于污染影响型建设项目，对土壤影响源及影响因子识别见表6.7-2。

表6.7-2  污染影响型建设项目土壤影响源及影响因子识别表

| 污染源 |  | 污染物 | 污染途径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 润滑油基础油装置 | 加热炉废气 | SO2、NOX、烟尘 | 大气沉降 |
|  | 含油污水收集池 | COD、硫化物、氨氮、石油类 | 垂直入渗 |
| 危废暂存 | 危废贮存库 | 废催化剂 | 垂直入渗 |
| 原、辅料 | 原辅料储存 | 石油类 | 垂直入渗 |

### 6.7.2 影响预测与评价

#### 6.7.2.1 大气沉降影响

项目废气排放的污染物包括SO2、NOx、NH3、H2S、非甲烷总烃等。

经预测分析，项目排放的SO2、NOx、H2S、等酸性气体在项目区的最大小时落地浓度为0.2239μg/m3、3.9135μg/m3、0.00009μg/m3，NH3等碱性气体在项目区的最大小时落地浓度分别为0.0006μg/m3，均满足相关排放标准和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的要求，同时项目所在地区属于沙漠干旱气候，年均降水量较少，因此，项目排放的大气污染通过降水、扩散作用降到地面对土壤环境的影响较小。

#### 6.7.2.2 地表漫流影响

在消防事故情况及降雨时产生的事故废水及初期雨水可能会发生地面漫流，进一步污染土壤。本项目采取围堰/防火堤—初期雨水池—事故水池三级防控体系。本项目通过三级防控系统，可将消防事故状态下事故废水控制在本项目范围内。确保事故废水和可能受污染的雨水不会发生地面漫流，进入土壤。在全面落实三级防控措施的情况下，初期雨水及事故废水的地面漫流对土壤影响较小。

#### 6.7.2.3 垂直入渗影响

本项目采取了源头控制和分区防渗措施，正常情况下各类物料、固废、废水不会造成下渗影响土壤环境，但对于地下或半地下工程构筑物，在非正常情况下，污染物可能在跑冒滴漏条件下由垂直入渗途径污染土壤环境。

（1）预测模型

一维非饱和水流运移控制方程：

在变饱和均质多孔介质中考虑二或三维等温均匀达西流和假设气相在液体流动不起作用，这种条件下，由理查丝修改得到控制流方程为：

Cℎ∂ℎ∂t=∂∂zKℎ∂ℎ∂z+1           z∈Ω ℎz，t=ℎ0                  Z≤z≤0，t=0ℎZ，t=ℎ1                                         t>0−Kℎ∂ℎ∂t+1=qs         z=0，t>0

式中：

h为压强水头[L]；为容水度，表示压强水头降低一个单位时，自单位体积土体中所释放出来的水的体积(为含水率，与h存在函数关系)；K(h)为渗透系数，是压强水头(含水率)的函数；h0为初始时刻模型剖面的压强水头；为渗流区；h1为模型下部边界压强水头；qs为水分通量，t0为渗漏时长。

预测采用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录E中一维非饱和溶质运移模型预测方法进行入渗影响预测，控制方程为：

一维非饱和溶质垂向运移控制方程：

∂（θc）∂t=∂∂z（θD∂c∂z）−∂∂z（qc）

式中：—污染物介质中的浓度，mg/L；

—弥散系数，m2/d；

—渗流速率，m/d；

—沿轴的距离，m；

—时间变量，d；

—土壤含水率，%；

初始条件

cz，t=0t=0     L≤Z＜0

顶部边界为溶质通量边界：

cz，t={c000<t≤t0t>t0

底部为第二类Neumann零梯度边界。

−∂c∂z=0         t>0     Z=L

（2）预测软件

本次土壤数值模拟选用HYDRUS-1D 软件。

HYDRUS软件由美国国家盐土改良中心（US Salinity laboratory）、美国农业部、农业研究会联合开发，于1991年研制成功的HYDRUS模型是一套用于模拟变饱和多孔介质中水分、能量、溶质运移的数值模型。经改进与完善，目前已得到广泛认可与应用，能够较好地模拟水分、溶质与能量在土壤中的分布，时空变化，运移规律，分析人们普遍关注的农田灌溉、田间施肥、环境污染等实际问题。

HYDRUS-1D模型软件是美国盐土实验室在Worm模型基础上的改进版，用于模拟计算饱和-非饱和渗流区水、热及多种溶质迁移的模型。该模型综合考虑了水分运动、热运动、溶质运移和作物根系吸收，适用于恒定或非恒定的边界条件，具有灵活的输入输出功能，模型中方程解法采用Galerkin线性有限元法，可用于模拟水、农业化学物质及有机污染物的迁移与转化过程，在土壤中水分运动、盐分、农药、重金属和土壤氮素运移方面得到广泛的应用。

（3）情景假设及源强分析

情景假设与源强确定同地下水章节，详见6.3.2.1。根据《地下工程防水技术规范》中二级防水标准，单个湿渍的最大面积不大于0.1m2。根据《地下工程防水技术规范》，正常情况下渗水量不超过2.5L/m2d。非正常状况下，初沉池防渗措施因老化、腐蚀等原因，防渗效果达不到设计要求，假设水池渗漏水量按照正常的10倍计算，即渗水量为25L/m2d（8.33cm/d）。含油污水收集池石油类浓度取100mg/L。

（4）预测源强部分

表6.7-10  非正常状况污染源强浓度确定表

| 情景 设定 | 渗漏位置 | 特征污染物 | 污水泄漏量 (cm/d) | 污染物浓度（mg/L） | 渗漏时长（d） | 评价标准（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非正常工况 | 含油污水收集池 | 石油类 | 8.33 | 100 | 365 | 4500 |

由于污染物在土壤包气带中的迁移转化过程十分复杂，存在包括吸附、沉淀、生物吸收、化学与生物降解等作用。本次预测评价本着风险最大化原则，在模拟污染物扩散时并不考虑吸附、化学反应等降解作用，仅考虑典型污染物在对流、弥散作用下的扩散过程及规律。

模型构建：

①包气带岩性分区

根据厂内水文地质调查，选取主要污染物所在场地初勘最近钻孔F23：根据钻探结果，孔口标高平均值1177.27m，稳定水位埋深约4.2m，含水层位于细砂层中，土壤构成主要为细砂。

②将钻孔模型剖分成100个单元，间隔为4cm，101个节点。在模型中布设7个浓度预测点，分别位于地面以下0、0.5m、1m、2m、3m、3.5m、4.2m深处。

③边界条件

水流模型上边界为流量边界，下边界为地下水潜水（0压力边界）。

溶质运移模型上边界为定溶质通量边界，下边界为零浓度排水边界（“zero concentration”）。

④初始条件

HYDRUS-1D 数值模型在求解包气带水流问题时需要给出初始条件，即每个结点计算初始时刻的压力水头或含水率，以作为后续计算的基础。而对于剖分后形成的众多结点，需要采取一定的处理方法来推测出包气带初始含水率。包气带土水特征曲线见图6.7-1。

表6.7-11  模型水力学参数及溶质运移参数识别表

| Soil Catalog | Mat | Qr [-] | Qs [-] | Alpha [1/cm] | n [-] | Ks [cm/day] | l [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LoamySand | 1 | 0.057 | 0.41 | 0.124 | 2.28 | 450 | 0.5 |

图6.7-1  包气带土水特征曲线

模型结构如图6.7-2所示。

| 0m |  | 细砂 (0-4.2m) |  | 0m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.5m |
|  |  |  |  | 1m |
|  |  |  |  | 2m |
|  |  |  |  | 3m |
|  |  |  |  | 3.5m |
| 4.2m |  |  |  | 4.2m |

图6.7-2  土壤预测模型结构图

（5）预测结果

利用HYDRUS-1D运行溶质运移模型，将相关土壤参数、污染源参数和防渗层参数代入模型中，非正常情况下石油类预测结果详见图6.7-3~5。

图6.7-3  不同观测点土壤中石油类浓度变化图（N是观测点序号）

图6.7-4  不同预测时刻土壤中含水率剖面图

（T为预测时刻，分别为0d、20d、50d）

图6.7-5 不同预测时刻石油类浓度随土壤深度变化图

（T为预测时刻，分别为20d）

从模拟结果中可知，含油污水收集池非正常工况发生泄漏后，污染物随污水不断向下迁移，2.25天即可到包气带土壤底部，5天左右土壤中污染物达到饱和，即石油类为100mg/L。

通过模拟结果对计算结果进行转换，转换公式为：

X1=X0×θ/Gs

式中：X1-转换后污染物质量比，mg/kg；

X0-转换前污染物质量浓度，mg/L；

Gs-土壤容重g/cm3，取1.66g/cm3；

θ-土壤含水率。

150d时土壤中含水率约为0.28，则土壤中石油类浓度为16.87mg/kg，均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的标准限值。

### 6.7.3 小结

本项目通过定量与定性相结合的办法，从大气沉降和垂直入渗两个影响途径，分析项目运营对土壤环境的影响。

项目排放的大气污染物通过降水、扩散作用降到地面对土壤环境的影响较小。在全面落实三级防控措施的情况下，初期雨水及事故废水的地面漫流对土壤影响较小。

经预测，项目营运期内，非正常状况含油污水收集池中污染物会运移到潜水含水层底部，但土壤中污染物浓度低于标准限值。

因此，建设单位需严格落实本环评提出的措施、加强设备管理和养护，避免发生废水泄漏。在保证废气处理设施、厂区防渗系统和废水处理设施及管道正常运行情况下，建设项目对土壤环境的影响可以接受。

表6.7-12 土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地；未利用地□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | 项目总面积31717m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流；垂直入渗；地下水位□；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | H2S、NH3、非甲烷总烃、COD、氨氮、硫化物、石油类、SO2、NOx、颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 石油类 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响 评价项目类别 | Ⅰ类；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感；较敏感□；不敏感 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级；二级□；三级□ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a)；b)；c)；d) |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 见表6.5-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 |  |  |
|  |  | 表层样点数 |  | 2 | 4 | 0~0.2m |  |  |
|  |  | 柱状样点数 |  | 5 | 0 | 0~0.5m;0.5~1.5m; 1.5~3m；3~5m |  |  |
|  | 现状监测因子 | GB 36600-2018中基本项目45项、特征因子及GB15168-2018）农用地特征因子 |  |  |  |  |  |  |
| 现状评 价 | 评价因子 | GB 36600-2018中基本项目45项、特征因子及GB15168-2018）农用地特征因子 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618；GB 36600；表D.1□；表 D.2□；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 满足GB36600-2018第二类用地筛选值标准及GB15168-2018风险筛选值要求 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 石油类 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E；附录 F□；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 经预测，项目营运期内，非正常状况含油污水收集池中污染物均会运移到潜水含水层底部，但土壤中污染物浓度均低于标准限值。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）；b）□；c） 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |  |
| 防治措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制；过程防控；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 |  |  |  | 监测频次 |  |
|  |  | 2 | 特征因子：石油烃（C10-C40）； |  |  |  | 表层样1次/1年 |  |
|  | 信息公开指标 | 公开监测结果 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 土壤环境影响可接受 |  |  |  |  |  |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 7 环境风险分析与评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质的生产、使用、储存（包括使用管线输送）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）应进行环境风险评价。环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

## 7.1 现有工程环境风险回顾性分析

### 7.1.1 风险评价回顾

本次陕西未来能源化工有限公司20万吨/年Ⅲ类+润滑油基础油项目将新建1套20万吨/年Ⅲ类+润滑油基础油装置、重油罐组、轻油罐组、一套有机朗肯循环（ORC）余热发电装置，1台800kWORC发电机组，并改建现有装卸区石脑油装车鹤位9个。本次评价按照建设完成后全厂风险源进行调查，影响评价本项目新增部分。现有工程环境主要风险影响按批复的《兖矿榆林100万吨/年煤间接液化制油工业示范项目环境影响报告书》、《陕西未来能源化工有限公司50万吨年合成气高温费托制化学品及产品延伸项目环境影响报告书》（下文简称“报告书”）及实际建设运行情况进行评价。

项目报告书中对项目进行了风险识别和预测，其结论如下：

（1）100万吨/年煤间接液化制油工业示范项目涉及易燃易爆有毒有害物质，不少装置和设施处在高温或高压条件下运行，贮存系统量大种类多，具有较大的潜在危险性。

煤间接液化工业示范项目典型风险事故设定地点选取为储罐区、生产装置区两个典型位置：事故类型分别为火灾爆炸、毒物泄漏进入大气：事故源项根据统计经验按最大可信事故设定；事故后果预测的气象条件以最不利条件计算。

在最大可信事故下的泄漏预测表明，油罐火灾产生二次污染主要为CO和烟尘等对环境造成一定的影响，NH₃和H₂S的泄漏对环境的影响不大。在设定气象条件下，CO浓度在事故后180min大气环境质量可以达标。最大风险值为2.61×10⁶人/年，小于石油化工行业统计风险值8.33×10⁻⁵人/年，属可接受风险值。

（2）50万吨年合成气高温费托制化学品及产品延伸项目涉及的危险物质包括一氧化碳、C2、C3、C4、C5+、甲烷、乙烯、丙烯、甲醇、燃料油、混合芳烃、乙酸、1-己烯、混合C4、粗芳烃、轻质烷烃、1-丁烯、丁二烯、燃料油、甲基叔丁基醚、芳烃、硫酸、次氯酸钠等，根据预测分析结果，

- 高温费托合成装置入口合成气管线CO泄漏事故情形在最不利气象条件下的终点浓度-1和终点浓度-2的最大影响范围分别为477m和646m。在此范围内无敏感保护目标存在。

- 甲醇储罐泄漏事故，最不利气象条件下的终点浓度-1和终点浓度-2的最大影响范围分别为32m和40m。在此范围内无环境保护目标。

- 粗芳烃储罐泄漏事故在最不利气象条件下的影响结果未达到终点浓度-1，终点浓度-2的最大影响范围为174m。在此范围内无敏感保护目标存在。

- 混合芳烃储罐泄漏事故在最不利气象条件下的影响结果未达到终点浓度-1，终点浓度-2的最大影响范围为60m。在此范围内无敏感保护目标存在。

- 乙酸储罐泄漏事故，最不利气象条件下的终点浓度-1和终点浓度-2的最大影响范围分别为104m和1532m。在此范围内有西红墩、现有工程搬迁安置点等环境保护目标存在，总人口326人。

- LNG储罐泄漏发生爆炸，泄漏溶液下渗对地下水造成了一定的影响，渗漏发生100d后，潜水含水层石油类污染物影响范围135935m2，超标范围132350m2，最大运移距离245m；1000d后，潜水含水层影响范围671143m2，超标范围564467m2，最大运移距离785m；15a后，潜水含水层影响范围2935886m2，超标范围2259367m2，最大运移距离1956m。

项目在设计上充分考虑了环境风险防范，包括平面布置、工艺及技术方案选择、自动控制、电气、电信、消防等方面的风险防范措施。项目环境风险防控体系包括大气环境风险防范体系，事故废水三级防控体系，地下水分区防渗体系，并形成区域环境风险防范措施和应急预案联动机制。园区还将建立健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，全面提升区域环境风险防控和应急响应能力。模拟期内未对下游保护目标产生影响。

### 7.1.2 实施情况回顾

根据调查，陕西未来能源化工有限公司现有工程运行以来，企业已根据《关于加强化工园区环境保护工作的意见A》（环发〔2012〕54号）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）、《陕西省加强化工园区环境保护工作实施方案》（陕环发〔2012〕83号）及环保部门其他关于环境风险管理的文件要求于2022年7月修编了《陕西未来能源化工有限公司突发环境事件应急预案》，并报榆林市生态环境局备案，备案编号610800-2022-12-M。投产以来，现有工程运行稳定，未发生环境风险事故。

厂内所有重大危险源利用信息技术进行监控。远程控制生产预警系统项目的建立实施，有效地对重大危险源进行了实时运行数据监控和视频监控。环境风险防范设备设施日常维护、维修由专人负责，记录齐全。应急组织机构职责明确、程序规范、应急资源充足，可有效预防和控制次生灾害的发生，最大限度地减少财产损失、环境破坏和社会影响。

企业针对厂内生产装置区、储罐区、罐区油品泄漏、地下水污染、液氨泄漏、液化石油气泄漏等设置了风险防范措施，同时定期进行环境隐患排查，并制定了完善的预警体系、应急处置体系，针对各种不同事故提出完善的应急处置措施，如罐区甲醇泄漏但未引起火灾、罐区甲醇泄漏并引起火灾或爆炸、罐区油品泄漏、液氨泄漏、液化石油气泄漏、酸碱化学品泄漏、工艺介质泄漏、有毒有害气体泄漏等事故等。

## 7.2 风险调查

### 7.2.1 风险源调查

根据现场调查，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目实施后全厂涉及的危险物质主要包括：全厂危险化学品包括危险物质包括CO、液氨、H2S、液化石油气、柴油、硫酸、石脑油、基础油、白油、甲烷、甲醇、丙烯等危险物质。各危险物质的存在量包括生产线在线量和储罐区的储存量。本项目实施后厂内危险物质数量及与临界量的比值Q都将增加，危险物质数量及分布具体详见表7.2-1。主要风险物质理化性质见表7.2-2~7.2-11。

表7.2-1  全厂危险物质数量及分布情况

| 危险单元 | 装置名称 | 危险化学品名称 | 技改前最大储存量（t） | 技改后最大储存量（t） | CAS号 | 临界量 | 技改前与临界量比值Q | 技改后与临界量比值Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全厂罐区及装卸单元 | 液氨储罐 | 液氨 | 1220 | 1220 | 1336-21-6 | 10 | 122.00 | 122 |
|  | 液化石油气储罐 | 液化石油气 | 6204 | 6204 | 68476-85-7 | 10 | 620.40 | 620.4 |
|  | 丙烯储罐 | 丙烯 | 600 | 600 | 115-07-1 | 10 | 60.00 | 60 |
|  | 柴油储罐 | 柴油 | 46200 | 46200 | / | 2500 | 18.48 | 18.48 |
|  | 成品油储罐 | 成品油 | 2976 | 2976 | / | 2500 | 1.19 |  |
|  | 石脑油储罐 | 石脑油 | 14000 | 14000 | / | 2500 | 5.60 | 5.6 |
|  | 甲醇储罐 | 甲醇 | 4740 | 4740 | 67-56-1 | 10 | 474.00 | 474 |
|  | 基础油储罐 | 基础油 | / | 12240 | / | 2500 | / | 4.90 |
|  | 白油储罐 | 白油 | / | 952 | / | 2500 | / | 0.38 |
|  | 高低温冷凝物储罐 | 高低温冷凝物 | 8760 | 8760 | / | 2500 | 3.50 | 3.50 |
|  | 石脑油储罐 | 石脑油 | 1365 | 1365 | / | 2500 | 0.55 | 0.55 |
| 油品加工装置区 | 油品加工装置区 | 液化石油气 | 2.09 | 2.09 | 68476-85-7 | 10 | 0.21 | 0.21 |
|  |  | 原料油 | 49.36 | 42.81 | / | 2500 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 石脑油 | 12.50 | 9.7 | / | 2500 | 0.01 | 0.004 |
|  |  | 柴油 | 374.7 | 374.7 | / | 2500 | 0.15 | 0.15 |
|  |  | 白油 | / | 1.30 | / | 2500 | / | 0.001 |
|  |  | 基础油 | / | 7.73 | / | 2500 | / | 0.003 |
| 费托合成装置单元 | 费托合成装置 | 一氧化碳 | 81.2 | 81.2 | 630-08-0 | 7.5 | 10.83 | 10.83 |
|  | 脱碳装置 | 一氧化碳 | 10.9 | 10.9 | 630-08-0 | 7.5 | 1.45 | 1.45 |
|  | 低碳氢回收装置 | 一氧化碳 | 2.4 | 2.4 | 630-08-0 | 7.5 | 0.32 | 0.32 |
|  | 解析气储存及压缩装置 | 一氧化碳 | 2.9 | 2.9 | 630-08-0 | 7.5 | 0.39 | 0.39 |
|  |  | 甲烷 | 1.2 | 1.2 | 74-82-8 | 10 | 0.12 | 0.12 |
|  | PSA装置 | 一氧化碳 | 0.5 | 0.5 | 630-08-0 | 7.5 | 0.07 | 0.07 |
|  | 甲醇裂解制氢装置 | 甲醇 | 18 | 18 | 67-56-1 | 10 | 1.80 | 1.8 |
| 污水处理装置单元 | 沼气柜 | 甲烷 | 0.72 | 0.72 | 74-82-8 | 10 | 0.07 | 0.07 |
|  | 酸碱站 | 甲醇 | 4 | 4.00 | 67-56-1 | 10 | 0.40 | 0.4 |
|  |  | 98%浓硫酸 | 39.6 | 39.60 | 7664-93-9 | 10 | 3.96 | 3.96 |
|  |  | 次氯酸钠 | 16.5 | 16.50 | 7281-52-9 | 5 | 3.30 | 3.3 |
| 硫回收单元 | 硫回收装置 | 硫化氢 | 3.12 | 3.12 | ‘7783-6-4 | 2.5 | 1.25 | 1.248 |
| 火炬单元 | 火炬装置 | 液化石油气 | 0.036 | 0.04 | 68476-85-7 | 10 | 0.00 | 0.004 |
| 热动力站装置单元 | 液氨缓冲罐 | 液氨 | 8.92 | 8.92 | 1336-21-6 | 10 | 0.89 | 0.892 |
|  | 点火油罐 | 柴油 | 154 | 154.00 | / | 2500 | 0.06 | 0.06 |
| 气化装置单元 | 气化装置系统 | 一氧化碳 | 13.5 | 13.50 | 630-08-0 | 7.5 | 1.80 | 1.8 |
|  |  | 甲烷 | 0.002 | 0.002 | 74-82-8 | 10 | 0.00 | 0.0002 |
|  |  | 硫化氢 | 0.121 | 0.12 | ‘7783-6-4 | 2.5 | 0.05 | 0.05 |
| 变换装置单元 | 变换装置 | 一氧化碳 | 92 | 92.00 | 74-82-8 | 7.5 | 12.27 | 12.27 |
|  |  | 氨气 | 0.09 | 0.09 | 7664-41-7 | 5 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 氨水 | 0.29 | 0.29 | 1336-21-6 | 10 | 0.03 | 0.03 |
|  |  | 硫化氢 | 1.2 | 1.20 | ‘7783-6-4 | 2.5 | 0.48 | 0.48 |
| 低温甲醇洗装置单元 | 甲醇洗涤塔，循环气闪蒸 罐 | 一氧化碳 | 26.85 | 26.85 | 630-08-0 | 7.5 | 3.58 | 3.58 |
|  | 甲醇洗涤塔，再生塔，硫化氢分离器 | 硫化氢 | 2.1 | 2.10 | ‘7783-6-4 | 2.5 | 0.84 | 0.84 |
|  | 甲醇洗涤塔、硫化氢浓缩塔、再生塔、循环气闪蒸罐、甲醇闪蒸罐 | 甲醇 | 2092.8 | 2092.80 | 67-56-1 | 10 | 209.28 | 209.28 |
|  | 冷冻站 | 丙烯 | 241.4 | 241.4 | 115-07-1 | 10 | 24.14 | 24.14 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 1583.50 | 1587.59 |

表7.2-2  液氨

| 标 识 | 中文名 | 氨 | 英文名 | liquid ammonia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | NH3 | 分子量 | 17.03 |
|  | 危规号 | 23003 | UN编号 | 1005 |
|  | 主要组成 | 纯品 | CAS号 | 7664-41-7 |
| 理 化 性 质 | 熔点℃ | -77.7 | 性状 | 无色液体。（无色、有刺激性恶臭气体。） |
|  | 沸点℃ | -33.5 | 溶解性 | 易溶于水、乙醇、乙醚 |
|  | 饱和蒸气压kPa | 56.62（4.7℃） | 相对水密度 | 0.7（-33℃） |
|  | 临界温度℃ | 132.5 | 相对空气密度 | 0.59 |
|  | 临界压力MPa | 11.40 | 燃烧热kJ/mol | -316.25 |
|  | 闪点℃ | -54 | 最小引燃能量 | 无意义 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物 | 燃烧分解产物 | 无资料 |
|  | 爆炸极限% | 15~28 | 聚合危险 | 不聚合 |
|  | 自燃温度℃ | 无意义 | 稳定性 | 稳定 |
|  | 危险类别 | 第2.3类有毒气体 | 禁忌物 | 卤素、酰基氯、酸类、氯仿、强氧化剂 |
|  | 危险特性 | 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器，穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |
|  | 灭火剂 | 雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒性 | 急性毒性：LD50：350mg/kg（大鼠经口），LC50：4230ppm（小鼠吸入，1h）2000ppm（大鼠吸入，4h） |  |  |  |
| 对 人 体 伤 害 | 低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部 X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部 X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10~15min。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。食入：不会通过该途径接触。 |  |  |  |
| 防 护 | 职业接触限值、中国：PC-TWA（MG/M3）：20，PC-STEL（mg/m3）：30。工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服，处理液氨时穿防寒服。手防护：戴橡胶手套。其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |
| 操作处置 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |
| 泄漏 处理 | 消除所有引火源。根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员穿内置正压自给式呼吸器的隔绝式防护服。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和限制性空间扩散。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。构筑围堤堵截液体泄漏物。喷雾状水，稀释、溶解，同时构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如果钢瓶发生泄漏，无法关闭时可浸入水中，储罐区最好设稀酸喷洒设施。隔离泄漏区直至气体散尽。 |  |  |  |
| 包装 | 包装类别：II 类包装。包装标志：有毒气体。包装方法：钢制气瓶。（储于耐压钢瓶或钢槽中。其钢瓶或槽车应符合国家颁发的“气瓶安全监督规程”、“压力容器安全监督规程”等有关规定。贮运中将液氨钢瓶存放在库房或有棚平台上，也可用帐篷遮盖，防止阳光直射。应符合交通运输部《危险货物运输规则》，避免受热、严禁烟火，防止激烈碰撞和震动。） |  |  |  |
| 储存 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |
| 运输 | 本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光暴晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |
| 其他 | 危险废物处置：先用水稀释，再加盐酸中和，然后放入废水系统。 |  |  |  |

表7.2-3  液化石油气

| 标识 | 中文名 ：液化石油气；压凝汽油 | 英文名：Liquefied petroleum gas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 ：C3H8-C3H6-C4H10-C4h8(混合物) | 分子量 ： | UN编号 ：1075 |
|  | 危规号 ：21053 | RTECS号： | CAS号：68476-85-7 |
| 理化性质 | 溶解性：在水上漂浮并沸腾，不溶于水。可产生易燃的蒸气团。 |  |  |
|  | 性状：无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味。 | 饱和蒸汽压kPa ：4053（16.8℃） |  |
|  | 熔点℃： | 相对密度(水＝1)： |  |
|  | 沸点℃： | 相对密度(空气＝1)： |  |
|  | 临界温度℃： | 燃烧热kJ/mol： |  |
|  | 临界压力MPa ： | 最小点火能mJ ： |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 闪点℃ ：-74 | 聚合危险 ：不聚合 |  |
|  | 爆炸极限%：1.63～9.43 | 稳定性 ：不稳定 |  |
|  | 自燃温度℃ ：450 | 禁忌物 ：强氧化剂、卤素。 |  |
|  | 危险性分类：第2.1类 易燃气体 甲类 |  |  |
|  | 危险特性：极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。 |  |  |
| 毒性 | 毒性：属微毒类 |  |  |
|  | 接触限值：中国MAC（mg/m3）1000 |  |  |
|  | 健康危害：本品有麻醉作用。急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。 |  |  |
| 急救 | 脱去并隔离被污染的衣服和鞋。接触液化气体，接触部位用温水浸泡复温。注意患者保暖并且保持安静。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 防护 | 密闭操作，全面通风。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |

表7.2-4  丙烯

| 标识 | 英文名：propylene |  |  |  | UN编号：1077 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：115-07-1 |  |  | 危险化学品编号：21018 |  |
|  | 分子式：C3H6 |  |  | 分子量：42.08 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色、有烃类气味的气体。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -191.2 | 相对密度(水=1) |  | 0.5 |
|  | 沸点（℃） | -47.7 | 相对蒸汽密度（空气=1） |  | 1.48 |
|  | 闪点（℃） | -108 | 饱和蒸汽压（k Pa） |  | 602.88(0℃) |
|  | 引燃温度(℃) | 455 | 爆炸上限/下限[％(V/V)]： |  | 15.0/1.0 |
|  | 临界压力(MPa) | 4.62 | 临界温度(℃) |  | 91.9 |
|  | 主要用途 | 用于制丙烯腈、环氧丙烷、丙酮等。 |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、乙醇。 |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 毒性 | 属低毒类 |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品为单纯窒息剂及轻度麻醉剂。急性中毒：人吸入丙烯可引起意识丧失，当浓度为15％时，需30分钟；24％时，需3分钟；35％～40％时，需20秒钟；40％以上时，仅需6秒钟，并引起呕吐。慢性影响：长期接触可引起头昏、乏力、全身不适、思维不集中。个别人胃肠道功能发生紊乱。 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃爆危险 | 本品易燃。 |  |  |  |
|  | 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与二氧化氮、四氧化二氮、氧化二氮等激烈化合，与其它氧化剂接触剧烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |
|  | 有害分解产物 | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
| 急救措施 | ①皮肤接触：迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 ②眼睛接触：生产过程密闭，全面通风。 ③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ④食入：无资料 |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | ①储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 ②运输注意事项： 本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光暴晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |

表7.2-5  甲醇

| 标识 | 中文名：甲醇；木醇 |  | 英文名： Methyl alcohol；Methanol |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： CH4O | 分子量： 32.04 | CAS号： 67-56-1 | 化学类别：有机物 |
|  | 危险性类别：第3.2类 闪点易燃液体 |  | 危规号： 32058 | UN编号：1230 |
| 理化性质 | 性状与用途：无色澄清液体，有刺激性气味。主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等。 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）： -97.8 相对密度（水=1）： 0.79 相对密度（空气=1）：1.11 饱和蒸气压（kPa）：13.33/21.2℃ |  | 沸点（℃）：64.8 燃烧热（kJ/mol）：727.0 溶解性：溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。 |  |
| 燃爆特性与消防 | 燃烧性：易燃 闪点：11℃闭杯；16℃开杯 易燃性(红色)：3 建筑火险分级：甲 爆炸下限(V%)：5.5；上限(V%)：44.0 临界温度(℃)：240 临界压力(MPa)：7.95 |  | 稳定性：稳定 聚合危害：不能出现 自燃温度(℃)：385 反应活性(黄色)：0 禁忌物：酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。 燃烧分解产物： |  |
|  | 危险特性： 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧时无光焰。能积聚静电，引燃其蒸气。腐蚀某些塑料、橡胶和涂料。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。 |  |  |  |
| 毒性 | 急性毒性： LD50：5628mg/kg(大鼠经口)；15800mg/kg(兔经皮) LC50：64000ppm 4小时(大鼠吸入) |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入，食入，经皮吸收 健康危害：属Ⅲ级危害(中度危害)毒物。对呼吸道及胃肠道粘膜有刺激作用，对血管神经有毒作用，引起血管痉挛，形成瘀血或出血；对视神经和视网膜有特殊的选择作用，使视网膜因缺乏营养而坏死。急性中毒：表现以神经系统症状、酸中毒和视神经炎为主，可伴有粘膜刺激症状。病人有头痛、头晕、乏力、恶心、狂躁不安、共济失调、眼痛、复视或视物模糊，对光反应迟钝，可因视神经炎的发展而失明等。 慢性中毒：主要为神经系统症状，有头晕、无力、眩晕、震颤性麻痹及视神经损害。 IDLH：6000ppm 嗅阈：141ppm OSHA：表2-1空气污染物 NIOSH标准文件：NIOSH 76～148 健康危害(蓝色)：1 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触： 脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。注意患者保暖并且保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。 吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。如果呼吸困难，给予吸氧。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸，可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。 食入：误服者用清水或硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |  |  |  |
| 防护措施 | 接触限值：中国MAC：50mg/m3；苏联MAC：5mg/m3； 美国TWA，OSHA 200ppm，262mg/m3；ACGIH 200ppm，262mg/m3[皮] ；美国STEL：ACGIH 250ppm，328mg/m3[皮] |  |  |  |
|  | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面排风。 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿工作服。 手防护：戴防化学品手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |
| 泄漏处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。也可以用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |
| 储运包装 | 储运注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。 包装标志：7；40 分类：Ⅱ ERG指南：131 ERG指南分类：易燃液体—有毒的 |  |  |  |
| 环境信息 | 生态学上，估计甲醇对水生物有低毒性。甲醇对水生物的半致死浓度预计大于1mg/L。甲醇不会在水生物中蓄积而持久存在下去。甲醇可从水中蒸发，在空气中反应生成甲醛，造成空气污染。可与大气中的其他化学物反应或被雨水淋洗。甲醇易被土壤和地面水中的微生物降解。 防止空气污染法：防事故泄漏／可燃物(款112(r)表3)，临界值(TQ) 2270kg。 EPA有害废物代码：U154。 资源保护和回收法：款261，有毒物或无其他规定。 资源保护和回收法：禁止土地存放的废物。 资源保护和回收法：通用的处理标准 废水5.6mg/L；非液体废物 0.75mg/L。 应急计划和社区知情权法：款304应报告量 2270kg。 应急计划和社区知情权法：款313表R 最低应报告浓度 1.0％。 |  |  |  |

表7.2-6  一氧化碳

| 标识 | 中文名：一氧化碳 |  |  |  |  |  |  | 英文名：carbon monoxide |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式: CO |  |  |  |  |  |  | 分子量：28.01 |  |
|  | 主要危险特性：第2.l类易燃气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理 化 性 质 | 外观与特性：无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点 （℃） |  |  |  | -199.1 |  | 沸点 （℃） |  | -191.4 |
|  | 相对密度（水=1） |  |  |  | 0.79 |  | 相对密度（空气=1） |  | 0.97 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa) |  |  |  | 无资料 |  | 辛醇/水分配系数的对数值 |  | 无资料 |
|  | 溶解性 |  |  |  | 微溶于水，溶于乙醇、苯等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |
| 主要用途 | 主要用于化学合成，如合成甲醇、光气等，用作精炼金属的还原剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径 | 吸入。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急性毒性 | 轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，血液碳氧血红蛋白浓度可高于10%；中度中毒者除上述症状外，还有皮肤粘膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷，血液碳氧血红蛋白浓度可高于30％；重度患者深度昏迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等，血液碳氧血红蛋白可高于50％。部分患者昏迷苏醒后，约经2～60天的症状缓解期后，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 慢性中毒 | 能否造成慢性中毒及对心血管影响无定论。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  |  |  |  | 引燃温度 （℃）：610 |  |  |  |
|  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  | 闪点（℃）（闭杯）：<-50 |  |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  |  |  |  | 爆炸极限（V%）：12.5%-74.2% |  |  |  |
|  | 最小点火能（mJ） ：无资料 |  |  |  |  | 最大爆炸压力（Mpa）：0.720 |  |  |  |
|  | 灭火方式 |  | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触 |  | 无意义。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 |  | 无意义。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸 入 |  | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食 入 |  | 无意义。 |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 |  |  | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。生产生活用气必须分路。 |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 |  |  | 空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器、一氧化碳过滤式自救器。 |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 |  |  | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护 |  |  | 穿防静电工作服。 |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 |  |  | 戴一般作业防护手套。 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  | 工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。在传送过程中，钢瓶和容器 必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 | 采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输 时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、碱类、食 用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光暴晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7.2-7  甲烷

| 标识 | 中文名：天然气 | 英文名：Natural gas |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：CH4 | 分子量：16.04 |
|  | 危规号：21007 | UN编号：1971 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色无臭气体 | 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚 |
|  | 熔点（℃）：-182.5 | 沸点（℃）：-161.5 |
|  | 液态相对密度（水＝1）：0.42 | 标况下相对密度（空气＝1）：0.55 |
|  | 饱和蒸汽压（KPa）：53.32（-168.8℃） | 禁忌物：强氧化剂、氟、氯 |
|  | 稳定性：稳定 | 聚合危害：不聚合 |
|  | 绝热指数（热容比），即定压热容Cp与定容热容CV之比：1.3 |  |
| 危险特性 | 危险性类别：第2.1类易燃气体 | 燃烧性：易燃 |
|  | 引燃温度（℃）：538 | 闪点（℃）：-188 |
|  | 燃烧/爆炸体积分数下限（V％）：5.3 | 燃烧/爆炸体积分数上限（V％）：15 |
|  | LC50：无资料 | LD50：无资料 |
|  | 燃烧热（KJ/mol）：889.5 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 危险特性：易燃易爆气体，与空气混合形成爆炸性混合物，遇明火、高温能引起燃烧爆炸。 |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入 |  |
|  | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |
|  | 工作场所最高允许浓度：前苏联车间空气中有害物质的最高允许浓度 300mg/m3 |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医。皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。 |  |

表7.2-8  硫化氢

| 标识 | 中文名： 硫化氢 |  | 英文名：hydrogensulfide |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：H2S |  | 分子量：34 |
|  | 危规号：21005 | UN编号：1016 | CAS号：7783-06-4 |
| 理化性质 | 外观与形状:无色有恶臭气体 |  | 溶解性：溶于水、乙醇。 |
|  | 熔点(℃):-84.5 |  | 沸点(℃):-60.4 |
|  | 相对密度:(水=1) |  | 相对密度:(空气=1) 1.19 |
|  | 饱和蒸汽压（kPa）2026.5(-24.5℃) |  | 禁忌物：强氧化剂、碱类 |
|  | 临界压力(MPa)：9.01 |  | 临界温度(℃):100.4 |
|  | 稳定性：稳定 |  | 聚合危害：不聚合 |
| 危险特性 | 危险性类别:第2.1类易燃气体 |  | 燃烧性：易燃 |
|  | 引燃温度(℃):260 |  | 闪点(℃):无意义 |
|  | 爆炸下限(%):4.0 |  | 爆炸上限(%):46.0 |
|  | 最小点火能（MJ）:0.077 |  | 最大爆炸压力(MPa):0.490 |
|  | LC50：618mg/m3 |  | LD50： |
|  | 燃烧热：3524 kcal/kg |  | 燃烧(分解)产物:硫氧化物 |
|  | 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |
|  | 灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入 |  |  |
|  | 健康危害：本品是强烈的神经毒物，对黏膜有强烈刺激作用。 |  |  |
|  | 急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg/m3以上）然时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。 |  |  |
|  | 长期低浓度接触，引起神经衰弱综合症和植物神经功能紊乱。 |  |  |
|  | 工作场所最高允许浓度：中国MAC=10mg/m3 |  |  |
| 急救 | 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。从上风向进入现场，尽可能切断泄漏源。合理通风，加强扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理、修复、检验后再用。 |  |  |
| 储运 | 储运于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 |  |  |

表7.2-9  硫酸

| 标识 | 物质名称中文名称：硫酸英文名称：sulfuricacidCASNO:7664-93-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式:H2SO4分子量:98.08危险货物编号：81007（第8.1类酸性腐蚀品） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 沸点（℃） |  |  | 330.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 比重（水＝1） |  |  |  | 1.83 |
|  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  | 0.13(145.8℃) |  |  |  |  |  |  |  |  | 熔点（℃） |  |  |  | 10.5 |
|  | 蒸气密度（空气＝1） |  |  | 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 溶解性 |  |  |  | 与水混溶。 |
|  | 外观与气味 |  |  | 纯品为无色透明油状液体，无臭。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险性质 | 火灾爆炸危险数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） |  | 无意义 |  |  |  | 爆炸极限 |  |  |  |  | 无意义 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火剂 |  | 干粉、CO2、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 |  | 遇水大量放热，可能发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、磷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 反应活性数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 |  |  |  | 聚合危险性 |  |  |  |  |  |  |  | 不存在 |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃烧（分解）产物 |  |  |  | 氧化硫。 |  |  |
| 健康危害 | 健康危害数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 |  | 吸入 |  | √ |  |  | 皮肤 | √ | 口 |  |  |  |  |  | √ |  |
|  | 急性中毒 |  | LD50 |  | 2140mg/kg（大鼠经口） |  |  |  | LC50 | 510mg/m3，2h（大鼠吸入）；320mg/m3，2h(小鼠) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害： 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明，引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成，严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损坏、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑，重者形成溃疡，愈后斑痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄 漏处理 | 泄漏紧急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区。并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运 | 储运注意事项： 储存于阴凉，干燥、通风良好的仓间。应与易燃或可燃物、碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。本品铁路运输时限使用钢制企业自备的罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路非罐装运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋。防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。本品属第三类易制毒化学品，托运时，须持有运输地县级人民政府发给的备案证明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7.2-10  次氯酸钠

| 标识 | 中文名：次氯酸钠溶液 |  |  |  | 化学式：NaClO |  | 结构式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Sodiumhypochloritesolution |  |  |  | CAS号：7681-52-9 |  | 危编号：83501 |
|  | 危险性类别： |  |  |  | 化学类别 |  | 相对分子质量：74.44 |
| 理化特性 | 外观与形状 | 微黄色溶液，有似氯气的气味。 |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 用于水的净化，消毒剂、纸浆漂白等，医药工业中用制氯胺等。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -6 | 稳定性：稳定 |  |  | 禁忌物：碱类 |  |
|  | 沸点（℃） | 102.2 | 相对密度：（水=1）1.10 |  |  | 相对密度：（空气=1）无资料 |  |
|  | 溶解性： | 易溶于水。饱和蒸汽压：无资料 |  |  |  |  |  |
| 危害特性及应急措施 | 侵入途径 | 吸入食入 |  | 车间卫生标准 |  |  |  |
|  | 危险特性 | 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。 |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 健康危害：经常用手接触该品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。该品有致敏作用。该品放出的游离氯有可能引起中毒。 |  |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸防护 | 高浓度环境中，佩戴直接式防毒面具（半面罩）。 |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护 | 穿防腐工作服。 |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴橡胶手套 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，沐浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。 |  |  |  |  |  |  |
| 储运措施 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 环境资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废弃 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。用安全掩埋法处置。 |  |  |  |  |  |
|  | 包装方法 | 耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锌薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |  |  |  |  |  |

### 7.2.2 环境敏感目标调查

本项目环境风险敏感目标具体见表1.7-3，图1.5-1。

## 7.3 环境风险潜势初判

### 7.3.1 危险物质有工艺系统危险性（P）的分级确定

项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），并对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B 中对应临界量的比值Q。

- 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

- 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：

q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

厂区内大气环境风险物质与临界量的比值对照情况见表7.3-1。

表7.3-1  全厂危险性物质与临界量的比值结果表

| 危险单元 | 装置名称 | 危险化学品名称 | 技改后最大储存量（t） | CAS号 | 临界量 | 技改后与临界量比值Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全厂罐区及装卸单元 | 液氨储罐 | 液氨 | 1220 | 1336-21-6 | 10 | 122 |
|  | 液化石油气储罐 | 液化石油气 | 6204 | 68476-85-7 | 10 | 620.4 |
|  | 丙烯储罐 | 丙烯 | 600 | 115-07-1 | 10 | 60 |
|  | 柴油储罐 | 柴油 | 46200 | / | 2500 | 18.48 |
|  | 成品油储罐 | 成品油 | 2976 | / | 2500 |  |
|  | 石脑油储罐 | 石脑油 | 14000 | / | 2500 | 5.6 |
|  | 甲醇储罐 | 甲醇 | 4740 | 67-56-1 | 10 | 474 |
|  | 基础油储罐 | 基础油 | 12240 | / | 2500 | 4.90 |
|  | 白油储罐 | 白油 | 952 | / | 2500 | 0.38 |
|  | 高低温冷凝物储罐 | 高低温冷凝物 | 8760 | / | 2500 | 3.50 |
|  | 石脑油储罐 | 石脑油 | 1365 | / | 2500 | 0.55 |
| 油品加工装置区 | 油品加工装置区 | 液化石油气 | 2.09 | 68476-85-7 | 10 | 0.21 |
|  |  | 原料油 | 42.81 | / | 2500 | 0.02 |
|  |  | 石脑油 | 9.7 | / | 2500 | 0.004 |
|  |  | 柴油 | 374.7 | / | 2500 | 0.15 |
|  |  | 白油 | 1.30 | / | 2500 | 0.001 |
|  |  | 基础油 | 7.73 | / | 2500 | 0.003 |
| 费托合成装置单元 | 费托合成装置 | 一氧化碳 | 81.2 | 630-08-0 | 7.5 | 10.83 |
|  | 脱碳装置 | 一氧化碳 | 10.9 | 630-08-0 | 7.5 | 1.45 |
|  | 低碳氢回收装置 | 一氧化碳 | 2.4 | 630-08-0 | 7.5 | 0.32 |
|  | 解析气储存及压缩装置 | 一氧化碳 | 2.9 | 630-08-0 | 7.5 | 0.39 |
|  |  | 甲烷 | 1.2 | 74-82-8 | 10 | 0.12 |
|  | PSA装置 | 一氧化碳 | 0.5 | 630-08-0 | 7.5 | 0.07 |
|  | 甲醇裂解制氢装置 | 甲醇 | 18 | 67-56-1 | 10 | 1.8 |
| 污水处理装置单元 | 沼气柜 | 甲烷 | 0.72 | 74-82-8 | 10 | 0.07 |
|  | 酸碱站 | 甲醇 | 4.00 | 67-56-1 | 10 | 0.4 |
|  |  | 98%浓硫酸 | 39.60 | 7664-93-9 | 10 | 3.96 |
|  |  | 次氯酸钠 | 16.50 | 7281-52-9 | 5 | 3.3 |
| 硫回收单元 | 硫回收装置 | 硫化氢 | 3.12 | ‘7783-6-4 | 2.5 | 1.248 |
| 火炬单元 | 火炬装置 | 液化石油气 | 0.04 | 68476-85-7 | 10 | 0.004 |
| 热动力站装置单元 | 液氨缓冲罐 | 液氨 | 8.92 | 1336-21-6 | 10 | 0.892 |
|  | 点火油罐 | 柴油 | 154.00 | / | 2500 | 0.06 |
| 气化装置单元 | 气化装置系统 | 一氧化碳 | 13.50 | 630-08-0 | 7.5 | 1.8 |
|  |  | 甲烷 | 0.002 | 74-82-8 | 10 | 0.0002 |
|  |  | 硫化氢 | 0.12 | ‘7783-6-4 | 2.5 | 0.05 |
| 变换装置单元 | 变换装置 | 一氧化碳 | 92.00 | 74-82-8 | 7.5 | 12.27 |
|  |  | 氨气 | 0.09 | 7664-41-7 | 5 | 0.02 |
|  |  | 氨水 | 0.29 | 1336-21-6 | 10 | 0.03 |
|  |  | 硫化氢 | 1.20 | ‘7783-6-4 | 2.5 | 0.48 |
| 低温甲醇洗装置单元 | 甲醇洗涤塔，循环气闪蒸 罐 | 一氧化碳 | 26.85 | 630-08-0 | 7.5 | 3.58 |
|  | 甲醇洗涤塔，再生塔，硫化氢分离器 | 硫化氢 | 2.10 | ‘7783-6-4 | 2.5 | 0.84 |
|  | 甲醇洗涤塔、硫化氢浓缩塔、再生塔、循环气闪蒸罐、甲醇闪蒸罐 | 甲醇 | 2092.80 | 67-56-1 | 10 | 209.28 |
|  | 冷冻站 | 丙烯 | 241.4 | 115-07-1 | 10 | 24.14 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1587.59 |

由表可知，企业大气环境风险物质的Q值为1587.59（≥100）。

（2）行业及生产工艺（M）

表7.3-2  企业生产工艺过程评估

| 涉及工艺 | 分 值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 其他高温或高压且涉及危险物质的工艺过程1套、裂解工艺1套、加氢工艺1套 | 10/套 | 30 |
| 2台480t/h高温高压煤粉炉 | 5/套 | 50 |
| 油库3套 | 5/套 | 75 |
| 合计 |  | 155 |

由上表可知，企业M值为155分。所以本项目行业和生产工艺为M1。

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C表C.2 确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

本项目危险物质及工艺系统危险性等级判定见表7.3-3。

表7.3-3  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 （√） | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100（√） | P1 （√） | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

备注：表中（√）表示本项目所属类别。

综上所述，本项目Q值≥100，行业和生产工艺为M1，故按照表7.3-3判定，本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P1。

### 7.3.2 环境敏感程度的分级确定

#### 7.3.2.1 大气环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，分级原则见表7.3-4。

表7.3-4  大气环境敏感程度分析

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口总数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人，或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口总数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口总数小于100人 |

本项目位于陕西省榆林市榆阳区榆横工业区北区，根据调查，周边500m范围内人口总数为0人，大气环境敏感程度等级为E3。

#### 7.3.2.2 地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标，共分三种类型，分级原则见表7.3-5，其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表7.3-6和表7.3-7。

表7.3-5  地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表7.3-6  地表水功能敏感性分区

| 分级 | 地表水环境敏感性 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为II类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为III类及以上，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 不敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表7.3-7  环境敏感目标分析

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内，近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内，近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围内，近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

本项目污废水收集处理后全部回用，不排入当地地表水。

本项目在未采取事故废水防控措施或防控措施失效的情况下,事故废水出厂后将会漫流至沙河，发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围不涉跨省界。地表水环境敏感程度为较敏感F3。事故状态下，尤其是极端事故状态下，如果厂区内事故水风险防范措施不能够有效防控，且红墩污水处理厂事故水拦截系统失效，事故废水出厂后将沿地表面向东、南漫流。本项目距厂址南侧的沙河约5km，厂址南侧3km处有包茂高速，在包茂高速的阻隔下事故废水不会漫流至沙河，环境敏感目标分级为S3。综上，项目地表水环境敏感程度为E3。

#### 7.3.2.3 地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分三种类型，分级原则见表7.3-8，其中地上水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表7.3-9和表7.3-10。

表7.3-8  地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表7.3-9  地下水功能敏感性分区

| 分级 | 地下水环境敏感性 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水源地（包括已经建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水源地（包括已经建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的径流补给区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水水源等其他未列入上述敏分级的环境敏感区 |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其它地区 |

表7.3-10  包气带防污性能分析

| 分级 | 包气带防污性能分析 |
| --- | --- |
| D3 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb≤1.0m，渗透系数K≤10-6cm/s，且分布连续、稳定；岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-6cm/s≤K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D3”和“D2”条件 |
| Mb：岩土单层厚度；K：渗透系数 |  |

本项目所在区域潜水总体由北流向南，排泄入无定河，地下水类型为第四系松散岩类孔隙潜水。根据当地钻孔数据，地下稳定水位埋深为2~9m，包气带平均厚度约5m，分布连续稳定，且单层厚度≥1m。渗透系数约0.009cm/s（＞10-4cm/s），综上判定评价区包气带防污性能为D1。根据项目周边居民饮用水情况调查，项目北侧红墩村居民供水井位于厂区北侧约2km处深水井（不在本次评价范围内），项目南侧居民供水井位于厂区西侧约400m，井深约180m，供水人口约800人，属于分散式饮用水水源。则地下水功能敏感性为G2。

综上，本项目地下水环境敏感程度为E1。

### 7.3.3 建设项目环境风险潜势判断

根据分析判断，本项目危险等级为P1，大气环境、地表水、地下水环境敏感程度分别为E3、E3、E1。依据环境风险潜势划分表7.3-11，本项目大气地表水环境风险潜势为III级，地下水环境风险潜势为IV+级。

表7.3-11  建设项目环境风险潜势划分表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

### 7.3.4 评价等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表7.3-12  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

根据判定，本项目大气、地表水风险评价等级为二级，地下水环境风险评价等级为一级。

表7.3-13  本项目环境风险评价等级

| 序号 | 要素 | E的分级 | P分级 | 环境风险潜势 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气 | E3 | P1 | Ⅲ | 二级 |
| 2 | 地表水 | E3 | P1 | Ⅲ | 二级 |
| 3 | 地下水 | E1 | P1 | Ⅳ+ | 一级 |
| 4 | 本项目 | E1 | P1 | IV+ | 一级 |

### 7.3.5 评价范围

7.3.5.1大气

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），大气环境风险评价等级为二级，则本项目大气环境风险评价范围为厂界外扩5km。

7.3.5.2地表水

本项目污废水收集处理后全部回用，不排入当地地表水。发生事故时，危险物质由厂内管沟等收集到事故水池后排入厂内污水处理站处理，在极端情况下项目废水泄漏出厂，涉及的地表水为沙河，本项目距厂址南侧的沙河约5km，厂址南侧3km处有包茂高速，在包茂高速的阻隔下事故废水不会漫流至沙河。企业已设置事故水三级防控措施，保证事故情况下事故水不出厂，因此地表水风险评价重点是厂内风险防范措施的可行性。

7.3.5.3地下水

地下水风险评价范围与地下水环境影响一致，评价范围如下：以项目所在地为中心，上游（北侧）、侧向（西、东侧）外扩扩至L/2（即900m）处，南侧外扩至L（1800m），评价范围约12.94km2。

## 7.4 环境风险识别

### 7.4.1 过往事故资料收集

根据美国《世界石油化工企业近30年100起特大型火灾爆炸事故汇编（18版）》中收录的100例重大火灾爆炸事故分布情况分析，造成火灾爆炸事故原因中，阀门管线泄漏比率很大，占35.1%，其次是泵设备故障，占18.2%。另外，因仪表电气失控导致消防报警失灵，引发事故发生的比率为12.4%，也是造成严重事故后果的主要原因。

根据国内外石油化工厂事故统计分布，国外石化厂设备故障引发的事故占23.5%，管道泄漏引发的事故占20.6%，阀门法兰泄漏引发的事故占14.7%；国内石化厂管道破裂泄漏占4.1%，阀门法兰泄漏占6.1%，设备故障、缺陷占24.5%。

综上，除设备故障和人为因素误操作外，泄漏事故为主要风险事故情形。

### 7.4.2 物质危险性识别

本次考虑本项目建设不改变厂内现有气化、变换、费托合成、燃煤锅炉等装置的运行，同时将降低燃气轮机发电装置的运行负荷，因此不增加现有工程的风险影响。本次基于本项目新增装置、罐区等对环境造成风险影响的历史事故类型，结合本项目危险物质的种类及其分布情况，本次生产设施及储运设施主要涉及的毒性物质及易燃物料详见表7.4-1。

表7.4-1  本项目主要物质的危险性类别表

| 物质名称 | 类型 | 分布情况 | 毒性终点浓度-1（mg/m3） | 毒性终点浓度-2（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一氧化碳 | 有毒易燃气体 | 燃料气管网 | 380 | 95 |
| 原料油、白油、基础油等 | 易燃液体 | 罐区及装卸、油品加工装置区 | / | / |

### 7.4.3 生产系统危险性变化识别

本项目各套生产工艺在生产中涉及的物料大都具有相应的火灾爆炸危险性，同时在工艺过程中对物料流量、流速、原料配比等工艺参数要求也十分严格，一旦对设备操作不当，极易造成设备损坏，引起泄漏、火灾、爆炸等事故。

#### 7.4.3.1 生产系统危险性识别

润滑油基础油生产装置使用100万吨煤间接液化示范项目成品加工精制装置2#软蜡为原料油，经过长链烷烃加氢异构反应等反应，生产润滑油和基础油，同时副产不凝气进燃料气管网。

生产装置所使用的原料及产品，均属于易燃物质，原料和产品遇火容易发生火灾或爆炸事故，产生的CO气体有毒，会引起中毒；反应器中含有大量氢气，一旦因设备缺陷或开停车频繁、温度升降骤变而引起泄漏，高温可燃气体遇空气极易燃烧爆炸；系统检修、置换不合格或隔离不符合要求，违章动火也会发生火灾爆炸事故。

#### 7.4.3.2 储运设施潜在危险性变化识别

（1）罐区

本次新建罐区，包括润滑油重油罐组、润滑油轻油罐组，罐区存在大量易燃液体，若出现大量泄漏易引发地下水和土壤环境污染、爆炸等突发环境事件。

（3）物料输送管网

本次原料和产品将采用密闭管道进行物料输送，物料管网中涉及大量易燃易爆、有毒物料，且管道多为压力管道，使其具有较大危险性。在耐压强度、密封性和耐腐蚀性等方面设计不合理均可能造成阀门、法兰及管道穿孔、破裂，从而造成物料泄漏，将影响周边环境空气，对一定范围人群造成不同程度的健康危害。如在泄漏同时遇明火，还可能引发火灾爆炸事故，危及人身和财产安全。

（2）燃料气管网

本次加热炉采用全厂燃料气为燃料，同时会副产不凝气进入燃料气管网，燃料气中主要成分为CO、碳氢化合物、氢气等易燃易爆气体，如管道发生泄漏，将影响周边环境空气，对一定范围人群造成不同程度的健康危害。如在泄漏同时遇明火，还可能引发火灾爆炸事故，危及人身和财产安全。

### 7.4.4 扩散途径

#### 7.4.4.1 直接污染

这类事故通常的起因是设备（包括管线、阀门或其它设施）出现故障或操作失误、仪表失灵等，使易燃或可燃物料泄漏，弥散在空气中，此时的直接危险是有毒物质的扩散对周围环境的污染。

#### 7.4.4.2 次生/伴生污染

可燃或易燃泄漏物若遇明火将会引发火灾，发生次生灾害，火灾燃烧时产生的烟气为伴生污染物，油品燃烧在放出大量辐射热的同时，还散发出大量的浓烟、CO等有毒有害气体，对火场周围人员的生命安全和周围的大气环境质量造成污染和破坏。火灾事故严重而措施不当时，可能引起爆炸等连锁效应。

#### 7.4.4.3 水体污染

消防废水中可能含有大量的油品、物料和使用的化学药剂，并可能含有毒有害物料。如果该废水经雨水排放系统排放至外界水环境，存在水体污染的风险。

根据泄漏物的性质可以在泄漏点附近采用喷雾状水或中和液进行稀释、溶解的措施，降低空气中泄漏物的浓度，避免发生爆炸。喷洒的稀释液会形成含污染物的废水，对这类废水应注意收集至污水系统，防止事故水出厂，避免造成对地表水、地下水或土壤的污染。

#### 7.4.4.4 扩散途径识别

本项目毒害物质扩散途径主要有大气扩散、水环境扩散、土壤扩散等。

（1）本项目有毒有害物料如发生事故导致火灾、爆炸、泄漏，可能进入环境空气并随扩散影响大气环境质量、周边人群健康或农作物等植物生长。

（2）本项目有毒有害液体物料、污水、初期雨水或事故废水如发生事故导致泄漏，则会进入地表水体或下渗进入土壤和地下水，造成地表水、地下水污染。

## 7.5 风险事故情形分析

### 7.5.1 最大可信事故及其概率

泄漏事故类型包括容器、管道、泵体、压缩机的泄漏和破裂等。国内外常用的泄漏频率如下表所示（摘自HJ169-2018）。

表7.5-1  常用设备泄漏频率一览表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 常压单包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 常压双包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 1.25×10-8/a 1.25×10-8/a |
| 内径≤75mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 5.00×10-6/(m·a) 1.00×10-6/(m·a) |
| 75mm＜内径≤150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 2.00×10-6/(m·a) 3.00×10-7/(m·a) |
| 内径＞150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 全管径泄漏 | 2.4×10-6/(m·a) 1.00×10-7/(m·a) |
| 泵体和压缩机 | 泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏 | 5.00×10-6/a 1.00×10-4/a |

根据导则，一般而言，发生频率小于10-6/a的事件是极小概率事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考。根据上表可知，本项目储罐泄漏孔径为10mm孔径、10min内储罐泄漏完、储罐全破裂，以及燃料气10%管径破裂、全管径泄漏情形的事故概率均大于10-6/a，为最大可信事故，本项目设定最大可信事故情形泄漏频率表7.5-2。

表7.5-2  本项目设定最大可信事故情形泄漏频率表

| 序号 | 事故装置 | 环境风险事故情形 | 发生概率（a-1） | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装置区加热炉 | 加热炉管道发生全管径破裂后CO泄漏（150mm内径管道，长度78m） | 7.8×10-6 | HJ169-2018附录E |
| 2 | 罐区 | 基础油储罐10min内储罐泄漏完 | 5×10-6 |  |

### 7.5.2 风险事故情形设定

本次考虑本项目建设不改变厂内现有气化、变换、费托合成、燃煤锅炉等装置的运行，同时将降低燃气轮机发电装置的运行负荷，因此不增加现有工程的风险影响。本次基于本项目新增装置、罐区等对环境造成风险影响的历史事故类型，结合本项目危险物质的种类及其生产区、储存区的分布情况，本评价设定的风险事故类型如下：

（1）润滑油基础油装置（I单元）

润滑油基础油装置运行时，内部油分经加热形成油气，装置内涉及的危险物质为链烷烃及异构烷烃、环烷烃，此类物质大气毒性重点浓度-2均大于10000mg/m3，甚至大到280000mg/m3，而装置均配备了自动控制及安全联锁系统，一旦发生泄漏，将自动切断进料或启动泄压阀，将气体导入火炬系统，并向塔内充氮气维持微正压，防止空气进入形成爆炸性混合物。如考虑爆炸情况的次生影响，燃烧量小于储罐爆炸事故。

而燃料气中含大量CO及甲烷等可燃气体，泄漏后影响较大，因此本次润滑油基础油装置风险事故设定考虑加热炉燃料气管网泄漏，而导致的CO、甲烷泄漏事故，其中CO泄漏量较大且危害更大，因此将加热炉燃料气管道全管径泄漏事故作为本单元最大可信事故进行分析。

（2）罐区（II单元）

本次新建的罐区中包括基础油储罐和白油储罐等，主要风险为储罐破裂泄漏，其中基础油单罐容积最大，因此本单元主要考虑基础油泄漏后遇明火导致爆炸，消防废水经地面裂缝下渗造成地下水污染。

综上，本项目环境风险识别见表7.5-3。

表7.5-3  环境风险事故类型

| 单元 | 装置 | 污染物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 润滑油基础油装置 | CO | 泄漏 | 大气扩散 | 评价范围内敏感点 |
| II | 罐区 | 石油类 | 泄漏 | 垂直下渗 | 地下水 |
|  |  |  | 泄漏、爆炸 | 次生CO大气扩散 | 评价范围内敏感点 |
|  |  |  |  | 消防废水下渗 | 地下水 |

### 7.5.3 源项分析

#### 7.5.3.1 事故泄漏时间确定

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），物质泄漏量泄漏时间应结合建设项目探测和隔离系统的设计原则确定。本项目厂区内，对有毒气体装置、管道等监控严格，燃料气管道泄漏检测系统与紧急切断阀（ESD）联动，由DCS控制，一旦发生有毒气体泄漏，检测到可燃气体浓度达到爆炸下限（LEL）的20%~25%时，在15s内启动联锁切断。因此在估算CO源项时，截断阀关闭时间以15s计。

#### 7.5.3.2 事故源强确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E中的方法，对危险物质的泄漏量进行估算。

（1）液体泄漏速率

液体泄漏速率QL用勃伯努利方程计算：

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，此值常用0.6-0.64；

A ——裂口面积，m2；

P ——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

g ——重力加速度；

h ——裂口之上液位高度，m。

（2）气体泄漏速率

当气体在音速范围（临界流）：

当气体流速在亚音速范围（次临界流）：

式中：P ——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

K ——气体的绝热指数（热容比），即定压热容CP与定容热容CV之比。

假定气体的特性是理想气体，气体泄漏速度QG按下式计算：

式中：QG——气体泄漏速度，kg/s；

P ——容器压力，Pa；

Cd——气体泄漏系数；

当裂口形状为圆形时取1.00，三角形时取0.95，长方形时取0.90；

A ——裂口面积，m2；

M ——分子量；

R ——气体常数，J/（mol·k）；

TG——气体温度，K；

Y ——流出系数，对于临界流Y=1.0对于次临界流按下式计算：

（3）假定液相和气相是均匀的，且互相平衡，两相流泄漏计算按下式：

式中：QLG——两相流泄漏速度，kg/s；

Cd ——两相流泄漏系数，可取0.8；

A  ——裂口面积，m2；

P  ——操作压力或容器压力，Pa；

PC ——临界压力，Pa，可取PC=0.55P；

ρm——两相混合物的平均密度，kg/m3，由下式计算：

式中：ρ1——液体蒸发的蒸汽密度，kg/m3；

ρ2——液体密度，kg/m3；

FV——蒸发的液体占液体总量的比例，有下式计算：

式中：CP——两相混合物的定压比热，J/（kg·K）；

TLG——两相混合物的温度，K；

TC——液体在临界压力下的沸点，K；

H ——液体的气化热，J/kg。

当FV＞1时，表明液体将全部蒸发成气体，这时应按气体泄漏计算；如果FV很小，则可近似地按液体泄漏公式计算。

（4）蒸发量计算

液体泄漏地面，泄漏时间按10min计，蒸发时间按30min计，在储罐的周围有围堰，在地面形成液池，液池内液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，不断向周围空气散发蒸气，蒸发量用下列公式计算，其中闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发公式采用环境风险评价技术导则附录中给定的公式。

① 闪蒸量的估算

过热液体闪蒸量可按下式估算

Q1=F·WT/t1

式中：Q1——闪蒸量，kg/s；

WT——液体泄漏总量，kg；

t1——闪蒸蒸发时间，s；

FV——蒸发的液体占液体总量的比例；按下式计算

式中：Cp——液体的定压比热，J/（kg·K）；

TL——泄漏前液体的温度，K；

Tb——液体在常压下的沸点，K；

H ——液体的气化热，J/kg。

由上式计算的FV一般都在0～1之间，这种情况下一部分液体将作为极小的分散液滴保留在蒸汽云中。随着与具有环境温度的空气混合，部分液滴将蒸发。如果来自空气的热量不足以蒸发所有液滴，部分液体将降落地面形成液池。

对于液体是否被带走目前尚没有可接受的模型。有关实验表明，如果FV值大于0.2，则液池不太可能形成。当FV小于0.2时，可以假定带走流体与FV呈线性关系。FV=0，没有流体被带走；FV=0.1，有50%液体被带走。

因此，考虑到液滴被带走的量，闪蒸带走的液体量按下式计算：

A、当Fvap≤0.2时，D=5×Fvap×QL

地面液池内液体量： Ds＝（1-5×Fvap）×QL

B、当Fvap≥0.2时，液体被全部带走，地面无液池形成。

② 热量蒸发估算

当液体闪蒸不完全，有一部分液体在地面形成液池（或者，冷冻液体泄漏至地面），并吸收地面热量而气化称为热量蒸发。热量蒸发的蒸发速度Q2按下式计算：

式中：Q2——热量蒸发速度，kg/s；

T0——环境温度，k； Tb——沸点温度；k；

S ——液池面积，m2；

H ——液体气化热，J/kg；

λ ——表面热导系数（见表7.3-3），W/m·k；

α ——表面热扩散系数（见表7.3-3），m2/s；

t ——蒸发时间，S。

表7.5-4  地面的热传递性质

| 地面情况 | λ（w/m·k） | α（m2/s） |
| --- | --- | --- |
| 水泥 土地（含水8%） 干阔土地 湿地 砂砾地 | 1.1 0.9 0.3 0.6 2.5 | 1.29×10-7 4.3×10-7 2.3×10-7 3.3×10-7 11.0×10-7 |

③ 质量蒸发估算

当热量蒸发结束，转由液池表面气流运动使液体蒸发，称之为质量蒸发。

质量蒸发速度Q3按下式计算：

式中：Q3——质量蒸发速度，kg/s；

a,n——大气稳定度系数，见表7.3-4；

p——液体表面蒸气压，Pa；

R——气体常数；J/mol·k；

T0——环境温度，k；

u——风速，m/s；

r——液池半径，m。

表7.5-5  液池蒸发模式参数

| 稳定度条件 | n | α |
| --- | --- | --- |
| 不稳定(A,B) | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性(D) | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定(E，F) | 0.3 | 5.285×10-3 |

液池最大直径取决于泄漏点附近的地域构型、泄漏的连续性或瞬时性。有围堰时，以围堰最大等效半径为液池半径；无围堰时，设定液体瞬间扩散到最小厚度时，推算液池等效半径。

④ 液体蒸发总量的计算

式中：  Wp——液体蒸发总量，kg；

Q1——闪蒸蒸发液体量，kg；

Q2——热量蒸发速率，kg/s；

t1 ——闪蒸蒸发时间，s；

t2 ——热量蒸发时间，s；

Q3——质量蒸发速率，kg/s；

t3 ——从液体泄漏到液体全部处理完毕的时间，s。

#### 7.5.3.3 最大可信事故源强估算

（1）I单元CO泄漏

事故假定：燃料气管道全管径破裂，燃料气管道压力为0.42MPa，管道温度为50℃，经计算CO泄漏速率为17.6kg/s，泄漏时间15s。经计算理查德森数Ri=2.845296,Ri≥1/6，为重质气体。扩散计算建议采用SLAB模式。

（2）II单元基础油泄漏

事故假定：基础油储罐破裂10min基础油泄漏完泄漏量最大，单个3000m3储罐泄漏后最大可泄漏2040t基础油，发生事故后泄漏在围堰中，爆炸事故导致防渗层破损，基础油将下渗至土壤、地下水中。假设其中90%物料被燃烧和收集处理，火灾延续供水时间为6h，单台3000m3储罐消防用水量为34.97L/s，发生火灾时，需同时对其他3台3000m3储罐进行冷却，因此总消防冷却用水量为139.88L/s，假设该位置处1%的石油类进入到潜水含水层，且1d后渗漏得到控制，则渗透量为20.4t。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录F中表F.4中相关内容，基础油储罐单罐最大在线量Q2040t，爆炸燃烧时约40%基础油参与燃烧，则燃烧量为816t，采用《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录F中表F.3.2中的公式计算CO产生量，火灾伴生CO产生量为24241.32kg，考虑火灾持续时长6h，则CO的产生速率为1.12kg/s，Ri<1/6，为轻质气体，扩散计算采用AFTOX模式。

7.6 风险预测与评价

### 7.6.1 地表水环境风险

根据企业往期环评报告中地表水风险预测评价及其结论，正常工作情况下装置区的地面冲洗水或雨水经收集后汇入厂区的污水处理站，经处理达标后回用。事故情况下将其切换至设置在厂区的事故池，等生产装置或罐区装置恢复正常工作状态后，重新将泄漏的原料引回至生产装置或罐区。杜绝事故情况下污染物流入地面水体。经调查，厂内建有事故池1座，容积为16340m3，2座各5000m3消防水池，容积能够满足重大事故发生情况下污染物泄漏及消防排污水的暂时存放的要求。同时企业在生产装置区内和生产装置区外分别设置有初级雨水收集池，厂区外未设置雨水排放口。在设置上述事故池后，厂区和储罐区事故废水将全部进入事故池，不排出厂区。

（1）防控体系

本次根据现场调查及收集企业现有资料，企业根据中国石油天然气集团公司企业标准《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）关于事故状态下水体污染的预防与控制技术要求，在厂区内设置事故状态下水污染预防与控制体系保障厂区事故水不出厂，示意图见图7.6-1，防控体系内容如下：

①一级防控系统

第一级防控系统主要是装置区罐区围堰、防火堤、隔堤及其配套设施，收集一般事故泄漏的物料，防止污染雨水及轻微事故泄漏造成的环境污染。

工艺生产装置根据污染物性质进行污染区划分，污染区设置不低于150mm的围堰和集水沟槽、排水口或排水闸板等导流设施收集污染排水，并在集水沟槽、排水口下游设置水封井。

罐区设置防火堤、隔堤，坡向四周并设置排水沟槽，下游可设置水封井。防火堤外设置切换阀门，正常情况下雨排水系统阀门关闭。当事故生产发生污染排水，则切换至污水系统，盐酸等可挥发性液体类罐组污染排水就地预处理、回收后，排入污水系统。硫酸、次氯酸钠等储罐组小量泄漏时用土壤掩盖吸收；大量泄漏时利用防火堤收集，并采用泡沫覆盖，实施喷雾、稀释，采用防爆泵转移至槽车或专用收集器内回收处置；当硫酸、次氯酸钠等物料泄漏进排水系统，应立即关闭排水系统出口阀门，切断受污染水体流动。发生事故时，生产装置区、罐区事故水先拦截在防火堤、围堰内，防火堤、围堰无法满足物料泄漏或消防废水储存时，经管道输送至初期雨水池内。

②二级防控系统

二级防控系统主要是各装置界区内设置初期雨水池，初期雨水池可对生产区前15min的初期雨水进行收集，收集的初期雨水经处理后作项目生产补充水全部综合利用；各装置围堰外雨水管网设置有切换阀，后期雨水经确认没有污染时，经切换阀门排入清净雨水系统。当发生事故时，关闭厂区雨水排口截断阀，所有泄漏的物料、污染的消防水以及火灾期间可能发生的雨水，经初期雨水池收集后分时段分级送污水处理系统，初期雨水池储满后经溢流井排入厂区事故水池内。厂内目前在润滑油装置拟建范围内建有一座477m3初期雨水池，参考《石油化工给水排水系统设计规范》（SH /T3015-2019），一次降雨污染雨水总量宜按污染区面积与其15-30mm降水深度的乘积计算，本次计算降水深度取15mm，经计算，装置区及罐区初期雨水池有效容积应不小于206m3和300m3，本次将在拟建罐区建设374m3初期雨水池，装置区现有初期雨水池容积可满足要求。

③三级防控

三级防控系统主要是围墙和事故水池，企业辅助生产管理区与生产工艺作业区之间应设不燃烧材料建造的围墙，围墙下部0.5m高度范围内应为无孔洞的实体墙。围墙大门设缓坡或临时封堵设施。全厂事故水池作为全厂消防事故和其他重大事故时污染排水的储存，将污染物控制在厂区范围内，最终送污水处理系统处理。

（2）事故水池核算

事故情况下，各类有毒有害物质泄漏，或其他火灾等事故情况消防水外泄，将很容易渗入地下，造成地下水体污染，进而也可能对地表水水质产生影响；因此应对装置区和储罐区地面进行硬化，并对其设置围堰及导流系统等措施，以防止事故情况下排污、排水造成的泄漏，从而通过地表下渗至地下，对地下水造成污染。

而含有毒有害物质物料及其消防水如直接大量排入污水处理站，有可能会造成污水厂短时间负荷过载。因此，建设单位应建设一定容量的事故水池，以接纳事故情况下排放的污水，保证事故情况下不向外环境排放污水。在事故结束之后，在保证不会导致污水厂负荷过载的情况下将污水逐步排入污水处理站进行处理或交其他有资质单位处理。

参考《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY 1190-2013）附录A计算事故池容积，具体算法如下：

V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5

注：（V1＋V2－V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算。V1＋V2－V3，取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3；

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V3——发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

本次新建储罐最大容积为3000m3，现有储罐最大容积为5000m3，消防水最大流量为300L/s（1080m3/h），火灾延续时间6h，消防水产生量为6480m3。储罐区设置有围堰，V3=2000m3。

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；（本项目生产废水有单独收集系统，不通过事故水系统收集，因此本项不做计算）

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5=10f×q

f——进入废水收集系统的雨水汇水面积，ha；（按罐区面积计算，约1.5ha）

q——日平均降雨量，mm；q=年平均降雨量÷年平均降雨日数=468.3÷79=5.93mm；

V5=10×1.5×5.93=88.95m3。

因此厂区V总＝5000+6480-2000+88.95=9568.95m3。

根据总平面布置图，厂区地势最低处为厂区西南侧，企业在厂区西南角建设了事故水池，容积16340m3，在发生生产事故时，泄漏的物料、污染雨水、消防水通过初期雨水管线重力排入厂区内的初期雨水池，储满后，事故水经全厂事故水管网汇集到事故水池。事故后事故水送污水处理系统处理，防止较大生产事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染。厂区具备事故雨水收集能力，防止偶然泄漏或污染的地面雨水排出厂外，雨水在出厂前必须先经收集并经判定雨水合格后外排，事故时切换到事故水池。

本次改造应按照相关要求，针对新增生产装置及储罐采取相应风险防范措施，如围堰、管沟、防渗铺设等，本次建设新增储罐体积小于现有储罐单罐体积，因此现有事故水池可依托。

企业事故状态下水污染三级防控体系示意见图7.6-1，厂内雨水及污水走向及雨水排口位置见图7.6-2，当事故发生后，事故装置及附近报警设备发出警示，第一时间对厂区雨水排口进行封堵，保证污水不通过雨水管网排入外环境。

图7.6-1  企业事故状态下水污染三级防控体系示意图

图7.6-2  厂内雨水及污水走向及雨水排口位置图

（3）小结

综上所述，在做好相关风险防范措施的前提下，本项目建设后地表水环境风险未增加。即：当事故较小时，泄漏物料及可能产生消防事故排水主要通过装置区初期与水池或罐区的围堰收集，当发生较大泄漏事故并次生大量消防废水时，消防事故排水则通过管道进入事故池，然后由消防废水提升泵提升后送污水处理站处理。通过厂区内事故水污染防控体系，可满足最大可信事故下事故废水收集需要，在采取以上设计及评价单位提出地表水环境风险事故防范措施后，本项目环境风险地表水风险可防可控。根据调查及资料收集，企业自建厂至今，尚未出现过环境风险事故。地表水环境风险可防可控。

### 7.6.2 大气环境风险

本次评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，对全厂大气环境风险进行预测。

#### 7.6.2.1 预测模型

本次评价采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）推荐的理查德森数计算方法判断气体性质。

经计算，本项目燃料气管道泄漏CO烟团密度大于空气密度，为重质气体，扩散采用SLAB模式。基础油储罐泄漏爆炸次生CO烟团密度小于空气密度，为轻质气体，扩散采用AFTOX模式。

预测模型主要参数表见表7.6-1。

表7.6-1 本项目预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 |  | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 燃料气管道 | 事故源经度/（°） | 110.18492639 |
|  |  | 事故源纬度/（°） | 37.73742858 |
|  |  | 事故源类型 | 泄漏 |
|  | 基础油储罐 | 事故源经度/（°） | 110.18187404 |
|  |  | 事故源纬度/（°） | 37.73295917 |
|  |  | 事故源类型 | 泄漏 |
| 气象参数 | 气象条件类型 |  | 最不利气象 |
|  | 风速（m/s） |  | 1.5 |
|  | 环境温度/℃ |  | 25 |
|  | 相对湿度/% |  | 50 |
|  | 稳定度 |  | F |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m |  | 1 |
|  | 是否考虑地形 |  | 否 |
|  | 地形数据精度/m |  | 90 |

#### 7.6.2.2 预测结果

（1）燃料气管道泄漏

根据源强估算，最不利气象条件下预测结果如表7.6-2，影响范围见图7.6-3。各关心点浓度随时间变化见图7.6-4。根据预测结果可知，燃料气管道CO泄漏最远影响范围为1570m，可能影响风险范围内的居民区见表7.6-2。最大浓度超出大气毒性终点浓度-1范围内无关心点，超出大气毒性终点浓度-2范围内有1个关心点。预测结果显示，本项目对厂界外大气风险影响可控，企业应加强风险防控管理，降低风险事故影响。事故时应组织影响范围内的人员及时安全撤离。

表7.6-2  最不利气象条件下燃料气管道泄漏CO源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 |  |  | 燃料气管道泄漏CO进入大气环境 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险类型 |  |  | 泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏设备类型 |  |  | 燃料气管道 | 操作温度/℃ |  | 50 |  | 操作 压力/MPa |  | 0.42 |
| 泄漏危险物质 |  |  | CO | 最大存在量/kg |  | / |  | 泄漏孔径/mm |  | 150 |
| 泄漏速率/（kg/s） |  |  | 17.6 | 泄漏时间/s |  | 15s |  | 泄漏量/kg |  | 264 |
| 泄漏高度/m |  |  | 2 | 泄漏液体蒸发量/kg |  | / |  | 泄漏频率 |  | 1×10-5/a |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO | 指标 |  |  | 浓度值/（mg/m³） |  | 最远影响距离/m |  | 达到时间/min |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 |  |  | 380 |  | 790 |  | 5.1 |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  |  | 95 |  | 1570 |  | 10.7 |  |
|  |  | 敏感目标名称 |  |  | 超标时间/min |  | 超标持续时间/min |  | 最大浓度/（mg/m³） |  |
|  | 大气毒性终点浓度-1 | / |  |  | / |  | / |  | / |  |
|  | 大气毒性终点浓度-2 | 现有工程安置点 |  |  | 9 |  | 1 |  | 91.4482 |  |

图7.6-3  最不利气象条件下燃料气管道CO泄漏影响范围图

图7.6-4  燃料气管道CO泄漏各关心点浓度随时间变化图

（2）基础油储罐泄漏遇火发生火灾

根据源强估算，最不利气象条件下预测结果如表7.6-3，影响范围见图7.6-5，各关心点浓度随时间变化见图7.6-6。根据预测结果可知，基础油储罐泄漏遇火发生火灾CO最远影响范围为3120m，可能影响风险范围内的居民区见表7.6-3。

根据预测结果及影响范围图可知，最不利气象条件下基础油储罐泄漏遇火发生火灾，CO气体进入大气环境最远影响距离为3120m，其中最大浓度超出大气毒性终点浓度-1范围内无关心点，超出大气毒性终点浓度-2范围内有8个关心点。预测结果显示，本项目对厂界外大气风险影响可控，企业应加强风险防控管理，降低风险事故影响。事故时应组织影响范围内的人员及时安全撤离。

表7.6-3  最不利气象条件下基础油遇火发生火灾事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 |  | 基础油储罐泄漏遇火发生火灾，CO气体进入大气环境 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险类型 |  | 泄漏、火灾 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏设备类型 |  | 基础油储罐 | 操作温度/℃ |  | / |  | 操作 压力/MPa |  | / |
| 泄漏危险物质 |  | CO | 最大存在量/kg |  | 24241.32 |  | 泄漏孔径/mm |  | / |
| 泄漏速率/（kg/s） |  | 1.12 | 泄漏时间/min |  | 360 |  | 泄漏量/kg |  | 24241.32 |
| 泄漏高度/m |  | / | 泄漏液体蒸发量/kg |  | / |  | 泄漏频率 |  | 5.00×10-6/a |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO | 指标 |  | 浓度值/（mg/m³） |  | 最远影响距离/m |  | 达到时间/min |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 |  | 380 |  | 1140 |  | 12.67 |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  | 95 |  | 3120 |  | 34.67 |  |
|  |  | 敏感目标名称 |  | 超标时间/min |  | 超标持续时间/min |  | 最大浓度/（mg/m³） |  |
|  | 大气毒性终点浓度-1 | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  | 大气毒性终点浓度-2 | 现有工程安置点 |  | 19 |  | 360 |  | 288.3098 |  |
|  |  | 蟒对滩 |  | 23 |  | 360 |  | 224.5955 |  |
|  |  | 西红墩村 |  | 25 |  | 360 |  | 202.5229 |  |
|  |  | 郑滩 |  | 26 |  | 359 |  | 195.6199 |  |
|  |  | 郑滩村四组 |  | 26 |  | 360 |  | 191.2430 |  |
|  |  | 郭滩 |  | 30 |  | 360 |  | 157.6873 |  |
|  |  | 郑李滩 |  | 31 |  | 360 |  | 151.0505 |  |
|  |  | 李家滩 |  | 34 |  | 359 |  | 135.5427 |  |
|  |  | 树滩 |  | 35 |  | 360 |  | 127.7946 |  |

图7.6-5  最不利气象条件下基础油泄漏火灾产生CO影响范围图

图7.6-6   基础油泄漏火灾各关心点浓度随时间变化图

综上所述，在做好相关风险防范措施的前提下，大气环境风险可控。

### 7.6.3 地下水环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的定义，最大可信事故指在基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。而重大事故是指导致有毒有害物泄漏的火灾、爆炸和有毒有害物泄漏事故，给公众带来严重危害，对环境造成严重污染。

#### 7.6.3.1情景设置

事故状况下，假设装置或罐区发生泄漏，污染物进入围堰，由于围堰已做防渗，泄漏物不会泄漏至含水层中，因此考虑储罐内容物或装置内容物遇明火发生爆炸，并导致防渗层破坏，对目标含水层造成影响。

#### 7.6.3.2预测情景

原料油储罐2座（3000m3）作为预测情景，密度0.85t/m3，装料系数为0.80。

本次地下水环境风险事故假定为原料油储罐发生火灾爆炸后，围堰及储罐基础防渗层完全破坏失效，物料及消防废水一同渗入地下，对地下水造成影响。单个原料油储罐最大容积3000m3。假如发生火灾爆炸，火灾扑灭后伴生二次污染物事故—物料泄漏，假定其中99%的物料在火灾中燃尽或蒸发，剩余的1%物料有随消防用水渗入地下进入潜水含水层的可能性。火灾延续供水时间为6h，单台3000m3储罐消防用水量为34.97L/s，发生火灾时，需同时对其他3台3000m3储罐进行冷却，因此总消防冷却用水量为139.88L/s，则消防供水系统所需最大消防涌水量为3776.76m3，则泄漏的基础油浓度为20.4×1000/3776.76=5.4kg/m3，事故水中石油类浓度为5.4g/L，大部分石油类浮于水面，溶解态的石油类为18mg/L，因此渗入地下水中石油类浓度按18mg/L。

原料油储罐围堰区面积为625m2，火灾爆炸后，防渗层全部被损坏，根据达西定律Q=KAI计算渗漏量，其中K为包气带饱和渗透系数，本项目取4.5m/d，垂向入渗I为1，则渗漏量为2812m3/d。类比同类事故，火灾被扑灭后现场废水回收工作一般于4h后结束，则渗漏时长共10h。根据上述假设情境，污染物源强计算结果见表7.5-21。

根据上述假设情境，污染物源强计算结果见表7.6-4。

表7.6-4  风险事故下地下水污染物预测源强汇总表

| 情景设定 | 渗漏位置 | 特征污染物 | 渗漏量 | 渗漏时长（h） | 浓度 | 评价标准 | 含水层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故工况 | 原料油储罐 | 原料油（以石油类计） | 2812m3 | 10 | 18mg/L | 0.05mg/L | 潜水 |

#### 7.6.3.3模型及描述

详见6.3.2.5章节。

#### 7.6.3.4预测结果

风险情况下，消防废水泄漏，地下水中石油类在下游最近厂界420m处出现最大浓度为0.3635mg/l，出现时刻为1845d，超过环境质量标准7.27倍，超标时间从996d至3180d。西侧最近敏感目标出在预测时刻内，最大浓度为2.43×10-28mg/L，远小于标准限值0.05mg/L。预测结果见表7.6-5与图7.6-7、图7.6-8。

表7.6-5  事故工况下厂界处地下水中污染物预测结果

| 预测因子 | 预测目标 | 初始可检出时刻 | 初始超标时刻 | 出现最大浓度时刻 | 结束超标时刻 | 结束可检出时刻 | 超标持续时间 | 最大浓度（mg/l） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石油类 | 下游厂界 | 975d | 996d | 1845d | 3180d | 3810d | 2184d | 0.3635 |
| 石油类 | 西侧敏感目标 | / | / | / | / | / | / | 2.43×10-28 |

图7.6-7  事故状态下下游最近厂界处石油类浓度随时间的变化关系图

图7.6-8  事故状态下西侧854m最近敏感目标处石油类浓度随时间的变化关系图

#### 7.6.3.5小结

根据上述预测及分析，基础油储罐爆炸事故状态下，消防废水泄漏，石油类污染物进入潜水含水层，随着水流向下游方向迁移扩散。地下水中石油类在下游最近厂界420m处出现最大浓度为0.3635mg/l，出现时刻为1845d，超过环境质量标准7.27倍，超标时间从996d至3180d。因此该事故情况下，污染物对地下水影响较大。企业应当加强防控，定期对生产装置、管线、储罐等设备进行检修，生产过程中严格遵守操作规范，避免泄漏事故发生。

7.7 环境风险管理

### 7.7.1现有工程环境风险管理

7.7.1.1 现有环境风险管理制度

陕西未来能源化工有限公司根据《建设项目环境保护设计规范》的要求，根据《建设项目环境保护设计规范》的要求，公司建立以专人负责环保工作、各职能部门各负其责的环境管理体系。公司设置安全环保部，配部长及成员，共计4人，并配有一定的监测仪器和设备，本部门受公司分管环保副总直接领导。

安全环保部负责全厂区环境管理、环境监测、环保设施运转状态监控及环保制度的贯彻落实等环保相关工作。具体职责如下：

① 贯彻执行国家及地方各项环境保护政策、法规及标准，拟定企业的环保工作计划并实施，配合企业领导完成环境保护责任目标；

② 建立健全企业的环境管理制度，并实施检查和监督工作；

③ 制定企业~运行过程中完备有效的安全防范措施和事故应急措施；领导并组织企业环境监测工作，建立监控档案，并提出改善环境的建议和对策；

④ 负责监督“三同时”制度的执行情况，检查环境保护措施的执行情况以及环境保护设施的运行情况；

⑤ 开展环保教育和专业培训，提高企业员工的环保素质；组织开展环保研究和学术交流，推广并应用先进环保技术；

⑥ 接受各级环保部门的检查、监督，按要求上报各项环保报表，并定期向上级主管部门汇报环境保护工作情况；

⑦ 负责公司其他日常环境保护管理工作。

⑵ 制定了系统的环境管理制度

主要包括以下几方面：

① 环境保护管理条例；

② 环境技术、质量管理规程；

③ 环境管理岗位责任制；

④ 环境保护的考核制度；

⑤ 环保设施管理制度。

综上所述，公司建立了严格的环境风险管理制度、应急预案、定期巡检和设备维护责任制度，已明确环境风险防控重点岗位责任人，并且设立了相应的安全责任标牌。

通过对各项环境管理制度的建立和实施，形成目标管理—监督反馈紧密配合的环保工作管理体系，可有效地防止污染的产生的突发事故造成的危害。

7.7.1.2 应急组织体系

公司成立了应急救援指挥部，发生突发环境事件时，指挥部根据事发态势，及时上报至榆阳区人民政府，由榆阳区人民政府负责应对工作，应急救援指挥部配合和协助榆阳区人民政府指挥应急处置工作。同时公司内的应急救援队伍与其他应急预案相衔接，及时、有序、高效、妥善地应对突发性事件，控制、减轻和消除突发事件引起的危害，最大限度地减少环境污染危害和保护生态环境。

公司成立突发环境事件应急救援指挥部，由总经理、副总经理、安全总监、总工等组成。发生突发性环境污染事故时，以指挥领导小组为基础，总经理任总指挥，副总经理任副总指挥，负责全厂应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在综合办公室。

应急救援专业队伍主要由安全环保部、综合管理部等主要负责人组成。

发生突发环境事件时，启动陕西未来能源化工有限公司突发环境事件应急预案，由应急救援指挥部总指挥负责应急救援工作的组织和指挥。遇总指挥不在时，按表中成员顺序自然代理总指挥。当政府部门介入后，应急救援指挥部应接受政府部门统一指挥。

图7.7-1 应急救援组织机构图

7.7.1.3 应急预案的建立

（1）应急预案备案

按照《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》(环发[2015]4号)明确，“企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估”。企业于2022年7月15日制定了《陕西未来能源化工有限公司突发环境事件应急预案》，并报榆林市生态环境局进行了备案（备案编号：610800-2022-12-M）（见附件19）。备案文件有突发环境事件应急预案及编制说明、环境风险评估报告、环境应急资源调查报告和环境应急预案评审意见。

（2）应急演练实施

企业按照应急预案的要求，每年进行一次专项演练、一次综合性应急处置演练。公司应急指挥部每年组织1次综合应急演练，每年组织1次专项应急演练。演练结束后，公司组织应急救援指挥中心人员、评估专家对演练情况进行评估总结，编写《应急演练评估总结报告》。

（3）预警行动

公司设定发布预警的条件如下：

1）政府部门发布重污染天气等相关预警时；

2）气象部门等通知有极端天气发生或其他地质灾害预警时；

3）液氨储罐、液化石油气、柴油、石脑油储罐泄漏事件；

4）物料输送过程中泄漏事件；

5）环境污染治理设施异常，不能正常发挥作用时；

6）对储罐区、生产车间、成品库等生产工段和主要生产系统各环节监控，发生生产指标、参数及状态等偏离正常阈值时；

7）发生生产安全事件可能次生突发环境事件时；

8）公司周边企业发生突发事件影响到公司情况下，公司应启动相应级别应急响应。

按照突发环境事件的严重性、紧急程度、可能波及的范围以及公司发布预警的分级，公司突发环境事件的预警分为三级，预警级别由低到高为蓝色、黄色和橙色。公司应急指挥部应根据事态的发展情况及时进行升级、降级或解除。

接警后，根据事故发生的位置及危害程度，决定启动相应的应急预案。在总指挥的统一指挥下，发布突发环境事件应急救援令，启动预案，各应急小组依据预案的分工，机构设置赶赴现场，采取相应的措施，必要时报告榆林市生态环境局榆阳分局等政府有关部门。

（3）应急响应

根据突发环境事件的严重程度和发展态势，将应急响应从高到低设定为两级，分别为企业级响应、社会级响应。

企业级响应措施：当企业级响应启动后，要求应急指挥部、应急救援专业队伍以及陕西未来能源化工有限公司其他人员全部参与应急救援，对污染事故进行及时有效的控制，降低在陕西未来能源化工有限公司内部污染物排放影响，缩小事故影响范围和程度。一旦接到污染事故时，如果是车间级响应，启动车间级应急预案进行处置，事态扩大时，启动全厂应急预案，由事故发生部门的负责人立即上报到应急指挥部，应急指挥部组织各专业队伍及时展开应急救援工作。

社会级响应措施：当社会级响应启动后，陕西未来能源化工有限公司立即开展事故现场救援工作，除现场人员全面参与救援外，事故发生部门必须在第一时间将事故信息报告至应急指挥部，指挥部根据事发态势，及时上报至榆林市生态环境局榆阳分局、榆阳区人民政府。响应启动后，应急指挥部应立即通知全体应急救援专业队伍在本公司安全集合点集结待命，并按照有关程序进行先期处置，随时掌握事态发展情况，在外部救援力量到达现场后，应积极协调配合社会力量进行应急救援工作。

图7.7-2  应急响应流程图

（3）应急联动机制

陕西未来能源化工有限公司已经建立区域应急联动机制，按照应急联动的要求，积极协调与周边企业应急资源和当地政府应急救援力量，与部分企业、医院、有关部门签订了应急联动协议，建立医疗协作关系，目前正在协调周边企业应急联动事宜，争取在应急队伍和应急资源方面的相互支持。

公司在结合自身生产实际建立自己的应急队伍、配备应急装备的同时，依据区域实际，建立了大的应急平台，整合周边各方面应急力量，提升公司整体应急处置的能力。

7.7.1.4 人员疏散、安置

事故现场危险区域划分应根据事故的危害范围、危害程度与危险源的位置划分事故中心区域、事故波及区及事故可能影响的区域。

① 事故中心区域。中心区即距事故现场0～1000m的区域。此区域危险废物浓度指标高，有危险废物扩散，并伴有爆炸、火灾发生，建筑物设施及设备损坏，人员急性中毒。事故中心区的救援人员需要全身防护，并佩戴隔绝式面具。救援工作包括切断事故源、抢救伤员、保护和转移其它危险化学品、清除渗漏液态毒物、进行局部的空间清消及封闭现场等。事故中心区域边界应有明显警戒标志。

② 事故波及区域。事故波及区即距事故现场1000～1500m的区域。该区域空气中危险化学品浓度较高，作用时间较长，有可能发生人员或物品的伤害或损坏。该区域的救援工作主要是指导防护、监测污染情况，控制交通，视事故实际情况组织人员疏散转移，事故波及区域边界应有明显警戒标志。

③ 受影响区域。受影响区域是指事故波及区外可能受影响的区域，该区可能有从中心区和波及区扩散的小剂量危险化学品危害。该区救援工作重点放在及时指导群众进行防护，对群众进行有关知识的宣传，稳定群众的思想情绪，做好基本应急准备。

事故中心区边界用黄色安全带作警戒线，其它区域边界由警戒人员警戒和设置路障；警戒人员佩佩戴黄袖章，消防、救护专用车鸣笛亮灯，其它救援车贴黄色通行证。危险区域划分方法见图7.7-3。

指挥部成立后，根据选定的应急救援预案，结合现场特点、事故性质和环境条件立即划定危险区域。

危险区划分后，应急救援指挥部命令应急治安组立即设立警戒线，并对进入警戒线内的人员、车辆进行有效控制。

图7.7-3  危险区域及救援组织现场控制和布局示意图

应急救援指挥部依据事故性质、程度和波及范围分析，决定需要疏散的周边单位和居民。周边单位和村镇由应急救援指挥部联系地方政府，说明事故性质、严重程度、危害因素和影响范围，由应急治安组协助地方有关部门组织疏散。

公司针对可能发生的有毒有害气体泄漏事件、管线泄漏事件、危险废物储存运输风险、腐蚀性化学品泄漏事件、污废水事故排放事件等各类环境风险事件，制定了操作性强、科学合理的现场处置措施。并由应急救援指挥部负责应急救援队伍的业务培训和应急演练，建立联动协调机制，提高装备水平，充分发挥各级应急救援力量的作用，提高对环境风险事件的处置水平。

7.7.1.5 资源储备与应急需求匹配调查

公司建立有应急救援组织体系，已组建了内部应急救援队伍，并按照国家和行业有关安全、环保、消防相关规定配备了必要的应急装备、设施和器材。

应急指挥体系由应急指挥部、应急办公室、现场处置组、综合协调组、应急专家组、应急监测组、后勤保障组等组成。应急指挥体系职责明确，分工合作，能应对突发环境事件。

为了使突发事件发生时各项应急救援工作有序开展，公司提取和专项使用环境应急救援经费。

公司储备品种和数量满足要求的应急装备、物资和器材，定期进行检查、保养和维护，使之处于完好状态并随时可用。

综上所述，陕西未来能源化工有限公司建立有应急管理规章制度，应急救援队伍和应急救援物资能够承担突发环境事件发生时的救援任务需要，具备应急能力。

7.7.1.6 现有应急预案及可靠性分析

未来能源厂区2015年8月投产以来，未来能源管理人员严格按相关管理制度操作，至今没有发生一氧化碳、甲醇、油品等危险化学品泄漏或者爆炸引起人员、大气、地表水、地下水、土壤环境污染的事故。公司现有应急组织机构职责明确、应急程序规范、应急保障充足，能有效提高突发事件的应急救援反应速度和协调水平，增强公司处置突发事件的能力，预防和控制次生灾害的发生，保障全体员工和社区公众的生命安全，最大限度地减少财产损失、环境破坏和社会影响，促进公司全面、协调、可持续发展。由此可见，公司现有的应急预案是可靠的。本项目投运后需根据新增、改造等具体内容，针对新增生产、储运设备可能发生的危化品泄漏事故补充完善应急预案。

### 7.7.2 本项目环境风险防范措施要求

本次改造将拆除部分装置、储罐，同时对现有工程进行改造，并配套建设部分辅助设备及储存设施，厂内主要危险物质种类及位置分布变化较小，因此本次评价要求企业在现有风险防范措施的基础上，根据本次具体改造的内容，增进相关措施，主要包括大气环境风险防范措施、水环境风险防范措施等。

7.7.2.1 大气环境风险防范措施

结合陕西未来能源化工有限公司的实际情况，应针对不同的风险类型与风险表现形式，制定专项风险防范措施和管理制度。具体大气环境风险防范措施如下：

（1）生产及储存油品泄漏（火灾、爆炸）风险防范措施

1）本项目加氢工艺事故防范措施：

a设计足够的安全泄放系统，包括安全阀、爆破片等，确保设备超压时能及时泄放；

b装置选用具有抗氢蚀、抗硫化氢应力腐蚀开裂性能的高级钢材，严格执行质量标准和规范，确保设备制造、焊接和无损检测质量；

c设置自动控制系统与安全仪表系统；

d严格的设备检验与维护，确保操作规程与工艺纪律；

e设置泄漏检测及监控措施；

f定期组织操作人员的规范化培训等。

2）罐区因火灾、爆炸导致储品发生泄漏后，有物料输送时立即停止，关闭泵进出口阀门，切断事故罐与相邻罐的连通阀；

3）立即关闭围堰区排雨水阀门，封堵罐区下水井，切断与外界联系，封堵围堰一切缺口和孔洞，防止大量物料进入下水系统，污染水体，把泄漏物料截留在围堰内；

4）若罐区围堰高度不够时，及时组织沙袋等物资，垒高围堰， 必要时增设外围围堰；

5）控制罐区周围一切明火源，防止料罐着火爆炸，发生次生事故和污染；

6）根据现场情况，及时安排用防爆泵将泄漏物料转移至槽车回收；

7）若是单纯的料罐开裂泄漏，应在可燃气检测合格的情况下，开泵开阀将残存物料送往临近罐组储存，并采用防爆泵回收围堰内物料；

8）消防过程产生大量含油污水，污水泵输送量不足时，应设临时液下泵将污水排往邻近的排水沟，进入污水处理装置事故池。

（2）燃料气等有毒有害气体管线泄漏风险防范措施

1）发生有毒有害气体大量泄漏时，应急办公室接到有毒有害气体泄漏信息后立即发布有毒有害气体泄漏警报，同时下令隔离控制，进入泄漏区域必须配备正压式防护设备。

2）设置警戒区域，并视处理情况，对周边相关车间、岗位人员发出撤离疏散警报。

3）救援人员要穿戴好相应的防护用品，进入毒区搜救伤员，将伤员抬离毒区后送往医院抢救。

4）根据泄漏情况，必要时可以采取局部停车或紧急停车处理。

5）环境监测组实时监测空气中的有毒有害气体含量，及时向应急救援指挥部报告。

6）事件处理结束后，废水必须经废水处理站处理合格后方可回用。

（3）事故状态下人员的疏散通道及安置应急建议

发生事故时，影响范围内和公司厂区内的人员均要求在限定时间内先重后轻，先近后远，先易后难；根据影响范围、当地风向及道路设置情况，本次评价建议在厂区西北3.2km处设置1处临时安置点，对风险事故影响范围内企业及居民进行临时安置，安置点具有接纳最少1500人的能力。厂内撤离路线为厂内被疏散人员沿厂区道路向厂区大门撤离，出厂后可沿道路向事故反方向疏散，到达条件合适安置点。企业可在紧急撤离时统一配备人员输送车辆，以保证事故发生后人员及时撤离至安全地带。

图7.7-4  厂内紧急撤离路线图

图7.7-5  厂外紧急撤离路线及临时安置点位置图

7.7.2.2 土壤、地下水环境风险防范和减缓措施

具体水环境风险防范措施如下：

（1） 生产及储存泄漏（火灾、爆炸）风险防范措施

①装置及储罐区周围设环形消防通道，并设泡沫灭火系统，罐区设有防火堤。

②在各危险地点和危险设备处，设立安全标志或涂刷相应的安全色。

③储罐和气柜设置液位报警装置。

（2）次氯酸钠、盐酸等化学品泄漏风险防范措施

①生产过程中使用的化学药剂应存放在专门的房间内，化学品应包装完好，密封储存，保证化学品包装上的名称和浓度级别标签完好、清晰，以免误用或随意弃置。

②化学品应按性质分类存放，分类标识，存放的房间地面应进行防渗处理，杜绝火种并防止室内温度过高，存放地点应保持干燥，通风良好，由专人负责保管。

③取用化学品的工作人员应熟悉化学品的性质和操作方法，根据工作需要采取佩戴口罩、橡胶手套等防护措施，不要直接接触泄漏物。

④小量泄漏时，避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。

⑤大量泄漏时，收集回收或运至废物处理场所处置，配齐必要的防护用品。

（3）污、废水泄漏风险防范措施

①厂房和厂区地面采用具有防渗功能的工程措施进行场地硬化。

②厂区排水采用雨污分流制，根据雨水管网铺设情况，设置污水和雨水收集系统与集水池相连。

③日常运行中，加强巡检维护，保障回用水系统畅通。

④在事故水池设置应急设施储物，以防事故水池出现问题。

⑤加强污水处理站的管理，定期检修处理设施。

⑥建立报警系统和自动控制联锁系统，做好风险事故隐患排查工作。

⑦设置管网与事故水池切换阀门，一旦发现有池体渗漏，立即开启应急切换阀门，将泄漏物收集进入事故水池，之后纳入污水处理系统处理后综合利用。

⑧加强管理责任制，定期对深度处理水池进行检查，发现池体渗漏及时进行修补，对于池体的不同渗漏原因，采取不同的堵漏措施，具体补救措施见表7.7-1。

表7.7-1   不同形式泄漏的应急堵漏方法

| 部位 | 形式 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 罐体、池体 | 砂眼 | 使用螺丝加粘合剂旋进堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶（适用于高压）、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶（适用于高压）、金属堵漏锥堵漏 |
|  | 裂口 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶（适用于高压）堵漏 |
| 管道 | 砂眼 | 使用螺丝加粘合剂旋进堵漏 |
|  | 缝隙 | 使用外封式堵漏袋、金属封堵套管、电磁式堵漏工具组、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具堵漏 |
|  | 孔洞 | 使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶（适用于高压）堵漏 |
|  | 裂口 | 使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶（适用于高压）堵漏 |
| 阀门 | / | 使用阀门堵漏工具组、注入式堵漏胶、堵漏夹具堵漏 |
| 法兰 | / | 使用专用法兰夹具、注入式堵漏胶堵漏 |

7.7.2.3 水环境风险防范和减缓措施

目前企业已在全厂范围内设置有事故水三级防控措施，即：

第一级：装置、储罐区设置防火堤或围堰，在一般事故时利用围堰和防火堤控制泄漏物料的转移，防止泄漏物料及污染消防水造成的环境污染。当防火堤、围堰无法满足物料泄漏或消防废水储存时，经管道输送至初期雨水池。

第二级：各装置区均设置初期雨水池，收集装置区前15min的初期污染雨水，送自建污水处理站处理后回用作项目生产补充水，全部综合利用不外排；后期雨水经确认没有污染后，经切换阀门送清净雨水系统外排。当发生事故时，关闭厂区雨水排口截断阀，所有泄漏的物料、污染的消防水以及火灾期间可能发生的雨水，经初期雨水池收集后分时段分级送污水处理系统。事故状态初期雨水池储满后经溢流井排入厂区事故水池内。

其具体设置情况及雨水流向见图7.7-2，由图可以看出，全厂初期雨水均可全部收集。

第三级：全厂事故水池作为全厂消防事故和其他重大事故时污染排水的储存池，将事故污染控制在厂区范围内。

本次就地改造应按照三级防控要求对新增生产装置区、储罐区进行围堰、防火堤、事故水收集管网的建设。同时制定事故状态下事故废水紧急截流方案，及时关闭厂内雨水排口闸板阀，保证本次就地改造完成后，事故废水全部收集至事故水池不出厂，同时污水处理装置立即进行生产调整，降低调节池液位；同时加大污水处理量，加大生化系统的处理负荷，并降低减少各装置用水量和排水量，经自建污水处理站处理达标后回用，防止污染周围的地表水体。同时，企业应加强管理，加强风险事故应急能力建设，避免事故的发生。

### 7.7.3 环境风险管理及应急预案要求

各装置和生产岗位配备足够的消防器材，并加强管理，定期检查和补充，使其处于完好状态。加强出现异常情况时处理方法的培训，定期组织演练，提高职高的安全意识。应根据《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号）等相关文件要求，严格环境风险管理，修订、完善事故应急预案，并在突发事件发生后，按照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589—2021）中的相关要求进行应急监测。

7.8 评价结论与建议

本项目环境风险评价自查表见表7.8-1。本次改造后厂内涉及的主要危险物质主要为CO、液氨、H2S、液化石油气、柴油、硫酸、石脑油、甲烷、甲醇、丙烯、次氯酸钠等，分布于厂区装置区和罐区，危险物质数量与临界量比值Q≥100，行业及生产工艺M值>20，危险等级为P1，项目5km范围内人口数为0人，敏感性为E3，大气环境风险潜势为III级；本项目距厂址南侧的沙河约5km，厂址南侧3km处有包茂高速，在包茂高速的阻隔下事故废水不会漫流至沙河，环境敏感目标分级为S3。综上，项目地表水环境敏感程度为E3，地表水环境风险潜势为III级；项目所在地包气带防污性能为D1，评价范围内有无分散式饮用水井，地下水功能敏感性为G2，地下水环境风险潜势为IV+级。

经过分析，本次20万吨/年Ⅲ类+润滑油基础油项目实施后，厂内危险物质数量及与临界量的比值Q都将增加。在企业在实施三级防控及相关措施后，可保证厂区和储罐区事故废水将全部进入事故池，不排出厂区，地表水环境风险可控。经预测，最不利气象条件下燃料气管道泄漏CO最远影响距离为1570m；基础油储罐泄漏遇火发生火灾CO最远影响范围为3120m，最大浓度超出大气毒性终点浓度-1范围内均无关心点，对厂界外大气风险影响可控。基础油储罐爆炸事故状态下，消防废水泄漏，石油类污染物进入潜水含水层，随着水流向下游方向迁移扩散。地下水中石油类在下游最近厂界420m处出现最大浓度为1.8479mg/l，出现时刻为第模拟1825d，超过环境质量标准模拟36.96模拟倍。超标持续时间从模拟796d模拟开始至模拟3797d。因此该事故情况下，污染物对地下水影响较大。企业应当加强防控，定期对生产装置、管线、储罐等设备进行检修，生产过程中严格遵守操作规范，避免泄漏事故发生。整体来看，项目环境风险可控。

表7.8-1 环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调控 | 危险物质 | 名称 | 氨 | 液化石油气 |  | 丙烯 |  | 油类物质 |  | 一氧化碳 |
|  |  | 存在总量/t | 1229.3 | 6206.13 |  | 841.4 |  | 94029.24 |  | 230.25 |
|  |  | 名称 | 甲烷 | 甲醇 |  | 98%浓硫酸 |  | 次氯酸钠 |  | 硫化氢 |
|  |  | 存在总量/t | 1.92 | 6854.8 |  | 39.6 |  | 16.5 |  | 6.541 |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数0人 |  |  |  | 5km范围内人口数1847人 |  |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  | F1 |  | F2 |  | F3√ |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  | S1 |  | S2 |  | S3√ |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  | G1 |  | G2√ |  | G3 |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  | D1√ |  | D2 |  | D3 |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1 |  | 1≤Q＜10 |  | 10≤Q＜100 |  | Q大于100√ |  |
|  |  | M值 | M1√ |  | M2 |  | M3 |  | M4 |  |
|  |  | P值 | P1√ |  | P2 |  | P3 |  | P4 |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+√ | Ⅳ |  | Ⅲ√ |  | Ⅱ |  | Ⅰ |  |
| 评价等级 |  | 一级√ |  |  | 二级√ |  | 三级 |  | 简单分析 |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害√ |  |  |  |  | 易燃易爆√ |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏√ |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放√ |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气√ |  |  | 地表水 |  | 地下水√ |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 对于泄漏的气态或易挥发液态有毒物料，应尽快切断泄漏源。设置三级防控措施，确保事故水有效处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评级结论与建议 |  | 环境风险可控 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 8 碳排放评价

8.1 建设项目碳排放分析

根据《重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行）》（环办环评函〔2021〕346号），陕西省作为重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点省份，试点行业为电力、钢铁、建材、有色、石化和化工等重点行业。本次碳排放量计算范围为本次技改涉及的20万吨/年Ⅲ类+润滑油基础油装置和余热发电装置。

### 8.1.1 碳排放影响因素

（1）生产过程排放的CO2：依据《中国石油化工企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，本次技改涉及工业生产过程CO2排放装置有润滑油基础油装置；根据加热炉燃料气计算连续燃烧的CO2的排放量。

（2）消耗蒸汽和电力隐含的CO2排放：生产过程中装置需消耗蒸汽和电力，此部分消耗需折算的CO2排放。余热利用发电并入厂区电网，可作为抵扣项计入本项目统计范畴内。

### 8.1.2 二氧化碳排放情况

根据《企业温室气体排放报告核查指南（试行）》《中国石油化工企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，排放源包括燃料燃烧CO2排放、火炬燃烧CO2排放、工业生产过程CO2排放、CO2回收利用量、净购入电力和热力隐含的CO2排放。

建设项目碳排放总量计算见公式①：

E总= E燃料燃烧+ E火炬燃烧+ E工业生产过程—E回收利用量+ E净调入电力和热力               ①

式中：

E总—企业温室气体排放总量，单位为吨 CO2当量；

E燃料燃烧—企业由于化石燃料燃烧活动产生的 CO2排放，单位为吨CO2；

E火炬燃烧—企业火炬燃烧导致的 CO2直接排放，单位为吨CO2；

E工业生产过程—企业的工业生产过程 CO2排放，单位为吨CO2；

E回收利用量—企业的 CO2回收利用量，单位为吨CO2；

E净调入电力和热力—净电为企业的净购入电力隐含的CO2 排放，单位为吨CO2；

净热为企业的净购入热力隐含的CO2 排放，单位为吨 CO2。

（1）燃料燃烧CO2排放

燃料燃烧CO2排放量：ECO2-燃烧＝∑j∑i（ADi,j×CCi,j×OFi,j×44/12）                ②

式中：

ECO2-燃烧—为加热炉燃料气燃烧CO2排放量，单位为吨CO2；

i—化石燃料的种类；本项目使用燃料气

j—燃烧设施序号；

ADi,j—燃烧设施j内燃烧的化石燃料品种i消费量，对固体或液体燃料以及炼厂干气以吨为单位，对其它气体燃料以气体燃料标准状况下的体积（万Nm3）为单位，非标准状况下的体积需转化成标况下进行计算；本项目新增燃料气用量为1270.4万Nm3。

CCi,j—设施j内燃烧的化石燃料i的含碳量，对固体和液体燃料以吨碳/吨燃料为单位，对气体燃料以吨碳/万Nm3为单位；本项目根据燃料气组分计算化石燃料的含碳量为2.147吨碳/万Nm3。

OFi,j—燃烧的化石燃料i的碳氧化率，本项目取99%

（2）工艺过程

本项目生产过程不排放CO2。

（3）净调入电力和热力

净调入电力和热力消耗碳排放量计算方法见公式③、④：

E净调入电力=AD净调入电量×EF电力                      ③

E净调入热力=AD净调入热量×EF热力                      ④

式中：

AD净调入电量—企业净购入的电力消费量，单位为兆瓦时（MWh）；

AD净调入热量—企业净购入的热力消费量，单位为 GJ；

EF电力—电力供应的CO2排放因子，单位为kgCO2/kwh，本项目取值为0.5366；

EF热力—热力供应的CO2排放因子，单位为吨 CO2/GJ，本项目取值为0.1116。

表8.1-1  本项目二氧化碳排放一览表

| 排放源种类 | 排放源 | 消耗量 | 排放因子 | 碳排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接排放 | 燃料气燃烧万Nm3 | 1270.4 | 2.147吨碳/万Nm3 | 2728 |
| 间接排放 | 电力万kWh | 1271.5 | 0.5366kgCO2/kWh | 6823 |
|  | 蒸汽GJ | 118254 | 0.11tCO2/GJ | 13008 |
| 小计 |  | / | / | 22559 |
| 指标 |  | 产值万元 | 单位产值碳排放tCO2/万元 |  |
|  |  | 54087 | 0.2405 |  |

8.2 碳排放评价

本项目降碳措施如下：

（1）本项目机泵、压缩机电机均采用高效节能电机，符合国家二级及以上能耗标准。

（2）对于高温管线采取合适的保温措施，选用优质的绝热材料，降低热能损失。

（3）加热炉热效率满足相关标准要求，设置余热回收系统，减少燃料气消耗。

（4）新增余热发电装置，提高热效率，节省用电。

（5）本项目按规定完善能源管理计量系统，利用原有管理体系，加强企业碳排放数据管理。统计企业碳排放底数，建档立册；跟踪和监测企业碳排放量，完善计量体系；加强新建项目能效评估和碳排放评估，积极参加全国碳市场建设。

技改后未增加全厂燃料气用量、蒸汽用量，同时增加发电量，本次技改项目二氧化碳排放量为22559t/a，但本项目的实施可新增年均营业收入54087万元，单位产值碳排放量为0.2405tCO2/万元。

# 9 环境保护措施及其技术经济论证

按照“达标排放”的原则，确保工程生产过程中“三废”污染源和厂界噪声达标排放，积极开展综合利用。在对工程拟采取的环保措施可行性论证的基础上，针对存在的问题提出相应的具体要求或建议。

## 9.1 拟建项目施工期污染防治措施

### 9.1.1 施工期大气污染防治措施

施工期大气环境污染主要来自于施工扬尘、运输车辆产生的道路扬尘、施工机械排放的废气、大型运输车辆排放的尾气、设备现场加工焊接烟尘和刷油挥发的VOCs等。

项目建设活动也必然使进出该区域的人流物流增大，特别是汽车运输量的增大，大量的设备和装置通过公路运输，必然会对公路沿线的大气环境造成一定的影响，主要污染为粉尘和汽车尾气，本项目运输主要通过当地道路，路况较好，由于汽车行驶带起的扬尘量有限，但应加强管理，防止车辆沿途抛洒造成的环境污染。

如需建设超限设备现场加工厂房，应另行评价。超限设备加工产生的焊接烟尘及喷丸除锈粉尘处理按照环评及批复的要求执行。

根据《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》等文件要求提出施工期大气污染控制措施如下：

（1）建设单位应当组织协调施工、渣土清运等单位成立建筑施工扬尘专项治理领导机构，制定工作方案，明确工作职责，积极做好扬尘治理管理工作。建设单位与施工单位签订的合同，应当明确施工单位的扬尘污染防治责任，并将扬尘污染防治费用列入工程预算并及时足额支付施工单位。

（2）施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。

（3）工程项目部必须制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应。工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗。施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。

（4）施工场地实现“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%。施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，其余场地必须绿化或固化；施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露；施工现场的水泥及其它粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置；施工现场运送土方、渣土、建筑垃圾的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒；施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场；施工现场配备洒水车辆，建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。

（5）施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃。

（6）施工场地安装视频监控设施，对施工扬尘进行实时监控，并与建设主管部门联网。

（7）在出现严重雾霾、沙尘暴等恶劣天气时，应按当地政府要求停止施工。

尽管工程在建设阶段会对建设地及其周围空气质量造成一定影响，但只要文明施工，施工现场及时清扫经常洒水、运输车辆加盖篷布低速行驶、遇到大风日停止施工等措施可有效减少粉尘扬尘产生，可以减少施工对环境空气影响，且其影响随施工过程的结束而结束，其影响程度有限。

### 9.1.2 施工期水污染防治措施

施工期产生的废水主要是施工废水、生活污水。

项目建设期间产生的生产废水包括砂石冲洗水，砼养护水、场地冲洗水、机械设备洗涤水、汽车清洗废水等，该类生产废水主要污染物为石油类、泥沙悬浮物、pH等，基本无其它污染指标。

评价要求施工单位在厂区设置临时沉淀池，含泥沙悬浮物的生产废水经处理后回用于生产；机械停放点应设置固定的维修作业区，作业区应作简单防渗处理，产生的含油废水应采用容器专门收集，通过排水管网或拉运至厂区污水处理站进行处理。

施工期间产生的生活污水依托厂区已有污水处理站处理，不得直接排放。

### 9.1.3 施工期噪声污染防治措施

从施工现场类比调查看，噪声源较多，主要噪声源有装载机、升降机、切割机和运输车辆产生的噪声。大部分机械设备声级在85dB(A)以上，施工机械移动性大、难以采取具体降噪声措施，现就噪声控制提出以下要求：

（1）施工机械应全部选取低噪声设备，合理布置施工场地，合理安排施工作业时间，避免高噪声设备同时施工，控制环境噪声污染；项目桩基工程尽量采用低噪声的钢筋混凝土灌注桩工艺；建设场区混凝土浇筑等作业使用商品混凝土，避免现场搅拌噪声；结构浇筑过程中应选用环保型低噪声振捣棒进行施工，严格控制振捣棒的操作，尽量减少棒体与钢筋和模板的接触。

（2）在靠近敏感点的一侧设置临时声屏障等设施，对位置相对固定的施工机械设置工棚隔声，加强施工机械的管理。

（3）在建设场区出入口和施工道路设置减速带和限速标志，控制车辆速度，禁止车辆鸣笛；施工过程中合理规划建材、土方运输车辆行驶路线，减少对周围区域的影响。

（3）严禁夜间（22：00～06：00）施工和运输，因生产工艺要求需要连续作业夜间施工的，应当在施工作业前向当地环境保护行政主管部门提出申请并采取相应的噪声防治措施，施工前应在周边可能受到噪声影响的村庄的显著位置进行公布。

（4）施工期噪声来自不同的施工阶段所使用的不同施工机械的非连续性作业噪声，具有阶段性、临时性和不固定性等特点，因此管理显得尤为重要，加强管理，文明施工。

### 9.1.4 施工期固体废物污染防治措施

施工期主要固体废物为施工弃渣等建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。

建筑垃圾主要有水泥、砖瓦、石灰、沙石等，虽然这些废物不含有毒有害成份，但粉状废料可随降雨产生的地面径流进入水体，使水中悬浮物大量增加，严重时可使水体产生暂时的污染，因此在项目施工过程中需加强管理，妥善处理施工过程产生的各类固体废弃物，合理堆放并采取适当的防护措施，及时清运避免长期堆放，并远离水体。根据当地建设主管部门对市政建筑垃圾管理规定进行处理，确保不对周围环境造成污染。

施工单位必须加强施工过程管理，做好施工过程中的固体废弃物的妥善处置，使施工期固体废物对环境的影响降至最低。

针对不同固体废物在施工现场应采取定点临时堆放，分类收集，分别处理的防治措施：

（1）项目施工过程中需加强管理，妥善处理施工过程产生的各类固体废弃物，合理堆放并采取适当的防护措施，及时清运避免长期堆放，并远离水体；

（2）根据当地建设主管部门对市政建筑垃圾管理规定进行处理，确保不对周围环境造成污染；

（3）施工过程产生的废电池、废化学品等危险废物，按照危险废物管理规定进行收集，统一送有资质单位进行处置；

（4）施工期间产生的各种固体废物采取有效处置措施集中收集、及时清运，避免露天长期堆放可能产生的二次污染。对于施工垃圾、废弃建材，要求分类收集和处理，其中可利用的物料，应重点就近利用，做到废物的最大化利用；

（6）生活垃圾建设完善的生活垃圾收集系统，收集后交由厂区环卫部门统一处理。

### 9.1.5 施工期生态保护措施

施工期的生态保护措施主要包括优化工程施工设计、做好水土保持工程、进行土地复垦与植被恢复等方面。生态保持措施中以工程措施为主、为先，植物措施为次、为后，综合利用措施可穿插进行，以切实保护当地的生态环境。

（1）优化工程施工设计：为了有效地保护生态环境，设计中充分体现“预防为主，保护优先”的原则，做好主体工程和临时工程施工的环境保护设计。

（2）设计时进行方案优化：节约用地，土石方合理调配，尽量减少土地的占用和破坏。合理规划施工便道、施工场地、施工营地、固定行车路线、便道宽度、限制人为活动范围，尽量少扰动地表、少破坏地表植被。

（3）主体工程施工区在场地平整及土建工程施工时，挖填土石方量大，水土流失潜在危险性大，属重点防治区域，工程施工尽量避免“深挖低填”，土石方调配纵向利用，以减少取弃土方工程。

（4）开工前做好建材料场区域内临时排水系统的总体规划。在雨季或风大的季节，砂石土料堆置完成后，预先采取彩条布苫盖，表面喷水等措施，避免土壤颗粒随水、风迁移，进行挡护，防止水蚀、风蚀。

（5）对施工期临时占地，应将原有土地表层堆在一旁，待施工完毕，将这些熟土再推平，恢复到土地表层，以利于还耕或绿化；

（6）在场区平整过程中做到边取土边平整，有计划取土，及时平整；

（7）施工完毕后尽快清理施工现场，对可以进行植被恢复的场地覆盖表土，做到及时对场地绿化；

（8）施工前进行场地平整和施工，应尽量避开大雨与大风天气，施工开挖应尽量避免在夏季暴雨时节进行作业，减少雨水冲刷与风力侵蚀。

（9）为加强项目施工的管理，减少对生态环境的破坏，施工期间应建立生态环境管理体系、加强工程生态环境工作，落实相应的环保专职人员与地方政府工作人员一道进行监督和管理。

## 9.2 拟建项目运营期污染防治措施

### 9.2.1 废气污染防治措施可行性分析及建议

#### 9.2.1.1 拟采取的处理措施

本项目主要大气污染源为装置加热炉烟气和罐区、装卸站废气。

本项目拟采取的主要废气治理措施汇总见表9.2-1。

表9.2-1  项目工艺废气污染防治措施

| 废气种类 | 来源 | 主要污染物 | 处理措施（效率） | 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟气 | 装置加热炉 | NOx | 设低氮燃烧器 | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015） |
| 挥发性有机物 | 罐区废气 | NMHC | 设置1套油气回收装置处理储罐呼吸排放气，采用冷凝+吸附工艺。处理效率97%。 |  |
|  | 装卸站废气 | NMHC | 设置1套油气回收装置处理装卸过程废气，采用冷凝+吸附工艺。处理效率97%。 |  |

#### 9.2.1.2 废气污染防治措施可行性分析

（1）工艺加热炉烟气治理（降低NOx排放）

本项目通过采用NOx燃烧器降低润滑油装置加热炉运行过程中产生的NOx。该工艺通过特殊设计的燃烧器结构改变燃料与空气配比，从而达到空气分级、燃料分级的效果，降低着火区的氧浓度和温度，最大限度的降低NOx的生产。

低氮燃烧器已是石化行业加热炉常用的成熟NOx减排措施，属于《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）表5中规定的可行性技术。本项目装置加热炉采用低NOx燃烧器使装置所排放尾气中的NOx含量≤100mg/Nm3，符合《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中的特别排放限值要求。

厂区油品加工精制装置加热炉采用与本项目加热炉相同燃料气和同类处理措施“低氮燃烧器”，收集2024年在线监测数据，其NOx排放浓度为42.401mg/Nm3~69.102mg/Nm3，可满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中的特别排放限值要求（NOx≤100mg/Nm3）。

（2）油气回收装置

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》等相关文件要求：对储存真实蒸汽压≥76.6kPa的挥发性有机液体储罐应采用低压罐、压力储罐或其它等效措施。对储存真实蒸汽压≥27.6kPa但˂76kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，以及真实蒸气压≥5.2kPa但˂27.6kPa且储罐容积≥150m3的挥发性有机液体储罐；应满足下列规定之一：①采用浮顶罐。对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之前应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。②采用固定顶。排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求或者处理效率不低于90%。③采用气相平衡系统。④采用其它等效措施。

项目罐区不涉及真实蒸汽压≥76.6kPa的挥发性有机液体；对于真实蒸汽压≥27.6kPa但˂76kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，汽油型无芳烃白油、42.7kPa采用2×500m3内浮顶罐，并配套冷凝+吸附工艺的油气回收装置。项目罐区储罐选型及VOCs无组织控制措施满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》等相关文件要求。

本项目设置2套油气回收装置，分别用于本次新建罐区储罐呼吸排放气（新建）和装卸过程排放气（利旧）；该装置采用冷凝+吸附工艺。处理能力分别是300m3/h、400m3/h，处理效率97%。

项目新建罐区储罐呼吸排放气非甲烷总烃110mg/Nm3，设负压收集系统收集溢出的无组织废气，油气经过风机抽送进入冷凝机组，冷凝后的液体进入凝液收集罐，冷凝剩余气体进入吸附罐活性炭吸附油气后排放大气。设计处理能力分别是300m3/h，处理效率97%，处理后浓度3.3mg/Nm3。符合《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中97%处理效率要求。油气回收技术属于《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）中规定的可行性技术。

图9.2-1  油气回收装置工艺示意图

厂区现有石脑油储罐采用与本项目同类处理措施“1套油气回收装置，冷却+吸附工艺”，收集2024年在线监测数据，其非甲烷总烃排放浓度为3.36mg/Nm3~10.9mg/Nm3。石脑油装卸过程采用与本项目同类处理措施“1套油气回收装置，冷却+吸附工艺”，收集2024年在线监测数据，其非甲烷总烃排放浓度为8.38mg/Nm3~19.4mg/Nm3。

（3）挥发性有机物污染控制措施

根据《石化行业挥发性有机物综合整治方案》和《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）的要求，结合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则，本项目采取的控制措施有：加强管理、源头控制，末端治理与综合利用。

①加强管理、源头控制

建立健全VOCs管理体系。项目运行中应将VOCs治理与监控纳入日常生产管理体系。建立基础数据与过程管理的动态档案、VOCs污染防治设施运行台账，制定“泄漏检测与修复”、监测和治理等方面的管理制度，制定突发性VOCs泄漏防范和处置措施，纳入企业应急预案。

建设单位应在污染源归类的基础上对VOCs排放情况进行统计，按年度估算各类污染源排放量，通过现场监测方法分析各类污染源VOCs物质成分，定期向当地环保行政主管部门报送VOCs排放情况。VOCs排放情况暂以总挥发性有机物计，并附VOCs和有毒有害物质清单；并分别明确VOCs和有毒有害物质的排放量。有组织排放明确排气筒（烟囱）数量、位置，污染物种类、排放量、浓度、排放规律和估算方法、达标排放情况等基本信息；无组织排放明确排放位置、排放规律、排放量估算方法、厂界监测数据及达标排放情况等基本信息。VOCs污染治理设施应明确年度运行情况、处理效率、排放浓度和削减量等。建设单位报送信息按相关要求向社会公开，接受社会监督。

②加强管理，减少跑冒滴漏

为了尽可能减少跑、冒、滴、漏现象，建设单位应制定《无泄漏工厂考核办法》，从设备管理、人员培训、操作规程、运行检查、维修要求等多方面进行规定。运行中要求做到“四不准”（不准超温、不准超压、不准超速、不准超负荷）和“五不漏”（不漏水、不漏气、不漏油、不漏液、不漏煤）。

③生产工艺技术污染控制

采用先进的清洁生产技术，优先选用低挥发性原辅材料、先进密闭生产工艺，强化生产、输送、进出料、干燥等易泄漏环节密闭性，加强无组织废气的收集和有效处理。

④泄漏污染控制

对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象；通过源头控制VOCs的排放。按照《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中第5.2、5.3、5.4节对挥发性有机液体储罐、设备与管线组件及其他污染控制节点进行设计、泄漏检测、泄漏修复及记录。

控制无组织排放的非甲烷总烃主要是设备阀门等的泄漏，企业及时更换老旧设备，可以有效控制非甲烷总烃的泄漏量。企业建立“泄漏检测与修复（LDAR）”管理制度，细化工作程序、检测方法、检测频率、泄漏浓度限值、修复要求等关键要素，对密封点设置编号和标识，泄漏超标的密封点要及时修复。建立信息管理平台，全面分析泄漏点信息，对易泄漏环节制定针对性改进措施，通过源头控制减少VOCs泄漏排放。

⑤废水收集、储存和处理系统污染控制

本项目污水处理站调节池、隔油池、气浮池等前处理单元均加盖密封，废水收集、储存和处理过程产生的含VOCs的废气经收集处理后达标排放。

⑥检维修污染控制

企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。用于输送、储存、处理含挥发性有机物的生产设施，大气、水、固体废物污染控制设施在检维修时清扫气送入火炬系统进行处理。

### 9.2.2 水污染防治措施可行性分析及建议

##### 9.2.2.1 拟采取的处理措施

本工程产生的废水主要为装置排放的含油废水，根据可研，含油废水产生量为4.17m3/h，其中COD产生浓度400mg/L，氨氮50mg/L，石油类100mg/L，硫化物20mg/L。废水通过地管输送到装置含油污水池，通过泵加压后输送到厂区污水处理站进行处理，其管道为碳钢材质。

##### 9.2.2.2 废水防治措施的可依托性分析

1、厂区现有污水处理设施可依托分析

（1）水量的保证性

装置生产污水产生量为4.17m3/h。厂区现有污水处理站1座，生产废水处理规模740m3/h，现处理污水量约为500~560m3/h，有一定的富余处理能力。因此，装置污水可依托厂区现有污水处理设施。

（2）污水处理站出水水质状况分析

厂区污水处理站设有预处理系统、废水处理系统、回用水处理系统和浓盐水高级氧化处理装置。含油废水预处理系统工艺主要为调节+气浮；生产废水处理系统工艺主要为两段A/O+MBR；回用水处理系统工艺主要为超滤+反渗透（RO）；浓盐水高级氧化处理装置主要处理回用水处理系统处理废水后产生的少量的高浓盐水，处理后排入园区污水处理厂（红墩污水处理厂）进行处理，处理达标后的中水回用于企业的循环水系统补给水、脱盐水系统补给水等。全厂废水不外排。

本项目产生的含油废水与厂区现有油品加工精制装置产生的含油废水为同类废水，水质相似。厂区污水处理站运行良好。企业2024年浓盐水外排口排放控制指标监测结果满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表2水污染物特别排放限值中车间废水排放标准，浓盐水全盐量、COD及石油类排放浓度可满足红墩污水处理厂纳管要求。

2、园区污水处理厂（红墩污水处理厂）可依托性分析

（1）水量的保证性

红墩污水处理厂设计能力为175m3/h，现处理污水量约为135m3/h，有一定的富余处理能力。因此，装置污水可依托园区现有污水处理设施。

（2）污水处理站出水水质状况分析

厂区浓盐水高级氧化处理装置处理后的尾水排入污水红墩污水处理厂。红墩污水处理厂采用“预处理+微滤装置+弱酸阳床+一级反渗透+二级反渗透+浓水反渗透+纳滤分盐+蒸发结晶”工艺处理含盐废水，实现废水不外排，并产生氯化钠及硫酸钠副产品。

红墩污水处理厂于2020年12月2日取得《榆林市环境保护局榆阳分局关于榆林市博华水务有限公司红墩污水处理厂分盐改造项目环境影响报告表的审批意见》（榆区环发〔2020〕344号）。

通过以上规模和进水水质要求符合性分析，可知，本项目排水依托厂区污水处理站可行。厂区污水处理站回用水处理系统产生的少量的高浓盐水，排入园区污水处理厂（红墩污水处理厂）进行处理，处理达标后的中水回用于厂区的循环水系统补给水、脱盐水系统补给水等。全厂废水不外排。

### 9.2.3 地下水环境保护措施与对策

地下水环境保护措施与对策依据《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则。根据建设项目特点、调查评价区和场地环境水文地质条件，在建设项目可行性研究提出的污染防控对策的基础上，根据环境影响预测与评价结果，提出需要增加或完善的地下水环境保护措施和对策。

#### 9.2.3.1 源头控制措施

采用先进的工艺，管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

生产装置区域内易产生泄漏的设备尽可能按其物料的物性分类集中布置，对于不同物料性质的区域，分别设置围堰，围堰内应设置排水地漏，分类收集围堰内的排水，围堰地面按照所在区域防渗分区进行相应等级的防渗处理。

本项目产生的生产废水主要为含油废水等，均排入厂内污水处理站处理。

针对本建设项目地下水污染防治的重点是对污染物存贮建筑物采取相应的防渗措施，并建立完善的风险应急预案、设置合理有效的监测井，加强地下水环境监测，把地下水污染控制在源头或起始阶段，防止有害物质渗入地下水中。

#### 9.2.3.2 分区防渗

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）11.2.2节分区防控措施的具体要求，已颁布污染控制标准或防渗技术规范的行业，水平防渗技术要求按照相应标准或规范执行。因此本项目可参考《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934）进行分区防渗。将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。一般污染防治区防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能，重点污染防治区防渗层的防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。项目场地根据预测结果和建设项目场地包气带特征及其防污性能，提出防渗技术要求。根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性确定防渗级别。具体见表9.2-2与图9.2-1。

表9.2-2  本项目分区防渗措施一览表

| 防渗分区 | 区域或构筑物名称 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 罐区a（储罐基础） | 等效黏土防渗层≧6m，防渗层渗透系数≦1×10-7cm/s。 |
|  | 废水收集池（含油污水池） |  |
|  | 初期雨水池 |  |
|  | 新增地下管网 |  |
| 一般防渗区 | 润滑油装置、装车区 | 等效黏土防渗层≧1.5m，防渗层渗透系数≦1×10-7cm/s。 |
| 简单防渗区 | 其他 | 全部水泥硬化处理（绿化除外） |

a注：罐区中环墙式和护坡式罐基础按重点防渗，承台式罐基础按一般防渗；根据实际建设调整。

#### 9.2.3.3 地下水污染监控

根据前述评价范围内地下水的流场及污染物迁移速度，上游背景监测井可依托现有，经预测模拟，污染物运移到现有监测井约2年，即现有监测井无法对本装置区含油废水池泄露起到监测作用，因此本次在含油废水池下游新增1座监测井；考虑到本次新建罐区均为地面钢材料储罐，罐体坐落于混凝土防渗池或带有防腐层的防火堤内，油品泄露至地下水或土壤中的可能性较低，通常于事故情况下发生泄漏，因此本次罐区下游暂不新增监测井。最终具体监测点位及监测内容见表9.2-3。同时建议建设单位委托具有监测资质的单位进行地下水跟踪监测，出具地下水跟踪监测报告。报告需包括以下内容：

（1）建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度；

（2）生产设备、管线、贮存与运输装置、污染物贮存和处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录及维护记录。

表9.2-3  跟踪监测计划一览表

| 序号 | JC01 | JC02 | JC03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 厂外1-背景井（依托） | 厂内2-含油废水池下游 （新增） | 厂内3-事故水池（依托） |
| 坐标 | 经度：109.471321°E 纬度：38.232169°N | 经度：109.48372542°E 纬度：38.22450026°N | 经度：109.477359°E 纬度：38.219492°N |
| 与本项目关系 | 场地上游厂界处 | 含油废水池下游10m | 场地下游厂界处 |
| 功能 | 背景值监测点 | 跟踪监测点 | 污染扩散监测点 |
| 监测频率 | 每年1次 | 1季度1次 | 半年1次 |
| 监测层位 | 潜水含水层 |  |  |
| 监测因子 | pH、氨氮、硫化物、石油类，同时记录水位埋深 |  |  |
| 备注 | 发现泄漏采取截断措施后应加强监测频率，2天一次。 |  |  |

#### 9.2.3.4 应急响应

环评要求一旦发生废液渗漏事故，立刻启动以下环境应急预案。

（1）根据地下水水质事故状态影响预测、地下水流向和场地的分布特征及污染类型，应在地下水流向的下游设置地下水监测设施和抽排水设施。

（2）一旦掌握地下水环境污染征兆或发生地下水环境污染时，知情单位和个人要立即向当地政府或其地下水环境污染主管部门、责任单位报告有关情况。应急指挥部要根据预案要求，组织和指挥参与现场应急工作各部门的行动，组织专家组根据事件原因、性质、危害程度等调查原因，分析发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，将损失降到最低限度。应急工作结束时，应协调相关职能部门和单位，做好善后工作，防止出现事件“放大效应”和次生、衍生灾害，尽快恢复当地正常秩序。

（3）假设场地内发生地下水突发污染事故，为将场地突发污染事故对下游地下水可能产生的影响降到最低，在发生污染事件时，建设单位首先尽快对地表污染物进行收集和处理，修缮发生污染的设施和防渗结构。同时，对已经渗入地下的污染物，建设单位将通过设置截获井的方式将污染物抽出并进行处理。截获井分为以下几种，配合使用。

上游水流截获井：设置在污染点的上游，用以截取上游水流（未污染）防止更多的地下水流向污染区受到污染，同时减少污染点处的受污染地下水的抽出量，减少处理费用。

下游污染截获井：设置在污染点下游，通过抽水在下游形成一个水槽，防止受污染地下水向下游运移和扩散。

一旦厂区发生事故泄漏，通过设置水污染截获井，对污染的地下水进行抽出处理后回用，努力将地下水污染控制在有限范围内，做到地下水污染早发现，早治理、污染范围不出厂，将项目对地下水的污染降到最低。

水污染截获井的结构、布局、数量和抽水量由有资质的水文地质勘查单位详细勘察后，结合过场地设施布局、污染物的物化性质和运移特性进行设计。

（4）组织管理及检查要求

项目建设单位要加强应急预案和应急措施的监督管理工作，一旦发生事故，做好地下水应急工作和公开信息工作。

前述监测结果，应按项目有关规定及时建立档案，并定期向公司安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，信息公开计划应至少包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

为了及时准确地掌握项目厂址及下游地区地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，应建立覆盖全矿区的地下水长期监控系统，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现，及时控制。

### 9.2.4 噪声污染防治措施

#### 9.2.4.1 拟采取的处理措施

（1）设计中尽可能采用低噪声设备，对单机噪声较大的设备如各类风机、压缩机， 设计中在设备底座加隔振垫，在进、出口管道处安装消音器；各主要放空点均设置消音 器；各主要电机、生产性用泵均设置隔声罩等。对部分噪声较大的设备采用厂房隔离布置。

（2）设隔声操作间。操作室、控制室等配有通讯设施的工作场所，建筑上采用隔声、吸声处理，其中包括隔声门、窗以及吸声材料，以使室内噪声级符合《工业企业设计卫生标准》（GBZl-2010）中有关“工作场所操作人员每天连续接触噪声8小时，噪声声级卫生限值 85dB（A）”要求。

（3）针对管路噪声，设计时尽量防止管道拐弯、交叉、截面剧变和T型汇流；对与机泵等振源相连接的管线，在靠近振源处设置软接头，以隔断固体传声；在管线穿越 建筑物的墙体和与金属桁架接触时，采用弹性连接。

（4）合理绿化。在厂房四周及道路两旁进行绿化，也可有效阻挡噪声的传播，保证 厂界噪声的达标控制。

#### 9.2.4.2 噪声处理措施可行性分析

工业噪声可分为机械性噪声、空气动力性噪声和电磁性噪声等三种类型。机械性噪声是由于固体振动而产生的；空气动力性噪声是由于空气或气体振动产生的；电磁性噪声则是由于电动机和发电机中高变磁场对定子和转子作用引起振动产生的。

本项目的噪声主要为空气动力性噪声以及机械性噪声两大类。如引风机、空压机属空气动力性噪声，各类泵属机械噪声。针对噪声的来源、强度等情况，可采取各种防治措施，如隔声、吸声、消声、减振等。这些方法可归结为两类，其一是降低声源噪声，其二则是切断噪声的传播途径。

（1）降低噪声源，即改进设备结构、材料，减少噪声产生。

设备结构是否合理，所用材料是否合适，都与噪声的产生有很大关系，在安装时一定要注意不要让连接真空箱与真空泵的管子有低于真空泵进口的地方，若存在这种情况，会使噪声提高10~20dB（A）。

（2）对于空气动力性噪声，空气压缩机、各种泵类等。可设置在专门的隔音间内，机座减振；并在空压机进气口安装消声器；这样噪声值可降低30-35dB（A）。

采取上述措施后，厂界噪声可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》对应的3类区标准限值，声环境质量也可满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类区昼夜间标准要求，加之本项目周边无敏感点存在，不会产生噪声扰民现象，环境影响可接受，措施可行。

### 9.2.5 固体废弃物污染防治措施可行性分析及建议

#### 9.2.5.1 拟采取的固体废弃物处置措施

项目固体废物主要为废催化剂，属危险废物，送有资质单位处置。项目固废污染防治措施见表9.2-4。

表9.2-4  固体废物产生情况

| 编号 | 固体废物名称 | 产生量 | 产生频率 | 固废类别 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 加氢异构催化剂 | 18.6t | 5年一次 | 危险废物（HW50，251-018-50） | 交有资质单位 |
| S2 | 补充精制催化剂 | 11.6t | 5年一次 | 危险废物（HW50，251-016-50） | 交有资质单位 |

#### 9.2.5.2 处理措施可行性分析

厂区现有危险废物贮存间1座，危险废物经本厂危险废物贮存间暂存后送有资质单位处置或交由厂家回收。

厂区现有危险废物贮存间位于堆渣场内，面积为280m2；满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求；危险废物均在室内堆放，满足“防渗漏、防流失、防扬散”的要求；危险废物贮存地面采取了防渗措施，且分区分类存放，同时设有导排设施。厂区现有危险废物贮存间于2017年7月27日通过环保验收。

项目产生的危险废物在产生点利用运输车运输至危险废物贮存间暂存，定期委托有资质的单位进行处置。并在危险废物转移过程中，严格按照危险废物转运的相关要求填报危险废物转移联单。

采取上述措施后，项目固体废物均能得到妥善处置，措施可行。

环评要求危险废物贮存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，同时设置专门的标识，对各类危险废物密封、分区储存。规范设置危险废物贮存间，可使危险废物得到妥善处置。

#### 9.2.5.3 补充要求和建议

（1）项目投产前，建设单位要落实与回收单位签订供货合同，以确保各类催化剂得到回收利用。

（2）根据《危险废物污染防治技术政策》，本项目产生的各类危险废物应用符合国家标准的专门容器收集、储存和装运。杜绝二次污染和可能造成的环境风险。

（3）危险废物应按照《危险废物转移管理办法》进行管理，转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。

### 9.2.6 土壤污染防治措施

厂区通过采取地面防渗等措施，可以有效保证污染物不会进入土壤环境，防止污染物污染土壤。

（1）源头控制措施

各类生产装置、储罐、污水处理站等，应严格落实废水收集和处置措施，加强初期雨水的收集，从源头上减少污染物排放；严格做好大气污染防治设施及地面分区防渗措施的建设。

严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计，工艺废水、地面冲洗废水、初期污染雨水、生活污水、事故废水等进行妥善处理，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

在建设中应注意防渗层、防渗措施等隐蔽工程的施工，同时应尽可能加大防渗层的厚度和降低其渗透系数，避免污染物经过长时间迁移而穿过防渗层从而污染地下水的可能。防渗层虽有效的阻隔了污染物的迁移，但大量的污染物会残留在防渗层中，在项目服役期满后，应妥善处理防渗设施，避免二次污染。

（2）过程防控措施

除绿地外，厂区全部地面均应硬化，罐区、生产装置区应设置围堰或围墙、初期雨水、事故水收集导排设施。结合各生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等的布局，根据可能进入土壤环境的各种有毒有害原辅材料、中间物料和产品的泄漏（跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生量和排放量，划分污染防治区，提出不同区域的地面防渗方案，给出具体的防渗材料及防渗标准要求，建立防渗设施的检漏系统。

工程建设时尽可能根据项目所在地地形特点及周边敏感目标的分布情况优化地面布局，对厂区内可能产生土壤污染的构筑物采取人工防渗、地面硬化、围堰等措施。在保证安全生产的前提下，占地范围内按规定进行绿化，以种植具有较强吸附能力的植物为主。绿化带应高于普通路面，以防止废水从绿化带下渗造成土壤环境污染。

（3）跟踪监测措施

建立跟踪监测制度，制定跟踪监测计划，将土壤跟踪监测纳入全厂环境管理中，自行或者委托第三方定期开展土壤监测，以便及时发现问题，采取应对措施。

企业修编土壤污染隐患排查治理制度，定期对各类生产装置、储罐等设施开展隐患排查，发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患，并如实记录归档。

### 9.2.6 生态环境保护措施

拟建项目位于现有厂区内预留地。环评建议在不影响安全和生产的前提下，为改善生产环境，提高绿化覆盖面积。

（1）对厂区生产场地和进厂道路进行硬化，减少道路运输产生的粉尘对周围植被的影响。绿化面积应满足《工业项目建设用地控制指标》要求，建议建设单位落实项目绿化投资。

（2）按照因地制宜、有利生产、保障安全、美化环境、节约用地、经济合理的原则，厂区内绿化根据总图布置、生产特点、管网布局、消防安全、环境特征，以及当地的土壤情况、气候条件、植物习性等因素，合理选择抗污、净化、减噪或滞尘能力强的绿化植物。在不妨碍消防、检修、行车安全及有害气体扩散的前提下，以植物造景为主，采用乔、灌、花、草合理配植的绿化形式，并与周围环境和建筑、构筑物相协调，形成多层次的立体绿化布局。

拟建项目位于现有厂区内预留地。采取以上措施后，可有效减缓项目建设带来的生态环境影响，措施可行。

# 10 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的重要组成部分，它是从经济学的角度分析建设项目的环境效益和社会效益，充分体现经济效益、社会效益和环境效益的对立和统一关系。本项目是污染型工程，它的建设在一定程度上会给周围环境质量带来一些负面影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，工程的设计和实施更加完善，实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与完善。

## 10.1 经济效益分析

项目总投资38837万元，主要技术经济指标见表10.1-1。

表10.1-1  主要经济指标

| 序号 | 名称 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 38837 | 含增值税 |
| 2 | 基建投资 | 万元 | 34856 |  |
| 3 | 年均营业收入 | 万元 | 189647 |  |
| 4 | 年均总成本费用 | 万元 | 145508 |  |
| 5 | 年均利润总额 | 万元 | 14878 |  |
| 6 | 年均净利润 | 万元 | 12646 |  |
| 7 | 投资财务内部收益率（税后） | % | 41.65 |  |
| 8 | 项目投资财务净现值（税后） | 万元 | 71733 |  |
| 9 | 静态投资回收期（税后） | 年 | 3.30 | 含建设期1年 |

由上表可知，各项经济指标均较好，项目具有一定的盈利能力和抗风险能力，将为企业和国家创造显著的直接经济效益。

## 10.2 社会效益分析

本工程的实施、建设过程将为当地提供发展机会，带动相关行业及地方经济的发展，工程投入运营后，对当地的经济发展也有一定的促进作用。

项目的建设需要生产操作、管理人员，相关产业的发展也将间接产生众多的就业岗位，不但为当地提供大量的就业机会，而且通过人才的引进和培养，可以大大提高地区科技力量的水平，使得投资环境得到大大改善，从而形成聚集效应和良性循环，并带动交通运输、金融、文化教育等其它产业的发展，在促进区域经济快速发展的同时，推进和谐社会的建设。

综上所述，项目具有良好的社会效益。

## 10.3 环境经济损益分析

### 10.3.1 环保设施内容及投资估算

依据《建设项目环境保护设计规定》中的第六十二条，按照环保设施划分的基本原则，“凡属于污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和工程设施等属环境保护设施；属生产需要又为环境保护服务的设施；为了保护环境所采取的防粉尘飞扬、防渗漏措施以及绿化设施所需的资金属环境保护投资。”

项目总投资为38837万元，其中环保投资总额为392万元，占项目总投资的比例为1.0%，环保投资详情见表10.3-1。

表10.3-1  环保投资情况一览表

| 污染类别 | 污染源 | 环保治理设施 | 数量 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 加热炉烟气 | 低氮燃烧器+排气筒 | 1套 | 30 |
|  | 罐区废气 | 300m3/h 油气回收设施（冷凝+吸附） | 1套 | 80 |
|  | 装车区废气 | 400m3/h 油气回收设施（冷凝+吸附） | 1套 | 0（利旧） |
| 废水 | 初期雨水池 | 润滑油罐区初期雨水池374m3 | 1座 | 50 |
|  | 废水收集管网 | / | 若干 | 30 |
|  | 含油污水池 | 有效容积144m3 | 1座 | 50 |
| 噪声控制措施 |  | 减振、隔音罩（室）、消声器 | 若干 | 30 |
| 地下水污染防治措施 |  | 分区防渗、监测井（现有） | 若干 | 100 |
| 生态及绿化 |  | 绿化 | / | 2 |
| 其他 |  | 环境管理与监测 | / | 20 |
| 合计 |  |  |  | 392 |

### 10.3.2 环境保护费用分析

环境保护费用一般分为外部费用和内部费用，用下式表示：

Et= Et（O）+ Et（I）

式中：Et——环境保护费用；Et（O）——环境保护外部费用；

Et（I）——环境保护内部费用。

（1）环境保护外部费用Et（O）

环境保护外部费用主要指由于企业建设对环境损害所带来的费用，项目采取了完善的环保措施，此项不计。

（2）环境保护内部费用Et（I）

内部费用是指项目运行过程中，建设单位为了防止环境污染而付出的环境保护费用，由基本建设费和运行费两部分构成。

①基本建设费

环境保护基本建设费用即为环保投资392万元，使用期按20年计，则每年投入的环境保护基本建设费用为19.6万元/年。

②运行费

运行费用指企业各项环保工程、绿化、环保监测和管理等环境保护工程的运行、管理费用。按生产要素计算，运行费用主要由各项环保工程的折旧费、设备大修费、耗电费、材料消耗费、人员工资及福利费、设备维护费、运输费等，按每年环保投资的30%计，此部分运行费用约5.88万元/年。

（3）环境保护费用

综合（1）、（2）的估算结果，项目的环境保护费用25.48万元/年。

### 10.3.3 年环境损失费用的确定与估算

年环境损失费用（Hs）即项目投产后，每年资源的流失和“三废”及噪声排放对环境造成的损失，以及原环境功能发生了改变等原因带来的损失。主要包括以下几项：

（1）资源和能源流失价值

资源和能源流失价值，是指因外运、装卸、风蚀、雨蚀等原因导致资源流失，本项目由于采取了很完善的防治措施，因此资源流失很少，在此可以忽略不计。

（2）“三废”排放和噪声污染带来的损失

由于本项目排放的“三废”和噪声均通过比较完善的污染控制措施进行了妥善处理，达到国家排放标准和区域环境规划的目标，对周围环境的影响较小。

项目此处通过计算项目排放污染物所应收取的环保税及排污费来估算经济损失。

根据《中华人民共和国环境保护税法》及《陕西省物价局陕西省财政厅陕西省环境保护厅关于调整排污费征收标准等有关问题的通知》相关条款及附表，项目建成后，废气和废水（项目固废处置符合国家有关规定，不收取排污费；不涉及噪声污染及征收超标排污费）污染物排放量及环保税费/排污费计算结果，详见表10.3-2。

表10.3-2  项目排污费计算

| 污染物 | 污染因子 | 污染当量值（kg） | 项目污染排放量（kg/a） | 污染排放当量 | 项目排污费/税费（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0.95 | 0.456×103 | 480.00 | 576.000 |
|  | NOx | 0.95 | 7.944×103 | 8362.11 | 10034.526 |
|  | 烟尘 | 2.18 | 0.192×103 | 88.07 | 105.688 |
|  | VOCS | 0.95 | 1.249×103 | 1314.74 | 1577.684 |
| 其中三项当量最高（SO2、NOx和VOCS）总计 |  |  |  |  | 12188.211 |

参照环保税法规定，废气排污费最高的三项分别是SO2、NOx和VOCS；废水可全部回用，故不涉及废水污染物的排污费。故项目的环境损失费用1.219万元/年。

项目固体废物主要为废催化剂，属危险废物，送有资质单位处置（厂家回收），故不涉及固废污染物的排污费。

### 10.3.4 环境成本

（1）年环境代价

年环境代价Hd即为项目环境损失费用Hs和投入的环境保护费用Et（包括外部费用和内部费用）之和，本项目合计为26.699万元/年。

（2）环境系数

环境系数是指年环境代价与年工业产值的比值，即Hx=Hd/Ge，项目年工业产值按年销售收入计，即189647万元，因此，本项目的环境系数为0.00014。

## 10.4 小结

经计算，项目环境系数为0.00014，说明项目创造1万元的产值，付出的环境代价为1.4元。从计算结果看，项目环境成本可接受。总的来说，项目建设具有良好的综合效益，通过实施环保措施以后，环境效益和社会效益显著。

通过本项目生产过程中采取的废气、废水及噪声治理等措施后，大幅度降低原有项目污染物排放量，减轻各种污染物排放对环境和人体健康的不利影响。可见，项目各项环保工程的投资和运行，对于三废污染防治和综合利用方面是有益的。这项投资是必要的、有效的，可取得一定的环境效益。从环境经济损益分析角度分析，该项目是可行的。

# 11 环境管理与监测计划

为了有效地掌握项目在施工期和运营期对周边环境产生的影响，按照国家有关环境监测条例的规定，须对建设项目的各个设施排放口实行监测、监督，有助于企业加强环境监督管理，及时采取相应措施，消除不利因素，以实现预定的各项环保目标。

## 11.1 环境管理分阶段要求

根据项目特点，本次环评从建设阶段、生产运行阶段针对不同环境影响和环境风险特征，对各阶段环境管理提出如下要求，见表11.1-1。

表11.1-1  环境管理要求

| 阶段 | 环境管理主要任务内容 |
| --- | --- |
| 建 设 期 | （1）按照工程环保设计，与主体工程同步建设，严格执行“三同时”制度； （2）制定建设期环境保护与年度环境管理工作计划； （3）建立施工环保档案，确保工程建设正常有序进行； （4）建立施工期规范化操作程序制度，监督、检查并处理施工中偶发的环境污染纠纷； （5）监督和考核各施工单位环保措施落实及执行情况； （6）认真做好各项环保设施的验收，及时与当地环保行政部门沟通。 |
| 运 营 期 | （1）贯彻执行国家和地方环境保护法规和标准； （2）严格执行各项运行及环境管理规章制度，保证生产正常运行； （3）建立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查和维护； （4）按照环境管理监测计划开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理； （5）加强国家环保政策宣传，提高员工环保意识，提升企业环境管理水平； （6）参与编制环境风险事故应急预案。 |

## 11.2 污染物排放管理要求

### 11.2.1 污染物排放

根据工程分析及环保措施统计，本工程污染物排放清单见表11.2-1。

表11.2-1  环境保护污染物排放清单

| 一、工程组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1套20万吨/年润滑油基础油生产装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公辅工程 | 储运系统、制冷站、余热发电装置。 依托现有给水系统、排水系统、循环水系统、除盐水系统、消防系统、供配电系统、蒸汽系统、综合维修、办公生活区等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、主要原辅材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 具体原辅材料及用量见表2.3-7~2.3-10。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、污染物排放种类、环境保护措施及运行参数、排污口信息、执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 编号 | 污染源 |  |  | 废气量 m3/h |  | 污染物 名称 | 治理措施 | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 kg/h | 数量 | 执行标准 |
| 废气 | G1 | 基础油装置加热炉烟气 |  |  | 14190.9 |  | SO2 | 采用清洁燃料和低氮燃烧 | 4 | 0.057 | 1 | GB31570-2015 |
|  |  |  |  |  |  |  | NOx |  | 70 | 0.993 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  | 1.7 | 0.024 |  |  |
|  | G2 | 罐区油气回收设施 |  |  | 300 |  | VOCs | 冷凝+吸附 | 3.3 | 0.0010 | 1 |  |
|  | 无组织 | 基础油装置无组织 |  |  | / |  | VOCs | / | / | 0.122 | / | / |
|  |  | 罐区无组织 |  |  | / |  | VOCs | / | / | 0.0331 | / | / |
| 类别 | 序号 | 污染源 |  |  | 产生量 m3/h |  | 污染物名称 | 处置措施 | 排放量 （t/a） | 排放浓度 (mg/L) | 数量 | 执行标准 |
| 废水 | W1 | 含油废水 |  |  | 4.17 |  | COD | 厂区污水处理站 | 0 | 0 | / | 废水不外排 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 0 | 0 | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 石油类 |  | 0 | 0 | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 硫化物 |  | 0 | 0 | / |  |
| 类别 | 序号 | 名称 |  |  | 固废类别 |  | 危废代码 | 处置措施 | 产生量 （t/a） | 排放量 （t/a） | 数量 | 执行标准 |
| 固废 | S1 | 加氢异构催化剂 |  |  | 危险固废 |  | HW50-251-018-50 | 委托有资质单位处置 | 18.6t/5a | 0 | / | 交有资质单位处置，不外排 |
|  | S2 | 补充精制催化剂 |  |  | 危险固废 |  | HW50-251-016-50 | 委托有资质单位处置 | 11.6t/5a | 0 | / |  |
|  | S3 | 废活性炭 |  |  | 危险固废 |  | HW49-900-039-49 | 委托有资质单位处置 | 1.6t/5a | 0 | / |  |
| 类别 | 序号 | 名称 |  |  | / |  | / | 处置措施 | 产生量 | 排放量 | 数量 | 执行标准 |
| 噪声 | / | 噪声 |  |  | / |  | / | 隔声、消声器、减振等 | / | / | / | GB12348-2008 |
| 四、总量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  |  |  |  |  | 总量指标（t/a） |  |  | 总量来源 |  |  |  |
| 颗粒物 |  |  |  |  |  | 0.192 |  |  | “以新带老”削减 |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  | 0.456 |  |  |  |  |  |  |
| NOx |  |  |  |  |  | 7.944 |  |  |  |  |  |  |
| VOCs |  |  |  |  |  | 1.249 |  |  |  |  |  |  |
| 五、污染物排放分时段要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无分时段要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、环境风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  | 防范措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水收集池（含油污水池） |  |  |  | 润滑油装置含油污水池144m3。厂内现有事故池1座，容积为16340m3，2座各5000m3消防水池。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初期雨水池 |  |  |  | 润滑油装置初期雨水池477m3，润滑油罐区初期雨水池374m3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、环境监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 具体监测计划见表11.4-1、11.4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、向社会公开信息内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 公开信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础信息 |  |  | 建设项目基本情况、环境质量状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排污信息 |  |  | 项目主要污染排放源的数量、种类和位置，项目主要污染物产生及预计排放情况，建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果，项目拟采取的环境风险防范措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 11.2.2 排污口管理要求

按照国家环保总局环监（1996）470号文《排污口规范化整治技术要求》，本项目排污口规范化管理具体要求见表11.2-2。

表11.2-2  排污口规范化管理要求表

| 项目 | 主要要求内容 |
| --- | --- |
| 基本原则 | 1、凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理； 2、将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点； 3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查； 4、如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等。 |
| 技术要求 | 1、排污口位置必须按照环监（1996）470号文要求合理确定，实行规范化管理； 2、危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志； 3、具体设置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求。 |
| 立标管理 | 1、排污口必须按照国家《环境保护图形标志》相关规定，设置环保图形标志牌； 2、标志牌设置位置应距排污口及固体废物贮存(处置)场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m； 3、重点排污单位排污口设立式标志牌，一般单位排污口可设立式或平面固定式提示性环保图形标志牌； 4、对危险物贮存、处置场所，必须设置警告性环境保护图形标志牌 |
| 建档管理 | 1、使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； 2、严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报； 3、选派有专业技能环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明 |

### 11.2.3 信息公开

本项目建设单位应按照《企业事业单位环境信息公开办法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》等规定公开下列信息：

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案；

（6）其他应当公开的环境信息。

同时还应公开环境自行监测方案，其中包括：

（1）基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；

（2）自行监测方案；

（3）自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

（4）未开展自行监测的原因；

（5）污染源监测年度报告。

本项目环境管理工作由安环部统一负责，应遵照以上环境公开信息要求。

## 11.3 环境管理制度、机构及维护机制要求

### 11.3.1 企业内部环境管理机构的建立

陕西未来能源化工有限公司已有较完善的环保管理网络，成立了环境保护委员会，由公司总经理任主任，领导班子成员任副主任，副总工程师和各科室、车间主要负责人为成员；环境保护委员会下设办公室，办公室设在安全监察部（生态环保部），具体负责委员会的日常工作，安全监察部（生态环保部）部长任办公室主任。安全监察部（生态环保部）为公司环保管理机构，现有专（兼）职环保管理人员4人，由安全监察部（生态环保部）部长主持工作。公司相关部门均有专人负责部门内部的环境安全业务和配合环境安全部门的工作。本次项目将纳入全厂统一管理。

### 11.3.2 环境管理机构的职责

（1）外部环境管理

在项目前期工作及建设、生产过程中，建设单位应遵守建设项目环境保护管理的有关法律法规规定，做好项目环评，竣工验收，常规监测等工作。

（2）企业内部环境管理结构职责

1）贯彻执行各项环境保护政策、法规及标准；

2）建立健全企业的环境管理制度，并实施检查和监督；

3）拟定环保工作计划，配合企业领导完成环境保护责任目标；

4）领导并组织企业环境监测工作，检查环保设施的运行状况，建立监控档案；

5）协调企业所在区域内的环境管理；

6）开展环保教育和专业培训，提高企业员工的环保素质；

7）组织开展环保研究和学术交流，推广并应用先进环保技术；

8）负责厂区绿化和日常环境保护管理等工作。

### 11.3.3 环境管理计划

（1）建立健全环保管理制度

应结合工程运行特点，建立健全符合本企业实际的环境保护管理规章制度，强化环境管理行为。本次评价提出的企业环保管理制度主要内容见表11.2-3，环保设施与设备管理规程见表11.2-4。

表11.2-3  环境保护管理制度表

| 实施部门 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 环保科 | 内部环境保护审核、例会制度 |
|  | 环境质量管理目标与指标考核制度 |
|  | 环境风险管理制度 |
|  | 清洁生产管理、环境保护宣传教育与环境保护岗位职责奖惩制度 |
|  | 内部环境管理监督与检查制度 |
|  | 环保设施与设备定期检查、保养和维护管理制度 |
|  | 环境保护定期、不定期监测制度 |
|  | 环境保护档案管理与环境污染事故管理规定 |
|  | 危险废物管理与转移联单制度 |

表11.2-4  环保设施管理规程表

| 实施部门 | 主要管理内容 |
| --- | --- |
| 环保科 | 环保设备操作规程及管理规章 |
|  | 环保设施维护、保养管理规程 |
|  | 重点环保设施污染控制点巡回检查制度 |
|  | 危险废物的收集、贮存与处理处置规程 |

要求对环境污染有关的储运岗位必须明确环境管理任务和责任，并将其纳入岗位职责，与经济利益挂钩，定期检查、考核，使企业环境管理制度落到实处。

（2）环境管理任务

本项目建设各阶段环境管理任务计划见表11.2-5。

表11.2-5  环境管理任务计划表（建议）

| 阶段 | 环境管理主要任务内容 |
| --- | --- |
| 项目 建设 前期 | 参与项目建设前期各阶段环境保护和环境工程设计方案工作； 编制企业环境保护计划，委托环评单位开展项目环境影响评价； 积极配合可研及环评单位开展项目区现场踏勘与调研工作； 针对项目生产特点，建立健全内部环境管理与监测制度； 委托设计单位依据环评文件提出的标准、措施及批复意见要求，落实各项环保工程设计，编制环保专篇。 |
| 建设期 | 按照工程环保设计，与主体工程同步建设，严格执行“三同时”制度； 制定建设期环境保护与年度环境管理工作计划； 认真做好各项环保设施验收，及时与当地环保行政主管部门沟通。 |
| 生产期 | 贯彻执行国家和地方环境保护法律法规和标准； 制定环节风险防范措施及应急预案，并按规定演练； 严格执行各项生产及环境管理规章制度，保证生产正常运行； 按照环境管理监测计划，开展定期、不定期环境监测与污染源监测，发现问题及时处理； 完善环境管理目标任务与企业污染防治措施方案，配合地方环境保护部门制定区域环境综合整治规划； 推行清洁生产，实现污染预防，发现问题及时处理，并向环保行政主管部门汇报； 加强国家环保政策宣传，提高员工环保意识，提升企业环境管理水平。 |
| 管理工 作重点 | 坚持预防为主，强化环境风险认识。环境风险防范措施及应急预案，应人人知晓，并定期参与演练。 |

## 11.4 环境监测计划

环境监测计划是企业环境管理的重要组成部分，既是掌握建设项目内部三废污染物排放浓度和排放规律，评价环保设施净化装置性能，调节生产工艺过程，制定控制和治理污染方案的有效依据，也是建立健全企业环境保护规定、制度、操作规程，以及防治污染，完善环境保护目标的重要措施。同时，企业应配套建设环境监测站，实验室配备必要的监测设备、仪器，满足本项目废气、废水污染因子及噪声的日常监测需求，确保运营期三废达标排放。

### 11.4.1 监测内容

环境监测内容主要包括施工期和运营期环境监测，建设单位可委托当地具有环境监测资质的单位实施。

（1）施工期环境监测

施工期间环境监测的对象有施工机械设备燃油产生的废气，施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的装卸、运输、堆砌过程以及开挖、弃土、运输过程中产生的扬尘，施工人员的生活污水、生活垃圾和施工期噪声等。

（2）运营期的环境监测

运营期的环境监测分为常规监测和事故监测两部分。

企业根据根据《排污许可证申请与核发技术规范一-煤炭加工-合成气和液体燃料生产》和《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》（HJ1209-2021）及《土 壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)等相关要求；制定自行监测方案，企业现有污染源监测计划见表11.4-1，图见11.4-1、11.4-2。

表11.4-1  企业现有自行监测方案

| 监测点位 |  | 监测项目 |  |  | 排口 编号 | 监测频次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉烟气排放口 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 |  |  | DA002 | 自动监测 |  |
|  |  | 林格曼黑度、汞及其化合物、硫化氢 |  |  |  | 1次/季 |  |
|  | 加热炉废气排放口 | 氮氧化物 |  |  | DA005 | 自动监测 |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  | 1次/季 |  |
|  | 燃气轮机废气排放口 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 |  |  | DA006 | 自动监测 |  |
|  |  | 林格曼黑度 |  |  |  | 1次/季 |  |
|  | 甲醇洗装置废气排放口 | 硫化氢、甲醇、非甲烷总烃 |  |  | DA007 | 1次/半年 |  |
|  | 硫回收焚烧炉废气排放口 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |  |  | DA008 | 自动监测 |  |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  | 1次/季 |  |
|  | 罐区有机废气排放口 | 非甲烷总烃、甲醇 |  |  | DA009 | 1次/半年 |  |
|  | 装车台废气排放口 | 非甲烷总烃 |  |  | DA011 | 1次/半年 |  |
|  | 废水处理废气排放口 | 硫化氢、氨（氨气）、非甲烷总烃 |  |  | DA010 | 1次/季 |  |
|  | 合成单元废气排放口 | 氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃 |  |  | DA018 | 1次/半年 |  |
|  | 锅炉料仓排气筒1# | 颗粒物 |  |  | DA027 | 1次/年（合理安排监测计划，确保每季度相同种类治理设施的监测点位数量平均分布。） |  |
|  | 锅炉料仓排气筒2# | 颗粒物 |  |  | DA028 |  |  |
|  | 锅炉料仓排气筒3# | 颗粒物 |  |  | DA029 |  |  |
|  | 锅炉料仓排气筒4# | 颗粒物 |  |  | DA030 |  |  |
|  | 锅炉料仓排气筒5# | 颗粒物 |  |  | DA031 |  |  |
|  | 锅炉料仓排气筒6# | 颗粒物 |  |  | DA032 |  |  |
|  | 锅炉料仓排气筒7# | 颗粒物 |  |  | DA033 |  |  |
|  | 锅炉料仓排气筒8# | 颗粒物 |  |  | DA034 |  |  |
|  | 锅炉料仓排气筒9# | 颗粒物 |  |  | DA035 |  |  |
|  | 锅炉料仓排气筒10# | 颗粒物 |  |  | DA036 |  |  |
|  | 锅炉料仓排气筒11# | 颗粒物 |  |  | DA037 |  |  |
|  | 锅炉料仓排气筒12# | 颗粒物 |  |  | DA038 |  |  |
|  | 载有挥发性有机物物料的设备与管线组建的动静密封点（泵、压缩机、搅拌器（机）、阀门、开口阀或开口管线、泄压设备、取样连接系统） | 非甲烷总烃 |  |  | / | 1次/半年 |  |
|  | 载有挥发性有机物物料的设备与管线组建的动静密封点（法兰、其他连接件及其他密封设备） | 非甲烷总烃 |  |  | / | 1次/年 |  |
|  | （锅炉部分）氨罐区周边 | 氨 |  |  | / | 1次/季度 |  |
|  | （锅炉部分）储油罐区周边 | 非甲烷总烃 |  |  | / | 1次/季度 |  |
|  | 罐区下风向 | 非甲烷总烃、甲醇 |  |  | / | 1次/年 |  |
|  | 装置区下风向 | 非甲烷总烃 |  |  | / | 1次/年 |  |
|  | 油品装卸区下风向 | 非甲烷总烃 |  |  | / | 1次/年 |  |
|  | 渣场 | 颗粒物、氨、硫化氢 |  |  | / | 1次/季度 |  |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、氨（氨气）、甲醇、硫化氢、颗粒物、臭气浓度 |  |  | / | 1次/季度 |  |
|  | 备注 | 根据《排污许可证申请与核发技术规范--煤炭加工-合成气和液体燃料生产》表4要求，原料煤卸料系统，原料煤储存系统、备煤系统、输煤系统和煤仓、灰仓采取可行技术后可不开展监测，磨前煤仓采用袋式除尘器处理后排放，属于可行技术，故该检测方案中对DA019~DA026未开展监测。 |  |  |  |  |  |
| 废水 | 气化废水预处理系统排水 | 总汞、总砷、总铅 |  | DW001 |  |  | 1次/月 |
|  |  | 烷基汞 |  |  |  |  | 1次/半年 |
|  | 循环冷却水系统进出口 | 总有机碳 |  | / |  |  | 1次/季 |
|  | 浓盐水外排口 | 化学需氧量、全盐量、石油类 |  | DW003 |  |  | 1次/季 |
| 雨水 | 雨水排口 | 化学需氧量、氨氮 |  | DW004 |  |  | 有流动水排放开展，按日监测 |
| 土壤 | 液氨罐区初期雨水池东南 | ①重金属和无机物：砷、镉，铬(六价)，铜，铅，汞、镍、钴、钒。②挥发性有机物：四氯化碳、氯仿(三氯甲烷)、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2四氯乙烷、1,1,2,2四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1三氯乙烷、1,1,2三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯。③硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛(1，2-苯并菲)、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]蒽、萘。④石油烃类、pH、氟化物、甲醇。 |  | BT1 |  |  | 1次/3年 |
|  | 柴油罐组雨水池东南 |  |  | BT2 |  |  | 1次/3年 |
|  | 甲醇、石脑油罐区初期雨水池东南 |  |  | BT3 |  |  | 1次/3年 |
|  | 中间罐区含油污水池东南 |  |  | BT4 |  |  | 1次/3年 |
|  | 装卸站台雨水池东南 |  |  | CT1 |  |  | 1次/3年 |
|  | 净化装置东部初期雨水池东南 |  |  | ET1 |  |  | 1次/3年 |
|  | 净化装置中部初期雨水池东南 |  |  | ET2 |  |  | 1次/3年 |
|  | 调节池南 |  |  | FT1 |  |  | 1次/3年 |
|  | 西侧渗滤液提升井东南 |  |  | GT1 |  |  | 1次/3年 |
|  | 东侧渗滤液提升井东南 |  |  | GT2 |  |  | 1次/3年 |
|  | 渗滤液收集池东南 |  |  | GT3 |  |  | 1次/3年 |
|  | 备注 | 初次监测表中全部因子，后续监测初次中超标因子+特征因子（苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[a]蒽、苯、甲苯、乙苯、石油烃等）。 |  |  |  |  |  |
| 地下水 | 背景对照井 | pH值、色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、钼、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量(CODMn法,以O2计)、氨氮、硫化物、钠、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铅、六价铬、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、石油类、乙苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛(1，2-苯并菲)、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]蒽、萘、钠、总大肠菌群、菌落总数、甲醇。 |  | HS1 |  |  | 1次/半年 |
|  | 脱盐水站酸库间下游 |  |  | AS1 |  |  | 1次/半年 |
|  | 成品罐区及中间罐区单元下游 |  |  | BS1 |  |  | 1次/半年 |
|  | 装卸站单元、全厂雨水收集池单元下游 |  |  | CS1 |  |  | 1次/半年 |
|  | F-T合成装置中间污水池单元下游 |  |  | DS1 |  |  | 1次/半年 |
|  | 净化装置单元初期雨水池下游 |  |  | ES1 |  |  | 1次/半年 |
|  | 污水及回用水站单元下游 |  |  | FS1 |  |  | 1次/半年 |
|  | 主厂区南 |  |  | HS2 |  |  | 1次/半年 |
|  | 渣场西南 |  |  | GS1 |  |  | 1次/半年 |
|  | 渣场东南 |  |  | GS2 |  |  | 1次/半年 |
|  | 备注 | 初次监测表中全部因子，后续监测初次中超标因子+特征因子（苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[a]蒽、苯、甲苯、乙苯、石油烃、甲醇等）。 |  |  |  |  |  |
| 厂界 | 厂界 | 等效连续A声级 | 1次/季度，手工监测(监测1天，昼夜各1次) |  |  |  |  |

- ①常规环境监测

常规环境监测分为厂区周边外环境质量监测及厂区内污染排放监测。根据参照《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 石油炼制工业》（HJ880-2017）及相关环保标准、规范要求，地下水、土壤参照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021），由于项目西侧1km范围内存在地下水敏感区（分散式供水井），本次于含油废水池下游新增的监测井监测频次为1次/季度，同时由于新增监测井，本项目装置区土壤监测仅设置表层样。具体监测计划见表11.4-2、11.4-3。本项目运行后，企业应将本次项目的环境质量监测计划、污染源监测计划及时纳入全厂自行监测方案，现有装车台废气监测、厂界废气监测、废水排放水质监测及厂界噪声监测均可依托现有全厂监测计划。

表11.4-2  环境质量监测计划（建议）

| 类别 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | TSP、NMHC、甲醇、H2S、NH3 | 厂址下风向 | 半年 |
| 地下水 | pH、石油类、硫化物 | 厂外1-背景井 | 年 |
|  |  | 厂内2-含油废水池下游（新增） | 1次/季度 |
|  |  | 厂内3-事故水池 | 半年 |
| 土壤 | pH、硫化物、石油烃 | 润滑油装置区含油废水池下游（1个、表层样） | 年 |
|  |  | 新建罐区周边（1个、表层样） | 年 |

表11.4-3  本次新增污染源监测计划（建议）

| 类别 |  | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 加热炉烟气 | NOx、SO2、颗粒物 | 排放口 | 季度 |
|  | 罐区油气回收设施 | 非甲烷总烃 | 排放口 | 月 |
|  | 本次装置无组织 | 挥发性有机物 | 泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、气体/蒸汽泄压设备、取样连接系统 | 季度 |
|  |  | 挥发性有机物 | 法兰及其他连接件、其他密封设备 | 半年 |

②事故监测

除了进行常规监测外，对企业环保处理设施运行情况要严格监视，及时监测，当发现环保处理设施发生故障或运行不正常时，应及时向上级报告；并及时进行采样监测，分析污染物排放量，对事故发生的原因、事故造成的后果和损失等进行调查统计，并建档上报。必要时应提出暂时停产措施，直至环保设施恢复正常运转，坚决杜绝事故性排放。

### 11.4.2 监测成果的管理

监测数据应由本公司和当地环境监测站分别建立数据库统一存档，监测数据应长期保存，并定期接受当地环保部门的考核。

## 11.5 环保竣工验收

建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中有关规定，进行验收。验收清单见表11.5-1。

表11.5-1  运营期环保设施验收清单（建议）

| 项目 | 类 别 | 环保工程及措施 | 单位 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 罐区废气 | 油气回收设施（冷凝+吸附） | 套 | 1 | GB31570-2015 |
|  | 装卸区废气 | 油气回收设施（冷凝+吸附） | 套 | 1 | GB31570-2015 |
| 废水 | 废水 | 废水收集设施及输送管网 | / | / | / |
|  | 初期雨水 | 477m3 | 座 | 1 | 禁止初期雨水进入地表水 |
|  |  | 374m3 | 座 | 1 |  |
|  | 含油污水池 | 144m3 | 座 | 1 | 禁止废水乱排放 |
| 固废 | 危险固废 | 危废贮存库、交有资质单位处置 | / | / | 妥善处置，不外排。 |
| 噪声 | 破碎机、筛焦机、压缩机、泵类、各类风机等设备 | 厂房隔声、采用低噪声设备、 基础减振、采用消声器； | 套 | 若干 | GB12348-2008 |
| 环境管理 | 环境管理与监测 |  | / | / |  |
|  | 突发环境事件应急预案 |  | / | / |  |

## 11.6 环保监督管理

陕西省生态环境厅、榆林市市生态环境局负责对项目环境保护工作实施监督管理，监督项目环境管理计划的实施，确认项目应执行的环境管理法规和标准。

## 11.7 区域削减情况

本项目大气主要污染物排放新增量为：NOx7.944t/a，SO20.456t/a，颗粒物0.192t/a，VOCs1.249t/a，通过现有工程以新带老措施，可实现削减NOx10.88t/a，SO21.84t/a，颗粒物0.72t/a，满足《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评[2020]36号）中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等量削减的要求。

企业目前已获得《榆林市榆阳区人民政府关于落实陕西未来能源化工有限公司50万吨年合成气高温费托制化学品及产品延伸项目大气污染物区域削减方案的承诺函》，“高温费托”项目新增VOCs排放量为133.247t/a，通过对现有工程循环水站进行改造，从而实现削减VOCs302.22t/a，尚有余量168.973t/a，余量可满足本项目VOCs等量削减要求。

# 12 结论与建议

## 12.1项目概况

陕西未来能源化工有限公司20万吨/年Ⅲ类+润滑油基础油项目位于陕西省榆林市榆阳区榆横工业区北区未来能源厂区，本次主要新建一套润滑油基础油生产装置，含预处理、加氢、分馏及加热炉部分，拟在脱盐水站东南角设置一套有机朗肯循环（ORC）余热发电装置，配套建设装置配电室、机柜间、罐区等。年操作时数8000小时，不新增用地。项目总投资38837万元，其中环保投资总额为392万元，占项目总投资的比例为1.0%。项目建设符合国家及行业的产业政策要求，项目于2025年5月30日在榆林市行政审批服务局进行了备案，项目代码为2502-610802-04-01-651407。

## 12.2 环境质量现状

评价区内的环境质量状况如下：

（1）环境空气：根据陕西省《2024年环保快报》中“2023年12月及1-12月全省环境质量状况”，榆林市高新区2023年为达标区。项目涉及的其他因子TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准；H2S、NH3、甲醇满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D限值要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》的推荐值。

（2）地下水：调查评价区内地下水中各监测项目均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类质量标准要求，地下水环境质量总体良好。

（3）声环境：项目所在厂区厂界现状噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，声环境质量良好。

（4）土壤环境：各监测点的各监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值标准及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值标准，项目所在地土壤环境质量良好。

（5）包气带：根据监测统计结果，厂区内包气带上下游相比各因子监测浓度无显著变化，项目所在地包气带未受明显污染。

## 12.3 污染源控制措施及达标排放

### 12.3.1 大气污染物

（1）加热炉废气

加热炉废气采用全厂燃料气作为燃料，配套低氮燃烧设备，废气排放可达到《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中特别排放限值要求。

（2）无组织排放的非甲烷总烃

本项目设置2套油气回收装置，分别用于本次新建罐区储罐呼吸排放气（新建）和装卸过程排放气（利旧），采用冷凝+吸附工艺。控制无组织排放的非甲烷总烃主要是设备阀门等的泄漏，企业及时更换老旧设备，可以有效控制非甲烷总烃的泄漏量。企业建立“泄漏检测与修复（LDAR）”管理制度，细化工作程序、检测方法、检测频率、泄漏浓度限值、修复要求等关键要素，对密封点设置编号和标识，泄漏超标的密封点要及时修复。建立信息管理平台，全面分析泄漏点信息，对易泄漏环节制定针对性改进措施，通过源头控制减少VOCs泄漏排放。

- 总量指标及区域削减源情况

本项目建设后，企业主要排放口需进行总量控制的污染物排放总量小于许可排放量。本次新增主要污染物排放量为：NOx7.944t/a，SO20.456t/a，颗粒物0.192t/a，VOCs1.249t/a，通过现有工程“以新带老”，可实现削减NOx10.88t/a，SO21.84t/a，颗粒物0.72t/a，最终实现不增加全厂NOx、SO2和颗粒物排放。

根据《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评[2020]36号），企业目前已获得《榆林市榆阳区人民政府关于落实陕西未来能源化工有限公司50万吨年合成气高温费托制化学品及产品延伸项目大气污染物区域削减方案的承诺函》，“高温费托”项目新增VOCs排放量为133.247t/a，通过对现有工程循环水站进行改造，从而实现削减VOCs302.22t/a，尚有余量168.973t/a，余量可满足本项目VOCs等量削减要求。

### 12.3.2 废水

本工程产生的废水主要为装置排放的含油废水，含油污水经收集后进入厂区污水处理站处理，本项目产生的含油废水与厂区现有油品加工精制装置产生的含油废水为同类废水，水质相似，厂区污水处理站运行良好，现处理工艺及规模可依托。厂内处理后的出水经红墩污水处理厂深度处理后全部回用厂内循环水补水等，最终实现废水不外排。

### 12.3.3 固体废物

项目固体废物主要为废催化剂和废活性炭，属危险废物，送有资质单位处置。

### 12.3.4 噪声

（1）设计中尽可能采用低噪声设备，对单机噪声较大的设备如各类风机、压缩机，设计中在设备底座加隔振垫，在进、出口管道处安装消音器；各主要放空点均设置消音器；加热炉等采用低噪声火嘴；各主要电机、压缩机均设置隔声罩等。

（2）设隔声操作间。操作室、控制室等配有通讯设施的工作场所，建筑上采用隔声、吸声处理，其中包括隔声门、窗以及吸声材料。

（3）针对管路噪声，设计时尽量防止管道拐弯、交叉、截面剧变和T型汇流；对与机泵等振源相连接的管线，在靠近振源处设置软接头，以隔断固体传声；在管线穿越建筑物的墙体和与金属桁架接触时，采用弹性连接。

（4）合理绿化。在厂房四周及道路两旁进行绿化，也可有效阻挡噪声的传播，保证厂界噪声的达标控制。

### 12.3.5 地下水

项目产生的废水与固废经收集后均进行了妥善处理，不排入外环境。厂区进行有效的分区防渗，同时，建立完善的风险应急预案，并设置合理有效的检修计划及监测井，加强环保管理及地下水环境跟踪监测。因此，评价认为项目地下水污染防治措施可行。

### 12.3.6 土壤

项目厂区建有完善的环保设施及处置措施，正常情况下能有效防控污染物进入土壤环境，项目在严格做好大气污染防治设施及地面分区防渗措施的建设，采取必要的检修、监测、管理措施条件下，工程建设对土壤环境的影响可接受。

## 12.4 主要环境影响

### 12.4.1 大气环境影响

本项目新增污染源正常排放下，各污染物在网格点及敏感点的短期浓度贡献值的最大浓度占标率˂100%，年均浓度贡献值的最大浓度占标率˂30%，满足导则要求。对于达标因子，本项目叠加现状浓度、削减替代源以及在建、拟建工程的环境影响后，各污染物在网格点及敏感点的保证率日平均浓度和年平均质量浓度均符合环境质量标准；对仅有短期浓度限值的，叠加后的短期浓度符合环境质量标准，满足导则要求。从预测结果可以看出本项目的环境影响可接受。本项目厂界无超标点，不设置大气防护距离。本项目在落实设计及环评提出各项大气污染防治措施后，大气环境影响可以接受。

### 12.4.2 地表水环境影响

本项目正常运行时，本项目产生的含油污水经收集后进入厂区污水处理站处理，本项目产生的含油废水与厂区现有油品加工精制装置产生的含油废水为同类废水，水质相似，污水处理站可依托。发生非正常排放时，废水排入事故池中，待生产恢复正常后，再提升到污水处理站处理后，回到生产系统循环使用。对周围地表水环境的影响较小。

### 12.4.3 地下水环境影响

正常工况下，项目运营对地下水的影响较小。本项目将新建一座含油污水收集池，对项目产生的含油污水进行暂存和收集，非正常泄漏情况下，本次评价主要考虑含油污水收集池的非正常泄漏，根据地下水预测结果，预测期内污染物未出厂，因此仅会对厂区范围内的地下水产生影响。环评要求建设单位在运行过程中加强设施维护，及时采取措施处理，发现泄漏点及时修补，避免发生持续泄漏事故，影响可得到有效控制。

### 12.4.4 声环境影响

采取措施后，项目对厂界的贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准要求。叠加背景噪声后，声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）标准要求。噪声环境影响可接受。

### 12.4.5 固体废弃物影响

本项目新增的固体废物均为危险废物，现企业已与有资质单位签署了处置合同，处置危废包括本次危废种类，故可保证本次固废得到妥善处置，对外环境影响小。

### 12.4.6 土壤环境影响

项目排放的大气污染物通过降水、扩散作用降到地面对土壤环境的影响较小。在全面落实三级防控措施的情况下，初期雨水及事故废水的地面漫流对土壤影响较小。

经预测，项目营运期内，非正常状况含油污水收集池中污染物会运移到潜水含水层底部，但土壤中污染物浓度低于标准限值。

因此，建设单位需严格落实本环评提出的措施、加强设备管理和养护，避免发生废水泄漏。在保证废气处理设施、厂区防渗系统和废水处理设施及管道正常运行情况下，建设项目对土壤环境的影响可以接受。

### 12.4.7 生态环境影响

本项目在原有厂区内进行，不新增占地；本次不减少厂区绿化，建设完成后对周围生态环境影响不大。

### 12.4.8 环境风险

经过分析，本次20万吨/年Ⅲ类+润滑油基础油项目实施后，厂内危险物质数量及与临界量的比值Q都将增加。企业在实施三级防控及相关措施后，可保证厂区和储罐区事故废水将全部进入事故池，不排出厂区，地表水环境风险可控。经预测，最不利气象条件下燃料气管道泄漏CO最远影响距离为1570m；基础油储罐泄漏遇火发生火灾CO最远影响范围为3120m，最大浓度超出大气毒性终点浓度-1范围内均无关心点，对厂界外大气风险影响可控。基础油储罐爆炸事故状态下，消防废水泄漏，石油类污染物进入潜水含水层，随着水流向下游方向迁移扩散。地下水中石油类在下游最近厂界420m处出现最大浓度为0.3635mg/l，出现时刻为第模拟1845d，超过环境质量标准7.27倍。超标持续时间从996d至3180d。因此该事故情况下，污染物对地下水影响较大。企业应当加强防控，定期对生产装置、管线、储罐等设备进行检修，生产过程中严格遵守操作规范，避免泄漏事故发生。整体来看，项目环境风险可控。

## 12.5 公众意见采纳情况

根据生态环境部《环境影响评价公众参与办法》，建设单位于2025年2月23日在企业媒体网站进行了项目环境影响评价一次公示。于2025年4月30日及5月6日在三秦都市报进行了项目环境影响评价征求意见稿公示。于2025年6月11日在公司网站进行了报批前公示。在公示期间均未收到有关本项目环保工作的意见和建议。

## 12.6 环境影响经济损益分析

项目总投资38837万元，其中环保投资总额为392万元，占项目总投资的比例为1.0%，经计算环境系数为0.00014，环境系数小，说明项目运行收益远远高于项目年环境代价。项目环境成本可接受。总的来说，项目建设具有良好的综合效益，通过实施环保措施以后，环境效益和社会效益显著。

## 12.7 环境管理与监测计划

报告书提出企业应按优化改造后工程运行的需要，完善环保组织机构、日常环境管理制度、不同阶段的环境管理和排污口管理等要求，核算项目污染物排放清单、环保设施验收清单，制定项目的污染源监测计划和环境质量监测计划。

## 12.8 建设项目环境可行性综合结论

陕西未来能源化工有限公司20万吨/年Ⅲ类+润滑油基础油项目，属于石油化工行业技术改造项目，本次不增加厂内原料煤、燃料煤的消耗量，不新增用地，依托工程可满足本项目要求。项目符合当前国家及行业的产业政策要求，且取得备案。经各专题环境影响分析，本次改造完成后，项目排放的污染物对所在区域大气环境、水环境及声环境等的影响较小，环境风险水平可控。企业严格管理、确保环保措施和风险防范措施落实到位，项目对所在区域的环境影响可接受，从环境保护角度分析，项目建设可行。

## 12.9 主要要求与建议

（1）企业应按照《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《石化行业挥发性有机物综合整治方案》（环发〔2014〕177号）、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）等文件要求，加强VOCs污染防治措施和全过程环境管理。

（2）由于本项目主要依托原有环保设施，应保证原有环保设施正常运行，确保工程技改后“三废”达标排放。

（3）厂区污水站处理设施发生故障时，要将废水收集储存，待废水处理设施修复后再经处理达标后外排，若废水生化处理系统长时间出现故障时，应停止生产直至故障排除。严禁废水未经处理直接排放。

（4）企业应根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）等相关规定更新突发环境事件应急预案，并按要求进行评估、备案和实施。